目录

第1章总则

1.1工作目的

1.2工作意义

1.3编制依据

1.4工作原则

1.5工作范围

1.6水平年及达标控制目标

1.7工作内容

1.8技术路线

第2章区域概况及水资源状况

2.1自然环境

2.2社会经济状况

2.3水资源状况

2.4供用水概况

2.5水资源质量评价

2.6废污水排放量

2.7废水污染物排放情况

2.8污水处理状况

2.9主要问题

第3章水功能区划综述

3.1水功能区划体系

3.2水功能区划概况

3.3本次工作范围水功能区划

第4章水功能区水质达标评价

4.1水功能区监测情况

4.2水功能区水质达标评价

第5章水功能区污染物入河量

5.1水功能区污染物入河量确定

5.2基准年污染物入河量统计

第6章水功能区水质达标率分解

6.1分解要求

6.2分解成果

第7章水功能区纳污能力核定

7.1纳污能力核定原则

7.2计算方法

7.3计算设计条件

7.4计算模型及参数估值

7.5现状污染负荷计算程序

7.6核定结果

第8章水功能区限制排污总量控制方案

8.1原则

8.2方法

8.3方案

第9章实施保障措施

9.1建立目标考核和责任追究制度

9.2加快制度建设，强化入河排污口监督管理

9.3建立健全水功能区管理机制

9.4强化能力建设，开展科学研究

9.5加强宣传教育，提高公众参与度

9.6加大资金投入力度

9.7大力开展面源污染治理工程

9.8开展水功能区确界立碑工作

9.9加强相关职能部门的配合

第10章结论与建议

10.1结论

10.2建议

# 第1章 总则

## 1.1 工作目的

为了落实科学发展观，根据《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发[2011]1号）和《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发[2012]3号），推进实行最严格水资源管理制度，建立水资源开发利用红线，严格控制用水总量；建立用水效率控制红线，坚决遏制用水浪费；建立水功能区限制纳污红线，从严核定水域纳污容量，严格控制入河入库排污总量。

水功能区限制纳污红线对应指标为水功能区水质达标率，《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发[2012]3号）中提出，到2015年，全国重要江河湖泊水功能区水质达标达标率提高到80%以上；到2020年，全国重要江河湖泊水功能区水质达标率提高到100%以上，城镇供水水源地水质全面达标；到2030年，主要污染物入河入库总量控制在水功能纳污能力范围之内，水功能区水质达标率达到100%。根据水利部的全国水功能区水质达标率目标及长江和珠江流域水利委员会将水功能水质达标率分解到我省的指标，确定我省的水功能区水质达标率控制指标为：2020年水功能区达标率为100%，其中饮用水源地水质达标率为100%，2030年水功能水质达标率为100%，其中饮用水源地水质达标率100%。

根据《怀化市最严格水资源管理制度实施细则》，2020年水功能区达标率达到100%，

饮用水源地水质达标率100%，2030年水功能区水质达标率达到100%。

综合省市管理管理要求，需要在以往工作的基础上，对溆浦县的水功能纳污能力进行核定，并根据上述目标提出分阶段的限制排污总量控制方案，以保证既定目标的顺利实现。

## 1.2 工作意义

本方案的制定作为溆浦县水功能区限制纳污能力确定和各级政府开展水污染防治和水污染防治和污染减排工作的重要的依据，并为水资源保护、水污染防治、水污染治理工作提供重要的技术支撑，其意义主要体现在以下几个方面：

（1）水功能区限制纳污红线实施管理的需要

根据中共中央2011年1号文件要求，建立水功能区限制纳污制度是实行最严格水资源制度的重要内容，而控制入河污染物排放总量又是水功能限制纳污的核心。本工作方案从严核定水功能区纳污能力，提出限排总量分解方案，既是贯彻落实国家关于实施最严格水资源管理制度的体现，也是积极实施《湖南省最严格水资源管理制度实施方案》确定水功能区限制纳污红线的具体要求。

（2）各级政府水污染和防治污染减排工作的重要依据

本方案将作为溆浦县各级政府开展水污染防治和污染减排工作的重要依据。这为溆浦县各级政府部门污染减排责任、加强水污染控制、落实水污染防治措施、提高河流污染治理的整体水平提供重要依据，也为溆浦县各级政府严格实施水资源管理考核提供技术支撑。

## 1.3 编制依据

### 1.3.1 法律法规

（1）《中华人民共和国水法》（中华人民共和国主席令第74号）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第87号）；

（3）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号）；

（4）《中华人民共和国土地管理法》（第六届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过）；

（5）《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第49号）；

（6）《中华人民共和国渔业法》（中华人民共和国主席令第38号）；

（7）《中华人民共和国河道管理条例》（2011年1月8日修正版）；

（8）《饮用水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日修正版）；

（9）《水功能区管理办法》（水资源[2003]233号）；

（10）《入河排污口监督管理办法》（中华人民共和国水利部令第22号）；

（11）《湖南省湘江保护条例》（湖南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第75号）；

（12）《城镇排水与污水处理条例》（中华人民共和国国务院令第641号）；

（13）《湖南省水功能区监督管理办法》的通知（湘政办发[2016]14号）；

（14）《怀化市实行最严格水资源管理制度考核办法》（怀政办函[2014]233号）；

（15）《湖南省水功能区划修编》（2014年）；

（16）《怀化市水功能区修编》（怀化市水利局，2017年）。

### 1.3.2 主要标准

（1）《水功能区划分标准》（GB/T50594-2010）；

（2）《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）；

（3）《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）；

（4）《地下水超采区评价导则》（SL286-2003）；

（5）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（6）《地下水质量标准》（GB/T14848-2014）；

（7）《地表水水资源质量评价规范》（SL395-2007）；

（8）《水资源保护规划编制规程》（SL613-2013）；

（9）《关于开展全国重要江河湖泊水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制方案制定工作的通知》（水资源〔2011〕544号）；

（10）《全国重要江河湖泊水功能区纳污能力核定和分阶段限排总量控制方案技术大纲》。

### 1.3.3 相关文件报告

（1）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省实行最严格水资源管理制度考核办法》的通知（湖南省人民政府，湘政办发[2013]62号）；

（2）《湖南省水利信息化发展十三五规划》（湖南省水利厅，2017年6月）；

（3）《全国生态功能区划》（环境保护部中国科学院，2015年11月）；

（4）《水利改革发展“十三五”规划》（水利部）；

（5）《湖南省十三五水资源消耗总量和强度双控行动实施方案》（湘水资源[2017]8号）；

（6）《湖南省十三五水利规划》（湘水办[2016]86号）；

（7）《怀化市人民政府办公室关于印发怀化市水资源管理考核办法的通知》（怀政办发〔2014〕9号怀化市人民政府办公室）；

（8）《2016年度湖南省水资源公报》；

（9）《2016年度怀化市水资源公报》；

（10）《溆浦县2016年国民经济和社会发展统计公报》（溆浦县统计局）；

（11）《溆浦县2017年统计年鉴》；

（12）《湖南省溆浦县水利发展“十三五”规划》（溆浦县水利局）；

（13）《溆浦县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020）》（溆浦县发展和改革局，2016年1月）；

（14）《溆浦县城给水工程专项规划（修编）》（湖南大学设计研究院有限公司，2016年5月）；

（15）《溆浦县城总体规划（2005-2020）》（2015年修改）（溆浦县人民政府，2016年7月）；

（16）《怀化市水资源质量状况通报》（怀化市水利局，2017年）；

（17）《溆浦县“十三五”环境保护规划》；

（18）《湖南省民政厅关于同意溆浦县乡镇区划调整方案的批复》（湘民行发〔2015〕49号）；

（19）《湖南省溆浦县渠江河治理规划》（溆浦县水利水电勘察设计室，2008年11月）；

（20）《湖南省溆浦县渠江河岗东乡河段治理工程初步设计报告》（湖南省怀化市水利电力勘测设计研究院，2013年9月）。

## 1.4 工作原则

按照“从严核定水务纳污能力，严格控制入河排污控制总量”的总原则进行方案编制。

（1）从严选取纳污能力设计条件

在核定水域纳污能力过程中，设计条件的选取按照从严的原则，依据《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010），河道水域纳污能力计算采用最近10年内最枯月平均流量（水量）或90%保证率最枯月平均流量（水量）作为设计流量（水量），湖（库）的设计水量采用近10年最低月平均水位或者90%保证率最枯月平均水位相应的蓄水量，饮用水源地采用95%保证率最枯月平均流量（水量）作为其设计流量（水量）。

（2）从严确定水功能区水质管理目标

强化水功能区的水质保护，特别对保护区、饮用水源区、省界缓冲区等重要河流水功能区的水质目标，严格按照“不降低水质现状、开发中优先保护”的原则，核定水功能区水域纳污能力。

（3）从严制定入河限制排污总量

在限制入河污染物限制排污总量方案时，采取从严控制的原则。对于污染物入河量小于纳污能力、现状水质达标的水功能区，综合考虑经济社会发展，限制排污总量按照现状污染物入河量或小于纳污能力进行控制；对于水质污染较为严重、不达标的水功能区，要求地方政府切实加强水污染防治，加大减排力度，从严提出水功能水质阶段控制目标和入河排限制排污总量方案。

## 1.5 工作范围

根据《湖南省严格水资源管理制度实施方案》和《怀化市严格水资源管理制度方案》中纳污红线控制的有关要求，以及《湖南省水功能区划修编》（2014年）和《怀化市水功能区修编》（2017年）成果，本次工作范围：溆浦县境内的13个一级水功能区，其中8个河流一级水功能区，5个水库一级水功能区；溆浦县境内的3个二级水功能区。

表1.5-1溆浦县水功能一级区划

| 序号 | 功能区名称 | 河长（km）/库容（万m3） | 水系 | 河流 | 起止断面 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溆水溆浦源头水保护区 | 20 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆浦县黄茅园镇分水村 | 龙潭镇梨子园村 |
| 2 | 四都河溆浦源头水保护区 | 6.4 | 洞庭湖 | 四都河 | 深子湖水库 | 深子湖镇毛家冲 |
| 3 | 沅江洪江~辰溪保留区 | 108.9（溆浦县境内21.4） | 洞庭湖 | 沅江 | 洪江市茅渡乡朱家溪 | 辰溪县大洑潭村 |
| 4 | 溆水溆浦上保留区 | 85 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆浦县龙潭镇梨子园村 | 溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口上游3.0km |
| 5 | 溆水溆浦下保留区 | 32 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆浦县卢峰镇场坪村 | 溆浦县江口镇大江坪村（溆水河口） |
| 6 | 四都河溆浦保留区 | 24.9 | 洞庭湖 | 四都河 | 双井镇兰花村 | 四都河口 |
| 7 | 溆水溆浦开发利用区 | 11 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口上游3km | 溆浦县卢峰镇场坪村 |
| 8 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 11.7 | 洞庭湖 | 四都河 | 深子湖镇毛家冲 | 双井镇兰花村 |
| 9 | 金家洞水库保留区 | 1480 | 洞庭湖 | 三都河 | 金家洞水库 |  |
| 10 | 刘家坪水库保留区 | 3365 | 洞庭湖 | 葛竹坪溪 | 刘家坪水库 |  |
| 11 | 杉木塘水库保留区 | 1078 | 洞庭湖 | 四都河 | 杉木塘水库 |  |
| 12 | 深子湖水库保留区 | 6954 | 洞庭湖 | 四都河 | 深子湖水库 |  |
| 13 | 银珍水库保留区 | 3100 | 洞庭湖 | 溆水 | 银珍水库水库 |  |

表1.5-2溆浦县水功能二级区划

| 序号 | 功能区名称 | 水系 | 河流 | 范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 起始断面 | 终止断面 | 长度（km） |
| 1 | 溆水溆浦饮用水源区 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口上游3km | 溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口下游300m | 3.3 |
| 2 | 溆水溆浦工业用水区 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口下游300m | 溆浦县卢峰镇场坪村 | 7.7 |
| 3 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 洞庭湖 | 四都河 | 溆浦县深子湖镇毛家冲 | 双井镇兰花村 | 11.7 |

## 1.6 水平年及达标控制目标

### 1.6.1 水平年

基准年：2016年

中期水平年：2020年

远期水平年：2030年

### 1.6.2 达标控制目标

根据《湖南省水资源管理“三条红线”指标体系》、《湖南省实行最严格水资源管理制度考核办法》（湘政发[2013]62号）和《怀化市最严格水资源管理制度实施方案》确定溆浦县水功能区达标控制目标。

2020年：水功能区水质达标率100%，饮用水源地的水质达标率100%。

2030年：水功能水质达标率100%，饮用水源地水质达标率100%。

## 1.7 工作内容

（1）水功能区水质评价

补充收集水功能区水质、水质监测资料，对近三年没有水质监测的水功能区进行补充监测，按照《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）的规定开展基准年水功能区水质评价（汛期、非汛期、全年）。

（2）水功能区污染物入河量确定

根据《湖南省水资源综合规划》成果和全国水利普查入河排污口清查成果及溆浦县环保局清查成果，确定基准年水功能区主要污染物（COD和氨氮）的基准年现状入河量。

（3）水功能区达标控制目标

按照《湖南省水资源管理“三条红线”指标体系》和《怀化市最严格水资源管理制度实施细则》，对溆浦县水功能区水质达标率目标要求，进行水功能区达标需求与控制目标合理性分析，确定2020年和2030年水功能区达标率分解目标。

（4）水功能区纳污能力核定

根据各水功能区现状，入河排污口调查情况，结合《湖南省水资源综合规划》和本次工作要求，核定2020年、2030年溆浦县各水功能区纳污能力。

（5）水功能区限制排污总量分解方案

在核定水域纳污能力、测算主要污染物入河量的基础上，确定水功能区污染物限制排污总量，提出水功能区2020年、2030年限制排污总量控制方案。

## 1.8 技术路线

溆浦县水功能纳污能力核定及限制排污总量计算技术路线如下：

图1.8-1溆浦县水功能纳污能力核定及限制排污总量计算技术路线框图

# 第2章 区域概况及水资源状况

## 2.1 自然环境

### 2.1.1 地理位置

溆浦县位于湖南省西部，怀化市东北部，雪峰山主峰北麓。居于东径110°15′，至110°50′，北纬27°19′至28°20′之间。南北长110km，东西宽72km，总土地面积3429km2。北到厥菜坡与沅陵、安化县接壤；南与隆回、洞口、洪江交界；东起连棚山与新化县毗邻；西至新田岭和辰溪县相连。整个地势南东北高，向西倾斜，中部平缓，四周群山环绕，形成中北部椭圆形山间平地。

2015年9月，《湖南省国土资源厅推进省直管县经济体制改革试点实施方案》出台，溆浦县成为湖南国土资源省直管县经济体制改革试点县（市）。

溆浦县境内湘黔铁路贯通东西，长80km，从溆浦起程，北到北京，南至广州，东抵上海，西通西南各省。公路颁布密集，S308、S224、S225省道纵横全县，建设有沪昆高铁和娄怀高速。湖南四大河流之一的沅江流经县域21.4km，设有5000t级的江口码头，上通湘黔，下达洞庭，直入长江。

### 2.1.2 地势地貌

溆浦县地势由东南向西北倾斜，南部凉风界海拔1614m，西部沅江出境地海拔118m，高低差1496m。县境四周山峦重叠，地形有山地、岗地、丘陵地、江河、溪谷平原等多种类型。土壤属于中亚热带红壤、黄壤地带范围。板页岩类风化物、紫色砂页岩风化物、花岗岩风化物、石灰岩类风化物是溆浦县的主要土壤母质。

### 2.1.3 土壤植被

溆浦县土壤种类繁多，森林土壤普查查明，全县有8个山地土类15个亚类36个土属80个土种。按地貌、植被类型及光、热、水对土壤的影响，全县分为三个森林土壤带。一是南部红黄壤带，基带为红壤；二是东北部黄红壤，基带为红壤（包括河潮土）；三是资水流域境内（岗东、两江、善溪）基带为红壤（包括河潮土和部分水化红壤）。植被类型分布，常绿阔叶林，分布在圣仁山、桐木溪、米粮洞等海拔500~800m的山沟山谷；落叶阔叶林，主要分布在1000m以上的中山区，中山区有少部分常绿阔叶林；常绿落叶、阔叶混交林破坏后，发生逆向演替而形成落叶阔叶林；针阔混交林，分布在500~800m中低山；中低山针叶林主要分布在300m以下；灌丛大多分布在海拔1000m以上的山顶；山顶草丛，分布在海拔1200~1000m的中山顶。

### 2.1.4 水文气象

溆浦县属中亚热带季风湿润气候区，主要受季风影响，日照充足，四季分明。气候的形成，主要为太阳辐射，大气环流和地理因素及其相互作用的结果。在冬季，多为西伯利亚干冷气团所控制。北方寒流频频南下，造成干燥寒冷气候（包括沅江流域）；夏季则为低纬海洋暖温气团所盘踞，温高湿重；春夏之交，正处冷暖气流交替过渡，锋面和气旋活动频繁，造成阴湿多雨，天气多变。简言之，本区气候特性为：严寒期短，夏热期长；春湿多变，寒流频繁；雨季明显，夏秋多旱；四季分明。根据溆浦（二）水文站和县气象站实测资料统计，多年平均降雨量1415.1mm；降水量年内分配不均，多年平均最大月降水量出现在5月，最小月降水出现在12月，连续最大四个月降水量出现在4~7月，约占全年的40%~70%，汛期（4~9月）降水量约占全年的50%~80%。流域多年平均气温16.8℃，日照时间1500小时以上，多年平均气温16.9℃；多年平均日照时数1446.3h；无霜期280天以上，水面蒸发量700~800mm。多年平均风速2.1m/s，最大风速19m/s。

流域内洪水主要由暴雨形成，洪水的季节性特点与流域暴雨相对应，陡涨陡落，具有明显的山溪洪水特性。暴雨和洪水多发生在6~7月。

### 2.1.5 地质概况

溆浦县位于江南古陆的西南边缘，雪峰山大背斜之西北边，因经受多次造山运动的影响，形成了复杂的褶皱断裂构造，加里运动造成了境内的NNE—SSW的主要构造线，在剧烈的燕山运动影响下，造成了近东西呈NEE—SWW向的断裂及龙潭花岗岩的侵入，形成了境内的新田湾背斜，统溪河至白竹坡平移断层，高明溪、思蒙、小江等断层。西部的思蒙至小江口、大湖坪一带为前震旦纪变质岩的灰白色片岩及矽质板岩，震旦纪的冰碛层、长石、石英砂岩形成高山峡谷，在南、北、东中低山区及中部平原皆有出露，寒武纪、奥陶纪、二、三迭纪、侏罗纪在中部平原均有出露，以砂岩、灰岩、页岩为主，构成丘陵地形。在思蒙至仲夏一段以板岩与冰碛岩为主，白垩纪的花岗岩，节理发育，风化较深，分布在南部中低山的龙潭至新田湾一带，第三纪的红色砂岩分布鞋中部平原区一带，形成溆浦平原一带的低矮山丘。

溆浦县内出露地层有元古界板溪群上亚群，古生界震旦系、寒武系、奥陶系、志留系、泥盆系、石炭系、二迭系、中生界三叠系、侏罗系、白垩系，新生界下第三系及第四系。境内长度5km以上的断层有21条，其中12km以上的有10条。以溆浦压扭性断层为界，分北、南两部分，皆北东走向。

### 2.1.6 资源

溆浦资源丰富,已探明具有开采价值的矿产主要有煤、锑、钨、钒、金、铀、锰、铜、铁、锡、银、硅砂、瓷泥、金刚石、耐火泥、石灰石等37种，其中石灰石总储量超过50亿t，硅砂矿储量超过20亿t，煤炭储量为8000万t，另外还有石煤1亿t。

溆浦物华天宝，特产资源极其丰富，水果品种380多种，年产量在36.2万t以上，尤以朱红桔、脐橙、鸡蛋枣、脆蜜桃、龙潭李、腰带柿饮誉全国，被誉为“全国水果之乡”，特别是十乡百里十万亩枣果基地享有成名，枣果年产量达5万t以上，有着“南方枣乡”的美称。此外，中药材面积4.5万亩，年产量达2000t，主要产品有金银花、菊花、杜仲、厚朴、天麻等30多个品类，成为远近闻名的“药乡”。

境内溪河密布，有大小河流204条，总流程2194km，其中溆水河全长176km。水能蕴藏量达33万kW，可开发量15万kW，淡水总面积8180 km2，可养面积1950km2，淡水养殖潜力巨大。

全县已建成刘家坪、芹江等各类电站44座，装机5.6万kW，年发电量2亿度左右，但还不到开发总量的六分之一。溆浦的水能开发由于地理环境独特、水位落差大，溪河流域均可实行梯级开发，而且绝大多数建站区不需移民，水能作功大。

### 2.1.7 河流水系

溆浦县境内流域面积50km2以上的河流有30条，为沅江、溆水、四都河、渠江等，主要河流基本情况详见表2.1-1。

溆浦县地跨沅、资水两大流域，主要属沅江流域。沅江右岸一级支流溆水贯穿溆浦全境。溆水发源于龙潭金字山白竹坳，海拔1070m，河流南下至黄茅园，再转东流至龙潭，折北流经北斗溪、九溪江、统溪河、桐木溪、车头到溆城，转西经仲夏、思蒙、小江至大江口注入沅江，全长176km，平均干流坡降6.6‰，流域面积3332km2，溆水右岸先后纳入黄沙江、进马江、九溪江、猫儿江、高明溪、溪口江、四都河、三都河、左岸有诗溪江、思蒙溪支流纳入。溆水支流二、三、四都河，以二都河最长，三都河最短，而三都河干流坡降最大，并集中在溆城以上汇入溆水，形成向心状水系公布。

溆水由175条支流组成流域水系，其中一级支流22条，二级支流63条，三级支流73条，四级支流17条。河长50km以上的有二、三、四都河与溆水干流四条。流域面积大于100km2的支流有思蒙溪、三都河、四都河、麻阳水、岩家垅溪、溪口江、高明溪、诗溪江、猫儿江、葛竹坪溪、圭洞溪等11条。

渠江河为资水上游主要支流之一，发源于湖南省新化县，流经新化、溆浦、安化三县，于安化县渠江口处汇入资水。渠江河流域面积859km2，河流长度120km，河流坡降6.05‰。渠江河有左右两源，左源岗东河，发源于新化县的燕子岩，流经新化县的刘家、五方楼、金茶园，溆浦县的巴油、罗林、岗东等地；右源朱溪江（又称石牛河），发源于新化县的芭蕉山，流经新化县双林、奉家、上团和溆浦的大兴、朱溪江等地。左右两源于溆浦县两江汇合后为渠江河。左源岗东河流域面积185km2，河流长度41.8km，河流坡降11.1‰，主要支流有平溪、正江、红衣溪、王皮溪等。

表2.1-1溆浦县河流基本情况表（流域面积50km2以上）

| 序号 | 流域 | 水系 | 河流名称 | 河流级别 | 河流长度（km） | 流域面积（km2） | 流经县级行政区划 | 上一级河流名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 沅江 | 1 | 1219 | 90828 | 贵州贵定县、都匀市、丹寨县、麻江县、凯里市、黄平县、施秉县、台江县、剑河县、锦屏县、天柱县，湖南会同县、溆浦县、洪江市、中方县、溆浦县、辰溪县、泸溪县、沅陵县、桃源县、常德鼎城区、常德武陵区 | —— |
| 2 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 溆水 | 2 | 176 | 3332 | 湖南溆浦县 | 沅江 |
| 3 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 四都河 | 3 | 81 | 883 | 湖南溆浦县 | 溆水 |
| 4 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 渠江 | 2 | 120 | 859 | 湖南新化县、溆浦县、安化县 | 资水 |
| 5 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 高明溪 | 3 | 58 | 351 | 湖南新化县、溆浦县 | 溆水 |
| 6 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 三都河 | 3 | 58 | 345 | 湖南溆浦县 | 溆水 |
| 7 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 长塘河 | 3 | 55 | 256 | 湖南溆浦县、洞口县 | 平溪 |
| 8 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 岗东河 | 3 | 51 | 187 | 湖南新化县、溆浦县 | 渠江 |
| 9 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 葛竹坪溪 | 3 | 35 | 174 | 湖南隆回县、溆浦县 | 溆水 |
| 10 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 烟溪 | 2 | 32 | 170 | 湖南溆浦县、安化县 | 资水 |
| 11 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 善溪江 | 3 | 64 | 164 | 湖南新化县、溆浦县、安化县 | 渠江 |
| 12 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 麻阳水 | 4 | 38 | 160 | 湖南溆浦县 | 三都河 |
| 13 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 圭洞溪 | 3 | 35 | 158 | 湖南隆回县、溆浦县 | 溆水 |
| 14 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 岩家垅溪 | 4 | 41 | 149 | 湖南溆浦县 | 四都河 |
| 15 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 诗溪江 | 3 | 33 | 128 | 湖南溆浦县 | 溆水 |
| 16 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 思蒙溪 | 3 | 32 | 119 | 湖南辰溪县、溆浦县 | 溆水 |
| 17 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 溪口江 | 3 | 29 | 111 | 湖南溆浦县 | 溆水 |
| 18 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 猫儿江 | 3 | 50 | 107 | 湖南隆回县、溆浦县 | 溆水 |
| 19 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 沿溪 | 4 | 43 | 107 | 湖南隆回县、溆浦县 | 高明溪 |
| 20 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 九溪江 | 3 | 43 | 94.4 | 湖南隆回县、溆浦县 | 溆水 |
| 21 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 玉溪江 | 4 | 28 | 93.4 | 湖南溆浦县 | 四都河 |
| 22 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 岚水江 | 4 | 26 | 87 | 湖南隆回县、溆浦县 | 葛竹坪溪 |
| 23 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 板水 | 4 | 25 | 81 | 湖南溆浦县 | 四都河 |
| 24 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 湾溪 | 2 | 38 | 73 | 湖南溆浦县、洪江市、中方县 | 沅江 |
| 25 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 水隘溪 | 4 | 19 | 64.8 | 湖南溆浦县 | 四都河 |
| 26 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 清江溪 | 2 | 21 | 61.1 | 湖南辰溪县、溆浦县 | 沅江 |
| 27 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 桑溪 | 3 | 19 | 55.7 | 湖南溆浦县、安化县 | 洋溪 |
| 28 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 野猪溪 | 4 | 19 | 53.2 | 湖南溆浦县 | 四都河 |
| 29 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 墨溪 | 4 | 18 | 51.5 | 湖南新化县、溆浦县 | 岗东河 |
| 30 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 小溪河 | 3 | 24 | 49.7 | 湖南溆浦县 | 溆水 |

### 2.1.8 水利建设现状

溆浦县共有水利设施19542处，其中上型水库126座，水库总库容2.08亿m3；山塘16880处，塘容5864万m3；堰坝2300处，供水能力1397万m3；固定提水泵站236处，装机7135kW，水利工程可供水能力3.86亿m3。但因为水利工程老化严重，工程配套不完善，配套设施损毁，工程分布不均等原因，灌溉用水无法送到需水的地方，渠系水利用系数低，极大地影响了水利设施的灌溉效益。因工程配套设施不完善，水源不足而造成的干旱缺水和排洪不畅造成的洪涝灾害是制约溆浦县农业生产发展的主要因素之一。

水文站网及水利信息建设滞后，雨量站布置密度不够，无自动水位站、无预警系统，无防汛会商系统及预警平台。

现有水利设施水域面积宽，周边环境优美，具有发展水利旅游的良好条件。

## 2.2 社会经济状况

### 2.2.1 行政区划

根据《湖南省民政厅关于同意溆浦县乡镇区划调整方案的批复》（湘民行发〔2015〕49号），溆浦县现辖舒溶溪、油洋、小横垅、淘金坪、中都、沿溪、龙庄湾7个乡，卢峰、大江口、思蒙、观音阁、均坪、双井、祖师殿、低庄、深子湖、桥江、三江、水东、统溪河、两丫坪、北斗溪、龙潭、黄茅园、葛竹坪18个镇。截至2016年，总面积3429km2，总人口94.49万人。县人民政府驻地不变（卢峰镇胜利社区）。

表2.2-1溆浦县乡镇人口数量统计表（2016年）

| 序号 | 乡镇 | 村（居）委会（个） | 总人口（人） | 城镇人口（人） | 乡村人口（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卢峰镇 | 42 | 165854 | 63242 | 102612 |
| 2 | 思蒙镇 | 10 | 19066 | 195 | 18871 |
| 3 | 大江口镇 | 24 | 65048 | 19206 | 45842 |
| 4 | 观音阁镇 | 20 | 47545 | 1148 | 46397 |
| 5 | 舒溶溪乡 | 9 | 15060 | 124 | 14936 |
| 6 | 均坪镇 | 13 | 24778 | 445 | 24333 |
| 7 | 低庄镇 | 26 | 62036 | 6567 | 55469 |
| 8 | 深子湖镇 | 23 | 38164 | 928 | 37236 |
| 9 | 双井镇 | 20 | 65722 | 0 | 65722 |
| 10 | 祖市殿镇 | 18 | 33400 | 3 | 33397 |
| 11 | 桥江镇 | 30 | 53149 | 2802 | 50347 |
| 12 | 油洋乡 | 10 | 24511 | 115 | 24396 |
| 13 | 三江镇 | 23 | 35929 | 595 | 35334 |
| 14 | 水东镇 | 15 | 45308 | 6578 | 38730 |
| 15 | 小横垅乡 | 9 | 17801 | 399 | 17402 |
| 16 | 统溪河镇 | 8 | 15974 | 43 | 15931 |
| 17 | 淘金坪乡 | 4 | 10293 | 107 | 10186 |
| 18 | 两丫坪镇 | 9 | 15430 | 0 | 15430 |
| 19 | 中都乡 | 6 | 11046 | 347 | 10699 |
| 20 | 沿溪乡 | 9 | 12701 | 130 | 12571 |
| 21 | 北斗溪镇 | 14 | 18015 | 198 | 17817 |
| 22 | 龙潭镇 | 37 | 72799 | 7192 | 65607 |
| 23 | 黄茅园镇 | 19 | 39593 | 713 | 38880 |
| 24 | 龙庄湾乡 | 6 | 9681 | 122 | 9559 |
| 25 | 葛竹坪镇 | 13 | 25963 | 178 | 25785 |
| 合计 |  | 417 | 944866 | 111377 | 833489 |

### 2.2.2 社会经济

一、综合

根据《2016年溆浦县国民经济和社会发展统计公报》，2016年，全年完成地区生产总值（GDP）138.97亿元，按可比价格计算比上年增长8.0%。其中：第一产业实现增加值32.94亿元，增长3.5%；第二产业实现增加值45.2亿元，增长7.3%；第三产业实现增加值60.83亿元，增长11.1%。按常住人口计算，人均生产总值达18443元。产业结构进一步调整，产业结构构成由上年的24%、33.8%和42.2%调整为23.7%、32.5%和43.8%。全年全社会用电量8.55亿kW.h，同比下降14%。

二、农林牧渔业

2016年全年实现农林牧渔业总产值59.01亿元，按可比价格计算比上年增长3.4%。其中：农业产值29.19亿元，同比增长5.1%；林业产值4.51亿元，同比增长8.1%；畜牧业产值23.91亿元，同比下降13%；渔业产值1.54亿元，同比增长5.2%；服务业产值0.08亿元，同比增长8%。

2016年全县粮食播种面积58.78千公顷，比上年减少0.14千公顷，同比下降0.2%，产量33.54万t，比上年减少6508t，同比下降1.9%；全县油料播种面积17.13千公顷，比上年减少1.96千公顷，同比下降10.3%，产量2.63万t，比上年增加159t，同比增长0.6%；全县果园总面积16.5万亩，与去年基本持平，水果总产量27.58万t，同比增长3.57%。

2016年全年生猪出栏86.55万头，同比下降0.4%；家禽出笼637.83万羽，同比增长0.2%。全年水产品产量10857t，同比增长5%。

2016年末各类农用机械拥有217489台，机械总动力达681738kW，拥有各类拖拉机1060台。

三、固定资产投资和房地产业

2015年固定资产投资较快增长。全年完成固定资产投资106.6亿元，同比增长16.6%。其中：5000万以上项目投资60.7亿元；房地产开发投资11.2亿元，同比增长116.2%。年末县内有资质等级建筑业企业7家，实现总产值13.19亿元，同比增长32.8%。

四、财政、金融和保险业

2016年全县财政总收入6.87亿元，同比增长11.63%。其中：上划中央收入1.94亿元，同比增长19.87%；地方级一般预算收入4.31亿元，同比增长7.8%。全年各项税收收入5.4亿元，同比增长15.02%；财政总支出53.59亿元，同比增长34.15%，其中一般预算支出43.83亿元，同比增长16.55%。一般预算支出中教育、农林水事务、医疗卫生、社会保障和就业等四大民生支出分别为10.1亿元、7.33亿元、5.56亿元和7.84亿元，同比分别增长33.05%、36.17%、10.42%和35.02%。

2016年末，金融机构各项存款余额193.6亿元，比年初增加27.3亿元，增长16.41%。其中：居民储蓄余额160.9亿元，比年初增加20.7亿元，增长14.73%。年末各项贷款余额82.2亿元，比年初增加3.8亿元，同比增长4.9%。其中：中长期贷款70.3亿元，比年初增加7.2亿元，增长11.5%。

全县保险业务总收入13986万元；保险业务总支出6573万元。

### 2.2.3 经济和社会发展规划

为了更好的指导“十三五”期间的水利发展与改革，应加强对规划目标与指标的制定，要反映出水利对国民经济和社会发展的支撑能力与保障能力，反映出民生水利的发展状况，反映出水资源节约保护与生态环境状况，反映出社会管理与公共服务的水平；既要有带方向性的指导性目的，也是提出一套可检查、易评估的量化指标。

发展目标要做到“四个兼顾”：一是兼顾全面和重点。在全面反映防洪减灾、水资源开发利用和节约保护、水土保持生态建设等目标的同时，更要突出民生水利，水资源管理的目标和指标；二是兼顾连续性与阶段性，既要有立足长远，又要兼顾眼前，实现有计划，分阶段的水利建设；三是兼顾需要和可能，既要考虑水利建设与国民经济和社会发展的要求相适应，也要把握宏观经济的格局与水利投入的可能，做到实事求是，量力而行。四是兼顾预期性与约束性，既要考虑反映水利发展规模速度等方面预期性指标，也在突出加强水资源管理方面的约束性指标。

根据上级对规划的要求，结合溆浦县实际，拟从防洪抗旱减灾工程、农田水利工程、水资源保护工程、水环境保护工程、水电开发工程、水利行业能力建设水利改革与管理以下七个方面设置水利发展目标与指标：

（1）防洪抗旱减灾工程

溆浦县整体防洪标准偏低，城市防洪堤不闭合，不完善，水利设施病险隐患多，洪灾问题突出；全县中小河流尚未进行系统治理，山区山洪和泥石流灾害严重，防洪减灾难度大，加上暴雨频繁，崩塌、滑坡、水淹等山洪地质灾害经常发生，严重威胁着全县人民生命财产安全。加快防洪减灾工程建设，建立预警系统，加快信息传递，加强流域及水库的调动，实现治水思路从工程水利向资源水利、从传统水利向现代水利、从洪水控制向洪水管理的重大转变，确保河道下游两岸人民生命财产安全及重要基础设施的安全。具体目标如下：

①积极推进深子湖中型水库改建工程、溆浦县五化坝小（1）型水库升级改造工程、溆浦县长岭、垫板冲、天星塘等55座小（2）型水库除险加固工程、溆浦县11座大中型水闸除险加固工程，提高这些水库的蓄水能力，为农田灌溉、城市供水建立良好的基础；增强这些水库蓄洪、滞洪、调洪能力，使山洪威胁明显减轻，进一步减少洪水灾害带来的损失。

②积极推进沅江干流江口段、溆水、农村河道治理工程的建设，提高因极端灾害性天气引发的洪涝灾害的应对能力。包括建立和完善溆浦县城区的防洪排涝基础设施建设，使溆浦县能抵御溆水远期20年一遇洪水以及城区十年一遇洪水形成的内涝。乡镇及重要乡村所在地的防洪能力达到10年一遇，排涝标准达到10年一遇，小溪流重点河段和人居点防洪能力达到10年一遇洪水标准。

③加大抗旱应急水源建设力度，通过幸福水库抗旱应急备用水源工程等10个工程提高溆浦县极端干旱天气下的供水保障能力。

④通过溆浦县岩家垅等5条山洪沟工程，提高山洪灾害防治能力。完善非工程措施，建成山洪灾害防治区监测系统和群测群防及小流域防洪避险体系，完善防洪减灾社会保障制度与小康社会要求相适应的综合防洪减灾体系，为溆浦县社会经济又好又快发展提供有力的防洪保障和支撑。

（2）农田水利工程

对于溆浦县而言，“十三五”期间农田水利工程主要包含：重点水源建设，大中型灌区续建配套，大中型泵站更新改造，小型农田水利建设。具体工程措施以及目标如下：

①积极推进溆浦县提水工程、引水工程枢纽改扩建工程，推进城市备用水源工程建设。

②继续推进溆水大型灌区、紫荆中型灌区续建配套以及节水改造工程，在确保工程安全运行的同时，使全县灌区平均水利用系数在“十二五”基础上再提高10%。

③通过溆浦县小型农田水利建设项目、溆浦县高效节水灌溉工程，积极扶持小型农田水利设施建设，进一步减少干旱死角，确保粮食生产安全。

全县新增有效灌溉面积70100亩，新增节水灌溉面积8.8万亩。

（3）水资源保护工程

对于溆浦县而言，“十三五”期间水资源保护工程主要包含：严格水资源制度建设，农村饮水安全，城市供水，高标准示范工程，重点水源保护建设。具体工程措施以及目标如下：

①建设一批高标准高效益的节水灌溉示范工程，具体为：溆浦县高效节水灌溉工程。

②大力开展节水型社会建设，推广节水先进技术与器具，加强水资源保护与管理，建立1-2个水源地保护示范区，同时通过实行用水总量控制和用水定额管理机制，遏制用水浪费现象；通过严格控制入河排污总量，积极探索生态用水保障机制和应急生态补水机制，确保用水安全与生态安全。

加强节水新工艺研究推广应用，建立节水型社区、学校、企业、灌区、服务业等示范载体30个。全面推进节水型社会建设，万元GDP用水量降到120m3以下，万元工业增加值用水量降低到90m3，工业用水重复利用率提高到60%。灌溉水有效利用系数提高到0.62，工农业节水水平普遍提高，节水型社会基本建成。

③积极争取上级支持，在“十三五”期间全面解决溆浦县约53.93万人口的饮水困难和饮水不安全问题。

④启动溆浦县农村集镇饮用水源地保护工程，改善溆浦县53.93万人饮水困难问题。

（4）水环境保护工程

①加强对水功能区的监测，进一步强化对水功能区和水体纳污能力的管理，严格保护水资源；加强饮用水水源水质保护，确保饮水安全；加强水域管理和保护，维护河流健康；加强对水环境和水土流失的综合治理，以预防保护为主，加强有效监督，依靠生态自我修复能力，采取综合措施，通过水质治理、水污染治理、水资源保护、农村垃圾处理、面源污染防治、内原污染防治、坡面侵蚀强度治理，保护水土资源和生态环境。

②通过各类工程措施与非工程措施，有效防止新增水土流失面积扩大蔓延与侵蚀加剧的趋势，通过溆浦县统溪河乡清洁小流域工程、溆浦县斜里清洁小流域工程、龙潭花岗岩地区崩岗治理工程和桥江项目区坡耕地改造工程，使水土流失地区的生态环境得到修复。

水资源保护和生态治理目标。以恢复和改善水体功能为目标，以水源地保护为重点，强化排污总量控制、定额管理、排污交费、水质监测、超标预警、过量惩罚等水资源保护措施，加强地下水超采区的综合治理。主要江河湖泊水功能区水质达标率达到70%以上，城市主要水源地水质达标率达到90%以上。

（5）水电开发工程

合理开发利用水能资源，推进水电新农村电气化、小水电代燃以及农村水电增效扩容建设。

（6）水利行业能力建设

①坚持走科技兴水的道路，加强人才培训，提高水利队伍的整体素质；注重新技术、新材料、新方法的开发应用与推广，提高水利工程的科技含量。

②加强水利信息化建设。在水资源监测、工程监控、防汛通讯、指挥决策等方面全面普及信息自动化，使怀化水利朝数字化发展方面更上一个台阶。

③抓住“一个中心、四个怀化”建设的良好契机，统筹城乡水资源评价、规划、配置、调度、节约、保护，统筹水源地建设、供水、用水、排水、及污水处理等工作，努力推进城乡涉水事务一体化管理。

（7）水利改革与管理

①加强管理制度建设

建立以水权管理为基础的水资源管理制度，完成灌区内水量配置方案，建立初始水权分配制度，确定各用水单位用水指标，探索水权交易方法，逐渐过渡到水权有偿转让。

②深化体制改革

推进水资源管理体制改革，探讨对防洪、排涝、供水、水环境等涉水事务的统一管理模式，逐步实现城乡水资源、地表水与地下水、主水与客水、传统水源与非传统水源的统一配置，取水、供水、用水、节水、排水、再生水回用的统筹安排，水量、水质、水能和水域的统一管理。在“十三五“后期实现涉水事务一体化管理。

深化水利投融资体制改革，建立健全多元化投入机制加强引导社会资金对水利的投入，认真落实上级有关扩大民间投资、发展非公有制经济的优惠政策，鼓励民营资本、外资、金融资本和企业等以独资、合资或BOT等不同形式投资参与水利建设。

切实加大水利投入。在积极争取中央水利资金的同时，各级政府对水利的投入要随地方财政的增长同步增加。

## 2.3 水资源状况

（一）降水量

根据《2016年怀化市水资源公报》，溆浦县2016年降水量58.13亿m3，多年平均水资源量28.8亿m3。其中溆水流域2016年降水量57.6亿m3，多年平均降水量49.2亿m3。

2016年降水的主要特点是：

（1）年降水量地域分布不均，基本呈北多南少的趋势。

（2）降水量年内分布亦不均匀，时间分布因地域差别而有所差异，汛期降水明显多于枯期降水，4~9月的平均降水量占年降水量的67.1%，其它月份平均降水量仅占32.9%。全年降水量前期较少后期较多，降雨主要集中在主汛期，其中，年最大降水量发生在7月份。

（3）局部地区出现暴雨。

（二）地表水资源量

溆水流域2016年地表水资源量（径流量）30.91亿m3，多年平均年径流量23.12亿m3，2016年径流量比多年平均年径流量增加了33.7%。

地表水资源分布特点：①年径流深分布与降水基本相同，总体较历年均值偏多。②年内分配不均。溆浦（二）水文站连续四个月最大径流量占全年的70%左右。③径流系数较历年偏大，全县平均径流系数0.63。

（三）地下水资源量

溆浦县2016年地下水资源量6.07亿m3。

（四）水资源总量

水资源总量指评价区内当地降水形成的地表、地下产水总量（不包括区外来水量）。2016年溆浦县水资源总量36.674亿m3。

表2.3-12016年溆浦县水资源总量表

| 县名 | 年降水量（mm） | 地表水资源量（亿m3） | 地下水资源量（亿m3） | 重复计算量（亿m3） | 水资源总量（亿m3） | 产水 系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溆浦县 | 58.13 | 36.674 | 6.07 | 6.07 | 36.674 | 0.63 |  |

## 2.4 供用水概况

### 2.4.1 供水量

根据《2016年怀化市水资源公报》，2016年溆浦县全县供水总量24542万m3，其中地表水供水量为23767万m3，占供水总量的96.84%，地下水供水量为775万m3，占供水总量的3.16%。

表2.4-1 2016年溆浦县供水量

单位：万m3

| 项目区域 | 供水总量（万m3） | 地表水（万m3） | 地下水（万m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 溆浦县 | 24542 | 23767 | 775 |

### 2.4.2 用水量

2016年全县各部门实际用水总量和供水量平衡，为24542万m3。按部门分，农业用水16556万m3、工业用水3286万m3、居民生活用水3537万m3、城镇公共用水925万m3、生态环境用水238万m3。

表2.4-2 2016年溆浦县用水量

单位：万m3

| 项目 | 溆浦县 |
| --- | --- |
| 总用水量 | 24542 |
| 农业用水 | 16556 |
| 工业用水 | 3286 |
| 居民生活 | 3537 |
| 城镇公用 | 925 |
| 生态环境 | 238 |

图2.4-1 2016年各类用水量占总用水量比重示意图

### 2.4.3 用水消耗量

用水消耗量指在输、用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等形式消耗，不能回归到地表水体的水量，简称耗水量。

2016年溆浦县用水耗水量13500万m3，耗水率为55%，其中农业耗水量9639万m3；工业耗水量1485万m3；居民生活耗水量1850万m3；城镇公共耗水量392万m3；生态环境耗水量108万m3。

表2.4-3 2016年各类耗水量

| 项目 | 农业 | 工业 | 居民生活 | 城镇公用 | 生态环境 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用水量（万m3） | 16556 | 3286 | 3537 | 925 | 238 | 24542 |
| 耗水量（万m3） | 9639 | 1485 | 1850 | 392 | 108 | 13500 |
| 耗水率％ | 58.2 | 45.2 | 52.3 | 42.3 | 45.4 | 55.0 |
| 占总耗水量比例% | 71.4 | 11.0 | 13.7 | 2.9 | 0.8 | 100 |

注：农业含牲畜，城镇公用为服务业和建筑业。

图2.4-2 2016年各类耗水量占总耗水量比重示意图

### 2.4.4 水库蓄水状况

溆浦县有中型水库5座，分别为金家洞水库、刘家坪水库、杉木塘水库、深子湖水库和银珍水库。

2016年溆浦县大中型水库蓄水量详见表2.4-4。

表2.4-4 2016年溆浦县中型水库蓄水动态

蓄水量单位：万m3

| 行政分区 | 中型水库 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 座数 | 上年年末蓄水量 | 当年年末蓄水量 | 年蓄水变量 |
| 溆浦县 | 5 | 3416 | 3642 | 226 |

## 2.5 水资源质量评价

随着溆浦县工农业及旅游业的迅速发展，流动人口的急剧增肌，城市面积的扩展和城市化的加快，在用水量剧增的同时，也带来了大量的生活污水、工业废水及农业污水的大量排放，造成了水体的污染，所以，水资源的问题不仅表现在水量上，而且在水质上也日益突出。

为了进一步掌握水质的情况，怀化市水文局和溆浦县环境保护监测站在沅江溆浦段设置了1个水质监测断面（白沙），在溆水设置了3个水质监测断面（溆水入沅江口、溆浦县水厂、红花园），并对其每个月进行一次检测。其余水功能区没有进行常规监测，故其他未有常规监测数据的水功能区以2017年进行的水质补充监测数据为准。

根据监测成果，采用单因子评价法，按照地表水环境质量标准选取PH值、DO、CODMn、BOD5、氨氮、氟化物、挥发酚、氰化物、汞、总铅、总铜、铬、石油类、总磷等作为评价参数，对溆浦县的主要河流、水库、水质进行了总体评价。评定的结果为沅江、溆水和四都河污染物主要为COD和氨氮，水质为Ⅱ、Ⅲ类。

### 2.5.1 水污染防治的主要措施

（1）新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。

（2）溆浦县对重点污染物排放试试总量控制制度。对化学需氧量、氨氮和总磷实行污染物总量控制。

（3）实行排污许可制度。直接或者间接想水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放的废水、污水的企业事业单位，应当取得排污许可证；城镇污水集中处理设施的运行单位，也应该取得排污许可证，禁止企业事业单位无排污许可证或者违反排污许可证的规定向水体排放废水污水。

（4）向水体排放污染物的企业事业单位和个体工商户，应当按照法律、行政法规和国务院环境保护部门的规定设置排污口，在江河、湖泊设置排污口的还应当遵守国务院水行政部门的规定，禁止私设暗管或者采取规避监管的方式排放污染物。

（5）重点排污单位应当安装水污染排放自动检测设备，与水环境主管部门的监控设备联网，并保障监测设备的正常运行，排放工业废水的企业，应当对其所排放的工业废水进行监测，并保存原始监测记录。

（6）明确目标任务，严格督查考核，县人民政府与各个乡镇政府、各个相关单位、重点企业签订责任书，明确年度减排工作目标，同时将各项工作纳入绩效考核内容，并明确一票否决内容严格考核。

（7）坚持综合施策，扩大减排效果。例如实行污染物总量前置审核，严格实施总量控制；开展重要河流水功能区沿岸范围内畜禽养殖业退出；开展燃煤锅炉淘汰等措施。

（8）建立长效的水环境质量监测和水污染排放的监测制度；制定水质监测网络，规范监测单位，统一发表水质信息。

## 2.6 废污水排放量

根据和《2016年怀化市水资源公报》，2016年末溆浦县废污水排放量为3395万m3，具体详见表2.6-1。

表2.6-1 2016年末溆浦县废水排放量统计表

| 水系名称 | 县名 | 废污水排放量（万t） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 城镇居民 生活 | 第二产业 |  |  | 第三产业 | 合计 |
|  |  |  | 工业 | 建筑业 | 小计 |  |  |
| 沅江 | 溆浦县 | 1218 | 1515 | 82 | 1597 | 580 | 3395 |

## 2.7 废水污染物排放情况

溆浦县入河排污口情况详见附表八。根据溆浦县环保局入河排污口清查成果，2016年末溆浦县规模以上排污口废水污染物排放量详见表2.7-1。

表2.7-1溆浦县规模以上排污口废水污染物排放量

| 序号 | 排污口名称 | 地理位置 | 所属河流 | 所属水功能区 | 入河湖废污水量（万t） | COD（t/a） | NH3-N（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溆浦县污水处理厂生活入河排污口 | 溆浦县卢峰镇 | 溆水 | 溆水溆浦工业用水区 | 652.03 | 147.21 | 22.6 |
| 2 | 湖南省湘维有限工1号工业入河排污口 | 湖南省溆浦县大江口镇江维街 | 沅江 | 沅江洪江～辰溪保留区 | 479.72 | 114.81 | 1.35 |
| 3 | 怀化市溆浦县大江口镇生活污水排污口 | 溆浦县大江口镇江口社区 | 溆水 | 溆水溆浦下保留区 | 32.85 | 59.13 | 5.58 |

## 2.8 污水处理状况

表2.8-1 溆浦县污水处理厂

| 城市名称 | 污水处理厂名称 | 厂址 | 建成年月 | 投资/亿元 | 已建 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设计处理能力（万t/日） | 实际处理量（万t） | 污水来源 | COD处理量（t/a） | 氨氮处理量（t/a） | 运行情况 |
| 溆浦县 | 溆浦县污水处理厂 | 溆浦县卢峰镇人民村 | 2009年10月 | 0.96 | 2 | 1.88 | 市政污水 | 1190 | 13.65 | 正常 |

## 2.9 主要问题

水资源总量相对较贫乏，且区域性，季节性缺水问题依然严重。溆浦县水资源相对较贫乏，雨水时空分布不均，近年发生的秋冬持续干旱，季节性缺水，区域性缺水、工程型缺水问题依然存在，产生的原因主要有以下几个方面：

（1）降水时空分布与需水的时空分布不配套，作物生长需水高峰期往往降水较少；

（2）降水分布不均，部分地区由于自然条件较差，难以建设蓄水调节；

（3）已建工程配套条件差，有些水库水源条件充足，但是由于工程配套条件差，造成了缺水现象；

（4）局部区域资源性缺水。

①水环境质量状况不理想

近年来随着溆浦县经济社会的快速发展，城市化进程的加快，用水需求不断扩大的同时，水环境质量也受到了影响。近几年来，通过一系列整改措施方案的实施，溆浦县地表水水质污染逐步减缓，但从整体来看水环境状况仍然不理想。

②节水型社会建设任重道远

由于溆浦县水资源总量的矛盾并不十分突出，人们节水意识相对淡薄，没有良好的节水习惯，溆浦县节水器具普及率不高，节水措施普遍不到位、节水效率低下、用水浪费现象仍然严重，与节水型社会建设相适应的体制、机制还没有完善，制度建设系统不全面，节水型社会建设任重而道远。

③水资源统一管理的体制机制需逐步完善

目前溆浦县水资源统一管理的体制正在逐步实施，这有利于溆浦县水资源管理的统一规划、合理开发利用、优化配置、节约使用和科学保护，必须引起重视，认真研究解决。在节水型社会建设过程中，需要我们会资源管理者，不断总结经验，完善体制，形成长效机制。

# 第3章 水功能区划综述

## 3.1 水功能区划体系

水功能区划采用两级体系，即一级区划和二级区划。一级区划是宏观上解决水资源开发利用与保护的问题，主要协调地区间用水关系，长远上考虑可持续发展的需求；二级区划主要协调用水部门之间的关系。

一级功能区的划分对二级功能区划分具有宏观指导作用。一级功能区分四类，包括保护区、保留区、开发利用区、缓冲区；二级功能区划分重点在一级区划的开发利用区内进行，分七类，包括饮用水源区、工业用水区、农业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区、过渡区、排污控制区。

### 3.1.1 一级区划

保护区：保护区指对水资源保护、自然生态及珍稀濒危物种的保护具有重要意义的水域。包括主要干支流的源头河段、国家级和省级自然保护区所在水域及重要的调水水源区等。该区内不得进行大规模经济活动和建设较大规模的城镇，并不得进行二级区划。该功能区水质标准根据需要分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ、Ⅱ类水质标准。

保留区：保留区指目前开发利用程度不高，为今后开发利用和保护水资源而预留的水域。该区内应维持现状不遭破坏，不得在区内进行影响水质的大规模的水资源开发活动。功能区水质标准按不低于现状水质类别控制。

开发利用区：开发利用区主要指具有满足工农业生产、城镇生活、渔业和游乐等多种用水要求的水域。该区内的具体开发活动必须服从二级区划的功能分区要求。功能区水质标准按二级区划分类分别执行相应的水质标准。

缓冲区：缓冲区指为协调省际间、矛盾突出的地区间用水关系，以及在保护区与开发利用区相接时，为满足保护区水质要求而划定的水域。功能区水质标准按下游紧邻功能区实际需要执行相关水质标准。

### 3.1.2 二级区划

二级区划仅在一级区划中的开发利用区进行，二级功能区包括饮用水源区、工业用水区、农业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区、过渡区、排污控制区。

饮用水源区：饮用水源区指满足主要城镇生活用水需要的水域。功能区水质标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ、Ⅲ类水质标准。

工业用水区：工业用水区指满足主要工业用水需要的水域。功能区水质标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，如现状水质不超过IV类水质标准应不低于现状水质类别。

农业用水区：农业用水区指满足农业灌溉用水需要的水域。功能区水质标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，如现状水质不超过V类水质标准应不低于现状水质类别。

渔业用水区：渔业用水区指具有鱼、虾、蟹、贝类产卵场、索饵场、越冬场及间游通道功能的水域，养殖鱼、虾、蟹、贝、藻类等水生动植物的水域。功能区水质标准执行《渔业水质标准》（GB11607-89）并可参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。

景观娱乐用水区：景观娱乐用水区指以满足景观、疗养、度假和娱乐需要为目的的江河湖库等水域。功能区水质标准执行《景观娱乐用水水质标准》，并可参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

排污控制区：排污控制区指接纳生活、生产污废水比较集中，接纳的污废水对水环境无重大不利影响的区域。功能区水质标准按下游紧邻功能区实际需要执行相关水质标准。

过渡区：过渡区指为使水质要求有差异的相邻功能区顺利衔接而划定的区域。功能区水质标准以满足出流断面所邻功能区水质要求选用相应控制标准。

## 3.2 水功能区划概况

由于溆浦县尚未制定县水功能区划，本次水功能区划采用《湖南省水功能区划修编》（2014年）和《怀化市水功能区划（修编）》（2017年）中成果，概况如下：

### 3.2.1 一级区划

溆浦县境内总划分水功能一级区13个：河流水功能区8个，水库水功能区5个。

一、保护区2个

（1）溆水溆浦源头水保护区：起于溆浦县黄茅园镇分水村，止于龙潭镇梨子园村，全长20.0 km。溆水是沅江的一级支流，集水面积3299km2，该段为溆水第一个城镇以上河段，水质优良，为保证下游用水安全，该段划为保护区。现状水质为Ⅱ类，2020年和2030年水质管理目标按二级区划执行Ⅱ类。（省区划、市区划已划分）

（2）四都河溆浦源头水保护区：起于深子湖水库，止于深子湖镇毛家冲，全长6.4 km，该段位于溆水一级支流四都河的源头区，现状水质为Ⅱ类，2020年和2030年水质管理目标按二级区划执行Ⅱ类。（市区划已划分）

二、保留区9个

（1）沅江洪江~辰溪保留区：起于洪江市茅渡乡朱家溪，止于辰溪县大洑潭村，全长108.9km，其中溆浦县境内21.4km。现状水质为Ⅲ类，本河段开发利用程度不高，划为保留区，2020年和2030年水质管理目标按二级区划执行Ⅲ类。（省区划、市区划已划分）

（2）溆水溆浦上保留区：起于溆浦县龙潭镇梨子园村，止于溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口上游3.0km，全长85.0km。现状水质为Ⅱ类，本河段开发利用程度不高，划为保留区，2020年和2030年水质管理目标按二级区划执行Ⅱ类。（省区划、市区划已划分）

（3）溆水溆浦下保留区：起于溆浦县卢峰镇场坪村，止于溆浦县大江口镇大江坪村（溆水河口），全长32.0km。现状水质为Ⅲ类，本河段开发利用程度不高，划为保留区，2020年和2030年水质管理目标按二级区划执行Ⅲ类。（省区划、市区划已划分）

（4）四都河溆浦保留区：起于双井镇兰花村，止于四都河口，全长24.9km，现状水质为Ⅲ类，本河段开发利用程度不高，划为保留区，2020年和2030年水质管理目标按二级区划执行Ⅲ类。（市区划已划分）

（5）金家洞水库保留区：总库容1480m3，现状水质为Ⅱ类，本水库开发利用程度不高，划为保留区，2020年和2030年水质管理目标为Ⅱ类。（市区划已划分）

（6）刘家坪水库保留区：总库容3365m3，现状水质为Ⅱ类，本水库开发利用程度不高，划为保留区，2020年和2030年水质管理目标为Ⅱ类。（市区划已划分）

（7）杉木塘水库保留区：总库容1078m3，现状水质为Ⅲ类，本水库开发利用程度不高，划为保留区，2020年和2030年水质管理目标为Ⅲ类。（市区划已划分）

（8）深子湖水库保留区：总库容6954m3，现状水质为Ⅱ类，本水库开发利用程度不高，划为保留区，2020年和2030年水质管理目标为Ⅱ类。（市区划已划分）

（9）银珍水库保留区：总库容3100m3，现状水质为Ⅱ类，本水库开发利用程度不高，划为保留区，2020年和2030年水质管理目标为Ⅱ类。（市区划已划分）

三、开发利用区2个

（1）溆水溆浦开发利用区：起于溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口上游3km，止于溆浦县卢峰镇场坪村，全长11.0km。（省区划、市区划已划分）

（2）四都河谭家湾-低庄开发利用区：起于深子湖镇毛家冲，止于双井镇兰花村，全长11.7km。（市区划已划分）

### 3.2.2 二级区划

根据《水功能区划分标准》（GB/T50594-2010）要求，根据水功能区划的分级分类系统，二级区划仅在一级区划中的开发利用区进行。溆浦县境内在一级区划分的2个开发利用区中共划分出3个二级水功能区，其中饮用水源区1个，工业用水区1个，工业、农业用水区1个。

（1）溆水溆浦饮用水源区：起于溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口上游3km，止于溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口下游300m，全长3.3km。溆浦县自来水厂取水口在此河段，供水规模1.4万m3/d，供水人口11万。现状水质为Ⅱ类，2020年和2030年水质管理目标按二级区划执行Ⅱ类。（省区划、市区划已划分）

（2）溆水溆浦工业用水区：起于溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口下游300m，止于溆浦县卢峰镇场坪村，全长7.7km。河段为溆浦县工业取水口集中河段。现状水质为Ⅲ类，2020年和2030年水质管理目标按二级区划执行Ⅲ类。（省区划、市区划已划分）

（3）四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区：起于溆浦县深子湖镇毛家冲，止于双井镇兰花村，全长11.7km，此段主要为深子湖镇、低庄镇工业用水。现状水质为Ⅲ类，2020年和2030年水质管理目标按二级区划执行Ⅲ类。（市区划已划分）

## 3.3 本次工作范围水功能区划

根据《湖南省最严格水资源管理制度实施方案》和《怀化市最严格水资源管理制度实施方案》中纳污红线控制的有关要求，以及《湖南省水功能区划修编》（2014年）和《怀化市水功能区划（修编）》（2017年）成果，确定本方案工作范围为：13个一级水功能区和3个二级水功能区，详见附表。

# 第4章 水功能区水质达标评价

## 4.1 水功能区监测情况

本方案中水功能区水质达标评价基准年为2016年，根据《全国重要江河湖泊水功能区纳污能力核定和分阶段限排总量控制工作方案》要求，各水功能区水质评价采用2016年的监测资料。

怀化市水文局和溆浦县环境保护监测站在沅江溆浦段设置了1个水质监测断面（白沙），在溆水设置了3个水质监测断面（溆水入沅江口、溆浦县水厂、红花园），并对其每个月进行一次检测。其余水功能区没有进行常规监测，故其他未有常规监测数据的水功能区以2017年进行的水质补充监测数据为准。

### 4.1.1 监测频次及采样时间

（1）河流采样频次和时间的确定应符合以下要求：

①长江、黄河干流和全国重点基本站等，采样频次每年不得少于12次，每月中旬采样。

②一般中小河流基本站采样频次每年不得少于6次，丰、平、枯水期各2次。

③流经城市或工业区污染较为严重的河段，采样频次每年不得少于12次，每月采样1次。在污染河段有季节差异时，采样频次和时间可按污染季节和非污染季节适当调整，但全年监测不得少于12次。

④供水水源地等重要水域采样频次每年不得少于12次，采样时间根据具体要求确定。

⑤潮汐河段和河口采样频次每年不得少于3次，按丰、平、枯三期进行，每次采样应在当月大汛或小汛日采高平潮与低平潮水样各一个；全潮分析的水样采集时间可从第一个落憩到出现涨憩，每隔1~2h采一个水样，周而复始直到全潮结束。

⑥河流水系的背景断面每年采样3次，丰、平、枯水期各1次，交通不便处可酌情减少，但不得少于每年一次。

（2）湖泊（水库）采样频率和时间的确定应符合以下要求：

①设有全国重点基本站或具有向城市供水功能的湖泊（水库），每月采样一次，全年12次。

②一般湖泊（水库）水质站全年采样3次，丰、平、枯水期各一次。

③污染严重的湖泊（水库），全年采样不得少于6次，隔月一次。

（3）同一河流（湖泊、水库）应力求水质、水量及时间同步采样。

（4）在河流、湖泊（水库）最枯水位和封冻期，应适当增加采频次。

（5）专用站的采样频次与时间视具体要求而定。

### 4.1.2 监测项目

一、监测项目的选择应符合以下原则：

（1）国家与行业水环境与水资源质量标准或评价标准中已列入的项目。

（2）国家及行业正式颁布的标准分析方法中列入的监测项目。

（3）反映本地区水体中主要污染物的监测项目。

（4）专用站应依据监测目的选择监测项目。

二、监测项目可分为必测与选测项目两类。

（1）河流（湖、库）等地表水全国重点基本站监测项目应符合表4.1-1必测项目要求，同时也应根据不同功能水域污染物的特征，增加表4.1-1中某些选测项目。

表4.1-1地表水监测项目

|  | 必测项目 | 选测项目 |
| --- | --- | --- |
| 河流 | 水温、pH、悬浮物、总硬度、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、氟化物、硫酸盐、氯化物、六价铬、总汞、总砷、镉、铅、铜、大肠菌群 | 硫化物、矿化度、非离子氨、凯氏氮、总磷、化学需氧量、溶解性铁、总锰、总锌、硒、石油类、阴离子表面活性剂、有机氯农药、苯并（α）芘、丙烯醛、苯类、总有机碳等 |
| 饮用水源地 | 水温、pH、悬浮物、总硬度、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、氟化物、硫酸盐、氯化物、六价铬、总汞、总砷、镉、铅、铜、大肠菌群、细菌总数 | 铁、锰、铜、锌、硒、银、浑浊度、化学需氧量、阴离子表面活性剂、六六六、滴滴涕、苯并（α）芘、总α放射性、总β放射性等 |
| 湖泊水库 | 水温、pH、悬浮物、总硬度、透明度、总磷、总氮、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、氟化物、六价铬、总汞、总砷、镉、铅、铜、叶绿素a | 钾、钠、锌、硫酸盐、氯化物、电导率、溶解性总固体、侵蚀性二氧化碳、游离二氧化碳、总碱度、碳酸盐、重碳酸盐、大肠菌群等 |

（2）潮汐河流潮流界内、入海河口及港湾水域应增测总氮、无机磷和氯化物。

（3）重金属和微量有机污染物等可参照国际、国内有关标准选测。

（4）若水体中挥发酚、总氰化物、总砷、六价铬、总汞等主要污染物连续三年未检出时，附近又无污染源，可将监测采样频次减为每年一次，在枯水期进行。一旦检出后，仍应按原规定执行。

### 4.1.3 监测项目的相应标准方法

监测项目依据《地表水环境质量标准》、《水环境监测规范》等技术方法进行检测和评价，并做好质量控制。

## 4.2 水功能区水质达标评价

### 4.2.1 水功能区水质目标

根据水功能区水质现状、排污状况、不同水功能区的特点、水资源配置对水功能区的要求以及技术经济等条件，拟定各水功能区的水质目标。特别对保护区、饮用水源区、缓冲区等重要水功能区的水质目标，严格按照“不降低水质现状、在开发中优先保护”的原则确定水功能区水质目标。

（1）保护区：源头水保护区、国家级和省级自然保护区范围内的水域功能区水质目标，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ、Ⅱ类水质标准。

（2）缓冲区：水质目标按实际需要的相关水质标准或按现状控制。

（3）保留区：水质目标按现状水质类别控制。

（4）开发利用区：水质目标按各二级区划分别执行相应的地面水水环境质量标准。

饮用水源区：水质目标根据需要分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ、Ⅲ类水质标准。

工业用水区：水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

农业用水区：水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。

渔业用水区：水质目标执行《渔业水质标准》（GB11607-89）并可参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ~Ⅲ类标准。

景观娱乐用水区：水质目标执行《景观娱乐用水水质标准》，并可参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ~Ⅳ类标准。

过渡区：水质目标按出流断面水质达到相邻功能区的水质要求，选择相应的水质控制标准。

排污控制区：水质目标按出流断面水质达到相邻功能区的水质要求，选择相应的水质控制标准。

根据上述原则，拟定本次工作范围内水功能区水质目标，详见附表四。

### 4.2.2 水质评价方法及指标

（1）每月单个水功能区水质评价

利用每月水功能区水质监测资料，根据河流污染特征，适当选择水质项目，分全指标和双指标进行评价。

全指标评价项目：全指标评价为地表水环境质量标准中的基本项目，包括PH值、溶解氧及溶解氧饱和度、高锰酸盐指数、氨氮、六价铬、汞、砷、镉、铅、铜、锌、氟化物、挥发酚、氰化物、总磷、五日生化需氧量、石油类。饮用水水源保护区适当增加针对饮用水源的补充项目（硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、铁、锰）的评价，粪大肠菌群不参与评价。

双指标评价项目：化学需氧量（COD）和氨氮。

依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），采用单因子评价法，评价出每月单个水功能区的水质类别。

每月单个水功能区水质达标评价

依据《地表水资源质量评价技术规程》CSL395-2007），以水功能区的水质管理目标为评价标准，每月水功能区的水质类别达到该水功能区的水质管理目标，则此水功能区本月水质达标：每月水功能区的水质类别没有达到该水功能区的水质管理目标，则此水功能区本月水质不达标。

（2）每月单个水功能区水质达标评价

依据《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007），以水功能区的水质管理目标为评价标准，每月水功能区的水质类别达到该水功能区的水质管理目标，则此水功能区本月水质达标；每月水功能区的水质类别没有达到该水功能区的水质管理目标，则此水功能区本月水质不达标。

对于以县界为界的两个相邻的水功能区，如果某月下游县水功能区的超标项目的浓度值小于上游邻近县水功能区的该项目的浓度值，视下游县水功能区本月水质达标。

对于以县界分为两段的水功能，如果某月下游县段水功能区的超标项目的浓度值小于上游邻近县段水功能区的该项目的浓度值，视下游县段水功能区本月水质达标。

（3）年度单个水功能区水质达标评价

评价时段：按照《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）要求，在水质（或营养状态）评价的基础上，对水功能区分年、汛期和非汛期进行达标评价。水功能区达标评价参照水功能区管理目标（水质目标或营养状态目标）进行，水质类别（或营养状态）符合或优于该目标的为达标，劣于该目标的为不达标。水功能区水质达标率按照水功能区个数进行评价，评价结果按水期（汛期、非汛期）的年度分别统计。本规划主要就水功能区全年的统计情况进行评价。

评价方法：水功能区达标评价按年水质监测频次采用频次、均值法或推算法评价。均值法评价是选用汛期、非汛期、全年均值作为评价代表值来评价水功能区的达标率；频次法是按照《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）要求，对监测频次达到一年6次或6次以上的水功能区，按频次法评价，即在评价水期或年度内，达标率不小于80%的水功能区为年度达标水功能区。目前各地采用的评价方法各不相同，原则是监测能力达到频次法要求的，采用频次法评价，而监测能力达不到的，采用均值法评价，控制断面无基准年水质监测资料的，采用基准年前后三年内的监测资料进行推算，没有水质监测资料的水功能区不进行评价。我县采用以上方法混合进行评价。

### 4.2.3 评价结果

按照《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007），水功能区水质评价结果详见附表四。

（1）全指标年度达标评价结果

全指标年度达标评价，共监测评价13个一级水功能区，达标个数为13个，达标率为100%。

（2）双指标达标评价结果

双指标年度达标评价，共监测评价13个一级水功能区，达标个数为13个，达标率为100%。

# 第5章 水功能区污染物入河量

## 5.1 水功能区污染物入河量确定

### 5.1.1 方法

（1）现状污染物入河量累加法

先分别计算出各水功能区的入河排污口和支流口现状污染物入河量，再根据各水功能区范围内的排污口和支流口的个数进行污染物入河量累加，最后得出了各水功能区主要污染物现状污染物入河量。计算公式如下：

排污口：W排1=86.4C排1Q排1

W排2=86.4C排2Q排2

……

W排n=86.4C排nQ排n

支流口：W支1=86.4C支1Q支1

W支2=86.4C支2Q支2

……

W支n=86.4C支nQ支n

在某一个开发利用区第n个二级功能区有m个排污口，r个支流口，则现状排放量为：

W现=W排1+W排2+…….+W排m+W支1+W支2+W支3………+W支r

式中：W现为现状污染物排放量，kg/d；

W排n、W支n分别为第n个排污口和第n个支流口污染物排放量kg/d；

C排n为第n个排污口某种指标浓度值，mg/L；

Q支n为第n个排污口污水量，m3/s；

86.4为时间换算系数。

（2）数学模型反算法

在无排污口资料时，根据水功能区的上、下断面现状污染物浓度值、水功能区长度和流量、流速等水文资料采用适当的数学模型进行主要污染物反算，得出了各水功能区主要污染物和现状污染物入河量。

废污水入河量包括工业废污水量与生活废污水量。工业废污水量是指经过企业厂区所有排放口排到企业外部进入河道的废污水量，包括生产废水、外排的直接冷却水、矿井地下水以及与工业废水混排的厂区生活污水；生活废污水量是指人类消费活动所产生的污水，如厨房、浴室、厕所等场所所排出的污水通过管网排入河道的污水量。

现状污染物入河量依据湖南省溆浦县水利普查的核查资料，直接采用排污口的水质水量监测数据，对于没有监测资料的水功能区进行补充监测，按下式估算主要污染物入河量：

W排＝Q排×C排

式中：W排—污染物入河量；

Q排—废污水入河量；

C排—污染物的入河浓度。

## 5.2 基准年污染物入河量统计

按照本次工作要求，主要统计入河废污水量和化学需氧量、氨氮的入河（库）量。

本次采用现状污染物入河量估算法和数学模型反算法，及溆浦县环保局的统计数据，确定基准年水功能区主要污染物的现状入河量。

本次规划范围内基准年污染物入河量为COD9276t、氨氮1112t。

表5.2-1基准年污染物入河量统计表

| 序号 | 功能区名称 |  | 基准年污染物入河量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级功能区 | 二级功能区 | COD（t/a） | 氨氮（t/a） |
| 1 | 溆水溆浦源头水保护区 |  | 382 | 37 |
| 2 | 四都河溆浦源头水保护区 |  | 179 | 19 |
| 3 | 沅江洪江~辰溪保留区 |  | 3060 | 512 |
| 4 | 溆水溆浦上保留区 |  | 669 | 56 |
| 5 | 溆水溆浦下保留区 |  | 1031 | 140 |
| 6 | 四都河溆浦保留区 |  | 467 | 50 |
| 7 | 溆水溆浦开发利用区 | 溆水溆浦饮用水源区 | 534 | 68 |
|  |  | 溆水溆浦工业用水区 | 1136 | 109 |
| 8 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 448 | 46 |
| 9 | 金家洞水库保留区 |  | 81 | 4 |
| 10 | 刘家坪水库保留区 |  | 68 | 4 |
| 11 | 杉木塘水库保留区 |  | 52 | 4 |
| 12 | 深子湖水库保留区 |  | 137 | 7 |
| 13 | 银珍水库保留区 |  | 1033 | 56 |
| 合计 |  |  | 9276 | 1112 |

# 第6章 水功能区水质达标率分解

## 6.1 分解要求

结合溆浦县水功能区分布情况，根据水功能区的水体功能属性、现状达标率、污染程度，复核不同水平年（2020年和2030年）水功能区达标目标，将不同水平年水功能区水质达标率目标要求分解到具体水功能区。分解原则如下：

（1）对于现状已达标的水功能区，2020年和2030年应保持或优于其水质目标要求。

（2）对于现状未达标的保护区、保留区，在2020年和2030年均需达到水功能区水质目标要求。

（3）对于现状未达标的开发利用区中的饮用水水源区，在2020年和2030年全部达标。

（4）对于现状未达标的缓冲区和开发利用区中的工业、农业用水区、过渡区：

①控制污染物入河量任务较轻，污染治理经济技术可行区域的水功能区，应在2020年前达到水功能区水质目标要求；

②水质现状较差、控制污染物入河量任务较重的水功能区，根据各乡镇经济发展水平，污染治理需求，综合确定阶段性污染物控制量和水功能区水质目标，在2020年达到水功能区水质目标；

③对于水质现状很差、控制污染物入河量任务很重的水功能区，根据各乡镇经济发展水平，污染治理需求，综合确定2020年阶段性污染物控制量和水功能区水质目标，在2030年达到水功能区水质目标。

## 6.2 分解成果

根据《湖南省水资源管理“三条红线”指标体系》、《湖南省实行最严格水资源管理制度考核办法》（湘政发〔2013〕62号）和《怀化市最严格水资源管理制度实施细则》，确定溆浦县水功能区达标控制目标为：

2020年：水功能区水质达标率为100%，其中饮用水水源地水质达标率为100%。

2030年：水功能区水质达标率为100%，其中饮用水水源地水质达标率为100%。

按照复核、分解原则对水功能区水质达标率分解到每个水功能区（详见附表四）。

本次工作范围共13个一级水功能区，水功能区达标分解成果为：2020年达标13个，达标率为100%；2030年达标13个，达标率为100%。2016年溆浦县二级水功能区中1个饮用水水源区水质达标率为100%，满足溆浦县的水功能区水质达标率控制指标要求。全县水功能区水质达标率复核、分解成果详见表6.2-1。

表6.2-1溆浦县水功能区水质达标率分解成果表

| 流域 | 水功能区个数 | 2020年 |  | 2030年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 达标（个） | 达标率 | 达标（个） | 达标率 |
| 河流 | 8 | 8 | 100 | 8 | 100 |
| 水库 | 5 | 5 | 100 | 5 | 100 |
| 全县 | 13 | 13 | 100 | 13 | 100 |

# 第7章 水功能区纳污能力核定

水功能区纳污能力指在满足水域功能要求的前提下，在给定的水功能区水质目标、设计水量、入河排污口位置及排污方式下，水功能区水体能容纳的最大污染物量。纳污能力是实施水功能区管理的基本依据。

## 7.1 纳污能力核定原则

本次溆浦县水功能区纳污能力的核定是在《湖南省水资源综合规划》成果的基础上，结合入河排污口调查成果、设计条件变化及其他相关规划、调查成果，对13个一级水功能区和3个二级水功能区纳污能力进行了核定。

本次有以下情况的需重新计算水功能区纳污能力：

（1）水功能区功能、范围或水质目标调整的，需重新计算纳污能力。

（2）根据入河排污口和入河排污量调查成果，需按现状入河污染物量确定纳污能力的水功能区。

（3）水利工程建设造成设计条件改变的水功能区。如：河道上筑坝式电站建设，造成水功能区设计流量变化的。

（4）其他设计条件改变，引起纳污能力变化的水功能区。

## 7.2 计算方法

（1）保护区和保留区

保护区和保留区的水质目标原则上是维持现状水质，其现状纳污能力则采用其现状污染物入河量，规划水平年的纳污能力也应维持现状纳污能力；对于需要改善水质的保护区和保留区，其现状纳污能力需要通过计算求得，具体方法同开发利用区纳污能力计算方法。

（2）缓冲区

水质较好，用水矛盾不突出的缓冲区，其现状纳污能力则采用其现状污染物入河量，规划水平年的纳污能力也应维持现状纳污能力；水质较差或存在用水水质矛盾的缓冲区，按开发利用区纳污能力计算方法计算。

（3）开发利用区

开发利用区现状纳污能力根据各二级水功能区的设计条件和水质目标，选择适当的水量水质模型进行计算。在规划水平年，开发利用区纳污能力需重新计算是由于各规划水平年水利工程建设，而导致设计流速变小的水功能区。

①确定纳污能力计算的设计条件。

②确定各功能区的设计条件下的流量、平均流速和功能区的范围等基础水文参数；

③根据规划河段内各功能区的实际情况，确定各功能区的起始浓度C0及控制浓度Cs。

④各功能区在确定了上述参数的基础上，选择适合的水质模型，并利用现有水质资料对模型进行验证，验证模型的合理性，并调试好模型参数。

⑤利用验证好的模型对功能区进行水体纳污能力的计算。

## 7.3 计算设计条件

### 7.3.1 设计水文条件

（1）设计流量

饮用水源区为95%最枯月平均流量（水量）；其他水功能区为90%最枯月平均流量（水量）。

①    有资料情况下设计流量的确定

有长系列资料时，设计流量采用P-III型曲线方法，取90%保证率最枯月平均流量，设计保证率的计算公式如下：

式中：m为资料系列由大而小排列的序号；

n为资料系列年数。

无长系列资料时，采用近10年最枯月平均流量作为设计流量。

②无水文资料情况下处理

无水文资料时，如距上下游水文站较近，且区间无较大支流加入和大的给排水口的，直接借用上下游水文站资料内插确定。如距水文站较远，或区间有较大支流加入和大的给排水口的，通过水量平衡计算确定断面设计流量。

无水文站的河段，用水文比拟法确定断面设计流量。水文比拟法是采用临近一条流域面积相近、降雨量相近、下垫面情况类似、有流量、雨量资料的河流，按比例推求规划河流的设计流量。设Q、Q设分别为参证河流和规划河流的设计流量，设R、R设分别为参证河流和规划河流的年降雨量，A、A设分别为参证河流和规划河流的流域面积，认为：

Q／Q设＝A·R／（A设·R设）

则：

Q设＝Q·A设·R设／（A·R）

对有水利水电工程调控的江（河）段，则采用最小下泄流量（坝下保证流量或漏水流量）。

规划水平年断面设计流量，根据水资源配置方案，采用规划水平年调算的来水资料系列推算。

③湖库的设计水量一般采用近10年最低平均水位或90%（饮用水源区为95%）最枯月平均水位相应的蓄水量。

表7.3-1各水功能区设计流量取值表

| 序号 | 功能区名称 |  | 设计流量Q（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级功能区 | 二级功能区 |  |
| 1 | 溆水溆浦源头水保护区 |  | 4.38 |
| 2 | 四都河溆浦源头水保护区 |  | 1.85 |
| 3 | 沅江洪江～辰溪保留区 |  | 28.5 |
| 4 | 溆水溆浦上保留区 |  | 5.52 |
| 5 | 溆水溆浦下保留区 |  | 7.63 |
| 6 | 四都河溆浦保留区 |  | 3.15 |
| 7 | 溆水溆浦开发利用区 | 溆水溆浦饮用水源区 | 7.04 |
|  |  | 溆水溆浦工业用水区 | 7.42 |
| 8 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 3.23 |
| 9 | 金家洞水库保留区 |  | 0.34 |
| 10 | 刘家坪水库保留区 |  | 0.28 |
| 11 | 杉木塘水库保留区 |  | 0.09 |
| 12 | 深子湖水库保留区 |  | 0.66 |
| 13 | 银珍水库保留区 |  | 5.52 |

（2）设计流速

采用如下公式计算：

U=Q／A

式中：U为设计流速；

Q为设计流量；

A为过水断面面积。

表7.3-2各水功能区（河流）设计流速取值表

| 序号 | 功能区名称 |  | 设计流速u（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级功能区 | 二级功能区 |  |
| 1 | 溆水溆浦源头水保护区 |  | 0.11 |
| 2 | 四都河溆浦源头水保护区 |  | 0.05 |
| 3 | 沅江洪江～辰溪保留区 |  | 0.35 |
| 4 | 溆水溆浦上保留区 |  | 0.16 |
| 5 | 溆水溆浦下保留区 |  | 0.13 |
| 6 | 四都河溆浦保留区 |  | 0.06 |
| 7 | 溆水溆浦开发利用区 | 溆水溆浦饮用水源区 | 0.14 |
|  |  | 溆水溆浦工业用水区 | 0.14 |
| 8 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 0.05 |

（3）岸边设计流量、流速及宽度

对于河宽比较大的大江大河，污染物从岸边排放后一定距离内难于达到全断面混合，即；河道中泓处的环境容量是无法利用的，因此，对于大型河流，采用计算岸边纳污能力，此时，需计算岸边设计流量及岸边平均流速，岸边水面宽度大致等于当地江（河）段岸边污染带宽度。

### 7.3.2 初始浓度值

根据上一个水功能区的水质目标值来确定C0，即上一个水功能区的水质目标值就是下一个功能区的初始浓度值C0。

表7.3-3各水功能区（河流）初始浓度取值表

| 序号 | 功能区名称 |  | C0COD（mg/L） | C0NH3-N（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级功能区 | 二级功能区 |  |  |
| 1 | 溆水溆浦源头水保护区 |  | 7.3 | 0.014 |
| 2 | 四都河溆浦源头水保护区 |  | 5.4 | 0.013 |
| 3 | 沅江洪江～辰溪保留区 |  | 12 | 0.142 |
| 4 | 溆水溆浦上保留区 |  | 8.5 | 0.025 |
| 5 | 溆水溆浦下保留区 |  | 10.5 | 0.141 |
| 6 | 四都河溆浦保留区 |  | 9.12 | 0.256 |
| 7 | 溆水溆浦开发利用区 | 溆水溆浦饮用水源区 | 9 | 0.028 |
|  |  | 溆水溆浦工业用水区 | 9.94 | 0.374 |
| 8 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 9.35 | 0.324 |

### 7.3.3 水质控制目标浓度

在满足各功能区使用功能所需要的水质控制目标即水质类别的前提下，同时兼顾河流上下游的协调，根据河段内各功能区实际情况，确定污染物的水质控制标准浓度Cs。

表7.3-4各水功能区水质控制目标浓度取值表

| 序号 | 功能区名称 |  | 水质标准Cs（mg/L） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级功能区 | 二级功能区 | COD | NH3-N |
| 1 | 溆水溆浦源头水保护区 |  | 15 | 0.5 |
| 2 | 四都河溆浦源头水保护区 |  | 15 | 0.5 |
| 3 | 沅江洪江～辰溪保留区 |  | 20 | 1 |
| 4 | 溆水溆浦上保留区 |  | 15 | 0.5 |
| 5 | 溆水溆浦下保留区 |  | 20 | 1 |
| 6 | 四都河溆浦保留区 |  | 20 | 1 |
| 7 | 溆水溆浦开发利用区 | 溆水溆浦饮用水源区 | 15 | 0.5 |
|  |  | 溆水溆浦工业用水区 | 20 | 1 |
| 8 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 20 | 1 |
| 9 | 金家洞水库保留区 |  | 15 | 0.5 |
| 10 | 刘家坪水库保留区 |  | 15 | 0.5 |
| 11 | 杉木塘水库保留区 |  | 20 | 1 |
| 12 | 深子湖水库保留区 |  | 15 | 0.5 |
| 13 | 银珍水库保留区 |  | 15 | 0.5 |

## 7.4 计算模型及参数估值

（1）河流模型

①一维模型

一维对流推移自净平衡方程

上式的解为：

C（x）=C0exp（-kp）

式中：C（x）—江（河）段控制断面污染物浓度，mg/L；

C0—江（河）段起始断面浓度，mg/L；

kp—污染物综合自净系数，1/s；

x—起始断面距控制断面纵向距离，m；

u—设计流量下的平均流速，m/s。

污染物一般是沿河岸分多处排放的，即每一河段内可能存在多个污染源。规划的远期水平年期间各排污口的设置位置具有不确定性。因而采用以下方法进行概化。将计算河段内的多个排污口概化为一个集中的排污口，该排污口位于河段中点处，相当于一个集中点源。规划中大部分河流用此概化后的一维模型计算纳污能力。

图7.4-1河流中点集中点源示意图

根据上图，该集中点源的实际自净长度为河段长的一半，设河段长度为L，则污染物自净长度为L／2。因此，对于功能区下断面，其污染物浓度为

Cx=L=C0exp（-KL/u）+exp（-KL/2u）

则河流水功能区的纳污能力应为：

＝（Cs-C0exp（-KL/u））exp（KL/2u）Qr

②二维模型

二维对流扩散方程

上式在连续点源稳态时，以岸边浓度作为下游控制断面的控制浓度，其解析解为：

式中：C（x，0）—排污口下游控制断面岸边（z＝0）污染物浓度，mg/L；

C0—起始断面浓度，mg/L；

u—设计流量下污染带内纵向平均流速，m/s；

Ez—横向扩散系数，m2/s；

k—污染物综合自净系数，1/s；

x—计算点距排污口距离，m。

同样将污染物概化从河段中部（X=L/2处）排入，则河段下断面（x=L处）污染物浓度为：

则纳污能力为：

二维模型主要用于计算河段内污染物达不到均匀混合的江段。对于这些江段，由于资料的限制，有的采用简化的方式进行计算，即将其岸边部分概化为一条较小的河流，采用一维模型进行计算，计算时，流量及平均流速采用岸边部分流量及平均流速参与计算，其他与一般小河流一维模型计算方法相同。

（2）水库模型

河道型湖（库）进行纳污能力计算时，采用河流模型。

①小湖（库）（平均水深≤10m，水面面积≤5km2）

采用均匀混合模型：

平衡时：

式中：C（t）—计算时段污染物浓度，mg/L；

m—污染物入湖（库）速率，g/s；

m0=C0Q—入湖（库）河流污染物排放速率，g/s；

Kh—中间变量，1/s；

V—湖（库）容积，m3；

Q—入湖（库）河流流量，m3/s；

K—污染物综合衰减系数，1/s；

C0—入湖（库）河流污染物浓度，mg/L；

t—计算时段，s。

当流入和流出湖库的水量平衡时，则得到小湖（库）纳污能力：

M=（Cs-Co）V

式中：M—污染物最大允许入湖（库）量；

—污染物控制标准值，mg/L。

②大、中湖（库）

采用非均匀混合模型：

式中：—距排污口r处污染物浓度，mg/L；

—污染物排放浓度，mg/L；

C0—湖（库）背景浓度，mg/L；

—污水排放流量，m3/s；

—扩散角，由排放口附近地形决定。排污口在开阔的岸边垂直排放时，=л；排污口在湖（库）中排放时，＝2л；

H—扩散区湖（库）平均水深，m；

r—距排污口距离，m。

湖（库）的纳污能力为：

式中：—污染物最大允许入湖（库）速率，g/s；

—污染物控制标准值，mg/L。

③富营养化湖（库）

a狄龙模型

式中：—湖（库）中氮、磷的平均浓度，mg/m3；

—年入湖（库）的氮、磷量，mg/a；

—年入湖（库）的氮、磷单位面积负荷，mg/m2a；

V—湖（库）容积，m3；

h—湖（库）平均水深，m；

r=Q/V，Q为湖（库）年出水量，m3/a；

—氮、磷在湖（库）中的滞留系数；

和分别为年出流和入流的流量，m3/a；

和分别为年出流和入流的氮、磷平均浓度，mg/m3。

湖（库）中氮、磷的纳污能力为：

式中：—湖（库）中氮、磷最大允许纳污量，mg/a；

—单位湖（库）水面积，氮、磷最大允许负荷量，mg/m2a；

A—湖（库）水面积，m2；

—湖（库）中氮、磷的年平均控制浓度，mg/m3。

b沃伦维德模型

式中：—湖（库）中氮、磷最大允许纳污量，mg/a；

—湖（库）中氮、磷的年平均控制浓度，mg/m3；

Q0—湖（库）年出水量，m3/a；

V—湖（库）容积，m3；

a—沉淀速率常数，1/a；可按经验公式a=10/h，h为平均水深。

### 7.4.1 有关模型参数的确定

（1）综合自净系数K

有资料可利用的，直接利用现有资料。无资料时，借用水力特性、污染状况、及地理、气象条件相似的邻近河流的资料。综合自净系数与多方面因素有关系。一般通过实测、试算、类比和借用来确定。

实测法：选取一个河道顺直、水流稳定、中间无支流汇入、无排污口的河段，分别在河段上游（A点）和下游（B点）布设采样点，监测污染物浓度值，并同时测验水文参数以确定断面平均流速，则综合自净系数按下式计算：

式中：U—为断面平均流速；

X—为上下断面之间距离；

CA—为上断面污染物浓度；

CB—为下断面污染物浓度。

本次综合自净系数K采用实测法计算。

（2）横向扩散系数Ez

可采用下面经验公式：

a费休公式

顺直河段：Ez=（0.1~0.2）H（gHI）1/2

弯曲河段：Ez=（0.4~0.8）H（gHI）1/2

式中：H—断面平均水深，m；

g—重力加速度，9.8m/s2；

I—水力坡降，‰。

b泰勒公式

弯曲河段：Ez=（0.058H+0.0065B）（gHI）1/2

适用于河流B/H≤100

式中：B—河流平均宽度，m；其他符号同前。

（3）纵向离散系数Ex的确定

a费休公式（适用于河流）

Ex=0.011u2B2/H（gHI）1/2

b爱尔德公式（适用于河流）

Ex=0.593H（gHI）1/2

## 7.5 现状污染负荷计算程序

根据影响水功能区水质的陆域范围内入河排污口、污染源和社会经济状况，计算污染物入河量，确定水域纳污能力，一般用于保护区、保留区和用水不矛盾的缓冲区分为实测法、调查统计法和估算法。

实测法：实测入河排污口水量和污染物浓度，计算污染物入河量，确定水域纳污能力。

调查统计法：调查统计污染源及其排放量，分析确定污染物入河系数，计算污染物入河量，确定水域纳污能力。

估算法：调查影响水功能区水质的陆域范围内的人口、工业产值、第二产业年产值等，分析单位人均、万元工业产值和第三产业万元产值污染物排放系数等，估算污染物入河量从而确定水域纳污能力。

## 7.6 核定结果

将纳污能力计算分解到各个水功能区，得到溆浦县各水功能区的纳污能力，再对整个溆浦县的总体纳污能力进行统计，得到溆浦县水功能区的纳污能力情况。

溆浦县基准年COD入河量为9276t/a，COD允许纳污能力为23724t/a；氨氮入河量为1112t/a，氨氮允许纳污能力为1734t/a。从表7.6-1可以看出，溆浦县各水功能区基准年污染物入河量小于允许纳污能力，基准年已达标。

具体计算过程详见附表六。

表7.6-1溆浦县基准年允许纳污能力统计表

| 序号 | 功能区名称 |  | 基准年污染物入河量 |  | 基准年允许纳污能力 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级功能区 | 二级功能区 | COD（t/a） | 氨氮（t/a） | COD（t/a） | 氨氮（t/a） |
| 1 | 溆水溆浦源头水保护区 |  | 382 | 37 | 1193 | 69 |
| 2 | 四都河溆浦源头水保护区 |  | 179 | 19 | 578 | 29 |
| 3 | 沅江洪江～辰溪保留区 |  | 3060 | 512 | 7847 | 799 |
| 4 | 溆水溆浦上保留区 |  | 669 | 56 | 1715 | 87 |
| 5 | 溆水溆浦下保留区 |  | 1031 | 140 | 2644 | 219 |
| 6 | 四都河溆浦保留区 |  | 467 | 50 | 1197 | 78 |
| 7 | 溆水溆浦开发利用区 | 溆水溆浦饮用水源区 | 534 | 68 | 1368 | 106 |
|  |  | 溆水溆浦工业用水区 | 1136 | 109 | 2524 | 155 |
| 8 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 448 | 46 | 1149 | 72 |
| 9 | 金家洞水库保留区 |  | 81 | 4 | 202 | 7 |
| 10 | 刘家坪水库保留区 |  | 68 | 4 | 174 | 6 |
| 11 | 杉木塘水库保留区 |  | 52 | 4 | 134 | 7 |
| 12 | 深子湖水库保留区 |  | 137 | 7 | 351 | 12 |
| 13 | 银珍水库保留区 |  | 1033 | 56 | 2648 | 88 |
| 合计 |  |  | 9276 | 1112 | 23724 | 1734 |

# 第8章 水功能区限制排污总量控制方案

根据水功能区的纳污能力和实际污染物入河量，综合考虑水功能区水质状况、当地技术经济条件和经济社会发展水平，在确定的时间内，允许污染物进入水功能区的最大数量，称为限制排污总量。限制排污总量是分阶段实施水功能区水质管理的依据。

## 8.1 原则

水污染控制不能一献而就，为便于管理，提出2020年、2030年两个时间节点的分解控制方案。不同流域中的不同水功能区，其经济发展，污染程度以及水文、地理条件不尽相同，综合考虑区域的差异性，对不同区域和水功能区设定不同的水质目标，确定限制排污总量，将限排总量对应到每一个水功能区，并保持与《湖南省水资源综合规划》规划目标以及此次确定的水功能区达标率衔接。

## 8.2 方法

水功能区限制排污总量，应在核定水域纳污能力的基础上，结合《全国水资源综合规划》、《湖南省水资源综合规划》及其他相关规划成果，根据本次工作调查的入河污染物量、污染程度、社会经济发展状况、污染治理现状及水质目标可达性，严格控制入河排污总量，综合确定水功能区分阶段限制排污总量方案。

（1）2020年：

①现状达标的水功能区，污染物入河量小于纳污能力，采用纳污能力或者小于纳污能力的入河量作为其限制排污总量。

②若污染物入河量大于纳污能力，则污染物入河量应削减，相对于纳污能力入河削减量在30%以内即可达到功能区要求的，则限制排污总量等于其纳污能力；这些功能区也是2020年应达标的功能区。

③若污染物入河量大于纳污能力，且相对纳污能力入河削减量在30%以上仍不能达到功能区要求的，应按以下情况确定限制排污总量：

A、对于饮用水源区、水体等重要功能区以及湖泊、水库型水功能区，无论消减量多大，都应在2020年达到水质目标要求，即以纳污能力作为其限制排污总量。

B、对于污染严重的功能区，污染物入河削减量应在30%以上。

C、其他功能区的污染物入河削减量应控制达到30%。

（2）2030年：

①若污染物入河量小于纳污能力，采用纳污能力或者小于纳污能力的入河量作为其限制排污总量。

②所有水功能区，在2030年全部达到水质目标要求，即污染物入河量大于纳污能力，则纳污能力作为其限制排污总量。

## 8.3 方案

由于溆浦县2016年各水功能区污染物入河量均小于允许纳污能力，故采用以上方法中的第一条“现状达标的水功能区，污染物入河量小于纳污能力，采用纳污能力或者小于纳污能力的入河量作为其限制排污总量”。另外，根据《溆浦县“十三五”环境保护规划》，到2020年，COD、氨氮排放总量减少10.5%、10.1%；到2030年，COD、氨氮排放总量减少20%、20%。

因此，溆浦县水功能区限制排污总量控制方案为：

2020年，COD排放总量减少10.5%，限制排污总量为8302t/a；氨氮排放总量减少10.1%，限制排污总量为1000t/a。

2030年：COD排放总量减少20%，限制排污总量为7421t/a；氨氮排放总量减少20%，限制排污总量为890t/a。

水功能区限制排污总量统计详见表8.3-1。

表8.3-1溆浦县水功能区限制排污总量统计表

| 序号 | 功能区名称 |  | 基准年污染物入河量 |  | 基准年允许纳污能力 |  | 2020年允许纳污能力 |  | 2030年允许纳污能力 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级功能区 | 二级功能区 | COD（t/a） | 氨氮（t/a） | COD（t/a） | 氨氮（t/a） | COD（t/a） | 氨氮（t/a） | COD（t/a） | 氨氮（t/a） |
| 1 | 溆水溆浦源头水保护区 |  | 382 | 37 | 1193 | 69 | 342 | 33 | 305 | 30 |
| 2 | 四都河溆浦源头水保护区 |  | 179 | 19 | 578 | 29 | 160 | 17 | 143 | 15 |
| 3 | 沅江洪江～辰溪保留区 |  | 3060 | 512 | 7847 | 799 | 2739 | 460 | 2448 | 409 |
| 4 | 溆水溆浦上保留区 |  | 669 | 56 | 1715 | 87 | 599 | 50 | 535 | 45 |
| 5 | 溆水溆浦下保留区 |  | 1031 | 140 | 2644 | 219 | 923 | 126 | 825 | 112 |
| 6 | 四都河溆浦保留区 |  | 467 | 50 | 1197 | 78 | 418 | 45 | 373 | 40 |
| 7 | 溆水溆浦开发利用区 | 溆水溆浦饮用水源区 | 534 | 68 | 1368 | 106 | 478 | 61 | 427 | 54 |
|  |  | 溆水溆浦工业用水区 | 1136 | 109 | 2524 | 155 | 1017 | 98 | 909 | 87 |
| 8 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 448 | 46 | 1149 | 72 | 401 | 41 | 358 | 37 |
| 9 | 金家洞水库保留区 |  | 81 | 4 | 202 | 7 | 72 | 4 | 65 | 3 |
| 10 | 刘家坪水库保留区 |  | 68 | 4 | 174 | 6 | 61 | 3 | 54 | 3 |
| 11 | 杉木塘水库保留区 |  | 52 | 4 | 134 | 7 | 47 | 4 | 42 | 3 |
| 12 | 深子湖水库保留区 |  | 137 | 7 | 351 | 12 | 122 | 7 | 109 | 6 |
| 13 | 银珍水库保留区 |  | 1033 | 56 | 2648 | 88 | 924 | 51 | 826 | 45 |
| 合计 |  |  | 9276 | 1112 | 23724 | 1734 | 8302 | 1000 | 7421 | 890 |

# 第9章 实施保障措施

## 9.1 建立目标考核和责任追究制度

按照水功能区划水质目标，制定水资源保护达标考核内容与指标，目前溆浦县水环境监测频次不够，覆盖面不广，应进一步加强，并根据年度水环境监测、调查情况，进行年度达标考评。强化各级政府保护水资源水环境的职能，把水资源保护作为考核政府工作的重要内容，实行政府主要领导责任制。

## 9.2 加快制度建设，强化入河排污口监督管理

建立健全排污总量控制制度，落实入河排污口等级和审批制度，强化对主要河流和湖泊的入河排污口监督管理，坚决取缔饮用水水源保护区内的排污口；严格取水和退水水质管理，合理制定取水用水户退排水的监督管理控制标准；建立流域入河排污口停机制度，完善入河排污口信息档案管理，对重要入河排污口进行标示；加强入河排污口监督性监测，定期向溆浦县人民政府和溆浦县环境保护主管部门通报入河排污总量。

## 9.3 建立健全水功能区管理机制

严格执行《水功能区管理办法》，严格按照水功能区划发展经济和规划城镇建设，水功能实行排污总量控制，严格实行排污口设置审批和水质监测。保护区内必须保持现状水质标准，不得建设污染水资源项目；保留区内的建设项目要严格实行取水许可制度，进行水资源论证，报经水行政主管部门审批。

## 9.4 强化能力建设，开展科学研究

加强对溆浦县监测机构的资金和技术投入，提高溆浦县监测预防和应急管理能力。建立流域水污染事故预警和应急处理体系，建立水污染事故处理会商机制及相应的信息管理系统和决策支持系统，提高对突发水污染事故的处理能力。

## 9.5 加强宣传教育，提高公众参与度

开展多层次的水资源和水生态保护知识宣传教育，健全社会监督机制，进一步增强水资源和水生态保护意识，提高公众的参与程度和监督力度，共同推动水资源保护工作的开展。

## 9.6 加大资金投入力度

政府要拓宽投资渠道，建立长效稳定的水资源管理投入机制，要多渠道筹措资金，保障限制纳污红线监督管理的工作经费，完善水资源保护税费制度，推进阶梯式水价改革；同时，在污水处理、垃圾处置、污水回用的建设管理中积极引入市场机制，实现投资建设管理运行的市场化、企业化和集约化。

## 9.7 大力开展面源污染治理工程

溆浦县作为一个旅游城市，目前河流水库主要污染来自面源污染，需要特别开展针对性污染治理；针对农村畜禽养殖污染，要划分禁止养殖，限制养殖区域，并采取多种措施处理污水。针对生活垃圾污染治理，要大力开展垃圾分类宣传，摆放垃圾桶，修建小型污水处理厂，修建河道垃圾生物阻隔栅栏，经常性实施库区河道清洁工程。针对农田污染，要优化种植结构，农药肥料替代，农田径流氨氮流失生态拦截治理工程。针对河流，需根据实际情况进行疏浚，护坡。针对目前水质不达标的水功能区，建议开展生物净化工程，提高水功能区水质。最后为了最大限度保护水功能区水质，需要加大对溆水处理投资力度，对已有污水处理厂进行扩容，提质改造。在各个乡镇聚居地建设小型污水处理厂，阻断污水流入河湖之中。

## 9.8 开展水功能区确界立碑工作

根据《湖南省实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案》（湘水办[2015]5号文），水功能区限制纳污能力项目中，主要考核内容明确一条为“经批准的水功能区划应向社会公布，并进行确界立碑”，溆浦县开展并参与该项工作，这一举措有利于溆浦县水功能区的管理和保护，同时向社会公布保护范围和保护目标，也有利于溆浦县开发利用和环境保护需求。

表9.8-1溆浦县水功能区确界立碑工作标志表

| 序号 | 功能区名称 | 河流 | 河段 | 范围 |  |  |  | 数量（块） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 起始断面 | 终止断面 | 长度（km） | 库容（万m3） | 界碑 | 标志牌 | 合计 |
| 1 | 溆水溆浦源头水保护区 | 溆水 | 溆浦县 | 溆浦县黄茅园镇分水村 | 龙潭镇梨子园村 | 20 |  | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 四都河溆浦源头水保护区 | 四都河 | 溆浦县 | 深子湖水库 | 深子湖镇毛家冲 | 6.4 |  | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 沅江洪江~辰溪保留区 | 沅江 | 洪江市、溆浦县、辰溪县 | 洪江市茅渡乡朱家溪 | 辰溪县大洑潭村 | 108.9（溆浦县境内21.4） |  | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 溆水溆浦上保留区 | 溆水 | 溆浦县 | 溆浦县龙潭镇梨子园村 | 溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口上游3.0km | 85 |  | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 溆水溆浦下保留区 | 溆水 | 溆浦县 | 溆浦县卢峰镇场坪村 | 溆浦县大江口镇大江坪村（溆水河口） | 32 |  | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 四都河溆浦保留区 | 四都河 | 溆浦县 | 双井镇兰花村 | 四都河口 | 24.9 |  | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 溆水溆浦开发利用区 | 溆水 | 溆浦县 | 溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口上游3km | 溆浦县卢峰镇场坪村 | 11 |  | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 四都河 | 溆浦县 | 深子湖镇毛家冲 | 双井镇兰花村 | 11.7 |  | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 金家洞水库保留区 | 三都河 | 溆浦县 | 金家洞水库 |  |  | 1480 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 刘家坪水库保留区 | 葛竹坪溪 | 溆浦县 | 刘家坪水库 |  |  | 3365 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 杉木塘水库保留区 | 四都河 | 溆浦县 | 杉木塘水库 |  |  | 1078 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 深子湖水库保留区 | 四都河 | 溆浦县 | 深子湖水库 |  |  | 6954 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 银珍水库保留区 | 溆水 | 溆浦县 | 银珍水库 |  |  | 3100 | 1 | 1 | 2 |

## 9.9 加强相关职能部门的配合

住房与城建部门需要加大对污水截流、收集与处理能力的建设，使生活污水处理率逐年提升；农业部门需推广有机肥的使用，逐步降低氮肥的使用面积；水产畜牧部门需规范集中养殖场，在重点水域禁止投肥养殖，加大对废水废渣的深加工处理与回收利用；环保部门需加大对排污企业的监督与管理，禁止偷排、超标排放；水利部门需加大对饮用水源地的保护与达标建设。

总之，水功能区污染物减排控制任务需全县各相关职能部门的密切配合，共同营造良好的水环境。

# 第10章 结论与建议

## 10.1 结论

（1）根据本次技术服务协议工作内容，依据《怀化市水功能区划（修编）》成果，本次计划对溆浦县13个一级水功能区和3个二级水功能区进行水域现状纳污量及纳污能力计算分析。

（2）共监测评价13个水功能区，因为溆浦县仅设有4个常规水质监测断面，其余水功能区没有进行常规监测，故其他未有常规监测数据的水功能区以2017年进行的水质补充监测数据为准。根据监测数据，按双指标达标评价，达标个数为13个，达标率为100%；按全指标达标评价，达标个数为13个，达标率为100%。

（3）水功能区达标分解成果为：2020年达标13个，达标率为100%；2030年达标13个，达标率为100%。2016年溆浦县二级水功能区中1个饮用水水源区水质达标率为100%，满足溆浦县的水功能区水质达标率控制指标要求。

（4）通过对溆浦县本次工作范围内各水功能区纳污能力的计算和核定，溆浦县基准年COD入河量为9276t/a，COD允许纳污能力为23724t/a；氨氮入河量为1112t/a，氨氮允许纳污能力为1734t/a。溆浦县各水功能区基准年污染物入河量小于允许纳污能力，基准年已达标。

（5）本次工作范围内水功能区限制排污总量控制方案为：2020年，COD排放总量减少10.5%，限制排污总量为8302t/a；氨氮排放总量减少10.1%，限制排污总量为1000t/a。2030年：COD排放总量减少20%，限制排污总量为7421t/a；氨氮排放总量减少20%，限制排污总量为890t/a。

## 10.2 建议

（1）关于水功能区水质评价

目前，在本次工作范围内溆浦县仅设有4个常规水质监测断面，建议加大监测资金投入，增设必要的监测站点，提高水质监测的覆盖面和代表性。

（2）关于污染物入河量

建议进一步加强入河排污口的监测力度，规范入河排污口的监测要求，研究污染物入河量的计算与控制技术，建立污染物入河量的计算方法体系，提高污染物入河量计算的科学性和合理性。

（3）关于纳污能力核定

由于外界环境诸如水文水质条件、污染源排放量等是不断变化的，纳污能力应该是动态的。建议根据实际情况的变化研究建立污染源与环境目标之间的输入-响应定量关系，在实现不同污染源对环境目标贡献定量评价的同时为纳污总量控制方案的调整提供前提条件，从而为水功能区的监控、评价、考核提供重要的技术支撑。

（4）关于方案实施与考核

对于开发利用区，应给予重点关注，加强污染源控制及入河排污口整治工作，落实限制排污总量控制方案，保证各个水功能区在规划年达标。

附表

附表一        溆浦县水功能一级区划登记表（河流）

附表二        溆浦县水功能二级区划登记表（河流）

附表三        溆浦县水库水功能区划登记表

附表四        溆浦县水功能区水质达标评价表

附表五        溆浦县水功能区基准年入河污染物总量

附表六        溆浦县水功能区基准年纳污能力

附表七        溆浦县水功能区污染物限制排污总量控制方案

附表八        溆浦县入河排污口一览表

附表九        水质监测报告

附表一        溆浦县水功能一级区划登记表（河流）

| 序号 | 功能区名称 | 流域 | 水系 | 河流 | 河段 | 范围 |  |  | 现状水质 | 水质目标 |  | 水质控制目标浓度值 |  | 区划依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 起始断面 | 终止断面 | 长度（km） |  | 2020年 | 2030年 | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） |  |  |
| 1 | 溆水溆浦源头水保护区 | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆浦县 | 溆浦县黄茅园镇分水村 | 龙潭镇梨子园村 | 20 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 15 | 0.5 | 源头水 | 省区划、市区划 |
| 2 | 四都河溆浦源头水保护区 | 长江 | 洞庭湖 | 四都河 | 溆浦县 | 深子湖水库 | 深子湖镇毛家冲 | 6.4 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 15 | 0.5 | 源头水 | 市区划 |
| 3 | 沅江洪江~辰溪保留区 | 长江 | 洞庭湖 | 沅江 | 洪江市、溆浦县、辰溪县 | 洪江市茅渡乡朱家溪 | 辰溪县大洑潭村 | 108.9（溆浦县境内21.4） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 20 | 1 | 开发利用程度不高 | 省区划、市区划 |
| 4 | 溆水溆浦上保留区 | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆浦县 | 溆浦县龙潭镇梨子园村 | 溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口上游3.0km | 85 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 15 | 0.5 | 开发利用程度不高 | 省区划、市区划 |
| 5 | 溆水溆浦下保留区 | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆浦县 | 溆浦县卢峰镇场坪村 | 溆浦县大江口镇大江坪村（溆水河口） | 32 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 20 | 1 | 开发利用程度不高 | 省区划、市区划 |
| 6 | 四都河溆浦保留区 | 长江 | 洞庭湖 | 四都河 | 溆浦县 | 双井镇兰花村 | 四都河口 | 24.9 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 20 | 1 | 开发利用程度不高 | 市区划 |
| 7 | 溆水溆浦开发利用区 | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆浦县 | 溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口上游3km | 溆浦县卢峰镇场坪村 | 11 | Ⅲ | 按二级区划执行 |  | 按二级区划执行 |  | 重要县城江段 | 省区划、市区划 |
| 8 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 长江 | 洞庭湖 | 四都河 | 溆浦县 | 深子湖镇毛家冲 | 双井镇兰花村 | 11.7 | Ⅲ | 按二级区划执行 |  | 按二级区划执行 |  | 重要集镇江段 | 市区划 |

附表二        溆浦县水功能二级区划登记表（河流）

| 序号 | 功能区名称 | 流域 | 水系 | 河流 | 河段 | 范围 |  |  | 功能排序 | 现状水质 | 水质目标 |  | 水质控制目标浓度值 |  | 区划依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 起始断面 | 终止断面 | 长度（km） |  |  | 2020年 | 2030年 | COD （mg/L） | 氨氮（mg/L） |  |  |
| 1 | 溆水溆浦饮用水源区 | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆浦县 | 溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口上游3km | 溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口下游300m | 3.3 | 饮用水源区 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 15 | 0.5 | 生活取水 | 省区划、市区划 |
| 2 | 溆水溆浦工业用水区 | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆浦县 | 溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口下游300m | 溆浦县卢峰镇场坪村 | 7.7 | 工业用水区 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 20 | 1 | 工业取水 | 省区划、市区划 |
| 3 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 长江 | 洞庭湖 | 四都河 | 溆浦县 | 溆浦县深子湖镇毛家冲 | 双井镇兰花村 | 11.7 | 工业、农业用水区 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 20 | 1 | 工业、农业取水 | 市区划 |

附表三        溆浦县水库水功能区划登记表

| 序号 | 水功能区名称 | 乡（镇） | 所在河流名称 | 范围 |  |  |  | 现状水质 | 水质目标 |  | 水质控制目标浓度值 |  | 区划依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级功能区 |  |  | 坝址控制流域面积（km2） | 坝址多年平均径流量（万m3） | 总库容（万m3） | 水库类型 |  | 2020年 | 2030年 | COD （mg/L） | 氨氮（mg/L） |  |  |
| 1 | 金家洞水库保留区 | 观音阁镇 | 三都河 | 84 | 6622.56 | 1480 | 中型 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 15 | 0.5 | 开发利用程度不高 | 市区划 |
| 2 | 刘家坪水库保留区 | 龙庄湾乡 | 葛竹坪溪 | 68.63 | 4920 | 3365 | 中型 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 15 | 0.5 | 开发利用程度不高 | 市区划 |
| 3 | 杉木塘水库保留区 | 双井镇 | 四都河 | 22.9 | 2204 | 1078 | 中型 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 20 | 1 | 开发利用程度不高 | 市区划 |
| 4 | 深子湖水库保留区 | 深子湖镇 | 四都河 | 163.8 | 12913.99 | 6954 | 中型 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 15 | 0.5 | 开发利用程度不高 | 市区划 |
| 5 | 银珍水库保留区 | 大江口镇 | 溆水 | 3189 | 241000 | 3100 | 中型 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 15 | 0.5 | 开发利用程度不高 | 市区划 |

附表四        溆浦县水功能区水质达标评价表

| 序号 | 流域 | 水系 | 河流/水库 | 功能区名称 |  | 目标水质 |  | 基准年水质现状（双指标） |  |  | 基准年水功能区达标评价 |  | 基准年水质现状（全指标） |  |  | 基准年水功能区达标评价 |  | 是否要求达标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一级功能区 | 二级功能区 | 2020年 | 2030年 | 汛期 | 非汛期 | 全年 | 达标评价 | 主要超标因子 | 汛期 | 非汛期 | 全年 | 达标评价 | 主要超标因子 | 2020年 | 2030年 |
| 1 | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆水溆浦源头水保护区 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 2 | 长江 | 洞庭湖 | 四都河 | 四都河溆浦源头水保护区 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 3 | 长江 | 洞庭湖 | 沅江 | 沅江洪江~辰溪保留区 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 4 | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆水溆浦上保留区 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 5 | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆水溆浦下保留区 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 6 | 长江 | 洞庭湖 | 四都河 | 四都河溆浦保留区 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 7 | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆水溆浦开发利用区 | 溆水溆浦饮用水源区 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 溆水溆浦工业用水区 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 8 | 长江 | 洞庭湖 | 四都河 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 9 | 长江 | 洞庭湖 | 金家洞水库 | 金家洞水库保留区 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 10 | 长江 | 洞庭湖 | 刘家坪水库 | 刘家坪水库保留区 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 11 | 长江 | 洞庭湖 | 杉木塘水库 | 杉木塘水库保留区 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 12 | 长江 | 洞庭湖 | 深子湖水库 | 深子湖水库保留区 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 13 | 长江 | 洞庭湖 | 银珍水库 | 银珍水库保留区 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | 达标 | 达标 |

附表五        溆浦县水功能区基准年入河污染物总量

| 序号 | 功能区名称 |  | 流域 | 水系 | 河流 | 水库 | 基准年污染物入河量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级功能区 | 二级功能区 |  |  |  |  | COD（t/a） | 氨氮（t/a） |
| 1 | 溆水溆浦源头水保护区 |  | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 |  | 382 | 37 |
| 2 | 四都河溆浦源头水保护区 |  | 长江 | 洞庭湖 | 四都河 |  | 179 | 19 |
| 3 | 沅江洪江~辰溪保留区 |  | 长江 | 洞庭湖 | 沅江 |  | 3060 | 512 |
| 4 | 溆水溆浦上保留区 |  | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 |  | 669 | 56 |
| 5 | 溆水溆浦下保留区 |  | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 |  | 1031 | 140 |
| 6 | 四都河溆浦保留区 |  | 长江 | 洞庭湖 | 四都河 |  | 467 | 50 |
| 7 | 溆水溆浦开发利用区 | 溆水溆浦饮用水源区 | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 |  | 534 | 68 |
|  |  | 溆水溆浦工业用水区 | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 |  | 1136 | 109 |
| 8 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 长江 | 洞庭湖 | 四都河 |  | 448 | 46 |
| 9 | 金家洞水库保留区 |  | 长江 | 洞庭湖 | 三都河 | 金家洞水库 | 81 | 4 |
| 10 | 刘家坪水库保留区 |  | 长江 | 洞庭湖 | 葛竹坪溪 | 刘家坪水库 | 68 | 4 |
| 11 | 杉木塘水库保留区 |  | 长江 | 洞庭湖 | 四都河 | 杉木塘水库 | 52 | 4 |
| 12 | 深子湖水库保留区 |  | 长江 | 洞庭湖 | 四都河 | 深子湖水库 | 137 | 7 |
| 13 | 银珍水库保留区 |  | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 | 银珍水库 | 1033 | 56 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 9276 | 1112 |

附表六        溆浦县水功能区基准年纳污能力

| 序号 | 功能区名称 |  | 河流/水库 | 长度（km） | 库容（万m3） | 集雨面积F（km2） | 河流型/湖库型 | 设计流量Q（m3/s） | 平均流速u（m/s） | C0COD（mg/L） | C0NH3-N（mg/L） | KCOD（1/d） | KNH3-N（1/d） | 水质标准Cs（mg/L） |  | 基准年允许纳污量（t/a） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级功能区 | 二级功能区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | NH3-N | COD | NH3-N |  |
| 1 | 溆水溆浦源头水保护区 |  | 溆水 | 20 |  |  | 河流型 | 4.38 | 0.11 | 7.3 | 0.014 | 0.0653 | 1.4650 | 15 | 0.5 | 1193 | 69 |  |
| 2 | 四都河溆浦源头水保护区 |  | 四都河 | 6.4 |  |  | 河流型 | 1.85 | 0.05 | 5.4 | 0.013 | 0.0402 | 0.7217 | 15 | 0.5 | 578 | 29 |  |
| 3 | 沅江洪江~辰溪保留区 |  | 沅江 | 21.4 |  |  | 河流型 | 28.5 | 0.35 | 12 | 0.142 | 0.1263 | 0.4289 | 20 | 1 | 7847 | 799 |  |
| 4 | 溆水溆浦上保留区 |  | 溆水 | 85 |  |  | 河流型 | 5.52 | 0.16 | 8.5 | 0.025 | 0.0816 | 1.1527 | 15 | 0.5 | 1715 | 87 |  |
| 5 | 溆水溆浦下保留区 |  | 溆水 | 32 |  |  | 河流型 | 7.63 | 0.13 | 10.5 | 0.141 | 0.0536 | 0.1605 | 20 | 1 | 2644 | 219 |  |
| 6 | 四都河溆浦保留区 |  | 四都河 | 24.9 |  |  | 河流型 | 3.15 | 0.06 | 9.12 | 0.256 | 0.0285 | 0.0407 | 20 | 1 | 1197 | 78 |  |
| 7 | 溆水溆浦开发利用区 | 溆水溆浦饮用水源区 | 溆水 | 3.3 |  |  | 河流型 | 7.04 | 0.14 | 9 | 0.028 | 0.0674 | 0.8964 | 15 | 0.5 | 1368 | 106 |  |
|  |  | 溆水溆浦工业用水区 | 溆水 | 7.7 |  |  | 河流型 | 7.42 | 0.14 | 9.94 | 0.374 | 0.0610 | 0.0649 | 20 | 1 | 2524 | 155 |  |
| 8 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 四都河 | 11.7 |  |  | 河流型 | 3.23 | 0.05 | 9.35 | 0.324 | 0.0232 | 0.0267 | 20 | 1 | 1149 | 72 |  |
| 9 | 金家洞水库保留区 |  | 金家洞水库 |  | 1480 | 84 | 湖库型 | 0.34 |  |  |  |  |  | 15 | 0.5 | 202 | 7 |  |
| 10 | 刘家坪水库保留区 |  | 刘家坪水库 |  | 3365 | 68.63 | 湖库型 | 0.28 |  |  |  |  |  | 15 | 0.5 | 174 | 6 |  |
| 11 | 杉木塘水库保留区 |  | 杉木塘水库 |  | 1078 | 22.9 | 湖库型 | 0.09 |  |  |  |  |  | 20 | 1 | 134 | 7 |  |
| 12 | 深子湖水库保留区 |  | 深子湖水库 |  | 6954 | 163.8 | 湖库型 | 0.66 |  |  |  |  |  | 15 | 0.5 | 351 | 12 |  |
| 13 | 银珍水库保留区 |  | 银珍水库 |  | 3100 | 3189 | 湖库型 | 5.52 |  |  |  |  |  | 15 | 0.5 | 2648 | 88 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23724 | 1734 |  |

附表七        溆浦县水功能区污染物限制排污总量控制方案

| 序号 | 功能区名称 |  | 基准年污染物入河量 |  | 基准年允许纳污能力 |  | 目标水质 |  | 2020年允许纳污能力 |  | 2030年允许纳污能力 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级功能区 | 二级功能区 | COD（t/a） | 氨氮（t/a） | COD（t/a） | 氨氮（t/a） | 2020年 | 2030年 | COD（t/a） | 氨氮（t/a） | COD（t/a） | 氨氮（t/a） |
| 1 | 溆水溆浦源头水保护区 |  | 382 | 37 | 1193 | 69 | Ⅱ | Ⅱ | 342 | 33 | 305 | 30 |
| 2 | 四都河溆浦源头水保护区 |  | 179 | 19 | 578 | 29 | Ⅱ | Ⅱ | 160 | 17 | 143 | 15 |
| 3 | 沅江洪江～辰溪保留区 |  | 3060 | 512 | 7847 | 799 | Ⅲ | Ⅲ | 2739 | 460 | 2448 | 409 |
| 4 | 溆水溆浦上保留区 |  | 669 | 56 | 1715 | 87 | Ⅱ | Ⅱ | 599 | 50 | 535 | 45 |
| 5 | 溆水溆浦下保留区 |  | 1031 | 140 | 2644 | 219 | Ⅲ | Ⅲ | 923 | 126 | 825 | 112 |
| 6 | 四都河溆浦保留区 |  | 467 | 50 | 1197 | 78 | Ⅲ | Ⅲ | 418 | 45 | 373 | 40 |
| 7 | 溆水溆浦开发利用区 | 溆水溆浦饮用水源区 | 534 | 68 | 1368 | 106 | Ⅱ | Ⅱ | 478 | 61 | 427 | 54 |
|  |  | 溆水溆浦工业用水区 | 1136 | 109 | 2524 | 155 | Ⅲ | Ⅲ | 1017 | 98 | 909 | 87 |
| 8 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 448 | 46 | 1149 | 72 | Ⅲ | Ⅲ | 401 | 41 | 358 | 37 |
| 9 | 金家洞水库保留区 |  | 81 | 4 | 202 | 7 | Ⅱ | Ⅱ | 72 | 4 | 65 | 3 |
| 10 | 刘家坪水库保留区 |  | 68 | 4 | 174 | 6 | Ⅱ | Ⅱ | 61 | 3 | 54 | 3 |
| 11 | 杉木塘水库保留区 |  | 52 | 4 | 134 | 7 | Ⅲ | Ⅲ | 47 | 4 | 42 | 3 |
| 12 | 深子湖水库保留区 |  | 137 | 7 | 351 | 12 | Ⅱ | Ⅱ | 122 | 7 | 109 | 6 |
| 13 | 银珍水库保留区 |  | 1033 | 56 | 2648 | 88 | Ⅱ | Ⅱ | 924 | 51 | 826 | 45 |
| 合计 |  |  | 9276 | 1112 | 23724 | 1734 |  |  | 8302 | 1000 | 7421 | 890 |

附表八        溆浦县入河排污口一览表

| 序号 | 排污口名称 | 地理位置 | 所属河流 | 所属水功能区 | 污水主要来源 | 污水分类情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溆浦县污水处理厂生活入河排污口 | 溆浦县卢峰镇 | 溆水 | 溆水溆浦工业用水区 | 污水处理厂排放 | 混合废污水 |
| 2 | 湖南省湘维有限工1号工业入河排污口 | 湖南省溆浦县大江口镇江维街 | 沅江 | 沅江洪江~辰溪保留区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 3 | 湖南省湘维有限工2号工业入河排污口 | 湖南省溆浦县大江口镇江维街 | 沅江 | 沅江洪江~辰溪保留区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 4 | 溆浦硅业化工有限公司工业入河排污口 | 溆浦县深子湖镇贺家冲村 | 四都河 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 5 | 溆浦涉江楼酒业有限公司混合入河排污口 | 溆浦县卢峰镇幸福街 | 溆水 | 溆水溆浦工业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 6 | 溆浦四都福利硅砂厂混合工业入河排污口 | 溆浦县低庄镇月塘村 | 四都河 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 7 | 怀化市溆浦县大江口镇生活污水排污口 | 溆浦县大江口镇江口社区 | 溆水 | 溆水溆浦下保留区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 8 | 溆浦县低庄造纸有限公司工业入河排污口 | 溆浦县低庄镇东门村三组 | 四都河 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 9 | 溆浦县顶端陶瓷有限公司混合入河排污口 | 溆浦县卢峰镇长兴街 | 溆水 | 溆水溆浦工业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 10 | 溆浦县东利新型工业有限公司入河排污口 | 溆浦县深子湖镇贺家冲村 | 四都河 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 11 | 湖南怀化龙成中药饮片有限责任公司混合入河排污口 | 溆浦县龙潭镇岩板村 | 溆水 | 溆水溆浦源头水保护区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 12 | 溆浦江龙锰业有限责任公司工业入河排污口 | 溆浦县大江口镇 | 沅江 | 沅江洪江~辰溪保留区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 13 | 溆浦县金晟水泥有限公司入河排污口 | 溆浦县龙潭镇莲荷村 | 溆水 | 溆水溆浦源头水保护区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 14 | 溆浦县乐园竹业有限公司混合入河排污口 | 溆浦县红花园工业园 | 溆水 | 溆水溆浦工业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 15 | 溆浦县民福福利硅沙厂工业入河排污口 | 溆浦县深子湖镇贺家冲村 | 四都河 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 16 | 溆浦县泰鑫混凝土有限公司工业入河排污口 | 溆浦县低庄镇莲塘村 | 四都河 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 17 | 溆浦县泰鑫水泥有限公司工业入河排污口 | 溆浦县低庄镇岩头村 | 四都河 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 18 | 溆浦县深子湖飞达再生塑料加工厂工业入河排污口 | 溆浦县深子湖镇深子湖村 | 四都河 | 四都河溆浦源头水保护区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 19 | 溆浦钰源硅沙厂工业入河排污口 | 溆浦县深子湖镇卫星村 | 四都河 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |

附图

附图一        溆浦县行政区划图

附图二        溆浦县水系图

附图三        溆浦县水功能区一级区划图

附图四        溆浦县水功能区二级区划图

附图五        溆浦县入河排污口分布图

附图六        溆浦县水文监测站网图

附件

附件一        审查意见及专家组名单

附件二        修改说明

如有疑问请致电联系：溆浦县水利局水政监察大队，咨询电话：3326912。