怀化市溆浦县

水资源保护规划报告

（报批稿）

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

二〇一八年七月

溆浦县水资源保护规划报告

工作人员名单

| 项目名称 | 签名 | 职务、职称 |
| --- | --- | --- |
| 批准 |  |  |
| 核定 |  |  |
| 审查 |  |  |
| 项目负责人 | 卢宏伟 | 高工 |
| 项目组成员 | 周文 | 工程师 |
|  | 邹检兰 | 工程师 |
|  | 周牡丹 | 工程师 |
|  | 陈建涛 | 工程师 |
|  | 陈历雄 | 工程师 |
|  | 赖尔林 | 工程师 |
|  | 邹宇暄 | 工程师 |
|  | 张雨晴 | 工程师 |
| 编制单位 | 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 |  |
| 证书及编号 | 水文证乙字第101413号 |  |
| 编制日期 | 2018.7 |  |

目录

第1章流域概况

1.1规划的目的与意义

1.2依据与标准

1.3规划范围

1.4自然环境

1.5社会经济

第2章现状调查与评价

2.1水质现状

2.2入河排污口现状

2.3内源与面源现状评价

2.4水资源开发利用现状

2.5饮用水水源地现状

2.6水生态现状

2.7监测与管理现状

2.8主要问题

第3章水功能区划

3.1水功能区划体系

3.2水功能区划现状与复核

3.3本次工作范围水功能区划

第4章规划目标与总体布局

4.1规划指导思想与原则

4.2规划水平年与规划目标

4.3规划总体布局

4.4规划控制指标

第5章水域纳污能力与污染物入河量控制方案

5.1水域纳污能力计算与核定

5.2水功能区达标分析

5.3污染物入河量控制方案

第6章入河排污口布局与整治

6.1入河排污口布局

6.2入河排污口整治

第7章面源及内源污染控制与治理

7.1面源控制与治理

7.2内源控制与治理

第8章水生态系统保护与修复

8.1生态需水保障

8.2水源涵养

8.3重要生境保护与修复

第9章地下水资源保护

9.1地下水功能区划

9.2地下水资源保护措施

第10章饮用水水源地保护

10.1地表水水源地保护

10.2地下水水源地保护

第11章水资源保护监测

11.1水资源保护监测方案

11.2水资源保护信息管理及决策支持系统建设

第12章综合管理

12.1法规与制度建设

12.2监督管理体制与机制建设

12.3监控和应急能力建设

12.4科学研究与技术推广

12.5综合管理能力建设

第13章投资估算

13.1编制原则和依据

13.2投资估算编制

第14章近期规划实施意见

14.1近期规划实施项目

14.2规划实施的保障措施

第15章规划实施效果分析

# 第1章 流域概况

## 1.1 规划的目的与意义

水是生命之源、生产之要、生态之基。水资源是事关国计民生的基础性自然资源和支撑经济社会可持续发展的战略性经济资源，也是生态环境保护和建设中的重要控制性要素。水资源保护是为维护水域水量、水质、水生态的功能与资源属性，防止水源枯竭、水污染和水生态系统恶化所采取的技术、经济、法律、行政等措施的总和。当前我县水资源面临的形势十分严峻，随着我县经济社会的快速发展，水资源短缺、水污染严重、水生态环境恶化等问题日益突出，已成为我县经济社会可持续发展的制约因素。

（1）水资源开发利用面临的状况迫切需要进行水资源保护规划

溆浦县位于湖南省西部，怀化市东北部，雪峰山主峰北麓。居于东径110°15′，至110°50′，北纬27°19′至28°20′之间。南北长110km，东西宽72km，总土地面积3429km2。北到厥菜坡与沅陵、安化县接壤；南与隆回、洞口、洪江交界；东起连棚山与新化县毗邻；西至新田岭和辰溪县相连。整个地势南东北高，向西倾斜，中部平缓，四周群山环绕，形成中北部椭圆形山间平地。

水资源相对较为丰富。但随着社会和经济的迅速发展、人口的增长、城镇化水平的提高，对水的需求日益增加，有限的水资源难以满足人类无限制的使用，特别是水环境不断遭到人类生活和生产活动的污染，水质下降，功能减退，使有限的水资源使用价值日益降低，水资源的供需矛盾日益突出。目前溆浦县水资源开发利用存在的主要问题有：降水主要集中在春夏且多以暴雨形式出现，超过现有工程的蓄水能力，多数流入江河。同时年际变化大，造成丰水年雨水过多，产生洪涝，枯水年雨水过少，干旱缺水，水资源丰富，但时空分布极不均匀。

由于水资源的时空分布极不均匀，地区及季节性水资源匮乏，存在不同程度的缺水现象，随着经济快速发展，水污染速度加快，水环境质量下降，局部水域污染严重，缺水将日趋严重。水资源的保护和水污染的治理迫在眉睫，这就要求尽快根据水资源的自然属性，结合区域社会经济发展现状及未来规划的需要，科学合理编制好溆浦县水资源保护规划。

（2）水资源保护规划是履行国务院和湖南省、怀化市人民政府、溆浦县人民政府确定的水行政主管部门所赋予职能的重要举措

科学编制水资源保护规划，是落实水法要求，实施国家水资源保护战略的重要任务；是解决我国严峻的水污染问题，保障人民群众饮水安全的迫切需要；是维护我国水生态安全，加快推进生态文明建设的重要举措；是加快转变经济发展方式，实现科学发展的重要基础。根据水利部《关于开展全国水资源保护规划编制工作的通知》（水规计[2012]195号）精神，按照《全国水资源保护规划项目任务书》的要求，溆浦县水利局委托湖南省联宏水利科技有限公司编制《溆浦县水资源保护规划报告》。

（3）水资源保护规划是水资源开发利用、治理保护和管理的依据

为了解决水资源开发利用和保护之间、地区以及行业之间的用水矛盾，在综合考虑水资源的自然属性和区域经济的发展状况、水资源开发利用现状和开发利用规划、上下游和左右岸及干支流等不同地区之间的用水关系、工农业和城市生活等不同行业的用水需求等因素的前提下进行水资源保护规划。因此，水资源保护规划是各地区、各行业在进行水资源开发利用和治理保护等水事活动时必须遵循的依据和标准。同时，水资源保护规划也是水资源管理的依据。多年来，由于江河湖库水功能模糊，在进行水资源开发利用时没有明确的保护目标，水体逐渐丧失其应有的主导功能，成为直接影响当地社会经济发展和人民健康的制约因素。水功能区划及水资源保护规划出台后，水行政主管部门应该按照江河湖库的功能要求及保护目标规定，对水资源开发利用和保护进行统一管理。

## 1.2 依据与标准

### 1.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国水法》；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》；

（3）《中华人民共和国环境保护法》；

（4）《中华人民共和国土地管理法》；

（5）《中华人民共和国水土保持法》；

（6）《中华人民共和国渔业法》；

（7）《中华人民共和国河道管理条例》；

（8）《中华人民共和国航道管理条例》；

（9）《饮用水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日修正版）；

（10）《水功能区管理办法》（水资源[2003]233号）；

（11）《入河排污口监督管理办法》（中华人民共和国水利部令第22号）。

### 1.2.2 主要标准

（1）《水功能区划分标准》（GB/T50594-2010）；

（2）《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）；

（3）《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）；

（4）《地下水超采区评价导则》（SL286-2003）；

（5）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（6）《地下水质量标准》（GB/T14848-2014）；

（7）《地表水水资源质量评价规范》（SL395-2007）；

（8）《水资源保护规划编制规程》（SL613-2013）；

（9）《水环境监测规划》（SL219-2013）；

（10）《污水综合排放标准》（GB8978-2015）；

（11）《农田灌溉水水质标准》（GB18918-2005）；

（12）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

（13）《全国水资源综合规划地下水开发利用与保护规划》（地下水功能区划分技术大纲）；

（14）《饮用水水源保护区划分技术规划规范》（HJ338-2018）；

（15）《湖南省县级以上地表水集中式饮用水源地保护区划定方案的通知》（湘政函［2016］176号）。

### 1.2.3 其它相关文件

（1）《全国主体功能区规划》；

（2）《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（2011年中央一号文件）；

（3）《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发[2012]3号）；

（4）《全国水资源综合规划（2010-2030年）》；

（5）《中国水资源及其开发利用调查评价》；

（6）《全国重要江河湖泊水功能区区划（2011-2030）》；

（7）《全国水资源保护规划项目任务书》；

（8）《全国水资源保护规划技术大纲》；

（9）《湖南省水功能区划修编》（2014年）；

（10）《怀化市水功能区修编》（怀化市水利局，2017年）；

（11）《湖南省水资源保护规划工作大纲》；

（12）《湖南省最严格水资源管理制度实施方案》（湘政发[2013]32号）；

（13）《怀化市人民政府办公室关于印发怀化市水资源管理考核办法的通知》（怀政办发〔2014〕9号怀化市人民政府办公室）；

（14）《2016年度怀化市水资源公报》；

（15）《怀化市水资源质量状况通报》（怀化市水利局，2016年）；

（16）《溆浦县2016年国民经济和社会发展统计公报》（溆浦县统计局）；

（17）《溆浦县2017年统计年鉴》；

（18）《湖南省溆浦县水利发展“十三五”规划》（溆浦县水利局）；

（19）《溆浦县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020）》（溆浦县发展和改革局，2016年1月）；

（20）《溆浦县城给水工程专项规划（修编）》（湖南大学设计研究院有限公司，2016年5月）；

（21）《溆浦县城总体规划（2005-2020）》（2015年修改）（溆浦县人民政府，2016年7月）；

（22）《怀化市水资源质量状况通报》（怀化市水利局，2017年）；

（23）《溆浦县“十三五”环境保护规划》；

（24）《湖南省民政厅关于同意溆浦县乡镇区划调整方案的批复》（湘民行发〔2015〕49号）；

（25）《湖南省溆浦县渠江河治理规划》（溆浦县水利水电勘察设计室，2008年11月）；

（26）《湖南省溆浦县渠江河岗东乡河段治理工程初步设计报告》（湖南省怀化市水利电力勘测设计研究院，2013年9月）。

## 1.3 规划范围

### 1.3.1 溆浦县规划范围确定原则

（1）“污染物入河量控制方案”规划范围为本次规划溆浦县水功能区划范围。

（2）“入河排污口布局与整治”规划范围为本次规划溆浦县水功能区划范围。

（3）“内源治理与面源控制”规划范围以全县重要江河、水库水功能区水域为基础，结合限制排污总量控制要求，选取内源和面源问题突出的重要饮用水源地、湖库等典型区域。

（4）“饮用水水源地保护”规划范围为全县设计供水人口5000人以上的集中式饮用水水源地。

（5）“地下水资源保护”规划范围为开发利用程度较高的山区和丘陵区。

（6）“生态基流和敏感生态需水”规划范围为本次溆浦县水功能区划范围内的重要河流水库水域。

（7）“水生态保护与修复”规划范围为本次溆浦县水功能区划范围内的重要河流水库水域。

### 1.3.2 具体规划范围

根据《湖南省严格水资源管理制度实施方案》和《怀化市严格水资源管理制度方案》中纳污红线控制的有关要求，以及《湖南省水功能区划修编》（2014年）和《怀化市水功能区修编》（2017年）成果，本次规划范围：溆浦县境内的13个一级水功能区，其中8个河流一级水功能区，5个水库一级水功能区；溆浦县境内的3个二级水功能区。

表1.3-1溆浦县水功能一级区划

| 序号 | 功能区名称 | 河长（km）/库容（万m3） | 水系 | 河流 | 起止断面 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溆水溆浦源头水保护区 | 20 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆浦县黄茅园镇分水村 | 龙潭镇梨子园村 |
| 2 | 四都河溆浦源头水保护区 | 6.4 | 洞庭湖 | 四都河 | 深子湖水库 | 深子湖镇毛家冲 |
| 3 | 沅江洪江~辰溪保留区 | 108.9（溆浦县境内21.4） | 洞庭湖 | 沅江 | 洪江市茅渡乡朱家溪 | 辰溪县大洑潭村 |
| 4 | 溆水溆浦上保留区 | 85 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆浦县龙潭镇梨子园村 | 溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口上游3.0km |
| 5 | 溆水溆浦下保留区 | 32 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆浦县卢峰镇场坪村 | 溆浦县江口镇大江坪村（溆水河口） |
| 6 | 四都河溆浦保留区 | 24.9 | 洞庭湖 | 四都河 | 低庄镇兰花村 | 四都河口 |
| 7 | 溆水溆浦开发利用区 | 11 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口上游3km | 溆浦县卢峰镇场坪村 |
| 8 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 11.7 | 洞庭湖 | 四都河 | 深子湖镇毛家冲 | 低庄镇兰花村 |
| 9 | 金家洞水库保留区 | 1480 | 洞庭湖 | 三都河 | 金家洞水库 |  |
| 10 | 刘家坪水库保留区 | 3365 | 洞庭湖 | 葛竹坪溪 | 刘家坪水库 |  |
| 11 | 杉木塘水库保留区 | 1078 | 洞庭湖 | 四都河 | 杉木塘水库 |  |
| 12 | 深子湖水库保留区 | 6954 | 洞庭湖 | 四都河 | 深子湖水库 |  |
| 13 | 银珍水库保留区 | 3100 | 洞庭湖 | 溆水 | 银珍水库水库 |  |

表1.3-2溆浦县水功能二级区划

| 序号 | 功能区名称 | 水系 | 河流 | 范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 起始断面 | 终止断面 | 长度（km） |
| 1 | 溆水溆浦饮用水源区 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口上游3km | 溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口下游300m | 3.3 |
| 2 | 溆水溆浦工业用水区 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口下游300m | 溆浦县卢峰镇场坪村 | 7.7 |
| 3 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 洞庭湖 | 四都河 | 溆浦县深子湖镇毛家冲 | 低庄镇兰花村 | 11.7 |

### 1.3.3 规划水平年

规划现状（基准）年为2016年，近期水平年为2020年，远期水平年为2030年，规划重点为2020年。

## 1.4 自然环境

### 1.4.1 地理位置

溆浦县位于湖南省西部，怀化市东北部，雪峰山主峰北麓。居于东径110°15′，至110°50′，北纬27°19′至28°20′之间。南北长110km，东西宽72km，总土地面积3429km2。北到厥菜坡与沅陵、安化县接壤；南与隆回、洞口、洪江交界；东起连棚山与新化县毗邻；西至新田岭和辰溪县相连。整个地势南东北高，向西倾斜，中部平缓，四周群山环绕，形成中北部椭圆形山间平地。

2015年9月，《湖南省国土资源厅推进省直管县经济体制改革试点实施方案》出台。根据《方案》，溆浦县成为湖南国土资源省直管县经济体制改革试点县（市）。

溆浦县境内湘黔铁路贯通东西，长80km，从溆浦起程，北到北京，南至广州，东抵上海，西通西南各省。公路颁布密集，S308、S224、S225省道纵横全县，建设有沪昆高铁和娄怀高速。湖南四大河流之一的沅江流经县域21.4km，设有5000t级的江口码头，上通湘黔，下达洞庭，直入长江。

### 1.4.2 地形地貌

溆浦县地势由东南向西北倾斜，南部凉风界海拔1614m，西部沅江出境地海拔118m，高低差1496m。县境四周山峦重叠，地形有山地、岗地、丘陵地、江河、溪谷平原等多种类型。土壤属于中亚热带红壤、黄壤地带范围。板页岩类风化物、紫色砂页岩风化物、花岗岩风化物、石灰岩类风化物是溆浦县的主要土壤母质。

### 1.4.3 地质概况

溆浦县位于江南古陆的西南边缘，雪峰山大背斜之西北边，因经受多次造山运动的影响，形成了复杂的褶皱断裂构造，加里运动造成了境内的NNE—SSW的主要构造线，在剧烈的燕山运动影响下，造成了近东西呈NEE—SWW向的断裂及龙潭花岗岩的侵入，形成了境内的新田湾背斜，统溪河至白竹坡平移断层，高明溪、思蒙、小江等断层。西部的思蒙至小江口、大湖坪一带为前震旦纪变质岩的灰白色片岩及矽质板岩，震旦纪的冰碛层、长石、石英砂岩形成高山峡谷，在南、北、东中低山区及中部平原皆有出露，寒武纪、奥陶纪、二、三迭纪、侏罗纪在中部平原均有出露，以砂岩、灰岩、页岩为主，构成丘陵地形。在思蒙至仲夏一段以板岩与冰碛岩为主，白垩纪的花岗岩，节理发育，风化较深，分布在南部中低山的龙潭至新田湾一带，第三纪的红色砂岩分布鞋中部平原区一带，形成溆浦平原一带的低矮山丘。

溆浦县内出露地层有元古界板溪群上亚群，古生界震旦系、寒武系、奥陶系、志留系、泥盆系、石炭系、二迭系、中生界三叠系、侏罗系、白垩系，新生界下第三系及第四系。境内长度5km以上的断层有21条，其中12km以上的有10条。以溆浦压扭性断层为界，分北、南两部分，皆北东走向。

### 1.4.4 土壤植被

溆浦县土壤种类繁多，森林土壤普查查明，全县有8个山地土类15个亚类36个土属80个土种。按地貌、植被类型及光、热、水对土壤的影响，全县分为三个森林土壤带。一是南部红黄壤带，基带为红壤；二是东北部黄红壤，基带为红壤（包括河潮土）；三是资水流域境内（岗东、两江、善溪）基带为红壤（包括河潮土和部分水化红壤）。植被类型分布，常绿阔叶林，分布在圣仁山、桐木溪、米粮洞等海拔500~800m的山沟山谷；落叶阔叶林，主要分布在1000m以上的中山区，中山区有少部分常绿阔叶林；常绿落叶、阔叶混交林破坏后，发生逆向演替而形成落叶阔叶林；针阔混交林，分布在500~800m中低山；中低山针叶林主要分布在300m以下；灌丛大多分布在海拔1000m以上的山顶；山顶草丛，分布在海拔1200~1000m的中山顶。

### 1.4.5 水文气象

溆浦县属中亚热带季风湿润气候区，主要受季风影响，日照充足，四季分明。气候的形成，主要为太阳辐射，大气环流和地理因素及其相互作用的结果。在冬季，多为西伯利亚干冷气团所控制。北方寒流频频南下，造成干燥寒冷气候（包括沅江流域）；夏季则为低纬海洋暖温气团所盘踞，温高湿重；春夏之交，正处冷暖气流交替过渡，锋面和气旋活动频繁，造成阴湿多雨，天气多变。简言之，本区气候特性为：严寒期短，夏热期长；春湿多变，寒流频繁；雨季明显，夏秋多旱；四季分明。根据溆浦（二）水文站和县气象站实测资料统计，多年平均降雨量1415.1mm；降水量年内分配不均，多年平均最大月降水量出现在5月，最小月降水出现在12月，连续最大四个月降水量出现在4~7月，约占全年的40%~70%，汛期（4~9月）降水量约占全年的50%~80%。流域多年平均气温16.8℃，日照时间1500小时以上，多年平均气温16.9℃；多年平均日照时数1446.3h；无霜期280天以上，水面蒸发量700~800mm。多年平均风速2.1m/s，最大风速19m/s。

流域内洪水主要由暴雨形成，洪水的季节性特点与流域暴雨相对应，陡涨陡落，具有明显的山溪洪水特性。暴雨和洪水多发生在6~7月。

### 1.4.6 河流水系

溆浦县境内流域面积50km2以上的河流有30条，为沅江、溆水、四都河、渠江等，主要河流基本情况详见表1.4-1。

溆浦县地跨沅、资水两大流域，主要属沅江流域。沅江右岸一级支流溆水贯穿溆浦全境。溆水发源于龙潭金字山白竹坳，海拔1070m，河流南下至黄茅园，再转东流至龙潭，折北流经北斗溪、九溪江、统溪河、桐木溪、车头到溆城，转西经仲夏、思蒙、小江至大江口注入沅江，全长176km，平均干流坡降6.6‰，流域面积3332km2，溆水右岸先后纳入黄沙江、进马江、九溪江、猫儿江、高明溪、溪口江、四都河、三都河、左岸有诗溪江、思蒙溪支流纳入。溆水支流二、三、四都河，以二都河最长，三都河最短，而三都河干流坡降最大，并集中在溆城以上汇入溆水，形成向心状水系公布。

溆水由175条支流组成流域水系，其中一级支流22条，二级支流63条，三级支流73条，四级支流17条。河长50km以上的有二、三、四都河与溆水干流四条。流域面积大于100km2的支流有思蒙溪、三都河、四都河、麻阳水、岩家垅溪、溪口江、高明溪、诗溪江、猫儿江、葛竹坪溪、圭洞溪等11条。

渠江河为资水上游主要支流之一，发源于湖南省新化县，流经新化、溆浦、安化三县，于安化县渠江口处汇入资水。渠江河流域面积859km2，河流长度120km，河流坡降6.05‰。渠江河有左右两源，左源岗东河，发源于新化县的燕子岩，流经新化县的刘家、五方楼、金茶园，溆浦县的巴油、罗林、岗东等地；右源朱溪江（又称石牛河），发源于新化县的芭蕉山，流经新化县双林、奉家、上团和溆浦的大兴、朱溪江等地。左右两源于溆浦县两江汇合后为渠江河。左源岗东河流域面积185km2，河流长度41.8km，河流坡降11.1‰，主要支流有平溪、正江、红衣溪、王皮溪等。

表1.4-1溆浦县河流基本情况表（流域面积50km2以上）

| 序号 | 流域 | 水系 | 河流名称 | 河流级别 | 河流长度（km） | 流域面积（km2） | 流经县级行政区划 | 上一级河流名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 沅江 | 1 | 1219 | 90828 | 贵州贵定县、都匀市、丹寨县、麻江县、凯里市、黄平县、施秉县、台江县、剑河县、锦屏县、天柱县，湖南会同县、溆浦县、洪江市、中方县、溆浦县、辰溪县、泸溪县、沅陵县、桃源县、常德鼎城区、常德武陵区 | —— |
| 2 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 溆水 | 2 | 176 | 3332 | 湖南溆浦县 | 沅江 |
| 3 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 四都河 | 3 | 81 | 883 | 湖南溆浦县 | 溆水 |
| 4 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 渠江 | 2 | 120 | 859 | 湖南新化县、溆浦县、安化县 | 资水 |
| 5 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 高明溪 | 3 | 58 | 351 | 湖南新化县、溆浦县 | 溆水 |
| 6 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 三都河 | 3 | 58 | 345 | 湖南溆浦县 | 溆水 |
| 7 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 长塘河 | 3 | 55 | 256 | 湖南溆浦县、洞口县 | 平溪 |
| 8 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 岗东河 | 3 | 51 | 187 | 湖南新化县、溆浦县 | 渠江 |
| 9 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 葛竹坪溪 | 3 | 35 | 174 | 湖南隆回县、溆浦县 | 溆水 |
| 10 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 烟溪 | 2 | 32 | 170 | 湖南溆浦县、安化县 | 资水 |
| 11 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 善溪江 | 3 | 64 | 164 | 湖南新化县、溆浦县、安化县 | 渠江 |
| 12 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 麻阳水 | 4 | 38 | 160 | 湖南溆浦县 | 三都河 |
| 13 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 圭洞溪 | 3 | 35 | 158 | 湖南隆回县、溆浦县 | 溆水 |
| 14 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 岩家垅溪 | 4 | 41 | 149 | 湖南溆浦县 | 四都河 |
| 15 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 诗溪江 | 3 | 33 | 128 | 湖南溆浦县 | 溆水 |
| 16 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 思蒙溪 | 3 | 32 | 119 | 湖南辰溪县、溆浦县 | 溆水 |
| 17 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 溪口江 | 3 | 29 | 111 | 湖南溆浦县 | 溆水 |
| 18 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 猫儿江 | 3 | 50 | 107 | 湖南隆回县、溆浦县 | 溆水 |
| 19 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 沿溪 | 4 | 43 | 107 | 湖南隆回县、溆浦县 | 高明溪 |
| 20 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 九溪江 | 3 | 43 | 94.4 | 湖南隆回县、溆浦县 | 溆水 |
| 21 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 玉溪江 | 4 | 28 | 93.4 | 湖南溆浦县 | 四都河 |
| 22 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 岚水江 | 4 | 26 | 87 | 湖南隆回县、溆浦县 | 葛竹坪溪 |
| 23 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 板水 | 4 | 25 | 81 | 湖南溆浦县 | 四都河 |
| 24 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 湾溪 | 2 | 38 | 73 | 湖南溆浦县、洪江市、中方县 | 沅江 |
| 25 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 水隘溪 | 4 | 19 | 64.8 | 湖南溆浦县 | 四都河 |
| 26 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 清江溪 | 2 | 21 | 61.1 | 湖南辰溪县、溆浦县 | 沅江 |
| 27 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 桑溪 | 3 | 19 | 55.7 | 湖南溆浦县、安化县 | 洋溪 |
| 28 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 野猪溪 | 4 | 19 | 53.2 | 湖南溆浦县 | 四都河 |
| 29 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 墨溪 | 4 | 18 | 51.5 | 湖南新化县、溆浦县 | 岗东河 |
| 30 | 长江流域 | 洞庭湖水系 | 小溪河 | 3 | 24 | 49.7 | 湖南溆浦县 | 溆水 |

## 1.5 社会经济

### 1.5.1 行政区划

根据《湖南省民政厅关于同意溆浦县乡镇区划调整方案的批复》（湘民行发〔2015〕49号），溆浦县现辖舒溶溪、油洋、小横垅、淘金坪、中都、沿溪、龙庄湾7个乡，卢峰、大江口、思蒙、观音阁、均坪、双井、祖师殿、低庄、深子湖、桥江、三江、水东、统溪河、两丫坪、北斗溪、龙潭、黄茅园、葛竹坪18个镇。截至2016年，总面积3429km2，总人口94.49万人。县人民政府驻地不变（卢峰镇胜利社区）。

表1.5-1 2016年末溆浦县行政区划表

| 序号 | 乡镇 | 村（居）委会（个） | 总人口（人） | 城镇人口（人） | 乡村人口（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卢峰镇 | 42 | 165854 | 63242 | 102612 |
| 2 | 思蒙镇 | 10 | 19066 | 195 | 18871 |
| 3 | 大江口镇 | 24 | 65048 | 19206 | 45842 |
| 4 | 观音阁镇 | 20 | 47545 | 1148 | 46397 |
| 5 | 舒溶溪乡 | 9 | 15060 | 124 | 14936 |
| 6 | 均坪镇 | 13 | 24778 | 445 | 24333 |
| 7 | 低庄镇 | 26 | 62036 | 6567 | 55469 |
| 8 | 深子湖镇 | 23 | 38164 | 928 | 37236 |
| 9 | 双井镇 | 20 | 65722 | 0 | 65722 |
| 10 | 祖市殿镇 | 18 | 33400 | 3 | 33397 |
| 11 | 桥江镇 | 30 | 53149 | 2802 | 50347 |
| 12 | 油洋乡 | 10 | 24511 | 115 | 24396 |
| 13 | 三江镇 | 23 | 35929 | 595 | 35334 |
| 14 | 水东镇 | 15 | 45308 | 6578 | 38730 |
| 15 | 小横垅乡 | 9 | 17801 | 399 | 17402 |
| 16 | 统溪河镇 | 8 | 15974 | 43 | 15931 |
| 17 | 淘金坪乡 | 4 | 10293 | 107 | 10186 |
| 18 | 两丫坪镇 | 9 | 15430 | 0 | 15430 |
| 19 | 中都乡 | 6 | 11046 | 347 | 10699 |
| 20 | 沿溪乡 | 9 | 12701 | 130 | 12571 |
| 21 | 北斗溪镇 | 14 | 18015 | 198 | 17817 |
| 22 | 龙潭镇 | 37 | 72799 | 7192 | 65607 |
| 23 | 黄茅园镇 | 19 | 39593 | 713 | 38880 |
| 24 | 龙庄湾乡 | 6 | 9681 | 122 | 9559 |
| 25 | 葛竹坪镇 | 13 | 25963 | 178 | 25785 |
| 合计 |  | 417 | 944866 | 111377 | 833489 |

### 1.5.2 人口与土地

根据《溆浦县2016年国民经济和社会发展统计公报》，截至2016年末，全县总人口94.49万人，其中城镇人口11.14万人，乡村人口83.35万人，城镇化率为11.79%，土地面积3429km2，全县人口密度276人/km2。

### 1.5.3 资源状况

溆浦资源丰富，已探明具有开采价值的矿产主要有煤、锑、钨、钒、金、铀、锰、铜、铁、锡、银、硅砂、瓷泥、金刚石、耐火泥、石灰石等37种，其中石灰石总储量超过50亿t，硅砂矿储量超过20亿t，煤炭储量为8000万t，另外还有石煤1亿t。

溆浦物华天宝，特产资源极其丰富，水果品种380多种，年产量在36.2万t以上，尤以朱红桔、脐橙、鸡蛋枣、脆蜜桃、龙潭李、腰带柿饮誉全国，被誉为“全国水果之乡”，特别是十乡百里十万亩枣果基地享有成名，枣果年产量达5万t以上，有着“南方枣乡”的美称。此外，中药材面积4.5万亩，年产量达2000t，主要产品有金银花、菊花、杜仲、厚朴、天麻等30多个品类，成为远近闻名的“药乡”。

境内溪河密布，有大小河流204条，总流程2194km，其中溆水河全长176km。水能蕴藏量达33万kW，可开发量15万kW，淡水总面积8180km2，可养面积1950km2，淡水养殖潜力巨大。

全县已建成刘家坪、芹江等各类电站44座，装机5.6万kW，年发电量2亿度左右，但还不到开发总量的六分之一。溆浦的水能开发由于地理环境独特、水位落差大，溪河流域均可实行梯级开发，而且绝大多数建站区不需移民，水能作功大。

### 1.5.4 交通条件

溆浦县境内湘黔铁路贯通东西，长80km，从溆浦起程，北到北京，南至广州，东抵上海，西通西南各省。公路颁布密集，S308、S224、S225省道纵横全县，建设有沪昆高铁和娄怀高速。湖南四大河流之一的沅江流经县域21.4km，设有5000t级的江口码头，上通湘黔，下达洞庭，直入长江。

### 1.5.5 国民经济现状

一、综合

根据《2016年溆浦县国民经济和社会发展统计公报》，2016年，全年完成地区生产总值（GDP）138.97亿元，按可比价格计算比上年增长8.0%。其中：第一产业实现增加值32.94亿元，增长3.5%；第二产业实现增加值45.2亿元，增长7.3%；第三产业实现增加值60.83亿元，增长11.1%。按常住人口计算，人均生产总值达18443元。产业结构进一步调整，产业结构构成由上年的24%、33.8%和42.2%调整为23.7%、32.5%和43.8%。全年全社会用电量8.55亿kW.h，同比下降14%。

二、农林牧渔业

2016年全年实现农林牧渔业总产值59.01亿元，按可比价格计算比上年增长3.4%。其中：农业产值29.19亿元，同比增长5.1%；林业产值4.51亿元，同比增长8.1%；畜牧业产值23.91亿元，同比下降13%；渔业产值1.54亿元，同比增长5.2%；服务业产值0.08亿元，同比增长8%。

2016年全县粮食播种面积58.78千公顷，比上年减少0.14千公顷，同比下降0.2%，产量33.54万t，比上年减少6508t，同比下降1.9%；全县油料播种面积17.13千公顷，比上年减少1.96千公顷，同比下降10.3%，产量2.63万t，比上年增加159t，同比增长0.6%；全县果园总面积16.5万亩，与去年基本持平，水果总产量27.58万t，同比增长3.57%。

2016年全年生猪出栏86.55万头，同比下降0.4%；家禽出笼637.83万羽，同比增长0.2%。全年水产品产量10857t，同比增长5%。

2016年末各类农用机械拥有217489台，机械总动力达681738kW，拥有各类拖拉机1060台。

三、固定资产投资和房地产业

2015年固定资产投资较快增长。全年完成固定资产投资106.6亿元，同比增长16.6%。其中：5000万以上项目投资60.7亿元；房地产开发投资11.2亿元，同比增长116.2%。年末县内有资质等级建筑业企业7家，实现总产值13.19亿元，同比增长32.8%。

四、财政、金融和保险业

2016年全县财政总收入6.87亿元，同比增长11.63%。其中：上划中央收入1.94亿元，同比增长19.87%；地方级一般预算收入4.31亿元，同比增长7.8%。全年各项税收收入5.4亿元，同比增长15.02%；财政总支出53.59亿元，同比增长34.15%，其中一般预算支出43.83亿元，同比增长16.55%。一般预算支出中教育、农林水事务、医疗卫生、社会保障和就业等四大民生支出分别为10.1亿元、7.33亿元、5.56亿元和7.84亿元，同比分别增长33.05%、36.17%、10.42%和35.02%。

2016年末，金融机构各项存款余额193.6亿元，比年初增加27.3亿元，增长16.41%。其中：居民储蓄余额160.9亿元，比年初增加20.7亿元，增长14.73%。年末各项贷款余额82.2亿元，比年初增加3.8亿元，同比增长4.9%。其中：中长期贷款70.3亿元，比年初增加7.2亿元，增长11.5%。

全县保险业务总收入13986万元；保险业务总支出6573万元。

### 1.5.6 社会经济发展规划

为了更好的指导“十三五”期间的水利发展与改革，应加强对规划目标与指标的制定，要反映出水利对国民经济和社会发展的支撑能力与保障能力，反映出民生水利的发展状况，反映出水资源节约保护与生态环境状况，反映出社会管理与公共服务的水平；既要有带方向性的指导性目的，也是提出一套可检查、易评估的量化指标。

发展目标要做到“四个兼顾”：一是兼顾全面和重点。在全面反映防洪减灾、水资源开发利用和节约保护、水土保持生态建设等目标的同时，更要突出民生水利，水资源管理的目标和指标；二是兼顾连续性与阶段性，既要有立足长远，又要兼顾眼前，实现有计划，分阶段的水利建设；三是兼顾需要和可能，既要考虑水利建设与国民经济和社会发展的要求相适应，也要把握宏观经济的格局与水利投入的可能，做到实事求是，量力而行。四是兼顾预期性与约束性，既要考虑反映水利发展规模速度等方面预期性指标，也在突出加强水资源管理方面的约束性指标。

根据上级对规划的要求，结合溆浦县实际，拟从防洪抗旱减灾工程、农田水利工程、水资源保护工程、水环境保护工程、水电开发工程、水利行业能力建设水利改革与管理以下七个方面设置水利发展目标与指标：

（1）防洪抗旱减灾工程

溆浦县整体防洪标准偏低，城市防洪堤不闭合，不完善，水利设施病险隐患多，洪灾问题突出；全县中小河流尚未进行系统治理，山区山洪和泥石流灾害严重，防洪减灾难度大，加上暴雨频繁，崩塌、滑坡、水淹等山洪地质灾害经常发生，严重威胁着全县人民生命财产安全。加快防洪减灾工程建设，建立预警系统，加快信息传递，加强流域及水库的调动，实现治水思路从工程水利向资源水利、从传统水利向现代水利、从洪水控制向洪水管理的重大转变，确保河道下游两岸人民生命财产安全及重要基础设施的安全。具体目标如下：

①积极推进深子湖中型水库改建工程、溆浦县五化坝小（1）型水库升级改造工程、溆浦县长岭、垫板冲、天星塘等55座小（2）型水库除险加固工程、溆浦县11座大中型水闸除险加固工程，提高这些水库的蓄水能力，为农田灌溉、城市供水建立良好的基础；增强这些水库蓄洪、滞洪、调洪能力，使山洪威胁明显减轻，进一步减少洪水灾害带来的损失。

②积极推进沅江干流江口段、溆水、农村河道治理工程的建设，提高因极端灾害性天气引发的洪涝灾害的应对能力。包括建立和完善溆浦县城区的防洪排涝基础设施建设，使溆浦县能抵御溆水远期20年一遇洪水以及城区十年一遇洪水形成的内涝。乡镇及重要乡村所在地的防洪能力达到10年一遇，排涝标准达到10年一遇，小溪流重点河段和人居点防洪能力达到10年一遇洪水标准。

③加大抗旱应急水源建设力度，通过幸福水库抗旱应急备用水源工程等10个工程提高溆浦县极端干旱天气下的供水保障能力。

④通过溆浦县岩家垅等5条山洪沟工程，提高山洪灾害防治能力。完善非工程措施，建成山洪灾害防治区监测系统和群测群防及小流域防洪避险体系，完善防洪减灾社会保障制度与小康社会要求相适应的综合防洪减灾体系，为溆浦县社会经济又好又快发展提供有力的防洪保障和支撑。

（2）农田水利工程

对于溆浦县而言，“十三五”期间农田水利工程主要包含：重点水源建设，大中型灌区续建配套，大中型泵站更新改造，小型农田水利建设。具体工程措施以及目标如下：

①积极推进溆浦县提水工程、引水工程枢纽改扩建工程，推进城市备用水源工程建设。

②继续推进溆水大型灌区、紫荆中型灌区续建配套以及节水改造工程，在确保工程安全运行的同时，使全县灌区平均水利用系数在“十二五”基础上再提高10%。

③通过溆浦县小型农田水利建设项目、溆浦县高效节水灌溉工程，积极扶持小型农田水利设施建设，进一步减少干旱死角，确保粮食生产安全。

全县新增有效灌溉面积70100亩，新增节水灌溉面积8.8万亩。

（3）水资源保护工程

对于溆浦县而言，“十三五”期间水资源保护工程主要包含：严格水资源制度建设，农村饮水安全，城市供水，高标准示范工程，重点水源保护建设。具体工程措施以及目标如下：

①建设一批高标准高效益的节水灌溉示范工程，具体为：溆浦县高效节水灌溉工程。

②大力开展节水型社会建设，推广节水先进技术与器具，加强水资源保护与管理，建立1-2个水源地保护示范区，同时通过实行用水总量控制和用水定额管理机制，遏制用水浪费现象；通过严格控制入河排污总量，积极探索生态用水保障机制和应急生态补水机制，确保用水安全与生态安全。

加强节水新工艺研究推广应用，建立节水型社区、学校、企业、灌区、服务业等示范载体30个。全面推进节水型社会建设，万元GDP用水量降到120m3以下，万元工业增加值用水量降低到90m3，工业用水重复利用率提高到60%。灌溉水有效利用系数提高到0.62，工农业节水水平普遍提高，节水型社会基本建成。

③积极争取上级支持，在“十三五”期间全面解决溆浦县约53.93万人口的饮水困难和饮水不安全问题。

④启动溆浦县农村集镇饮用水源地保护工程，改善溆浦县53.93万人饮水困难问题。

（4）水环境保护工程

①加强对水功能区的监测，进一步强化对水功能区和水体纳污能力的管理，严格保护水资源；加强饮用水水源水质保护，确保饮水安全；加强水域管理和保护，维护河流健康；加强对水环境和水土流失的综合治理，以预防保护为主，加强有效监督，依靠生态自我修复能力，采取综合措施，通过水质治理、水污染治理、水资源保护、农村垃圾处理、面源污染防治、内原污染防治、坡面侵蚀强度治理，保护水土资源和生态环境。

②通过各类工程措施与非工程措施，有效防止新增水土流失面积扩大蔓延与侵蚀加剧的趋势，通过溆浦县统溪河乡清洁小流域工程、溆浦县斜里清洁小流域工程、龙潭花岗岩地区崩岗治理工程和桥江项目区坡耕地改造工程，使水土流失地区的生态环境得到修复。

水资源保护和生态治理目标。以恢复和改善水体功能为目标，以水源地保护为重点，强化排污总量控制、定额管理、排污交费、水质监测、超标预警、过量惩罚等水资源保护措施，加强地下水超采区的综合治理。

（5）水电开发工程

合理开发利用水能资源，推进水电新农村电气化、小水电代燃以及农村水电增效扩容建设。

（6）水利行业能力建设

①坚持走科技兴水的道路，加强人才培训，提高水利队伍的整体素质；注重新技术、新材料、新方法的开发应用与推广，提高水利工程的科技含量。

②加强水利信息化建设。在水资源监测、工程监控、防汛通讯、指挥决策等方面全面普及信息自动化，使怀化水利朝数字化发展方面更上一个台阶。

③抓住“一个中心、四个怀化”建设的良好契机，统筹城乡水资源评价、规划、配置、调度、节约、保护，统筹水源地建设、供水、用水、排水、及污水处理等工作，努力推进城乡涉水事务一体化管理。

（7）水利改革与管理

①加强管理制度建设

建立以水权管理为基础的水资源管理制度，完成灌区内水量配置方案，建立初始水权分配制度，确定各用水单位用水指标，探索水权交易方法，逐渐过渡到水权有偿转让。

②深化体制改革

推进水资源管理体制改革，探讨对防洪、排涝、供水、水环境等涉水事务的统一管理模式，逐步实现城乡水资源、地表水与地下水、主水与客水、传统水源与非传统水源的统一配置，取水、供水、用水、节水、排水、再生水回用的统筹安排，水量、水质、水能和水域的统一管理。在“十三五“后期实现涉水事务一体化管理。

深化水利投融资体制改革，建立健全多元化投入机制加强引导社会资金对水利的投入，认真落实上级有关扩大民间投资、发展非公有制经济的优惠政策，鼓励民营资本、外资、金融资本和企业等以独资、合资或BOT等不同形式投资参与水利建设。

切实加大水利投入。在积极争取中央水利资金的同时，各级政府对水利的投入要随地方财政的增长同步增加。

# 第2章 现状调查与评价

## 2.1 水质现状

根据《水功能区划分标准》（GB/T50594-2010），水功能区划采用两级体系，即一级区划和二级区划，一级区划是宏观上解决水资源开发利用与保护的问题，主要协调地区间用水关系，长远上考虑可持续发展的需求；二级区划主要协调用水部门之间的关系。

一级功能区的划分对二级功能区划分具有宏观指导作用。一级功能区分四类，包括保护区、保留区、开发利用区、缓冲区；二级功能区划分重点在一级区划的开发利用区内进行，分七类，包括饮用水源区、工业用水区、农业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区、过渡区、排污控制区。

本次规划范围内，溆浦县一级水功能区包括溆水溆浦源头水保护区、四都河溆浦源头水保护区、沅江洪江~辰溪保留区、溆水溆浦上保留区、溆水溆浦下保留区、四都河溆浦保留区、金家洞水库保留区、刘家坪水库保留区、杉木塘水库保留区、深子湖水库保留区、银珍水库保留区、溆水溆浦开发利用区、四都河谭家湾-低庄开发利用区共13个，溆浦县二级水功能区包括溆水溆浦饮用水源区、溆水溆浦工业用水区、四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区共3个。

怀化市水文局和溆浦县环境保护监测站在沅江溆浦段设置了1个水质监测断面（白沙），在溆水设置了3个水质监测断面（溆水入沅江口、溆浦县水厂、红花园），并对其每个月进行一次检测。其余水功能区没有进行常规监测，故其他未有常规监测数据的水功能区以2017年进行的水质补充监测数据为准。水质监测报告详见附表十一。

### 2.1.1 水质评价方法及指标

（1）每月单个水功能区水质评价

利用每月水功能区水质监测资料，根据河流污染特征，适当选择水质项目，分全指标和双指标进行评价。

全指标评价项目：全指标评价为地表水环境质量标准中的基本项目，包括PH值、溶解氧及溶解氧饱和度、高锰酸盐指数、氨氮、六价铬、汞、砷、镉、铅、铜、锌、氟化物、挥发酚、氰化物、总磷、五日生化需氧量、石油类。饮用水水源保护区适当增加针对饮用水源的补充项目（硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、铁、锰）的评价，粪大肠菌群不参与评价。

双指标评价项目：化学需氧量（COD）和氨氮。

依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），采用单因子评价法，评价出每月单个水功能区的水质类别。

每月单个水功能区水质达标评价

依据《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007），以水功能区的水质管理目标为评价标准，每月水功能区的水质类别达到该水功能区的水质管理目标，则此水功能区本月水质达标：每月水功能区的水质类别没有达到该水功能区的水质管理目标，则此水功能区本月水质不达标。

（2）每月单个水功能区水质达标评价

依据《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007），以水功能区的水质管理目标为评价标准，每月水功能区的水质类别达到该水功能区的水质管理目标，则此水功能区本月水质达标；每月水功能区的水质类别没有达到该水功能区的水质管理目标，则此水功能区本月水质不达标。

对于以县界为界的两个相邻的水功能区，如果某月下游县水功能区的超标项目的浓度值小于上游邻近县水功能区的该项目的浓度值，视下游县水功能区本月水质达标。

对于以县界分为两段的水功能，如果某月下游县段水功能区的超标项目的浓度值小于上游邻近县段水功能区的该项目的浓度值，视下游县段水功能区本月水质达标。

（3）年度单个水功能区水质达标评价

评价时段：按照《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）要求，在水质（或营养状态）评价的基础上，对水功能区分年、汛期和非汛期进行达标评价。水功能区达标评价参照水功能区管理目标（水质目标或营养状态目标）进行，水质类别（或营养状态）符合或优于该目标的为达标，劣于该目标的为不达标。水功能区水质达标率按照水功能区个数进行评价，评价结果按水期（汛期、非汛期）的年度分别统计。本规划主要就水功能区全年的统计情况进行评价。

评价方法：水功能区达标评价按年水质监测频次采用频次、均值法或推算法评价。均值法评价是选用汛期、非汛期、全年均值作为评价代表值来评价水功能区的达标率；频次法是按照《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）要求，对监测频次达到一年6次或6次以上的水功能区，按频次法评价，即在评价水期或年度内，达标率不小于80%的水功能区为年度达标水功能区。目前各地采用的评价方法各不相同，原则是监测能力达到频次法要求的，采用频次法评价，而监测能力达不到的，采用均值法评价，控制断面无基准年水质监测资料的，采用基准年前后三年内的监测资料进行推算，没有水质监测资料的水功能区不进行评价。我县采用以上方法混合进行评价。

### 2.1.2 评价结果

按照《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007），水功能区水质评价结果详见表2.1-1。

（1）全指标年度达标评价结果

全指标年度达标评价，共监测评价13个一级水功能区，达标个数为13个，达标率为100%。

（2）双指标达标评价结果

双指标年度达标评价，共监测评价13个一级水功能区，达标个数为13个，达标率为100%。

表2.1-1溆浦县水功能区水质达标评价表

| 序号 | 流域 | 水系 | 河流/水库 | 功能区名称 |  | 目标水质 |  | 基准年水质现状（双指标） |  |  | 基准年水功能区达标评价 |  | 基准年水质现状（全指标） |  |  | 基准年水功能区达标评价 |  | 是否要求达标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一级功能区 | 二级功能区 | 2020年 | 2030年 | 汛期 | 非汛期 | 全年 | 达标评价 | 主要超标因子 | 汛期 | 非汛期 | 全年 | 达标评价 | 主要超标因子 | 2020年 | 2030年 |
| 1 | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆水溆浦源头水保护区 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 2 | 长江 | 洞庭湖 | 四都河 | 四都河溆浦源头水保护区 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 3 | 长江 | 洞庭湖 | 沅江 | 沅江洪江~辰溪保留区 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 4 | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆水溆浦上保留区 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 5 | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆水溆浦下保留区 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 6 | 长江 | 洞庭湖 | 四都河 | 四都河溆浦保留区 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 7 | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆水溆浦开发利用区 | 溆水溆浦饮用水源区 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 溆水溆浦工业用水区 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 8 | 长江 | 洞庭湖 | 四都河 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 9 | 长江 | 洞庭湖 | 金家洞水库 | 金家洞水库保留区 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 10 | 长江 | 洞庭湖 | 刘家坪水库 | 刘家坪水库保留区 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 11 | 长江 | 洞庭湖 | 杉木塘水库 | 杉木塘水库保留区 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 12 | 长江 | 洞庭湖 | 深子湖水库 | 深子湖水库保留区 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 13 | 长江 | 洞庭湖 | 银珍水库 | 银珍水库保留区 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | 达标 | 达标 |

## 2.2 入河排污口现状

### 2.2.1 入河排污口调查

入河排污口是指直接排入水功能区水域的排污口。由入河排污口排入水功能区水域的废污水量和污染物量，简称废污水入河量和污染物入河量。

根据溆浦县环境保护局提供的资料，溆浦县主要入河排污口详见表2.2-1。

表2.2-1溆浦县主要入河排污口一览表

| 序号 | 排污口名称 | 地理位置 | 所属河流 | 所属水功能区 | 污水主要来源 | 污水分类情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溆浦县污水处理厂生活入河排污口 | 溆浦县卢峰镇 | 溆水 | 溆水溆浦工业用水区 | 污水处理厂排放 | 混合废污水 |
| 2 | 湖南省湘维有限工1号工业入河排污口 | 湖南省溆浦县大江口镇江维街 | 沅江 | 沅江洪江～辰溪保留区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 3 | 湖南省湘维有限工2号工业入河排污口 | 湖南省溆浦县大江口镇江维街 | 沅江 | 沅江洪江～辰溪保留区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 4 | 溆浦硅业化工有限公司工业入河排污口 | 溆浦县深子湖镇贺家冲村 | 四都河 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 5 | 溆浦涉江楼酒业有限公司混合入河排污口 | 溆浦县卢峰镇幸福街 | 溆水 | 溆水溆浦工业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 6 | 溆浦四都福利硅砂厂混合工业入河排污口 | 溆浦县低庄镇月塘村 | 四都河 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 7 | 怀化市溆浦县大江口镇生活污水排污口 | 溆浦县大江口镇江口社区 | 溆水 | 溆水溆浦下保留区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 8 | 溆浦县低庄造纸有限公司工业入河排污口 | 溆浦县低庄镇东门村三组 | 四都河 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 9 | 溆浦县顶端陶瓷有限公司混合入河排污口 | 溆浦县卢峰镇长兴街 | 溆水 | 溆水溆浦工业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 10 | 溆浦县东利新型工业有限公司入河排污口 | 溆浦县深子湖镇贺家冲村 | 四都河 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 11 | 湖南怀化龙成中药饮片有限责任公司混合入河排污口 | 溆浦县龙潭镇岩板村 | 溆水 | 溆水溆浦源头水保护区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 12 | 溆浦江龙锰业有限责任公司工业入河排污口 | 溆浦县大江口镇 | 沅江 | 沅江洪江～辰溪保留区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 13 | 溆浦县金晟水泥有限公司入河排污口 | 溆浦县龙潭镇莲荷村 | 溆水 | 溆水溆浦源头水保护区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 14 | 溆浦县乐园竹业有限公司混合入河排污口 | 溆浦县红花园工业园 | 溆水 | 溆水溆浦工业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 15 | 溆浦县民福福利硅沙厂工业入河排污口 | 溆浦县深子湖镇贺家冲村 | 四都河 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 16 | 溆浦县泰鑫混凝土有限公司工业入河排污口 | 溆浦县低庄镇莲塘村 | 四都河 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 17 | 溆浦县泰鑫水泥有限公司工业入河排污口 | 溆浦县低庄镇岩头村 | 四都河 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 18 | 溆浦县深子湖飞达再生塑料加工厂工业入河排污口 | 溆浦县深子湖镇深子湖村 | 四都河 | 四都河溆浦源头水保护区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 19 | 溆浦钰源硅沙厂工业入河排污口 | 溆浦县深子湖镇卫星村 | 四都河 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |

调查发现，污水外排的排污口主要分布在县边界外缘及近年新建城区范围。主要原因是近年城镇化规模加快，区域不断扩张，但配套的城市污水基础设施建设相对滞后，导致污水无法收集处理而直接外排入河。同时，由于雨污分流制管网设施不够完善，导致部分污水直接进入雨水系统而外排入河。少部分原已实现截污的排污口，由于维护管理不到位等原因，导致截污不彻底或截污失效，出现污水再次外排。排污口主要分布区域集中在沅江、溆水和四都河，加上各乡、镇的工业产业园区的点状分布，呈现出点源和面源相结合的特点。

### 2.2.2 污染物入河量现状调查

废污水入河量包括工业废污水量与生活废污水量。工业废污水量是指经过企业厂区所有排放口排到企业外部进入河道的废污水量，包括生产废水、外排的直接冷却水、矿井地下水以及与工业废水混排的厂区生活污水；生活废污水量是指人类消费活动所产生的污水，如厨房、浴室、厕所等场所所排出的污水通过管网排入河道的污水量。

现状污染物入河量依据溆浦县水利普查的核查资料，直接采用排污口的水质水量监测数据，对于没有监测资料的水功能区进行补充监测，按下述方法估算主要污染物入河量。

（1）现状污染物入河量累加法

先分别计算出各水功能区的入河排污口和支流口现状污染物入河量，再根据各水功能区范围内的排污口和支流口的个数进行污染物入河量累加，最后得出了各水功能区主要污染物现状污染物入河量。计算公式如下：

排污口：W排1=86.4C排1Q排1

W排2=86.4C排2Q排2

……

W排n=86.4C排nQ排n

支流口：W支1=86.4C支1Q支1

W支2=86.4C支2Q支2

……

W支n=86.4C支nQ支n

在某一个开发利用区第n个二级功能区有m个排污口，r个支流口，则现状排放量为：

W现=W排1+W排2+…….+W排m+W支1+W支2+W支3………+W支r

式中：W现为现状污染物排放量，kg/d；

W排n、W支n分别为第n个排污口和第n个支流口污染物排放量kg/d；

C排n为第n个排污口某种指标浓度值，mg/L；

Q支n为第n个排污口污水量，m3/s；

86.4为时间换算系数。

（2）数学模型反算法

在无排污口资料时，根据水功能区的上、下断面现状污染物浓度值、水功能区长度和流量、流速等水文资料采用适当的数学模型进行主要污染物反算，得出了各水功能区主要污染物和现状污染物入河量。

废污水入河量包括工业废污水量与生活废污水量。工业废污水量是指经过企业厂区所有排放口排到企业外部进入河道的废污水量，包括生产废水、外排的直接冷却水、矿井地下水以及与工业废水混排的厂区生活污水；生活废污水量是指人类消费活动所产生的污水，如厨房、浴室、厕所等场所所排出的污水通过管网排入河道的污水量。

现状污染物入河量依据湖南省溆浦县水利普查的核查资料，直接采用排污口的水质水量监测数据，对于没有监测资料的水功能区进行补充监测，按下式估算主要污染物入河量：

W排＝Q排×C排

式中：W排—污染物入河量；

Q排—废污水入河量；

C排—污染物的入河浓度。

本次采用现状污染物入河量估算法和数学模型反算法，确定基准年水功能区主要污染物的现状入河量。

本次规划范围内基准年污染物入河量为COD9276t、氨氮1112t。

表2.2-2基准年污染物入河量统计表

| 序号 | 功能区名称 |  | 基准年污染物入河量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级功能区 | 二级功能区 | COD（t/a） | 氨氮（t/a） |
| 1 | 溆水溆浦源头水保护区 |  | 382 | 37 |
| 2 | 四都河溆浦源头水保护区 |  | 179 | 19 |
| 3 | 沅江洪江~辰溪保留区 |  | 3060 | 512 |
| 4 | 溆水溆浦上保留区 |  | 669 | 56 |
| 5 | 溆水溆浦下保留区 |  | 1031 | 140 |
| 6 | 四都河溆浦保留区 |  | 467 | 50 |
| 7 | 溆水溆浦开发利用区 | 溆水溆浦饮用水源区 | 534 | 68 |
|  |  | 溆水溆浦工业用水区 | 1136 | 109 |
| 8 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 448 | 46 |
| 9 | 金家洞水库保留区 |  | 81 | 4 |
| 10 | 刘家坪水库保留区 |  | 68 | 4 |
| 11 | 杉木塘水库保留区 |  | 52 | 4 |
| 12 | 深子湖水库保留区 |  | 137 | 7 |
| 13 | 银珍水库保留区 |  | 1033 | 56 |
| 合计 |  |  | 9276 | 1112 |

### 2.2.3 污水处理现状与规划

溆浦县中心城区现有一个污水处理厂——溆浦县污水处理厂，于2009年10月建成，投资0.96亿元，位于溆浦县卢峰镇人民村，占地50亩，设计处理能力为2万t/日，实际处理能力为1.88万t/日。

根据《溆浦县城总体规划（2005-2020）》（2015年修改）（溆浦县人民政府，2016年7月），规划保留并扩建现有污水处理厂，主要处理城市生活污水。到2020年，污水处理规模达到7.6万t/日，污水处理率达100%，占地面积6.6hm2。

规划新建工业污水处理厂一处，位于红花工业园区内，对工业污水进行集中处理。到2020年，污水处理规模达到1.8万t/日，占地面积3.16hm2。

## 2.3 内源与面源现状评价

### 2.3.1 内源调查

内源污染主要指进入河湖中的营养物质通过各种物理、化学和生物作用，逐渐沉降至河湖底泥表层。积累在底泥表层的氮、磷营养物质，一方面可被微生物直接摄入，进入食物链，参与水生生态系统的循环；另一方面，可在一定的物理化学及环境条件下，从底泥中释放出来而重新进入水中，从而形成河湖内污染负荷。

依据《全国水资源保护规划技术大纲》，仅针对问题突出的典型区域开展内源调查评价，结合溆浦县的实际情况，本规划选取溆水溆浦工业用水区作为典型区域进行分析。按照内源污染的分类，主要有底泥污染、水产养殖污染和航运污染。

（1）底泥污染

底泥被看做是水体中各种污染物质的最终储存场所，污染物质进入水体后，经过被水体颗粒物的吸附、絮凝、沉淀以及生物吸收等方式最终沉积到底泥中并逐渐积累。底泥中的污染物质是在长期的积累中形成的，对水质的影响也比较持久。当外界环境条件有所改变，污染物质就会通过吸附、溶解、生物分解等作用，重新释放到上层水中，产生“二次污染”。

在对底泥污染物的分析研究上，比较通行的是把底泥污染物分为3类，分别是营养元素、有机污染物和重金属。

污染水体中含有大量的N、P等营养元素，是造成水体富营养化的关键物质。水体自净过程中，相当一部分营养元素进入底泥中。当环境条件改变时，底泥就可能释放部分营养盐至上覆水中，造成二次污染。

底泥中的有机污染物一般分为易降解有机污染物和持久性有机污染物。易降解有机污染物能够被微生物降解，而持久性有机污染物大多是毒性比较大的有机物，难以降解，沉积于底泥后容易积累，导致长期的毒理效应。

重金属是指相对密度在4.0以上的约60种金属元素或相对密度在5.0以上的45种金属元素，水体中研究较多的主要包括汞、镉、铅、铬、锌、铜、砷（类金属）等。重金属通过吸附、络合、沉淀等过程进入底泥中。当环境条件改变时，就可能被重新释放出来，从而对生物产生危害。

溆浦县此前尚未开展过大范围河道底泥性质较为系统的调查研究，仅在水环境质量常规监测中对河段及个别河道底泥进行过采样分析。据资料显示，溆浦县河道底泥的密度范围为0.53g/cm3~1.55g/cm3，平均密度仅为1.23g/cm3，比较疏松。河道底泥含水量一般处于基本饱和状态，河道底泥平均初始含水量为52%，范围为26%~83%。无机矿物质含量的变幅较大，SiO2含量最高。淤泥有机质含量为1%-23%，平均7.4。河道底泥有机质和有机碳含量较高，约为土壤背景值的1.1倍。

（2）水产养殖污染

水产养殖，是利用水域养殖水产经济动植物的生产活动，大量的水产养殖，会产生饵料、代谢物、药物的残留，对水域的能量交换和物质循环产生影响，从而对该水域的水环境产生污染。

水产养殖对水质的影响主要体现在溶解氧下降、生化需氧量和化学需氧量的增大、总氮和总磷的升高等。

溶解氧是鱼类生存的必要条件，也是水体水质的重要指标之一。水质良好的水体溶解氧应保持在5~10mg/L。当水中的溶解氧降低至4mg/L时，会使鱼类的生存受到限制，甚至造成死亡。若使溶解氧耗尽而使有机物产生厌氧分解，则会对水体环境产生较大的影响。水产养殖鱼类呼吸要消耗大量的溶解氧，散失到水体中的鱼类排泄物和残饵也需要消耗溶解氧，因此，养殖水体中的溶解氧通常低于非养殖区。研究表明，养殖1kg鲤鱼，每天要消耗水中的溶解氧500mg左右。

水产养殖大多采用外源性饵料，高密度养殖势必采用过量投饵，大量饵料。鱼类排泄物和生物残骸含大量有机物。除此之外，为了增加滤食性鱼类的饵料生物，提高其生长速度和产量，每年还施入大量的人畜粪肥、有机肥，极大地增加了水体的有机负荷，而这些都会引起养殖区的生化需氧量和化学需氧量的增大。

氮和磷是水体富营养化最主要的诱因，水体富营养化程度与水体TN、TP浓度密切相关，随着其浓度的升高，水体的富营养化程度也在不断加剧，TN在0.5~1.5mg/l之间为富营养型，TP超过0.01mg/l时就可能引发富营养化。养殖过程排放的大量N、P是造成养殖区水体富营养化严重的重要原因。

（3）航运污染

根据《怀化市人民政府办公室关于公布怀化市行政辖区通航水域的通知》（怀政办函[2015]8号），溆浦县通航水域具体如表2.3-1。

表2.3-1溆浦县通航水域

| 水域名称 | 航道技术等级 | 通航水域起点 | 通航水域终点 | 通航里程（km） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沅水 | 四级 | 溆浦县大江口镇虎皮溪溪口 | 辰溪县火马冲镇沙堆溪溪口 | 21 |  |
| 溆水 | 等外级 | 溆浦县大江口镇两河口 | 溆浦县大江口镇岩坪村 | 3 |  |
| 溆水 | 等外级 | 溆浦县大江口镇银珍电站大坝 | 溆浦县卢峰镇水车坪村 | 20 |  |
| 梧桐水库 |  | 溆浦县三江镇羊角村 | 溆浦县三江镇双江村 | 5 |  |
| 深子湖水库 |  | 溆浦县深子湖镇深子湖大坝 | 溆浦县深子湖镇伴里村 | 5 |  |
| 柘溪水库 |  | 安化县连溪口乡 | 溆浦县三江镇一心村 | 5 |  |
| 溆水 | 等外级 | 溆浦县水东镇湖田坪渡口上游200m处 | 溆浦县水东镇湖田坪渡口下游200m处 | 0.4 |  |
| 溆水 | 等外级 | 溆浦县卢峰镇仲夏渡口上游200m处 | 溆浦县卢峰镇仲夏渡口下游200m处 | 0.4 |  |
| 溆水 | 等外级 | 溆浦县双井镇花口村渡口上游200m处 | 溆浦县双井镇花口村渡口下游200m处 | 0.4 |  |

航运对水环境的影响评价是一个比较复杂的问题，很难通过数学方法或者模型把影响量化。主要通过研究污染来源，控制污染物的排放，或者更有效的处理好排放的污染物来避免航运对水质的影响。

航运污染主要是船舶在航行、停泊港口、装卸货物的过程中对周围水环境产生的污染，其主要污染物有：含油污水、船舶垃圾、生活污水、粉尘、溢油和有毒化学品。湘江长沙段主要的过往船只大多为货运、挖沙船只，主要的污染体现在油类污染、船舶垃圾和生活污水方面。

船舶日常营运产生的油污染主要包括一般船舶产生的机舱底水和油船产生的压载水、洗舱水。船舶油污染主要来自与机舱舱底水。据估计，机舱舱底水年发生量约为船舶总吨位的10%左右。

船舶的垃圾污染，有研究表明，船上人员人均产生垃圾0.8~1.2kg/天，这些生活垃圾可能直接丢入河道，造成水质的污染。

船舶生活污水是指船上的洗漱水、厕所和便池的粪便水、医务室的废水等，和船舶垃圾类似，生活污水的产生量也主要取决于船上生活人数。

### 2.3.2 面源调查

面源污染，也称非点源污染，是指溶解和固体的污染物从非特定地点，在降水或融雪的冲刷作用下，通过径流过程而汇入受纳水体（包括河流、湖泊、水库和海湾等）并引起污染、水体富营养化或有毒有害等其他形式的污染，或是地面的各种污染物如城市垃圾、农田中的化肥、农药、重金属及其他有害、有毒物质以及大气悬浮物质随地面径流或经土壤、地下水系统淋滤、循环进入地表水造成的污染。

根据面源污染发生区域和过程的特点，一般将其分为城市和农业面源污染两大类。根据《全国水资源保护规划技术大纲》，本规划的面源污染调查对象主要包括农村生活污水与固体废弃物、化肥农药使用情况、畜禽养殖和城镇地表径流四项。

（1）农村生活污水与固体废弃物污染

农村生活污水污染调查主要包括两部分，即农村人口生活污水调查和农村人口生活固体废弃物调查。农村缺乏有效的排水措施，生活污水排放到村落沟渠中，污水下渗而污染物在沟渠中大量累积，同时村落地表累积大量固体废弃物，包括生活废弃物以及农作物秸秆，在较大的降雨径流冲刷作用下，这些污染物大多进入河流沟渠系统向受纳水体运移。

根据《溆浦县2016年国民经济和社会发展统计公报》，溆浦县2016年末农村总人口为83.35万人，结合溆浦县农村生活污染源调查，农村居民生活污水量排放系数取80L/人•天，溆浦县农村生活污水年产生量为2433.79万t/a。其中，溆浦县各乡镇农村总人口及生活污水产生量的统计结果如表2.2-3。

表2.3-2 2016年溆浦县各乡镇生活污水产生量统计表

| 序号 | 乡镇 | 总人口（人） | 乡村人口（人） | 生活污水量（万t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卢峰镇 | 165854 | 102612 | 299.63 |
| 2 | 思蒙镇 | 19066 | 18871 | 55.10 |
| 3 | 大江口镇 | 65048 | 45842 | 133.86 |
| 4 | 观音阁镇 | 47545 | 46397 | 135.48 |
| 5 | 舒溶溪乡 | 15060 | 14936 | 43.61 |
| 6 | 均坪镇 | 24778 | 24333 | 71.05 |
| 7 | 低庄镇 | 62036 | 55469 | 161.97 |
| 8 | 深子湖镇 | 38164 | 37236 | 108.73 |
| 9 | 双井镇 | 65722 | 65722 | 191.91 |
| 10 | 祖市殿镇 | 33400 | 33397 | 97.52 |
| 11 | 桥江镇 | 53149 | 50347 | 147.01 |
| 12 | 油洋乡 | 24511 | 24396 | 71.24 |
| 13 | 三江镇 | 35929 | 35334 | 103.18 |
| 14 | 水东镇 | 45308 | 38730 | 113.09 |
| 15 | 小横垅乡 | 17801 | 17402 | 50.81 |
| 16 | 统溪河镇 | 15974 | 15931 | 46.52 |
| 17 | 淘金坪乡 | 10293 | 10186 | 29.74 |
| 18 | 两丫坪镇 | 15430 | 15430 | 45.06 |
| 19 | 中都乡 | 11046 | 10699 | 31.24 |
| 20 | 沿溪乡 | 12701 | 12571 | 36.71 |
| 21 | 北斗溪镇 | 18015 | 17817 | 52.03 |
| 22 | 龙潭镇 | 72799 | 65607 | 191.57 |
| 23 | 黄茅园镇 | 39593 | 38880 | 113.53 |
| 24 | 龙庄湾乡 | 9681 | 9559 | 27.91 |
| 25 | 葛竹坪镇 | 25963 | 25785 | 75.29 |
| 合计 |  | 944866 | 833489 | 2433.79 |

农村固体废物主要包括生活垃圾、种植业固体废物、养殖业固体废物和建筑固体废物等。在雨季，垃圾、秸秆等被径流冲刷到河流和沟渠中，然后连同堆放和废弃在河道沟渠中的废物一起被冲到流域中。这些固体废弃物中所含的有机物、N、P等营养物质在水体中通过生物、化学作用，逐步转化为可溶性物质和矿物元素，从而成为导致水体恶化的重要原因。研究表明，城市每人每天的垃圾量为1~2kg，农村参照1kg进行计算，估算溆浦县农村人口生活固体废弃物年产生量为30.42万t/a。其中各乡镇农村人口生活固体废弃物产生量统计结果见表2.3-3。

统计结果表明，溆浦县农村人口产生的生活污水总量和生活固体废弃物量巨大。因此城镇人口剧增，城镇生活污水的排放数量和负荷都在迅速加大，与人口剧增相伴随的，还有城镇垃圾产生量的增加，由于生活污水和生活垃圾渗液对地表水和地下水造成潜在的威胁。

表2.3-3        2016年溆浦县各乡镇固体废弃物产生量统计表

| 序号 | 乡镇 | 总人口（人） | 乡村人口（人） | 固体废弃物（万t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卢峰镇 | 165854 | 102612 | 3.75 |
| 2 | 思蒙镇 | 19066 | 18871 | 0.69 |
| 3 | 大江口镇 | 65048 | 45842 | 1.67 |
| 4 | 观音阁镇 | 47545 | 46397 | 1.69 |
| 5 | 舒溶溪乡 | 15060 | 14936 | 0.55 |
| 6 | 均坪镇 | 24778 | 24333 | 0.89 |
| 7 | 低庄镇 | 62036 | 55469 | 2.02 |
| 8 | 深子湖镇 | 38164 | 37236 | 1.36 |
| 9 | 双井镇 | 65722 | 65722 | 2.40 |
| 10 | 祖市殿镇 | 33400 | 33397 | 1.22 |
| 11 | 桥江镇 | 53149 | 50347 | 1.84 |
| 12 | 油洋乡 | 24511 | 24396 | 0.89 |
| 13 | 三江镇 | 35929 | 35334 | 1.29 |
| 14 | 水东镇 | 45308 | 38730 | 1.41 |
| 15 | 小横垅乡 | 17801 | 17402 | 0.64 |
| 16 | 统溪河镇 | 15974 | 15931 | 0.58 |
| 17 | 淘金坪乡 | 10293 | 10186 | 0.37 |
| 18 | 两丫坪镇 | 15430 | 15430 | 0.56 |
| 19 | 中都乡 | 11046 | 10699 | 0.39 |
| 20 | 沿溪乡 | 12701 | 12571 | 0.46 |
| 21 | 北斗溪镇 | 18015 | 17817 | 0.65 |
| 22 | 龙潭镇 | 72799 | 65607 | 2.39 |
| 23 | 黄茅园镇 | 39593 | 38880 | 1.42 |
| 24 | 龙庄湾乡 | 9681 | 9559 | 0.35 |
| 25 | 葛竹坪镇 | 25963 | 25785 | 0.94 |
| 合计 |  | 944866 | 833489 | 30.42 |

（2）化肥农药污染

化肥、农药的施用是提高土地产出水平的重要途径，而这种“现代化”的农业生产也是面源污染最为重要的来源。在农业生产活动中，化肥的不合理施用，导致氮、磷等营养物质、农药残留物以及其他有机或无机污染物质，通过农田的地表径流和农田渗漏进入水体，造成水环境的严重污染。

一方面，随着城市化进程的加快，耕地面积持续减少。另一方面，为了增加农作物产量，化肥用量不断加大。首先，化肥施用总量偏大；其次，单位耕地面积和单位播种面积的化肥用量也与时俱增。化肥使用比例失衡，氮肥过高，磷肥不足，钾肥偏低。而且随着每年化肥的大量施用，土壤钾的供求已经出现严重的不平衡问题。同时，重化肥，轻有机肥的现象普遍存在，有机态养分所占比例明显偏低，土壤酸化、地力下降。

农药方面，农药用量一直居高不下。根据2016年溆浦县农药与药械实际用量统计数据可知，2016年溆浦县农药施用总量达102.6t，杀虫剂42.3t，杀螨剂4.1t，杀菌剂22.1t，除草剂32.5t，植物生长调节剂1.2t，杀鼠剂0.4t。全县耕地面积为522.05km2，单位面积农药用量为196.53kg/km2，农药施用水平是全国平均7.5kg/km2的26.2倍。

表2.3-4 2016年溆浦县农药施用量统计表

| 名称 | 用量（t） | 单位面积用量（kg/km2） |
| --- | --- | --- |
| 杀虫剂 | 42.3 | 81.03 |
| 杀螨剂 | 4.1 | 7.85 |
| 杀菌剂 | 22.1 | 42.33 |
| 除草剂 | 32.5 | 62.25 |
| 植物生长调节剂 | 1.2 | 2.30 |
| 杀鼠剂 | 0.4 | 0.77 |
| 农药施用总量 | 102.6 | 196.53 |

农药产品结构不合理。据统计，全世界农药市场的组成为：杀虫剂占28%、杀菌剂占19%、除草剂占48%、其它占5%；而溆浦县农药产品组成为：杀虫剂占41.23%、杀菌剂占21.54%、除草剂占31.68%、其它占5.56%。由此可见，农药产品结构不合理，杀虫剂、杀菌剂用量过大，这是造成农作物残留量超标而引起中毒的客观原因。而且，剂型不配套，在使用的所有农药制剂中，乳油、可湿性粉剂等剂型占到60%以上，成为影响环境质量和人体健康的潜在因素。此外，农药质量也不甚理想。

（3）禽畜养殖污染

农村禽畜养殖由于粪污处理不当导致的环境污染，不仅直接影响周围环境和本场禽畜的生产力，而且间接影响产品品质、生产成本和效益，成为制约畜禽生产可持续发展的关键。

根据《溆浦县2017年统计年鉴》，溆浦县2016年主要禽畜养殖种类猪、牛、羊和家禽（鸡鸭鹅）统计情况见表2.3-5。

表2.3-5 2016年溆浦县主要禽畜养殖数量统计表

| 序号 | 名称 | 猪（万头） | 排泄量（t/a） | 牛（万头） | 排泄量（t/a） | 羊（万只） | 排泄量（t/a） | 家禽（万羽） | 排泄量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卢峰镇 | 4.56 | 28723 | 0.26 | 24155 | 0.19 | 1394 | 34.60 | 1903 |
| 2 | 思蒙镇 | 2.24 | 14094 | 0.13 | 11853 | 0.09 | 684 | 16.98 | 934 |
| 3 | 大江口镇 | 5.19 | 32682 | 0.30 | 27484 | 0.22 | 1586 | 39.37 | 2165 |
| 4 | 观音阁镇 | 4.01 | 25248 | 0.23 | 21233 | 0.17 | 1225 | 30.41 | 1673 |
| 5 | 舒溶溪乡 | 1.57 | 9883 | 0.09 | 8311 | 0.07 | 480 | 11.90 | 655 |
| 6 | 均坪镇 | 2.08 | 13126 | 0.12 | 11038 | 0.09 | 637 | 15.81 | 870 |
| 7 | 低庄镇 | 5.09 | 32081 | 0.30 | 26979 | 0.21 | 1557 | 38.64 | 2125 |
| 8 | 深子湖镇 | 6.02 | 37922 | 0.35 | 31890 | 0.25 | 1840 | 45.68 | 2512 |
| 9 | 双井镇 | 2.56 | 16137 | 0.15 | 13571 | 0.11 | 783 | 19.44 | 1069 |
| 10 | 祖市殿镇 | 2.86 | 17987 | 0.17 | 15126 | 0.12 | 873 | 21.67 | 1192 |
| 11 | 桥江镇 | 3.26 | 20546 | 0.19 | 17278 | 0.14 | 997 | 24.75 | 1361 |
| 12 | 油洋乡 | 2.06 | 13002 | 0.12 | 10934 | 0.09 | 631 | 15.66 | 861 |
| 13 | 三江镇 | 7.05 | 44409 | 0.41 | 37346 | 0.30 | 2155 | 53.49 | 2942 |
| 14 | 水东镇 | 3.05 | 19238 | 0.18 | 16178 | 0.13 | 934 | 23.17 | 1275 |
| 15 | 小横垅乡 | 3.14 | 19766 | 0.18 | 16622 | 0.13 | 959 | 23.81 | 1310 |
| 16 | 统溪河镇 | 2.34 | 14740 | 0.14 | 12395 | 0.10 | 715 | 17.75 | 977 |
| 17 | 淘金坪乡 | 1.73 | 10904 | 0.10 | 9170 | 0.07 | 529 | 13.13 | 722 |
| 18 | 两丫坪镇 | 2.03 | 12817 | 0.12 | 10779 | 0.09 | 622 | 15.44 | 849 |
| 19 | 中都乡 | 2.84 | 17913 | 0.17 | 15064 | 0.12 | 869 | 21.58 | 1187 |
| 20 | 沿溪乡 | 3.33 | 21009 | 0.19 | 17668 | 0.14 | 1020 | 25.31 | 1392 |
| 21 | 北斗溪镇 | 4.18 | 26338 | 0.24 | 22149 | 0.18 | 1278 | 31.73 | 1745 |
| 22 | 龙潭镇 | 6.06 | 38175 | 0.35 | 32103 | 0.25 | 1853 | 45.98 | 2529 |
| 23 | 黄茅园镇 | 2.87 | 18067 | 0.17 | 15194 | 0.12 | 877 | 21.76 | 1197 |
| 24 | 龙庄湾乡 | 1.32 | 8339 | 0.08 | 7013 | 0.06 | 405 | 10.04 | 552 |
| 25 | 葛竹坪镇 | 2.60 | 16369 | 0.15 | 13765 | 0.11 | 794 | 19.72 | 1084 |
| 26 | 合计 | 84.05 | 529515 | 4.88 | 445300 | 3.52 | 25696 | 637.83 | 35081 |

禽畜养殖污染主要是禽畜粪尿的污染，畜禽粪尿成为面源污染主要通过以下几种途径：一是畜禽粪尿作为肥料施用后，粪尿中的氮、磷从耕地淋失；二是由于畜禽生产中不恰当的粪尿贮存，氮、磷养分的渗漏；三是不恰当的贮存和田间运用养分中散发到大气中的氮；四是乡村地区没有充分的污水处理措施，污染物直接排放到农田中。

除了经济较发达地区，以农村散养为主，大多数农村家庭把饲养畜禽作为主要的副业生产，有的甚至作为发家致富的途径。由于经济条件和人们生活习惯上的差异，长期以来，一些农村人们还过着“人畜共饮，人畜共居”的生活，对畜禽粪便产生的环境污染缺少正确的认识，畜禽粪尿几乎未经过任何处理，直接或间接排入农田和水体。畜禽粪尿大量进入河流水域，引起水体氨氮量增加，溶解氧急剧下降，造成水体的富营养化。

## 2.4 水资源开发利用现状

### 2.4.1 水资源量

一、降水量

根据《2016年怀化市水资源公报》，溆浦县2016年降水量58.13亿m3，多年平均水资源量28.8亿m3。其中溆水流域2016年降水量57.6亿m3，多年平均降水量49.2亿m3。

2016年降水的主要特点是：

（1）年降水量地域分布不均，基本呈北多南少的趋势。

（2）降水量年内分布亦不均匀，时间分布因地域差别而有所差异，汛期降水明显多于枯期降水，4~9月的平均降水量占年降水量的67.1%，其它月份平均降水量仅占32.9%。全年降水量前期较少后期较多，降雨主要集中在主汛期，其中，年最大降水量发生在7月份。

（3）局部地区出现暴雨。

二、地表水资源量

溆水流域2016年地表水资源量（径流量）30.91亿m3，多年平均年径流量23.12亿m3，2016年径流量比多年平均年径流量增加了33.7%。

地表水资源分布特点：①年径流深分布与降水基本相同，总体较历年均值偏多。②年内分配不均。溆浦（二）水文站连续四个月最大径流量占全年的70%左右。③径流系数较历年偏大，全县平均径流系数0.63。

三、地下水资源量

溆浦县2016年地下水资源量6.07亿m3。

四、水资源总量

水资源总量指评价区内当地降水形成的地表、地下产水总量（不包括区外来水量）。2016年溆浦县水资源总量36.674亿m3。

表2.4-1 2016年溆浦县水资源量

水资源量单位：亿m3

| 行政分区 | 年降水量 | 地表水资源量 | 地下水资源量 | 重复计算量 | 水资源总量 | 产水系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溆浦县 | 58.13 | 36.674 | 6.07 | 6.07 | 36.674 | 0.63 |

### 2.4.2 蓄水动态

溆浦县有中型水库5座，分别为金家洞水库、刘家坪水库、杉木塘水库、深子湖水库和银珍水库。

2016年蓄水动态如表2.4-2。

表2.4-2 2016年溆浦县中型水库蓄水动态

蓄水量单位：万m3

| 行政分区 | 中型水库 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 座数 | 上年年末蓄水量 | 当年年末蓄水量 | 年蓄水变量 |
| 溆浦县 | 5 | 3416 | 3642 | 226 |

### 2.4.3 供用水量

一、供水量

根据《2016年怀化市水资源公报》，2016年溆浦县全县供水总量24542万m3，其中地表水供水量为23767万m3，占供水总量的96.84%，地下水供水量为775万m3，占供水总量的3.16%。

表2.4-3 2016年溆浦县供水量

单位：万m3

| 项目区域 | 供水总量（万m3） | 地表水（万m3） | 地下水（万m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 溆浦县 | 24542 | 23767 | 775 |

二、用水量

2016年全县各部门实际用水总量和供水量平衡，为24542万m3。按部门分，农业用水16556万m3、工业用水3286万m3、居民生活用水3537万m3、城镇公共用水925万m3、生态环境用水238万m3。

表2.4-4        2016年溆浦县用水量

单位：万m3

| 项目 | 溆浦县 |
| --- | --- |
| 总用水量 | 24542 |
| 农业用水 | 16556 |
| 工业用水 | 3286 |
| 居民生活 | 3537 |
| 城镇公用 | 925 |
| 生态环境 | 238 |

图2.4-1 2016年各类用水量占总用水量比重示意图

三、用水消耗量

用水消耗量指在输、用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等形式消耗，不能回归到地表水体的水量，简称耗水量。

2016年溆浦县用水耗水量13500万m3，耗水率为55%，其中农业耗水量9639万m3；工业耗水量1485万m3；居民生活耗水量1850万m3；城镇公共耗水量392万m3；生态环境耗水量108万m3。

表2.4-5 2016年各类耗水量

| 项目 | 农业 | 工业 | 居民生活 | 城镇公用 | 生态环境 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用水量（万m3） | 16556 | 3286 | 3537 | 925 | 238 | 24542 |
| 耗水量（万m3） | 9639 | 1485 | 1850 | 392 | 108 | 13500 |
| 耗水率％ | 58.2 | 45.2 | 52.3 | 42.3 | 45.4 | 55.0 |
| 占总耗水量比例% | 71.4 | 11.0 | 13.7 | 2.9 | 0.8 | 100 |

注：农业含牲畜，城镇公用为服务业和建筑业。

图2.4-2 2016年各类耗水量占总耗水量比重示意图

### 2.4.4 水资源利用简析

2016年全县总用水量24542万m3，比上年减少了5941万m3，农业用水量较上年减少3953万m3，工业用水量较上年减少533万m3，居民生活用水量较上年减少941万m3，城镇公用用水量较上年减少428万m3，生态环境用水量较上年略有减少。

2016年，全县水资源总量36.674亿m3，比多年平均水资源量28.8亿m3偏多27.34%，比2015年全县水资源总量33.27亿m3偏多10.23%。总用水量为2.454亿m3，全县用水量较上年1.8601亿m3增加31.93%。全县水资源开发利用率为8.52%，为较低水平。根据《怀化市实行最严格水资源管理制度考核办法》，2020年溆浦县用水总量控制红线为2.65亿m3，开发利用率为9.2%；2020年溆浦县用水总量控制红线为2.71亿m3，开发利用率为9.41%。

表2.4-6        2016年溆浦县水资源开发利用情况

| 项目 | 溆浦县 |
| --- | --- |
| 多年平均水资源量（亿m3） | 28.8 |
| 用水量（亿m3） | 2.454 |
| 开发利用率（%） | 8.52 |

### 2.4.5 供水设施现状

溆浦城区县主要以县自来水公司供水为主。县自来水公司始建于1976年，1978年投产。水厂位于县二中对面，取水点在三都河和大河交叉处。采用床地下集水井取水，直供式供水。集水口井为三处，分别与水厂距离20m、60m、120m。水质达到省级合格标准，在怀化地区属优质水源。水厂上至1000m，下至200m为水源保护区。

水厂经过三次扩建，目前设计供水能力为日产4万t，实际日产水量为1.5万t，设备达到90年代同行业先进水平。

城区供水管网东至罐头厂，西至710矿，南至雷达站，北至哑塘。直径75至800mm的供水主管长度为40多km。城区供水覆盖率为92%。用水户为11000户左右，用水人口达5万多人。城区有县一中、二中、人民医院、县政府招待所、祥龙宾馆、维多利亚宾馆、大桥宾馆等单位自备供水井。自有摇井的大约2000户，其中大部分既有自来水又有自备水。

由于管网工程建设难度较大，城区约有1000多户没有用上自来水，如长乐村、雷达站以南居民等。

根据《溆浦县城总体规划（2005-2020）》（2015年修改）（溆浦县人民政府，2016年7月），远期在城南新区拟规划建设二水厂，工程分两期建设，一期工程规模2万t/日，二期工程规模2万t/日。此外，由于城区地势相差较大，为节约供水电耗，减少建设投资，降低漏耗，拟采用分区给水系统。具体来说，一是利用原有的位于一水厂以北的高位水池系统，为处于高位的东北城区提供用水，二是在变电站北边增设加压站以满足城北新区用水要求，其余地方由低区供水系统提供用水。

## 2.5 饮用水水源地现状

溆浦县设计供水人口5000人以上集中式饮用水水源地有14个，分别为低庄镇集镇集中供水工程水源保护区、观音阁镇供水工程水源保护区、大江口镇集镇供水工程水源保护区、水东镇集镇供水工程水源保护区、县自来水二厂管网延伸工程水源保护区、龙潭集镇供水工程水源保护区、卢峰镇麻阳水供水工程水源保护区、水东镇湖田坪联村供水工程水源保护区、双井镇新塘联村供水工程水源保护区、祖市殿镇集镇供水工程水源保护区、卢峰镇金沙坪联村供水工程水源保护区、葛竹坪镇集镇供水工程水源保护区、双井镇集镇供水工程水源保护区和桥江镇集镇供水工程水源保护区。详见表2.5-1。

表2.5-1溆浦县设计供水人口5000人以上集中式饮用水水源地基本情况表

| 序号 | 水源地名称 | 管理单位 | 所在河流名称 | 水源地类型 | 供水区域 | 设计供水人口（人） | 实际供水人口（人） | 设计供水规模（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低庄镇集镇集中供水工程水源保护区 | 低庄镇政府 | 溆水四都河 | 地表水 | 老屋元村、松垅村、东门居委会、东门头居委会、白毛湖居委会、镇东居委会、镇南居委会、荆湖村，溆浦四中，乡中学，乡中心小学，岩头村、月塘、牌子田村、牌子田村小学、新庄村、小龙潭村、小龙潭村小学、荆湖村、后材湾村、栗子坪、严家坡村、连塘村、荆湖村小学、后材湾村小学 | 33890 | 26000 | 2860 |
| 2 | 观音阁镇供水工程水源保护区 | 观音阁镇政府 | 溆水三都河 | 地表水 | 集镇、覃村村、铁路湾村、栎林村、坪里村、浆池湾村、黎阳居委会、铁金居委会、赤壁垅村、镇中学、中心小学 | 18118 | 19439 | 2576 |
| 3 | 大江口镇集镇供水工程水源保护区 | 大江口镇政府 | 溆水 | 地表水 | 集镇、上街、下街、江兴居委会、田坪村，卢冲园村、岩坪村、枫香村，镇中心小学 | 17700 | 16600 | 2485 |
| 4 | 水东镇集镇供水工程水源保护区 | 水东镇政府 | 溆水二都河 | 地表水 | 嵩口湾、上绿化、下绿化、溪口、绿化居委会、集镇、溪口村、桐木溪乡寅角田村，镇中学 | 12473 | 13600 | 1342 |
| 5 | 县自来水二厂管网延伸工程水源保护区 | 溆浦县自来水厂 | 溆水 | 地表水 | 卢峰镇人民村、地坪村、园艺场、良种场、黄花坪村、散水冲、哑塘、长乐坊、高低、茅坪、万水、瑶头、银湖 | 11890 | 11260 | 3621 |
| 6 | 龙潭集镇供水工程水源保护区 | 龙潭镇政府 | 溆水一都河 | 地表水 | 建设居委会，正街居委会，新心居委会，大阜居委会，云盘村，龙泉村，少山村，莲河村，溆浦三中 | 9510 | 15000 | 1000 |
| 7 | 卢峰镇麻阳水供水工程水源保护区 | 卢峰镇麻阳水村村委会 | 溆水三都河 | 地表水 | 麻阳水村、杨家仁村、竹坳村、桥头水村、斜里村、麻阳水中心小学，麻阳水中学，溆浦七中 | 9129 | 8810 | 750 |
| 8 | 水东镇湖田坪联村供水工程水源保护区 | 水东镇政府 | 溆水二都河 | 地表水 | 湖田坪、板栗坪、寅角田、镇中学 | 6500 | 2000 | 703 |
| 9 | 双井镇新塘联村供水工程水源保护区 | 双井镇新塘村村委会 | 溆水四都河 | 地表水 | 新塘村、新塘村小学、大塘村、大塘村小学 | 6437 | 1500 | 640 |
| 10 | 祖市殿镇集镇供水工程水源保护区 | 祖市殿镇政府 | 溆水四都河 | 地表水 | 星光村、荷叶村、向家垅村、镇中学、镇中心小学 | 5680 | 3200 | 587 |
| 11 | 卢峰镇金沙坪联村供水工程水源保护区 | 卢峰镇金沙坪村村委会 | 溆水三都河 | 地表水 | 金沙坪村、金沙坪村小学、大潭村、大潭村小学 | 5658 | 5220 | 681 |
| 12 | 葛竹坪镇集镇供水工程水源保护区 | 葛竹坪镇政府 | 溆水一都河 | 地表水 | 旗形村、福坪村、老院子村、岚水江村(部分）、回龙居委会，镇中小学 | 5562 | 6500 | 560 |
| 13 | 双井镇集镇供水工程水源保护区 | 双井镇政府 | 溆水四都河 | 地表水 | 双井居委会，新华居委会，双井小学，新华小学 | 5210 | 4000 | 520 |
| 14 | 桥江镇集镇供水工程水源保护区 | 桥江镇政府 | 溆水四都河 | 地表水 | 沙湾村、菜园村、永兴街、文明街，镇中学，溆浦六中 | 5100 | 7800 | 510 |

表2.5-2饮用水水源地安全评价指标

| 目标层 | 指标层 |
| --- | --- |
| 地表水饮用水水源地水量安全评价 | 工程供水能力：现状综合生活供水量/设计综合生活供水量×100%。 反映取水工程的运行状况 |
|  | 枯水年来水量保证率，表征水源地来水量的变化情况 河道：2015水平年枯水流量/设计枯水流量×100% 湖库：现状水平年枯水年来水量/设计枯水年来水量×100% |
| 地下水饮用水水源地水量安全评价 | 工程供水能力：现状综合生活供水量/设计综合生活供水量×100%。 反映取水工程的运行状况 |
|  | 地下水开采率：一定区域实际供水量/可开采量。表征地下水水量保证程度 |

评价指标表中：

（1）现状综合生活供水量为：现状居民生活用水与第三产业用水量之和，设计综合生活供水量=水源设计供水量－设计工业供水量－设计农业供水量；

（2）若暂无现状综合生活供水量或设计综合生活供水量数据，工程供水能力可采用现状城市供水量／设计城市供水量×100%。

城市饮用水水源地水量安全评价以指数1、2、3、4、5五级表达，各类型水源地的安全性评价指标（数）及标准见表2.5-3。

表2.5-3城市饮用水水源地安全评价指标（数）及标准

| 目标 | 评价指标 | 评价指数及标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 地表水水源地水量安全 | 工程供水能力（%） | ≥95 | ≥90 | ≥80 | ≥70 | ＜70 |
|  | 枯水年来水量保证率（%） | ≥97 | ≥95 | ≥90 | ≥85 | ＜85 |
| 地下水水源地水量安全 | 工程供水能力（%） | ≥95 | ≥90 | ≥80 | ≥70 | ＜70 |
|  | 地下水开采率（%） | ＜85 | ≤100 | ≤115 | ≤130 | ＞130 |

按照前面所述评价方法和评价体系里的评价指标、指数及标准进行各水源地水量安全评价，并按水源地的设计情况和实际供水情况进行分析和修正，如某水源地尚未充分发挥供水效益致使用水量未能达到原设计水量而造成现状综合供水量减少，其评价指数应修正为1。

取两个评价指标安全评价指数最大的作为水源地水量安全评价指数，利用水量安全评价指数确定水源地水量安全状况，确定方法为：

①当水量安全评价指数为1和2时，则水量评价为安全；

②当水量安全评价指数为3时，则水量评价为基本安全；

③当水量安全评价指数根据为4和5时，则水量评价为不安全。

评价结果

依照上述方法及标准，并参考《全国城市饮用水源地环境保护规划（2008-2020年）》及溆浦县水利普查资料成果，对溆浦县饮用水源地进行水量安全评价，各水源地水量安全状况评价见表2.5-4。

表2.5-4溆浦县饮用水源地水量评价表

| 序号 | 水源地名称 | 所在河流名称 | 水源地类型 | 工程供水能力 | 来水量保证 | 水量安全状况评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低庄镇集镇集中供水工程水源保护区 | 溆水四都河 | 地表水 | 1 | 1 | 安全 |
| 2 | 观音阁镇供水工程水源保护区 | 溆水三都河 | 地表水 | 1 | 1 | 安全 |
| 3 | 大江口镇集镇供水工程水源保护区 | 溆水 | 地表水 | 1 | 1 | 安全 |
| 4 | 水东镇集镇供水工程水源保护区 | 溆水二都河 | 地表水 | 1 | 1 | 安全 |
| 5 | 县自来水二厂管网延伸工程水源保护区 | 溆水 | 地表水 | 1 | 1 | 安全 |
| 6 | 龙潭集镇供水工程水源保护区 | 溆水一都河 | 地表水 | 1 | 1 | 安全 |
| 7 | 卢峰镇麻阳水供水工程水源保护区 | 溆水三都河 | 地表水 | 1 | 1 | 安全 |
| 8 | 水东镇湖田坪联村供水工程水源保护区 | 溆水二都河 | 地表水 | 1 | 1 | 安全 |
| 9 | 双井镇新塘联村供水工程水源保护区 | 溆水四都河 | 地表水 | 1 | 1 | 安全 |
| 10 | 祖市殿镇集镇供水工程水源保护区 | 溆水四都河 | 地表水 | 1 | 1 | 安全 |
| 11 | 卢峰镇金沙坪联村供水工程水源保护区 | 溆水三都河 | 地表水 | 1 | 1 | 安全 |
| 12 | 葛竹坪镇集镇供水工程水源保护区 | 溆水一都河 | 地表水 | 1 | 1 | 安全 |
| 13 | 双井镇集镇供水工程水源保护区 | 溆水四都河 | 地表水 | 1 | 1 | 安全 |
| 14 | 桥江镇集镇供水工程水源保护区 | 溆水四都河 | 地表水 | 1 | 1 | 安全 |

## 2.6 水生态现状

本次规划有水文基础数据资料的河流生态基流采用第八章中方法1和方法2的大值作为计算成果，没有水文基础数据资料的河流采用类比法，移植相近流域横板桥的水文资料，提出其最小生态流量，成果见表2.6-1。

表2.6-1重要河流最小生态流量成果表

| 河名 | 流域面积（km2） | 控制断面 | 河流长度（km） | 生态流量（m³/s） | 生态基流满足程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沅江 | 90828 | 白沙 | 1219 | 28.5 | 100% |
| 溆水 | 3332 | 溆浦水文站 | 176 | 5.62 | 100% |
| 四都河 | 883 | 四都河河口 | 81 | 3.23 | 100% |

生态基流满足程度采用年内河道实测日均流量大于或等于生态基流目标的天数比例表征。目前溆浦县主要河流在各月的流量均满足河流生态需水要求。

重要水库生态流量见表2.6-2。

表2.6-2重要水库生态流量成果表

| 序号 | 乡镇名称 | 水库名称 | 坝址控制流域面积（km2） | 总库容（万m3） | 最小生态水位（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观音阁镇 | 金家洞水库 | 84 | 1480 | 241 |
| 2 | 龙庄湾乡 | 刘家坪水库 | 68.63 | 3365 | 1146 |
| 3 | 双井镇 | 杉木塘水库 | 22.9 | 1078 | 219 |
| 4 | 深子湖镇 | 深子湖水库 | 163.8 | 6954 | 250 |
| 5 | 大江口镇 | 银珍水库 | 3189 | 3100 | 143 |

表2.6-3水生态现状

| 河名 | 水生生物的种类 | 水生生物的数量 | 水生生物的分布 | 河道地形 | 河岸植被 | 重要湿地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沅江 | “青、草、鲢、鳙”四大家鱼 | 约2990万尾 | 大江口镇 | 弯曲型 | 杂草、灌木 | 无 |
| 溆水 | “青、草、鲢、鳙”四大家鱼 | 约1500万尾 | 大江口镇、思蒙镇 | 弯曲型 | 杂草、灌木 | 无 |
| 四都河 | “青、草、鲢、鳙”四大家鱼 | 约1200万尾 | 低庄镇、双井镇 | 弯曲型 | 杂草、灌木 | 无 |
| 河名 | 生态功能区划 | 自然保护区 | 风景名胜区 | 水产种质资源保护区 | 鱼类产卵场 | 备注 |
| 沅江 | 生物多样性保护较重要区 | 无 | 无 | 无 | 水下产卵 |  |
| 溆水 | 生物多样性保护较重要区 | 无 | 无 | 无 | 水下产卵 |  |
| 四都河 | 生物多样性保护较重要区 | 无 | 无 | 无 | 水下产卵 |  |

## 2.7 监测与管理现状

### 2.7.1 水资源保护监测现状

溆浦县共有3个水文站，包含1个小河水文站；17个雨量站，包含5个小河雨量站，具体详见表2.7-1。溆浦县水文监测站网详见附图七。

表2.7-1溆浦县水文站网统计表

| 名称 | 站名 | 数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 水文站 | 溆浦（二）水文站，山溪桥水文站 | 2 |
| 小河水文站 | 横板桥水文站 | 1 |
| 雨量站 | 分水界雨量站，北斗溪雨量站，金鸡垅雨量站，两丫坪雨量站，山溪桥雨量站，止坡塘雨量站，江东雨量站，杨德溪雨量站，均坪雨量站，卫星雨量站，金家洞雨量站，谭家湾雨量站，坪头界雨量站 | 13 |
| 小河雨量站 | 乌峰雨量站，中段雨量站，天星堂雨量站，楼屋雨量站 | 4 |

目前溆浦县没有普遍开展地下水、大气降水水质监测，地表水监测仅在沅江溆浦段设置了1个水质监测断面（白沙），在溆水设置了3个水质监测断面（溆水入沅江口、溆浦县水厂、红花园），尚没有建设地下水水质监测站。由于水质监测站点少，现有站网尚不能全面反映全县水体的水质状况。对全面掌握和控制全县主要江河、湖库、地下水、大气降水的水体质量状况，加强水资源保护管理，具有明显局限性。

### 2.7.2 水资源保护管理现状

（1）制度和政策不健全。

目前，溆浦县水资源保护管理制度主要以行政管理为主，很少会涉及到经济手段，同时在制度执行过程中形式化现象严重，缺少与之配套的执行政策；其次，当前的水资源管理制度比较分散，还没有形成一个有效的、统一的水资源管理系统。由于制度方面的分散和缺陷，国家花费巨额资金对水资源进行开发，但是却缺少相应有效管理制度，从而导致了水资源在开发过程中出现严重的浪费现象，甚至在有些地区，由于管理不到位导致了水资源出现污染问题，严重影响到水源的安全性。

（2）还没有形成有效的节水机制。

由于现行的水资源管理机制存在较多的问题，导致了相应的管理机构对节水积极性不高。例如，农业灌溉过程中，罐区没有自主的经营管理权力，有缺少相应的法律支撑，导致了农业节水灌溉出现了两难的境地，此外，政府部门的重视程度不高，对财政资金支持力度不足，又要求相应的水资源管理机构实行企业管理办法，但是由于管理机构没有独立的法律地位，在开展工作过程中受到很多制约因素的限制，自身不可能获得较大的经济利润，因此，从这些方面来看，现行的节水机制还存在法律地位和经营主体等方面的问题，未能达到节水的目的。

（3）水资源保护管理水平落后。

虽然溆浦县水资源总量不算少，但水资源的有效利用程度却并不理想，无论是农业用水或工业用水，都存在很大的浪费。农业用水是用水中的最大户，但农业用水利用方法还比较落后，灌溉基本上还是一种浪费型的漫灌，大部分水量被蒸发掉。

## 2.8 主要问题

### 2.8.1 水环境问题

水质污染不仅影响鱼类生存环境，还对浮游生物、底栖生物等鱼类饵料生物造成危害，破坏了鱼类食物链。由于河流保护力度不够，河流功能和生物多样性呈下降趋势。

河流功能和生物多样性呈下降趋势，河流生态稳定性及对污染物的自净能力也随之下降。

### 2.8.2 现状水质问题

随着社会经济快速发展及人口增加，城乡居民生活污水、企业废水排放量不断增加，上游农业面源污染也日益增加，城乡污水处理、工业废水处理设施滞后，容易引起江河水质问题和水生态问题。

### 2.8.3 现状水量问题

溆浦县虽然水资源总量相对丰富，但雨水时空分布不均，季节性缺水、区域性缺水、工程性缺水问题依然存在，特别是水质性缺水问题仍然突出。同时在遇到枯水年甚至特枯水年，加上上游各类水库蓄水不足，导致出现不同程度取水困难。

随着社会和经济的迅速发展、人口的增长、城市化水平的提高，对水的需求日益增加，有限的水资源难以满足人类无限制的使用，特别是水环境不断遭到人类生活和生产活动的污染，水质下降，功能减退，使有限的水资源使用价值日益降低，水资源的供需矛盾日益突出。

### 2.8.4 水资源保护问题

溆浦县尚未制定系统的水资源保护规划，目前溆浦县部分区域内存在污水乱排，生活垃圾直接排入河流的现象，因此，溆浦县的水资源保护迫在眉睫。

# 第3章 水功能区划

## 3.1 水功能区划体系

水功能区划采用两级体系，即一级区划和二级区划。一级区划是宏观上解决水资源开发利用与保护的问题，主要协调地区间用水关系，长远上考虑可持续发展的需求；二级区划主要协调用水部门之间的关系。

一级功能区的划分对二级功能区划分具有宏观指导作用。一级功能区分四类，包括保护区、保留区、开发利用区、缓冲区；二级功能区划分重点在一级区划的开发利用区内进行，分七类，包括饮用水源区、工业用水区、农业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区、过渡区、排污控制区。

### 3.1.1 一级区划

保护区：保护区指对水资源保护、自然生态及珍稀濒危物种的保护具有重要意义的水域。包括主要干支流的源头河段、国家级和省级自然保护区所在水域及重要的调水水源区等。该区内不得进行大规模经济活动和建设较大规模的城镇，并不得进行二级区划。该功能区水质标准根据需要分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ、Ⅱ类水质标准。

保留区：保留区指目前开发利用程度不高，为今后开发利用和保护水资源而预留的水域。该区内应维持现状不遭破坏，不得在区内进行影响水质的大规模的水资源开发活动。功能区水质标准按不低于现状水质类别控制。

开发利用区：开发利用区主要指具有满足工农业生产、城镇生活、渔业和游乐等多种用水要求的水域。该区内的具体开发活动必须服从二级区划的功能分区要求。功能区水质标准按二级区划分类分别执行相应的水质标准。

缓冲区：缓冲区指为协调省际间、矛盾突出的地区间用水关系，以及在保护区与开发利用区相接时，为满足保护区水质要求而划定的水域。功能区水质标准按下游紧邻功能区实际需要执行相关水质标准。

### 3.1.2 二级区划

二级区划仅在一级区划中的开发利用区进行，二级功能区包括饮用水源区、工业用水区、农业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区、过渡区、排污控制区。

饮用水源区：饮用水源区指满足主要城镇生活用水需要的水域。功能区水质标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ、Ⅲ类水质标准。

工业用水区：工业用水区指满足主要工业用水需要的水域。功能区水质标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，如现状水质不超过IV类水质标准应不低于现状水质类别。

农业用水区：农业用水区指满足农业灌溉用水需要的水域。功能区水质标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，如现状水质不超过V类水质标准应不低于现状水质类别。

渔业用水区：渔业用水区指具有鱼、虾、蟹、贝类产卵场、索饵场、越冬场及间游通道功能的水域，养殖鱼、虾、蟹、贝、藻类等水生动植物的水域。功能区水质标准执行《渔业水质标准》（GB11607-89）并可参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。

景观娱乐用水区：景观娱乐用水区指以满足景观、疗养、度假和娱乐需要为目的的江河湖库等水域。功能区水质标准执行《景观娱乐用水水质标准》，并可参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

排污控制区：排污控制区指接纳生活、生产污废水比较集中，接纳的污废水对水环境无重大不利影响的区域。功能区水质标准按下游紧邻功能区实际需要执行相关水质标准。

过渡区：过渡区指为使水质要求有差异的相邻功能区顺利衔接而划定的区域。功能区水质标准以满足出流断面所邻功能区水质要求选用相应控制标准。

## 3.2 水功能区划现状与复核

由于溆浦县尚未制定县水功能区划，本次水功能区划采用《湖南省水功能区划修编》（2014年）和《怀化市水功能区划（修编）》（2017年）成果，概况如下：

### 3.2.1 一级区划

溆浦县境内总划分水功能一级区13个：河流水功能区8个，水库水功能区5个。

一、保护区2个

（1）溆水溆浦源头水保护区：起于溆浦县黄茅园镇分水村，止于龙潭镇梨子园村，全长20.0km。溆水是沅江的一级支流，集水面积3299km2，该段为溆水第一个城镇以上河段，水质优良，为保证下游用水安全，该段划为保护区。现状水质为Ⅱ类，2020年和2030年水质管理目标按二级区划执行Ⅱ类。（省区划、市区划已划分）

（2）四都河溆浦源头水保护区：起于深子湖水库，止于深子湖镇毛家冲，全长6.4km，该段位于溆水一级支流四都河的源头区，现状水质为Ⅱ类，2020年和2030年水质管理目标按二级区划执行Ⅱ类。（市区划已划分）

二、保留区9个

（1）沅江洪江~辰溪保留区：起于洪江市茅渡乡朱家溪，止于辰溪县大洑潭村，全长108.9km，其中溆浦县境内21.4km。现状水质为Ⅲ类，本河段开发利用程度不高，划为保留区，2020年和2030年水质管理目标按二级区划执行Ⅲ类。（省区划、市区划已划分）

（2）溆水溆浦上保留区：起于溆浦县龙潭镇梨子园村，止于溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口上游3.0km，全长85.0km。现状水质为Ⅱ类，本河段开发利用程度不高，划为保留区，2020年和2030年水质管理目标按二级区划执行Ⅱ类。（省区划、市区划已划分）

（3）溆水溆浦下保留区：起于溆浦县卢峰镇场坪村，止于溆浦县大江口镇大江坪村（溆水河口），全长32.0km。现状水质为Ⅲ类，本河段开发利用程度不高，划为保留区，2020年和2030年水质管理目标按二级区划执行Ⅲ类。（省区划、市区划已划分）

（4）四都河溆浦保留区：起于低庄镇兰花村，止于四都河口，全长24.9km，现状水质为Ⅲ类，本河段开发利用程度不高，划为保留区，2020年和2030年水质管理目标按二级区划执行Ⅲ类。（市区划已划分）

（5）金家洞水库保留区：总库容1480m3，现状水质为Ⅱ类，本水库开发利用程度不高，划为保留区，2020年和2030年水质管理目标为Ⅱ类。（市区划已划分）

（6）刘家坪水库保留区：总库容3365m3，现状水质为Ⅱ类，本水库开发利用程度不高，划为保留区，2020年和2030年水质管理目标为Ⅱ类。（市区划已划分）

（7）杉木塘水库保留区：总库容1078m3，现状水质为Ⅲ类，本水库开发利用程度不高，划为保留区，2020年和2030年水质管理目标为Ⅲ类。（市区划已划分）

（8）深子湖水库保留区：总库容6954m3，现状水质为Ⅱ类，本水库开发利用程度不高，划为保留区，2020年和2030年水质管理目标为Ⅱ类。（市区划已划分）

（9）银珍水库保留区：总库容3100m3，现状水质为Ⅱ类，本水库开发利用程度不高，划为保留区，2020年和2030年水质管理目标为Ⅱ类。（市区划已划分）

三、开发利用区2个

（1）溆水溆浦开发利用区：起于溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口上游3km，止于溆浦县卢峰镇场坪村，全长11.0km。（省区划、市区划已划分）

（2）四都河谭家湾-低庄开发利用区：起于深子湖镇毛家冲，止于低庄镇兰花村，全长11.7km。（市区划已划分）

### 3.2.2 二级区划

根据《水功能区划分标准》（GB/T50594-2010）要求，根据水功能区划的分级分类系统，二级区划仅在一级区划中的开发利用区进行。溆浦县境内在一级区划分的2个开发利用区中共划分出3个二级水功能区，其中饮用水源区1个，工业用水区1个，工业、农业用水区1个。

（1）溆水溆浦饮用水源区：起于溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口上游3km，止于溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口下游300m，全长3.3km。溆浦县自来水厂取水口在此河段，供水规模1.4万m3/d，供水人口11万。现状水质为Ⅱ类，2020年和2030年水质管理目标按二级区划执行Ⅱ类。（省区划、市区划已划分）

（2）溆水溆浦工业用水区：起于溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口下游300m，止于溆浦县卢峰镇场坪村，全长7.7km。河段为溆浦县工业取水口集中河段。现状水质为Ⅲ类，2020年和2030年水质管理目标按二级区划执行Ⅲ类。（省区划、市区划已划分）

（3）四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区：起于溆浦县深子湖镇毛家冲，止于低庄镇兰花村，全长11.7km，此段主要为深子湖镇、低庄镇工业用水。现状水质为Ⅲ类，2020年和2030年水质管理目标按二级区划执行Ⅲ类。（市区划已划分）

## 3.3 本次工作范围水功能区划

根据《湖南省最严格水资源管理制度实施方案》和《怀化市最严格水资源管理制度实施方案》中纳污红线控制的有关要求，以及《湖南省水功能区划修编》（2014年）和《怀化市水功能区划（修编）》（2017年）成果，确定本方案工作范围为：13个一级水功能区和3个二级水功能区，详见附表一和附表二。

# 第4章 规划目标与总体布局

## 4.1 规划指导思想与原则

水资源保护规划的指导思想是：与流域综合利用规划相协调，以强化水资源保护、让人民群众喝上放心水、维护河流、水库健康、促进水资源可持续利用为目标，坚持水量、水质和水生态统筹规划，多措并举、突出重点、强化监控、严格管理，科学制定水资源保护各项措施，促进经济社会发展与水资源水环境承载能力相协调。

（1）全面规划、统筹兼顾、突出重点的原则。

将溆浦县主要河流干支流、水库等水域作为一个大系统，分析河流上下游、行政界以及水库等不同水域，远、近期社会发展需求对水资源保护规划的要求。坚持水资源开发利用与保护并重的原则。统筹兼顾流域、区域水资源开发利用与国民经济发展规划。对于城镇集中饮用水水源地保护等重点问题，在规划中应体现优先保护的原则。

（2）结合水资源综合利用规划，水质与水量统一考虑的原则。

水量和水质是水资源的两个基本属性。水资源保护规划中水质保护与水量密切相关。规划中将水质与水量统一考虑，是水资源开发利用与保护辨证关系的体现。本规划从水污染的季节性变化、地域分布差异、设计流量确定、最小环境用水量等方面反映水量和水质的规划成果。

（3）突出最严格水资源管理制度实施、管理的原则。

规划中应突出最严格水资源管理制度，着力构建水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污3条红线，强化水资源水环境刚性约束，以保证规划的顺利实施。

## 4.2 规划水平年与规划目标

### 4.2.1 规划水平年

规划现状（基准）年为2016年，近期水平年为2020年，远期水平年为2030年，规划重点为2020年。

### 4.2.2 规划目标

依据溆浦县最严格水资源管理对水资源保护的要求，以实现水资源可持续利用与水生态系统良性循环为目标，以已有相关规划为基础，坚持水量、水质和水生态统一规划，统筹考虑地表与地下、保护与修复、点源与非点源等方面的关系，科学制定水资源保护规划方案，促进溆浦县水资源可持续利用与经济发展方式转变，推动经济社会发展与水资源水环境承载能力相协调。

规划近期（2020年）目标：到2020年，溆浦县重要河流、水库水功能区水质监测站网覆盖率达100%，水功能区水质达标率保持100%；城镇供水水源地水质全面达标； COD排放总量减少10.5%，限制排污总量为8302t/a；氨氮排放总量减少10.1%，限制排污总量为1000t/a；主要河流、水库水生态系统得到基本保护，河流、水库生态水量得到基本保证；重要生态保护区、水源涵养区和湿地得到有效保护；受损的重要地表水和地下水生态系统得到初步修复，水生态恶化的趋势得到遏制；基本建成水资源保护和河湖健康保障体系。

规划远期（2030年）目标：到2030年，溆浦县13个一级水功能区水质监测站网覆盖率达100%，水功能区水质达标率保持100%；COD排放总量减少20%，限制排污总量为7421t/a；氨氮排放总量减少20%，限制排污总量为890t/a；主要污染物入河湖总量控制在水功能区纳污能力的范围之内，水库、湖泊等水体富营养化状况得到显著改善，集中式地下水饮用水水源地水质全面达标，重点地区地下水水质显著改善；主要河流、水库水生态系统得到全面保护，河湖生态水量得到全面保证；受损的重要地表水和地下水生态系统基本得到修复；建立完善的水资源保护和河湖健康保障体系，保障水资源和水生态系统的良性循环，以水资源的可持续利用支撑经济社会的可持续发展。

溆浦县水资源保护规划编制的主要任务包括以下四个方面：

（1）总体规划——依据中央有关文件精神和水资源保护面临的新形势，以保障流域水资源与水生态系统良性循环、实现水资源可持续利用为目标，统筹协调相关规划，进行水资源保护规划顶层设计。开展地表水功能区划复核；完善浅层地下水功能区划分；结合分区功能定位，统筹考虑水量、水质、水生态，提出规划方案整体设计和各类保护措施总体布局；规划水资源保护工程和非工程措施体系；提出规划实施意见和保障措施。

（2）水量保障措施规划——明确生态需水量保障目标，提出河道内生态基流、敏感生态需水、水库适宜生态水位要求，并制定生态需水保障方案。开展地下水功能区开发现状调查评价，合理确定地下水功能区水量及水位控制目标，制定地下水水位及水量控制方案与措施。

（3）水质保护措施规划——对溆浦县水功能区现状水质进行达标分析，协调确定水功能区水质达标率目标；在核定水功能区纳污能力的基础上，确定污染物入河控制量，并提出分解技术方案；制定入河排污口布局与整治措施；提出内源治理与面源控制要求；统筹提出重要饮用水水源地保护措施及应急备用方案；合理确定地下水功能区水质保护目标，制定地下水水质保护方案与措施。

（4）水生态系统保护与修复规划——明确水生态各类型保护和修复的方向和重点，确定不同类型水生态系统保护和修复的措施定位，提出水生态系统保护与修复总体布局。提出重要生境维护、重要湿地保护、生态敏感区保护与修复等水生态保护与修复措施。

（5）完善渠江流域水资源保护规划措施。

## 4.3 规划总体布局

针对规划近、远期目标，统筹协调相关规划，进行水资源保护规划顶层设计。复核地表水功能区划，完善浅层地下水功能区，统筹考虑水量保障、水质保护、水生态系统保护与修复，提出规划方案整体设计和各类保护措施总体布局，建立水资源保护工程和非工程措施体系，提出规划实施意见和保障措施。

在相关规划的基础上，补充收集近年来水资源保护的相关资料，通过现状评价，分析存在的问题与不足，在规划方案整体设计和各类保护措施总体布局基础上，以县镇行政区规划、流域规划与协调，按照上下联动、协调平衡的方式开展规划工作，制定污染物入河量分阶段控制方案，提出包括入河排污口布局与整治、内源治理与面源控制、饮用水水源地保护、地下水资源保护、水生态系统保护与修复、水资源保护监测与综合管理等规划措施和方案，对措施进行合理配置与安排，并提出规划保障措施。

### 4.3.1 地表水保护布局

（1）水量保护布局

在明确生态水量保障需求目标基础上，针对重要控制断面提出河道内生态基流、湖泊湿地适宜生态水位要求，并制定生态需水保障方案。

（2）水质保护布局

根据流域水资源保护的条件与特点，按照统筹协调和突出重点的原则，协调各行业、区域规划，针对江河源头、重要饮用水源地保护区、重要城市河段、重要支流、重要湖库、河口等地区，提出水质保护措施布局。在拟定污染物入河量控制方案的基础上，依据入河排污口布局方案，针对需整治的入河排污口及相应的水域，拟定优化整治措施方案；加强主要河流、湖泊的水污染综合治理，在问题突出的重要湖库、饮用水源地及重要农业生产区域提出面源及内源污染控制工程方案；开展水资源保护监测，包括水功能区水质监测、入河排污口监测、饮用水水源地监测等；建立健全水资源保护法规与制度建设、监督管理体制与机制建设、科学研究与技术推广应用。

（3）水生态系统保护与修复布局

明确水生态保护和修复的方向和重点，结合水质保护和生态需水保障，确定不同类型水生态系统保护和修复的措施定位，提出水生态系统保护与修复总体布局；提出重要控制断面的生态需水保障、生态补水、水质改善、生境保护与修复、河湖滨缓冲带修复等工程与非工程措施。

（4）优化调整建议

根据水功能区划及水域纳污能力和限排总量控制要求，在满足流域水资源承载力和水环境承载力的基础上，从水资源保护和河湖健康保障的角度，采取工程措施提高水环境容量和水体自净能力：主要有水工程调度、引水减污、疏浚清淤等工程措施。通过工程与非工程措施，修复已经破坏的生态环境。如湿地的恢复与保护措施，退耕还林、还草、还湖、截污治污、防洪排涝措施等。通过水资源的合理配置，使生活、生产和生态用水得以兼顾，解决水资源短缺地区的河道断流等生态问题。

### 4.3.2 地下水保护布局

在对地下水功能区划分的基础上，根据不同区域和不同类型地下水的功能特点和水资源可持续利用的要求，针对其利用与保护状况，制定不同地下水功能区利用与保护的目标，提出分区分类地下水开发利用和保护修复的对策措施。

对地下水超采的区域，要通过节约用水、水资源合理配置和联合调度等措施，逐步压缩地下水开采量，实现地下水的补排平衡，修复与保护地下水；对地下水遭到污染的区域，要控制污染源，加强保护与治理修复，根据水质状况和用水户的使用要求，合理安排开发利用；对有一定开采潜力和开发利用需求的区域，要合理开采地下水，科学确定地下水开发利用规模；深层承压水主要作为战略储备水源和部分分散的生活用水水源，规划期内不能新增开采量，已开采且造成环境地质问题或导致地下水状况发生恶化的区域，要压缩开采量。

## 4.4 规划控制指标

从水资源可持续利用与水生态系统良性循环的角度出发，一方面水害防治、资源开发利用应严格控制在水资源承载能力、水环境承载能力和水生态系统承载能力所允许的范围内；另一方面已开发的工程，应当按照规划的服务功能以及维持河流生态功能要求运行。为落实《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》提出的建立用水总量、用水效率控制制度和水功能区限制纳污制度等最严格的水资源管理制度，正确处理好治理开发和保护的关系，需要制定相关控制性指标。

### 4.4.1 水资源与水生态环境保护控制指标

（1）控制断面生态基流

控制断面生态基流是指维持河床基本形态，保障河道输水能力，保持水体一定的自净能力的最小流量，是实现流域河流生态健康必须保留在河道中的基本流量。本次规划河道各控制断面生态基流详见表4.4-1。

表4.4-1重要河流最小生态流量成果表

| 河名 | 流域面积（km2） | 控制断面 | 河流长度（km） | 生态流量（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沅江 | 90828 | 白沙 | 1219 | 28.5 |
| 溆水 | 3332 | 溆浦水文站 | 176 | 5.62 |
| 四都河 | 883 | 四都河河口 | 81 | 3.23 |

（2）控制断面水质管理目标

根据《湖南省水功能区划修编》（2014年）和《怀化市水功能区划（修编）》（2017年）确定的控制断面水质管理目标，结合溆浦县水资源保护实际情况，选择COD和氨氮作为水质控制指标。为加强水资源管理和协调乡镇交界及矛盾突出的地区间用水关系，设立9个水质控制断面，各控制断面水质管理目标和浓度控制值见表4.4-2。各控制断面最小流量标准依照省水利厅公布的各河流控制断面最小流量标准进行控制。

表4.4-2各控制断面水质管理目标和浓度控制指标表

| 序号 | 河流 | 断面名称 | 水功能区 |  | 水质目标 | 控制指标（mg/L） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级水功能区 | 二级水功能区 |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 沅江 | 白沙 | 沅江洪江~辰溪保留区 |  | Ⅲ | 20 | 1 |
| 2 | 溆水 | 黄茅园镇分水村 | 溆水溆浦源头水保护区 |  | Ⅱ | 15 | 0.5 |
| 3 | 溆水 | 水东镇大桥 | 溆水溆浦上保留区 |  | Ⅱ | 15 | 0.5 |
| 4 | 溆水 | 溆浦县水厂 | 溆水溆浦开发利用区 | 溆水溆浦饮用水源区 | Ⅱ | 15 | 0.5 |
| 5 | 溆水 | 红花园 |  | 溆水溆浦工业用水区 | Ⅲ | 20 | 1 |
| 6 | 溆水 | 溆水入沅江口 | 溆水溆浦下保留区 |  | Ⅲ | 20 | 1 |
| 7 | 四都河 | 深子湖水库大坝下游 | 四都河溆浦源头水保护区 |  | Ⅱ | 15 | 0.5 |
| 8 | 四都河 | 低庄镇兰花村 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | Ⅲ | 20 | 1 |
| 9 | 四都河 | 四都河口 | 四都河溆浦保留区 |  | Ⅲ | 20 | 1 |

### 4.4.2 用水总量、用水效率、水功能区限制纳污控制指标

（1）用水总量

经济社会发展用水要考虑水资源的承载能力和节水减污的要求，通过加强需水管理，抑制不合理用水，控制用水总量，有效保护生态环境，按《怀化市实行最严格水资源管理制度考核办法》，提出溆浦县各乡镇用水总量控制指标见表4.4-3。

表4.4-3溆浦县各乡镇用水总量控制指标

| 序号 | 乡镇 | 用水总量（亿m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016年 | 2020年 | 2030年 |
| 1 | 卢峰镇 | 0.25 | 0.31 | 0.31 |
| 2 | 思蒙镇 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| 3 | 大江口镇 | 0.19 | 0.26 | 0.27 |
| 4 | 观音阁镇 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 5 | 舒溶溪乡 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| 6 | 均坪镇 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| 7 | 低庄镇 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| 8 | 深子湖镇 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| 9 | 双井镇 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| 10 | 祖市殿镇 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| 11 | 桥江镇 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
| 12 | 油洋乡 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| 13 | 三江镇 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| 14 | 水东镇 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 15 | 小横垅乡 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| 16 | 统溪河镇 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| 17 | 淘金坪乡 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| 18 | 两丫坪镇 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| 19 | 中都乡 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| 20 | 沿溪乡 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| 21 | 北斗溪镇 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 22 | 龙潭镇 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
| 23 | 黄茅园镇 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| 24 | 龙庄湾乡 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| 25 | 葛竹坪镇 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 合计 | 全县 | 2.38 | 2.65 | 2.71 |

（2）用水效率

用水效率是采用各地区和各行业的用水定额指标。提高用水效率，是全面推进节水型社会建设和促进经济增长方式转变的有效手段。溆浦县水资源用水效率控制指标包括万元工业增加值用水量和农田灌溉水有效利用系数等指标，见表4.4-4。

表4.4-4溆浦县各乡镇用水效率红线控制指标

| 序号 | 乡镇 | 万元工业增加值用水量 （m3/万元） |  | 农田灌溉水有效利用系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016年 | 2017年 | 2016年 | 2017年 |
| 1 | 卢峰镇 | 87 | 61.2 | 0.493 | 0.505 |
| 2 | 思蒙镇 | 86 | 61.2 | 0.494 | 0.505 |
| 3 | 大江口镇 | 87 | 61.2 | 0.493 | 0.505 |
| 4 | 观音阁镇 | 87 | 61.2 | 0.493 | 0.505 |
| 5 | 舒溶溪乡 | 87 | 61.2 | 0.495 | 0.505 |
| 6 | 均坪镇 | 86 | 61.2 | 0.495 | 0.505 |
| 7 | 低庄镇 | 86 | 61.2 | 0.494 | 0.505 |
| 8 | 深子湖镇 | 87 | 61.2 | 0.495 | 0.505 |
| 9 | 双井镇 | 86 | 61.2 | 0.494 | 0.505 |
| 10 | 祖市殿镇 | 86 | 61.2 | 0.495 | 0.505 |
| 11 | 桥江镇 | 87 | 61.2 | 0.494 | 0.505 |
| 12 | 油洋乡 | 86 | 61.2 | 0.493 | 0.505 |
| 13 | 三江镇 | 87 | 61.2 | 0.494 | 0.505 |
| 14 | 水东镇 | 88 | 61.2 | 0.493 | 0.505 |
| 15 | 小横垅乡 | 87 | 61.2 | 0.494 | 0.505 |
| 16 | 统溪河镇 | 87 | 61.2 | 0.494 | 0.505 |
| 17 | 淘金坪乡 | 86 | 61.2 | 0.493 | 0.505 |
| 18 | 两丫坪镇 | 88 | 61.2 | 0.495 | 0.505 |
| 19 | 中都乡 | 87 | 61.2 | 0.493 | 0.505 |
| 20 | 沿溪乡 | 86 | 61.2 | 0.495 | 0.505 |
| 21 | 北斗溪镇 | 87 | 61.2 | 0.495 | 0.505 |
| 22 | 龙潭镇 | 87 | 61.2 | 0.493 | 0.505 |
| 23 | 黄茅园镇 | 87 | 61.2 | 0.495 | 0.505 |
| 24 | 龙庄湾乡 | 86 | 61.2 | 0.494 | 0.505 |
| 25 | 葛竹坪镇 | 86 | 61.2 | 0.494 | 0.505 |
| 合计 | 全县 | 86.68 | 61.2 | 0.494 | 0.505 |

（3）水功能区限制纳污控制指标

溆浦县各乡镇水功能区限制纳污红线控制目标见表4.4-5。

表4.4-5溆浦县各乡镇水功能区限制纳污红线控制目标

| 序号 | 乡镇 | 重要江河湖泊水功能水质达标率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016年 | 2020年 | 2030年 |
| 1 | 卢峰镇 | 94 | 91 | 94 |
| 2 | 思蒙镇 | 92 | 91 | 94 |
| 3 | 大江口镇 | 95 | 91 | 94 |
| 4 | 观音阁镇 | 92 | 91 | 94 |
| 5 | 舒溶溪乡 | 95 | 91 | 94 |
| 6 | 均坪镇 | 93 | 91 | 94 |
| 7 | 低庄镇 | 91 | 91 | 94 |
| 8 | 深子湖镇 | 92 | 91 | 94 |
| 9 | 双井镇 | 91 | 91 | 94 |
| 10 | 祖市殿镇 | 95 | 91 | 94 |
| 11 | 桥江镇 | 93 | 91 | 94 |
| 12 | 油洋乡 | 94 | 91 | 94 |
| 13 | 三江镇 | 94 | 91 | 94 |
| 14 | 水东镇 | 92 | 91 | 94 |
| 15 | 小横垅乡 | 93 | 91 | 94 |
| 16 | 统溪河镇 | 93 | 91 | 94 |
| 17 | 淘金坪乡 | 94 | 91 | 94 |
| 18 | 两丫坪镇 | 92 | 91 | 94 |
| 19 | 中都乡 | 92 | 91 | 94 |
| 20 | 沿溪乡 | 95 | 91 | 94 |
| 21 | 北斗溪镇 | 91 | 91 | 94 |
| 22 | 龙潭镇 | 93 | 91 | 94 |
| 23 | 黄茅园镇 | 92 | 91 | 94 |
| 24 | 龙庄湾乡 | 96 | 91 | 94 |
| 25 | 葛竹坪镇 | 91 | 91 | 94 |
| 合计 | 全县 | 93 | 91 | 94 |

# 第5章 水域纳污能力与污染物入河量控制方案

## 5.1 水域纳污能力计算与核定

水域纳污能力指在满足水域功能要求的前提下，在给定的水功能区水质目标、设计水量、入河排污口位置及排污方式下，水功能区水体能容纳的最大污染物量。纳污能力是实施水功能区管理的基本依据。

### 5.1.1 纳污能力核定原则

本次溆浦县水功能区纳污能力的核定是在《湖南省水资源综合规划》成果的基础上，结合入河排污口调查成果、设计条件变化及其他相关规划、调查成果，对13个一级水功能区和3个二级水功能区纳污能力进行了核定。

本次有以下情况的需重新计算水功能区纳污能力：

（1）水功能区功能、范围或水质目标调整的，需重新计算纳污能力。

（2）根据入河排污口和入河排污量调查成果，需按现状入河污染物量确定纳污能力的水功能区。

（3）水利工程建设造成设计条件改变的水功能区。如：河道上筑坝式电站建设，造成水功能区设计流量变化的。

（4）其他设计条件改变，引起纳污能力变化的水功能区。

### 5.1.2 计算方法

（1）保护区和保留区

保护区和保留区的水质目标原则上是维持现状水质，其现状纳污能力则采用其现状污染物入河量，规划水平年的纳污能力也应维持现状纳污能力；对于需要改善水质的保护区和保留区，其现状纳污能力需要通过计算求得，具体方法同开发利用区纳污能力计算方法。

（2）缓冲区

水质较好，用水矛盾不突出的缓冲区，其现状纳污能力则采用其现状污染物入河量，规划水平年的纳污能力也应维持现状纳污能力；水质较差或存在用水水质矛盾的缓冲区，按开发利用区纳污能力计算方法计算。

（3）开发利用区

开发利用区现状纳污能力根据各二级水功能区的设计条件和水质目标，选择适当的水量水质模型进行计算。在规划水平年，开发利用区纳污能力需重新计算是由于各规划水平年水利工程建设，而导致设计流速变小的水功能区。

①确定纳污能力计算的设计条件。

②确定各功能区的设计条件下的流量、平均流速和功能区的范围等基础水文参数；

③根据规划河段内各功能区的实际情况，确定各功能区的起始浓度C0及控制浓度Cs。

④各功能区在确定了上述参数的基础上，选择适合的水质模型，并利用现有水质资料对模型进行验证，验证模型的合理性，并调试好模型参数。

⑤利用验证好的模型对功能区进行水体纳污能力的计算。

⑥本次采用河海大学环水所开发的《水质和水环境容量计算模型》计算软件，利用二维水体纳污能力计算模型对溆浦县境内的13个一级水功能区和3个二级水功能区纳污能力进行计算。

### 5.1.3 计算设计条件

#### 5.1.3.1 设计水文条件

（1）设计流量

饮用水源区为95%最枯月平均流量（水量）；其他水功能区为90%最枯月平均流量（水量）。

①    有资料情况下设计流量的确定

有长系列资料时，设计流量采用P-III型曲线方法，取90%保证率最枯月平均流量，设计保证率的计算公式如下：

式中：m为资料系列由大而小排列的序号；

n为资料系列年数。

无长系列资料时，采用近10年最枯月平均流量作为设计流量。

②无水文资料情况下处理

无水文资料时，如距上下游水文站较近，且区间无较大支流加入和大的给排水口的，直接借用上下游水文站资料内插确定。如距水文站较远，或区间有较大支流加入和大的给排水口的，通过水量平衡计算确定断面设计流量。

无水文站的河段，用水文比拟法确定断面设计流量。水文比拟法是采用临近一条流域面积相近、降雨量相近、下垫面情况类似、有流量、雨量资料的河流，按比例推求规划河流的设计流量。设Q、Q设分别为参证河流和规划河流的设计流量，设R、R设分别为参证河流和规划河流的年降雨量，A、A设分别为参证河流和规划河流的流域面积，认为：

Q／Q设＝A·R／（A设·R设）

则：

Q设＝Q·A设·R设／（A·R）

对有水利水电工程调控的江（河）段，则采用最小下泄流量（坝下保证流量或漏水流量）。

规划水平年断面设计流量，根据水资源配置方案，采用规划水平年调算的来水资料系列推算。

③湖库的设计水量一般采用近10年最低平均水位或90%（饮用水源区为95%）最枯月平均水位相应的蓄水量。

表5.1-1各水功能区设计流量取值表

| 序号 | 功能区名称 |  | 设计流量Q（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级功能区 | 二级功能区 |  |
| 1 | 溆水溆浦源头水保护区 |  | 4.38 |
| 2 | 四都河溆浦源头水保护区 |  | 1.85 |
| 3 | 沅江洪江～辰溪保留区 |  | 28.5 |
| 4 | 溆水溆浦上保留区 |  | 5.52 |
| 5 | 溆水溆浦下保留区 |  | 7.63 |
| 6 | 四都河溆浦保留区 |  | 3.15 |
| 7 | 溆水溆浦开发利用区 | 溆水溆浦饮用水源区 | 7.04 |
|  |  | 溆水溆浦工业用水区 | 7.42 |
| 8 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 3.23 |
| 9 | 金家洞水库保留区 |  | 0.34 |
| 10 | 刘家坪水库保留区 |  | 0.28 |
| 11 | 杉木塘水库保留区 |  | 0.09 |
| 12 | 深子湖水库保留区 |  | 0.66 |
| 13 | 银珍水库保留区 |  | 12.80 |

（2）设计流速

采用如下公式计算：

U=Q／A

式中：U为设计流速；

Q为设计流量；

A为过水断面面积。

表5.1-2各水功能区（河流）设计流速取值表

| 序号 | 功能区名称 |  | 设计流速u（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级功能区 | 二级功能区 |  |
| 1 | 溆水溆浦源头水保护区 |  | 0.11 |
| 2 | 四都河溆浦源头水保护区 |  | 0.05 |
| 3 | 沅江洪江～辰溪保留区 |  | 0.35 |
| 4 | 溆水溆浦上保留区 |  | 0.16 |
| 5 | 溆水溆浦下保留区 |  | 0.13 |
| 6 | 四都河溆浦保留区 |  | 0.06 |
| 7 | 溆水溆浦开发利用区 | 溆水溆浦饮用水源区 | 0.14 |
|  |  | 溆水溆浦工业用水区 | 0.14 |
| 8 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 0.05 |

（3）岸边设计流量、流速及宽度

对于河宽比较大的大江大河，污染物从岸边排放后一定距离内难于达到全断面混合，即；河道中泓处的环境容量是无法利用的，因此，对于大型河流，采用计算岸边纳污能力，此时，需计算岸边设计流量及岸边平均流速，岸边水面宽度大致等于当地江（河）段岸边污染带宽度。

#### 5.1.3.2 初始浓度值

根据上一个水功能区的水质目标值来确定C0，即上一个水功能区的水质目标值就是下一个功能区的初始浓度值C0。

表5.1-3各水功能区（河流）初始浓度取值表

| 序号 | 功能区名称 |  | C0COD（mg/L） | C0NH3-N（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级功能区 | 二级功能区 |  |  |
| 1 | 溆水溆浦源头水保护区 |  | 7.3 | 0.014 |
| 2 | 四都河溆浦源头水保护区 |  | 5.4 | 0.013 |
| 3 | 沅江洪江～辰溪保留区 |  | 12 | 0.142 |
| 4 | 溆水溆浦上保留区 |  | 8.5 | 0.025 |
| 5 | 溆水溆浦下保留区 |  | 10.5 | 0.141 |
| 6 | 四都河溆浦保留区 |  | 9.12 | 0.256 |
| 7 | 溆水溆浦开发利用区 | 溆水溆浦饮用水源区 | 9 | 0.028 |
|  |  | 溆水溆浦工业用水区 | 9.94 | 0.374 |
| 8 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 9.35 | 0.324 |

#### 5.1.3.3 水质控制目标浓度

在满足各功能区使用功能所需要的水质控制目标即水质类别的前提下，同时兼顾河流上下游的协调，根据河段内各功能区实际情况，确定污染物的水质控制标准浓度Cs。

表5.1-4各水功能区水质控制目标浓度取值表

| 序号 | 功能区名称 |  | 水质标准Cs（mg/L） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级功能区 | 二级功能区 | COD | NH3-N |
| 1 | 溆水溆浦源头水保护区 |  | 15 | 0.5 |
| 2 | 四都河溆浦源头水保护区 |  | 15 | 0.5 |
| 3 | 沅江洪江～辰溪保留区 |  | 20 | 1 |
| 4 | 溆水溆浦上保留区 |  | 15 | 0.5 |
| 5 | 溆水溆浦下保留区 |  | 20 | 1 |
| 6 | 四都河溆浦保留区 |  | 20 | 1 |
| 7 | 溆水溆浦开发利用区 | 溆水溆浦饮用水源区 | 15 | 0.5 |
|  |  | 溆水溆浦工业用水区 | 20 | 1 |
| 8 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 20 | 1 |
| 9 | 金家洞水库保留区 |  | 15 | 0.5 |
| 10 | 刘家坪水库保留区 |  | 15 | 0.5 |
| 11 | 杉木塘水库保留区 |  | 20 | 1 |
| 12 | 深子湖水库保留区 |  | 15 | 0.5 |
| 13 | 银珍水库保留区 |  | 15 | 0.5 |

### 5.1.4 计算模型及参数估值

（1）河流模型

①一维模型

一维对流推移自净平衡方程

上式的解为：

C（x）=C0exp（-kp）

式中：C（x）—江（河）段控制断面污染物浓度，mg/L；

C0—江（河）段起始断面浓度，mg/L；

kp—污染物综合自净系数，1/s；

x—起始断面距控制断面纵向距离，m；

u—设计流量下的平均流速，m/s。

污染物一般是沿河岸分多处排放的，即每一河段内可能存在多个污染源。规划的远期水平年期间各排污口的设置位置具有不确定性。因而采用以下方法进行概化。将计算河段内的多个排污口概化为一个集中的排污口，该排污口位于河段中点处，相当于一个集中点源。规划中大部分河流用此概化后的一维模型计算纳污能力。

图5.1-1河流中点集中点源示意图

根据上图，该集中点源的实际自净长度为河段长的一半，设河段长度为L，则污染物自净长度为L／2。因此，对于功能区下断面，其污染物浓度为

Cx=L=C0exp（-KL/u）+exp（-KL/2u）

则河流水功能区的纳污能力应为：

＝（Cs-C0exp（-KL/u））exp（KL/2u）Qr

②二维模型

二维对流扩散方程

上式在连续点源稳态时，以岸边浓度作为下游控制断面的控制浓度，其解析解为：

式中：C（x，0）—排污口下游控制断面岸边（z＝0）污染物浓度，mg/L；

C0—起始断面浓度，mg/L；

u—设计流量下污染带内纵向平均流速，m/s；

Ez—横向扩散系数，m2/s；

k—污染物综合自净系数，1/s；

x—计算点距排污口距离，m。

同样将污染物概化从河段中部（X=L/2处）排入，则河段下断面（x=L处）污染物浓度为：

则纳污能力为：

二维模型主要用于计算河段内污染物达不到均匀混合的江段。对于这些江段，由于资料的限制，有的采用简化的方式进行计算，即将其岸边部分概化为一条较小的河流，采用一维模型进行计算，计算时，流量及平均流速采用岸边部分流量及平均流速参与计算，其他与一般小河流一维模型计算方法相同。

（2）水库模型

河道型湖（库）进行纳污能力计算时，采用河流模型。

①小湖（库）（平均水深≤10m，水面面积≤5km2）

采用均匀混合模型：

平衡时：

式中：C（t）—计算时段污染物浓度，mg/L；

m—污染物入湖（库）速率，g/s；

m0=C0Q—入湖（库）河流污染物排放速率，g/s；

Kh—中间变量，1/s；

V—湖（库）容积，m3；

Q—入湖（库）河流流量，m3/s；

K—污染物综合衰减系数，1/s；

C0—入湖（库）河流污染物浓度，mg/L；

t—计算时段，s。

当流入和流出湖库的水量平衡时，则得到小湖（库）纳污能力：

M=（Cs-Co）V

式中：M—污染物最大允许入湖（库）量；

—污染物控制标准值，mg/L。

②大、中湖（库）

采用非均匀混合模型：

式中：—距排污口r处污染物浓度，mg/L；

—污染物排放浓度，mg/L；

C0—湖（库）背景浓度，mg/L；

—污水排放流量，m3/s；

—扩散角，由排放口附近地形决定。排污口在开阔的岸边垂直排放时，=л；排污口在湖（库）中排放时，＝2л；

H—扩散区湖（库）平均水深，m；

r—距排污口距离，m。

湖（库）的纳污能力为：

式中：—污染物最大允许入湖（库）速率，g/s；

—污染物控制标准值，mg/L。

③富营养化湖（库）

a狄龙模型

式中：—湖（库）中氮、磷的平均浓度，mg/m3；

—年入湖（库）的氮、磷量，mg/a；

—年入湖（库）的氮、磷单位面积负荷，mg/m2a；

V—湖（库）容积，m3；

h—湖（库）平均水深，m；

r=Q/V，Q为湖（库）年出水量，m3/a；

—氮、磷在湖（库）中的滞留系数；

和分别为年出流和入流的流量，m3/a；

和分别为年出流和入流的氮、磷平均浓度，mg/m3。

湖（库）中氮、磷的纳污能力为：

式中：—湖（库）中氮、磷最大允许纳污量，mg/a；

—单位湖（库）水面积，氮、磷最大允许负荷量，mg/m2a；

A—湖（库）水面积，m2；

—湖（库）中氮、磷的年平均控制浓度，mg/m3。

b沃伦维德模型

式中：—湖（库）中氮、磷最大允许纳污量，mg/a；

—湖（库）中氮、磷的年平均控制浓度，mg/m3；

Q0—湖（库）年出水量，m3/a；

V—湖（库）容积，m3；

a—沉淀速率常数，1/a；可按经验公式a=10/h，h为平均水深。

### 5.1.5 有关模型参数的确定

（1）综合自净系数K

有资料可利用的，直接利用现有资料。无资料时，借用水力特性、污染状况、及地理、气象条件相似的邻近河流的资料。综合自净系数与多方面因素有关系。一般通过实测、试算、类比和借用来确定。

实测法：选取一个河道顺直、水流稳定、中间无支流汇入、无排污口的河段，分别在河段上游（A点）和下游（B点）布设采样点，监测污染物浓度值，并同时测验水文参数以确定断面平均流速，则综合自净系数按下式计算：

式中：U—为断面平均流速；

X—为上下断面之间距离；

CA—为上断面污染物浓度；

CB—为下断面污染物浓度。

本次综合自净系数K采用实测法计算。

（2）横向扩散系数Ez

可采用下面经验公式：

a费休公式

顺直河段：Ez=（0.1~0.2）H（gHI）1/2

弯曲河段：Ez=（0.4~0.8）H（gHI）1/2

式中：H—断面平均水深，m；

g—重力加速度，9.8m/s2；

I—水力坡降，‰。

b泰勒公式

弯曲河段：Ez=（0.058H+0.0065B）（gHI）1/2

适用于河流B/H≤100

式中：B—河流平均宽度，m；其他符号同前。

（3）纵向离散系数Ex的确定

a费休公式（适用于河流）

Ex=0.011u2B2/H（gHI）1/2

b爱尔德公式（适用于河流）

Ex=0.593H（gHI）1/2

### 5.1.6 现状污染负荷计算程序

根据影响水功能区水质的陆域范围内入河排污口、污染源和社会经济状况，计算污染物入河量，确定水域纳污能力，一般用于保护区、保留区和用水不矛盾的缓冲区分为实测法、调查统计法和估算法。

实测法：实测入河排污口水量和污染物浓度，计算污染物入河量，确定水域纳污能力。

调查统计法：调查统计污染源及其排放量，分析确定污染物入河系数，计算污染物入河量，确定水域纳污能力。

估算法：调查影响水功能区水质的陆域范围内的人口、工业产值、第二产业年产值等，分析单位人均、万元工业产值和第三产业万元产值污染物排放系数等，估算污染物入河量从而确定水域纳污能力。

### 5.1.7 纳污能力计算结果

将纳污能力计算分解到各个水功能区，得到溆浦县各水功能区的纳污能力，再对整个溆浦县的总体纳污能力进行统计，得到溆浦县水功能区的纳污能力情况。

溆浦县基准年COD入河量为9276t/a，COD允许纳污能力为23724t/a；氨氮入河量为1112t/a，氨氮允许纳污能力为1734t/a。从表5.1-5可以看出，溆浦县各水功能区基准年污染物入河量小于允许纳污能力，基准年已达标。

具体计算过程详见附表六。

表5.1-5溆浦县基准年允许纳污能力统计表

| 序号 | 功能区名称 |  | 基准年污染物入河量 |  | 基准年允许纳污能力 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级功能区 | 二级功能区 | COD（t/a） | 氨氮（t/a） | COD（t/a） | 氨氮（t/a） |
| 1 | 溆水溆浦源头水保护区 |  | 382 | 37 | 1193 | 69 |
| 2 | 四都河溆浦源头水保护区 |  | 179 | 19 | 578 | 29 |
| 3 | 沅江洪江～辰溪保留区 |  | 3060 | 512 | 7847 | 799 |
| 4 | 溆水溆浦上保留区 |  | 669 | 56 | 1715 | 87 |
| 5 | 溆水溆浦下保留区 |  | 1031 | 140 | 2644 | 219 |
| 6 | 四都河溆浦保留区 |  | 467 | 50 | 1197 | 78 |
| 7 | 溆水溆浦开发利用区 | 溆水溆浦饮用水源区 | 534 | 68 | 1368 | 106 |
|  |  | 溆水溆浦工业用水区 | 1136 | 109 | 2524 | 155 |
| 8 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 448 | 46 | 1149 | 72 |
| 9 | 金家洞水库保留区 |  | 81 | 4 | 202 | 7 |
| 10 | 刘家坪水库保留区 |  | 68 | 4 | 174 | 6 |
| 11 | 杉木塘水库保留区 |  | 52 | 4 | 134 | 7 |
| 12 | 深子湖水库保留区 |  | 137 | 7 | 351 | 12 |
| 13 | 银珍水库保留区 |  | 1033 | 56 | 2648 | 88 |
| 合计 |  |  | 9276 | 1112 | 23724 | 1734 |

## 5.2 水功能区达标分析

### 5.2.1 水功能区监测情况

#### 5.2.1.1 监测频次及采样时间

（1）河流采样频次和时间的确定应符合以下要求：

①长江、黄河干流和全国重点基本站等，采样频次每年不得少于12次，每月中旬采样。

②一般中小河流基本站采样频次每年不得少于6次，丰、平、枯水期各2次。

③流经城市或工业区污染较为严重的河段，采样频次每年不得少于12次，每月采样1次。在污染河段有季节差异时，采样频次和时间可按污染季节和非污染季节适当调整，但全年监测不得少于12次。

④供水水源地等重要水域采样频次每年不得少于12次，采样时间根据具体要求确定。

⑤潮汐河段和河口采样频次每年不得少于3次，按丰、平、枯三期进行，每次采样应在当月大汛或小汛日采高平潮与低平潮水样各一个；全潮分析的水样采集时间可从第一个落憩到出现涨憩，每隔1~2h采一个水样，周而复始直到全潮结束。

⑥河流水系的背景断面每年采样3次，丰、平、枯水期各1次，交通不便处可酌情减少，但不得少于每年一次。

（2）湖泊（水库）采样频率和时间的确定应符合以下要求：

①设有全国重点基本站或具有向城市供水功能的湖泊（水库），每月采样一次，全年12次。

②一般湖泊（水库）水质站全年采样3次，丰、平、枯水期各一次。

③污染严重的湖泊（水库），全年采样不得少于6次，隔月一次。

（3）同一河流（湖泊、水库）应力求水质、水量及时间同步采样。

（4）在河流、湖泊（水库）最枯水位和封冻期，应适当增加采频次。

（5）专用站的采样频次与时间视具体要求而定。

#### 5.2.1.2 监测项目

（1）监测项目的选择应符合以下原则：

①国家与行业水环境与水资源质量标准或评价标准中已列入的项目。

②国家及行业正式颁布的标准分析方法中列入的监测项目。

③反映本地区水体中主要污染物的监测项目。

④专用站应依据监测目的选择监测项目。

（2）监测项目可分为必测与选测项目两类。

①河流（湖、库）等地表水全国重点基本站监测项目应符合表5.2-1必测项目要求，同时也应根据不同功能水域污染物的特征，增加表5.2-1中某些选测项目。

表5.2-1地表水监测项目

|  | 必测项目 | 选测项目 |
| --- | --- | --- |
| 河流 | 水温、pH、悬浮物、总硬度、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、氟化物、硫酸盐、氯化物、六价铬、总汞、总砷、镉、铅、铜、大肠菌群 | 硫化物、矿化度、非离子氨、凯氏氮、总磷、化学需氧量、溶解性铁、总锰、总锌、硒、石油类、阴离子表面活性剂、有机氯农药、苯并（α）芘、丙烯醛、苯类、总有机碳等 |
| 饮用水源地 | 水温、pH、悬浮物、总硬度、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、氟化物、硫酸盐、氯化物、六价铬、总汞、总砷、镉、铅、铜、大肠菌群、细菌总数 | 铁、锰、铜、锌、硒、银、浑浊度、化学需氧量、阴离子表面活性剂、六六六、滴滴涕、苯并（α）芘、总α放射性、总β放射性等 |
| 湖泊水库 | 水温、pH、悬浮物、总硬度、透明度、总磷、总氮、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、氟化物、六价铬、总汞、总砷、镉、铅、铜、叶绿素a | 钾、钠、锌、硫酸盐、氯化物、电导率、溶解性总固体、侵蚀性二氧化碳、游离二氧化碳、总碱度、碳酸盐、重碳酸盐、大肠菌群等 |

②潮汐河流潮流界内、入海河口及港湾水域应增测总氮、无机磷和氯化物。

③重金属和微量有机污染物等可参照国际、国内有关标准选测。

④若水体中挥发酚、总氰化物、总砷、六价铬、总汞等主要污染物连续三年未检出时，附近又无污染源，可将监测采样频次减为每年一次，在枯水期进行。一旦检出后，仍应按原规定执行。

#### 5.2.1.3 监测项目的相应标准

监测项目依据《地表水环境质量标准》、《水环境监测规范》等技术方法进行监测和评价。

### 5.2.2 水功能区水质达标评价

#### 5.2.2.1 水功能区水质目标

根据水功能区水质现状、排污状况、不同水功能区的特点、水资源配置对水功能区的要求以及技术经济等条件，拟定各水功能区的水质目标。特别对保护区、饮用水源区、缓冲区等重要水功能区的水质目标，严格按照“不降低水质现状、在开发中优先保护”的原则确定水功能区水质目标。

（1）保护区：源头水保护区、国家级和省级自然保护区范围内的水域功能区水质目标，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ、Ⅱ类水质标准。

（2）缓冲区：水质目标按实际需要的相关水质标准或按现状控制。

（3）保留区：水质目标按现状水质类别控制。

（4）开发利用区：水质目标按各二级区划分别执行相应的地面水水环境质量标准。

饮用水源区：水质目标根据需要分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ、Ⅲ类水质标准。

工业用水区：水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

农业用水区：水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。

渔业用水区：水质目标执行《渔业水质标准》（GB11607-89）并可参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ~Ⅲ类标准。

景观娱乐用水区：水质目标执行《景观娱乐用水水质标准》，并可参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ~Ⅳ类标准。

过渡区：水质目标按出流断面水质达到相邻功能区的水质要求，选择相应的水质控制标准。

排污控制区：水质目标按出流断面水质达到相邻功能区的水质要求，选择相应的水质控制标准。

#### 5.2.2.2 水质评价方法及指标

（1）每月单个水功能区水质评价

利用每月水功能区水质监测资料，根据河流污染特征，适当选择水质项目，分全指标和双指标进行评价。

全指标评价项目：全指标评价为地表水环境质量标准中的基本项目，包括PH值、溶解氧及溶解氧饱和度、高锰酸盐指数、氨氮、六价铬、汞、砷、镉、铅、铜、锌、氟化物、挥发酚、氰化物、总磷、五日生化需氧量、石油类。饮用水水源保护区适当增加针对饮用水源的补充项目（硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、铁、锰）的评价，粪大肠菌群不参与评价。

双指标评价项目：化学需氧量（COD）和氨氮。

依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），采用单因子评价法，评价出每月单个水功能区的水质类别。

（2）每月单个水功能区水质达标评价

依据《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007），以水功能区的水质管理目标为评价标准，每月水功能区的水质类别达到该水功能区的水质管理目标，则此水功能区本月水质达标；每月水功能区的水质类别没有达到该水功能区的水质管理目标，则此水功能区本月水质不达标。

对于以县界为界的两个相邻的水功能区，如果某月下游县水功能区的超标项目的浓度值小于上游邻近县水功能区的该项目的浓度值，视下游县水功能区本月水质达标。

对于以县界分为两段的水功能，如果某月下游县段水功能区的超标项目的浓度值小于上游邻近县段水功能区的该项目的浓度值，视下游县段水功能区本月水质达标。

（3）年度单个水功能区水质达标评价

评价时段：按照《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）要求，在水质（或营养状态）评价的基础上，对水功能区分年、汛期和非汛期进行达标评价。水功能区达标评价参照水功能区管理目标（水质目标或营养状态目标）进行，水质类别（或营养状态）符合或优于该目标的为达标，劣于该目标的为不达标。水功能区水质达标率按照水功能区个数进行评价，评价结果按水期（汛期、非汛期）的年度分别统计。本规划主要就水功能区全年的统计情况进行评价。

评价方法：水功能区达标评价按年水质监测频次采用频次、均值法或推算法评价。均值法评价是选用汛期、非汛期、全年均值作为评价代表值来评价水功能区的达标率；频次法是按照《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）要求，对监测频次达到一年6次或6次以上的水功能区，按频次法评价，即在评价水期或年度内，达标率不小于80%的水功能区为年度达标水功能区。目前各地采用的评价方法各不相同，原则是监测能力达到频次法要求的，采用频次法评价，而监测能力达不到的，采用均值法评价，控制断面无基准年水质监测资料的，采用基准年前后三年内的监测资料进行推算，没有水质监测资料的水功能区不进行评价。我县采用以上方法混合进行评价。

#### 5.2.2.3 水功能区达标分析

根据《全国水资源保护规划技术大纲》的要求，水功能区水质达标率应严格按照水利部与各省区协调确定的水功能区达标率目标执行，省区目标高于水利部要求的，可采用省区成果。水功能区达标目标分解的具体原则如下：

（1）对于现状已达标的水功能区，在各规划水平年应保持或提高其水质目标要求。

（2）饮用水水源区、缓冲区、保护区和保留区应优先达标。

（3）对于控制污染物入河量任务较轻、污染治理经济技术可行区域的水功能区，原则上应在近期规划水平年达到水质目标要求。

（4）对于水质现状较差、控制污染物入河量任务较重的区域，可根据经济发展水平和污染治理需求，综合确定阶段性污染物控制量，并保证规划水平年水功能区达标目标逐步提高。

根据溆浦县水功能区的现状，综合考虑以上原则，对溆浦县水功能区的现状年达标情况和规划年达标目标进行分析，详见表2.1-1。

（1）全指标年度达标评价结果

全指标年度达标评价，共监测评价13个一级水功能区，达标个数为13个，达标率为100%。

（2）双指标达标评价结果

双指标年度达标评价，共监测评价13个一级水功能区，达标个数为13个，达标率为100%。

## 5.3 污染物入河量控制方案

### 5.3.1 原则

按照《全国水资源保护规划技术大纲》的要求，确定2020年、2030年两个时间节点的分解控制方案，不同流域中的不同水功能区，其经济发展，污染程度以及水文、地理条件不尽相同，综合考虑区域的差异性，对不同区域和水功能区设定不同的水质目标，确定限制排污总量，将限排总量对应到每一个水功能区。

### 5.3.2 方法

水功能区限制排污总量，应在核定水域纳污能力的基础上，结合《全国水资源综合规划》、《湖南省水资源综合规划》及其他相关规划成果，根据本次工作调查的入河污染物量、污染程度、社会经济发展状况、污染治理现状及水质目标可达性，严格控制入河排污总量，综合确定水功能区分阶段限制排污总量方案。

（1）2020年：

①现状达标的水功能区，污染物入河量小于纳污能力，采用纳污能力或者小于纳污能力的入河量作为其限制排污总量。

②若污染物入河量大于纳污能力，则污染物入河量应削减，相对于纳污能力入河削减量在30%以内即可达到功能区要求的，则限制排污总量等于其纳污能力；这些功能区也是2020年应达标的功能区。

③若污染物入河量大于纳污能力，且相对纳污能力入河削减量在30%以上仍不能达到功能区要求的，应按以下情况确定限制排污总量：

A、对于饮用水源区、水体等重要功能区以及湖泊、水库型水功能区，无论消减量多大，都应在2020年达到水质目标要求，即以纳污能力作为其限制排污总量。

B、对于污染严重的功能区，污染物入河削减量应在30%以上。

C、其他功能区的污染物入河削减量应控制达到30%。

（2）2030年：

①若污染物入河量小于纳污能力，采用纳污能力或者小于纳污能力的入河量作为其限制排污总量。

②所有水功能区，在2030年全部达到水质目标要求，即污染物入河量大于纳污能力，则纳污能力作为其限制排污总量。

### 5.3.3 控制方案

由于溆浦县2016年各水功能区污染物入河量均小于允许纳污能力，故采用以上方法中的第一条“现状达标的水功能区，污染物入河量小于纳污能力，采用纳污能力或者小于纳污能力的入河量作为其限制排污总量”。另外，根据《溆浦县“十三五”环境保护规划》，到2020年，COD、氨氮排放总量减少10.5%、10.1%；到2030年，COD、氨氮排放总量减少20%、20%。

因此，溆浦县水功能区限制排污总量控制方案为：

2020年，COD排放总量减少10.5%，限制排污总量为8302t/a；氨氮排放总量减少10.1%，限制排污总量为1000t/a。

2030年：COD排放总量减少20%，限制排污总量为7421t/a；氨氮排放总量减少20%，限制排污总量为890t/a。

水功能区限制排污总量统计详见表5.3-1。

表5.3-1溆浦县水功能区限制排污总量统计表

| 序号 | 功能区名称 |  | 基准年污染物入河量 |  | 基准年允许纳污能力 |  | 2020年允许纳污能力 |  | 2030年允许纳污能力 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级功能区 | 二级功能区 | COD（t/a） | 氨氮（t/a） | COD（t/a） | 氨氮（t/a） | COD（t/a） | 氨氮（t/a） | COD（t/a） | 氨氮（t/a） |
| 1 | 溆水溆浦源头水保护区 |  | 382 | 37 | 1193 | 69 | 342 | 33 | 305 | 30 |
| 2 | 四都河溆浦源头水保护区 |  | 179 | 19 | 578 | 29 | 160 | 17 | 143 | 15 |
| 3 | 沅江洪江～辰溪保留区 |  | 3060 | 512 | 7847 | 799 | 2739 | 460 | 2448 | 409 |
| 4 | 溆水溆浦上保留区 |  | 669 | 56 | 1715 | 87 | 599 | 50 | 535 | 45 |
| 5 | 溆水溆浦下保留区 |  | 1031 | 140 | 2644 | 219 | 923 | 126 | 825 | 112 |
| 6 | 四都河溆浦保留区 |  | 467 | 50 | 1197 | 78 | 418 | 45 | 373 | 40 |
| 7 | 溆水溆浦开发利用区 | 溆水溆浦饮用水源区 | 534 | 68 | 1368 | 106 | 478 | 61 | 427 | 54 |
|  |  | 溆水溆浦工业用水区 | 1136 | 109 | 2524 | 155 | 1017 | 98 | 909 | 87 |
| 8 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 448 | 46 | 1149 | 72 | 401 | 41 | 358 | 37 |
| 9 | 金家洞水库保留区 |  | 81 | 4 | 202 | 7 | 72 | 4 | 65 | 3 |
| 10 | 刘家坪水库保留区 |  | 68 | 4 | 174 | 6 | 61 | 3 | 54 | 3 |
| 11 | 杉木塘水库保留区 |  | 52 | 4 | 134 | 7 | 47 | 4 | 42 | 3 |
| 12 | 深子湖水库保留区 |  | 137 | 7 | 351 | 12 | 122 | 7 | 109 | 6 |
| 13 | 银珍水库保留区 |  | 1033 | 56 | 2648 | 88 | 924 | 51 | 826 | 45 |
| 合计 |  |  | 9276 | 1112 | 23724 | 1734 | 8302 | 1000 | 7421 | 890 |

# 第6章 入河排污口布局与整治

## 6.1 入河排污口布局

### 6.1.1 入河排污口布局原则

一、禁止设置入河排污口水域

根据《中华人民共和国水法》、溆浦县水功能区划、水域纳污能力及限制排污总量控制等有关要求，禁止设置入河排污口的水域包括但不仅限于：

（1）饮用水水源地保护区；

（2）跨流域调水水源地及其输水干线；

（3）区域供水水源地及其输水通道；

（4）具有重要生态功能的水域；

（5）其他禁止设置入河排污口的水域。

二、限制设置入河排污口水域

除了禁止设置入河排污口的水域之外，其他水域均为限制设置入河排污口水域。对于与禁止设置入河排污口水域联系比较密切的一级支流及部分二级支流，应严格限制排污行为；一些当前没有向城镇供水任务、但是从长远考虑仍具有保护意义的湖泊、水库等水域应严格限制对其的排污行为；上述水域划为严格限制设置入河排污口水域。对于其他水域，应根据排污控制总量要求，对排污行为进行一般控制，划为一般限制设置入河排污口水域。

严格限制设置入河排污口水域：对于污染物入河量已经削减到纳污能力范围内或者现状污染物入河量小于纳污能力的水域，原则上可在不新增污染物入河量的控制目标前提下，采取“以新带老、削老增新”等手段，严格限制设置新的入河排污口。在现状污染物入河量未削减到水域纳污能力范围内之前，该水域原则上不得新建、扩建入河排污口。

一般限制设置入河排污口水域：对于污染物入河量已经削减到纳污能力范围内或者现状污染物入河量小于纳污能力的水域，原则上可在水体纳污能力容许的条件下，采取“以新带老、削老增新”等手段，有度地限制设置新的入河排污口。在现状污染物入河量未削减到水域纳污能力范围内之前，该水域原则上不得新建、扩建入河排污口。

### 6.1.2 入河排污口布局

入河排污口设置要遵循可持续发展思路，最终目标是降低对水生态系统的影响。首先要考虑敏感区保护原则，优先保护饮用水源保护区、鱼类越冬场、产卵场、索饵场及旅游景区等生态敏感区，排污口设置必须符合生态敏感区的相关规定。其次应考虑合理利用河流稀释和自净能力。水域纳污能力是排污口布局的关键因素，合理利用水域纳污能力，既可实现对水质、水生生态敏感区域的有效保护，又可充分利用河流稀释与自净能力。

根据以上原则，结合《入河排污口监督管理办法》，对溆浦县的各个主要的一级功能区和二级功能区进行分析，根据其纳污能力的现状，综合考虑其水功能区的功能，将入河排污口的设置等级分为一般限制、严格限制和禁止设置三类。

一级水功能区划中的保留区和饮用水源头保护区为保护自然水体环境，考虑禁止排污，二级功能区划中水库型饮用水源区，由于其自净能力较低，且以饮用水源为主导功能，因此为保证水源质量，亦禁止设置排污口。以上水功能区内排污口的设置等级均为禁止设置区。

结合纳污能力核定结果，主要纳污水体为各类开发利用区中的饮用水源区、工业用水区、农业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区、排污控制区和过渡区。

对溆浦县水功能区进行入河排污口的等级设置，见表6.1-1。

表6.1-1溆浦县水功能区入河排污口等级设置

| 序号 | 功能区名称 |  | 河流/水库 | 入河排污口布局 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级功能区 | 二级功能区 |  | 设置等级 | 设置理由 |
| 1 | 溆水溆浦源头水保护区 |  | 溆水 | 禁止区 | 保护自然水体环境 |
| 2 | 四都河溆浦源头水保护区 |  | 四都河 | 禁止区 | 保护自然水体环境 |
| 3 | 沅江洪江~辰溪保留区 |  | 沅江 | 禁止区 | 保护自然水体环境 |
| 4 | 溆水溆浦上保留区 |  | 溆水 | 禁止区 | 保护自然水体环境 |
| 5 | 溆水溆浦下保留区 |  | 溆水 | 禁止区 | 保护自然水体环境 |
| 6 | 四都河溆浦保留区 |  | 四都河 | 禁止区 | 保护自然水体环境 |
| 7 | 溆水溆浦开发利用区 | 溆水溆浦饮用水源区 | 溆水 | 禁止区 | 饮用水源区 |
|  |  | 溆水溆浦工业用水区 | 溆水 | 一般限制区 | 工业较集中，水质要求不高 |
| 8 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 四都河 | 一般限制区 | 工业较集中，农业用水需求大，水质要求不高 |
| 9 | 金家洞水库保留区 |  | 金家洞水库 | 禁止区 | 保护自然水体环境 |
| 10 | 刘家坪水库保留区 |  | 刘家坪水库 | 禁止区 | 保护自然水体环境 |
| 11 | 杉木塘水库保留区 |  | 杉木塘水库 | 禁止区 | 保护自然水体环境 |
| 12 | 深子湖水库保留区 |  | 深子湖水库 | 禁止区 | 保护自然水体环境 |
| 13 | 银珍水库保留区 |  | 银珍水库 | 禁止区 | 保护自然水体环境 |

对于禁止设置入河排污口的水功能区，由于其纳污能力低或者是直接影响到饮用水源，应当对其进行综合整治，采取相关的入河排污口整治措施，主要的禁止设置入河排污口的水功能区包括一级功能区中的保护区、保留区考虑禁止排污，二级功能区中饮用水源区。

表6.1-2禁止设置类的水功能区

| 序号 | 功能区名称 |  | 河流/水库 | 入河排污口设置等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级功能区 | 二级功能区 |  |  |
| 1 | 溆水溆浦源头水保护区 |  | 溆水 | 禁止区 |
| 2 | 四都河溆浦源头水保护区 |  | 四都河 | 禁止区 |
| 3 | 沅江洪江~辰溪保留区 |  | 沅江 | 禁止区 |
| 4 | 溆水溆浦上保留区 |  | 溆水 | 禁止区 |
| 5 | 溆水溆浦下保留区 |  | 溆水 | 禁止区 |
| 6 | 四都河溆浦保留区 |  | 四都河 | 禁止区 |
| 7 | 溆水溆浦开发利用区 | 溆水溆浦饮用水源区 | 溆水 | 禁止区 |
| 8 | 金家洞水库保留区 |  | 金家洞水库 | 禁止区 |
| 9 | 刘家坪水库保留区 |  | 刘家坪水库 | 禁止区 |
| 10 | 杉木塘水库保留区 |  | 杉木塘水库 | 禁止区 |
| 11 | 深子湖水库保留区 |  | 深子湖水库 | 禁止区 |
| 12 | 银珍水库保留区 |  | 银珍水库 | 禁止区 |

## 6.2 入河排污口整治

### 6.2.1 区域整治措施

（1）污水管网截流改造

污水外排的排污口主要分布在老城区。主要原因是近年城镇化规模加快，城区不断扩张，但配套的城市污水基础设施建设相对滞后，导致污水无法收集处理而直接外排入河。同时，由于城区内雨污分流制管网设施不够完善，导致部分污水直接进入雨水系统而外排入河。少部分原已实现截污的排污口，由于维护管理不到位等原因，导致截污不彻底或截污失效，出现污水再次外排。

根据《溆浦县城总体规划（2005-2020）》（2015年修改）（溆浦县人民政府，2016年7月），规划保留并扩建现有污水处理厂，主要处理城市生活污水。到2020年，污水处理规模达到7.6万t/日，污水处理率达100%，占地面积6.6hm2。

规划新建工业污水处理厂一处，位于红花工业园区内，对工业污水进行集中处理。到2020年，污水处理规模达到1.8万t/日，占地面积3.16hm2。

（2）污水处理后回用

污水经处理后回用包括厂内循环回用和厂外回用两个部分。对于工业污水处理设施产生的达标尾水主要考虑企业内部循环回用，对于城镇污水处理厂处理达标的尾水主要考虑深度处理后的厂外中水回用。

根据溆浦县水功能区划，对全县的水功能区的水体功能和入河排污特点进行分析，适合污水处理回用整治的功能区主要包括开发利用区中的饮用水源区、工业用水区。

对于上述水功能区，应按有关政策要求积极开展中水回用，制定明确的回用方案。对于按有关要求建设中水处理回用系统、中水回用率达不到要求的回用水，回用方案包括农田灌溉、绿化用水等，但农田灌溉、绿化等回用水不应回流入原水域；对于未按有关要求建设中水处理回用系统、中水回用率达不到要求的回用水，应限制新设入河排污口。

（3）排污口合并与调整工程

排污口合并与调整工程主要针对溆浦县城区的水功能区，属于人口密度大，但又禁止新设入河排污口的水域。

对于这些水域，入河排污口整治应重点考虑污水集中入管网，并与城区的污水截流系统相协调。截污导流一般采取将入河排污口延伸至下游水功能区，或延伸至下游与其它入河排污口归并等形式；对于无法实施集中入管网或截污导流的入河排污口，如果具备符合水功能区管理要求的水域，可以考虑调整排放。

对于远离城市的禁止设置入河排污口水域，由于不具备污水入管网的条件，整治方案应重点考虑污水处理后回用、调整（改道）、截污导流等措施。

（4）生态净化工程

生态净化工程主要针对开发利用区、部分需要改善水质的保留区，这些水域的废污水，经处理能够达到相应的排放标准，为进一步改善其水质、满足水功能区水质要求而采取的各种生态工程措施，包括生态沟渠、净水塘坑、跌水复氧、人工湿地等。

应结合当地自然地理条件、废污水特性、防洪排涝要求及景观需求等，综合考虑选择排污口生态净化工程措施。

（5）关闭和搬迁排污口

对于禁止设置排污口的水域，应关闭或搬迁现有入河排污口，对于排污量大、对水功能区水质达标具有显著影响的排污口，若采取上述整治措施仍无法满足水功能区水质目标要求，也应提出关闭或搬迁排污口的整治要求。

这类水域主要包括水功能区中的保留区和部分污染严重的开发利用区。

各主要排污口依据对应的水功能区的不同，采取不同的区域整治措施，依据水功能区的功能特点和环保要求，对污染严重的水功能区和有特殊水域功能的水功能区内的排污口有必要进行调整与治理。

针对一级功能区中的保留区考虑禁止排污，二级功能区中水库型的饮用水源区自净能力低，且以饮用水源为主导功能，应当采取措施对其水功能区内的排污口进行关闭或搬迁，其余水功能区根据其水域功能和排污口设置等级确定整治方案。

### 6.2.2 入河排污口综合整治

入河排污口监督管理涉及水行政主管部门、环境保护主管部门等有关部门的协调配合，是共同合作的工作。多年来，溆浦县在入河排污口管理上存在着多头并管、职责不清等问题，建设单位、水政、水利、环保等多家单位参与管理，监测断面设置执行规范不统一，监测数据不一致，资料互补性不强，各部门之间监测结果不能共享，数据的不准确性给政府决策带来很大影响。从实际情况来看，做好入河排污口整治工作还有许多问题有待解决。总体上来看，应当按照《水法》、《水污染防治法》和《入河排污口监督管理办法》的规定，以建立入河排污口设置同意制度为切入点，全面加强入河排污口的综合整治工作。

对于上述涉及禁止设置类的水功能区，应当作为入河排污口整治的重点，由当地水行政主管部门和环境保护行政主管部门明确职责，采取封堵、搬迁、关闭等措施，杜绝水功能区内的排污。对于特殊情况暂时无法达到排污口退出的水功能区，应当确保污水进行处理之后，达到所在水域水功能区达标目标的水质要求才能排放，并由水行政主管部门和环境保护主管部门明确职责，加强管理。

水行政主管部门按照水功能区对水质的要求和水体的自然净化能力，核定该水域的纳污能力，向环境保护部门提出该水域的限制排污总量意见。

环境保护行政主管部门加强对排污单位排污行为的日常监督管理，对管辖范围内的排污单位进行定期及不定期检查，确保达标排放。同时，根据实际情况会同同级水行政主管部门编制突发性水污染事件应急预案，建立联防应急处理机制。

水行政主管部门和环境保护行政主管部门按照各自的职责分工对水功能区的水质状况进行监测，发现重点污染物排放总量超过控制指标，或者水功能区的水质未达到水域使用功能对水质的要求时，及时报告，并对相关排污责任单位进行控制和查处。

对于入河排污口的综合整治，具体应当从以下几方面入手：

（1）加快完善入河排污口监督管理法制化体系。

新《水法》实施以来，从国家层面，水利部已经出台了《入河排污口监督管理办法》;从地区层面，目前，溆浦县尚未出台相关的入河排污口监督管理办法，法规制度建设处于滞后状态，需加快完善。同时，“贯彻执行水功能区管理制度，全面实施入河排污口监督管理”的前提是要有完善的水功能区管理制度，目前，水功能区管理办法还只是以水利部文件形式下发，这与正在开展的以水功能区管理为核心的水资源保护工作极不相称，应尽快以法规形式出台相关水功能区管理办法。

（2）加大对入河排污口的日常监管力度。

为有效控制点污染源污染，实现水功能区入河排污总量控制要求，各级主管部门要按水功能区入河控制量要求，严把建设项目审批关，加强对企业超标排污的监管力度;强化工业废水处理，削减工业废水及污染物排放量。结合企业清洁生产、工艺改造，处理厂及配套管网基础能力建设，减少生活污水及污染物的入河量。各级水行政主管部门要严把新建、改建、扩建入河排污口审批关，通过推进中水回用、污水资源化，减少废污水入河量，促进水功能区达标。

（3）进一步完善入河排污口设置审批制度。

控制入河排污口排污是水资源保护最直接的手段。要在对已建排污口进行全面普查登记基础上，按照公开、公正、高效和便民的原则，对新建、改建、扩建入河入湖排污口进行严格论证，进一步完善排污口设置审批制度。入河排污口的设置与变更必须符合综合规划、水资源保护规划、水功能区划要求，同时必须使废污水排放符合国家标准或地方标准，符合水功能区水质管理目标及污染物总量控制管理目标。对于新建、改建、扩建的入河排污口，或者对原来不具有排污功能或已废弃的排污工程、设施的使用，原有排污口废污水、污染物排放量的增大、任一污染物种类增加或任一排污口在污水性质、排放方式、排放位置等方面进行的改变，排污口的设置单位必须向所在地市级以上水行政主管部门提出申请，并经由管辖权的水行政主管部门或者流域管理机构审查同意。

（4）通过合理规划，优化配置入河排污口。

入河排污口的设置应遵循便于采集样品、计量监测与日常现场监督检查的原则，入河排污口应为露天的口门，不应以暗管、暗渠等淹没方式直接汇入河道。按照回用优先、入管网集中处理、搬迁、归并、调整入河方式等不同方案，进行入河排污口优化整治，在禁止区域，污染的企业一定要搬迁。加强对饮用水水源保护区内已设排污口的管理，提出整治方案，逐步取缔饮用水水源保护区内的直接排污口。通过对入河排污口进行合理优化设置，保证排水符合排放要求，从而保证水资源的可持续利用。

（5）加大入河排污口监督性监测力度，水功能区、入河排污口监测体系有待完善。

要加强重点水功能区、水源地、入河排污口的监测，积极开展监测设施和监测网络建设，提高水环境监测系统应对突发性水污染事件的快速反应测报能力，建设重点水域水质自动监测、预警预报系统和水环境信息系统能力，逐步提高水环境监测现代化水平。强化入河排污总量的监控，实施以水功能区管理为核心的入河污染物总量控制，开展水功能区断面和重点入河排污口动态监测，定期进行流域范围内的入河排污口监测，将入河排污总量控制目标分解落实到入河排污口。

表6.2-1入河排污口整治主要工程措施

| 项目类别 | 建设内容 | 建设期限 |
| --- | --- | --- |
| 入河排污口整治工程 | 溆浦县城区溆水两岸污水管网截流改造 | 2017~2020 |
|  | 溆浦县污水处理厂建设中水处理回用系统，实现厂外中水回用 | 2020~2030 |
|  | 入河排污口设置等级为禁止区内的排污口进行关停或拆迁，其它排污口污水经处理达标后排放，并采取排污口生态净化工程措施，包括生态沟渠、净水塘坑、跌水复氧、人工湿地等。 | 2020~2030 |

# 第7章 面源及内源污染控制与治理

## 7.1 面源控制与治理

### 7.1.1 面源污染调查与估算

面源污染调查的对象包括农村生活污水与固体废弃物、化肥农药使用情况、畜禽养殖和城市地表径流四项。以现状水平年各地区统计年鉴为基础，结合补充调研，估算各地区面源污染负荷量，确定面源污染重点区及代表因子。

（1）农村生活污染调查与估算

根据《溆浦县2016年国民经济和社会发展统计公报》，溆浦县2016年末农村总人口为83.35万人，考虑到我国大量农村劳动率流向城市的特点，预测农村人口数量时需综合考虑。农村人口增长率参考4.65‰的速度，溆浦县农村2020，2030年农村人口增长预测见表7.1-1。

表7.1-1溆浦县农村人口预测表

| 年份 | 2016年 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人口数量（万人） | 83.35 | 85.30 | 89.36 |

根据预测结果，2020年溆浦县农村人口将达到85.30万人，2030年预计达到89.36万人。根据《全国饮用水源地基础数据调查源强系数》，参考溆浦县农村生活污染源调查数据，农村居民生活污水量排放系数取80升/人•日，化学需氧量排放系数取16.4克/人•日，氨氮取4.0克/人•日。则近期规划年2020年和远期规划年2030年的生活污水排放量和相应的COD、氨氮主要污染指标预测量见表7.1-2。

表7.1-2溆浦县规划年污水量和污染物排放量预测表

| 规划水平年 | 生活污水年排放量（万t） | COD年排放量（t） | 氨氮年排放量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 2490.90 | 5106.35 | 1245.45 |
| 2030年 | 2609.18 | 5348.83 | 1304.59 |

根据预测结果，到2020年，溆浦县农村生活污水排放量2490.90万t，其中COD含量5106.35t，氨氮含量1245.45t；到2030年，农村生活污水排放量2609.18万t，其中COD为5348.83t，氨氮为1304.59t。

根据溆浦县农村人口的增长及农村城镇化进程预测的数据，借鉴相关研究中的数据，取溆浦农村生活垃圾产生量1kg/人·天进行总量估算，溆浦县生活垃圾废弃物2020年和2030年预测统计情况见表7.1-3。

表7.1-3溆浦县规划年生活垃圾废弃物排放量预测表

| 规划水平年 | 污染类型 | 年产生量（万t） |
| --- | --- | --- |
| 2020年 | 生活垃圾废弃物 | 31.14 |
| 2030年 | 生活垃圾废弃物 | 32.61 |

根据预测结果，随着农村人口进程加快，农村人口的增多，生活垃圾的排放量也是逐年增加的，到2020年约为31.14万t，到2030年约为32.61万t。

（2）化肥农药污染调查

作物生长过程中施入大量化肥、农药，增加非点源污染发生总量，加重耕地土壤的负荷。由于化肥施用量和施用结构不合理、施用方式不科学等因素，施入农田的化肥未被作物吸收的部分会通过地表径流、渗透等方式流失入水体，造成农业非点源污染，导致水体的富营养化。

目前，农业上施用的化肥主要是氮、磷、钾3种，但是，由于施用量不当及施肥不合理，常使很多化肥浪费掉，而且随水土流失进入水体，从而加剧了环境污染，导致生态系统多方面失调，造成河流及地下水源的污染。据有关资料表明，农田径流带入地表水体的氮占人类活动排入水体的氮的51%，施氮肥地区氮流失比不施地区高3-10倍。农用化肥的大量无节制使用和大面积流失，对流域水质影响较大，是难以控制的薄弱环节。据调查，目前我国每公顷土地使用的化肥己超过400kg，而化肥的利用率仅为40%，大量化肥随着农田径流进入了河流。全国532条河流中，82%受到不同程度的氮污染，大江大河富营养化日趋严重，同时造成地下水污染。

农田化肥使用量受多种因素的影响，诸如农户种植技术、文化水平、经济条件、有机肥的用量、作物生长条件（水分、光照、温度、病害）、种植结构改变、市场经济等，许多农户为了提高产量，在生产过程中盲目施肥，化肥的施用比例不合理、使用方式也比较粗放。多年来有余化肥使用量逐年增加，土壤无机化现象普遍，化肥利用率低，对环境的污染越来越严重。农田氮、磷肥料施用量过高，多余的氮、磷养分随着农田径流进入水体，汇入流域，成为溆浦面源污染的主要来源之一。

近年来随着化肥的广泛使用，由此带来的大面积面源污染越发突出。化肥随水土流失及地面径流汇入流域，造成水体富营养化。我国化肥产品主要以氮肥为主，磷肥次之，还有部分氮磷钾的复合肥料。目前溆浦县肥料市场上复合肥分两种，一种是进口复合肥，氮磷钾比多为15-15-15或16-16-16，另一种是国产复合肥，又分为低浓度（25%），中浓度（30%-40%）和高浓度（40%），将复合肥按氮（N）、磷（P2O5）、钾（K2O）的比例15-15-15进行折算。2016年，溆浦县氮肥施用量为4976t，磷肥为3451t，其他2247t。大量的氮肥、磷肥使用，带来了严重的氮、磷负荷，以氮肥和磷肥中使用广泛的尿素和钙镁磷肥为例估算，其含氮和含磷质量分数分别为47%和14%，每年将产生氮、磷负荷量分别约为3961t和1180t。

（3）禽畜养殖污染调查与估算

由于我国畜牧业的迅速发展，规模化畜禽养殖已经成为农村面源污染的主要来源。畜禽粪便堆放及清粪冲洗极易进入水体。有关研究证实，畜禽粪便进入水体的流失率可达25-30%，我国农业氮肥的流失率一般在8-12%，磷肥流失约为5%，而畜禽粪便中氮、磷的流失量分别为化肥流失量的122%和132%。畜禽养殖污染成为我国水源的主要污染威胁。畜禽养殖，过去没有得到很好的重视，但它对环境的污染也是相当严重的。比如说，1头猪的污染物排放量相当于7个人的排放量；1头牛的排放量相当于22个人的排放量。所以，畜禽养殖污染对水环境的影响不容忽视。

随着农村经济结构的调整，畜禽养殖也逐渐由分户散养向专业化、企业化方向转变，并向城市郊区集中。规模化畜禽养殖场或养殖区直接排放的畜禽粪尿已经成为溆浦城区和郊区的次级河流富营养化的主要污染源。

动物的粪尿排泄系数是指单个动物每天排出粪尿的数量，与动物种类、品种、性别、生长期、饲料甚至天气等诸多因素有关。畜禽养殖，对环境的污染也是相当严重的。畜禽养殖污染物排放调查根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），以排污系数法进行计算。

根据调查，畜禽养殖目前仍以农户散养为主，因而饲养期相对较长，单头口产粪量相对较大；同时存栏与出栏（肉类）畜禽在饲养期和口排放量上也有差异。在估算各种畜禽平均饲养时间长度时，存栏畜禽的饲养期按全年365天计算，出栏畜禽的饲养期参考国内外资料和调查情况确定：出栏猪约180天，出栏家禽约55天。

表7.1-4禽畜粪便排泄量

| 种类 | 牛 | 羊 | 猪 | 家禽（鸡鸭） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排泄量（kg/只·天） | 25 | 2 | 3.5 | 0.10 |

畜禽养殖污染物排放，根据《畜禽养殖业污染物排放标准》，以排污系数法进行计算：负荷量=畜禽量×排泄量×排污系数。

表7.1-5禽畜粪便污染物含量

| 项目 | 牛 | 羊 | 猪 | 家禽 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD（%） | 3.1 | 0.46 | 5.2 | 4.5 |
| 氨氮（%） | 0.17 | 0.08 | 0.31 | 0.28 |
| 总氮（%） | 0.44 | 0.75 | 0.59 | 0.99 |
| 总磷（%） | 0.12 | 0.26 | 0.34 | 0.58 |

根据畜禽粪便排泄量表、畜禽粪便污染物含量表，估算了地区全年粪尿负荷量。根据以上数据计算得出畜禽粪便污染物的负荷量见表7.1-6。

表7.1-6 2016年禽畜粪尿中各污染指标排放量

| 项目 | 牛 | 羊 | 猪 | 家禽 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD（万t） | 1.38 | 0.01 | 2.75 | 0.16 | 4.30 |
| 氨氮（万t） | 0.08 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.25 |
| 总氮（万t） | 0.20 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.56 |
| 总磷（万t） | 0.05 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.26 |

从表中可以看出，畜禽养殖污染源污染物中畜禽养殖COD的负荷量为4.30万t，畜禽养殖污染物TN负荷量为0.56万t，畜禽养殖TP的负荷量为0.26万t，畜禽养殖污染物中COD所占的比例明显大于TN，TP的百分比。

### 7.1.2 面源控制措施

针对面源污染问题，溆浦县相关部门已经采取了一些措施，积极开展农业面源污染控制：①推进溆水及其主要支流城区段畜牧养殖的清退或控制，严格控制水域投肥养殖；②发展污染“零排放”养殖场，节约用水，综合利用畜禽粪便，削减COD排放；③积极开展农村产地污染情况调查，努力抓好农业清洁生产示范推广，实施氮磷等面源污染生态拦截工程；④减少农药和化肥的施用量，探索农业面源重金属防治方法。以上措施的实施，减少了当地面源污染量及其对水体的冲击。

大中型畜禽养殖场是面源污染的重要来源，溆浦县目前已完成城区范围内畜禽养殖业退出工作。

根据面源调查分析成果，针对不同典型区域，有针对性地制定面源污染控制措施。

（1）农村生活污染和固体废弃物控制

重点实施农村河道综合治理工程，资源化利用农村生活垃圾、污水和人畜粪便等废弃物、减少污染物排放。主要治理措施包括河道清淤、河道生态净化、生活污水厌氧净化池、生活垃圾发酵池、田间垃圾收集池和乡村物业服务站等。

污水处理方面，针对地区实际情况，农村地区在生活污水处理方面要因地制宜地加快兴建各种规模的污水处理厂（设施），逐步提高污水处理率。在广大农村地区可推广生化处理+人工湿地污水处理系统，加强污水的脱磷、脱氮处理，以减缓本区地表水环境的富营养化进程。对分散农户可推广合并净化池，或采用生态型处理，即氧化池、土壤渗滤和生物处理;对集中的小型村落，推广小型氧化处理+人工湿地技术。村镇生活污水处理必须坚持生态型、高稳定型、较低投入、少维护的绿色环保工艺。

加快推进“一池三改”。要加大户用沼气工程建设力度，使更多农民用上清洁能源、优质肥料，保持农村院落的卫生美观。加快农村“六改”步伐，加大无害化卫生厕所改造任务，要积极探索研究，因地制宜地推广适用技术，确保厕所污水经处理后排放，逐步减少污水直接排放。

清理村庄乱搭乱建、乱堆乱放，使农户房前屋后整齐干净。有条件的村，要配套建设排水设施、公共厕所、简易路灯、垃圾箱、村内道路、景观等基础设施，优化美化环境。采用农灌的方式处置农村生活污水，使污水资源化、无害化。

推广城乡垃圾一体化处理模式，在农村建设规范的小型卫生填埋场，禁止随意倾倒垃圾、随意堆肥和简易填埋处理垃圾。此外，乡镇卫生院和村卫生室的医疗废弃物必须单独收集，交给有资质的单位安全处置，防止医疗废弃物污染；建成比较完善的垃圾收运系统，并按照“减量化、无害化、资源化、产业化、系统化”的原则，建设有机垃圾的生态复合肥生产、秸秆综合利用、无机垃圾的建材生产等垃圾处理示范工程。

（2）农药、化肥污染控制

农药化肥污染控制主要有两方面：一方面，从源头上控制，采取措施，避免污染，科学合理的施用化肥农药。主要内容包括：农田生态培育工程。积极开展农业产业结构调整，指导农民改进施肥技术，根据作物种类和土壤肥力状况，改进耕作措施和施肥方式，掌握适宜的施肥期。实施合理施肥、科学施肥，限制化肥使用量。增施有机肥、生物肥，实行用地养地结合，提高土壤肥力水平。优化化肥投入结构，平衡施肥，增加作物专用肥、复合肥、有机-无机复混肥和微肥施用量。

积极推广病虫害综合防治技术，合理施用农药，减少农药使用量。降低农药单位面积平均使用量，进一步开发和推广新型、高效微生物农药。保护水源免受农药污染，保护饮用水源和渔业水源是控制化学农药污染的重要任务。在江河源头水区、饮用水源保护区、珍稀鱼类保护区禁止航空施药，禁止使用对人畜和鱼类高毒的化学药，规定化学农药使用点离开居民日常卫生用水体和渔业水体的距离，重视农药污染，防止化学农药超标的径流进入水体，有条件的可设立缓冲储水池，对运输、使用过程产生的农药废水、农药包装物、药瓶等提出处置要求。

另一方面，对已经造成的农药化肥污染采取相应的措施，积极推广农田氮磷流失生态拦截工程。主要通过实行灌排分离，将排水渠改造为生态沟渠，针对不同灌区的排水特点，合理设计生态沟渠的规模与形式，根据沟渠中设置的不同植物和水生生物的特性，充分利用其能够吸收径流中养分的特点，对农田损失的氮磷养分进行有效拦截，以控制入河污染物的排放总量。

（3）畜禽养殖污染控制

在有条件的地区对分散式畜禽养殖采取种养平衡、人工生态湿地等模式进行综合治理。鼓励通过发展沼气、生产有机肥、种养平衡等措施，实现养殖废弃物的减量化、资源化和无害化。

畜禽养殖面源污染的主要控制措施有：①科学配制养殖饲料，降低营养物的排泄量。②改变饲喂方式，有效提高养分的利用率。采用多阶段饲养方式，在一定的饲养期内尽可能地增加口粮的品种数、缩短每种口粮的饲喂期以使口粮尽可能接近畜禽的营养需要。③畜禽粪尿无害化、资源化利用。积极开发、推广经济、实用的畜禽粪尿处理技术，开展循环农业，通过沼气利用、种养平衡等，向农业生产提供优质高效的有机肥源，防止和消除畜禽粪尿造成的非点源污染。

（4）城市地表径流污染控制

针对不同典型区域城市地表径流污染情况，开展源头控制、雨洪利用消减污染、新型排水系统控制污染等措施，减少和有效拦截初期雨水的污染物，以控制入河污染物的排放总量。

地表径流控制措施。在城区改扩建的过程中，采用嵌草砖、无砂混凝土砖、多孔沥青路面等多种透水地面铺筑地表，可减少城市地区不透水面积，一方面可滞留雨水，另一方面可使更多的径流渗入地下，直接补充地下水。在各类停车场、居民区可尽量利用带有孔隙的嵌草砖，以增大地表透水率。同时，增加城市植被覆盖。其中，绿地是一种最有效且简单的径流入渗设施，对于控制城市地表径流量起到至关重要的作用，而且绿地还能阻留和吸收径流中的污染物。为了充分利用绿地的贮蓄、渗透作用，必须合理确定其相对高程。

污染物控制措施。保持地面清洁是城市地表径流污染最有效、也是最经济的核心防治措施。扩大城市街道面的清扫范围，提高清扫频率，改进清扫方式是减少地表累积物的主要手段；加强建设项目施工过程的管理，覆盖施工场地来防止扬尘从而减少地表沉积；对进城车辆进行洗车可以减少街面尘土堆积量；对公众进行宣传教育，加强环境意识。

（5）面源污染监测体系建设

针对面源综合防治要求，对于农药和化肥减施、农村固体废弃物资源化利用、畜禽养殖场废弃物处理利用等需要建立一套面源污染的监测体系，主要内容包括以下几个方面：

①实行区域和流域相结合的综合管理，强化政府控制面源污染的职能和责任，流域面源污染产生的根本原因在于过分强调生产活动，对范围内的水、土、林等生态资源进行不恰当的开发利用，忽视流域生态系统的整体修复功能，因而实行综合管理是控制流域面源污染、改善流域生态环境的根本途径。

加强污染区域流域综合管理，设立专门部门进行小流域面源污染的综合治理。通过采用生态沟渠、生态湿地、生态隔离带等技术，开展面源污染控制最佳措施体系的研究和示范，尤其是开发适合农村及农田污染物控制的生态技术;由当地政府设立专门机构，实施流域的综合管理中，管理农村居住区的环境，控制与处理农村生活污水、生活垃圾和地表径流。

②加强水质监测和面源污染源普查，构建和完善安全的环境评估体系。在面源污染的高风险区建立监测站，定时监测河流、湖泊、土壤、以及地下水含水层中的化肥、农药和其它无机及有机物的含量;开展污染高风险区的面源污染的现状调查，提供全面可靠的信息;开展面源污染源对环境和人类健康影响的评估;将环境评价指标体系列入到各级政府的发展规划中。

③确立与总量控制接轨的面源污染控制体系。面源污染不同于点源污染，对于点源污染，国家制定了污水排放标准，并实行总量控制，但对面源污染的控制，还没有行之有效的措施。因此，确立面源污染控制技术与政策显得非常必要。借鉴国外的先进经验，确立面源污染控制的原则，主要内容包括：营养元素、农药的管理和土壤保持的技术措施；提出与总量控制原则接轨的面源污染控制原则等。

溆浦县面源污染控制方案详见表7.1-7。

表7.1-7溆浦县面源污染控制方案

| 序号 | 功能区名称 |  | 河流、水库名称 | 面源污染治理方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级功能区 | 二级功能区 |  | 面源治理类型 | 主要措施 |
| 1 | 溆水溆浦源头水保护区 |  | 溆水 | 农村生活污染、化肥农药污染 | 生活污水处理、化肥和农药减施、生态拦截工程、灌排分离工程、农田生态培育 |
| 2 | 四都河溆浦源头水保护区 |  | 四都河 | 农村生活污染、化肥农药污染 | 生活污水处理、建设垃圾清洁池、转运站和处理设施、化肥和农药减施、生态拦截工程、灌排分离工程、农药替代、农田生态培育 |
| 3 | 沅江洪江~辰溪保留区 |  | 沅江 | 农村生活污染、化肥农药污染 | 生活污水处理、化肥和农药减施、生态拦截工程、灌排分离工程、农田生态培育 |
| 4 | 溆水溆浦上保留区 |  | 溆水 | 农村生活污染、化肥农药污染 | 生活污水处理、化肥和农药减施、生态拦截工程、灌排分离工程、农田生态培育 |
| 5 | 溆水溆浦下保留区 |  | 溆水 | 农村生活污染、化肥农药污染 | 生活污水处理、建设垃圾清洁池、转运站和处理设施、化肥和农药减施、生态拦截工程、灌排分离工程、农药替代、农田生态培育 |
| 6 | 四都河溆浦保留区 |  | 四都河 | 农村生活污染、化肥农药污染 | 生活污水处理、化肥和农药减施、生态拦截工程、灌排分离工程、农田生态培育 |
| 7 | 溆水溆浦开发利用区 | 溆水溆浦饮用水源区 | 溆水 | 城市生活污染 | 生活污水处理 |
|  |  | 溆水溆浦工业用水区 | 溆水 | 城市生活污染、工业废水污染 | 生活污水处理、截污工程 |
| 8 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 四都河 | 城市生活污染、工业废水污染 | 生活污水处理、截污工程 |
| 9 | 金家洞水库保留区 |  | 金家洞水库 | 农村生活污染、化肥农药污染 | 生活污水处理、围网养殖清理、生态拦截工程 |
| 10 | 刘家坪水库保留区 |  | 刘家坪水库 | 农村生活污染、化肥农药污染 | 生活污水处理、围网养殖清理、生态拦截工程 |
| 11 | 杉木塘水库保留区 |  | 杉木塘水库 | 农村生活污染、化肥农药污染 | 生活污水处理、围网养殖清理、生态拦截工程 |
| 12 | 深子湖水库保留区 |  | 深子湖水库 | 农村生活污染、化肥农药污染 | 生活污水处理、围网养殖清理、生态拦截工程 |
| 13 | 银珍水库保留区 |  | 银珍水库 | 农村生活污染、化肥农药污染 | 生活污水处理、围网养殖清理、生态拦截工程 |
| 14 | 渠江流域（已划水功能区外重要流域） |  |  |  | 生活污水处理、建设垃圾清洁池、转运站和处理设施、化肥和农药减施、生态拦截工程、灌排分离工程、农药替代、农田生态培育 |

## 7.2 内源控制与治理

### 7.2.1 内源污染调查与估算

（1）底泥污染调查

对于底泥污染，溆浦县主要河流湖泊的底泥污染中营养元素、重金属污染物比较明显。

营养元素主要是N、P等的影响，水体在自净过程中，相当一部分营养元素进入底泥中，是造成水体富营养化的关键物质。溆浦县不仅受上游城市和农业的影响，自身的城市污水排放量也在逐年增加，随着城市人口的膨胀，还有继续加大的趋势，虽然也进行了截污清淤等工作，但是污水处理能力仍有限，造成溆浦县溆水营养元素浓度的增大。营养元素的评价采用单因子指数法：

Ii=Ci/Si

Ic=Ii-1

式中，Ii：沉积物某污染物单因子指数；

Ci：沉积物中某污染物实测值；

Si：沉积物中某污染物背景值；

Ic：沉积物中某污染物超标倍数。

以主要土壤类型的水稻土中营养盐含量作为底泥的背景值。

表7.2-1水稻土营养元素背景值（%）

| 名称 | TN | TP |
| --- | --- | --- |
| 水稻土 | 0.128 | 0.050 |

采用以上标准，对溆水不同地点的底泥进行总氮取样分析，得到如下表格：

表7.2-2底泥中TN单因子指数及超标倍数

| 编号 | 污染物实测值Ci（%） | 污染物背景值Si（%） | 污染物单因子指数Ii | 污染物超标倍数Ic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TN（%） | TN（%） | TN | TN |
| 1 | 0.185 | 0.128 | 1.45 | 0.45 |
| 2 | 0.196 | 0.128 | 1.53 | 0.53 |
| 3 | 0.215 | 0.128 | 1.68 | 0.68 |

TN最小值为0.185%，Ii为1.45，Ic为0.45；最大值为0.215%，Ii为1.68，Ic为0.68；平均值为0.199，Ii为1.55，Ic为0.55。3个采样点TN值低于背景值的有0个，其余3个均高于背景值，其中Ic<1的有3个，Ic≥1的有0个。该评价结果显示，溆水河道总体上符合规划要求。

采用相同的方法对溆水的TP进行分析评价，得到结果如下表：

表7.2-3底泥中TP单因子指数及超标倍数

| 编号 | 污染物实测值Ci（%） | 污染物背景值Si（%） | 污染物单因子指数Ii | 污染物超标倍数Ic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TP（%） | TP（%） | TP | TP |
| 1 | 0.068 | 0.05 | 1.36 | 0.36 |
| 2 | 0.075 | 0.05 | 1.50 | 0.50 |
| 3 | 0.047 | 0.05 | 0.94 | -0.06 |

TP最小值为0.047%，Ii为0.94，Ic为-0.06；最大值为0.075%，Ii为1.5，Ic为0.5；平均值为0.063，Ii为1.27，Ic为0.27。3个采样点TP值中Ic<1的有3个，Ic≥1的有0个。评价结果显示，溆水的底泥中TP总体符合规划要求。

底泥中重金属污染指标采用地累积指数法进行评价，地累积指数是研究水环境底泥中重金属污染的定量指标，其公式为：

Igeo=㏒2（Cn/（A×Bn））

式中，Igeo：地累积指数；

Cn：沉积物中某重金属含量；

Bn：某重金属沉积母质地球化学背景值；

A：修正造岩运动引起的背景值波动而设定的常数，通常取1.5。

依据地累积指数法把底泥中重金属的污染程度划分为7个等级，结果如下表：

表7.2-4地累积指数与污染分级

| Igeo | 级别 | 污染程度 |
| --- | --- | --- |
| <0 | 0 | 无污染 |
| [0，1] | 1 | 轻度污染 |
| [1，2] | 2 | 偏中污染 |
| [2，3] | 3 | 中度污染 |
| [3，4] | 4 | 偏重污染 |
| [4，5] | 5 | 重度污染 |
| [5，6] | 6 | 严重污染 |

背景值选择与污染的底泥在矿物组成上可以对比的、未受污染的底泥元素值，本规划以溆水主要土壤类型之一的水稻土土壤背景值作为底泥的背景值。

表7.2-5水稻土重金属背景值（mg/kg）

|  | Cu | Pb | Zn | Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水稻土 | 25.2 | 15.2 | 80.5 | 0.28 |

表7.2-6底泥中重金属污染级别值

| 编号 | Cu | Pb | Zn | Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

从结果来看，溆浦县境内溆水重金属污染都处于0级，属于无污染。

（2）水产养殖污染调查与估算

由第二章中水产养殖污染调查评价的分析结果可知，水产养殖污染控制关键指标为TP，控制水产养殖水域的P含量，需要确定适合实际情况的养殖环境容量，而核算现有养殖模式下水产养殖活动究竟对水环境造成了多大的P污染负荷是确定养殖容量的前提。通过对溆浦县水产养殖状况的全面调查与分析，选择适合实际情况的污染负荷计算方法，对溆浦水产养殖的P污染负荷量进行估算。

考虑到溆浦县的实际状况，要想准确计算P负荷，就必须考虑多项因素，如投饵量、投草量、养殖模式、投种类别、收获量等等，因此不能仅仅用某一种单一的方法，而应该综合考虑各种方法并应用到估算当中来，这样可以弥补每种方法的不足，尽量使估算方法或模型与实际相吻合。

我们采用的磷污染负荷模型认为食物是养殖系统内直接产生废物的唯一来源，把某个网箱（网栏、网围）当作一个污染源，那么在一个养殖周期内，该网箱（网栏、网围）对水环境造成的真正污染负荷应当是它向外输送的污染物质的净通量，即投喂食物总量与被生物体所利用部分的差值，初步建立网箱（网栏、网围）养殖物质平衡，建立平衡方程：

饵料+苗种=成鱼收获+污染输出

则：

污染输出=饵料+苗种一成鱼收获

由此网箱（网栏、网围）养殖对周围水环境造成的污染负荷可表示为：

Q（x）=饵料+苗种一成鱼收获

式中：Q（x）—P污染负荷（kg）；

饵料—养殖过程中投放的饵料中的含P量（kg）；

苗种—苗种体内的含P量（kg）；

成鱼收获—收获的成品体内的含P量（kg）。

据相关研究成果显示，用以上模型来计算，溆浦年水产养殖排入水体中的P为3.56t。而一般来说，58.8%~68.2%的P会与底泥长期结合，即排入水体中一半多的P会沉积入底泥，剩余33.8%~43.2%的P会以溶解态或悬浮态留在水中。

研究现有养殖模式下水产养殖活动对水环境造成的P负荷，意义就在于确定适合实际情况的养殖环境容量，从环境安全角度考虑，核算可能造成的最大污染负荷更具有实际意义。

### 7.2.2 内源控制措施

（1）底泥污染控制

根据内源调查分析成果，对于流域重要河段进行综合整治，实施河道、湖泊生态清淤工程，促进区域水系畅通，减轻内源污染，同时开展污泥处理利用研究，防止二次污染。

底泥疏浚工程。通过挖除表层污染底泥并对底泥进行合理处置来去除污染物，控制底泥中污染物的释放以及营养物质的生物可利用效力，增强底泥对水体的净化能力，从而对河湖进行有效治理。

生态引水工程。通过合理配置水资源、恢复河湖相连体系来充分发挥水体自然净化能力，从而改善河湖水体环境。生态引水工程最大的优点是治理成效快，可以在较短的时间内改善湖泊水质；其次是通过增强水体交换能力，提高河流流速和水体复氧能力，有效提高了水体本身的自净能力；再次是可以在一定程度上净化底泥，减少底泥因缺氧引起营养盐分溶出的可能性。

水生植物修复治理工程。水生植物修复治理工程是利用特定的水生物种对水体中的污染物进行吸收、富集、降解、转移的一种方法技术，其关键在于削减河湖水体中的氮、磷、有机碳及其他污染物质的负荷，是去除污染物的根本方法。目前，利用水生植物来治理和修复湖泊已经成为湖泊富营养化控制技术中发展最快的一种方法。

（2）水产养殖污染控制

健康养殖和生态修复工程。采用多品种间养、混养或轮养等养殖方式，合理的养殖密度、科学的放养品种结构，科学投喂，提高饵料利用率，使水体保持良好的生态环境，减少对水域的污染；规范养殖生产行为，通过池塘清淤工程，添置或更新养殖设施设备，采用先进实用的技术加强养殖过程实时监控；科学规划进排水系统，建立湿地区域或沉淀池、生物净化池等，利用生物修复技术，特别是利用微生物降解有机污染物的能力来控制和改善养殖环境，从而达到控制和优化水域生态环境的目的；采用生态营养学饲料的配制技术，注重饲料营养成分和投喂方式，减少饲料中N的排泄和粪便中P的含量，减少饲料溶失对水体的污染；开展设施渔业试点，立足于环境保护，以科学的精养技术，使环境保护与产业发展相融合，实现水产健康养殖。

（3）航运污染控制

航运建设工程。对于航运污染严重水域，实施船舶防污建设和完善船舶污染物岸上接收设施、船舶污染应急基地、码头应急配备。

船舶、设备规范化工程。加快船舶系列化、标准化进程，停止检验一些小型破旧船及污染大的挂桨机船，逐步淘汰这些落后的船型。可借鉴国外经验，通过一些优惠的政策，扶持一些低污染的大型标准船舶的投入，规范船舶防污设施配备检验标准。

溆浦县内源污染治理详见表7.2-7。

表7.2-7溆浦县内源污染治理方案

| 序号 | 功能区名称 |  | 河流、水库名称 | 内源污染治理方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级功能区 | 二级功能区 |  | 内源治理类型 | 主要措施 |
| 1 | 溆水溆浦源头水保护区 |  | 溆水 | 底泥污染 | 水源治理 |
| 2 | 四都河溆浦源头水保护区 |  | 四都河 | 底泥污染 | 水源治理 |
| 3 | 沅江洪江~辰溪保留区 |  | 沅江 | 底泥污染 | 水源治理 |
| 4 | 溆水溆浦上保留区 |  | 溆水 | 底泥污染 | 水源治理 |
| 5 | 溆水溆浦下保留区 |  | 溆水 | 底泥污染 | 水源治理 |
| 6 | 四都河溆浦保留区 |  | 四都河 | 底泥污染 | 水源治理 |
| 7 | 溆水溆浦开发利用区 | 溆水溆浦饮用水源区 | 溆水 | 底泥污染 | 生态护坡护岸 |
|  |  | 溆水溆浦工业用水区 | 溆水 | 底泥污染 | 生态护坡护岸 |
| 8 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 四都河 | 底泥污染 | 水源治理 |
| 9 | 金家洞水库保留区 |  | 金家洞水库 | 底泥污染 | 水源治理 |
| 10 | 刘家坪水库保留区 |  | 刘家坪水库 | 底泥污染 | 水源治理 |
| 11 | 杉木塘水库保留区 |  | 杉木塘水库 | 底泥污染 | 水源治理 |
| 12 | 深子湖水库保留区 |  | 深子湖水库 | 底泥污染 | 水源治理 |
| 13 | 银珍水库保留区 |  | 银珍水库 | 底泥污染 | 水源治理 |
| 14 | 渠江流域（已划水功能区外重要流域） |  |  | 底泥污染 | 水源治理 |

# 第8章 水生态系统保护与修复

## 8.1 生态需水保障

### 8.1.1 河流生态基流

本次规划生态基流是指为维持河流基本形态和基本生态功能的河道内最小流量。河流基本生态功能主要为防止河道断流、避免河流水生生物群落遭受到无法恢复的破坏等。

#### 8.1.1.1 原理与方法

对于河流最小生态流量的计算，一般采用流量计算和生境分析的方法进行求算，由于各方法的计算差异较大，采用单一计算方法可能产生较大误差。故一般采用多种方法计算，对计算成果进行比较，并结合生境分析来决定成果取值。

对有水文基础数据资料的河流可采用5种方法对河流最小生态流量进行对比计算。方法如下：

方法1（Tennant法）——此法是依据河道多年平均流量来确定河段最小生态流量，计算时取多年平均流量的10%~30%，适用于流量较大的河流，拥有长序列水文资料（宜30年以上）。

方法2（90%保证率法）——先根据控制断面历年的最枯平均流量进行频率计算，再取P=90%最枯月平均流量作为最小生态流量。适用于水资源量小，且开发利用程度已经较高的河流，应拥有长序列水文资料。

方法3（最小瞬时流量法）——根据控制断面历年最小瞬时流量进行频率计算，取P=90%最小瞬时流量作为河段最小生态流量。

方法4（近10年最枯月流量法）——直接取控制断面最近10年最枯月平均流量作为河段最小生态流量。

方法5（7Q10法）——根据控制断面历年最枯连续7天平均流量进行频率计算，取P=90%最枯连续7天平均流量作为河段最小生态流量。

对于没有水文基础数据资料的河流，采用类比法移植相近流域资料，提出其最小生态流量。

#### 8.1.1.2 计算成果

（1）有水文资料河流生态基流

为了求得合理的成果，本次规划通过采用多种方法进行计算，从中选出成果最贴近溆浦县有资料河段实际情况的方法。多种方法典型河段计算成果见表8.1-1。

表8.1-1溆水最小生态流量成果表

| 河名 | 控制断面 | 生态流量（m³/s） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方法1（Tennant法） | 方法2（90%保证率法） | 方法3（最小瞬时流量法） | 方法4（近10年最枯月平均流量法） | 方法5（7Q10法） |
| 溆水 | 溆浦水文站 | 5.62 | 5.42 | 6.32 | 13.24 | 7.14 |

对于我国南方河流，生态基流采用不小于90%保证率最枯月平均流量和多年平均天然径流量的10%两者之间的大值，因此溆水生态流量取5.62m3/s。

表8.1-2溆水最小生态流量成果表

| 河名 | 流域面积（km2） | 控制断面 | 河流长度（km） | 生态流量（m³/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 溆水 | 3332 | 溆浦水文站（控制流域面积2957km2） | 176 | 5.62 |

（2）无水文资料河流生态基流

没有水文基础数据资料的河流采用类比法，移植相近流域横板桥的水文资料，提出其最小生态流量，成果见表8.1-3。

表8.1-3溆浦县无资料河段最小生态流量成果表

| 河名 | 流域面积（km2） | 控制断面 | 河流长度（km） | 生态流量（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四都河 | 883 | 四都河河口 | 81 | 3.23 |

#### 8.1.1.3 生态基流保障措施建议

（1）河流上游可考虑生态护坡及缓冲带建设，构建绿色河流廊道，包括护堤林、河滩栖息地修复、外围防护林带等。

（2）河流下游可考虑岸线景观林带工程、生态护岸工程、岸线亲水景观工程、近河人工湖泊工程和截污导流工程等建设，同时可合理建设水利工程，对水资源进行科学调度。

（3）一是强化责任落实,明确目标，细化要求，强力推进，确保任务到岗、制度到位、责任到人。

（4）是建立健全规章制度，要求制定河流生态保护管理制度和生态基流下泄管理措施，按照制度和措施严格执行，实现生态基流管理工作的规范化、常态化。

（5）三是要加强日常监测，实现24小时无间隙监测；四是要规范台账记录，制作河流生态流量下泄记录台账，安排专人每天做好数据登记，确保台账资料健全完善。

### 8.1.2 敏感生态需水

本规划调查的敏感区生态需水区域为人口集中区域河流生态流量和重要水库的最小生态水位。

人口集中区域河流为溆水，调查河流生态基流量见表8.1-4。

重要水库主要是中型以上水库。

在天然情况下，水库水位发生着年际和年内的变化，对生态系统产生着扰动。这种扰动往往是非常剧烈的，但是，在长期的生态演变中，水库生态系统已经适应了这样的扰动。天然情况下的低水位对生态系统的干扰在生态系统的弹性范围内。因此，将天然情况下水库多年最低水位作为最小生态水位。本次规划采用溆浦县水利普查统计成果中水库死水位作为最小生态水位，详见表8.1-5。

表8.1-4敏感河流生态需水成果表

| 河名 | 流域面积（km2） | 控制断面 | 河流长度（km） | 生态流量（m³/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 溆水 | 3332 | 溆浦水文站 | 176 | 5.62 |

表8.1-5重要水库最小生态水位成果表

| 序号 | 乡镇名称 | 水库名称 | 坝址控制流域面积（km2） | 总库容（万m3） | 最小生态水位（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观音阁镇 | 金家洞水库 | 84 | 1480 | 241 |
| 2 | 龙庄湾乡 | 刘家坪水库 | 68.63 | 3365 | 1146 |
| 3 | 双井镇 | 杉木塘水库 | 22.9 | 1078 | 219 |
| 4 | 深子湖镇 | 深子湖水库 | 163.8 | 6954 | 250 |
| 5 | 大江口镇 | 银珍水库 | 3189 | 3100 | 143 |

## 8.2 水源涵养

（1）以禁促修。采取封山育林、舍饲禁牧，禁止在封育期内垦植、采伐、开采矿石、挖砂取土等活动，封育区边界设标志，并明确管护责任，落实到人，为植被修复提高良好的条件。

（2）以移促修。对生态环境恶劣、居民分散的边远山区，通过移民并村，结合扶贫项目，实行集中安置。

（3）以建促修。通过基本农田建设、坡改梯建设，农村沼气池、节柴灶等能源建设，促进生态修复，确保“封得住”。

## 8.3 重要生境保护与修复

### 8.3.1 城区水污染治理措施

2013年9月18日国务院第24次常务会议通过了《城镇排水与污水处理条例》，自2014年1月1日起施行。《城镇排水与污水处理条例》的正式出台实施，意味着城镇排水与污水处理已经进入法治轨道。《条例》对城镇排水与污水处理的规划、建设养护与维护、城镇内涝防治、设施运营、促进污水再生利用及加大排污管理力度等方面做出了明确规定，对统筹城镇建设发展和城镇排水与污水处理事业影响重大。参照有关法律法规，严格落实排水许可制度。

主要实施内容：

①主城区河道纳污总量核定：核算主城区河道纳污总量，改变原有产业和城市发展规模，以水环境承载力作为城市规模和经济发展的控制因素，实现经济发展与环境承载力匹配，改变传统先污染后治理的弊病。

②产业结构调整：对主城区范围涉重金属企业进行结构调整，淘汰落后产能，促进企业转型升级。

③工业园区污染达标排放：完善主城区的工业园区污染处理设施，达标后才允许排入市政管网。

④城区排污口截污整治。

⑤县级污水处理厂新扩建或提标：污染水处理厂的新扩建或提标扩容工程，并同步配套污水收集系统。

⑥筹建片区雨污分流制改造及配套管网示范工程。

⑦加强水资源规划管理：水资源规划区域规划、城市规划、工农业发展规划主要组部应与其规划同进行合理发必须根据水供需状况实行定额用水并表水、水污水资源统发利用防止表水源枯竭、水位降切实做合理发、综合利用、积极保护，科学管理。

### 8.3.2 县级和乡镇污水处理厂及管网配套建设工程

提升县镇级污水厂及其管网配套建设是治污的重点，主要实施内容：

（1）溆浦县县级污水处理厂建设工程；

（2）镇污水处理工程及其配套管网建设；

（3）加强对污水排放的监管。

### 8.3.3 溆水水环境综合治理

溆水水环境综合治理主要实施内容：

①筹建雨污分流改造、初期雨水截留以及雨水综合利用示范：在雨污分流的基础上，每公顷建设用地增设与雨水管网连通且容积分别不少于500、1000m3的雨洪调蓄及综合利用设施；

②水生态环境整治工程：优化区域功能布局、完善空间形态、建设慢行系统；

③城区段生态修复工程：应用生物-生态技术、植物修复等措施，修复城区段生态环境；

④实施生态修复：加强水源涵养林的建设，推进经济林的退出机制，提高区域森林覆盖率。

⑤水源保护区关闭全部排污企业，发展绿色农业：严格控制新建工矿企业，已有工矿业在限定期内全部退出；严控工医商业污染、减少农业和养殖业污染。

⑥强化督查考核：加强水陆生态系统监控，强化督查考核机制。

### 8.3.4 渠江流域水环境综合治理

（一）保障饮用水安全。保障饮用水安全是关系到人民生活、社会安定的大事，是太湖水环境综合治理的一项最紧迫的任务。要进一步优化水源地布局，完善多水源供水体系，开展自来水厂强化处理和深度处理工艺改造，建设饮用水安全监测系统和预警系统，确保饮用水安全。

1．主要任务。加强饮用水源保护区综合整治，强化饮用水源地监测预警，并建立健全应急预案。开展现有自来水厂的强化处理和深度处理工艺改造；加快应急备用水源建设。

2．主要措施和重点工程。

（1）实施水源地保护和建设工程。积极采取清淤、生态修复等水质改善措施，实施水源地保护工程，2020年前重点实施胜利水库、漂溪水库等水源地保护工程，渠江流域山塘清淤，2030年前重点实施地下水备用水源地。

（2）实施区域联网供水工程。推动区域联网供水工程建设，实现“原水互补、清水互联、科学调度、井水应急”，并对部分老化、漏损严重的供水管网进行改造。

（3）加快自来水厂深度处理工艺改造。以有效去除藻类和有机污染物为重点，按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）的要求，通过强化处理和改造自来水深度处理工艺，保证供水水质。

（4）供水危机的防范和应急。

完善和落实应对供水危机的各类预案。制定切实可行的水污染突发事件应急预案，确保处置及时、应对有效；建立监测预警体系，增加监测断面和检测频次，及时发布信息，以利于科学决策；加强应急队伍建设和应急物资储备，提高应急处理能力。

实施浮漂打捞作业。全力组织浮漂打捞，建立专业打捞队伍，配备高效打捞设备，加强蓝藻监测巡查，努力做到“日产日清”。科学布局浮漂收集和处理站点，实现无害化处理和资源化利用，避免二次污染。

科学实施调水引流。按照“引清释污，以动制静，以丰补枯，改善水质”的要求，建立调水引流的长效机制。

（二）调整产业结构。经济发展与资源、环境的矛盾突出，是太湖流域水环境恶化的重要原因，因此通过科技进步、结构优化、管理创新等途径，大力发展“低消耗、低排放、高科技、高产出”产业，加快形成节约、环保、高效的产业体系，实现经济集约增长。

1．主要任务。按照溆浦县政府“调高、调优、调新”产业结构的要求，编制渠江流域产业发展指导目录，大力发展节能降耗的新兴产业，发展先进制造业，改造提升传统产业，发展高端服务业，淘汰落后生产能力。

其中保护区内全面禁止原料工业发展，严格限制一般加工工业，从根本上解决渠江流域水环境污染问题。

2．主要措施和重点工程。

（1）大力发展高新技术产业，加强对渠江流域的政策引导，建立优化资源配置的竞争机制。

（2）限制和淘汰落后生产能力。

（3）进一步提高环境准入门槛，对新上项目实施严格的环境保护审批制度。

（4）大力发展循环经济。积极推进循环经济试点。运用清洁生产工艺和技术，推进废水、废液、废渣的资源化和循环利用，大力削减COD排放。

（5）完善城乡垃圾处理体系。逐步推进城乡垃圾分类收集、分类处理，实现垃圾减量化、资源化和无害化，2020年末全面完成渠江流域城乡生活垃圾的收运体系建设；二是稳步推进渠江流域城乡垃圾集中处理设施建设，并全面停用不符合环保标准和达到使用年限的垃圾处理设施，2020年前流域全面实现城乡生活垃圾无害化处理。

（6）主要措施和重点工程。加快生活垃圾无害化处理设施建设等工程措施控制生活污染源，推进餐厨垃圾处理示范工程建设，完善城乡垃圾收运体系，建立农村垃圾保洁、收运长效投入机制，对现有垃圾填埋场进行扩容改造，实施垃圾处理厂（场）垃圾渗沥液处理设施提标工程，逐步对老垃圾填埋场进行规范化封场，杜绝二次污染。

（7）农村面源污染治理。按照渠江流域水环境治理的要求，加快发展现代农业，建设社会主义新农村，用科学的发展理念和先进的科技手段，改进农业生产方式，促进农民生活方式转变，大力发展生态循环农业和绿色有机农业，建成一批规模化种植和生态养殖基地，形成结构合理、良性循环的农业生产体系和生态良好的农村环境。

### 8.3.5 水库生态修复工程

针对水库水体污染情况，开展相应的水库生态修复工程。主要实施范围：

金家洞水库、刘家坪水库、杉木塘水库、深子湖水库、银珍水库生态修复工程。

主要实施内容：

建设清水走廊工程，水体生态修复工程（如在水域周边采取种植适宜的水生植物，可对水库富营养化起到防治作用），库岸沉积物清理工程，人工湿地修复工程（主要考虑对流入水库的地表径流进行预处理，包括泥沙沉降，污染物滞留、吸收等，防止径流中携带的污染物进入水库，通过生物净化作用改善入库支流和水库水质）。

### 8.3.6 河湖湿地修复工程

①完善湿地保护体系，建立健全湿地保护管理机制。

②加强湿地生态恢复与建设，增强湿地净化水质、涵养水源、休养生息的能力。

③积极开展生物多样性保护，加快湿地补水工程建设。

### 8.3.7 投肥养殖退出工程

为了提升水库水质，建议退出投肥养殖，为在建设推进类项目。主要实施内容：用政策引导和生态补偿相结合的办法，推进小一型及以上水库退出投肥养殖。今后进一步加强水库、湖泊养殖管理，禁止在小一型以上水库、重要湖泊投肥养殖。

### 8.3.8 溆浦县溆水生态保护建议

（1）污染源消减，减少污染物排放量。加大工业结构调整力度，坚决淘汰能耗高、效益差、污染严重落后生产能力的企业和设备，还应严格执行建设项目水资源论证取水许可制度，防止产生新的污染。

（2）加大治理力度，提高废水处理率。加强城市污水处理与再生水利用系统建设，构建循环水务，发展污水资源化技术，制定污水资源化政策，不断提高污水资源化利用程度，逐步使中水成为城市绿化、河湖生态、道路浇洒、生活杂用、工业冷却等主要水源。

（3）污染物总量进行控制。溆水溆浦镇地区人口密集，两岸支流较多，有些城镇的污染源经溆水支流进入溆水干流，水质状况超过了国家污水综合排放标准，必须严格实施入河污染物总量控制，近期重点要对排污量大的排污口进行严格控制。

（4）加强监测。随着水利工程的增加，水流速度降低，自净能力减弱，水质状况也会随之发生变化，现有的监测断面和频率将不能完全反映溆浦县溆水的变化情况，需要投入更大的人力物力，加强水质状况监测，目的是能为政府、机构和公众提供更加及时的、完整的、可靠的水质信息。

表8.3-1水生态系统保护与修复工程项目表

| 名称 | 措施 |
| --- | --- |
| 水源涵养区修复工程 | ①以禁促修②以移促修③以建促修 |
| 城区水污染治理措施 | ①主城区河道纳污总量核定②产业结构调整③工业园区污染达标排放④城区排污口截污整治⑤县级污水处理厂新扩建或提标⑥筹建片区雨污分流制改造及配套管网示范工程 |
| 乡镇污水处理厂及管网配套建设工程 | 新建乡镇污水处理工程及其配套管网建设 |
| 溆水水环境综合治理 | ①筹建雨污分流改造、初期雨水截留以及雨水综合利用示范②水生态环境整治工程③城区段生态修复工程④实施生态修复⑤水源保护区关闭全部排污企业，发展绿色农业⑥强化督查考核 |
| 水库生态修复工程 | 金家洞水库、刘家坪水库、杉木塘水库、深子湖水库、银珍水库生态修复工程 |
| 河湖湿地修复工程 | ①完善湿地保护体系，建立健全湿地保护管理机制。②加强湿地生态恢复与建设，增强湿地净化水质、涵养水源、休养生息的能力。③积极开展生物多样性保护，加快湿地补水工程建设。 |
| 投肥养殖退出工程 | 用政策引导和生态补偿相结合的办法，推进小一型及以上水库退出投肥养殖。 |
| 渠江水环境综合治理 | ① 新建渠江流域乡镇污水处理厂②加强渠江流域污水的排放监管及水质监测。 |

# 第9章 地下水资源保护

## 9.1 地下水功能区划

### 9.1.1 基本要求

依照水利部水规总院下发的《全国水资源综合规划地下水开发利用与保护规划地下水功能区划分技术大纲》的技术要求，对地下水功能区进行划分。

本次地下水功能区划范围为溆浦县3429km2的全部地区。以完整的水文地质单元的界限为基础、结合区域地下水主导功能划分地下水功能区，然后再对相应的功能分区以镇级行政区的界线进行分割，作为地下水功能区的基本单元。以乡镇级行政区水资源二级区为汇总单元进行统计。

### 9.1.2 区划体系

为便于流域机构和各级水行政主管部门对地下水资源分级进行管理和监督，根据区域地下水自然资源属性、生态与环境属性、经济社会属性和规划期水资源配置对地下水开发利用的需求以及生态与环境保护的目标要求，地下水功能区按二级划分。

地下水一级功能区划分为开发区、保护区、保留区3类，主要协调经济社会发展用水和生态与环境保护的关系，体现国家对地下水资源合理开发利用和保护的总体部署。

在地下水一级功能区的框架内，根据地下水资源的主导功能，划分为8种地下水二级功能区，其中，开发区划分为集中式供水水源区和分散式开发利用区2种二级功能区，保护区划分为生态脆弱区、地质灾害易发区和地下水水源涵养区3种二级功能区，保留区划分为不宜开采区、储备区和应急水源区3种二级功能区。地下水二级功能区主要协调地区之间、用水部门之间和不同地下水功能之间的关系。

### 9.1.3 浅层地下水污染脆弱性评价

#### 9.1.3.1 研究方法

地下水污染脆弱性评价的研究方法分为两类：一类是主观分级方法，另一类是统计学和基于过程的分析方法。

一、主观分级方法

主观分级方法主要针对决策和管理目标，包括基本指标法和主观综合法。地下水脆弱性（或敏感性）程度通常以低、中和高等来表示，这种宽泛的定义包括“指标”方法和一些“综合”方法。

（1）指标法

指标法（和“迭加法”密切联系）是指对不同的物理性质采用加权平均，对地下水脆弱性进行分类。指标法是一种最常用的分级方法，也是最早出现的方法之一（国家科学研究委员会，1993）。

广泛采用的指标法是DRASTIC，在该方法中需要考虑以下7个指标：地下水埋深、净补给量、含水层性质、土壤性质、地形、孔隙介质的影响和含水层的水力传导系数（Aller等，1985）。

（2）主观综合法

综合法通常定义为将统计法、基于过程的方法和（或）指标法进行综合的方法。客观综合法需要将统计学方法、基于过程的方法及其它客观成分进行综合，来确定说明变量或者过程；另一方面，主观综合法也需要将统计学、基于过程的方法或其它客观因素进行综合，将主观分类和脆弱性指标相结合。主观综合法通常与DRASTIC和其它指标法等分级方法无关，而是根据特定目标进行分类。

二、统计法和基于过程的方法

另一些方法主要是针对科学目标，包括统计法、确定性分析法、基于过程的方法或综合法等，这些方法都不能进行主观分类。在采用这些方法时，通常需要为水资源决策者提供一些额外的信息，这样才能更好地满足决策和管理的目标需求，由于科学家不能主观确定脆弱性指标，因此，只有这样才可以使决策者制定出科学的防御政策。

（1）统计法

统计法包括对目标污染物的浓度进行简单的总结和描述，也包括对污染物浓度进行复杂的回归分析。对目标污染物作出明显标识的地图，通常有助于初步研究污染物的空间分布范围，在分析另一些信息，如潜在污染源和影响地下水固有脆弱性之类的因素时，通常需要进行大量的统计分析，如逻辑回归。

（2）基于过程的方法

基于过程的方法既包括模型模拟，也包括考虑水流运动和环境中污染物迁移转化过程的方法，通常包括过程模拟模型的应用，可以根据水体的流动和溶质的运移，计算脆弱性区域或固有敏感性范围的分布状态。所以，基于过程的方法完全取决于确定性模型，或基于物理和化学理论的一种综合方法；但是也需要综合一些统计学方法，如回归方程等，这样更易于模拟复杂的水文或化学过程。

基于过程模拟的地下水模型通常用于：（1）确定含水层的固有敏感性；（2）评价地下水源对污染物的脆弱性。采用基于过程模拟的方法评价固有敏感性，通常需要确定水源和水流过程（包括确定水流边界）；而在评价对污染脆弱性时，需要确定污染源和污染物的迁移转化过程。因此，基于过程的模拟模型只需考虑某一个或多个重要的过程，而无需考虑控制脆弱性的所有过程。

#### 9.1.3.2 地下水污染脆弱性评价

由于目前溆浦县地下水的实测资料相当缺乏，暂时无法定量地进行详细地评价。这里仅作定性地分析。地下水污染的脆弱性，除了地下水固有的对污染物的敏感性外，还与天然或人为造成的污染源的位置和类型，以及污染物距离水井的相对位置和污染物的运移情况有关。在天然条件下，地下水在三维空间内从补给区向排泄区流动，地下水由大气降水获得补给，通过非饱和带渗入地下饱和带；地下水的补给也可以通过地表水体获得。饱和带的地下水以泉、溪流、湖泊、湿地和植物蒸发蒸腾等形式进行排泄。

目前，由于生活卫生设施污染，采矿、种植业、加工制造业的发展，造成污染源的增多，以及深井造成的不同含水层的水质混合等都是影响地下水水质的重要因素。

地下水是脆弱的系统，一旦遭到破坏，很难修复，在制定分区目标时特别强调对地下水的保护，从严制定控制目标，保障地下水的各项功能的正常使用。原则上，对目前实际情况好于其功能标准要求的，分区地下水保护的目标标准不低于现状；对于目前已经处于临界边缘的，要加大保护力度，防止出现影响其功能发挥的恶化趋势；对于各功能区目前由于超采和污染等原因导致地下水功能不能正常发挥的地区，考虑需要与可能，分别提出修复治理目标。

根据地下水功能区的功能属性、区域水文地质特征规划期水资源配置对地下水开发利用和保护的要求，结合地下水开发利用和保护中存在的问题等，确定地下水功能区具体的保护目标。

### 9.1.4 浅层地下水划分原则

溆浦县目前还没有对地下水进行水功能区划，本报告对溆浦县地下水按照以下原则进行全面的划分。

（1）浅层地下水水资源保护应以地下水功能区为单元，根据其功能状况，提出分区分类保护与修复规划方案。

（2）浅层地下水功能区按二级划分，其中一级功能区划分为开发区、保护区、保留区3类；在一级功能区框架内，划分8种地下水二级功能区，开发区划分为集中开发区和分散开发区，保护区划分为地下水源涵养区、生态脆弱区和地质灾害易发区，保留区划分为不宜开采区、储备区和应急水源区。

（3）应根据区域水文地质条件、区域生态与环境保护的目标要求。地下水功能区划分参照《全国地下水开发利用与保护规划地下水功能区划分技术大纲》要求及方法执行。

### 9.1.5 水功能区划分的分级分类指标

地下水功能区划分的主要分级分类指标包括地下水补给条件、含水层富水性及开采条件、地下水水质状况、生态环境系统类型及其保护的目标要求、地下水开发利用现状、区域水资源配置对地下水开发利用的需求、各地地下水开发利用规划、国家对地下水资源合理开发利用及保护的总体部署等。

#### 9.1.5.1 开发区

指地下水补给、赋存和开采条件良好，地下水水质满足开发利用的要求，当前及规划期内（2030年，下同）地下水以开发利用为主且在多年平均采补平衡条件下不会引发生态环境恶化现象的区域。开发区应同时满足以下条件：

（1）补给条件良好，多年平均地下水可开采量模数不小于2万m3/a．km2；

（2）地下水赋存及开采条件良好，单井出水量不小于10m3/h；

（3）地下水矿化度不大于2g/L；

（4）地下水水质能够满足相应用水户的水质要求；

（5）多年平均采补平衡条件下，一定规模的地下水开发利用不引起生态与环境问题；

（6）现状或规划期内具有一定的开发利用规模。

按地下水开采方式，地下水资源量、开采强度、供水潜力和水质等条件，开发区划分为集中式供水水源区和分散式开发利用区2类二级功能区。

一、集中式供水水源区

指现状或规划期内供给生活饮用或工业生产用水为主的地下水集中式供水水源地。满足以下条件，划分为集中式供水水源区：

（1）地下水可开采量模数不小于10万m3/a．km2；

（2）单井出水量不小于30m3/h；

（3）含有生活用水的集中式供水水源区，地下水矿化度不大于1g/L，地下水现状水质不低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2014）规定的Ⅲ类水的标准值或经治理后水质不低于Ⅲ类水的标准值，工业生产用水的集中式供水水源区，水质符合工业生产的水质要求。

根据规划期内地下水供水量和地下水可开采量模数划定集中式供水水源地的范围，以地下水汇水漏斗的外包线确定。

二、分散式开发利用区

指现状或规划期内以分散的方式供给农村生活、农田灌溉和小型乡镇工业用水的地下水赋存区域，一般为分散型或者季节性开采。

开发区中除集中式供水水源区外的其余部分划分为分散式开发利用区。

#### 9.1.5.2 保护区

指区域生态与环境系统对地下水水位、水质变化和开采地下水较为敏感，地下水开采期间应始终保持地下水水位不低于其生态控制水位的区域。

保护区划分为生态脆弱区、地质灾害易发区和地下水水源涵养区3类二级功能区。

一、生态脆弱区

指有重要生态保护意义且生态系统对地下水变化十分敏感的区域，包括具有重要生态保护意义的湿地和自然保护区等。符合下列条件之一的区域，划分为生态脆弱区。

（1）国家重要湿地和有重要生态保护意义的湿地；

（2）国家级和省级自然保护区的核心区和缓冲区；

湿地与自然保护区的核心区或缓冲区面积有重叠时，取湿地与自然保护区核心区或缓冲区边界的外包线作为该生态脆弱区的范围。

二、地质灾害易发区

指地下水水位下降后，容易引起地面塌陷、地下水污染等灾害的区域。符合下列条件之一的区域，划分为地质灾害易发区：

（1）由于地下水开采、水位下降易发生岩溶塌陷的岩溶地下水分布区，根据岩溶区水文地质结构合理划定易发生岩溶塌陷的区域；

（2）由于地下水水文地质结构特性，地下水水质极易受到污染的区域。

三、地下水水源涵养区

指为了保持重要泉水一定的喷涌流量或为了涵养水源而限制地下水开采的区域。符合下列条件之一的区域，划分为地下水水源涵养区：

（1）有重要生态保护意义泉水的泉域；

（2）有重要开发利用意义的泉水的补给区域；

（3）有重要生态意义且必须保证一定的生态基流的河流或河段的滨河地区。

#### 9.1.5.3 保留区

指当前及规划期内由于水量、水质和开采条件较差，开发利用难度较大或虽有一定的开发利用潜力但规划期内暂时不安排一定规模的开采，作为储备未来水源的区域。

保留区划分为不宜开采区、储备区和应急水源区3类二级功能区。

一、不宜开采区

指由于地下水开采条件差或水质无法满足使用要求，现状或规划期内不具备开发利用条件或开发利用条件差的区域。符合下列条件之一的区域，划分为不宜开采区：

（1）多年平均地下水可开采量模数小于2万m3/a.km2；

（2）单井出水量小于10m3/h；

（3）地下水矿化度大于2g/L；

（4）地下水中有害物质超标导致地下水使用功能丧失的区域。

二、储备区

指有一定的开发利用条件和开发潜力，但在当前和规划期内尚无较大规模开发利用活动的区域。符合下列条件之一的区域，划分为储备区：

（1）地下水赋存和开采条件较好，当前及规划期内人类活动很少、尚无或仅有小规模地下水开采的区域；

（2）地下水赋存和开采条件较好，当前及规划期内，当地地表水能够满足用水的需求，无开采地下水的区域。

三、应急水源区

指有一定的开发利用条件和开发潜力，但在当前和规划期内尚无较大规模开发利用活动的区域或指地下水赋存、开采及水质条件较好，一般情况下禁止开采，仅在突发事件或特殊干旱时期应急供水的区域。符合下列条件之一的区域，划分为应急水源区：

（1）地下水赋存和开采条件较好，当前及规划期内人类活动很少、尚无或仅有小规模地下水开采的区域；

（2）地下水赋存和开采条件较好，当前及规划期内，当地地表水能够满足用水的需求，无开采地下水的区域。

### 9.1.6 浅层地下水功能区划分、分区现状及保护目标

依照全国地下水功能区区划体系，区划原则及划分要求，根据溆浦县地下水补给条件、含水层富水性及开采条件、地下水水质状况、地下水生态环境系统类型及其保护的目标要求、地下水开发利用现状等条件因素，并结合溆浦县社会经济发展状况，进行地下水功能区的划分。

本报告根据溆浦县的实际情况，将全县浅层地下水共划分一级功能区33个，二级功能区33个，其中开发区22个（包含集中式供水水源区4个，分散式开发利用区18个），保护区2个（包含水源涵养区2个），保留区9个（包含储备区8个和应急水源区1个）。

表9.1-1溆浦县地下水水功能区划分统计表

| 一级功能区划 | 个数 | 二级功能区划 | 个数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发区 | 22 | 集中式供水水源区 | 4 |
|  |  | 分散式开发利用区 | 18 |
| 保护区 | 2 | 水源涵养区 | 2 |
| 保留区 | 9 | 储备区 | 8 |
|  |  | 应急水源区 | 1 |
| 小计 | 33 |  | 33 |

溆浦县地下水功能区划分成果详见附表八。

#### 9.1.6.1 开发区

开发区指地下水补给、赋存和开采条件良好，地下水水质满足开发利用的要求，当前及规划期内（2030年）地下水以开发利用为主且在多年平均采补平衡条件下，一定规模的地下水开发利用不会引发生态环境恶化的区域。

一级功能区划分：

全县共划分开发区一级功能区22个，面积为1729.272km2，占全县国土面积的50.26%。

（1）卢峰镇开发区

该区包括1个集中式供水水源区，面积为61.36km2。

（2）思蒙镇开发区

该区包括1个分散式开发利用区，面积为58.13km2。

（3）大江口镇开发区

该区包括1个集中式供水水源区，面积为84.66km2。

（4）观音阁镇开发区

该区包括1个分散式开发利用区，面积为72.19km2。

（5）舒溶溪乡开发区

该区包括1个分散式开发利用区，面积为13.33km2。

（6）均坪镇开发区

该区包括1个分散式开发利用区，面积为46.75km2。

（7）低庄镇开发区

该区包括1个分散式开发区，面积为170.05km2。

（8）深子湖镇开发区

该区包括1个分散式开发利用区，面积为36.83km2。

（9）双井镇开发区

该区包括1个分散式开发利用区，面积为35.17km2。

（10）祖市殿镇开发区

该区包括1个分散式开发利用区，面积为81.53km2。

（11）桥江镇开发区

该区包括1个分散式开发利用区，面积为93.14km2。

（12）油洋乡开发区

该区包括1个分散式开发利用区，面积为58.94km2。

（13）三江镇开发区

该区包括1个分散式开发利用区，面积为201.31km2。

（14）小横垅乡开发区

该区包括1个分散式开发利用区，面积为89.6km2。

（15）统溪河镇开发区

该区包括1个分散式开发利用区，面积为66.82km2。

（16）淘金坪乡开发区

该区包括1个分散式开发利用区，面积为49.43km2。

（17）两丫坪镇开发区

该区包括1个分散式开发利用区，面积为58.1km2。

（18）中都乡开发区

该区包括1个分散式开发利用区，面积为81.2km2。

（19）沿溪乡开发区

该区包括1个分散式开发利用区，面积为95.24km2。

（20）北斗溪镇开发区

该区包括1个分散式开发利用区，面积为119.392km2。

（21）黄茅园镇开发区

该区包括1个分散式开发利用区，面积为81.9km2。

（22）葛竹坪镇开发区

该区包括1个分散式开发利用区，面积为74.2km2。

二级功能区划分：

将开发区划分为4个集中式供水水源区、18个分散式开发利用区共22个二级功能区。

一、集中式供水水源区划分

（1）卢峰镇桐木坨集中式供水水源区：主要为卢峰镇桐木坨周边的区供水，面积为61.36km2，地下水类型为岩溶裂隙水，现状水质为Ⅱ类水，矿化度小于1.0g/L。实测泉自流量为5.0L/s，目前尚未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状；严禁超采，防止地下水水位持续下降。

（2）大江口镇洑水湾、新田岭集中式供水水源区：主要为大江口镇洑水湾、新田岭及周边的供水区，面积为21.36km2，地下水类型为岩溶裂隙水，现状水质为Ⅱ类水，矿化度小于1.0g/L，目前尚未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状；严禁超采，防止地下水水位持续下降。

（3）舒溶溪乡集中式供水水源区：主要为舒溶溪乡周边区的供水，面积为13.33km2，地下水类型为岩溶裂隙水，现状水质为Ⅱ类水，矿化度小于1.0g/L，目前尚未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状；严禁超采，防止地下水水位持续下降。

（4）深子湖镇集中式供水水源区：主要为深子湖周边区的供水，面积为36.83km2，地下水类型为岩溶裂隙水，现状水质为Ⅱ类水，矿化度小于1.0g/L，目前尚未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状；严禁超采，防止地下水水位持续下降。

二、分散式开发利用区划分

（1）思蒙镇分散式开发利用区：主要为思蒙镇居民生产生活的供水区，面积为58.13km2，地下水类型为岩溶裂隙水，现状水质为Ⅱ类水，矿化度小于1.0g/L。目前尚未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状；严禁超采，不能造成地下水水位持续下降，不诱发地质环境问题。

（2）观音阁镇分散式开发利用区：主要为观音阁镇居民生产生活的供水区，面积为72.19km2，地下水类型为岩溶裂隙水，现状水质为Ⅱ类水，矿化度小于1.0g/L。目前尚未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状；严禁超采，不能造成地下水水位持续下降，不诱发地质环境问题。

（3）均坪镇分散式开发利用区：主要为均坪镇居民生产生活的供水区，面积为46.75km2，地下水类型为岩溶裂隙水，现状水质为Ⅱ类水，矿化度小于1.0g/L。目前尚未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状；严禁超采，不能造成地下水水位持续下降，不诱发地质环境问题。

（4）低庄镇分散式开发利用区：主要为低庄镇居民生产生活的供水区，面积为170.05km2，地下水类型为岩溶裂隙水，现状水质为Ⅱ类水，矿化度小于1.0g/L。目前尚未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状；严禁超采，不能造成地下水水位持续下降，不诱发地质环境问题。

（5）双井镇分散式开发利用区：主要为双井镇居民生产生活的供水区，面积为35.17km2，地下水类型为岩溶裂隙水，现状水质为Ⅱ类水，矿化度小于1.0g/L。目前尚未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状；严禁超采，不能造成地下水水位持续下降，不诱发地质环境问题。

（6）祖市殿镇分散式开发利用区：主要为祖市殿镇居民生产生活的供水区，面积为81.53km2，地下水类型为岩溶裂隙水，现状水质为Ⅱ类水，矿化度小于1.0g/L。目前尚未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状；严禁超采，不能造成地下水水位持续下降，不诱发地质环境问题。

（7）桥江镇分散式开发利用区：主要为桥江镇居民生产生活的供水区，面积为93.14km2，地下水类型为岩溶裂隙水，现状水质为Ⅱ类水，矿化度小于1.0g/L。目前尚未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状；严禁超采，不能造成地下水水位持续下降，不诱发地质环境问题。

（8）油洋乡分散式开发利用区：主要为油洋乡居民生产生活的供水区，面积为58.94km2，地下水类型为岩溶裂隙水，现状水质为Ⅱ类水，矿化度小于1.0g/L。目前尚未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状；严禁超采，不能造成地下水水位持续下降，不诱发地质环境问题。

（9）三江镇分散式开发利用区：主要为三江镇镇居民生产生活的供水区，面积为201.31km2，地下水类型为岩溶裂隙水，现状水质为Ⅱ类水，矿化度小于1.0g/L。目前尚未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状；严禁超采，不能造成地下水水位持续下降，不诱发地质环境问题。

（10）小横垅乡分散式开发利用区：主要为小横垅乡居民生产生活的供水区，面积为89.6km2，地下水类型为岩溶裂隙水，现状水质为Ⅱ类水，矿化度小于1.0g/L。目前尚未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状；严禁超采，不能造成地下水水位持续下降，不诱发地质环境问题。

（11）统溪河镇分散式开发利用区：主要为统溪河镇居民生产生活的供水区，面积为66.82km2，地下水类型为岩溶裂隙水，现状水质为Ⅱ类水，矿化度小于1.0g/L。目前尚未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状；严禁超采，不能造成地下水水位持续下降，不诱发地质环境问题。

（12）淘金坪乡分散式开发利用区：主要为淘金坪乡居民生产生活的供水区，面积为49.43km2，地下水类型为岩溶裂隙水，现状水质为Ⅱ类水，矿化度小于1.0g/L。目前尚未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状；严禁超采，不能造成地下水水位持续下降，不诱发地质环境问题。

（13）两丫坪镇分散式开发利用区：主要为两丫坪镇居民生产生活的供水区，面积为58.1km2，地下水类型为岩溶裂隙水，现状水质为Ⅱ类水，矿化度小于1.0g/L。目前尚未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状；严禁超采，不能造成地下水水位持续下降，不诱发地质环境问题。

（14）中都乡分散式开发利用区：主要为中都乡居民生产生活的供水区，面积为81.2km2，地下水类型为岩溶裂隙水，现状水质为Ⅱ类水，矿化度小于1.0g/L。目前尚未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状；严禁超采，不能造成地下水水位持续下降，不诱发地质环境问题。

（15）沿溪乡分散式开发利用区：主要为沿溪乡居民生产生活的供水区，面积为95.24km2，地下水类型为岩溶裂隙水，现状水质为Ⅱ类水，矿化度小于1.0g/L。目前尚未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状；严禁超采，不能造成地下水水位持续下降，不诱发地质环境问题。

（16）北斗溪镇分散式开发利用区：主要为北斗溪镇居民生产生活的供水区，面积为119.392km2，地下水类型为岩溶裂隙水，现状水质为Ⅱ类水，矿化度小于1.0g/L。目前尚未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状；严禁超采，不能造成地下水水位持续下降，不诱发地质环境问题。

（17）黄茅园镇分散式开发利用区：主要为黄茅园镇居民生产生活的供水区，面积为81.9km2，地下水类型为岩溶裂隙水，现状水质为Ⅱ类水，矿化度小于1.0g/L。目前尚未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状；严禁超采，不能造成地下水水位持续下降，不诱发地质环境问题。

（18）葛竹坪镇分散式开发区：主要为葛竹坪镇居民生产生活的供水区，面积为74.2km2，地下水类型为岩溶裂隙水，现状水质为Ⅱ类水，矿化度小于1.0g/L。目前尚未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状；严禁超采，不能造成地下水水位持续下降，不诱发地质环境问题。

#### 9.1.6.2 保护区

指区域生态与环境系统对地下水水位、水质变化和开采地下水较为敏感，地下水开采期间应始终保持地下水水位不低于其生态控制水位的区域。

一级功能区划分：

根据《全国地下水功能区划技术大纲》保护区划分的条件，将县内有重要生态保护意义且生态系统对地下水变化十分敏感的区域、地下水水位下降后，容易引起地面塌陷、地下水污染等的区域、为了保持重要泉水一定的喷涌流量或为了涵养水源而限制地下水开采的区域划分为保护区。

全县共划分了一级功能保护区2个，面积为32.3km2，占全县国土面积的0.9%。

（1）深子湖镇保护区：包括1个地下水水源涵养区，面积为22.3km2。

（2）龙潭镇保护区：包括1个地下水水源涵养区，面积为10km2。

二级功能区划分：

将保护区划分为2个水源涵养区。

一、水源涵养区

（1）深子湖镇四都河水源涵养区：主要包括深子湖镇四都河内没有划分为其它功能区的一般山区，面积22.3km2，地下水类型为基岩裂隙水和碳酸盐岩溶水。现状水质为Ⅱ类水，矿化度小于1.0g/L，目前局部地区有少量开发。水环境管理目标为Ⅱ类，但不低于现状；限制开采，维持较高的地下水水位，保持出露泉水的补给、排泄平衡及河流的生态基流。

（2）龙潭镇溆水水源涵养区：主要包括龙潭镇境内没有划分为其它功能区的一般山区，面积125.34km2，地下水类型为基岩裂隙水和碳酸盐岩溶水。现状水质为Ⅱ类水，矿化度小于1.0g/L，目前局部地区有少量开发。水环境管理目标为Ⅱ类，但不低于现状；限制开采，维持较高的地下水水位，保持出露泉水的补给、排泄平衡及河流的生态基流。

#### 9.1.6.3 保留区

根据技术导则规定，保留区指当前及规划期内由于水量、水质和开采条件较差，开发利用难度较大或虽有一定的开发利用潜力但规划期内暂时不安排一定规模的开发。

一级功能区划分：

本次规划溆浦县共划分一级功能保留区9个，面积为241.02km2，占全县国土面积的7%。

（1）卢峰镇保留区：包括1个储备区，面积21.15km2。

（2）思蒙镇保留区：包括1个储备区，面积6.78km2。

（3）大江口镇保留区：包括1个储备区，面积12.2km2。

（4）观音阁镇保留区：包括1个储备区，面积18.58km2。

（5）低庄镇保留区：包括1个储备区，面积37.7km2。

（6）深子湖镇保留区：包括1个储备区，面积66.72km2。

（7）双井镇保留区：包括1个储备区，面积35.17km2。

（8）水东镇保留区：包括1个应急水源区，面积21km2。

（9）龙庄湾乡保留区：包括1个储备区，面积21.72km2。

二级功能区划分：

本次在保留区中共划分了9个二级功能区。其中储备区8个，面积241.02km2，占全县保留区面积的7%；应急水源区1个，面积21km2，占全县保留区面积的0.6%。

一、储备区

（1卢峰镇溆水储备区：主要包括卢峰镇溆水区域，面积21.15km2，地下水类型为岩溶裂隙水，现状水质为Ⅱ类，矿化度小于1.0g∕L，目前未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状，水量和水位管理目标基本维持现状。

（2）思蒙镇溆水储备区：主要包括思蒙镇周边一定区域，面积6.78km2，地下水类型为基岩裂隙水和碳酸盐岩溶水，现状水质为Ⅱ类，矿化度小于1.0g∕L，目前未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状，水量和水位管理目标基本维持现状。

（3）大江口镇银珍水库储备区：主要包括大江口镇周边一定区域，面积12.2km2，地下水类型为基岩裂隙水和碳酸盐岩溶水，现状水质为Ⅱ类，矿化度小于1.0g∕L，目前未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状，水量和水位管理目标基本维持现状。

（4）观音阁镇金家洞水库储备区：主要包括金家洞水库及周边区域，面积18.58km2，地下水类型为基岩裂隙水和碳酸盐岩溶水，现状水质为Ⅱ类，矿化度小于1.0g∕L，目前未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状，水量和水位管理目标基本维持现状。

（5）低庄镇储备区：主要包括低庄镇周边一定区域，面积37.7km2，地下水类型为基岩裂隙水和碳酸盐岩溶水，现状水质为Ⅱ类，矿化度小于1.0g∕L，目前未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状，水量和水位管理目标基本维持现状。

（6）深子湖镇保留区：主要包括深子湖镇周边一定区域，面积66.72km2，地下水类型为基岩裂隙水和碳酸盐岩溶水，现状水质为Ⅱ类，矿化度小于1.0g∕L，目前未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状，水量和水位管理目标基本维持现状。

（7）双井镇保留区：主要包括岩桥镇周边一定区域，面积69.33km2，地下水类型为基岩裂隙水和碳酸盐岩溶水，现状水质为Ⅱ类，矿化度小于1.0g∕L，目前未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状，水量和水位管理目标基本维持现状。

（8）龙庄湾乡保留区：主要包括岩桥镇周边一定区域，面积69.33km2，地下水类型为基岩裂隙水和碳酸盐岩溶水，现状水质为Ⅱ类，矿化度小于1.0g∕L，目前未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状，水量和水位管理目标基本维持现状。

二、应急水源区

（1）水东镇溪口江应急水源区：主要水东镇溪口江周边一定区域，面积21km2，地下水类型为基岩裂隙水和碳酸盐岩溶水，现状水质为Ⅱ类，矿化度小于1.0g/L，目前未超采。水质管理目标为Ⅱ类，且不低于现状，水量和水位管理目标基本维持现状。

## 9.2 地下水资源保护措施

为达到地下水开发利用的总量控制目标即目标开采量、维系供水安全的水质目标以及维持良好生态环境的合理生态水位控制目标的保护要求，需要对各功能区提出地下水开发、利用、管理与保护修复的工程措施和非工程措施。

一、工程措施

（1）地下水保护工程措施

根据不同规划水平年各地下水二级功能区水质保护目标（主要针对地下水供水水源），结合水文地质条件和地下水补给特点，立足于地下水污染预防，提出包括集中式地下水水源地、地下水补给带等污染预防措施和控制点源污染、减轻面源污染有关建议。

针对超采区压采的具体措施，制定节约用水和替代水源（如回填、中水利用、污水处理回用、雨洪水利用以及跨流域调水等）等工程措施，有效保护和修护好地下水超采区。

（2）地下水治理修复区工程措施

因地下水超采和污染引发了生态和环境问题的区域，应根据地下水保护的目标要求，提出污染预防控制措施（如对于供水源区可实行限制排污、禁止排放，甚至居民搬迁等措施）和生态修复、地下水补源、人工蓄灌、地下水压采等治理修复的工程措施。

（3）地下水开发利用工程措施

在有地下水开采潜力的区域，根据不同水平年的地下水规划开采量和地下水可开采模数，确定建设合理的开采规模和开发利用强度限制要求。

（4）地下水超采治理工程措施

①农业高效节水工程

通过建设农业高效节水工程（高标准管灌、喷灌、滴灌等）减少对深层地下水的开采，实现水资源的可持续利用和经济社会的可持续的开采，建设农业高效节水工程是地下水超采治理的最有效的途径之一。

②加强水资源费征收管理

一式加快落实国家发改委、财政部、水利部《关于水资源费征收标准有关问题的通知》要求，加强水资源费征收管理，提高征收率，做到应收尽收；二十研究进一步提高水资源费征收标准的具体措施；三十合理制定农业灌溉超限额用水水资源费征收标准，对农业灌溉超限额用水征收水资源费。

③严格控制地下水超采

建设地下水动态监控管理信息系统。主要包括地下水动态监测战网、农业灌溉取水计量设施和地下水动态监控管理平台。

划定地下水超采区和限采区，严格审批新打井，规划逐步封存深层地下水的机井，严格控制深层地下水开采。

建立监督和考核机制，结合最严格水资源管理制度考核，指定包括治理任务落实、治理措施实现、治理政策出台等地下水超采治理工作评估考核指标体系。

④推进农业水价综合改革及农田水利设施运行管护机制创新

按照有利于促进节约用水、有利于降低农民水费支出、有利于保障灌排工程良性运行、有利于水利体质机制创新的原则推进农业水价综合改革。

二、非工程措施

非工程措施是地下水合理开发和有效保护的重要手段，从加强对地下水开发与保护的监督管理的角度出发，提出相应的非工程措施。

（1）地下水监测与计量

应根据《全国地下水监测规划》等已有规划成果，提出地下水动态监测站网规划，加强地下水监测工作，提高地下水监测能力和工作效能。

（2）加强地下水监测站的站网规划和监测能力

地下水监测站包括水位（头）监测站、水量监测站和水质监测站。按照站网规划的要求，特大型集中式地下水供水水源区，要求水位（头）、水量和水质基本监测站的布设密度不少于每km25-8个；大型集中式地下水供水水源区的要求，水位、水量和水质基本监测站的布设密度不少于每平km21-3个；中型和小型集中式地下水供水水源区，要求每km2至少保证有1个监测站。

保护区中的各地下水二级功能区，地下水水位（头）、水量和水质监测站的布设密度，要求每100km2不少于1个。

（3）加强取用地下水管理

①认真贯彻执行《中华人民共和国水法》和《取水许可和水资源费征收管理条例》。通过依法开展取用地下水专项执法行动，全面整顿和规范地下水资源管理秩序，切实做到取水经过许可、用水严格计量、违法依法处罚，以进一步规范取水行为，推进依法治水，促进水资源的可持续利用。

②封堵一批。在城市公共供水管网覆盖区域内，公共供水能够满足用水需要的，且没有特殊用水需要的地下水井，一律进行封存封堵。

③备案一批。对于城区内单个家庭或者日取地下水10m3以下确需使用的单位或者经营性个人实行备案制度，用水单位或者个人填报详细的调查表格报县水利局备案，并安装普通计量装置，每年年底向县水利局报告全年用水量。

④整改一批。对确需使用地下水且日取地下水50m3以下、10m3以上的用水单位或者经营性个人，需到县水利局办理取水许可手续；对确需使用地下水且日取地下水50m3以上的用水单位或者经营性个人，需办理水资源论证审批和取水许可手续；对已办理取水许可的取水单位，取水许可证期满时需到县水利局办理延续取水审批。

⑤查处一批。对违法取水、擅自取水、拒不配合用水调查、拒不采取整改措施的用水单位或者个人，依照相关法律从严处罚。

（4）加强宣传，强化监督。广泛宣传水资源法律法规，对典型水事违法案件的处理结果进行通报，并通过电台、报纸、电视等媒体进行报道，达到查处一件、震慑一方、影响一片的效果。加强监督机制管理，制定定期巡查制度，及时发现、防范和处理水事违法行为，确保全县地下水资源的长效保护、永续利用。

表9.2-1地下水资源保护措施表

| 序号 | 措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城市规划区严禁开采矿石、开采煤矿排水需到水利局办理登记 |  |
| 2 | 地下水开发利用工程措施：在有地下水开采潜力的区域，根据不同水平年的地下水规划开采量和地下水可开采模数，确定建设合理的开采规模和开发利用强度限制要求 | 700 |
| 3 | 地下水超采治理工程措施：农业高效节水工程、加强水资源费征收管理、严格控制地下水超采 | 400 |
| 4 | 地下水治理修复区工程措施：因地下水超采和污染引发了生态和环境问题的区域，应根据地下水保护的目标要求，提出污染预防控制措施（如对于供水源区可实行限制排污、禁止排放，甚至居民搬迁等措施）和生态修复、地下水补源、人工蓄灌、地下水压采等治理修复的工程措施 | 500 |

# 第10章 饮用水水源地保护

## 10.1 地表水水源地保护

### 10.1.1 地表水水源地保护区划分原则

（1）集中式饮用水水源地（包括备用的和规划的）都应设置饮用水水源保护区；饮用水水源保护区一般划分为一级保护区和二级保护区，必要时可增设准保护区。

（2）饮用水水源保护区的设置应纳入当地社会经济发展规划和水污染防治规划中；跨地区的饮用水水源保护区的设置应纳入有关流域、区域、城市社会经济发展规划和水污染防治规划。

（3）在水环境功能区和水功能区划分中，应将饮用水水源保护区的设置和划分放在最优先位置；跨地区的河流、湖泊、水库、输水渠道，其上游地区不得影响下游（或相邻）地区饮用水水源保护区对水质的要求，并应保证下游有合理水量。

（4）应对现有集中式饮用水水源地进行评价和筛选；对于因污染已达不到饮用水水源水质要求，经技术、经济论证证明饮用水功能难以恢复的水源地，应采取措施，有计划地转变其功能。

（5）饮用水水源保护区的水环境监测与污染源监督应作为重点纳入地方环境管理体系中，若无法满足保护区规定水质的要求，应及时调整保护区范围。

### 10.1.2 水质要求

（1）地表水饮用水源一级保护区的水质基本项目限值不得低于GB3838-2002中的Ⅱ类标准，且补充项目和特定项目应满足该标准规定的限值要求。

（2）地表水饮用水源二级保护区的水质基本项目限值不得低于GB3838-2002中的Ⅲ类标准，并保证流入一级保护区的水质满足一级保护区水质标准的要求。

（3）地表水饮用水源准保护区的水质标准应保证流入二级保护区的水质满足二级保护区水质标准的要求。

### 10.1.3 划分方法

一、河流型饮用水水源保护区的划分方法

（一）一级保护区

A、水域范围

通过分析计算方法，确定一级保护区水域长度。

（1）一般河流型水源地，应用二维水质模型计算得到一级保护区范围，一级保护区水域长度范围内应满足GB3838-2002Ⅱ类水质标准的要求。大型、边界条件复杂的水域采用数值解方法，对小型、边界条件简单的水域可采用解析解方法进行模拟计算。

（2）潮汐河段水源地，运用非稳态水动力-水质模型模拟，计算可能影响水源地水质的最大范围，作为一级保护区水域范围。

（3）一级保护区上、下游范围不得小于卫生部门规定的饮用水源卫生防护带的范围。

（4）在技术条件有限的情况下，可采用类比经验方法确定一级保护区水域范围，同时开展跟踪监测。若发现划分结果不合理，应及时予以调整。

（5）一般河流水源地，一级保护区水域长度为取水口上游不小于1000m，下游不小于100m范围内的河道水域。

（6）潮汐河段水源地，一级保护区上、下游两侧范围相当，范围可适当扩大。

（7）一级保护区水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。通航河道：以河道中泓线为界，保留一定宽度的航道外，规定的航道边界线到取水口范围即为一级保护区范围；非通航河道：整个河道范围。

B、陆域范围

一级保护区陆域范围的确定，以确保一级保护区水域水质为目标，采用以下分析比较确定陆域范围。

（1）陆域沿岸长度不小于相应的一级保护区水域长度。

（2）陆域沿岸纵深与河岸的水平距离不小于50m；同时，一级保护区陆域沿岸纵深不得小于饮用水水源卫生防护规定的范围。

（二）二级保护区

A、水域范围

（1）通过分析计算方法，确定二级保护区水域范围。

（2）二级保护区水域范围应用二维水质模型计算得到。二级保护区上游侧边界到一级保护区上游边界的距离应大于污染物从GB3838-2002Ⅲ类水质标准浓度水平衰减到GB3838-2002Ⅱ类水质标准浓度所需的距离。大型、边界条件复杂的水域采用数值解方法，对小型、边界条件简单的水域可采用解析解方法进行模拟计算。

（3）潮汐河段水源地，二级保护区采用模型计算方法；按照下游的污水团对取水口影响的频率设计要求，计算确定二级保护区下游侧外边界位置。

（4）在技术条件有限情况下，可采用类比经验方法确定二级保护区水域范围，但是应同时开展跟踪验证监测。若发现划分结果不合理，应及时予以调整。

（5）一般河流水源地，二级保护区长度从一级保护区的上游边界向上游（包括汇入的上游支流）延伸不得小于2000m，下游侧外边界距一级保护区边界不得小于200m。

（6）潮汐河段水源地，二级保护区不宜采用类比经验方法确定。

（7）二级保护区水域宽度：一级保护区水域向外10年一遇洪水所能淹没的区域，有防洪堤的河段二级保护区的水域宽度为防洪堤内的水域。

B、陆域范围

二级保护区陆域范围的确定，以确保水源保护区水域水质为目标，采用以下分析比较确定。

（1）二级保护区陆域沿岸长度不小于二级保护区水域河长。

（2）二级保护区沿岸纵深范围不小于1000m，具体可依据自然地理、环境特征和环境管理需要确定。对于流域面积小于100km2的小型流域，二级保护区可以是整个集水范围。

（3）当面污染源为主要水质影响因素时，二级保护区沿岸纵深范围，主要依据自然地理、环境特征和环境管理的需要，通过分析地形、植被、土地利用、地面径流的集水汇流特性、集水域范围等确定。

（4）当水源地水质受保护区附近点污染源影响严重时，应将污染源集中分布的区域划入二级保护区管理范围，以利于对这些污染源的有效控制。

（三）准保护区

根据流域范围、污染源分布及对饮用水水源水质影响程度，需要设置准保护区时，可参照二级保护区的划分方法确定准保护区的范围。

二、湖泊、水库饮用水水源保护区的划分方法

（一）一级保护区

A、水域范围

（1）小型水库和单一供水功能的湖泊、水库应将正常水位线以下的全部水域面积划为一级保护区。

（2）大中型湖泊、水库采用模型分析计算方法确定一级保护区范围。

（3）当大、中型水库和湖泊的部分水域面积划定为一级保护区时，应对水域进行水动力（流动、扩散）特性和水质状况的分析、二维水质模型模拟计算，确定水源保护区水域面积，即一级保护区范围内主要污染物浓度满足GB3838-2002Ⅱ类水质标准的要求，宜采用数值计算方法。

（4）一级保护区范围不得小于卫生部门规定的饮用水源卫生防护的范围。

（5）在技术条件有限的情况下，采用类比经验方法确定一级保护区水域范围，同时开展跟踪验证监测。若发现划分结果不合理，应及时予以调整。

（6）小型湖泊、中型水库水域范围为取水口半径300m范围内的区域。

（7）大型水库为取水口半径500m范围内的区域。

（8）大中型湖泊为取水口半径500m范围内的区域。

B、陆域范围

湖泊、水库沿岸陆域一级保护区范围，以确保水源保护区水域水质为目标，采用以下分析比较确定。

（1）小型湖泊、中小型水库为取水口侧正常水位线以上200m范围内的陆域，或一定高程线以下的陆域，但不超过流域分水岭范围。

（2）大型水库为取水口侧正常水位线以上200m范围内的陆域。

（3）大中型湖泊为取水口侧正常水位线以上200m范围内的陆域。

（4）一级保护区陆域沿岸纵深范围不得小于饮用水水源卫生防护范围。

（二）二级保护区

A、水域范围

（1）通过模型分析计算方法，确定二级保护区范围。二级保护区边界至一级保护区的径向距离大于所选定的主要污染物或水质指标从GB3838-2002Ⅲ类水质标准浓度水平衰减到GB3838-2002Ⅱ类水质标准浓度所需的距离，宜采用数值计算方法。

（2）在技术条件有限的情况下，采用类比经验方法确定二级保护区水域范围，同时开展跟踪验证监测。若发现划分结果不合理，应及时予以调整。

（3）小型湖泊、中小型水库一级保护区边界外的水域面积设定为二级保护区。

（4）大型水库以一级保护区外径向距离不小于2000m区域为二级保护区水域面积，但不超过水面范围。

（5）大中型湖泊一级保护区外径向距离不小于2000m区域为二级保护区水域面积，但不超过水面范围。

B、陆域范围

二级保护区陆域范围确定，应依据流域内主要环境问题，结合地形条件分析确定。

（1）依据环境问题分析法

①当面污染源为主要污染源时，二级保护区陆域沿岸纵深范围，主要依据自然地理、环境特征和环境管理的需要，通过分析地形、植被、土地利用、森林开发、地面径流的集水汇流特性、集水域范围等确定。二级保护区陆域边界不超过相应的流域分水岭范围。

②当水源地水质受保护区附近点污染源影响严重时，应将污染源集中分布的区域划入二级保护区管理范围，以利于对这些污染源的有效控制。

（2）依据地形条件分析法

①小型水库可将上游整个流域（一级保护区陆域外区域）设定为二级保护区。

②小型湖泊和平原型中型水库的二级保护区范围是正常水位线以上（一级保护区以外），水平距离2000m区域，山区型中型水库二级保护区的范围为水库周边山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流上溯3000m的汇水区域。

③大型水库可以划定一级保护区外不小于3000m的区域为二级保护区范围。

④大中型湖泊可以划定一级保护区外不小于3000m的区域为二级保护区范围。

（三）准保护区

按照湖库流域范围、污染源分布及对饮用水水源水质的影响程度，二级保护区以外的汇水区域可以设定为准保护区。

### 10.1.4 划分结果

根据《全国城市饮用水水源保护区划分技术细则》、《饮用水水源保护区划分技术规范》，对溆浦县14个设计供水人口5000人以上的集中式饮用水水源地进行保护区划分，详见附表九。

### 10.1.5 地表水水源地保护措施

#### 10.1.5.1 隔离防护和宣传警示工程

（一）隔离防护工程

重要饮用水水源地根据实际情况设置隔离防护设施，包括物理隔离设施（护栏、围网等）和生物隔离设施（如防护林等），防止人类活动等对水源地保护和管理的干扰，拦截污染物直接进入水源保护区。

表10.1-1饮用水源地隔离防护工程量分解表

| 序号 | 水源地名称 | 隔离工程量（km） | 工程投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低庄镇集镇集中供水工程水源保护区 | 2 | 60 |  |
| 2 | 观音阁镇供水工程水源保护区 | 2 | 60 |  |
| 3 | 大江口镇集镇供水工程水源保护区 | 2 | 60 |  |
| 4 | 水东镇集镇供水工程水源保护区 | 2 | 60 |  |
| 5 | 县自来水二厂管网延伸工程水源保护区 | 2 | 60 |  |
| 6 | 龙潭集镇供水工程水源保护区 | 2 | 60 |  |
| 7 | 卢峰镇麻阳水供水工程水源保护区 | 2 | 60 |  |
| 8 | 水东镇湖田坪联村供水工程水源保护区 | 2 | 60 |  |
| 9 | 双井镇新塘联村供水工程水源保护区 | 2 | 60 |  |
| 10 | 祖市殿镇集镇供水工程水源保护区 | 2 | 60 |  |
| 11 | 卢峰镇金沙坪联村供水工程水源保护区 | 2 | 60 |  |
| 12 | 葛竹坪镇集镇供水工程水源保护区 | 2 | 60 |  |
| 13 | 双井镇集镇供水工程水源保护区 | 2 | 60 |  |
| 14 | 桥江镇集镇供水工程水源保护区 | 2 | 60 |  |
| 15 | 合计 |  | 840 |  |

隔离工程原则上沿水源保护区的边界建设，同时考虑水源保护区的具体情况。

（二）地理界标、警示标志工程

（1）设置原则

饮用水水源保护区界标一般设立于保护区陆域界线的端点处。随保护区域形状不同，在相应形状顶端设置界标，如为多边形即设置在多边形各顶点，弧形或圆形时则设置在四个方向端点或圆弧顶点，也可结合水源地护栏围网等隔离防护工程设立界标。可根据环境管理需要在人群易见、活动处（如交叉路口，绿地休闲区等）设立界标。饮用水水源保护区界标的设立应综合考虑饮用水水源地一级保护区、二级保护区和准保护区，合理的对界标设立数量和分布进行设置。

饮用水水源保护区交通警示牌设在保护区的道路或航道的进入点及驶出点。饮用水水源保护区道路警示牌设置于一级保护区、二级保护区和准保护区范围内的主干道、高速公路等道路旁。

饮用水水源保护区宣传牌设立位置可根据实际需要在适当的位置设立饮用水源保护区宣传牌。可根据实际需求设计宣传牌上的图形和文字，如介绍当地饮用水水源保护区的地形地貌、保护现状、管理要求等。

表10.1-2饮用水水源地保护标志投资估算表

| 内容 | 具体要求与投资参考 |
| --- | --- |
| 材料费 | 1.界标：1200元/块，以设计规格为准 |
|  | 2.交通警示牌 材质要求：铝板，且按标准图案贴好反光膜 单价：1200元/m2 |
|  | 3.宣传牌：300~800元/块，因大小和造型而异 |
| 更换周期 | 5~8年为一个更换周期 |

表10.1-3饮用水源地界标、宣传警示工程分解表

| 序号 | 水源地名称 | 界标 |  | 交通警示牌 |  | 宣传牌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量（块） | 工程投资（万元） | 数量（块） | 工程投资（万元） | 数量（块） | 工程投资（万元） |
| 1 | 低庄镇集镇集中供水工程水源保护区 | 2 | 0.24 | 2 | 0.24 | 1 | 0.05 |
| 2 | 观音阁镇供水工程水源保护区 | 2 | 0.24 | 2 | 0.24 | 1 | 0.05 |
| 3 | 大江口镇集镇供水工程水源保护区 | 2 | 0.24 | 2 | 0.24 | 1 | 0.05 |
| 4 | 水东镇集镇供水工程水源保护区 | 2 | 0.24 | 2 | 0.24 | 1 | 0.05 |
| 5 | 县自来水二厂管网延伸工程水源保护区 | 2 | 0.24 | 2 | 0.24 | 1 | 0.05 |
| 6 | 龙潭集镇供水工程水源保护区 | 2 | 0.24 | 2 | 0.24 | 1 | 0.05 |
| 7 | 卢峰镇麻阳水供水工程水源保护区 | 2 | 0.24 | 2 | 0.24 | 1 | 0.05 |
| 8 | 水东镇湖田坪联村供水工程水源保护区 | 2 | 0.24 | 2 | 0.24 | 1 | 0.05 |
| 9 | 双井镇新塘联村供水工程水源保护区 | 2 | 0.24 | 2 | 0.24 | 1 | 0.05 |
| 10 | 祖市殿镇集镇供水工程水源保护区 | 2 | 0.24 | 2 | 0.24 | 1 | 0.05 |
| 11 | 卢峰镇金沙坪联村供水工程水源保护区 | 2 | 0.24 | 2 | 0.24 | 1 | 0.05 |
| 12 | 葛竹坪镇集镇供水工程水源保护区 | 2 | 0.24 | 2 | 0.24 | 1 | 0.05 |
| 13 | 双井镇集镇供水工程水源保护区 | 2 | 0.24 | 2 | 0.24 | 1 | 0.05 |
| 14 | 桥江镇集镇供水工程水源保护区 | 2 | 0.24 | 2 | 0.24 | 1 | 0.05 |
| 15 | 合计 |  | 3.36 |  | 3.36 |  | 0.7 |

#### 10.1.5.2 污染源综合整治工程

依据《全国重要饮用水水源地安全保障达标建设目标要求》和《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的规定，一级保护区内禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止向水域排放污水，已设置排污口必须拆除，禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动；二级保护区内无入河排污口，无排放污染物的建设项目，无污染饮用水水体的网箱养殖、旅游等活动，无固体废物贮存、堆放场所，禁止使用含磷洗涤剂、农药和化肥；准保护区内，没有对水体产生严重污染的建设项目，没有危险废物、生活垃圾堆放场所和处置场所；准保护区内直接或间接向水域排放的废水，必须符合国家及地方规定的废水排放标准。

本规划调查饮用水水源保护区污染源综合整治工程包括水污染治理工程、畜禽养殖面源污染控制、交通设施污染防治设施、点源头污染综合治理和面源污染控制工程。

（一）生活污水治理方案

针对饮用水水源地保护区内生活污水排放现状，对区内城镇农村生活污水进行处理，处理后排放的水质分别达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）和《污水综合排放标准》（GB8978-2015）的一级标准。

（1）农村生活污水处理

生活污水由排水系统收集后，进入调节池，进行均质均量，由提升泵送进行复合生物处理系统，在各类不同功能的填料及附着其上的微生物的物理吸附、生物降解作用下，拦截颗粒物质，降低污水有机污染物浓度，去除部分氨氮，然后流入人工湿地，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-2015）中第二时段的一级标准，然后外排。由格栅截留下的杂物定期人工清理装入小车倾倒垃圾场，污泥至污泥压滤机脱水后作肥料（达到农用标准）或送至填埋场处置。

（2）城镇生活污水处理

本规划将生活污水经溆浦县污水处理厂处理后达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级排放标准后再外排。

（二）工业污水治理方案

工业污水治理方案主要内容：

（1）主城区饮用水源地纳污总量核定：核算主城区河道纳污总量，改变原有产业和城市发展规模，以水环境承载力作为城市规模和经济发展的控制因素，实现经济发展与环境承载力匹配，改变传统先污染后治理的弊病。

（2）产业结构调整：继续对主城区范围涉重金属企业进行结构调整，淘汰落后产能，促进企业转型升级。

（3）红花工业园区污染达标排放：新建工业园区污染处理设施，达标后才允许排入市政管网。通过污水处理厂，对工业产生的废污水进一步处理后达标排放。

（三）畜禽养殖面源污染控制

畜禽养殖场是面源污染的重要来源，要求溆浦县重要流域河流两侧200-1000m范围内的畜禽养殖业退出。具体包括溆浦县境内的沅江、溆水、四都河。

饮用水水源保护面源污染控制主要实施内容：对溆浦县境内的重要饮用水源区以及乡镇级的集中供水水源地进行治理，规模达到20头以上的畜禽养殖场需要设污染治理工程。

（四）交通设施污染防治设施

目前，公路桥桥面排水有些桥面是通过设置在交通桥面的排水口直接排入河流水库内，没有设置雨水收集处置设施。如果桥面上出现交通事件，汽油、柴油等液体也会通过桥面排水口直接流入水库，对饮用水水源地水质将造成较大的影响。

本规划拟将桥面的雨水统一收集后排入桥两侧的雨水沟中。在桥两侧的桥梁各布置一根φ150mmPVC排水管，将桥面上同一侧的雨水口用φ100mmPVC管连接至φ150mmPVC排水管上，将雨水从桥的中间分别引至桥头两侧现有道路的雨水沟中。

为了避免交通桥上发生交通事故，造成车辆坠入河道，严重污染水源地水质的事件，要求交警部门严格控制车辆在交通桥上的行驶速度，严禁载有危险品的车辆从保护区内的桥上通行，交通部门要按相关规范要求复核交通桥的防护墙强度。

（五）点源头污染综合治理

结合住建部门的规划提出工业、生活污水处理方案，结合农业部门规划提出禽畜养殖污水处理方案。

（六）面源污染控制工程

重点实施农村河道综合治理工程，提出资源化利用农村生活垃圾、污水和人畜粪便等废弃物、减少污染物排放的农村河道综合治理规划方案，主要治理措施包括河道清淤、河道生态净化、生活污水厌氧净化池、生活垃圾池发酵池、田间垃圾收集池和乡村物业服务站。

积极推广农田氮磷流失生态拦截工程，主要通过实行灌排分离，将排水渠改造成为生态沟渠，针对不同灌区的排水特点，合理设计生态沟渠的规模与形式，根据沟渠中设置的不同

植物和水生生物的特性，充分利用其能够吸收径流中养分的特点，对农田损失的氮磷养分进行有效拦截，以控制入河污染物的排放总量。

表10.1-4饮用水源地保护工程措施表

| 序号 | 水源地名称 | 措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低庄镇集镇集中供水工程水源保护区 | 进行水质监测、水量监测、设置隔离栏、警示牌和视频监控系统 | 100 |
| 2 | 观音阁镇供水工程水源保护区 | 进行水质监测、水量监测、设置隔离栏、警示牌和视频监控系统 | 100 |
| 3 | 大江口镇集镇供水工程水源保护区 | 进行水质监测、水量监测、设置隔离栏、警示牌和视频监控系统 | 100 |
| 4 | 水东镇集镇供水工程水源保护区 | 进行水质监测、水量监测、设置隔离栏、警示牌和视频监控系统 | 100 |
| 5 | 县自来水二厂管网延伸工程水源保护区 | 进行水质监测、水量监测、设置隔离栏、警示牌和视频监控系统 | 200 |
| 6 | 龙潭集镇供水工程水源保护区 | 进行水质监测、水量监测、设置隔离栏、警示牌和视频监控系统 | 100 |
| 7 | 卢峰镇麻阳水供水工程水源保护区 | 进行水质监测、水量监测、设置隔离栏、警示牌和视频监控系统 | 100 |
| 8 | 水东镇湖田坪联村供水工程水源保护区 | 进行水质监测、水量监测、设置隔离栏、警示牌和视频监控系统 | 100 |
| 9 | 双井镇新塘联村供水工程水源保护区 | 进行水质监测、水量监测、设置隔离栏、警示牌和视频监控系统 | 100 |
| 10 | 祖市殿镇集镇供水工程水源保护区 | 进行水质监测、水量监测、设置隔离栏、警示牌和视频监控系统 | 100 |
| 11 | 卢峰镇金沙坪联村供水工程水源保护区 | 进行水质监测、水量监测、设置隔离栏、警示牌和视频监控系统 | 100 |
| 12 | 葛竹坪镇集镇供水工程水源保护区 | 进行水质监测、水量监测、设置隔离栏、警示牌和视频监控系统 | 100 |
| 13 | 双井镇集镇供水工程水源保护区 | 进行水质监测、水量监测、设置隔离栏、警示牌和视频监控系统 | 100 |
| 14 | 桥江镇集镇供水工程水源保护区 | 进行水质监测、水量监测、设置隔离栏、警示牌和视频监控系统 | 100 |
| 15 | 合计 |  | 1500 |

## 10.2 地下水水源地保护

选取三个地下水水源地：龙潭镇、深子湖镇、三江镇进行典型来说明地下水水源地的保护。

根据溆浦县水文地质区特征和应急水源地的类型以及地理条件等，可采取以下保护措施。

（一） 合理布局，科学开采

按照“合理布局，严格保护”等原则和应急水源地提供的可开采量，科学开采地下水。建立健全地下水动态监测网络，加强对地下水开采利用的监督，进行地下水情的预测和预报，及时发现和防止由于地下水开采而引起的地质环境问题，如地面沉降，水质恶化等。

（二） 超采地区调整开采井布局并限制开采量

对于超采地区，应合理调整井距并限制开采量，防止出现水源地衰竭和地质灾害现象。

（三） 实行“有害物质”排放标准，预防“三废”污染地下水

（1）预防固体废物对地下水污染。固体废物包括工业废渣和城市垃圾。严禁将固体废物堆放在低山丘陵、山地间谷地和岩石裸露或覆盖层较薄的裂隙岩溶水与基岩裂隙水应急水源地保护范围内。

（2）预防城市污水和工业废水的漏失排放污染地下水，城市的污水排放，包括一些化工厂的污水排放，原则上不得流经地下水水源地，尤其是应急水源地地表为亚砂或粉砂的地区。一旦流经水源地，应严格按标准排放，并通过管道或带有防渗衬砌渠道排放。另外，要加强对水源地内河水质的监测，确保水质大道IV类以上标准，以防地表水污染地下水。

（四） 预防农业活动对地下水的污染

由于不少城市的应急水源地有相当部分区域为非建成区，因此，必须注意农药和化肥的合理使用及人畜粪便的排放安全，除对牲畜圈、厕所等设置防渗层外，最好是进行发酵处理，防止其进一步氧化而污染地下水。

（五） 加强对地下水的严格管理

制定应急地下水管道规定并加强对地下水的行政管理，规范地下水的开采，使用和保护，凡在应急水源地成井取水的单位必须经过地下水管理相关部门严格审查，取得施工许可方可施工。

（六） 建立卫生防护带，防止污染源的入侵

根据国家颁布的《生活饮用水卫生标准》和卫生部发的《生活饮用水水质卫生规范》规定应急地下水水源地应设置三个防护带，即戒严带（第一带）、限制带（第二带）、和监视带（第三带）。

第一带仅包括取水构筑物附近范围，要求水井周围30m范围内不得设置厕所、渗水坑、粪坑、垃圾堆和废渣堆等污染源，并建立卫生检查制度。

第二带紧接第一带，包括较大的范围。要求再单井或井群影响半径范围内，不得使用工业废水或生活污水灌溉和使用持久性或剧毒性农药，不得修建渗水厕所，渗水坑，不得堆放废渣或铺设污染管道，并且不得破坏从事破坏深层土层活动。

第三带再第二带之外的一定范围，主要为环境水文地质保护区，应经常进行流行病学的观察，以便及时采取防治措施。

# 第11章 水资源保护监测

## 11.1 水资源保护监测方案

### 11.1.1 水资源保护监测对象

#### 11.1.1.1 地表水功能区监测

省、市水功能区，饮用水源区要优先考虑布置监测断面。

一、保护区监测断面布设原则

（1）自然保护区应根据所涉及保护区水域分布情况和主导流向，分别在出入保护区和核心区保护区水域布设监测断面；保护区水域范围内有支流汇入时，应在汇入点支流河口上游处布设监测断面。

（2）源头水保护区应在河流上游未受人类开发利用活动影响的河段布设监测断面，或在水系河源区第一个村落或第一个水文站以上河段布设监测断面。

（3）跨流域、跨省（自治区、直辖市）及省（自治区、直辖市）内大型调水工程水源地保护区，应按规定布设监测断面；水源地核心保护区应布设一个或若干个监测断面。

二、保留区监测断面布设原则

（1）保留区内水质稳定的，应在保留区下游区布设一个监测断面。

（2）保留区内水质变化较大的，应分别在区内主要城镇，重要取、排水口附近水域布设若干个监测断面。

三、开发利用区监测断面布设原则

（1）饮用水源区应在取水口处、取水口上游500m或在1000m的范围内分别布设一个监测断面。

（2）工业用水区、农业用水区应分别在主要取水口上游1000m范围内布设监测断面。区间有入河排污口的，应在其下游污水混合均匀处布设监测断面。

（3）过渡区应在下游区界处布设监测断面，下游连接饮用水源区的应根据区界内水质状况增设监测断面。

（4）排污控制区应在下游区界处布设监测断面，区间入河污水浓度变化大的，应在主要入河排污口下游布设监测断面。

水功能一级区中的保护区（自然保护区、源头水保护区）、保留区应在每年采样6次，丰、平、枯水期各2次。

水功能二级区中的重要饮用水源区应按旬采样，每月3次，全年36次。一般饮用水源区每月采样2次，全年采样24次。

其它水功能二级区每月采样1次，全年不少于12次；相邻水功能区区间水质有相互影响的或有水事纠纷的，应增加采样频次。

#### 11.1.1.2 地下水功能区监测

（1）二级水功能区水质监测井布设密度应符合以下规定：

功能区内控制监测井布设不得少于1个。

特大型（日允许开采量≥15万m3）集中式地下水供水水源区，监测井布设数量不应小于区内开采井数的1/2。

大型（5万m3≤日允许开采量＜15万m3）集中式地下水供水水源区，监测井布设数量不应小于区内开采井数的1/3。

中型（1万m3≤日允许开采量＜5万m3）和小型（日允许开采量＜1万m3）集中式地下水供水水源区，监测井布设数量不应小于区内开采井数的1/4。

其它地下水二级水功能区监测井布设密度不应小于1个/100km2。

（2）功能区采样时间与频次应符合以下要求：

特大型、大型集中式供水水源区和跨省级行政区的监测井，应在每月采样1次，全年12次。

中型集中式供水水源区、分散式开发利用区应在每季度的采样月采样1次，全年4次。

其它地下水二级功能区应在丰、平、枯水期的采样月各采样1次。偏远地区每年汛期和非汛期至少各采样1次。

地下水功能区水质良好且稳定的，可适当降低采样频次，但不得少于汛期和非汛期个采样1次；水污染严重或者用水矛盾突出、有纠纷的，应适当增加采样频次。

#### 11.1.1.3 入河排污口监测

对整治后的排污口选取排污量大、浓度高、水功能区纳污能力受限制的排污口进行监测。

（1）入河排污口污水流量和水质同步监测的频次应符合以下要求：

入河排污口调查性监测每年不少于1次；监督性监测每年不少于2次。

列为国家、流域或省级年度重点监测的入河排污口，每年监测频次不少于4次。

因水行政管理的需要所进行的入河排污口抽查性监测，依照管理部门或机构的要求确定监测频次。

（2）污口水流量测量和采样应符合以下要求：

入河排污口为连续性排放的，每隔6~8h测量和采样一次，连续施测2d。

入河排污口为间歇排放的，每隔2~4h测量和采样一次，连续施测2d。

入河排污口为季节性排放的，应调查了解排污周期和排放规律，在排放期间，每隔6~8h测量和采样一次，连续施测2d。

入河排污口发生事故性排污时，每隔1h测量和采样一次，延续时间可视具体情况而定。

入河排污口污水排放有明显波动又无规律可循的，则应加密测量和采样频次；入河排污口污水排放稳定或明显排放规律的，可适当降低测量和采样频次。

入河排污口受潮汐影响的，应根据污水排放规律及潮汐周期确定测量和采样频次。

有条件的，可根据监测结果绘制入河排污口污水和污染物排放曲线（浓度-时间、流量-时间、总量-时间），优化调整监测频次和监测时间。

#### 11.1.1.4 水生态监测

一、监测断面（垂线、点）布设应符合以下要求：

（1）在相对受人类活动影响较少的水域应布设对照监测断面。

（2）在河流的激流与缓流水域（河滩、河汊、静水区）、城市河段、纳污水域、水源保护区、支流与汇流处、潮汐河段潮间带等代表性水域，应分别布设监测断面。

（3）在湖泊、水库的进出口、岸边水域、开阔水域、汊湾水域、纳污水域等代表性水域，应分别布设监测断面；水库下泄低温水，应根据影响范围布设若干个监测断面。

（4）河流、湖泊、水库水面宽度小于50m，可在中心布设1条采样垂线；宽度在50~100m的，应布设左右2条采样垂线；宽度大于100m的，采样垂线布设不得少于左、中、右3条采样垂线。

（5）入河排污口（含温水排放口）水域，分别在排污口上游500~1000m和下游500m、1000m以及大于1500m处，布设对照和控制监测断面。

（6）采集鱼样时，应按鱼类的摄食和栖息特点，如：肉食性、杂食性和草食性，表层和底层等在监测水域范围内采集。

二、水生态调查与监测应与地表水监测和水体沉降物监测采样时间与频次相结合，并同步进行水质、沉降物和水生生物采样。河岸带（湖滨带）调查与监测时间和频次应符合以下要求：

（1）国家基本站应与每年收集气象常规，自然地理，人文水情等相关信息，并按国家和行业的技术规范要求进行统计分析。

（2）国家重点站所在河段水域，河岸带（湖滨带）和生物群落监测应3~5年为1个周期，调查监测1次；国家一般站所在河段和水域，河岸带（湖滨带）调查与生物群落监测可参照执行。

（3）在周期监测年份内，河岸带（湖滨带）野外调查应选在基流条件（即水平期）或初夏季节调查1次；每年可不重复安排一部分河段或水域进行河岸带（湖滨带）调查与生物群落监测，3~5年内完成一个监测周期的水生态调查与监测。

#### 11.1.1.5 大气降水监测

一、大气降水监测站布设应符合以下原则：

（1）根据本地区气象、水文、地形、地貌等自然条件，以及城市功能与工业布局、大气污染源位置与排污强度等布设。

（2）污染严重区密，非污染区稀；城镇区域密，荒僻区域疏。

（3）与现有水文雨量观测站网相结合，统一规划与布设大气降水监测点。

（4）具有较好的代表性。

二、采样频次的确定应符合以下规定：

（1）国家重点监测站点逢降雨（雪）即测。

（2）少雨季节时，每次采样按1段或2段采样1~2次；多雨季节时，每次采样按4段采样2~4次。

（3）干旱或半干旱地区，一般监测站点每年不得低于采样4次，每季度1次。

（4）湿润地区和大气污染严重的地区在雨季时，适当增加采样频次，并可按常年降水场次与月降水量大小确定各月采样频次。

（5）偏远和交通不便的地区，采样频次可适当降低，但每年不得低于多雨和少雨季节各一次。

（6）专用监测站点按监测目的与要求确定。

#### 11.1.1.6 饮用水水源地监测

（1）监测时间与频次要求

地表水饮用水水源地每季度采样监测1次，地下水饮用水水源地每半年采样监测1次。如遇异常情况，则需加密监测。

（2）水质全分析

饮用水水源地每两年开展1次水质全分析监测。

（3）监测点位

原则上按常规监测点位采样，在每个水源地取水口周边100m处设置1个监测点位进行采样。

（4）监测分析方法

优先选用国家或行业标准分析方法，或采用EPA、ISO分析方法，但应经过验证合格，其检出限、准确度和精密度应能达到质控要求。

#### 11.1.1.7 地下水监测

一、城市规划区、工业园区对地下水的开发利用要严格限制。

二、监测点网布设原则

（1）在总体和宏观上应能控制不同的水文地质单元，须能反映所在区域地下水系的环境质量状况和地下水质量空间变化；

（2）监测重点为供水目的的含水层；

（3）监控地下水重点污染区及可能产生污染的地区，监视污染源对地下水的污染程度及动态变化，以反映所在区域地下水的污染特征；

（4）能反映地下水补给源和地下水与地表水的水力联系；

（5）监控地下水水位下降的漏斗区、地面沉降以及本区域的特殊水文地质问题；

（6）考虑工业建设项目、矿山开发、水利工程、石油开发及农业活动等对地下水的影响；

（7）监测点网布设密度的原则为主要供水区密，一般地区稀；城区密，农村稀；地下水污染严重地区密，非污染区稀。尽可能以最少的监测点获取足够的有代表性的环境信息；

（8）考虑监测结果的代表性和实际采样的可行性、方便性，尽可能从经常使用的民井、生产井以及泉水中选择布设监测点；

（9）监测点网不要轻易变动，尽量保持单井地下水监测工作的连续性。

### 11.1.2 水质监测站网规划

#### 11.1.2.1 站网建设规划原则

（1）以流域为单元进行统一规划

本着统一高效的原则，以流域为单元，统筹考虑上下游和各区域间的关系，将地方站网规划与流域站网规划相结合，进行统一规划。

（2）充分利用现有资源，避免重复建设

充分利用现有水质监测站网、水文站网和雨量站网，建立与完善地表水监测站网、

水监测站网、大气降水监测站网，避免不必要的重复建设。

（3）满足水资源保护与管理的基本要求

以掌握全县水资源质量的时空变化和动态变化为主要目的，为水资源保护与管理及水资源开发利用决策提供科学依据。

（4）与实际情况相结合，突出重点

结合我县实际情况和水污染特点等，针对突出问题因地制宜地建立快速应急监测、自动监测、动态监测系统，满足水资源保护与管理部门实时掌握水质信息的要求。

（5）全面规划，分步实施

结合我县社会经济现状与发展需求，对全县地表水监测站网、地下水监测站网、大气降水监测站网进行全面规划，分步实施。

（6）监测体系的建设要与水文、环保、国土、住建等部门现有的监测体系、监测规划相衔接，加强信息互通、成果共享等方面的协调。

#### 11.1.2.2 地表水监测站网

（1）规划范围

A、溆浦县内主要城市供水水源地。

B、取、退水口和入河（库）排污口。

C、其他特殊地下水域。

（2）规划目标

A、2020年目标

a．全县范围内初步建成与县级地表水监测站网相匹配的县级地表水监测站网，全县地表水水质监测网络体系基本形成。

b．完成县界水质站点的设置。

c．完成全县干流、主要支流及水库城市重要供水水源地（主要是生活饮用水，其次是工业用水和农业用水）和其它对地方经济具有重大影响的供水水源地水质站的设置，并逐步投入正常运行。

d．完成全县干流、主要支流及水库入河排污口水质监测断面的设置，重要地区的主要排污口水质站逐步投入正常运行。

e．完成溆浦县主要饮用水水源地河段自动监测站的设置，并逐步投入正常运行。

B、2030年目标

a．监测站网建设方面，初步实现全县监测站网的优化布局。

b．在主要江河湖库及重点区域的水资源质量站、重要的或敏感的界河水质站、主要供水水源地水质站和入河排污口水质站等站点建设自动监测站，形成自动监测站网，实现连续实时监测和信息传递与处理。

（3）站网规划

地表水监测站网是为了及时掌握我县辖区内河流及各级行政区域水资源质与量的变化状况，为县各级政府保护和管理水资源提供质量评价及趋势分析而设置的水质站网和水量站网。地表水站网包括水资源质量站、界河站、供水水地站、入河排污口站、水库水质站等。

表11.1-1溆浦县水质监测规划地表水监测站网统计表

| 站网类型 | 站网数 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 水资源质量 | 4 | 白沙、溆水入沅江口、红花园、四都河口 |
| 入河排污口 | 3 | 溆浦县污水处理厂排污口、湖南省湘维有限工1号工业入河排污口、溆浦县大江口镇生活污水排污口 |
| 供水水源地 | 5 | 溆浦县自来水厂取水口、低庄镇集镇集中供水工程取水口、观音阁镇供水工程取水口、大江口镇集镇供水工程取水口、水东镇集镇供水工程取水口 |
| 县界水质站 | 5 | 沅江的入界断面、出界断面；渠江的入界断面、出界断面；溆水大江口断面 |
| 合计 | 17 |  |

为全面掌握全县地表水水资源质量基本情况、水质时空变化和水体纳污总量，满足水资源开发利用、纳污总量控制与监督的要求，本次规划全县共规划了17个地表水监测站。水资源质量站分别设置在白沙、溆水入沅江口、红花园、四都河口；入河排污口监测站分别设置在溆浦县污水处理厂排污口、湖南省湘维有限工1号工业入河排污口、溆浦县大江口镇生活污水排污口；供水水源监测站分别设置在溆浦县自来水厂取水口、低庄镇集镇集中供水工程取水口、观音阁镇供水工程取水口、大江口镇集镇供水工程取水口、水东镇集镇供水工程取水口；分界水质站分别设置在沅江的入界断面、出界断面；渠江的入界断面、出界断面；溆水大江口断面。规划水质监测网站在2020年完成初步建立阶段，2030年基本完成水质监测网的建设。

（4）监测项目与频次

地表水各类水质站监测项目和频次应满足《水环境监测规范》（SL219-2013）和相应的国家标准规范的有关规定，满足所监测区域或所在水功能区水环境质量评价的要求，并逐步开展水体沉积物、微量有机污染物和水生生物等类型的特定项目监测。

#### 11.1.2.3 地下水监测站网

（1）规划范围

对全县辖区内的地下水进行水质监测站网规划。

（2）规划目标

A、2020年目标

逐步建立与完善全县地下水监测站网，并全面开展监测工作：在溆浦县和主要污染区（包括敏感区），根据实际情况，建立自动监测站。

B、2030年目标

在全县根据实际情况设置地下水自动监测站，并根据科技的发展和时代的要求，对整个监测网络体系进行优化调整，形成一个全面、系统、完整的地下水监测网络体系。

（3）站网规划

地下水监测站网是为了及时掌握全县地下水水资源质量基本情况、供水水质状况、化学特征与污染状况等情况的水质站网。地下水站网包括水资源质量站、工农业用水站、生活用水站等。本次规划全县共规划了4个地下水监测站。饮用水源站分别设置在龙潭镇集中供水工程处、深子湖镇集中供水工程处、渠江流域集中供水工程处；水资源质量站设置在三江镇集中供水工程处。规划水质监测网站在2020年完成初步建立阶段，2030年基本完成水质监测网的建设。规划站网的具体情况详见表11.1-2。

表11.1-2溆浦县水质监测规划地下水监测站网统计表

| 站网类型 | 站网数 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 饮用水源站 | 3 | 龙潭镇集中供水工程处、深子湖镇集中供水工程处、渠江流域集中供水工程处 |
| 水资源质量站 | 1 | 三江镇集中供水工程处 |
| 合计 | 4 |  |

（4）监测项目与频次

地下水监测项目为pH、水温、总硬度、溶解性总固体、氯化物、氟化物、硫酸盐、磷酸盐、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、高锰酸盐指数、挥发性酚、氰化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、铁、锰、大肠菌群等22项。

地下水水质站监测频次为：水资源质量水质站，每年监测2次，于丰、枯水期各1次；生活饮用水水质站，每月监测1次。

## 11.2 水资源保护信息管理及决策支持系统建设

在监测能力现状调查与分析的基础上，按照各监测机构承担的工作任务，制定能力建设方案，保障规划实施后水资源保护监测工作顺利开展，满足水资源保护与管理需求。

（1）水质信息服务系统

水质信息服务系统由水质信息管理系统和水质决策支持系统组成。水质信息管理系统包括水环境实验室信息管理系统（LIMS）、水质数据库管理系统、信息处理与发布系统。水质决策支持系统包括水资源质量预警预报系统、水资源质量专家智能系统。

通过水质信息服务系统建设，健全信息传输系统，基本建成决策支持系统，在中心实验室完成信息管理系统建设。实现中心实验室与自动监测站、移动实验室之间的实时通讯和传输；实现监测站之间实时通讯、信息采集和传输；决策支持系统中预警预报系统开始发挥作用，能够及时对水环境污染事故发出预测和预报。监测与管理工作将全面实现网络化、自动化。

建设内容为：管理系统建设，开发好水质信息服务系统软件，建成水质数据库管理系统、水质信息处理与发布系统；建立水质信息服务系统；水质决策支持系统中水质预警预报系统开始发挥作用，能够及时对水环境污染事故发出预测和预报；全面实现水资源监测和管理工作网络化、自动化。

（2）水环境监测中心建设

溆浦县共设有17个水质监测点对河道水体、分界河流水体及城市供水水源地等进行定期或不定期监测。所采集各常规监测项目水体样本可以送至怀化分中心监测分析，水样采集送检方便而且能够避免重复投资。

（3）仪器设备建设

仪器设备建设主要是为各监测机构配备采（送）样车、水质水量监测设备、应急监测设备和水生态监测设备。配备仪器设备的种类和数量参照《水文基础设施及技术装备标准》（SL276）并结合各级监测机构承担的监测任务确定。

（4）自动监测站建设

自动站建设的主要任务是在规划的水功能区、饮用水水源地、入河排污口和地下水建设自动站，明确新建站点仪器设备配置及建设时间，监测指标的选取应能够反映所监控对象的污染特征。新规划建设的自动监测站，其仪器设备建设标准参见《水文基础设施及技术装备标准》（SL276）及相关标准。

（5）断面标识建设

断面标识建设主要任务是为水质监测断面进行立碑标识。2020年以前建设的水质监测站，在2020水平年进行，2021年至2030年建设的水质监测站，在2030水平年进行断面标识建设。

（6）监测队伍建设

参照《水环境监测实验室等级评定标准》并结合监测机构业务发展需要，明确近、远期水平年各级监测机构不同技术职称、学历结构人员数量建设方案。

①以流域为单元进行统一规划

本着统一高效的原则，以流域为单元，统筹考虑上下游和各区域间的关系，将地方站网规划与流域站网规划相结合，进行统一规划。

②充分利用现有资源，避免重复建设

充分利用现有水质监测站网、水文站网和雨量站网，建立与完善地表水监测站网、水监测站网、大气降水监测站网，避免不必要的重复建设。

③满足水资源保护与管理的基本要求

以掌握全县水资源质量的时空变化和动态变化为主要目的，为水资源保护与管理及水资源开发利用决策提供科学依据。

④与实际情况相结合，突出重点

结合我县实际情况和水污染特点等，针对突出问题因地制宜地建立快速应急监测、自动监测、动态监测系统，满足水资源保护与管理部门实时掌握水质信息的要求。

⑤全面规划，分步实施

结合我县社会经济现状与发展需求，对全县地表水监测站网、地下水监测站网、大气降水监测站网进行全面规划，分步实施。

# 第12章 综合管理

## 12.1 法规与制度建设

地下水资源和地表水资源均属国家所有，水资源的勘查、开发利用必须依照《中华人民共和国水法》的要求，取得水行政主管部门的许可证方能进行。水行政主管部门应对所辖区域水资源的勘查、开发利用进行统一的、有效的规划、管理，开发利用必须在相应的功能区内进行，必须通过水资源论证方能发给取水许可证。

水资源保护涉及到陆域控制、取水许可、河道管理等方面的工作，应根据水资源管理的需要尽快制定或完善《水资源保护办法》、《水功能区管理办法》、《水功能区水质达标评价体系》、《入河排污口管理办法》、《饮用水水源地保护管理办法》、《地下水保护管理办法》和《生态保护管理办法》、《监测预警制度》等配套规章制度，同时，根据近期水功能区管理工作重点，制定或完善《供水水源地管理办法》、《水体管理办法》、《纳污总量控制管理办法》等规章制度。

水资源保护规划为水资源保护和管理提供了基本的依据。为保证水资源保护目标的实现，《怀化市水功能区管理办法》确立了水功能区划分级管理体制、水功能区的划分和变更程序、水功能区日常管理制度等，溆浦县水利局在管理中切实执行。根据怀化市各项规划和实际情况，明确各水功能区段限制和禁止的开发利用活动。明确保护区内禁止进行影响水资源保护、珍稀濒危物种保护的开发利用活动；保留区作为今后水资源可持续利用预留的水域，原则上应维持现状水质；在开发利用区进一步明确开发范围、程度，在源头水保护区明确不同的保护等级、禁止的项目，对不满足规划要求的，需要退出的或需要采取整治措施的项目，明确处置办法等。对溆浦县境内的溆水、四都河等重要河流两岸的禁止建设范围建议不少于50m，控制建设范围建议不少于100m。对重要水库周边设置隔离防护设施，包括物理隔离设施（护栏、围网等）和生物隔离设施（如防护林等），防止人类活动等对水源地保护和管理的干扰，拦截污染物直接进入水源保护区原，还应设立界标、警示牌、宣传牌等进行保护。

## 12.2 监督管理体制与机制建设

### 12.2.1 理顺体制，加强水资源管理

水行政主管部门负责流域水资源开发利用与保护的监督和管理，要研究建立水资源保护和水污染防治协调机制、生态补偿机制、生态需水保障机制、饮用水水源应急管理机制、公众参与和媒体监督机制。从各流域综合开发治理的战略高度出发，要从植被、水资源调蓄、水污染防治、生态需水保障、饮用水水源应急管理、水利工程设施，经济发展与环境要求等方面统筹考虑，为水污染控制的实现创造有利的条件。

### 12.2.2 建立有效的节水机制

在宏观层面上着力推进区域水资源的合理配置，包括三方面的内容，一是充分考虑区域水资源承载能力，加强产业发展和城市建设规划水资源论证，调整三次产业结构和农业种植结构，推进工业产业的升级转型，优化区域产业的空间布局；二是加强水资源的时空调配。加快病险库除险加固，完善水资源的预报和调度系统，兴建必要的区际水资源调配工程，增强水资源的时空调配能力；三是实现不同水源在不同用水主体间的合理配置。统筹区域不同水源和城乡不同主体的用水需求，实施分质供水，实现优水优用。

在微观层面上切实提高社会水循环的效率，具体也包括三方面的内容，一是减少社会水循环过程的水量损耗。加大农田渠系、田间和城镇公共供水管网改造，普及末端节水器具和设施，降低各行业取水、制水、输水和用水过程中无效损失和消耗；二是提高水的循环利用，在企业单元内部、县城内不同单元之间以及县城和农村之间实现水的循环利用，提高水的重复利用程度，积极推进将处理达标的县城再生水回用于农业和生态；三是要加强节水工艺和产品的研发和推广，农业上研发和推广抗（耐）旱、高产、优质农作物品种，工业上研发和推广各类重点节水工艺，实现源头节水。

节水在某种意义上是一种典型的经济和社会行为，因此建立良性有效的经济机制尤为重要。当前最为迫切的是加强三大经济机制的建设，首先是制定科学的价格机制，促进节水和水资源的优化配置。在价格机制建设中要注重三方面，一是要让水的价格客观体现水的价值，制定合理的水资源费和水价标准，如超采地区的地下水价格要高一些；二是要创新水费的收取和管理方式。在完善用水计量设施的基础上，总结、推广和创新经验，如在农业上普及“提补水价”制度，工业推行超计划超定额累进加价制度，生活上实行阶梯式水价，宾馆等经营型用水实行水费分离收费制度等；三是要因地制宜，考虑用户的水费承受能力的差异，实施差别化水费收取制度，包括制定切实可行的农业水费政策，健全对社会弱势群体基本生活用水支出的补贴，切实保障民生。其次是节水的激励机制。要改革浪费水处罚，节约水不奖励的传统做法，充分运用政策引导、税费减免、优惠电价、财政贴息、以奖代补等多种手段，健全节约用水激励体系，促进水资源节约和替代水源的开发。三是节水的资金保障机制建设。政府要加大对节水工作和基础设施建设的投入，按照《水法》的相关规定，将所征收的水资源费和超计划超定额累进加价水费切切实实地用于水资源的节约和保护，设立专项节水基金，充分发挥政府、企业、公众三元投资主体的作用，形成节水型社会建设的稳定投入。

要加速形成节水型社会建设的技术支撑系统、加大节水技术的研究和开发力度。在基础层面上，研究掌握经济社会用水演变机制和规律，不同行业需水特征和用水过程，自觉遵守自然界水循环和经济社会用水的客观规律，提高节约用水和需水管理的效率；在管理层面上，加强“取水―输水―用水―排水―回用”系统过程的监测和完善计量体系，建立水资源信息管理；在实践层面上，研发推广各行业节水和非常规水源开发新技术、新设备、新产品和新材料，特别是耐旱优质农作物品种和高耗水工业节水工艺的研发和推广应用。

各级政府和相关部门应切实加强社会软环境建设，加大宣传和教育力度，开展群众性节水活动，倡导节水生活方式，逐步形成全社会参与节水型社会建设的良好局面，实现管制型节水向自觉性节水的转变。

### 12.2.3 建立生态保护和生态补偿机制

由于缺乏有效的生态保护机制，在高强度的人类干扰下，导致一些具有重要生态功能，或生态高敏感区被不合理地开发，人与自然的矛盾非常突出。一系列生态环境问题和生态灾害，如水土流失、地面塌陷、泥石流、滑坡等生态环境问题不断加剧。同时，矿山开采区和重大基础建设工程沿线的生态问题日益突出，对溆浦县生态安全和区域可持续发展构成严重威胁。

一、建立适合溆浦县的生态补偿机制原则

根据溆浦县生态环境问题的特征和生态安全的需要，建立生态补偿的机制应遵循以生态系统服务功能为保护生态者受益、受益者补偿、政府主导、全社会参与、权利与责任对等等原则。

（1）生态保护者受益的原则。也可称之为“谁保护、谁受益”。由于生态保护是一种具有很强的外部性经济的活动，保护者不能直接从保护中得到经济收益，如果对生态保护者不给予必要的经济补偿，就会严重影响保护者的积极性和保护行为，引起生态资源的不合理利用，导致生态服务功能的不断退化，威胁生态安全。解决办法是对产生外部经济效应生态系统服务功能提供者，给予相应的直接经济补偿，使生态保护不再是政府的强制性行为和社会的公益事业，而成为投资和收益相对称的经济行为，能将生态保护成果转化为经济效益，鼓励人们更好地保护生态环境。

（2）受益者补偿的原则。通俗地说是“谁受益，谁付费”。生态保护具有向社会提供生态服务的功能，生态服务功能是一类特殊的公共产品，按照市场经济的原则，享受产品和服务的个人和社会应该向该产品和服务的提供者付费。

（3）政府主导、全社会参与的原则。由于生态保护的成果——生态系统服务功能是公共物品，受益者可以是居民、企业、社会团体和个人等。由于生态保护的成果受益者通常是一定地域范围内的居民，因此，政府有责任代表全民建立和实施生态补偿制度。同时，作为生态系统保护成果的受益人，企业和团体也应积极参与。

（4）权利与责任对等的原则。生态补偿的目的是实现生态系统保护，从而提供持续的生态系统服务功能，生态保护的效果是衡量生态补偿政策实施效果的重要方面，因此在生态补偿政策设计过程中，必须明确受偿者在得到补偿之后的生态保护责任、范围、面积，将权利与义务统一起来，使生态补偿切实发挥作用，最终达到生态保护的目的。

二、建立和完善生态环境补偿机制的措施

（1）加强生态保护立法。为建立生态补偿制度提供法律依据，这也是建立和完善生态保护补偿制度的根本保证。

（2）建立生态功能保护区。根据不同地域生态服务功能对县城和乡镇生态安全的重要性，建立分城镇和乡镇的生态功能保护区，明确生态补偿的地域范围。为生态补偿的实施提供科学基础和依据。

（3）建立多种形式的生态补偿途径。可以通过财政转移支付、建立生态补偿基金和重大生态保护计划实施生态补偿。

（4）颁布生态补偿管理办法。规范生态补偿基金的使用，使生态补偿能落实到实施生态保护的主体和受生态保护影响的居民，使之能有效地促进生态保护工作。

（5）加强生态补偿的基础理论和方法的研究工作。系统研究生态服务功能评价，生态损失评价，生态补偿的实施机制和法律、政策等，将生态补偿机制建立在科学的基础上。

### 12.2.4 建立地下水管理制度

随着溆浦县地下水资源开发与保护形势的日趋严峻，迫切需要进一步加强对地下水管理工作的规范化、制度化建设。结合溆浦县实际情况，以贯彻落实最严格水资源管理制度为宗旨，建立以“地下水开发控制制度、地下水高效利用制度、地下水保护制度、地下水管理责任和考核制度”四项基本制度为核心的地下水管理制度，为溆浦县地下水管理保护工作提供政策与技术双方面的支撑。

## 12.3 监控和应急能力建设

水资源监控能力建设是落实2011年中央一号文件精神，实行最严格水资源管理制度的重要技术支撑和主要工作抓手，是水利信息化建设的龙头工程。国家水资源监控能力建设项目2012年启动，经过各级项目建设单位四年多的努力，完成了全部建设任务，实现了预期目标，顺利通过了终验。一期项目建成了取用水、水功能区、大江大河省界断面等三大监控体系，水利部、流域和省等三级水资源监控管理信息平台，实现了对全国75%以上河道外颁证取水许可水量的在线监测，80%以上国家重要江河湖泊水功能区的水质常规监测；已核准公布的全国重要地表水饮用水水源地基本实现水质在线监测；实现大江大河省界断面水质监测全覆盖，水量监测覆盖率大幅提高；实现了水利部、流域和省（区市）三级信息平台的水资源管理业务在线处理和互联互通。一期项目建设丰富了水资源监控管理信息、规范了水资源业务管理程序、提高了水资源业务管理效率、提升了水资源应急管理水平、增强了水资源考核技术支撑，对水资源管理工作意义重大。要着力抓好国家水资源监控能力建设项目（2016-2018年），加强组织领导，强化项目建设进度管理，抓好廉政建设，努力按照“三年基本建成，五年基本完善”的总体部署，形成与实行最严格水资源管理制度相适应的水资源监控能力，为实施最严格水资源管理制度提供有力技术支撑。

## 12.4 科学研究与技术推广

在水资源和水生态保护方面，要加强水资源的重大战略研究、河湖健康保障以及水资源保护管理的重点技术及其推广利用研究等方面的研究力度。

加强水资源补给条件及其运移规律的研究，从溆浦县水资源管理调度、水资源评价、水资源监测等方面的需要出发，把急需解决的问题列为重点。加强合作与交流，及时了解国内水资源监测科技发展动向，借鉴国内的经验和技术，逐步提高水资源的管理水平。

## 12.5 综合管理能力建设

解决我国日益复杂的水资源问题，实现水资源高效利用和有效保护，根本上要靠制度、靠政策、靠改革。根据水利改革发展的新形势新要求，在系统总结我国水资源管理实践经验的基础上，2011年中央1号文件和中央水利工作会议明确要求实行最严格水资源管理制度，确立水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，从制度上推动经济社会发展与水资源水环境承载能力相适应。针对中央关于水资源管理的战略决策，国务院发布了《关于实行最严格水资源管理制度的意见》，对实行最严格水资源管理制度工作进行全面部署和具体安排，进一步明确水资源管理“三条红线”的主要目标，提出具体管理措施，全面部署工作任务，落实有关责任，必将全面推动最严格水资源管理制度贯彻落实，促进水资源合理开发利用和节约保护，保障经济社会可持续发展。

落实最严格的水资源管理制度，建立用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污控制制度。

# 第13章 投资估算

## 13.1 编制原则和依据

溆浦县水资源规划投资估算依据《水利水电工程环境保护概估算编制规程SL359-2006》、长江委《水利工程设计概（估）算费用构成及计算标准》以及相关文件和规定进行静态估算，采用的价格水平年为2017年。

## 13.2 投资估算编制

结合规划范围内水资源保护现状和不同时期经济社会发展水平，按照有利保护、突出重点、统筹兼顾、便于实施的原则，汇总入河排污口整治工程、内、面源典型区整治工程、水生态保护与修复、饮用水水源地保护工程、地下水资源保护工程、水资源保护监测等措施，估算总投资12000万元。资金来源为溆浦县财政拨款。

具体分项工程及投资详见附表十。

表13.2-1溆浦县水资源保护总投资估算表

| 项目名称 | 建设期限 | 投资规模（万元） |
| --- | --- | --- |
| 入河排污口整治工程 | 2017~2030 | 2300 |
| 内、面源典型区整治工程 | 2017~2030 | 1700 |
| 水生态保护与修复 | 2017~2030 | 3200 |
| 饮用水水源地保护工程 | 2017~2030 | 1500 |
| 地下水资源保护工程 | 2017~2030 | 1600 |
| 水资源保护监测 | 2017~2030 | 1700 |
| 合计 |  | 12000 |

# 第14章 近期规划实施意见

## 14.1 近期规划实施项目

### 14.1.1 工程项目重要性识别原则

在拟定溆浦县水资源保护措施总体布局与方向的基础上，对应各规划单元的重点区域与主要措施方向，对打包项目进一步甄选，识别重要性与迫切性，合理安排实施时序。经综合考虑，将近期项目分为优先重点、重点工程、一般工程三类。各类型项目重要性识别原则如下：

（1）入河排污口整治工程

①现状调查评价中双指标评价结果为不达标水功能区中的排污口整治工程、典型（示范）流域（区域）范围内各水功能区中的排污整治工程应作为优先重点；

②规划重点区域的入河排污口整治工程作为重点工程。

③其他水域的排污口整治工程作为一般工程。

（2）内、面源典型区整治工程

①典型（示范）流域（区域）范围内、面源典型区整治工程作为优先重点；

②其他区域内、面源典型区整治工程作为一般工程。

（3）水生态保护与修复工程

①典型（示范）流域（区域）范围水生态保护与修复工程作为优先重点

②现状调查结果中，水生态规划单元评价结果为水量不足型、污染破坏型、生境萎缩型、复合失衡型中涉及生态敏感区的，以及措施规划单元中重要区域范围内的水生态保护与修复工程，作为重点工程；

③其它水生态保护与修复工程作为一般工程。

（4）饮用水水源地保护工程

①已列入全国重要饮用水水源地名录内的水源地保护工程、现状调查评价中综合评价为不合格的水源地保护工程、典型（示范）流域（区域）范围内的水源地保护工程作为优先重点；

②规划重点区域的饮用水源地保护工程作为重点工程。

③其他水源地保护工程作为一般工程。

（5）地下水资源保护工程

溆浦县地下水开发利用程度较低，本次地下水资源保护措施重点针对存在超采区的平原区。

①典型（示范）流域（区域）范围内的地下水保护工程项目作为优先重点；

②其他区域的地下水保护工程项目作为一般工程。

（6）水资源保护监测

原则上将实验室能力建设内容作为近期建设的重点工程（利用怀化市分中心）。其他建设内容作为一般工程。如果区域规划有需求，可以适当的调整建设期。

### 14.1.2 近期工程实施意见

结合规划范围内水资源保护现状和不同时期经济社会发展水平，按照有利保护、突出重点、统筹兼顾、便于实施的原则，溆浦县水资源保护规划2017~2030年实施工程措施表见表14.1-1。

表14.1-1溆浦县水资源保护规划2017~2030年实施工程措施表

| 项目类别 | 建设内容 | 投资估算（万元） | 建设期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入河排污口整治工程 | 溆浦县城区溆水两岸污水管网截流改造 | 500 | 2017~2020 |
|  | 溆浦县污水处理厂建设中水处理回用系统，实现厂外中水回用 | 800 | 2020~2030 |
|  | 入河排污口设置等级为禁止区内的排污口进行关停或拆迁，其它排污口污水经处理达标后排放，并采取排污口生态净化工程措施，包括生态沟渠、净水塘坑、跌水复氧、人工湿地等。 渠江流域水资源保护规划措施：（1）加强监管渠江入河排污口设置，严格控制排污口的数量。制定渠江入河排污口的排放台账。（2）推进渠江流域小一型及以上水库退出投肥养殖。 | 1000 | 2020~2030 |
| 内、面源典型区整治工程 | 金家洞水库、刘家坪水库、杉木塘水库、深子湖水库、银珍水库围网养殖清理、生活污水处理、生态拦截工程 | 700 | 2017~2020 |
|  | 溆水溆浦开发利用区、四都河谭家湾-低庄开发利用区：水源治理、生活污水处理、截污工程 | 400 | 2017~2020 |
|  | 溆水溆浦源头水保护区、沅江洪江~辰溪保留区、溆水溆浦上保留区、四都河溆浦保留区：生态护坡护岸、生活污水处理、化肥和农药减施、生态拦截工程、灌排分离工程、农田生态培育 | 400 | 2020~2030 |
|  | 四都河溆浦源头水保护区、溆水溆浦下保留区：生态护坡护岸、生活污水处理、建设垃圾清洁池、转运站和处理设施、化肥和农药减施、生态拦截工程、灌排分离工程、农药替代、农田生态培育 | 200 | 2020~2030 |
| 水生态系统保护与修复 | 水源涵养区修复工程：①以禁促修②以移促修③以建促修 | 300 | 2020~2030 |
|  | 城区水污染治理措施；①产业结构调整②工业园区污染达标排放③城区排污口截污整治④县级污水处理厂扩建或提标⑤筹建片区雨污分流制改造及配套管网示范工程 | 1000 | 2017~2020 |
|  | 新建乡镇污水处理厂及管网配套建设工程 | 700 | 2020~2030 |
|  | 溆水水环境综合治理：①筹建雨污分流改造、初期雨水截留以及雨水综合利用示范②水生态环境整治工程③城区段生态修复工程④实施生态修复⑤水源保护区关闭全部排污企业，发展绿色农业 | 400 | 2020~2030 |
|  | 水库生态修复工程：金家洞水库、刘家坪水库、杉木塘水库、深子湖水库、银珍水库生态修复工程 | 500 | 2017~2020 |
|  | 河湖湿地修复工程：①加强湿地生态恢复与建设，增强湿地净化水质、涵养水源、休养生息的能力。②积极开展生物多样性保护，加快湿地补水工程建设。 | 200 | 2020~2030 |
|  | 投肥养殖退出工程：用政策引导和生态补偿相结合的办法，推进小一型及以上水库退出投肥养殖。 | 100 | 2020~2030 |
| 地下水资源保护工程 | 地下水开发利用工程措施：在有地下水开采潜力的区域，根据不同水平年的地下水规划开采量和地下水可开采模数，确定建设合理的开采规模和开发利用强度限制要求 | 800 | 2020~2030 |
|  | 地下水超采治理工程措施：农业高效节水工程、加强水资源费征收管理、严格控制地下水超采 | 400 | 2020~2030 |
|  | 地下水治理修复区工程措施：因地下水超采和污染引发了生态和环境问题的区域，应根据地下水保护的目标要求，提出污染预防控制措施（如对于供水源区可实行限制排污、禁止排放，甚至居民搬迁等措施）和生态修复、地下水补源、人工蓄灌、地下水压采等治理修复的工程措施 | 400 | 2020~2030 |
| 饮用水水源地保护工程 | 溆浦县自来水厂水源地：进行水质监测、水量监测、设置隔离栏、警示牌和视频监控系统 | 200 | 2017~2020 |
|  | 其它水源地：进行水质监测、水量监测、设置隔离栏、警示牌和视频监控系统 | 1300 | 2020~2030 |
| 水资源保护监测 | 全县共规划了17个地表水监测站：水资源质量站分别设置在白沙、溆水入沅江口、红花园、四都河口；入河排污口监测站分别设置在溆浦县污水处理厂排污口、湖南省湘维有限工1号工业入河排污口、溆浦县大江口镇生活污水排污口；供水水源监测站分别设置在溆浦县自来水厂取水口、低庄镇集镇集中供水工程取水口、观音阁镇供水工程取水口、大江口镇集镇供水工程取水口、水东镇集镇供水工程取水口；分界水质站分别设置在沅江的入界断面、出界断面；渠江的入界断面、出界断面；溆水大江口断面。 | 1400 | 2017~2030 |
|  | 全县共规划了4个地下水监测站：饮用水源站分别设置在龙潭镇集中供水工程处、深子湖镇集中供水工程处、渠江流域集中供水工程处；水资源质量站设置在三江镇集中供水工程处。 | 300 | 2017~2030 |
| 合计 |  | 12000 |  |

## 14.2 规划实施的保障措施

### 14.2.1 组织保障

为了做好规划的组织实施，建议成立溆浦县水资源保护规划领导小组，负责组织各级政府和部门根据规划要求编制年度计划，监督和检查计划完成情况，协调和解决规划实施中的相应问题，判断和论证规划的后续调整方案，尽快形成区域全覆盖、管理全过程的溆浦县水资源保护和安全监督体系。系统的有计划地开展水资源保护和建设活动，为保证溆浦县水资源保护规划、项目建设、运行管理工作的顺利开展，各级政府要综合协调，水利、发改、财政、环保、农业、林业等部门按照各自职能做好水资源保护工作中的相关工作。

### 14.2.2 资金保障

为保障溆浦县水资源保护规划的实施，促进规划目标的实现，需切实保证资金的有效来源充足投入。各级政府应将水资源保护规划纳入社会经济发展计划和财政投入预算。水资源保护规划是涉及多部门，需要社会各界共同参与的重要规划，它的实施要由溆浦县政府下达，并将水资源保护规划中的一些关键指标纳入社会经济发展计划。

溆浦县水资源保护规划的投资要纳入溆浦县每年财政预算，确保水资源保护规划的实施。以项目为支撑，多渠道筹集资金，部门积极对口向上争取专项补助资金，各级政府配套支持。完善现有各级地方政府水资源保护工程项目的资金投入机制；倡导建立水资源保护工程财政预算专项投入机制；优化制定各级政府财政和货币政策，引导金融机构和社会资金投资水资源保护领域，拓宽水资源保护工程项目融资渠道，积极利用贷款、外资，加大社会融资力度，建立多渠道集资的投入机制。对于非经营性公益项目，以政府财政性资金投入为主要对于准经营性项目、需要扶持的经营性项目，可分别采取适当投入财政性资金加以引导，或者给予税收优惠、贴息贷款等政策，采取社会招商等措施，鼓励投资者以独资、合资等多种方式参与水利建设。

### 14.2.3 监督考核

按照怀化市水资源保护目标，制定溆浦县水资源保护指标体系和达标考核办法，根据年度水环境监测、调查情况，进行年度达标考评。强化各级政府保护水资源水环境的职能，实行政府主要领导责任制，把水资源管理保护工作全面纳入各级政府的绩效考核体系，纳入各级政府每年向同级人民代表大会报告的必要事项，纳入各级政府信息公开的重要内容。

明确有关部门的责任，溆浦县水利局负责实行溆浦县水资源保护相关制度的组织工作，实施对水资源的统一监督管理，制定溆浦县水资源保护指标体系和考核办法，会同县有关部门对各乡镇进行考核。县委宣传部负责将水情教育纳入到公益性宣传范围，提高全民水患意识、节水意识和水资源保护意识。县发改委负责将溆浦县水资源保护相关制度建设纳入经济社会发展总体规划，将水资源保护主要指标纳入地方经济社会发展综合评价体系，推进规划和建设项目水资源论证制度建设，落实高污染、高耗水产业退出方案。县工业和信息化委负责推进工业企业节水技术改造，促进产业优化升级改造，提高工业用水循环利用率。县住房城乡建设委负责组织新建、扩建、改建的建设项目节水措施方案和节水设施“三同时”的审查，推广道路、城市公园广场、房屋屋顶雨水集流和建筑再生水利用等系统建设。县财政局负责为溆浦县水资源保护相关制度建立财力保障制度，加大对水资源管理和保护工作公共财政支持力度，会同有关部门研究出台水资源节约、保护和管理工作表彰奖励政策。等部门按照职责分工，各司其职，密切配合，形成合力，共同做好溆浦县水资源保护工作。

### 14.2.4 技术保障

各职能部门应根据各自职责和各级政府的要求做好有关项目建设、运行的技术保障，包括实行水功能区划管理、严格实行水功能区纳污总量控制、严格入河湖排污口监督管理、加强水功能区监测、加强饮用水水源保护、严格城市排水许可制度、加强城市污水综合治理、大力推进水生态系统保护与修复等技术规划的制定。

当前，区域社会经济快速发展，持续而剧烈的人类活动对河湖生态系统的健康和安全造成了严重的影响。为了揭示不同流域和区域的生态环境问题及其形成的机制，水行政主管部门应按照水功能区管理要求，核定水功能区纳污能力，并向环境保护行政主管部门提出限制排污总量意见。环境保护行政主管部门应会同水行政主管部门依据水功能区的纳污能力和限制排污总量，编制水污染排放总量控制实施方案，报溆浦县人民政府批准后实施。各级人民政府要把批准的水污染排放总量控制实施方案作为水污染防治和污染减排工作的重要依据，切实加强工业污染源、农业面源污染以及城镇污水的控制，加大主要污染物减排力度，严格控制入河湖排污总量，确保水功能区水质达标。

水行政主管部门监测发现水域污染物排放总量超过水域纳污能力或者水功能区水质不达标时，不得审批新增取水和入河湖排污口，并及时报告所辖人民政府，通报环境保护行政主管部门。环境保护行政主管部门不得发放新的排污许可证，并应当限期削减污染物排放总量。新建、改建或者扩大入河湖排污口的，要进行入河湖排污口设置论证，入河湖排污口经水行政主管部门会同环保部门联合审批后，环境保护主管部门方可审批建设项目环境影响报告。未经水行政主管部门同意，入河湖排污口不得擅自开工建设。入河湖排污口建设完成后，经水行政主管部门组织验收合格，方可投入使用。实行入河湖排污口登记制度，排污口设置单位应向水行政主管部门进行登记。

溆浦县人民政府要对饮用水水源地划定饮用水水源保护区，开展重要饮用水水源地安全保障达标建设。排水行政主管部门应加强对城镇排水与污水处理的管理，加强对排放口设置以及预处理设施和水质、水量检测设施建设的指导和监督，保障城镇排水与污水处理设施安全运行。

加快推进水生态文明建设，发挥河流、湿地的蓄滞洪水、水体净化、生态修复、景观旅游综合功能。

### 14.2.5 协作机制

建立跨流域、跨区域、跨行业的水资源保护协作机制，探索多部门联合的水资源保护管理模式；切实解决流域和区域的水源地安全、水资源保护与水污染防治等问题，实现水资源可持续利用与经济社会的可持续发展。

### 14.2.6 社会参与

溆浦县水资源保护规划需要全社会共同遵守和实施，要加强规划的宣传和引导，提高全社会对加快水务发展和改革的认识程度。在规划的制定中，既要充分发挥科研单位和专家的咨询作用，也要通过多种途径，广泛听取社会各方面和广大人民群众的意见，充分吸收广大人民群众在长期的治水实践中积累的丰富经验。把规划编制的过程，作为调查研究、总结经验的过程，作为专家咨询、科学论证的过程，作为深入基层、民主决策的过程，增强规划编制工作的实践基础，提高规划方案的科学性与合理性。在规划实施过程中，充分利用广播、电视、报刊等媒体，加大水务工作宣传力度，让全社会了解水利，了解水利面临的繁重建设任务，了解水务与经济发展的密切关系，使广大群众自觉的关心水务，形成全社会关心、支持和参与水务改革与发展的良好局面。开展多层次、多形式的水资源和水生态保护知识宣传教育，健全社会监督机制，进一步增强水资源和水生态保护意识，提高公众的参与程度和监督力度，共同推动水资源保护工作的开展。

# 第15章 规划实施效果分析

（1）水资源保护规划的实施对灾害易发区的矿产和地下水的开发有相应的要求，可避免灾情进一步发展等。

（2）水资源保护规划对水功能区水质达标率要求在2020年达100％，对人畜饮水的安全、点、面源污染源的控制、生态环境的改善等起到了保障作用。根据水资源保护规划建立的管理体系和投资规划，对湖（库）水体富营养化的控制，灾害程度的降低有了具体措施。

（3）分析水资源保护规划对经济社会可持续发展的促进与制约作用，包括水资源保护对宏观经济布局和产业结构的整合优化以及支撑经济社会可持续发展的作用与效益。

社会效益方面，水质监测规划是水资源保护规划的重要部分。溆浦县水质监测规划实施以后，所建立的水质监测站网基本上覆盖溆浦县行政区域的主要水域（包括河流和水库），可掌握区域内主要水域的水质变化动态，满足水资源管理与保护决策、高度和指挥的实时要求，能够做到水质信息测得到、测得准、测得快、报得好，及时、快速、优质地满足水资源开发利用、纳污总量控制与监督管理的需要。同时，通过加强水质监测能力建设规划，提高水质监测科技水平，增强监测能力，及时、快速获得水质信息，为水环境保护和水资源治理提供全面、科学依据，为水资源的可持续利用和经济社会的持续发展服务，保护自然环境和生态平衡，保证社会用水安全，其环境效益和社会效益都是十分明显的。

目前我国农村环境污染形势严峻，特点如下：点源污染和面源污染共存，生活污染和工业污染叠加；各种新旧污染相互交织；工业及城市污染向农村转移；农村环境保护政策、法规、标准体系不健全等，危及农村饮水安全和农产品安全。农村环境问题已经成为危害农民身体健康和财产安全的重要因素，严重制约了农村经济社会的可持续发展。2007年江苏太湖蓝藻事件的爆发，再一次敲响了警钟，除去全球气候的反常，农村化肥的大量使用、农村生活污水的不处理直接排放等，造成水体中磷含量的增加，也是导致蓝藻的大规模爆发的主要原因之一。

党中央、国务院高度重视农村环境保护工作。2008年召开了首次全国农村环境保护工作电视电话会议，并把农村环境综合整治摆在更加突出和重要的位置。同时，国务院转发环保部等八部委《关于加强农村环境保护工作的意见》指出：开展农村环境连片整治，是加快推进农村环境污染治理的重要举措，是生态建设示范区建设的重要内容，也是现阶段建设农村生态文明的有效途径。近年来，各级党委和政府把农村环境整治工作作为加快新农村建设、提高农民生活质量的一项重要惠民实事来抓，以镇村建设为基础，以改善农村人居环境“脏乱差”状况为突破口，重点开展了农村垃圾整治、镇容村貌整治、农村河塘整治等工作，经过实践与探索，取得明显成效。

经济效益方面，环境问题的产生有两个方面的原因：一是自然原因引起的，如各种自然灾害和各种地方病的发生；二是人为原因引起的，这也是更重要的一个方面，如滥采滥用自然资源，任意排放有害物质；某些大型工程建设不当；城市人口不断膨胀产生各种城市环境问题如交通拥挤、住房紧张、绿化面积减少、大气、水、噪声、固体废弃物的污染等等。在发展中国家，许多人认为：经济落后的发展中国家，发展经济是第一位的，严格的环境保护是发达国家才能享有的奢侈品。这种想法是错误的！发展中国家的环境保护其实更重要，环境的破坏对于这些国家的影响更严重，它不但毁掉了赖以发展的基础，而且造成环境破坏与经济落后的恶性循环，环境的恢复与治理也更为困难。环境保护是可持续发展的基础。现在很多人把经济发展和环境保护互相对立起来，这是不合理的；环保专家提出“环境保护也是一种生产力”。目前，我们不考虑环境保护和资源的消耗，一味强调所谓的拼资源、拼能源、高污染等经济增长，这样的发展模式从表面上看好象GDP是在增长，但实际上如果把生态成本考虑进去，可能是在负增长。发展中国家在发展经济的过程中更应该注意治理环境、保护环境、强调生态建设和环境保护，这样才能克服传统工业化道路“先污染、后治理”，“祖先用了子孙地，前人吃了后人粮”的被动局面。有专家提到“生态赤字”的问题，人类对于生态的透支总是要偿还的，我们这代人不还的话，就得后代人来还。环境问题虽然我们早已有所觉悟，但是实际上仍然没有能够避免，这和发展阶段有关。我国目前的情况是：局部有所改善，整体环境质量恶化的趋势尚未得到根本扭转，未经处理的污染物的排放量将继续增长。国家环保总局局长解振华说，走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路，是解决我国工业化过程中环境问题的根本途径。只有大力发展以最有效利用资源的保护环境为基础的循环经济，才能保证在经济快速增长的同时，逐步改善生态环境。环境保护工作中，要正确处理好眼前利益与长远利益的关系、经济效益与生态效益的关系、治理与建设的关系、整体与局部的关系，要把人口资源和环境与社会经济协调起来，这样，我们的发展才具有持续性。

溆浦县水资源保护水质监测是水资源保护的基础工作，属社会公益事业，投入与产出的关系是间接的。水不仅是人类与其他一切生物赖以生存的必要条件，也是国民经济和社会发展不可缺少的资源。水是容易受到破坏的，在经济、社会活动的影响下会迅速发生变化的特点。水既是一种资源也是一种商品，同时存在优质优给的问题。当水被污染后，有量无质，无法利用。水资源质量优劣，直接影响工业产品质量优劣、水污染会使农业减产甚至失收，同时影响人类身体健康，增加医疗费用开支。水质监测其任务是为水资源保护、监测管理提供基础数据，为水资源保护提供科学依据，对水资源实施有效治理措施，防止水环境污染蔓延。通过水质监测，及时掌握水环境变化动态，预警预报可能发生水污染事故，及时采取预防措施，避免或减少水污染所造成损失，所以水质监测的间接经济效益也是非常显著的。同时本次水质监测规划充分利用现有的水文站网及国家防汛网络系统资源，投资少、收益大。

附表

附表一        溆浦县水功能区（一级）登记表

附表二        溆浦县水功能区（二级）登记表

附表三        溆浦县水功能区水质达标评价表

附表四        溆浦县主要入河排污口一览表

附表五        溆浦县水功能区基准年入河污染物总量

附表六        溆浦县水功能区基准年纳污能力

附表七        溆浦县水功能区污染物限制排污总量控制方案

附表八        溆浦县地下水水功能区登记表

附表九        溆浦县饮用水源保护区划分情况表

附表十        溆浦县水资源保护规划2017~2030年实施工程及投资表

附表十一    水质监测报告

附表一        溆浦县水功能区（一级）登记表

| 序号 | 功能区名称 | 流域 | 水系 | 河流 | 河段 | 范围 |  |  |  | 水质代表断面 | 现状水质 | 水质目标 |  | 水质控制目标浓度值 |  | 区划依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 起始断面 | 终止断面 | 长度（km） | 库容（万m3） |  |  | 2020年 | 2030年 | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） |  |  |
| 1 | 溆水溆浦源头水保护区 | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆浦县 | 溆浦县黄茅园镇分水村 | 龙潭镇梨子园村 | 20 |  | 黄茅园镇分水村 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 15 | 0.5 | 源头水 | 省区划、市区划 |
| 2 | 四都河溆浦源头水保护区 | 长江 | 洞庭湖 | 四都河 | 溆浦县 | 深子湖水库 | 深子湖镇毛家冲 | 6.4 |  | 深子湖水库大坝下游 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 15 | 0.5 | 源头水 | 市区划 |
| 3 | 沅江洪江~辰溪保留区 | 长江 | 洞庭湖 | 沅江 | 洪江市、溆浦县、辰溪县 | 洪江市茅渡乡朱家溪 | 辰溪县大洑潭村 | 108.9（溆浦县境内21.4） |  | 白沙 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 20 | 1 | 开发利用程度不高 | 省区划、市区划 |
| 4 | 溆水溆浦上保留区 | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆浦县 | 溆浦县龙潭镇梨子园村 | 溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口上游3.0km | 85 |  | 水东镇大桥 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 15 | 0.5 | 开发利用程度不高 | 省区划、市区划 |
| 5 | 溆水溆浦下保留区 | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆浦县 | 溆浦县卢峰镇场坪村 | 溆浦县大江口镇大江坪村（溆水河口） | 32 |  | 溆水入沅江口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 20 | 1 | 开发利用程度不高 | 省区划、市区划 |
| 6 | 四都河溆浦保留区 | 长江 | 洞庭湖 | 四都河 | 溆浦县 | 低庄镇兰花村 | 四都河口 | 24.9 |  | 四都河口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 20 | 1 | 开发利用程度不高 | 市区划 |
| 7 | 溆水溆浦开发利用区 | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆浦县 | 溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口上游3km | 溆浦县卢峰镇场坪村 | 11 |  | 按二级区划 | Ⅲ | 按二级区划执行 |  | 按二级区划执行 |  | 重要县城江段 | 省区划、市区划 |
| 8 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 长江 | 洞庭湖 | 四都河 | 溆浦县 | 深子湖镇毛家冲 | 低庄镇兰花村 | 11.7 |  | 按二级区划 | Ⅲ | 按二级区划执行 |  | 按二级区划执行 |  | 重要集镇江段 | 市区划 |
| 9 | 金家洞水库保留区 | 长江 | 洞庭湖 | 三都河 | 溆浦县 | 金家洞水库 |  |  | 1480 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 15 | 0.5 | 开发利用程度不高 | 市区划 |
| 10 | 刘家坪水库保留区 | 长江 | 洞庭湖 | 葛竹坪溪 | 溆浦县 | 刘家坪水库 |  |  | 3365 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 15 | 0.5 | 开发利用程度不高 | 市区划 |
| 11 | 杉木塘水库保留区 | 长江 | 洞庭湖 | 四都河 | 溆浦县 | 杉木塘水库 |  |  | 1078 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 20 | 1 | 开发利用程度不高 | 市区划 |
| 12 | 深子湖水库保留区 | 长江 | 洞庭湖 | 四都河 | 溆浦县 | 深子湖水库 |  |  | 6954 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 15 | 0.5 | 开发利用程度不高 | 市区划 |
| 13 | 银珍水库保留区 | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆浦县 | 银珍水库 |  |  | 3100 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 15 | 0.5 | 开发利用程度不高 | 市区划 |

附表二        溆浦县水功能区（二级）登记表

| 序号 | 功能区名称 | 流域 | 水系 | 河流 | 河段 | 范围 |  |  | 功能排序 | 水质代表断面 | 现状水质 | 水质目标 |  | 水质控制目标浓度值 |  | 区划依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 起始断面 | 终止断面 | 长度（km） |  |  |  | 2020年 | 2030年 | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） |  |  |
| 1 | 溆水溆浦饮用水源区 | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆浦县 | 溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口上游3km | 溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口下游300m | 3.3 | 饮用水源区 | 溆浦县水厂 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 15 | 0.5 | 生活取水 | 省区划、市区划 |
| 2 | 溆水溆浦工业用水区 | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆浦县 | 溆浦县卢峰镇高第村水厂取水口下游300m | 溆浦县卢峰镇场坪村 | 7.7 | 工业用水区 | 红花园 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 20 | 1 | 工业取水 | 省区划、市区划 |
| 3 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 长江 | 洞庭湖 | 四都河 | 溆浦县 | 溆浦县深子湖镇毛家冲 | 低庄镇兰花村 | 11.7 | 工业、农业用水区 | 低庄镇兰花村 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 20 | 1 | 工业、农业取水 | 市区划 |

附表三        溆浦县水功能区水质达标评价表

| 序号 | 流域 | 水系 | 河流/水库 | 功能区名称 |  | 目标水质 |  | 基准年水质现状（双指标） |  |  | 基准年水功能区达标评价 |  | 基准年水质现状（全指标） |  |  | 基准年水功能区达标评价 |  | 是否要求达标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一级功能区 | 二级功能区 | 2020年 | 2030年 | 汛期 | 非汛期 | 全年 | 达标评价 | 主要超标因子 | 汛期 | 非汛期 | 全年 | 达标评价 | 主要超标因子 | 2020年 | 2030年 |
| 1 | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆水溆浦源头水保护区 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 2 | 长江 | 洞庭湖 | 四都河 | 四都河溆浦源头水保护区 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 3 | 长江 | 洞庭湖 | 沅江 | 沅江洪江~辰溪保留区 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 4 | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆水溆浦上保留区 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 5 | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆水溆浦下保留区 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 6 | 长江 | 洞庭湖 | 四都河 | 四都河溆浦保留区 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 7 | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 | 溆水溆浦开发利用区 | 溆水溆浦饮用水源区 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 溆水溆浦工业用水区 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 8 | 长江 | 洞庭湖 | 四都河 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 9 | 长江 | 洞庭湖 | 金家洞水库 | 金家洞水库保留区 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 10 | 长江 | 洞庭湖 | 刘家坪水库 | 刘家坪水库保留区 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 11 | 长江 | 洞庭湖 | 杉木塘水库 | 杉木塘水库保留区 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 12 | 长江 | 洞庭湖 | 深子湖水库 | 深子湖水库保留区 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | 达标 | 达标 |
| 13 | 长江 | 洞庭湖 | 银珍水库 | 银珍水库保留区 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 |  | 达标 | 达标 |

附表四        溆浦县主要入河排污口一览表

| 序号 | 排污口名称 | 地理位置 | 所属河流 | 所属水功能区 | 污水主要来源 | 污水分类情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溆浦县污水处理厂生活入河排污口 | 溆浦县卢峰镇 | 溆水 | 溆水溆浦工业用水区 | 污水处理厂排放 | 混合废污水 |
| 2 | 湖南省湘维有限工1号工业入河排污口 | 湖南省溆浦县大江口镇江维街 | 沅江 | 沅江洪江~辰溪保留区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 3 | 湖南省湘维有限工2号工业入河排污口 | 湖南省溆浦县大江口镇江维街 | 沅江 | 沅江洪江~辰溪保留区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 4 | 溆浦硅业化工有限公司工业入河排污口 | 溆浦县深子湖镇贺家冲村 | 四都河 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 5 | 溆浦涉江楼酒业有限公司混合入河排污口 | 溆浦县卢峰镇幸福街 | 溆水 | 溆水溆浦工业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 6 | 溆浦四都福利硅砂厂混合工业入河排污口 | 溆浦县低庄镇月塘村 | 四都河 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 7 | 怀化市溆浦县大江口镇生活污水排污口 | 溆浦县大江口镇江口社区 | 溆水 | 溆水溆浦下保留区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 8 | 溆浦县低庄造纸有限公司工业入河排污口 | 溆浦县低庄镇东门村三组 | 四都河 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 9 | 溆浦县顶端陶瓷有限公司混合入河排污口 | 溆浦县卢峰镇长兴街 | 溆水 | 溆水溆浦工业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 10 | 溆浦县东利新型工业有限公司入河排污口 | 溆浦县深子湖镇贺家冲村 | 四都河 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 11 | 湖南怀化龙成中药饮片有限责任公司混合入河排污口 | 溆浦县龙潭镇岩板村 | 溆水 | 溆水溆浦源头水保护区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 12 | 溆浦江龙锰业有限责任公司工业入河排污口 | 溆浦县大江口镇 | 沅江 | 沅江洪江~辰溪保留区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 13 | 溆浦县金晟水泥有限公司入河排污口 | 溆浦县龙潭镇莲荷村 | 溆水 | 溆水溆浦源头水保护区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 14 | 溆浦县乐园竹业有限公司混合入河排污口 | 溆浦县红花园工业园 | 溆水 | 溆水溆浦工业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 15 | 溆浦县民福福利硅沙厂工业入河排污口 | 溆浦县深子湖镇贺家冲村 | 四都河 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 16 | 溆浦县泰鑫混凝土有限公司工业入河排污口 | 溆浦县低庄镇莲塘村 | 四都河 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 17 | 溆浦县泰鑫水泥有限公司工业入河排污口 | 溆浦县低庄镇岩头村 | 四都河 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 18 | 溆浦县深子湖飞达再生塑料加工厂工业入河排污口 | 溆浦县深子湖镇深子湖村 | 四都河 | 四都河溆浦源头水保护区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |
| 19 | 溆浦钰源硅沙厂工业入河排污口 | 溆浦县深子湖镇卫星村 | 四都河 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 工业企业排放 | 混合废污水 |

附表五        溆浦县水功能区基准年入河污染物总量

| 序号 | 功能区名称 |  | 流域 | 水系 | 河流 | 水库 | 基准年污染物入河量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级功能区 | 二级功能区 |  |  |  |  | COD（t/a） | 氨氮（t/a） |
| 1 | 溆水溆浦源头水保护区 |  | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 |  | 382 | 37 |
| 2 | 四都河溆浦源头水保护区 |  | 长江 | 洞庭湖 | 四都河 |  | 179 | 19 |
| 3 | 沅江洪江~辰溪保留区 |  | 长江 | 洞庭湖 | 沅江 |  | 3060 | 512 |
| 4 | 溆水溆浦上保留区 |  | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 |  | 669 | 56 |
| 5 | 溆水溆浦下保留区 |  | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 |  | 1031 | 140 |
| 6 | 四都河溆浦保留区 |  | 长江 | 洞庭湖 | 四都河 |  | 467 | 50 |
| 7 | 溆水溆浦开发利用区 | 溆水溆浦饮用水源区 | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 |  | 534 | 68 |
|  |  | 溆水溆浦工业用水区 | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 |  | 1136 | 109 |
| 8 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 长江 | 洞庭湖 | 四都河 |  | 448 | 46 |
| 9 | 金家洞水库保留区 |  | 长江 | 洞庭湖 | 三都河 | 金家洞水库 | 81 | 4 |
| 10 | 刘家坪水库保留区 |  | 长江 | 洞庭湖 | 葛竹坪溪 | 刘家坪水库 | 68 | 4 |
| 11 | 杉木塘水库保留区 |  | 长江 | 洞庭湖 | 四都河 | 杉木塘水库 | 52 | 4 |
| 12 | 深子湖水库保留区 |  | 长江 | 洞庭湖 | 四都河 | 深子湖水库 | 137 | 7 |
| 13 | 银珍水库保留区 |  | 长江 | 洞庭湖 | 溆水 | 银珍水库 | 1033 | 56 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 9276 | 1112 |

附表六        溆浦县水功能区基准年纳污能力

| 序号 | 功能区名称 |  | 河流/水库 | 长度（km） | 库容（万m3） | 集雨面积F（km2） | 河流型/湖库型 | 设计流量Q（m3/s） | 平均流速u（m/s） | C0COD（mg/L） | C0NH3-N（mg/L） | KCOD（1/d） | KNH3-N（1/d） | 水质标准Cs（mg/L） |  | 基准年允许纳污量（t/a） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级功能区 | 二级功能区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | NH3-N | COD | NH3-N |  |
| 1 | 溆水溆浦源头水保护区 |  | 溆水 | 20 |  |  | 河流型 | 4.38 | 0.11 | 7.3 | 0.014 | 0.0653 | 1.4650 | 15 | 0.5 | 1193 | 69 |  |
| 2 | 四都河溆浦源头水保护区 |  | 四都河 | 6.4 |  |  | 河流型 | 1.85 | 0.05 | 5.4 | 0.013 | 0.0402 | 0.7217 | 15 | 0.5 | 578 | 29 |  |
| 3 | 沅江洪江~辰溪保留区 |  | 沅江 | 21.4 |  |  | 河流型 | 28.5 | 0.35 | 12 | 0.142 | 0.1263 | 0.4289 | 20 | 1 | 7847 | 799 |  |
| 4 | 溆水溆浦上保留区 |  | 溆水 | 85 |  |  | 河流型 | 5.52 | 0.16 | 8.5 | 0.025 | 0.0816 | 1.1527 | 15 | 0.5 | 1715 | 87 |  |
| 5 | 溆水溆浦下保留区 |  | 溆水 | 32 |  |  | 河流型 | 7.63 | 0.13 | 10.5 | 0.141 | 0.0536 | 0.1605 | 20 | 1 | 2644 | 219 |  |
| 6 | 四都河溆浦保留区 |  | 四都河 | 24.9 |  |  | 河流型 | 3.15 | 0.06 | 9.12 | 0.256 | 0.0285 | 0.0407 | 20 | 1 | 1197 | 78 |  |
| 7 | 溆水溆浦开发利用区 | 溆水溆浦饮用水源区 | 溆水 | 3.3 |  |  | 河流型 | 7.04 | 0.14 | 9 | 0.028 | 0.0674 | 0.8964 | 15 | 0.5 | 1368 | 106 |  |
|  |  | 溆水溆浦工业用水区 | 溆水 | 7.7 |  |  | 河流型 | 7.42 | 0.14 | 9.94 | 0.374 | 0.0610 | 0.0649 | 20 | 1 | 2524 | 155 |  |
| 8 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 四都河 | 11.7 |  |  | 河流型 | 3.23 | 0.05 | 9.35 | 0.324 | 0.0232 | 0.0267 | 20 | 1 | 1149 | 72 |  |
| 9 | 金家洞水库保留区 |  | 金家洞水库 |  | 1480 | 84 | 湖库型 | 0.34 |  |  |  |  |  | 15 | 0.5 | 202 | 7 |  |
| 10 | 刘家坪水库保留区 |  | 刘家坪水库 |  | 3365 | 68.63 | 湖库型 | 0.28 |  |  |  |  |  | 15 | 0.5 | 174 | 6 |  |
| 11 | 杉木塘水库保留区 |  | 杉木塘水库 |  | 1078 | 22.9 | 湖库型 | 0.09 |  |  |  |  |  | 20 | 1 | 134 | 7 |  |
| 12 | 深子湖水库保留区 |  | 深子湖水库 |  | 6954 | 163.8 | 湖库型 | 0.66 |  |  |  |  |  | 15 | 0.5 | 351 | 12 |  |
| 13 | 银珍水库保留区 |  | 银珍水库 |  | 3100 | 3189 | 湖库型 | 12.80 |  |  |  |  |  | 15 | 0.5 | 2648 | 88 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23724 | 1734 |  |

附表七        溆浦县水功能区污染物限制排污总量控制方案

| 序号 | 功能区名称 |  | 基准年污染物入河量 |  | 基准年允许纳污能力 |  | 目标水质 |  | 2020年允许纳污能力 |  | 2030年允许纳污能力 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级功能区 | 二级功能区 | COD（t/a） | 氨氮（t/a） | COD（t/a） | 氨氮（t/a） | 2020年 | 2030年 | COD（t/a） | 氨氮（t/a） | COD（t/a） | 氨氮（t/a） |
| 1 | 溆水溆浦源头水保护区 |  | 382 | 37 | 1193 | 69 | Ⅱ | Ⅱ | 342 | 33 | 305 | 30 |
| 2 | 四都河溆浦源头水保护区 |  | 179 | 19 | 578 | 29 | Ⅱ | Ⅱ | 160 | 17 | 143 | 15 |
| 3 | 沅江洪江～辰溪保留区 |  | 3060 | 512 | 7847 | 799 | Ⅲ | Ⅲ | 2739 | 460 | 2448 | 409 |
| 4 | 溆水溆浦上保留区 |  | 669 | 56 | 1715 | 87 | Ⅱ | Ⅱ | 599 | 50 | 535 | 45 |
| 5 | 溆水溆浦下保留区 |  | 1031 | 140 | 2644 | 219 | Ⅲ | Ⅲ | 923 | 126 | 825 | 112 |
| 6 | 四都河溆浦保留区 |  | 467 | 50 | 1197 | 78 | Ⅲ | Ⅲ | 418 | 45 | 373 | 40 |
| 7 | 溆水溆浦开发利用区 | 溆水溆浦饮用水源区 | 534 | 68 | 1368 | 106 | Ⅱ | Ⅱ | 478 | 61 | 427 | 54 |
|  |  | 溆水溆浦工业用水区 | 1136 | 109 | 2524 | 155 | Ⅲ | Ⅲ | 1017 | 98 | 909 | 87 |
| 8 | 四都河谭家湾-低庄开发利用区 | 四都河谭家湾-低庄工业、农业用水区 | 448 | 46 | 1149 | 72 | Ⅲ | Ⅲ | 401 | 41 | 358 | 37 |
| 9 | 金家洞水库保留区 |  | 81 | 4 | 202 | 7 | Ⅱ | Ⅱ | 72 | 4 | 65 | 3 |
| 10 | 刘家坪水库保留区 |  | 68 | 4 | 174 | 6 | Ⅱ | Ⅱ | 61 | 3 | 54 | 3 |
| 11 | 杉木塘水库保留区 |  | 52 | 4 | 134 | 7 | Ⅲ | Ⅲ | 47 | 4 | 42 | 3 |
| 12 | 深子湖水库保留区 |  | 137 | 7 | 351 | 12 | Ⅱ | Ⅱ | 122 | 7 | 109 | 6 |
| 13 | 银珍水库保留区 |  | 1033 | 56 | 2648 | 88 | Ⅱ | Ⅱ | 924 | 51 | 826 | 45 |
| 合计 |  |  | 9276 | 1112 | 23724 | 1734 |  |  | 8302 | 1000 | 7421 | 890 |

附表八        溆浦县地下水水功能区登记表

| 序号 | 所在乡镇 | 一级功能区划 | 二级功能区划 | 区划范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卢峰镇 | 卢峰镇开发区 | 卢峰镇桐木坨集中式供水水源区 | 卢峰镇居民生产生活的供水区，面积为61.36km2 |
| 2 |  | 卢峰镇保留区 | 卢峰镇溆水储备区 | 卢峰镇居民生产生活的供水区以外区域，面积为21.15km2 |
| 3 | 思蒙镇 | 思蒙镇开发区 | 思蒙镇分散式开发利用区 | 思蒙镇居民生产生活分散开发区，面积58.13km2 |
| 4 |  | 思蒙镇保留区 | 思蒙镇溆水储备区 | 思蒙镇溆水段，面积为6.78km2 |
| 5 | 大江口镇 | 大江口镇开发区 | 大江口镇洑水湾、新田岭集中式供水水源区 | 大江口镇洑水湾、新田岭居民生产生活的供水区84.66km2 |
| 6 |  | 大江口镇保留区 | 大江口镇银珍水库储备区 | 银珍水库及周边区域，面积为12.2km2区域 |
| 7 | 观音阁镇 | 观音阁镇保留区 | 观音阁镇金家洞水库储备区 | 金家洞水库及周边区域，面积18.58km2区域 |
| 8 |  | 观音阁镇开发区 | 观音阁镇分散式开发利用区 | 观音阁镇居民生产生活分散开发区域，面积72.19km2 |
| 9 | 舒溶溪乡 | 舒溶溪乡开发区 | 舒溶溪乡集中式供水水源区 | 舒溶溪乡集镇居民生产生活供水区，面积13.33km2 |
| 10 | 均坪镇 | 均坪镇开发区 | 均坪镇分散式开发利用区 | 均坪镇居民生产生活分散开发区，面积46.75km2 |
| 11 | 低庄镇 | 低庄镇保留区 | 低庄镇储备区 | 低庄镇四都河及周边区域，面积37.7km2 |
| 12 |  | 低庄镇开发区 | 低庄镇分散式开发利用区 | 低庄镇四都河及周边储备以外区域，面积170.05km2 |
| 13 | 深子湖镇 | 深子湖镇开发区 | 深子湖镇集中式供水水源区 | 深子湖镇集镇居民生产生活区，面积36.83km2 |
| 14 |  | 深子湖镇保护区 | 深子湖镇四都河水源涵养区 | 深子湖镇四都河毛家冲区域，面积22.3km2 |
| 15 |  | 深子湖镇保留区 | 深子湖水库储备区 | 深子湖水库及周边区域，面积66.72km2 |
| 16 | 双井镇 | 双井镇保留区 | 双口镇杉木塘水库储备区 | 杉木塘水库及周边区域，面积69.33km2 |
| 17 |  | 双井镇开发区 | 双井镇分散式开发利用区 | 双井镇居民生产生活分散开发区，面积35.17km2 |
| 18 | 祖市殿镇 | 祖市殿镇开发区 | 祖市殿镇分散式开发利用区 | 祖市殿镇居民生产生活分散开发区，面积81.53km2 |
| 19 | 桥江镇 | 桥江镇开发区 | 桥江镇分散式开发利用区 | 桥江镇居民生产生活分散开发区，面积93.14km2 |
| 20 | 油洋乡 | 油洋乡开发区 | 油洋乡分散式开发利用区 | 油洋乡居民生产生活分散开发区，面积58.94km2 |
| 21 | 三江镇 | 三江镇开发区 | 三江镇分散式开发利用区 | 三江镇居民生产生活分散开发区，面积201.31km2 |
| 22 | 水东镇 | 水东镇保留区 | 水东镇溪口江应急水源区 | 溪口江五化坝水库21km2 |
| 23 | 小横垅乡 | 小横垅乡开发区 | 小横垅乡分散式开发利用区 | 小横垅乡居民生产生活分散开发区，面积89.6km2 |
| 24 | 统溪河镇 | 统溪河镇开发区 | 统溪河镇分散式开发利用区 | 统溪河镇居民生产生活分散开发区，面积66.82km2 |
| 25 | 淘金坪乡 | 淘金坪乡开发区 | 淘金坪乡分散式开发利用区 | 淘金坪乡居民生产生活分散开发区，面积49.43km2 |
| 26 | 两丫坪镇 | 两丫坪镇开发区 | 两丫坪镇分散式开发利用区 | 两丫坪镇居民生产生活分散开发区，面积58.1km2 |
| 27 | 中都乡 | 中都乡开发区 | 中都乡分散式开发利用区 | 中都乡居民生产生活分散开发区，面积81.2km2 |
| 28 | 沿溪乡 | 沿溪乡开发区 | 沿溪乡分散式开发利用区 | 沿溪乡居民生产生活分散开发区，面积95.24km2 |
| 29 | 北斗溪镇 | 北斗溪镇开发区 | 北斗溪镇分散式开发利用区 | 北斗溪镇居民生产生活分散开发区，面积119.392km2 |
| 30 | 龙潭镇 | 龙潭镇保护区 | 龙潭镇溆水水源涵养区 | 龙潭镇溆水，面积10km2 |
| 31 | 黄茅园镇 | 黄茅园镇开发区 | 黄茅园镇分散式开发利用区 | 黄茅园镇居民生产生活分散开发区，面积81.9km2 |
| 32 | 龙庄湾乡 | 龙庄湾乡保留区 | 龙庄湾乡刘家坪水库储备区 | 刘家坪水库及周边区域21.72km2 |
| 33 | 葛竹坪镇 | 葛竹坪镇开发区 | 葛竹坪镇分散式开发区 | 葛竹坪镇居民生产生活分散开发区，面积74.2km2 |

附表九        溆浦县饮用水源保护区划分情况表

| 序号 | 水源地名称 | 一级保护区 |  |  |  | 二级保护区 |  |  |  | 水质管理目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水域 |  |  | 陆域 | 水域 |  |  | 陆域 |  |
|  |  | 起点位置 | 终点位置 | 保护区长度（km） |  | 起点位置 | 终点位置 | 保护区长度（km） |  |  |
| 1 | 低庄镇集镇集中供水工程水源保护区 | 取水口上游1000m | 取水口下游100m | 1.1 | 水域边界向陆域纵深50m | 取水口上游1000m至上游3000m处 | 取水口下游100m至下游300m | 2.2 | 水域边界向陆域纵深1000m | II |
| 2 | 观音阁镇供水工程水源保护区 | 取水口上游1000m | 取水口下游100m | 1.1 | 水域边界向陆域纵深50m | 取水口上游1000m至上游3000m处 | 取水口下游100m至下游300m | 2.2 | 水域边界向陆域纵深1000m | II |
| 3 | 大江口镇集镇供水工程水源保护区 | 取水口上游1000m | 取水口下游100m | 1.1 | 水域边界向陆域纵深50m | 取水口上游1000m至上游3000m处 | 取水口下游100m至下游300m | 2.2 | 水域边界向陆域纵深1000m | II |
| 4 | 水东镇集镇供水工程水源保护区 | 取水口上游1000m | 取水口下游100m | 1.1 | 水域边界向陆域纵深50m | 取水口上游1000m至上游3000m处 | 取水口下游100m至下游300m | 2.2 | 水域边界向陆域纵深1000m | II |
| 5 | 县自来水二厂管网延伸工程水源保护区 | 取水口上游1000m | 取水口下游100m | 1.1 | 水域边界向陆域纵深50m | 取水口上游1000m至上游3000m处 | 取水口下游100m至下游300m | 2.2 | 水域边界向陆域纵深1000m | II |
| 6 | 龙潭集镇供水工程水源保护区 | 取水口上游1000m | 取水口下游100m | 1.1 | 水域边界向陆域纵深50m | 取水口上游1000m至上游3000m处 | 取水口下游100m至下游300m | 2.2 | 水域边界向陆域纵深1000m | II |
| 7 | 卢峰镇麻阳水供水工程水源保护区 | 取水口上游1000m | 取水口下游100m | 1.1 | 水域边界向陆域纵深50m | 取水口上游1000m至上游3000m处 | 取水口下游100m至下游300m | 2.2 | 水域边界向陆域纵深1000m | II |
| 8 | 水东镇湖田坪联村供水工程水源保护区 | 取水口上游1000m | 取水口下游100m | 1.1 | 水域边界向陆域纵深50m | 取水口上游1000m至上游3000m处 | 取水口下游100m至下游300m | 2.2 | 水域边界向陆域纵深1000m | II |
| 9 | 双井镇新塘联村供水工程水源保护区 | 取水口上游1000m | 取水口下游100m | 1.1 | 水域边界向陆域纵深50m | 取水口上游1000m至上游3000m处 | 取水口下游100m至下游300m | 2.2 | 水域边界向陆域纵深1000m | II |
| 10 | 祖市殿镇集镇供水工程水源保护区 | 取水口上游1000m | 取水口下游100m | 1.1 | 水域边界向陆域纵深50m | 取水口上游1000m至上游3000m处 | 取水口下游100m至下游300m | 2.2 | 水域边界向陆域纵深1000m | II |
| 11 | 卢峰镇金沙坪联村供水工程水源保护区 | 取水口上游1000m | 取水口下游100m | 1.1 | 水域边界向陆域纵深50m | 取水口上游1000m至上游3000m处 | 取水口下游100m至下游300m | 2.2 | 水域边界向陆域纵深1000m | II |
| 12 | 葛竹坪镇集镇供水工程水源保护区 | 取水口上游1000m | 取水口下游100m | 1.1 | 水域边界向陆域纵深50m | 取水口上游1000m至上游3000m处 | 取水口下游100m至下游300m | 2.2 | 水域边界向陆域纵深1000m | II |
| 13 | 双井镇集镇供水工程水源保护区 | 取水口上游1000m | 取水口下游100m | 1.1 | 水域边界向陆域纵深50m | 取水口上游1000m至上游3000m处 | 取水口下游100m至下游300m | 2.2 | 水域边界向陆域纵深1000m | II |
| 14 | 桥江镇集镇供水工程水源保护区 | 取水口上游1000m | 取水口下游100m | 1.1 | 水域边界向陆域纵深50m | 取水口上游1000m至上游3000m处 | 取水口下游100m至下游300m | 2.2 | 水域边界向陆域纵深1000m | II |

附表十        溆浦县水资源保护规划2017~2030年实施工程及投资表

| 项目类别 | 建设内容 | 投资估算（万元） | 建设期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入河排污口整治工程 | 溆浦县城区溆水两岸污水管网截流改造 | 500 | 2017~2020 |
|  | 溆浦县污水处理厂建设中水处理回用系统，实现厂外中水回用 | 800 | 2020~2030 |
|  | 入河排污口设置等级为禁止区内的排污口进行关停或拆迁，其它排污口污水经处理达标后排放，并采取排污口生态净化工程措施，包括生态沟渠、净水塘坑、跌水复氧、人工湿地等。 渠江流域水资源保护规划措施：（1）加强监管渠江入河排污口设置，严格控制排污口的数量。制定渠江入河排污口的排放台账。（3）推进渠江流域小一型及以上水库退出投肥养殖。 | 1000 | 2020~2030 |
| 内、面源典型区整治工程 | 金家洞水库、刘家坪水库、杉木塘水库、深子湖水库、银珍水库围网养殖清理、生活污水处理、生态拦截工程 | 700 | 2017~2020 |
|  | 溆水溆浦开发利用区、四都河谭家湾-低庄开发利用区：水源治理、生活污水处理、截污工程 | 400 | 2017~2020 |
|  | 溆水溆浦源头水保护区、沅江洪江~辰溪保留区、溆水溆浦上保留区、四都河溆浦保留区：生态护坡护岸、生活污水处理、化肥和农药减施、生态拦截工程、灌排分离工程、农田生态培育 | 400 | 2020~2030 |
|  | 四都河溆浦源头水保护区、溆水溆浦下保留区：生态护坡护岸、生活污水处理、建设垃圾清洁池、转运站和处理设施、化肥和农药减施、生态拦截工程、灌排分离工程、农药替代、农田生态培育 | 200 | 2020~2030 |
| 水生态系统保护与修复 | 水源涵养区修复工程：①以禁促修②以移促修③以建促修 | 300 | 2020~2030 |
|  | 城区水污染治理措施；①产业结构调整②工业园区污染达标排放③城区排污口截污整治④县级污水处理厂扩建或提标⑤筹建片区雨污分流制改造及配套管网示范工程 | 1000 | 2017~2020 |
|  | 新建乡镇污水处理厂及管网配套建设工程 | 700 | 2020~2030 |
|  | 溆水水环境综合治理：①筹建雨污分流改造、初期雨水截留以及雨水综合利用示范②水生态环境整治工程③城区段生态修复工程④实施生态修复⑤水源保护区关闭全部排污企业，发展绿色农业 | 400 | 2020~2030 |
|  | 水库生态修复工程：金家洞水库、刘家坪水库、杉木塘水库、深子湖水库、银珍水库生态修复工程 | 500 | 2017~2020 |
|  | 河湖湿地修复工程：①加强湿地生态恢复与建设，增强湿地净化水质、涵养水源、休养生息的能力。②积极开展生物多样性保护，加快湿地补水工程建设。 | 200 | 2020~2030 |
|  | 投肥养殖退出工程：用政策引导和生态补偿相结合的办法，推进小一型及以上水库退出投肥养殖。 | 100 | 2020~2030 |
| 地下水资源保护工程 | 地下水开发利用工程措施：在有地下水开采潜力的区域，根据不同水平年的地下水规划开采量和地下水可开采模数，确定建设合理的开采规模和开发利用强度限制要求 | 800 | 2020~2030 |
|  | 地下水超采治理工程措施：农业高效节水工程、加强水资源费征收管理、严格控制地下水超采 | 400 | 2020~2030 |
|  | 地下水治理修复区工程措施：因地下水超采和污染引发了生态和环境问题的区域，应根据地下水保护的目标要求，提出污染预防控制措施（如对于供水源区可实行限制排污、禁止排放，甚至居民搬迁等措施）和生态修复、地下水补源、人工蓄灌、地下水压采等治理修复的工程措施 | 400 | 2020~2030 |
| 饮用水水源地保护工程 | 溆浦县自来水厂水源地：进行水质监测、水量监测、设置隔离栏、警示牌和视频监控系统 | 200 | 2017~2020 |
|  | 其它水源地：进行水质监测、水量监测、设置隔离栏、警示牌和视频监控系统 | 1300 | 2020~2030 |
| 水资源保护监测 | 全县共规划了17个地表水监测站：水资源质量站分别设置在白沙、溆水入沅江口、红花园、四都河口；入河排污口监测站分别设置在溆浦县污水处理厂排污口、湖南省湘维有限工1号工业入河排污口、溆浦县大江口镇生活污水排污口；供水水源监测站分别设置在溆浦县自来水厂取水口、低庄镇集镇集中供水工程取水口、观音阁镇供水工程取水口、大江口镇集镇供水工程取水口、水东镇集镇供水工程取水口；分界水质站分别设置在沅江的入界断面、出界断面；渠江的入界断面、出界断面；溆水大江口断面。 | 1400 | 2017~2030 |
|  | 全县共规划了4个地下水监测站：饮用水源站分别设置在龙潭镇集中供水工程处、深子湖镇集中供水工程处、渠江流域集中供水工程处；水资源质量站设置在三江镇集中供水工程处。 | 300 | 2017~2030 |
| 合计 |  | 12000 |  |

附图

附图一        溆浦县行政区划图

附图二        溆浦县水系图

附图三        溆浦县水功能区一级区划图

附图四        溆浦县水功能区二级区划图

附图五        溆浦县入河排污口分布图

附图六        溆浦县水文监测站网图

附图七        溆浦县饮用水源地分布图

附图八        溆浦县饮用水源地保护区范围图

如有疑问请致电联系：溆浦县水利局水政监察大队，咨询电话：3326912。