目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	17

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	33

四、主要环境影响和保护措施	39

五、环境保护措施监督检查清单	65

六、结论	67

- 附表：

建设项目污染物排放量汇总表

附图：

附图1项目地理位置示意图

附图2环境保护目标示意图

附图3土地利用图

附图4污水工程规划图

附图5雨水工程规划图

附图6监测布点图（引用大气监测点位）

附图7平面布置图

附图8现场照片

附件：

附件1环评委托书

附件2建设单位营业执照

附件3项目备案证明

附件4园区规划环评批复

附件5关于溆浦产业开发区环境影响跟踪评价工作意见的函

附件6 引用监测报告

附件7厂房租赁合同

附件8废水处理合同

附件9评审意见、专家签到表、修改说明及专家复核意见

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产600万双乳胶鞋垫建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 怀化足意鞋材有限公司 |  |  |
| 项目代码 | 2507-431224-04-01-245087 |  |  |
| 建设单位联系人 | 贺淼霖 | 联系方式 | 18075522827 |
| 建设地点 | 湖南省溆浦产业开发区湖南健乐美体育用品有限公司5栋4楼、5栋1楼电梯右侧的厂房 |  |  |
| 地理坐标 | 110°33′25.748″E，27°54′13.585″N |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2915日用及医用橡胶制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29中的52、橡胶制品业291中的其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 溆浦县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 溆发改备案〔2025〕129号 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 20 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 1270 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不含有毒有害污染物、不涉及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，故无须设置专题。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目不新增工业废水直排，故无须设置专题。. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害物质和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及。. |
| 规划情况 | 规划名称：关于溆浦工业集中区发展规划（2011~2020） 编制单位：怀化市人民政府 通过日期：2012年12月21日 文号：湘发改地区〔2012〕2052号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 环境影响评价文件名称：《湖南省溆浦工业园环境影响报告书》 召开审查机关：原湖南省环境保护厅 审查文件名称：关于《湖南省怀化市溆浦工业园环境影响报告书》的批复 文号：湘环评〔2012〕65号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与溆浦产业开发区规划符合性分析 溆浦产业开发区位于怀化市溆浦县卢峰镇、大江口镇，创建于2006年，前身为溆浦县工业园，2012年12月经湖南省发展和改革委员会批复为溆浦工业集中区，为省级工业产业开发区，批复文件为《关于溆浦工业集中区发展规划2011-2020）的批复》（湘发改地区〔2012〕2052号）。溆浦工业集中区规划面积324.74hm2，形成“一园两片区”格局，其中江口片区262.51hm2，四至范围为东至沅水，西至伏水湾乡的伏水村，南至伏水湾乡的沅水村，北至沅水、溆水交汇处，县城西北片区62.23hm2，四至范围为东至罗家湾，西至湘黔铁路，南至省道S224，北至省道S308。总体发展定位为化学纤维制造、农副食品加工等产业为主的特色综合型工业集中区。 2021年7月13日，根据《湖南省发展和改革委员会关于长沙临空产业集聚区等44家省级工业集中区更名的通知》（湘发改地区〔2021〕517号），溆浦工业集中区正式更名为溆浦产业开发区。 表1-2 与溆浦产业开发区环境准入负面清单符合性分析 类别; 行业. 禁 止 类; 规划主导产业以内的： ①建材： 禁止新增水泥熟料生产；禁止国家产业政策规定的淘汰类产业以及落后生产工艺装备和落后产品。 ②化纤： 禁止新增化学纤维制造业，禁止湘维公司涉及化工工艺厂区向沿江岸线1km范围内扩建. 规划的主导产业以外： ①化学原料和化学制品制造业；化学药品原料药制造；采矿 业；火力发电；皮革鞣制加工，毛皮鞣制加工业；石油、煤炭及其他燃料加工业（生物质燃料加工除外）；造纸和纸制品制造业中纸浆制造业；平板玻璃制造业；黑色金属冶炼；有色金属冶炼（仅保留现有江龙锰业）；涉及电镀工序的表面处理业及装备制造业；涉及含线路板蚀刻、电镀等印刷线 路板的电子信息产业；以危险废物为原料的废弃资源综合利用业等； ②除现有合法保留的外，其它因安全风险防范及环境保护要求而需要进入专业工业园区（如化工园、线路板制造园等）与特别防护（如涉及放射、重大危险化学品、病源微生物泄露等）的行业； ③禁止新增其他涉及废气、废水排放中以第一类污染物为主要特征污染物的行业。. 限 制 类; 规划主导产业以内的： ①农副食品深加工产业中：酒的制造业，大量排放高盐废水的腌制食品业； ②建筑陶瓷（不包括资源综合利用项目）、水泥（不包括资源综合利用项目）等两高建材行业。. 规划主导产业以外的： ①国家产业政策和其他法规、条例、部门规章及管理办法等规定的限制发展产业。 ②严格管控高耗能高排放项目。. 本项目位于湖南健乐美体育用品有限公司5栋4楼、5栋1楼电梯右侧的厂房，为乳胶鞋垫制造项目，既不属于限制类，也不属于禁止类，项目产生的生活污水通过化粪池处理后排入溆浦产业开发区红花园污水处理厂，生产废水依托健乐美污水处理站预处理后排入溆浦产业开发区红花园污水处理厂，不排放一类污染物，有机废气经处理后能实现达标排放，与溆浦产业开发区准入负面清单不冲突。 2、与溆浦产业开发区规划环评批复符合性分析 表1-2 溆浦产业开发区规划环评批复符合性分析 序号; 湘环评〔2012〕65号要求; 落实情况. 1; 进一步优化规划布局，严格按照功能区划进行有序开发建设，处理好工业园及周边工业、生活、配套服务等各功能组团的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良。工业园沅江以西依托江口镇镇区在北部设置居民安置区，设置绿化带并利用自然山体与其南面的江兴工业组团隔离。; 项目位于湖南健乐美体育用品有限公司5栋4楼、5栋1楼电梯右侧的厂房属于溆浦县产业开发区，属于工业用地。. 2; 严格执行工业园入园企业准入制度，入园项目选址必须符合园区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引入国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目；园区内除保留现有江龙锰业外，不得新增冶炼项目。管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书提出的“产业结构准入条件”做好项目的招商把关，在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度，推行清洁生产工艺，其排污浓度、总量必须满足达标排放和总量控制要求；做好规划区内现有企业清理，限期淘汰园区内现有利用落后生产工艺进行黏土实心砖和水泥预制板生产的企业，加强企业环境监管，确保符合“三同时”环保管理要求。; 本项目的选址为工业用地，符合园区用地规划；项目产生的投料、研磨粉尘经通风后无组织排放；脱氨废气经收集+喷淋处理后通过15m高的排气筒（DA001）排放；定型、压型废气经活性炭处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放。符合环保要求；项目为乳胶鞋垫制造项目，项目虽不属于园区主导产业，但也不属于禁止类；建设单位正在办理环保手续，产生的污染物能实现达标排放，后续将按规范办理自主验收、排污许可手续等环保手续，符合要求。. 3; 工业园排水实施雨污分流，工业园污水按排水分区规划分别纳入拟建河东污水处理厂及河西污水处理厂处理。加快园区污水处理厂等配套基础设施建设进度，截污、排污管网必须与道路建设及区域开发同步进行，按环评报告书建议要求优化污水处理厂相关设计方案，污水处理厂具体选址、规模、处理工艺、排水路径等必须另行环评确定；在污水处理厂建成且与园区管网对接完成前，限制引进水型污染企业，并对已投产企业废水排放严格按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准控制，减少对原水及邻近支流水质的影响。; - 本项目实行雨污分流，雨水经厂区四周雨水沟收集后排入红花园溪，生活污水经化粪池处理后与生产废水经健乐美废水处理站预处理后一同排入溆浦产业开发区红花园污水处理厂。. 4; 按报告书要求做好园区大气污染控制措施。园区管理机构应积极推广清洁能源，控制工业燃煤含硫量不超过2%，对燃煤工业锅炉要求配套脱硫除尘处理设施，减少燃煤大气污染；加强企业管理，对各企业有工艺废气产生的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准；合理优化工业布局，在满足工业园功能分区的前提下，尽量将气型企业布置在工业园下风向，并在工业企业之间设置合理的间隔距离，避免不利影响。; - 本项目不涉及燃煤锅炉，脱氨废气经收集+喷淋处理后通过15m高的排气筒（DA001）排放；定型、压型废气经活性炭处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放。. 5; 做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处置措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 项目生活垃圾分类收集，由环卫部门统一清运；一般工业固废外售回收单位，危险废物委托厂家回收，不会造成二次污染。. 6; 工业园要建立专职的环境监督管理机构，建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。; /. 7; 按工业园的开发规划统筹制定拆迁安置方案，将沅江以西现有居民生活区逐步有序退出。落实移民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题。; /. 8; 做好产业园的生态保护和水土保持工作。工业园建设过程中，应按照景观设计和功能分隔要求保留一定的自然山体绿地，对区域内的高大乔木、保护性树种采取就地保护或保护性移植措施；土石方开挖、堆存及回填要求实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对沅江及农灌渠的污染。; /. 9; 污染物总量控制：化学需氧量总量指标为880吨/年、氨氮120吨/年、二氧化硫2000吨/年、二氧化氮23吨/年，总量指标纳入当地环保部门控制管理。; /. |
| 其他符合性分析 | 1、国家产业政策符合性分析 本项目为乳胶鞋垫制造项目，项目生产过程中涉及的原辅材料、产品、生产工艺以及生产设备不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的限制类和淘汰类；项目使用的环保设施不属于《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》，故本项目建设符合国家产业政策。 2、与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）相符性分析 各地要以石油炼制、石油化工、合成树脂等石化行业，有机化工、煤化工、焦化（含兰炭）、制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等化工行业，涉及工业涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、彩涂板等行业，包装印刷行业以及油品储运销为重点，并结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCS含量等10个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCS含量限值标准等开展排查整治。 各地要加强组织实施，监测、执法、人员、资金保障等向VOCS治理倾斜；制定细化落实方案，精心组织排查、检查、抽测等工作，完善排查清单和治理台账；积极协调、配合相关部门，加强国家和地方涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品VOCS含量限值标准执行情况的监督检查。检查、抽测中发现违法问题的，依法依规进行处罚；重点查处通过管路直排偷排、治理设施擅自停运、严重超标排放，以及VOCS监测数据、LDAR、运行管理台账造假等行为；涉嫌污染环境犯罪的，及时移交司法机关依法严肃查处；典型案例向社会公开曝光。各省级生态环境部门要加强业务指导，强化统筹调度，对治理任务重、工作进度慢的城市，要加强督促检查，加大帮扶指导力度。 本项目属于乳胶鞋垫加工项目，脱氨废气经收集+喷淋处理后通过15m高的排气筒（DA001）排放；定型、压型废气经活性炭处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放。且在后续生产过程中会建立台账，确保环保设施正常运行。符合要求。 3、与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划》（2023-2025年）的符合性分析 表1-4项目与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划》的符合性分析 意见内容; 管控要求; 本项目建设情况; 结论. 工业和信息化领域：; ①优化产业结构和布局。严格项目准入，遏制“两高一低”项目盲目发展。落实产业规划及产业政策，严格执行重点行业产能置换办法，依法依规淘汰落后产能。优化产业链布局，开展传统产业集群排查整治，推进重点涉气企业入区入园。到2025年，按照相关政策和环保标准整合关停环境绩效水平低的砖瓦企业。 ②加大低VOCs原辅材料替代力度。建立多部门联合执法机制，加大监督检查力度，确保生产、销售、使用符合VOCs含量限值标准的产品。以工业涂装、包装印刷和胶粘剂使用等为重点，在企业清洁生产审核中明确提出低VOCs原辅材料替代要求。; ①本项目不属于“两高一低”项目；项目选址位于湖南健乐美体育用品有限公司5栋4楼、5栋1楼电梯右侧的厂房属于溆浦县产业开发区，位于工业园内，符合《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025年）》中优化产业结构和布局的相关要求；②原料均符合国家相关产业政策，不属于高耗能、高污染工艺；; 符合. 工业治理领域; ①推进锅窑炉超低排放与深度治理。全面开展钢铁、水泥行业超低排放改造，深入开展锅炉窑炉深度治理和简易低效处理设施排查，对高排放重点行业开展专项整治。生物质锅炉使用专用炉具和成型燃料并配套高效治理设施，推动城市建成区生物质锅炉安装烟气在线监测设施。到2025年，全面完成钢铁和重点城市水泥企业超低排放改造。 ②加强工业源重污染天气应对。完善应急减排清单，确保涉气企业全覆盖。将应急减排措施纳入排污许可证管理。严厉打击在线监控运维及手工监测报告弄虚作假、治理设施不正常运行和重污染应急减排措施未落实等违法行为。积极提升应急减排重点行业企业环境绩效水平。到2025年，全省非最低等级绩效水平企业占比力争达到10%，钢铁、水泥企业全部达到B（含B-）级及以上。; ①本项目不涉及锅炉；②本项目委托专业的废气治理公司依据本项目废气的产生情况设计有废气处理工艺，可确保营运期产生的废气得到有效的收集处置；③本项目废气可得到有效的收集处置，在后续管理运行过程中，将严格执行政府部门发布的重污染天气应急减排措施。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划》（2023-2025年）的相关要求。 4、与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政办发〔2021〕61号）的符合性分析。 表1-5与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 意见内容; 管控要求; 本项目建设情况; 结论. 深入打好蓝天保卫战; ①强化重点行业VOCs科学治理。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。加强汽修行业 VOCs 综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，推进县级以上城市餐饮油烟治理全覆盖。; 本项目不属于VOCs重点行业，原辅材料不涉及高VOCs含量。; 符合. 严格生态环境准入; ①全面实行排污许可制度。推动构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，实现固定污染源排污许可全覆盖，推动工业固体废物、土壤环境要素全覆盖，探索将碳排放纳入排污许可管理内容。依托排污许可证实施企事业单位污染物排放总量指标分配、监管和考核。建立以排污许可证为主要依据的生态环境日常监管执法体系，落实排污许可“一证式”管理。推进排污许可制度与环境影响评价制度有效融合，推动重点行业企业环境影响评价、排污许可、监管执法全闭环管理。持续做好排污许可证换证或登记延续动态更新。; 项目建成后后续将申请排污许可手续，依证排污。; 符合. 推动形成绿色生产方式; 实施生活垃圾分类制度，建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的生活垃圾管理系统，到2025年，全省市（州）中心城市基本建成生活垃圾分类处理系统。推动建设生活垃圾焚烧发电项目，推进生活垃圾终端处理方式由填埋为主向焚烧为主的多元化处理方式转变；城市生活垃圾日清运量超过300吨地区基本实现原生垃圾零填埋，全面提高生活垃圾减量化、资源化和无害化水平。到2025年，城市生活垃圾无害化处置率达到100%，城市生活垃圾资源化利用率达到60%。; 项目生活垃圾定点收集后委托环卫部门处置，不会造成二次污染。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政办发〔2021〕61号）的相关要求。 5、与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单的函》（湘环函〔2024〕26号）符合性分析 本项目位于湖南健乐美体育用品有限公司5栋4楼、5栋1楼电梯右侧的厂房，属于溆浦县产业开发区，单元分类为重点管控单元，环境管控单元编码：ZH43122420003；区域主体功能定位为：卢峰镇：城市化地区/历史文化资源富集区。 表1-6项目与湖南省“三线一单”的意见符合性分析 意见内容; 管控要求; 本项目建设情况; 结论. 空间布局约束; 区块一、二、三（江口片区）： （1.1）除保留现有江龙锰业以外，不得新增冶炼项目。 （1.2）合理优化工业布局，尽量将气型污染企业布置在工业园下风向，并在工业企业之间设置合理的间隔距离，避免不利影响。; 本项目位于湖南健乐美体育用品有限公司5栋4楼、5栋1楼电梯右侧的厂房，不属于江口片区。; /. 污染物排放管控; （2.1）废水：开发区排水实施雨污分流。 区块四、五（红花园片区）： （2.1.3）工业废水、生活污水纳入溆浦红花园金益污水处理厂处理达标后排入溆水，汇入沅江；采取严格的水环境保护措施， 防止污水处理厂出水对思蒙国家湿地公园水体造成污染。 （2.1.4）雨水经管道排入汇总后排入周边水田垅溪、红花园溪、区内中部的小溪沟及贺家垄水库等水体。 （2.2）废气 （2.2.1）对燃煤工业锅炉要求配套脱硫除尘处理设施，减少燃煤大气污染；加强企业管理，对各企业有工艺废气产出的生产节点， 应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放。 （2.2.2）禁止建设生产VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目，大力推行低VOCs含量原辅材料源头替代和生产工艺设备改进提升，减少源头排放。加强VOCs无组织排放控制，实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。 （2.3）固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染; - 2.1废水：本项目实行雨污分流，雨水经厂区四周雨水沟收集后排入红花园溪，生活污水经化粪池处理后与生产废水经健乐美废水处理站预处理后一同排入溆浦产业开发区红花园污水处理厂； - 2.2废气：本项目不涉及燃煤锅炉，脱氨废气经收集+喷淋处理后通过15m高的排气筒（DA001）排放；定型、压型废气经活性炭处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放； - 2.3固废： 本项目生活垃圾定点收集后委托环卫部门处置，一般固废外售或厂家回收，危险废物设危废暂存间定期委托资质单位处置，各项固体废物均可得到妥善处置，不会造成二次污染。; 符合. （3.1）建立健全覆盖开发区各区块的环境风险防控体系。组织落实溆浦产业开发区突发环境事件应急预案的相关要求和各项环境风险事故防范措施，加强环境风险事故防范和应急管理，督促企业落实环保相关方面制度，进一步加强突发环境事件隐患排查和应急预案演练以及风险评估培训。 （3.2）开发区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。; 项目建成后，后续将按要求办理应急预案手续; 符合. 资源开发利用效率; （4.1）能源 （4.1.1）开发区应积极推广清洁能源，控制工业燃煤含硫量不得超过2%。 （4.1.2）完善能耗双控制度。强化能耗强度降低约束性指标管理，有效增强能源消费总量管理弹性，加强能耗双控政策与碳达峰碳中和目标任务的衔接。推动科学有序实行用能预算管理，优化能源要素合理配置。 （4.2）水资源：坚持以水定产、推进工业节水减污、开展节水型工业园区建设。到2025年，溆浦县用水总量控制21952万立方米，万元地区生产总量用水量比2020年下降21.86％，万元工业增加值用水比2020年下降10.80％。 （4.3）土地资源 （4.3.1）坚持最严格的节约用地制度，盘活存量建设用地，提升土地产出效益，全面实施节约集约用地战略。 （4.3.2）在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可、竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地 引导指标和工业项目供地负面清单管理。园区工业用地固定资产投入强度不低于220万元/亩，工业用地地均税收不低于13万元/亩。; - 本项目使用电能为清洁能源；水资源用量较小；占用土地1270m2，属于工业用地。; 符合. 6、与《中华人民共和国长江保护法》的符合性判定 本项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析具体详见下表。 表1-7 与中华人民共和国长江保护法相符性分析 中华人民共和国长江保护法; 本项目相符性分析. 规划与管控; 1、禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移 2、禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 3、禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目属于乳胶鞋垫的生产，不属于对生态系统有严重影响的产业，不需要建设尾矿库，且项目位于溆水有1030米，符合. 水污染防治; - 在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。 - 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。; 本项目无江河湖泊直接排污口，区域水质较少，符合相应标准；项目产生的固体废物均能实现合理处置，不会进行非法转移和倾倒。. 生态环境修复; 长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染物排放; 本项目属于新建项目，使用工艺、设备均满足要求，各项目污染物采取措施后均能实现达标排放，符合. - 7、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析 - 本项目与《关于印发〈湖南省长江经济带发展负面清单实施细 则 （试行，2022年版） 〉的通知》 （第70号，2022年6月30日） 相符性分析见表1-8。 表 1-8 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》相符性分析 内容; 符合性分析. 第三条禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。……禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目。; 不涉及. 第四条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：（一）高尔夫球场开发……。; 不涉及. 第五条机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化必选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。; 不涉及. 第六条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 不涉及. 第七条饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头、禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。; 不涉及. 第八条饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 不涉及. 第九条禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。; 不涉及. 第十条除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地……; 不涉及. 第十一条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 不涉及. 第十二条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及. 第十三条禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 不涉及. 第十四条禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 不涉及. 第十五条禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工项目、尾矿库等. 第十六条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。; 不涉及. 第十七条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。. 第十八条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于禁止的落后产能项目，不属于严重过剩产能行业，不属于两高项目。. 8、与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）符合性分析 - 本项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）相符性分析见表1-9。 表 1-9 与《长江经济带发展负面清单指南》相符性分析 内容; 符合性分析. 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 不涉及. 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 不涉及. 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 不涉及. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 不涉及. 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 不涉及. 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不涉及. 第十条除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地……; 不涉及. 第十条除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地……; 不涉及. 8.禁止在长江千支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江于流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及. 9.禁止在合规园区外新建、护建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不涉及. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 不涉及. 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于禁止的落后产能项目，不属于严重过剩产能行业，不属于两高项目。. 9、与《湖南省人民政府办公厅关于进一步明确新建石化化工项目有关政策的通知》符合性分析 《湖南省人民政府办公厅关于进一步明确新建石化化工项目有关政策的通知》（湘政办函〔2023〕27号文）中明确“严格执行危险化学品'禁限控’目录，新建危险化学品，详见《危险化学品目录（2022调整版）》生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区(与其他行业生产装置配套建设的项目除外)，引导其他石化化工项目在化工园区发展。”本项目所用原辅材料（天然乳胶、合成乳胶等），生产的产品为乳胶鞋垫，均不在《危险化学品目录（2022调整版）》所列危险化学品内，且项目选址湖南省溆浦产业开发区，通过采取合理可行的防治措施对周边环境影响较小，符合《湖南省人民政府办公厅关于进一步明确新建石化化工项目有关政策的通知》（湘政办函[2023]27号文）。 10、规划选址合理性分析 本项目位于湖南健乐美体育用品有限公司5栋4楼、5栋1楼电梯右侧的厂房，建筑面积1270m2。用地性质为工业用地，符合用地规划要求；项目符合园区准入要求，不在其负面清单范围内；项目不在生态红线范围内；项目所在区域有一定的环境容量。故项目选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 怀化足意鞋材有限公司成立于2024年9月23日，租用湖南省溆浦产业开发区湖南健乐美体育用品有限公司5栋4楼、5栋1楼电梯右侧的厂房，约1270m2，分区布设压机区、流水线区、配料区、烘干区等，设乳胶鞋垫加工线1条，项目建成后年产乳胶鞋垫600万双。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），属于二十六、橡胶和塑料制品业 29中的52、橡胶制品业291中的其他，需编制环境影响评价报告表。受建设单位委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位经过现场勘察及工程分析，依据相关导则、规范的要求编制该项目的环境影响评价报告表。 二、项目建设内容 项目主要建设内容如下： 表2-1 项目主要工程组成一览表 类别; 建设内容; 工程及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 租用湖南健乐美体育用品有限公司5栋4楼厂房，分区布设压机区、发泡流水线区、配料区、烘干区等，占地面积1270m2; 依托已有厂房 建设，砖混结构，消防级别为丙二级. 储运工程; 原料间; 租用湖南健乐美体育用品有限公司5栋1楼电梯右侧的厂房，占地面积约70m2; 依托已有厂房 建设，砖混结构，消防级别为丙二级. 办公区; 位于生产车间北侧; /. 公用工程; 供电工程; 园区电网供电; /. 供水工程; 园区管网供水; /. 环保工程; 废水; 生活污水; 依托厂房化粪池预处理后排入溆浦产业开发区红花园污水处理厂; /. 生产废水; 依托健乐美污水处理站预处理后与生活污水一起排入溆浦产业开发区红花园污水处理厂; /. 脱氨废水; 外售综合利用; /. 废气; - 脱氨废气G1; 收集后经喷淋设施处理后通过15m高的排气筒（DA001）排放; /. - 投料粉尘G2、G4; 其中85%经大气沉降在地面当做固废处置；15%经大气扩散后无组织排放. - 研磨废气G3、G5; 加强通风后无组织排放. - 定型废气G6、烘干废气G7、压型废气G8; 经集气罩收集后经三级活性炭处理后通过15m高的排气筒（DA002）一起排放. - 刷胶废气; 经排气扇加强通风后无组织排放. 噪声; 选用低噪声设备，设置基础减震; /. 固体废物; 生活垃圾; 设垃圾收集桶，委托环卫部门定期清运; /. 一般固废; 设一般固废暂存区，位于车间东侧，占地面积约5m2，厂家回收或外售回收单位; /. 危险废物; 设危废暂存间，位于车间东侧，占地面积约2m2，委托资质单位处置; /. - 2、主要原辅材料及能源消耗 - 项目主要原辅材料消耗如下： - 表2-2 主要原辅材料消耗一览表 - 原料名称; - 年用量; - 最大存在量; - 储存方式; - 储存位置. - 泰国越南进口天然乳胶; - 200吨; - 20吨; - 桶装; - 原料间. - 韩国进口合成乳胶; - 50吨; - 5吨; - 桶装. - 国产氧化锌; - 10吨; - 2吨; - 袋装. - 植物油酸; - 400kg; - 40kg; - 桶装. - 蓖麻油; - 400kg; - 40kg; - 桶装. - 模具; - 约500个; - 约500个; - /. - 洗衣粉; - 200kg; - 16kg; - 袋装. - 胶乳硫化包; - 12吨; - 1吨; - 桶装. - 氢氧化钾; - 50kg; - 25kg; - 袋装. - 滑石粉; - 60吨; - 30吨; - 袋装. - 氟硅酸钠; - 1吨; - 500kg; - 袋装. - 硫磺; - 4吨; - 1吨; - 袋装. - 助剂; - 1吨; - 500kg; - 袋装. - 黄胶; - 50kg; - 25kg; - 桶装. - 棉布; - 1000码; - 100码; - 袋装. - 无纺布; - 1000码; - 100码; - 袋装. - 皮料; - 500码; - 100码; - 袋装. - 项目部分原辅材料理化性质如下： - 表2-3 主要原辅材料理化性质一览表 - 序号; - 原辅材料名称; - 理化性质. 1; 泰国越南进口天然乳胶; 是从橡树上割制而成，为液体，乳白色，无味。新鲜的天然乳胶含胶成分27%～41.3%、水44%～70%、蛋白质0.2%～4.5%、天然树脂2%～5%、糖类0.36%～4.2%、灰分0.4%，天然乳胶原料含0.3%的氨作为保存剂。. 2; 合成乳胶; 合成乳胶是化学聚合物，主要成分是丁橡胶（SBR），一般来自石油提炼物。合成乳胶中还含有一些添加剂，如硫化剂、促进剂、防老剂、填料等，以提高其性能。合成乳胶主要用于制作各种手套、避孕套、胶管、发泡材料等橡胶制品。此外，合成乳胶也可以用于制作一些粘合剂、涂料和油墨等。. 3; 国产氧化锌; 氧化锌是锌的一种氧化物。白色粉末或六角晶系结晶体。无嗅无味，无砂性。难溶于水，可溶于酸和强碱。在天然乳胶中作活化剂，防老化作用，提高橡胶制品耐撕裂性，耐磨性。同时它是橡胶工业最重要的无机活化剂‌。毒性数据：大鼠腹腔注射LD50：240mg/kg。有毒。. 4; 植物油酸; 植物油酸是一种单不饱和Omega-9脂肪酸，化学式为C18H34O2，沸点360℃，常温下为浅黄色透明油状液体，不溶于水，可溶于乙醇、汽油等有机溶剂，氢化时转变为硬脂酸，具有有机羧酸的一般化学性质及不饱和双键的化学性能。对胶料有很好的软化作用，并可使氧化锌活化。‌. 5; 蓖麻油; 蓖麻油主要成分为蓖麻酸（9-烯基-12·羟基十八酸）甘油酯，少量的硬脂酸等。该品为几乎无色或微带黄色的澄清黏稠液体；气微；味淡而后微辛，沸点313℃。在乙醇中易溶，与无水乙醇、氯仿、乙醚或冰醋酸能任意混合。蓖麻油具有良好稳定性、保色性、可挠性、颜料分散性、湿润性、润滑性、低温特性、电气特性以及生物特性。在乳胶产品生产过程中提供乳化、提高粘度的作用，能够使高岭土、氧化锌等粉状物料在胶料中均匀分散。. 6; 胶乳硫化包; 硫化包是专门为乳胶发泡产品生产而设计的硫化体系研磨分散液，包含了起泡剂、泡沫稳定剂、胶乳稳定剂、 防老剂、胶凝敏化剂、硫化剂、硫化促进剂等一系列的助剂 ，具有优良的起泡性能、稳泡性能、硫化性能，能提高胶凝的速度与改善胶凝结构。使用方便，只需在丁苯胶乳中加入一定量的胶乳硫化包，搅拌均匀后即可进行生产。. 7; 氢氧化钾; 白色结晶性粉末，熔点为361℃，沸点为1320℃，密度为1.45g/cm3，溶于水、乙醇，微溶于乙醚。氢氧化钾是一种强碱，在水中能够完全溶解，产生氢氧化钾溶液，其溶液呈碱性，能够中和酸性物质。不燃，具有强腐蚀性。遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热；毒性数据：大鼠经口：273mg/kg。. 8; 滑石粉; 滑石粉颗粒通常成叶片状或放射状，无色无味无臭，不溶于水，在常温常压下滑石颗粒密度约为2.7~2.8g/cm³。滑石粉的硬度为1.0～1.5，折射率为1.54～1.59‌；滑石粉在常温常压下化学性质稳定，不溶于水、稀盐酸或8.5%氢氧化钠溶液。滑石粉具有优良的电绝缘性能和耐热性能，不导热，对强酸、强碱不起作用，吸油性和遮盖力强。此外，滑石粉在水中不溶解，具有无毒、无味、白色度高、光泽度强等特点‌。. 9; 氟硅酸钠; 化学式为Na2SiF6，分子量为188.055。其密度为2.68 g/mL，在25℃时为白色结晶粉末，具有吸湿性‌。氟硅酸钠的熔点为800℃，在高于300℃时会分解生成氟化钠和四氟化硅，在800℃以上时会完全分解‌，氟硅酸钠在水中的溶解度较低，25℃时在100ml水中的溶解度为0.64g，50℃时为1.27g，100℃时为2.45g。它在酸中的溶解度比在水中大，不溶于醇，但溶于乙醚‌ 。在碱液中会分解生成氟化物和二氧化硅；急性毒性：小鼠经口LC50：70mg/kg：大鼠经口LD50：125mg/kg。. 10; 黄胶; 胶的主要成分是氯丁橡胶树脂、有机溶剂粘合剂以及合成橡胶等。它属于水基型粘合剂，外观呈淡黄色液体。此外，黄胶是一种单组份氯丁乙烯橡胶为主要成分、耐热、耐气候的水剂型粘合剂。. 11; 硫磺; 淡黄色脆性结晶或粉末，熔点为112.8℃，沸点为444.6℃，密度为2.36g/cm³，难溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳. - 项目主要能源消耗详见表2-4。 - 表2-4 项目主要能源消耗一览表 - 类别; - 年用量; - 来源. - 电; - 30万kwh; 园区电网供电. - 水; - 591.86m3; 园区管网供水. 3、产品方案 - 本项目产品方案如下： 表2-5 建设项目产品方案 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 乳胶鞋垫; 600万双; 根据客户要求制作尺码. 表2-6 产品执行标准内容 序号; 项目; 要求; 本项目. 1; 感官质量; 1、鞋垫面层、底层应贴合紧密，不应有破损；2、同双鞋垫应对称，无明显色差（特殊设计风格除外），鞋号应一致。; 本项目产品符合该标准. 2; 规格尺寸; 同双鞋垫长度相差不应大于2.0mm，宽度相差不应大于1.5mm，相同部位厚度相差不应大于0.5mm。. 3; 耐磨性能; 干摩擦12800次、湿摩擦6400次后试样不应出现磨透、表面布层磨掉或明显起球。. 4; 摩擦色牢度; 湿摩擦，沾色等级不应小于3级。. 5; 耐汗性; 鞋垫线性（横向和纵向）收缩率不应大于2.0%。. 6; 粘合强度; 粘合强度不应小于0.10N/mm。. 4、生产设备 本项目使用生产设备如下： 表2-7 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; - 数量; - 型号; - 生产工序. 1; 蒸煮机; 2个; /; 搅拌配料. 2; 低速搅拌机; 4个; /. 3; 搅拌桶; 4个; 搅拌桶单个800kg. 4; 研磨机; 2个; /; 研磨. 5; 电子称; 3把; 180kg; 称量. 6; 快速搅拌发泡机; 1套; 配置8个搅拌罐; 搅拌发泡. 7; 自动发泡机; 1个; 300发泡头. 8; 快速搅拌机; 1个; /. 9; 定型流水线; 1条; 长×宽：90m×45m; 流水线定型工序，定型流水线为密闭通道，只保留模具进出口. 10; 压机; 5组（50个头）; 35m; 压布. 11; 贴皮机; 1; Ty-16cm上胶机; 贴皮. 12; 冲码机; 1; 12吨冲压力; 冲码. 13; 千层架; 150个; 长×宽×高：1m×1m×1.5m; /. 14; 小烘房; 1个; 约为10m2; 烘干工序，烘房为密闭设施. 15; 大烘房; 1个; 约为20m2. - 5、给排水 （1）用水情况分析 项目用水单元主要为生活用水和生产用水。 1）生活用水 劳动定员20人，均不在厂区食宿，年工作300天。经查阅湖南省《用水定额》（DB43/T388-2020）及结合实际情况，按照45L/人·d计算，则职工生活用水量约0.9m3/d，270m3/a。 2）生产用水 ①蒸煮用水 蒸煮工序植物油酸和蓖麻油用水比例为1∶5，项目植物油酸和蓖麻油合计年用量为800kg，蒸煮用水量为4吨/年（4m3/a）。 ②称量用水 称量工序胶料与水的比例为4∶1，项目天然乳胶及合成乳胶的年用量为250吨，称量用水量为62.5吨/年（62.54m3/a）。 ③暖气片补充用水 项目根据建设单位提供的资料，暖气片补充用水0.25m3/d，需定期补充。 ④冷却清洗用水 项目根据建设单位提供的资料，冷却清洗工序用水0.5m3/d，需定期补充。 ⑤喷淋用水 由于1体积水约可溶解700体积的氨，进入喷淋水中的氨为0.22t/a，氨的密度0.771g/L，则产生氨气的体积为249.80m3，所需水量为0.36m3/a。 ⑥发泡机清洗用水 项目需对发泡机注射管道及注射口进行定期清洗，项目根据建设单位提供的资料，用水量为0.1m3/d。 项目用水情况如下： 表2-8 项目用水情况一览表 序号; 用水名称; 数量; 用水标准; 工作时间; 用水量. 日均用水量m³/d; 年用水量m³/a. 1; 生活用水; 办公楼 用水; 20人; 45L/人·d; 300d; 0.9; 270. 2; 生产用水; 蒸煮用水; /; 0.0133m3/d; 300d; 0.0133; 4. 称量用水; /; 0.208m3/d; 300d; 0.208; 62.5. 暖气片补充用水; /; 0.25m3/d; 300d; 0.25; 75. 冷却清洗用水; /; 0.5m3/d; 300d; 0.5; 150. 喷淋用水; /; 0.0012m3/d; 300d; 0.0012; 0.36. 发泡机清洗用水; /; 0.1m3/d; 300d; 0.1; 30. 3; 合计; 1.9725; 591.86. - （2）排水 本项目采用雨污分流制，雨水经厂区附近的雨水管网排入红花园溪。项目清洗冷却、发泡机清洗废水依托健乐美废水处理站预处理后与生活污水经化粪池处理后一并排入溆浦产业开发区红花园污水处理厂，排污系数按照0.8计，则水平衡如下： - 图2-1 项目水平衡图 单位m3/d - 6、平面布置合理性分析 - 本项目用地呈规则矩形，租用湖南健乐美体育用品有限公司5栋4楼（生产车间）、5栋1楼电梯右侧的厂房（原料间），生产车间设压机区、定型流水线区、搅拌发泡区、配料区、烘干区等，分区布置生产线，出入口设置在东、西两侧，办公区位于厂房北侧，各生产、办公区相对独立，工艺路线流畅，平面布置较为合理。原料间分区布设天然乳胶和合成乳胶暂存区，其余辅料暂存至辅料货架上，具体见附图7平面布置图。 - 7、劳动定员及工作制度 项目职工定员为20人，工作制度为每天1班制，每班工作8小时。年工作300天，均不在厂区食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期： - 本次建设内容主要为设备安装，建设周期较短。主要产生噪声和废气等。 - 二、营运期： 1、工艺流程说明 （1）配料部分： - 配料包括两个部分： - 蒸煮：蓖麻油和植物油酸置于不锈钢料桶内，加入水和氢氧化钾少量水用蒸汽加热至约180℃，使其从半固态转化为液态，保温2h，然后自然冷却，物料比例为：水（100kg）＋氢氧化钾（4kg）+植物油酸或蓖麻油（20kg）；再将天然乳胶经搅拌后脱氨，脱氨工序搅拌时间约4h，搅拌后氨含量降至0.1%以下；经蒸煮的油混合物和经脱氨后的天然乳胶等物料按一定比例置于普通搅拌桶中进行搅拌，形成A料，加入蓖麻油和植物油酸可对乳胶起软化作用。由于蒸煮加热温度远未达到蓖麻油的沸点（313℃）或植物油酸的沸点（360℃），因此油烟废气产生量很少，本报告表不进行定量分析。本工序产生G1脱氨废气、W1脱氨用水、N。 - 研磨：将硫磺及助剂（膨润土、硫化促进剂、分散剂）按一定比例进行研磨得到硫化剂，这一工序混合后的物料为B料，本工序会产生投料粉尘G2、研磨粉尘G3，在生产繁忙时直接采用胶乳硫化包。 - （2）混合搅拌：上述步骤配料完成的A料、B料统一通过管道汇入同一个搅拌桶机械搅拌均匀，保证充分混合，搅拌时间约为4h，形成C料，为防止物料分层，接着持续搅拌备用。 - （3）称量：将搅拌好的C料与水按比例称量好，称量比例为：胶料（2kg）+水（500g）； - （4）发泡、灌注：将称量好的C料置于搅拌机中持续搅拌备用（防止物料分层），同时通过细软管按一定流速注入发泡机混合发泡。 - 发泡机的基本原理是将空气引入发泡剂（本项目以洗衣粉作发泡剂）水溶液中均匀分散，实现液气尽可能大的接触面，以使发泡剂中的表面活性物在液膜表面形成双电层并包围空气，形成一个个气泡。本项目采用鼓风中低压型发泡机，该类发泡机特点是产泡速度快、效率高，气泡均匀、细小。 - 将物料通过细软管通入发泡机，同时将氧化锌、滑石粉以及氟硅酸钠等助剂研磨后加入发泡机，开始密封发泡，发泡耗时极短，基本马上产生气泡并很快完成发泡，然后立即通过发泡机另一侧喷口通过粗软管将物料灌注入模具中。灌注就是发泡机中物料通过模具注入口注射入模具模腔的过程，随着物料不停注入模具模腔并直至填满模腔。本工序产生G4投料粉尘、研磨粉尘G5及W2发泡机清洗废水。 （5）硫化定型：灌注完成的模具随着流水线进入定型工序，该工序设置密封通道，仅留进出口敞开。定型温度约30~40℃，采用暖气片电加热，定型即硫化过程。本项目以硫磺作硫化剂，乳胶大分子在加热下与交联剂硫磺发生化学反应，交联成为立体网状结构的过程。经过硫化后的乳胶可以得到定型的具有实用价值的橡胶制品。经硫化定型的乳胶鞋垫人工取出，放置于烘干架上，进入烘干房进行烘干处理。本工序产生G6定型废气、N。 - （6）清洗冷却：乳胶鞋垫取出后，需对流水线进行清洗，清洗过程同时对设备进行冷却，该工序会产生生产废水W3； - （7）烘干：将千层架置于烘干房内进行烘干，以去除鞋垫上的水分，烘干房温度控制在30℃左右，烘干时间约为7~8小时，烘干机采用电能供热，该工序会产生烘干废气G7、N； - （8）压型：将烘干后的半成品乳胶鞋垫置于压型机上进行压型处理，依靠压型机的物理作用，将鞋垫花纹压制出来，同时裁去边角多余部分，得到标准尺寸的鞋垫产品，压型过程需要在160℃左右的温度下进行，压型过程同时属于二次硫化过程，压型机由电供热。同时将布料（棉布或者无纺布）裁剪成合适大小，通过压机进行压布；本工序产生G8压型废气、N、S。 - （9）贴皮：将皮料裁剪成合适尺寸，鞋垫和皮料的接触面均刷上一层黄胶，进行贴合； - （10）冲码：贴皮后的鞋垫进行冲码，制作成合适的码数； （11）打包、外售：冲码后打包外售。 项目生产工艺流程图如下： 图2-2 生产工艺流程及主要产污环节图 （2）主要产污工序 项目营运期主要污染工序如下： 表2-8 项目营运期主要污染工序一览表 污染类别; 来源; 污染物种类; 处置方式和去向. 营运期; 废气; - 脱氨废气G1; 氨; 收集后经喷淋设施处理后通过15m高的排气筒（DA001）排放. - 投料粉尘G2、G4; 颗粒物; 其中85%经大气沉降在地面当做固废处置；15%经大气扩散后无组织排放. - 研磨废气G3、G5; 颗粒物; 加强通风后无组织排放. - 定型废气G6、烘干废气G7、压型废气G8; 非甲烷总烃、CS2; 经集气罩收集后经三级活性炭处理后通过15m高的排气筒（DA002）一起排放. - 刷胶废气; 非甲烷总烃; 经排气扇加强通风后无组织排放. 废水; 生活污水; COD、SS、BOD5、NH3-N等; 经化粪池处理后排入溆浦产业开发区红花园污水处理厂. 脱氨废水W1; /; 收集后外售综合利用. 清洗冷却废水W2、发泡机清洗废水W3、; pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、石油类、LAS、总锌、SS等; 依托健乐美废水预处理设施处理后与生活污水一同排入溆浦产业开发区红花园污水处理厂. 噪声; 设备运行; 设备噪声; 减震、厂房隔音. 固废; 生活垃圾; 办公、生活区; 生活垃圾; 定点收集后，委托环卫部门清运. 一般固废; 生产工序; 废边角料、废包装材料、废棉布和无纺布、废皮料; 定点收集，委托环卫部门清运. 收集的含锌粉尘、废胶; 定点收集，外售回收单位. 危险废物; 设备运行; 废活性炭、劳保用品、废液压油; 暂存于危废间，定期委托资质单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用湖南健乐美体育用品有限公司5栋4楼、5栋1楼电梯右侧的厂房进行建设。湖南健乐美体育用品有限公司于2019年4月3日、2022年6月2号取得了《湖南健乐美体育健身器材研发生产建设项目环境影响报告表》的批复（溆环表[2019]10号）、《湖南健乐美体育用品有限公司湖南健乐美体育健身器材研发生产项目环境影响报告表》的批复（怀溆环评[2022]5号），并于2023年8月进行了自主验收。 与本项目有关的污染物废水（污染因子为pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总锌）、废气（污染物因子为粉尘、氨、非甲烷总烃）污染因子基本一致，根据湖南健乐美体育用品有限公司《湖南健乐美体育健身器材研发生产项目竣工环境保护验收监测报告表》，废气、废水监测数据如下： 项目硫化废气监测结果如下： 表2-9 硫化废气检测结果 点位名称; 检测日期 （频次）; 检测项目; 检测结果; 标准限值（浓度）; 标干废气流量（m3/h）. 实测浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 硫化废气 进口1; 2023- 06-03; 第1次; 颗粒物; 8.6; 0.012; /; 1347. 第2次; 8.5; 0.012; 1408. 第3次; 9.5; 0.012; 1273. 第1次; 氨; 0.38; 5.1×10-4; /; 1347. 第2次; 0.41; 5.8×10-4; 1408. 第3次; 0.36; 4.6×10-4; 1273. 第1次; 非甲烷总烃; 48.9; 0.066; /; 1347. 第2次; 40.1; 0.056; 1408. 第3次; 37.5; 0.048; 1273. 2023- 06-04; 第1次; 颗粒物; 9.1; 0.013; /; 1470. 第2次; 9.6; 0.012; 1273. 第3次; 8.3; 0.012; 1408. 第1次; 氨; 0.37; 5.4×10-4; /; 1470. 第2次; 0.40; 5.1×10-4; 1273. 第3次; 0.36; 5.1×10-4; 1408. 第1次; 非甲烷总烃; 42.4; 0.062; /; 1470. 第2次; 40.7; 0.052; 1273. 第3次; 38.3; 0.054; 1408. 硫化废气 进口2; 2023- 06-03; 第1次; 颗粒物; 9.4; 0.079; /; 8457. 第2次; 9.5; 0.082; 8672. 第3次; 9.7; 0.083; 8565. 第1次; 氨; 0.35; 3.0×10-3; /; 8457. 第2次; 0.42; 3.6×10-3; 8672. 第3次; 0.36; 3.1×10-3; 8565. 第1次; 非甲烷总烃; 58.8; 0.50; /; 8457. 第2次; 44.9; 0.39; 8672. 第3次; 35.5; 0.30; 8565. 2023- 06-04; 第1次; 颗粒物; 8.6; 0.074; /; 8591. 第2次; 8.2; 0.069; 8377. 第3次; 8.1; 0.069; 8538. 第1次; 氨; 0.41; 3.5×10-3; /; 8591. 第2次; 0.37; 3.1×10-3; 8377. 第3次; 0.36; 3.1×10-3; 8538. 第1次; 非甲烷总烃; 44.7; 0.38; /; 8591. 第2次; 45.9; 0.38; 8377. 第3次; 47.5; 0.41; 8538. 硫化废气 进口3; 2023- 06-03; 第1次; 颗粒物; 8.0; 0.071; /; 8880. 第2次; 8.8; 0.075; 8511. 第3次; 9.6; 0.083; 8644. 第1次; 氨; 0.35; 3.1×10-3; /; 8880. 第2次; 0.39; 3.3×10-3; 8511. 第3次; 0.40; 3.5×10-3; 8644. 第1次; 非甲烷总烃; 41.2; 0.37; /; 9006. 第2次; 34.4; 0.29; 8801. 第3次; 46.2; 0.40; 9056. 2023- 06-04; 第1次; 颗粒物; 9.8; 0.088; /; 9006. 第2次; 9.7; 0.0.85; 8801. 第3次; 8.2; 0.074; 9056. 第1次; 氨; 0.41; 3.7×10-3; /; 9006. 第2次; 0.37; 3.3×10-3; 8801. 第3次; 0.35; 3.2×10-3; 9056. 第1次; 非甲烷总烃; 36.9; 0.33; /; 9006. 第2次; 37.7; 0.33; 8801. 第3次; 34.7; 0.31; 9056. 硫化废气 出口; 2023- 06-03; 第1次; 颗粒物; 6.2; 0.16; 120; 25710. 第2次; 6.5; 0.16; 24758. 第3次; 6.1; 0.15; 25106. 第1次; 氨; ND（0.25）; /; 10; 25710. 第2次; ND（0.25）; /; 24758. 第3次; ND（0.25）; /; 25106. 第1次; 非甲烷总烃; 6.80; 0.17; 100; 25710. 第2次; 7.25; 0.18; 24758. 第3次; 6.69; 0.17; 25106. 2023- 06-04; 第1次; 颗粒物; 6.3; 0.16; 120; 26167. 第2次; 6.7; 0.17; 25873. 第3次; 5.8; 0.15; 26044. 第1次; 氨; ND（0.25）; /; 10; 26167. 第2次; ND（0.25）; /; 25873. 第3次; ND（0.25）; /; 26044. 第1次; 非甲烷总烃; 7.43; 0.19; 100; 26167. 第2次; 6.90; 0.18; 25873. 第3次; 7.17; 0.19; 26044. 由表2-9可知，硫化废气满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27682-2011）中表5新建企业大气污染物排放浓度限值最高允许排放浓度的排放限值标准。 1.2无组织废气检测结果 表2-10无组织废气检测结果 点位名称; 检测日期（频次）; 检测结果（mg/m³）. 颗粒物; 非甲烷总烃; 氨. 厂界上风向（参照点）1#; 2023-06-03; 第1次; 0.152; 0.60; 0.06. 第2次; 0.147; 0.57; 0.07. 第3次; 0.183; 0.52; 0.06. 2023-06-04; 第1次; 0.207; 0.47; 0.08. 第2次; 0.166; 0.53; 0.05. 第3次; 0.215; 0.56; 0.06. 厂界下风向（监控点）2#; 2023-06-03; 第1次; 0.359; 1.30; 0.18. 第2次; 0.338; 1.38; 0.15. 第3次; 0.376; 1.20; 0.16. 2023-06-04; 第1次; 0.412; 1.03; 0.17. 第2次; 0.403; 1.20; 0.15. 第3次; 0.381; 1.10; 0.16. 厂界下风向（监控点）3#; 2023-06-03; 第1次; 0.377; 1.17; 0.17. 第2次; 0.325; 1.14; 0.15. 第3次; 0.361; 1.17; 0.16. 2023-06-04; 第1次; 0.409; 1.26; 0.17. 第2次; 0.411; 1.10; 0.16. 第3次; 0.343; 1.17; 0.18. 厂界下风向（监控点）4#; 2023-06-03; 第1次; 0.299; 1.36; 0.14. 第2次; 0.357; 1.24; 0.15. 第3次; 0.392; 1.22; 0.16. 2023-06-04; 第1次; 0.366; 1.19; 0.15. 第2次; 0.403; 1.10; 0.16. 第3次; 0.319; 1.20; 0.19. 标准限值; 1.0; 4.0; 1.5. 由表2-10可知，颗粒物、非甲烷总烃满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表6现有和新建企业厂界无组织排放限值，氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1恶臭污染物厂界的最高允许排放浓度的排放限值标准。 1.3厂区内无组织废气检测结果 表2-11无组织废气检测结果 点位名称; 检测日期（频次）; 检测结果（mg/m3）. 非甲烷总烃. 厂区内厂房外5#; 2023-06-03; 第1次; 1.73. 第2次; 1.77. 第3次; 1.79. 2023-06-04; 第1次; 1.83. 第2次; 1.62. 第3次; 1.75. 标准限值; 10. 由表2-11可知，废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放监控要求（1h 平均浓度值）中最高允许排放浓度的排放限值标准。 - 1.4污水监测结果 2023年06月03日~04日对废水进行了监测，监测结果如下： 表2-12废水检测结果 #### 点位名称; #### 检测项目; #### 检测结果; #### 标准限值; #### 单位. #### 2023-06-03; #### 2023-06-04. #### 第1次; #### 第2次; #### 第3次; #### 第1次; #### 第2次; #### 第3次. #### 废水处理系统进口; #### pH值; #### 6.8; #### 6.9; #### 6.9; #### 6.7; #### 6.8; #### 6.8; #### /; #### 无量纲. #### CODcr; #### 562; #### 578; #### 550; #### 583; #### 568; #### 542; #### /; #### mg/L. #### BOD5; #### 165; #### 174; #### 162; #### 177; #### 171; #### 162; #### /; - mg/L. #### SS; #### 31; #### 28; #### 34; #### 29; #### 30; #### 32; #### /; - mg/L. #### 氨氮; 28.8; #### 26.9; #### 26.4; #### 27.6; #### 27.0; #### 26.2; - /; - mg/L. #### 总磷; 2.35; #### 2.43; #### 2.21; #### 2.41; #### 2.38; #### 2.29; - /; - mg/L. #### 总氮; 42.6; #### 41.7; #### 43.8; #### 44.0; #### 41.5; #### 42.3; - /; - mg/L. #### 石油类; #### ND （0.06）; #### ND #### （0.06）; #### ND #### （0.06）; #### ND #### （0.06）; #### ND #### （0.06）; #### ND #### （0.06）; #### /; #### mg/L. #### 废水处理系统出口; #### pH值; 7.1; #### 7.1; #### 7.2; #### 7.1; #### 7.1; #### 7.1; #### 6~9; #### 无量纲. #### CODcr; 58; #### 52; #### 63; #### 51; #### 57; #### 66; #### 300; #### mg/L. #### BOD5; 17.3; #### 15.5; #### 18.9; #### 15.2; #### 17.0; #### 20.1; #### 80; #### mg/L. #### SS; 15; #### 16; #### 18; #### 13; #### 15; #### 20; #### 150; #### mg/L. #### 氨氮; 2.44; #### 2.27; #### 2.36; #### 2.20; #### 2.23; #### 2.28; #### 30; - mg/L. #### 总磷; 0.68; #### 0.72; #### 0.71; #### 0.65; #### 0.66; #### 0.61; #### 1.0; - mg/L. #### 总氮; 6.32; #### 5.97; #### 6.30; #### 6.52; #### 6.41; #### 6.03; #### 40; - mg/L. #### 石油类; #### ND （0.06）; #### ND #### （0.06）; #### ND #### （0.06）; #### ND #### （0.06）; #### ND #### （0.06）; #### ND #### （0.06）; #### 1.0; #### mg/L. 由表2-12可知，项目废水污染物符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2中新建企业水污染物质量评价指标限值能实现达标排放。 综上，本项目利用健乐美闲置厂房进行生产建设，不存在环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1、环境空气质量现状 （1）区域环境质量 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“5.5评价基准年筛选，依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。依据上述大气导则要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本次采用怀化市生态环境局发布的关于2023年1-12月全市环境质量状况的通报对溆浦县的区域环境质量监测数据评价区域环境空气质量，项目评价区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。统计结果详见下表： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 35; 60; 58.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 25; 40; 22.5; 达标. CO; 年95百分位浓度; 800; 4000; 20; 达标. O3; 年90百分位浓度; 124; 160; 77.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 13; 70; 18.57; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 7; 35; 20; 达标. 由上表可知，项目所在区域的环境空气质量数据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3各项检测指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此，溆浦县环境空气质量属于达标区。 （2）特征因子引用监测数据 1）监测时效性 为了解本项目所在地环境质量现状，本次环评引用溆浦产业开发区管理委员《溆浦产业开发区管理委员会检测》中的监测数据作为特征因子本底值，引用点位为：红花园区管委会G4，该点位位于本项目东北侧350m处，在5km范围内；监测时间为2024年11月15日，距今不超过3年，且周边未引入其他大气污染物排放量大的工业企业，环境质量未发生明显变化，项目引用大气监测数据符合要求。 2）监测因子：TVOC、氨。 3）监测点位：项目地东北侧350m。 4）监测时间：2024年11月15日。 5）评价标准：氨执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D小时浓度值，TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D8小时浓度值。具体监测结果见下表3-2。 表3-2 特征因子监测数据统计结果及评价表 单位：μg/m3 采样点位; 检测项目; 监测日期; 检测结果; 参考限值. 项目地东北侧350m; 非甲烷总烃; 2024年11月15日; 未检出; 600. 氨; 60~70; 200. 由表3-2可知，项目所在地区域环境空气中评价因子TVOC低于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D8小时浓度值，氨低于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D小时浓度值。 3.2地表水环境质量现状 （1）常规断面监测数据 根据怀化市生态环境局发布的《2024年4月怀化市水环境质量年报》可知，全市共有49个评价考核断面，其中47个位于本市境内，2个位于其他市州。本年全市地表水水质总体为优，达到Ⅰ类水质断面1个，占2.0%；达到Ⅱ类水质断面48个，占98%；Ⅰ~Ⅱ类水质断面合计49个，占100%。 本项目周边最近的地表水体为溆水，其水质监测情况如下表所示： 表3-3 2024年4月怀化市地表水水质情况 序号; 河流名称; 断面所属地; 断面名称; 断面性质; 达到水质类别. 本年; 上年同期; 同比变化. 1; 溆水; 溆浦县; 龙潭; 省控; Ⅱ类; /; /. 2; 溆浦县水厂; 省控; Ⅱ类; Ⅱ类; /. 3; 仲夏村; 省控; Ⅱ类; /; /. 4; 溆水入沅江口; 国控; Ⅱ类; Ⅱ类; /. 项目与仲夏村溆水监测断面最近（约2945m），由上表分析评价可知，仲夏村溆水监测断面水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，区域地表水环境质量良好。 3.3声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，本次评价不再进行声环境质量现状监测。 5、生态环境现状 项目所在区域属于工业园，全部为工业用地，原有植被已经清除。根据现场踏勘，本项目区域内未发现野生珍稀动植物物种。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 本项目厂界500m范围内无大气环境敏感目标。 （2）声环境 本项目厂界50m范围内无声环境敏感目标。 - （3）地表水环境 - 地表水环境保护目标详见下表3-4。 表3-4 建设项目地表水环境保护目标一览表 类别; 地理位置; 四至范围; 保护对象; 范围、距离. 地表水环境; 红花园村; 上下游500m; 红花园溪; 西侧，880m. - （4）地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 本项目非甲烷总烃、颗粒物、氨执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5新建企业大气污染物排放限值及表6现有和新建企业厂界无组织排放限值。标准值见表3-5； 表3-5 橡胶制品工业污染物排放标准限值 序号; 污染物; 排放限值; 基准排气量; 污染物排放监控位置; 无组织排放限值. 1; 颗粒物; 12mg/m³; 2000m³/t胶; 车间或生产设施排气筒; 1.0mg/m³. 2; 氨; 10mg/m³; 80000m³/t胶; /. 3; 非甲烷总烃; 100mg/m³; /; 4.0mg/m³. 项目工艺产生二硫化碳、恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准，无组织氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的标准值，具体标准见表3-6。 表3-6 恶臭污染物排放限值 序号; 污染物项目; 排放高度（m）; 有组织排放量; 无组织排放限值. 1; 臭气浓度; 15; 2000（无量纲）; 20（无量纲）. 2; CS2; 15; 1.5（kg/h）; 3.0mg/m3. 3; 氨; 15; 4.9（kg/h）; 1.5mg/m3. - 2、废水 本项目运营期生产废水依托健乐美废水处理站预处理后与生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网进入溆浦产业开发区红花园污水处理厂进行处理，处理达标后排入溆水。生活污水排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表2新建企业水污染物排放限值中间接排放限值，溆浦产业开发区红花园污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，详情见表3-6。 表3-7 废水执行标准 单位：mg/L 项目; pH; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 总氮; 总磷; 总锌; 石油类. 橡胶制品行业标准中间接限值; 6~9; 300; 80; 150; 30; 40; 1.0; 3.5; 10. 一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5; 15; 0.5; 1.0; 1.0. - 噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类 别; 昼 间; 夜 间. /; 70; 55. 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 环境要素; 标准; 时段; 标准值; 单位. 厂界噪声; 3类; 昼间; 65; dB(A). 夜间; 55. - 固体废物 一般工业固体废弃物暂存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的固体废物控制要求；危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据湖南省生态环境厅关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》的通知（湘环发〔2024〕3号）规定对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物的排放实行总量控制。结合本项目污染物排放特征确定项目实施总量控制的因子为：COD、NH3-N。本项目COD、NH3-N总量指标分别为0.0072t/a、0.001t/a。 结合本项目特征，本项目生产废水量为144m³/a； COD量=水排放量×浓度=144m³/a×50mg/L/1000000=0.0072（t/a） NH3-N量=水排放量×浓度=144m³/a×8mg/L/1000000=0.001（t/a） 根据生态环境部发布的《关于进一步优化环境影响评价工作的意见》（环环评〔2023〕52号）：中的（十一）试点优化完善一批项目环评总量指标审核管理：纳入试点的产业园区内，化学需氧量的单项新增年排放量小于0.1吨,氨氮小于0.01吨的，项目环评审批中，建设单位免予提交主要污染物总量来源说明，由地方生态环境部门统筹总量指标替代来源，并纳入管理台账。本项目位于溆浦产业开发区，属于试点的产业园区，且COD排放量小于0.1吨，氨氮0.01吨，可豁免总量管理。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期污染物防治措施 1、大气环境保护措施 本项目无基础施工，主要为安装设备产生的废气，主要为粉尘，产生量较小，扬尘可通过定期洒水将影响降低到最低程度，对评价区域环境空气影响不大。并且，施工期具有时效性，其产生的影响将随着项目施工期结束而消失。 2、声环境保护措施 项目建设施工期间会产生一定的施工噪声，主要为生产设备安装调试时产生的噪声，类比同类工程，其产生源强一般不超过90dB(A)，经车间墙体阻隔、距离衰减后对周围声环境影响不大。 3、水环境保护措施 项目施工过程中，施工人数为5人，产生的生活污水较少，生活污水产生量较少，产生的生活污水依托厂房化粪池处理后进入溆浦产业开发区红花园污水处理厂处理达标后经红花园溪排入溆水，对周围环境影响较小。 - 固体废物污染防治措施 施工期间产生的固体废物为员工生活垃圾和废弃施工材料及其包装。 其中，建设项目施工期间预计每天不超过5名现场施工人员，生活垃圾产生量约2.5kg/d，定点收集暂存，由当地环卫部门清理运走。施工期固体废物主要为施工过程产生的废弃边角料以及纤维绳、塑料薄膜袋等，均为无毒无害的一般固体废物，拟混入生活垃圾，由当地环卫部门清理运走。 - 二、生态影响分析 项目用地为标准厂房，无基础施工，不产生新的生态影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 本项目产生的废气主要为投料粉尘、脱氨废气、定型废气、烘干、恶臭、蒸煮废气。 （1）投料粉尘 本项目配料过程中洗衣粉、膨润土、硫磺、硫化促进剂、分散剂等原材料按一定比例加入密闭球磨机中进行研磨，发泡过程中氧化锌、滑石粉加入发泡机，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境保护部公告2021年第24号）中291橡胶制品行业系数手册，颗粒物产污系数为4.01kg/t乳胶原料，本项目乳胶年耗量为250t/a，则颗粒物产生量为1.0025t/a。由于项目所使用的硫磺、促进剂、膨润土等粉状原料粒径较大，存在重力沉降，只有少部分粉尘会以无组织的排放方式进入环境。本项目重力沉降率取85%，则最终无组织排放的颗粒物为0.15t/a，投料过程按每天1h计，年工作300天，则粉尘无组织排放速率为0.5kg/h。企业应及时清扫地面，加强车间通风，降低粉尘对周围大气环境和车间内员工的影响。 （2）脱氨废气 天然乳胶中含有约0.3%的氨，除少部分会进入产品外，大部分氨在脱氨和后续定型等工序中挥发，每天脱氨工序按4h计。根据建设单位提供资料，脱氨过程将乳胶中氨的含量从0.3%降至0.1%左右，本项目年用天然乳胶200t，则氨含量为0.60t/a，经脱氨处理过程氨气产生量为0.20t/a。拟在脱氨工序搅拌桶上方加盖，盖上外接密封排风管，挥发的氨气经密封排风管引至氨气处理设施处理，因此搅拌桶的密闭性较好。根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》，本项目氨气为密闭空间内收集，集气效率为90%，集气风量为10000m3/h，脱氨产生的氨气经集气收集后经水喷淋处理，处理效率取90%，经处理后的废气通过15m高DA001排气筒排放。则项目脱氨废气的污染物产排情况见表4-1。 表4-1 脱氨工序废气产生及排放情况 单元; 项目; 单位; 氨. 脱氨工序; 产生量; t/a; 0.40. kg/h; 0.33. 有组织 （DA001排气筒）; 排放量; t/a; 0.036. kg/h; 0.03. m3/h（风机风量）; 10000. mg/m3; 3.0. 实际排气量; m3/t胶; 100000. 无组织（生产车间）; 排放量; t/a; 0.04. kg/h; 0.033. 注：①根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011），乳胶制品企业耗胶量按60%的乳胶计算，本项目年用天然乳胶200t，则每天共炼胶0.4t。每天脱氨工序运行按4h计，运行300d。 ②实际排气量=脱氨工序每天运行4h的总风量/每天的炼胶量=10000×4/0.4=100000。 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011），需根据基准排气量换算排放浓度，氨的基准排气量为80000m3/t胶，则本项目氨换算后的排放浓度情况见表4-2。 表4-2 基于基准排气量换算后的排放浓度 污染物; 基准风量; 排放限值; 实际风量; 折算浓度; 本项目有组织排放浓; 达标性分析. 氨; 80000m3/t胶; 10mg/m3; 100000m3/t胶; 5.63mg/m3; 3.0mg/m3; 达标. 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）4.2.8，大气污染物排放浓度限值适用于单位胶料实际排气量不高于单位胶料基准排气量的情况。若单位胶料实际排气量超过单位胶料基准排气量，须将实测大气污染物浓度换算为大气污染物基准气量排放浓度，并以大气污染物基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。大气污染物基准气量排放浓度的换算，可参照采用水污染物基准水量排放浓度的计算公式。胶料消耗量和排气量统计周期为一个工作日。本项目胶料的实际排气量超过单位基准排气量，则将大气污染物排放浓度换算为大气污染物基准排气量排放浓度，具体计算公式如下： 式中，ρ基——大气污染物基准排放浓度，mg/m3； Q总——实际排气量，m3； Yi——第i种产品的胶料消耗量，t； Qi基——第i种产品的单位胶料基准排气量，m3/t； ρ实——实际大气污染物的排放浓度，mg/m3。 由以上计算结果可知，折算后的脱氨废气浓度低于《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中规定的大气污染物排放限值10mg/m3。 图4-1 氨平衡图 t/a （3）定型废气 本项目定型工序包含流水线硫化定型和压型机热压成型两个工序。定型工序即为硫化过程，硫化过程中会产生废气，根据《橡胶工业》2006年第53卷《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（张芝兰）以及类比其他同类型企业，在硫化过程中排放的有机废气以非甲烷总烃计，其中特征有机有害废气污染物主要为少量二硫化碳，因此本项目污染物以非甲烷总烃、二硫化碳计。根据美国国家环保局EPA编制的AP-42中橡胶制品业排放因子列表，硫化废气产生情况见表4-3。 表4-3 硫化过程各废气产生情况 废气种类; 非甲烷总烃; CS2. 产生系数（t/t混炼胶）; 9.51×10-5; 4.6×10-5. 系数来源; TierCure-30800107. 炼胶量; 250t/a. 产生量（t/a）; 0.024; 0.0115. 本项目定型工序设置密封通道，仅留进、出口敞开，拟在定型流水线上进、出口设置密闭式集气罩正压收集，根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》，密闭式集气罩正压集气效率为80%，集气风量为1500m3/h，废气收集后经三级活性炭吸附装置处理。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境保护部公告2021年第24号）中291橡胶制品行业系数手册，挥发性有机物的处理措施包括光催化和活性炭吸附，因此本项目三级活性炭吸附装置处理措施可行，吸附法末端处理效率为50%，由此本项目三级活性炭吸附装置处理效率为85%。经处理后的废气通过15m高DA002排气筒排放。本项目定型废气产生及排放情况见表4-4。 表4-4 定型废气产生及排放情况 单元; 项目; 单位; 非甲烷总烃; CS2. 有组织 （DA002排气筒）; 产生量; t/a; 0.024; 0.0115. kg/h; 0.01; 0.0048. 排放量; t/a; 0.0029; 0.0014. kg/h; 0.0012; 0.00058. m3/h（风机风量）; 1500. mg/m3; 0.8; 0.39. 实际排气量; m3/t胶; 19200. 无组织（生产车间）; 排放量; t/a; 0.0048; 0.0023. kg/h; 0.002; 0.00096. 注：①根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011），乳胶制品企业耗胶量按60%的乳胶计算，本项目年用乳胶250t，则每天共炼胶0.50t。每天定型工序运行按8h计，运行300d。 ②实际排气量=定型工序每天运行8h的总风量/每天的炼胶量=1500×8/0.5=19200。 由上表可知，CS2排放速率达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准值（1.5kg/h）。根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011），需根据基准排气量换算排放浓度，非甲烷总烃的基准排气量为2000m3/t胶，则本项目非甲烷总烃换算后的排放浓度情况见表4-5。 表4-5 基于基准排气量换算后的排放浓度 污染物; 基准风量; 排放限值; 实际风量; 折算浓度; 本项目有组织排放浓度; 达标性分析. 非甲烷总烃; 2000m3/t胶; 10mg/m3; 19200m3/t胶; 9.22mg/m3; 0.8mg/m3; 达标. 由以上计算结果可知，折算后的定型废气中非甲烷总烃浓度低于《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中规定的大气污染物排放限值10mg/m3。 - 烘干废气 - 流水线定型后的半成品乳胶鞋垫需要置入烘干房进行烘干处理，烘干温度约为40℃，烘干过程烘干房处于密闭状态，该过程乳胶鞋垫会有少量的废气产生，主要为挥发的极少量的CS2等，由于烘干房为密闭，烘干房会有少量恶臭气味，加强通风后无组织排放。 （5）恶臭 本项目恶臭主要来源于定型区和烘干区，车间内有少量异味，车间外恶臭味较小。本项目定型区和烘干区与最近的敏感点距离均大于50m，且废气经集气罩收集后通过排气筒排放，少量逸散，对周围环境影响较小。 （6）蒸煮废气 本项目使用的蓖麻油主要成分为蓖麻酸（9-烯基-12·羟基十八酸）甘油酯，沸点为313℃；植物油酸是一种单不饱和Omega-9脂肪酸，化学式为C18H34O2，沸点为360℃，二者均属于长链脂肪酸（碳链上碳原子数大于12）。本项目蓖麻油和植物油酸通过蒸汽加热至约180℃，由于远未达到二者沸点，且根据挥发性脂肪酸的定义“挥发性脂肪酸是脂肪酸的一种，一般是具有1~6个碳原子碳链的有机酸”，因此油烟产生量很少，本环评不进行定量分析。 （7）研磨粉尘 项目研磨过程中会产生少量研磨粉尘，加强通风后无组织排放。 3、废气处理可行性及处理效率论证 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表8可知，项目选用废气处理措施符合要求，详见表4-6： 表4-6 排污指南中废气污染治理可行技术 生产单元; 产污 设施; 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染防治设施; 排放口类型. 防治措施名称及工艺; 本项目防 治措施. 配料; 脱氨桶; 配料废气; 氨; 有组织; 喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、 低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法、以上组合技术; 喷淋; 一般排放口. 定型; 定型流水线; 定型废气; 非甲烷总烃、CS2; 有组织; 除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、催 化燃烧、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法、以上组合技术; 活性炭吸附. 参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中锯材加工业产排污系数表，车间不装除尘设备的带锯制材末端治理技术为重力沉降法，产物系数为0.321kg/m3产品，排污系数为0.048kg/m3产品，重力沉降处理效率为85%。本项目所使用的滑石粉、硫磺、膨润土等密度比木材大，存在重力沉降作用，参照锯材加工业及企业实际生产情况，本次重力沉降处理效率取85%。 本项目配料过程中产生的废气采用喷淋工艺、定型过程产生的废气采用三级活性炭处理工艺，属于可行性处理工艺。对周围环境影响较小，综上，本项目废气处理设施可行，投资费用在业主可接受范围内，废气治理措施可行。 - 4、排气筒高度设置可行性 - 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中“所有排气筒高度应不低于15m，排气筒周围半径200m范围内有建筑时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上”，本项目厂房单层约为3.5m，厂房总高度为14m，且周边200m范围内最高建筑不超过12m，因此本项目排气筒高度设置15m可行。 5、废气排放情况汇总 项目有组织废气产排情况详见表4-7。 表4-7 项目有组织废气污染物产排情况表 产污环节; 污染源编号; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放时间/h. 核算方法; 废气量m3/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 治理设施工艺; 处理能力、收集效率、治理工艺去除率; 核算方法; 废气量m3/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 脱氨; MF001; 氨; 产污系数法; 10000; 33; 0.33; 0.40; 喷淋; 收集效率90% 三级活性炭处理效率85%、喷淋处理效率90%; 系数法; 10000; 3.0; 0.03; 0.036; 1200. 烘干、定型; MF002; 非甲烷总烃; 1500; 16; 0.008; 0.01 92; 三级活性炭吸附; 1500; 0.8; 0.00 12; 0.0029; 2400. CS2; 3; 0.00 48; 0.0115; 0.39; 0.00 058; 0.0014; 2400. 无组织废气产排情况详见表4-5。 表4-8 无组织废气产生及排放情况 单位：t/a 序号; 工序; 污染物名称; 产生量; 处理量; 排放量; 处理方式. 1; 投料; 颗粒物; 1.0025; 0.8525; 0.15; 重力沉降. 2; 脱氨; 氨; 0.04; 0; 0.04; 加强通风. 3; 定型、烘干; 非甲烷总烃; 0.0048; 0; 0.0048; 加强通风. CS2; 0.0023; 0; 0.0023; 加强通风. 恶臭; 少量; 0; 少量; 加强通风. 4; 蒸煮工序; 油烟废气; 少量; 0; 少量; 加强通风. 5; 刷胶工序; 非甲烷总烃; 少量; 0; 少量; 经排气扇加强通风. 6; 研磨工序; 颗粒物; 少量; 0; 少量; 加强通风. （9）废气非正常工况排放情况 根据工程分析，建设项目配料、定型废气非正常排放主要发生在废气处理装置出现故障或设备检修时，此时若未经过处理的脱氨、定型烘干废气直接排入大气，将造成周围大气环境污染。按最不利情况考虑，去除率为0，事故持续时间在1小时之内。 表4-9 非正常工况废气排放情况 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/a; 烟气量Nm³/h; 备注. 脱氨; 设备检修; 氨; 0.33; 1; 10; 10000; /. 定型废气; 设备检修; 非甲烷总烃; 0.01. CS2; 0.0048; 1; 10; 1200; /. 表4-10 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 地理坐标; 排气筒高度/; m 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 排放口类型. 经度; 纬度. DA001; 脱氨废气排放口; 110°33′25.169″; 27°54′12.678″; 15; 0.5; 25; 一般排放口. DA002; 定型、烘干废气; 110°33′25.496″; 27°54′13.961″; 15; 0.5; 25; 一般排放口. （10）自行监测计划 依照国家有关环境保护法规，按照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目废气监测计划如下： 表4-11 废气监测计划一览表 行业类别; 监测点位; 监测指标; 执行标准; 监测频次. 日用及医用橡胶 制品制造; 厂界; 氨、颗粒物; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）; 1次/年. 非甲烷总烃. CS2; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 厂区内; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 1次/年. 脱氨废气排放口DA001; 氨; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）; 1次/年. 定型、烘干废气排放口DA002; 非甲烷总烃. CS2; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. （11）环境影响分析 项目所在区域常年盛行东北风，项目脱氨废气在采取喷淋措施后无组织排放，烘干定型废气经三级活性炭吸附、加强通风等措施后均能达标排放，无组织排放废气量较小，通过加强通风、加强绿化等措施后，对周围环境影响较小，要求建设单位严格按规程操作，对废气进行处理后有组织排放，排放量较少，对周围环境影响较小。 2、废水 项目废水主要为生活污水和生产废水。 （1）生活污水 由前文分析可知，项目生活用水量为270m³/a，排污系数按0.8计，则生活污水产生量为216m³/a，主要污染物为SS、COD、BOD、氨氮等，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后进入溆浦产业开发区红花园污水处理厂。生活污水污染物浓度如下： 表4-12项目生活污水水质及水污染物浓度情况一览表 污染因子; 处理前; 处理 方式; 处理后; 排放去向. 污染物浓度（mg/L）; 污染物总量（t/a）; 污染物浓度（mg/L）; 污染物总量（t/a）. 废水量; /; 216m3/a; 三级化 粪池处理; /; 216m3/a; 溆浦产业开发区红花园污水处理厂. CODcr; 300; 0.065; 200; 0.043. BOD5; 200; 0.043; 100; 0.022. SS; 250; 0.054; 100; 0.022. NH3-N; 30; 0.006; 30; 0.006. （2）生产废水 1）冷却清洗废水 定型工序取出鞋垫后，模具需要经过冷却水槽进行冷却，冷却水槽用水量约为0.5t/d（150t/a）。由于模具温度高，冷却时部分水分蒸发，蒸发量按20%计算，则模具冷却水产生量为0.4t/d（120t/a）。该部分废水需每天排放。本项目模具冷却清洗废水水质简单，可作为清净下水与其他废水汇合后排入园区污水管网，进入溆浦产业园红花园污水处理厂处理。 2）发泡机清洗废水 本项目发泡机只生产乳胶鞋垫产品，使用物料不变，因此不涉及发泡机槽的换料清洗。但是由于发泡机注射管道及注射口容易出现物料堵塞现象，因此每天作业结束后针对此部位进行定时清洗。根据建设单位提供的资料，发泡机清洗用水量为30t/a，产污率取80%，则废水产生量约为24t/a。本项目发泡机清洗废水水质参考温州赛特乳胶制品有限公司改建项目环境影响报告表（2021年获温州市生态环境局瑞安市分局批复），该项目工艺流程与本项目相似，为混合搅拌、空气发泡、灌注、硫化成型、收卷，故类比可行。废水中主要污染物为COD1530mg/L、SS185mg/L、NH3-N13.4mg/L、总锌18.6mg/L。发泡机清洗废水与模具定排冷却水经健乐美污水处理站处理后与生活污水排放至园区污水管网。 3）脱氨用水 本项目氨气采用水喷淋处理，根据前文分析，喷淋废水产生量为0.36m3/a，该部分废水收集后外售综合利用。 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011），新建乳胶制品企业基准排水量为80m3/t胶，乳胶制品企业耗胶量按60%的乳胶计算。本项目胶料用量为250t/a，废水排放量为360 m3/a，则本项目排水量为1.44m3/t胶，小于基准排水量。 2、废水治理设施技术可行性分析 （1）根据“《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中4.5.3.1”，生活污水防治工艺为“过滤、沉淀-活性污泥法、生物接触氧化、其他”等处理技术或其他。本项目生活污水处理工艺为化粪池，化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，可有效处理粪便等，属于可行性技术。 （2）生产废水：本项目发泡机清洗废水、模具冷却废水依托健乐美废水站处理后与和经化粪池预处理的生活污水一同排放至园区污水管网，健乐美废水处理设施处理工艺为：沉淀（混凝沉淀）+厌氧-好氧池，处理规模为6m3/d，健乐美体育用品有限公司满负荷生产时，平均每日处理量为4.8m³/d，有1.2m3/d的余量，满足处理需求。 工艺说明：废水进入初沉池，在初沉池内投加PAC、PAM等絮凝剂，初步将废水中的SS去除。之后进入厌氧-好氧池，通过微生物的分解作用等将废水中其他污染物去除。运行过程中，微生物不断新陈代谢，生物膜自然脱落，随污水流出形成污泥，通过二沉池使污泥沉积和浓缩从而使废水而得到净化。 表4-13 废水处理站处理前后水质情况 污染物种类; pH; CODcr; SS; NH3-N; 总锌. 进水; 6~9; 250; 30.83; 2.23; 3.1. 初沉; 出水; 6~9; 250; 30.83; 2.23; 3.1. 去除率%; /; 0; 50; 0; 0. 厌氧; 出水; 6~9; 250; 15.415; 2.23; 3.1. 去除率%; /; 50; 0; 0; 0. 好氧; 出水; 6~9; 125; 15.415; 2.23; 3.1. 去除率%; /; 0; 40; 40; 5. 出水; 6~9; 125; 9.249; 1.338; 3.1. 标准; 6~9; 300; 150; 30; 3.5. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），生产废水处理设施应采取如下措施：①预处理设施：调节、隔油、沉淀；②生化处理设施：厌氧、厌氧-好氧、兼性-好氧、氧化沟、生物转盘；③深度处理设施：高级氧化、生物滤池、混凝沉淀（或澄清）、过滤活性炭吸附、超滤、反渗透），本项目污水处理站设计工艺属于可行技术。 （4）混合废水排放 以上生产废水经预处理最后与生活污水一起通过健乐美设置的排放口（厂区仅设1个排放口）排放，废水排放情况如下： 表4-14 项目混合废水水质及水污染物产排情况一览表 污染因子; 污染物浓度（mg/L）; 污染物排放（t/a）; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）/mg/L; 排放去向. 废水量; /; 360m3/a; /; 溆浦产业开发区红花园污水处理厂. pH; 6~9; /; 6-9. CODcr; 169.44; 0.061; 300. BOD5; 61.11; 0.022; 80. SS; 64.81; 0.023; 150. NH3-N; 17.20; 0.0062; 30. 总锌; 1.24; 0.0004; 3.5. 综上，项目废水分质预处理后排入厂区废水处理设施后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的排放限值，废水能实现达标排放。 （2）溆浦工业集中区红花园污水处理厂情况 溆浦县工业集中区红花园污水处理厂位于溆浦县卢峰镇红花园村，于2018年12月建成，建设单位为湖南红花园投资开发有限公司，本项目近期建设3000m3/d生化处理系统（包括水解酸化、A2/O及MBR处理系统），远期建设40000m3/d。因此污水处理厂工程规模确定为一期3000m3/d（只含工业废水和仓储物流废水），可满足起步区近期工业废水的处理要求，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 图4-2 溆浦工业集中区红花园污水处理厂工艺流程图 本项目污水排放量为1.2m³/d，占污水处理厂的份额较小，废水排放不会超过污水处理厂的负荷能力，因此，本项目废水排入溆浦产业开发区红花园污水处理厂是可行的，对溆水水环境影响较小。 4）自行监测 依照国家有关环境保护法规，参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目废水监测计划如下： 表4-15 废水监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 执行标准; 监测频次. 厂区综合排放口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总锌等; 《橡胶制品工业污染物排放标准》表2间接排放限值，废水能实现达标排放; 1次/季度. - 排污口信息表 - 表4-16 排污口信息表 排放方式; 排放去向; 排放口基本情况; 排放标准. 编号; 名称; 类型; 地理坐标. 间接排放; 溆浦产业开发区红花园污水处理厂; DW001; 废水排放口; 一般排放口; 110°33′37.349″E 27°54′1.785″N; 《橡胶制品工业污染物排放标准》. 3、噪声源强及降噪措施 （1）预测模式 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 ①工业企业噪声计算 室内点声源：声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出：LP2=LP1-（TL+6）（B.1） 式中：Lp1：靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2：靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL：隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 室外点声源：设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为t；第j个等效室内声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室内声源个数； ti——在T 时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T 时间内j 声源工作时间，s。 ②噪声预测值 噪声预测值（Leq ）计算公式为： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg —建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 ③户外声传播衰减计算 - 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带（用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率）声压级Lp（r0）和计算出参考点（r0）和预测点（r）处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可用下式计算： Lp（r）=Lp（r0）+Dc−（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB B、预测点的A声级LA（r）可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级（LA（r））。 式中：LPi（r）—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 |

（2）噪声源强 表4-17 噪声源强一览表 单位：dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 足意鞋材-声屏障; 搅拌发泡机; 80; -1.6; -2.1; 16; 1.7; 3.7; 2.4; 8.7; 71.6; 70.8; 71.1; 70.7; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 45.6; 44.8; 45.1; 44.7; 1. 2; 足意鞋材-声屏障; 定型流水线; 75; -1.1; 1.1; 16; 3.6; 6.1; 0.8; 5.8; 65.9; 65.7; 68.8; 65.7; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 39.9; 39.7; 42.8; 39.7; 1. 3; 足意鞋材-声屏障; 烘房1; 65; -3.2; -3.2; 16; 2.0; 1.8; 1.8; 10.5; 56.3; 56.5; 56.5; 55.7; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 30.3; 30.5; 30.5; 29.7; 1. 4; 足意鞋材-声屏障; 烘房2; 65; -1.8; -1.3; 16; 2.4; 4.1; 1.7; 8.1; 56.1; 55.8; 56.6; 55.7; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 30.1; 29.8; 30.6; 29.7; 1. 5; 足意鞋材-声屏障; 压机1; 70; 1.6; 1.1; 16; 1.7; 8.2; 2.9; 4.2; 61.6; 60.7; 61.0; 60.8; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 35.6; 34.7; 35.0; 34.8; 1. 6; 足意鞋材-声屏障; 压机2; 70; 2.1; 2.9; 16; 2.6; 9.7; 2.2; 2.5; 61.0; 60.7; 61.2; 61.1; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 35.0; 34.7; 35.2; 35.1; 1. 7; 足意鞋材-声屏障; 压机3; 70; 3.7; 2.9; 1.2; 1.5; 11.0; 3.5; 1.6; 61.8; 60.7; 60.9; 61.7; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 35.8; 34.7; 34.9; 35.7; 1. 8; 足意鞋材-声屏障; 压机4; 70; 2.1; 4; 16; 3.4; 10.4; 1.5; 1.6; 60.9; 60.7; 61.8; 61.7; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 34.9; 34.7; 35.8; 35.7; 1. 9; 足意鞋材-声屏障; 压机5; 70; 1.1; 2.4; 16; 3.0; 8.7; 1.7; 3.4; 60.9; 60.7; 61.6; 60.9; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 34.9; 34.7; 35.6; 34.9; 1. 10; 足意鞋材-声屏障; 蒸煮机1; 60; -2.8; -4.4; 1.2; 0.9; 1.4; 2.9; 11.2; 53.3; 51.9; 51.0; 50.7; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 27.3; 25.9; 25.0; 24.7; 1. 11; 足意鞋材-声屏障; 蒸煮机2; 60; -4.3; -3.6; 1.2; 2.5; 0.7; 1.2; 11.4; 51.1; 54.4; 52.3; 50.7; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 25.1; 28.4; 26.3; 24.7; 1. 12; 足意鞋材-声屏障; 低速搅拌机1; 65; -4; -4; 1.2; 2.0; 0.7; 1.7; 11.6; 56.3; 59.4; 56.6; 55.6; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 30.3; 33.4; 30.6; 29.6; 1. 13; 足意鞋材-声屏障; 低速搅拌机2; 65; -4.6; -3.4; 1.2; 2.9; 0.6; 0.8; 11.4; 56.0; 60.3; 58.8; 55.7; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 30.0; 34.3; 32.8; 29.7; 1. 14; 足意鞋材-声屏障; 低速搅拌机3; 65; -3.6; -4.7; 1.2; 1.3; 0.6; 2.4; 11.9; 57.1; 60.3; 56.1; 55.6; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 31.1; 34.3; 30.1; 29.6; 1. 15; 足意鞋材-声屏障; 低速搅拌机4; 65; -3.4; -4.2; 1.2; 1.5; 1.0; 2.3; 11.4; 56.8; 57.9; 56.2; 55.7; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 30.8; 31.9; 30.2; 29.7; 1. 16; 足意鞋材-声屏障; 研磨机1; 70; -2.1; -3.3; 1.2; 1.2; 2.6; 2.7; 9.9; 62.3; 61.0; 61.0; 60.7; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 36.3; 35.0; 35.0; 34.7; 1. 17; 足意鞋材-声屏障; 研磨机2; 70; -1.7; -2.8; 1.2; 1.3; 3.2; 2.7; 9.3; 62.1; 60.9; 61.0; 60.7; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 36.1; 34.9; 35.0; 34.7; 1. 18; 足意鞋材-声屏障; 快速搅拌机; 70; 0.1; -1.3; 1.2; 1.1; 5.6; 3.2; 7.1; 62.6; 60.7; 60.9; 60.7; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 36.6; 34.7; 34.9; 34.7; 1. 19; 足意鞋材-声屏障; 自动发泡机; 65; -0.3; -2; 1.2; 0.8; 4.8; 3.4; 7.9; 58.8; 55.8; 55.9; 55.7; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 32.8; 29.8; 29.9; 29.7; 1. 20; 足意鞋材-声屏障; 贴皮机; 60; -2.3; -1.4; 1.2; 2.7; 3.6; 1.4; 8.5; 51.0; 50.9; 51.9; 50.7; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 25.0; 24.9; 25.9; 24.7; 1. 21; 足意鞋材-声屏障; 冲码机; 60; 0.3; 1.9; 1.2; 3.2; 7.7; 1.4; 4.3; 50.9; 50.7; 51.9; 50.8; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 24.9; 24.7; 25.9; 24.8; 1.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （3）预测结果及评价 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。项目在正常生产情况下厂界噪声达标分析见表4-18： 表4-18 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB（A））; 标准限值（dB（A））; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 2.9; -5; 1.2; 昼间; 40.1; 65; 达标. 南侧; -2.4; -10.8; 1.2; 昼间; 35.3; 65; 达标. 西侧; -5.3; 2.4; 1.2; 昼间; 40.2; 65; 达标. 北侧; 2.4; 11.1; 1.2; 昼间; 33.4; 65; 达标. 表中坐标以厂界中心（110.557167,27.903799）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. 预测结果表明，项目投产后厂界四周噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间标准限值要求，能实现达标排放。 - 监测计划 依照国家有关环境保护法规，按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），针对企业特点，监测内容、项目及频率建议如下表： 表4-19 噪声监测计划一览表 内容; 监测项目; 监测点位; 频次; 执行标准. 噪声; 昼间等效连续A声级; 厂界的四周; 1次/1季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. - 4、固体废物 - （1）项目固体废物排放信息如下： - 表4-20 项目固体废物排放信息 - 产污环节; - 固体废物名称; - 固体废物属性; - 固体废物类别及代码; - 有毒有害物质名称; - 物理性状; - 环境危险特性; - 产生量; - 暂存方式; - 利用处置方式和去向; - 利用或处置量. - 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固态; /; 3t/a; 垃圾桶; 委托环卫部门; 3t/a. - 生产工序; 废包装材料; - 一般固废; 900-999-99; - /; - 固态; - /; 0.26t/a; 一般固废暂存区; - 委托环卫部门; 0.26t/a. 乳胶废边角料; 900-999-99; - /; - 固态; - /; 1.5t/a; 1.5t/a. 地面沉降粉尘; 900-999-66; - /; - 固态; - /; 0.85t/a; - 外售回收单位; 0.85t/a. 废棉布和无纺布; 900-999-99; - /; - 固态; - /; 0.015t/a; - 由厂家回收; 0.015t/a. 废皮料; 190-001-02; - /; - 固态; - /; 0.0014t/a; 0.0014t/a. 废胶; 900-999-99; - /; - 固态; - /; 1kg/a; 1kg/a. 蓖麻油桶、植物油酸桶和乳胶桶; 900-999-99; - /; - 固态; - /; 0.034t/a; 0.034t/a. 废活性炭; 危险废物; HW49 /900-039-49; /; 固态; /; 0.056t/a; 危废暂存间; 委托资质单位; 0.056t/a. 废含油劳保用品; HW35/900-041-49; /; 固态; /; 0.005t/a; 0.005t/a. 废液压油; HW08/900-218-08; /; 固态; /; 0.001t/a; 0.001t/a. （2）项目固废源强核算 本项目一般工业固体废物主要为生活垃圾、废包装材料、乳胶废边角料、地面沉降粉尘、废棉布和无纺布、废皮料、废胶、蓖麻油桶、植物油酸桶和乳胶桶、废活性炭、含油劳保用品。 1）生活垃圾 本项目员工为20人，每人每天按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为3.0t/a，建设单位集中收集后，统一交由环卫部门清运处理。 2）废包装材料 滑石粉、膨润土等原料包装袋会产生包装袋等废包装材料，根据建设单位提供数据，滑石粉消耗量为60t/a，规格为25kg/袋，助剂等其他原材料消耗量为16.05t/a，规格均为100kg/袋，则滑石粉废包装材料产生量为2400个/a，其他原料废包装袋产生量为161个/a（按0.1kg/个进行计重，约为0.26t/a），经收集后外售综合利用。 3）乳胶废边角料 项目乳胶产品在压机压型过程中会有一定量的边角料产生，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境保护部公告2021年第24号）中291橡胶制品行业系数手册中2915日用及医用橡胶制品制造行业系数表（续1）中一般固废为6.00千克/吨胶乳-原料，则乳胶边角料产生量约为1.5t/a，经收集后外售综合利用。 4）地面沉降粉尘 项目生产工序地面沉降粉尘收集量为0.85t/a，定期收集后外售回收单位。 5）废棉布和无纺布 项目压布工序会产生废棉布和无纺布，棉布年用量为1000码，每码约0.34kg，废棉布的产生量约为用量的1%，废棉布产生量为0.0034t/a；无纺布年用量为1000码，每码约1.2kg，废无纺布的产生量约为1%，废无纺布产生量为0.012t/a，因此，废棉布和无妨布合计产生量为0.015t/a。 6）废皮料 项目贴皮工序会产生废皮料，皮料年用量为500码，每码约0.27kg，废皮料的产生量约为用量的1%，废皮料产生量为0.0014t/a。 7）废胶 项目营运期间会产生废胶约1kg/a，定点收集后外售回收单位。 8）蓖麻油桶、植物油酸桶和乳胶桶 项目蓖麻油、植物油酸和乳胶使用过程中会有废桶产生，根据建设单位提供数据，蓖麻油、植物油酸消耗量为0.8t/a，规格均为200kg/桶，则空桶产生量为4个，乳胶消耗量为250t/a，规格为20t/桶，则空桶产生量为13个/a（按2kg/个进行计重，共重0.034t/a），交由厂家回收处理。 8）危险废物 废活性炭：三级活性炭吸附能力按照0.4kg/kg计算，吸附有机废气为0.0163t/a，则年活性炭消耗量为0.04t/a，废活性炭产生量为0.056t/a，为保证活性炭的吸附效率，达到处理有机废气的目的，项目活性炭不使用蜂窝活性炭作为吸附剂，应采用颗粒状的活性炭作为吸附剂，颗粒活性炭的尺寸宜为4mm~10mm，碘吸附值应不低于800mg/g，装填厚度不得低于0.4m，气体流速宜低于0.60m/s，装填量不应低于0.5吨，每季度更换一次，更换的废活性炭暂存于危废间，定期委托资质公司处置。 废含油劳保用品：项目营运期劳保用品产生量约为0.005t/a，暂存于危废间定期委托资质单位处置。 废液压油：项目营运期废液压油产生量约为0.001t/a，暂存于危废间定期委托资质单位处置。 （3）环境管理要求： 本项目的危险废物需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，采取相应的管理措施对其进行严格的管理，针对本项目，本次环评提出以下要求： ①设置危废暂存间1间，位于厂房4楼，占地面积约为2㎡，贮存时间不得超过1年； ②危险废物暂存间应满足防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ③贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ④贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面：采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥危险废物转移委托有资质单位处理时应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求禁止在转移过程中将危险废物排放至外环境。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位或转移到非危险废物贮存设施中。 - 综上，项目产生的固体废物能实现合理处置，对周围环境影响较小。 - 地下水、土壤环境影响分析 地下水污染途径主要是废水通过包气带渗漏污染地下水，项目厂区无高浓度废水，危险废物均为固体，且要求危废暂存间进行防渗处置。企业在生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，按要求做好分区防渗处理，各类固废分别集中收集，做好防雨、防晒措施，可有效防止液体物料、固废渗滤液以及废水渗入地下。同时，应加强关键部位的安全防护、警报措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。采取以上措施，项目的建设对周围地下水环境、土壤环境影响较小。 - 生态环境影响分析 项目租用工业园现有厂房生产建设，不新增用地，对周围环境影响较小。 7、环境风险 - 风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）厂区不涉及风险物质，Q值小于1，厂区内无重大风险源。 （2）风险事故类型及风险影响途径 1）废气设备故障，废气超标排放对周边大气环境造成影响。 2）厂区产品为乳胶鞋垫，为可燃物品，遇明火可引起火灾，火灾事故中，会产生大量的烟气。会造成大气污染；次生的消防废水当通过厂区雨水管网或其他途径排入地表水体时，会对地表水环境造成污染。 （3）环境风险防控措施 1）定期检查废气处理装置，对损坏的部件及时更换，并严禁烟火，尽量避免废气事故排放。 2）完善设备的操作规程，对设备操作人员进行定期培训，严格遵守操作规范，综上所述，在严格各项规章制度、加强设备维护、提高操作水平和技能，一般而言不会发生风险事故，风险水平控制在可接受程度内。 3）设立专门的环境管理机构，制定日常管理措施、消防措施。对工作人员进行火灾事态时的报警培训，已成立环境风险事故应急救援领导小组和应急救援专业队伍。 4）加强厂区消防设施的日常管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对厂房等可能出现的火灾事故按相关规定进行消防演练。 5）消防器材设置在明显和便于取用的地点，周围未堆放物品和杂物。消防设施、器材，由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。配备消防器材（如干粉灭火器等）和消防设施；标示明确，使用方便。 6）出现火灾时应及时将可燃物品搬离，远离火源。 7）消防废水经引入应急池，不得直接排入周边地表水体。 （4）环境风险评价结论 建设单位日后运营过程，建议建设单位通过加强企业生产环境风险管理，提高环境风险防范意识，按照上述环境风险防范措施减免环境风险的发生，同时加强对职工的安全意识培训，以求在最大程度上降低事故发生的概率，则环境风险值较小，项目环境风险是可接受的。 - 8、环保投资 - 根据建设项目竣工环境保护验收技术规范和本项目的特点，列出建设项目环保设施竣工验收一览表，环保投资估算见表4-21。 - 表4-21 环保投资估算一览表 工程 阶段; 类型; 污染源; 污染处理设施; 环保投资 （万元）. 运营期; 废气; 脱氨废气; 收集后经喷淋设施处理后通过15m高的排气筒DA001排放; 3.0. 投料粉尘; 其中85%经大气沉降在地面当做固废处置，15%经大气扩散后无组织排放; 1.0. 研磨废气; 加强通风后无组织排放; 1.0. 烘干、定型及压型工序; 收集后经三级活性炭处理后通过15m高的排气筒DA002排放; 6.0. 刷胶废气; 加强通风后无组织排放; 1.0. 废水; 生活污水; 经化粪池处理后排入溆浦产业开发区红花园污水处理厂; 1. 脱氨废水; 经收集后外售综合利用; /. 清洗冷却废水W2、发泡机清洗废水W3、; 依托健乐美废水处理站预处理后排入溆浦产业开发区红花园污水处理厂; 1. 噪声; 设备噪声; 减振基础、隔声; 1.0. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集，环卫部门清运; 0.5. 一般固废; 一般固废暂存区; 0.5. 危险废物; 设危废暂存间1间，占地面积约2m2，设基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于 10-7cm/s），或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料; 2.0. 环境风险; 设5m3的应急池1个; 2. 合计; 20. 9、物料平衡 - 项目物料平衡一览表，见表4-22。 表4-22 物料平衡一览表 单位：t/a 投入物料名称; 投入量; 产出; 产出量. 乳胶鞋垫加工工艺过程; 天然乳胶+合成乳胶; 250; 乳胶鞋垫600万双; 325.3256. 国产氧化锌; 10; 氨气; 0.4. 硫化废气; 0.0355. 植物油酸; 0.4; 粉尘; 1.0025. 蓖麻油; 0.4; 固废; 废边角料; 1.5. 氢氧化钾; 0.05; 废棉布和无纺布; 0.015. 黄胶; 0.05; 废皮料; 0.0014. 棉布; 0.34; 废胶; 0.001. 无纺布; 1.2; 废包装材料（含废包装桶）; 0.294. 皮料; 0.135. 合计; 328.575; /; 328.575. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 脱氨废气 | 氨 | 收集后经喷淋设施处理后通过15m高的排气筒（DA001）排放 | 执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中新建企业大气污染物排放限值及表6中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 投料粉尘 | 颗粒物 | 其中85%经大气沉降在地面当做固废处置；15%经大气扩散后无组织排放 |  |
|  | 研磨废气 | 颗粒物 | 加强通风后无组织排放 |  |
|  | 定型、烘干、压型废气 | 非甲烷总烃、CS2 | 经集气罩收集后经三级活性炭处理后通过15m高的排气筒（DA002）一起排放 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中新建企业大气污染物排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的排放限值。 |
|  | 刷胶废气 | 非甲烷总烃 | 经排气扇加强通风后无组织排放 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池处理 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表2新建企业水污染物排放限值中间接排放限值 |
|  | 生产废水 | COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、石油类、SS、总锌等 | 依托健乐美废水处理站预处理 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 选用高效低噪声 设备、安装减振 底座等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废边角料、废包装材料等一般固废定点收集后定期委托环卫部门处置或外售回收单位；危险废物暂存危废暂存间，定期交资质单位处置；生活垃圾定点收集后交由环卫部门统一清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产场地硬化，危废暂存间设防渗措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①危废暂存间和原料间等做到防扬散、防流失、防渗漏，定期对危险暂间进行巡查，做好危废管理台账②定期检查废气处理装置，对损坏的部件及时更换，并严禁烟火，尽量避免废气事故排放③完善设备的操作规程，对设备操作人员进行定期培训，严格遵守操作规范。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》和《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）相关要求，实行登记管理。参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目排污须依照名录要求办理排污许可证，依证排污，并完成竣工环境保护验收工作。 |  |  |  |

- 六、结论

- 怀化足意鞋材有限公司年产600万双乳胶鞋垫建设项目符合产业政策，选址基本合理，总平面布置可行，在采取本报告表中提出的污染治理措施后本项目对评价区域的环境质量影响较小，不会改变区域的环境功能。从环境保护角度而言，该项目建设运营是可行的。

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排 （固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0077t/a | / | 0.0077t/a | +0.0077t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.0152t/a | / | 0.0152t/a | +0.0152t/a |
|  | 氨 | / | / | / | 0.076t/a | / | 0.076t/a | +0.076t/a |
|  | CS2 | / | / | / | 0.00368t/a | / | 0.00368t/a | +0.00368t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.061t/a | / | 0.061t/a | +0.061t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0062t/a | / | 0.0062t/a | +0.0062t/a |
| 一般工业 固体废物 | - 生活垃圾 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | +3t/a |
|  | - 废包装材料 | / | / | / | 0.26t/a | / | 0.26t/a | +0.26t/a |
|  | - 乳胶废边角料 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | - 地面沉降粉尘 | / | / | / | 0.85t/a | / | 0.85t/a | +0.85t/a |
|  | - 废棉布和无纺布 | / | / | / | 0.015t/a | / | 0.015t/a | +0.015t/a |
|  | - 废皮料 | / | / | / | 0.0014t/a | / | 0.0014t/a | +0.0014t/a |
|  | - 废胶 | / | / | / | 1kg/a | / | 1kg/a | +1kg/a |
|  | - 蓖麻油桶、植物油酸桶和乳胶桶 | / | / | / | 0.034t/a | / | 0.034t/a | +0.034t/a |
| 危险废物 | - 废活性炭 | / | / | / | 0.056t/a | - / | 0.056t/a | +0.056t/a |
|  | - 废含油劳保用品 | / | / | / | 0.005t/a | - / | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  | - 废液压油 | / | / | / | 0.001t/a | - / | 0.001t/a | +0.001t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①