- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：溆浦县恒瑞包装有限公司年产500万个普箱、10万个彩箱建设项目

建设单位（盖章）：溆浦县恒瑞包装有限公司

编制日期：   2025年8月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	29

五、环境保护措施监督检查清单	50

六、结论	53

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 溆浦县恒瑞包装有限公司年产500万个普箱、10万个彩箱建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 杜明建 | 联系方式 | 18075585519 |  |  |
| 建设地点 | 湖南省怀化市溆浦县卢峰镇长兴街五组 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | E110°36′3.465″，N27°54′52.266″ |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2231 纸和纸板容器制造 | 建设项目 行业类别 | 十九、造纸和纸制品业 22—38 纸制品制造 223 |  |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |  |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 17 |  |  |
| 环保投资占比（%） | 1.7 | 施工工期 | 2个月 |  |  |
| 是否开工建设 | £否 R是：目前项目已经开工建设，2025年7月7日，怀化市生态环境局对现场进行了检查，发现项目未报批环境影响评价文件擅自开工建设，但系没有造成污染后果，发现问题后立即停止了建设，依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款，结合怀化市生态环境局关于应发《怀化市生态环境轻微违法行为免罚清单(试行)的通知和湖南省生态环境厅关于应发《湖南省生态环境违法行为免罚事项清单(第一批)的通知要求。2025年8月18日，怀化市生态环境局出具了不予行政处罚决定书（附件6）。 |  |  | 用地（用海） 面积（m2） | 1500 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，本项目不需设置专项评价，具体专项评价设置原则及本项目判定情况见下表。 表1-1 专项评价设置原则与本项目判定情况表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 项目主要污染物为非甲烷总烃，不涉及有毒有害污染物等。; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂。; 项目无生产废水排放；生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网，最终进入卢峰镇污水处理厂。; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 项目涉及的危险物质存储量未超过临界量。; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 不涉及。; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 不涉及。; 不设置. |
| 规划情况 | 《溆浦县国土空间总体规划（2021-2035年），怀化市人民政府 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与《溆浦县国土空间总体规划（2021-2035年）符合性分析 根据《溆浦县国土空间总体规划（2021-2035年），规划范围是溆浦县行政辖区内的全部国土空间。 四、国土空间总体布局4.1 优化溆浦国土空间总格局 一心两轴联三片。 一心：重点发展县城，使其成为政治、经济、文化的中心，充分发挥环境优美的城镇之一。 两轴：以沪昆铁路、G354省道和已建的长芷高速为发展横轴，以安溆-溆洞高速为发展纵轴。 三片：以卢峰镇、大江口镇为中心的中部经济发展片区、以低庄镇、深子湖镇为中心的北部硅砂贸易片区以龙潭、北斗溪为中心的南部旅游休闲片区。 本项目位于溆浦县卢峰镇长兴街五组，主要进行普箱、彩箱生产，属于《溆浦县国土空间总体规划（2021-2035年）国土空间总体布局三片中的中部经济发展片区，因此项目与《溆浦县国土空间总体规划（2021-2035年）相符合。 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目生产普箱、彩箱，涉及印刷工序，项目产品、工艺、设备不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中淘汰和限制类项目，属于允许类项目。具体分析详见下表。 表1-2项目与《产业结构调整指导目录》（2024年本）符合性一览表 《产业结构调整指导目录》（2024年本）要求; 本项目情况; 符合性. 限制类; 十八、其他10．国家法律法规不允许新建，不符合生态环境准入清单要求，不符合国家安全、环保、能耗、水耗、质量方面强制性标准，不符合国际环境公约等要求的工艺、技术、产品、装备。; 项目为普箱、彩箱生产，涉及印刷，不属于禁止发展的环境污染严重的项目，项目符合生态环境准入清单要求，符合国家安全、环保、能耗、水耗、质量方面强制性标准，项目使用设备符合国际环境公约等要求。; 符合. 淘汰类; 落后工艺装备; 十四、印刷; 项目为普箱、彩箱生产，涉及印刷，印刷机为B2型，不属于“十四、印刷”中提到的淘汰类设备; 符合. 十九、其他 9．国家法律法规明令淘汰，不符合生态环境准入清单要求，不符合国家安全、环保、能耗、水耗、质量方面强制性标准，不符合国际环境公约等要求的落后生产工艺装备。; 项目为普箱、彩箱生产，涉及印刷，不属于国家法律法规明令淘汰项目，项目符合生态环境准入清单要求，符合国家安全、环保、能耗、水耗、质量方面强制性标准，项目使用设备符合国际环境公约等要求。; 符合. 落后产品; 十三、其他 3．国家法律法规明令淘汰，不符合生态环境准入清单要求，不符合国家安全、环保、能耗、水耗、质量方面强制性标准，不符合国际环境公约等要求的落后产品。; 项目为普箱、彩箱生产，涉及印刷，产品符合国际环境公约等要求。; 符合. 2、与生态环境分区管控要求符合性分析 本项目位于溆浦县卢峰镇长兴街五组，项目与《怀化市生态环境分区管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023版）》的符合性分析详见下表： 表1-3 与《怀化市生态环境分区管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023版）》符合性分析表 环境管控 单元编码; 单元分类; 单元面积（km2）; 涉及乡镇 （街道）; 主体功能定位. ZH43122420002; 重点管控单元; 481.61; 均坪镇/两丫坪镇/卢峰镇/水东镇; 农产品主产区. 具体要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; （1.1）禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上挖砂、采石、采矿等。 （1.2）非农建设必须节约使用土地，可以利用荒地的，不得占用耕地；可以利用劣地的，不得占用好地。 （1.3）禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场及畜禽养殖户。 （1.4）饮用水源一级保护区内禁止建设养殖场，饮用水源二级保护区禁止建设有污染排放的养殖场。; （1）本项目为不涉及占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上挖砂、采石、采矿等； （2）本项目用地属于工业用地，不占用耕地、林地等； （3）本项目不涉及畜禽养殖； （4）本项目位于溆浦县卢峰镇，不涉及饮用水源保护区。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水 （2.1.1）统筹推进人居环境综合治理，因地制宜推进农村改厕、污水处理和农业面源污染治理。 （2.1.2）加快实施现有管网雨污分流改造。城镇新区建设严格实施雨污分流，配套管网同步设计、同步建设、同步投运。城镇污水处理设施污水收集率在90%以上。 （2.1.3）推进中小企业入园，加快完善污水收集、处理、排放设施设备，加大环境污染综合治理和重点污染源监控。 （2.1.4）优化肥料结构与施肥方式，削减养殖业和种植业污染负荷，促进农业面源污染防治。 （2.2）废气 （2.2.1）推进大气污染防治，加强工业源污染治理，强化燃煤锅炉烟气排放监管，对重点行业、重点企业开展监督管理，加快推进中小企业入园。 （2.2.2）加强施工扬尘综合整治，控制道路扬尘污染。 （2.2.3）推进秸秆资源化利用，禁止露天焚烧秸秆。 （2.3）固体废物 （2.3.1）加强工矿企业污染治理，强化固体废物、危险废物管控，加强医疗废物监管，实现村卫生所医疗垃圾统一处理。 （2.3.2）深入推进城乡垃圾减量分类、收集、转运及处理处置设施建设，推动形成绿色发展方式和生活方式。; （1）本项目位于溆浦县卢峰镇，项目生活污水经化粪池后处理后进入卢峰镇污水处理厂；无生产废水外排。 （2）本项目废气主要为非甲烷总烃为主，生产过程中非甲烷总烃收集后经排气筒排放，不会对外环境产生明显影响。 （3）项目危险废物暂存于危废间内，定期交由资质单位进行处理；生活垃圾经垃圾桶收集暂存，由环卫部门处理。; 符合. 环境风险防控; （3.1）完善风险防控体系建设，落实《溆浦县突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 （3.2）加强村镇饮用水源地保护，有效防范水源地环境风险。 （3.3）严格落实《农用地土壤环境管理办法》相关要求，强化农用地土壤环境保护监督管理，保护农用地土壤环境，管控农用地土壤环 境风险。 （3.4）开展矿山地质环境整治、矿山“三废”治理、退役矿山综合整治、土地复垦还绿专项整治，促进产业空间整合，推动矿山恢复治 理及综合利用。; （1）本项目运营期，建设单位需建立风险防控体系，落实《溆浦县突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力； （2）本项目不涉及饮用水源地保护。 （3）项目不涉农用地； （4）本项目不涉及矿山开采。; 符合. 资源开发频率要求; （4.1）能源 （4.1.1）科学开发利用清洁能源与可再生新能源，优化能源结构。 （4.1.2）加快开发秸秆废弃物、城市垃圾等生物质资源能源化利用，推进清洁能源产业化进程。 （4.2）水资源 到2025年，溆浦县用水总量21952万立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降21.86%，万元工业增加值用水量比2020年下降10.80%，农田灌溉水有效利用系数0.571。 （4.3）土地资源 到2025年，溆浦县耕地保有量为67.26万亩，永久基本农田保护面积为59.34万亩，生态保护红线面积为1181.93万亩，城镇开发边界规模为30.77万亩。; （1）本项目利用的能源为电能，属清洁能源； （2）项目生活用水、生产用水由市政自来水提供； （3）项目用用地性质为工业用地，不涉及公益林、耕地、永久基本农田、生态保护红线等。; 符合. 3、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相符性分析见下表。 表1-4 项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相符性分析 具体要求; 本项目情况; 符合性. 重点区域：京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原; 本项目位于溆浦县卢峰镇长兴街五组，不属于该重点区域。; 相符. 重点行业：石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业; 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》，本项目属于十九 造纸和纸制品业22 38.纸制品制造业223 有涂布、浸渍、印刷、胶粘工艺的，印刷仅为生产工序中一部分，不属于包装印刷重点行业。; 相符. 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低非甲烷总烃含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）非VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。; 本项目涉及的原辅材料主要为水性油墨等，其中油墨成分清单详见附件，属于低VOCs含量的油墨。; 相符. 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目废气主要来源于印刷，有机废气经集气罩收集后通过15m排气筒（DA001）高空排放。; 相符. 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处非甲烷总烃检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作; 本项目涉及的原辅材料主要为水性油墨等，等均储存与密闭的桶或瓶内，单独存放于密闭储存间。项目在印刷机正上方设置集气装置，能有效收集印刷过程产生的废气。. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气装置或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气装置的，距集气装置开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 项目印刷机正上方设置集气装置，集气过程控制风速应不低于0.3米/秒。. 综上分析，本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符合。 4、与《挥发性有机物VOCs污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年底31号）符合性分析 表1-5 项目与《挥发性有机物VOCs污染防治技术政策》符合性分析表 序号; 政策要求; 项目情况; 符合性分析. 1; 源头和过程控制. 1.1; 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂。; 本项目由于工艺要求，采用的为水性油墨，所采用的油墨符合国家相关环保要求。; 符合. 1.2; 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；; 本项目不涉及涂装工艺，有机废气经集气罩收集后通过15m排气筒（DA001）高空排放。; 符合. 1.3; 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。. 2; 末端治理与综合利用. 2.1; 在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。; 本项目有机废气（以非甲烷总烃表征）浓度低，且排放量较少，无回收价值。; 符合. 2.2; 对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。; 本项目废气不属于高浓度有机废气。; 符合. 2.3; 严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。; 项目有机废气经集气罩收集后通过15m排气筒（DA001）高空排放，不会产生废活性炭等二次污染物。; 符合. 5、与《怀化市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 根据《怀化市“十四五”生态环境保护规划》：提出怀化市“十四五”生态环境保护“六项重点任务”。一是加快高质量低碳发展，推动经济社会绿色转型；二是实施高协同减污降碳，积极主动应对气候变化；三是持续高精准科学治污，深入打好污染防治攻坚战；四是强化高水平区域保护，推进生态系统保护修复；五是坚持高标准风险防控，防范生态环境安全风险；六是完善高起点体制机制，构建现代环境治理体系。实现怀化的绿色环境之美、绿色文化之美、绿色产业之美、绿色制度之美，奋力建设“五省边区生态文明中心城市”。 本项目使用水性油墨，根据工程分析，印刷过程废气产生量较少，废气经集气罩收集后通过15m排气筒（DA001）高空排放，能降低对周围环境的影响，符合《怀化市“十四五”生态环境保护规划》要求 6、与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）符合性分析 根据《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号），主要对现有企业挥发性有机液体储罐、挥发性有机液体装卸、敞开液面逸散、泄漏检测与修复、废气收集设施、有机废气旁路、有机废气治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等方面存在的问题提出了整改要求。 本项目使用水性油墨，根据工程分析，印刷过程废气产生量较少，废气经集气罩收集后通过15m排气筒（DA001）高空排放，环评要求建设单位加强运营期管理，保障环保设施的正常运行。落实环评所提措施后，项目不会存在环大气[2021]65号文件所提问题，与文件要求相符。 7、与《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》符合性分析 表1-6与《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》符合性分析表 源项; 控制 环节; 控制要求; 符合情况. VOCs物料储存; 物料储存; 1、VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中； 2、盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 3、VOCs物料储罐应密封良好； 4、VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求；; 本项目涉及的原辅材料主要为水性油墨等，水性油墨储存于密闭的桶或瓶内，单独存放于密闭储存间，符合要求。. VOCs物料转移和输送; 基本 要求; 液态VOCs物 料; 应采用密闭输送。采用非输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目使用的水性油墨，水性油墨储存于密闭的桶或瓶内，单独存放于密闭储存间，采用采用密闭的包容器进行物料转移。. 粉状、粒 状VOCs 物料; 应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进出物料转移。. 工艺过程VOCs无组织排放; VOCs 物料投加和卸放; 无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目油墨使用时产生的废气经集气罩收集后经排气筒排放。. 含VOCs 产品的使 用过程; 1 、调配、涂装、印刷、粘结、印染、干燥、清洗等过程中使用VOCs含量大于等于10%的产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，或采取局部气体收集措施；废气应排至VOCs废气收集处理系统。 2、有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，或采取局部气体收集措施；废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目废气主要来源于印刷，印刷有机废气经集气罩收集后通过15m排气筒（DA001）高空排放。. 其他 要求; 1、企业应建立台帐，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废气量、去向以及VOCs含量等信息。台帐保存期限不少于3年。 2、通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 3、工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 1、本评价要求企业建立台帐，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的相关信息。2、企业根据相关规范设计集气罩规格，符合要求。3、设置危废间，并将危废交有资质单位处理。. VOCs 无组织废气收集处理系统; 基本 要求; VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。若废气处理系统发生故障或检修时，生产设备会停止运行。. 废气 收集 系统 要求; 1、企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 2、废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定，采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。; 项目在印刷机正上方设置集气装置，能有效收集印刷过程产生的废气，符合要求。. VOCs排放控制 要求; 1、排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特 殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建 筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。 2、当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行检测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。; 采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定，废气经集气罩收集后通过15m排气筒（DA001）高空排放，符合要求。. 记录 要求; 企业应建立台帐，记录废气手机系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸附液pH值等关键运行参数。台帐保存期限不少于3年。; 本评价要求企业建立台帐记录相关信息。. 企业厂区内及周边污染监控要求; 1、企业边界及周边VOCs监控要求执行GB 16297或相关行业排放标准的规定。 2、地方生态环境主管部门可根据当地环境保护需要，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控，具体实施方式由各地自行确定。; 项目有机废气可达标排放，并定期开展自行监测。. 污染物监测要求; 1、企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和HJ819等规定，建立企业监测制度，制定企业监测方案，对污染物排放状况及其周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。 2、对于挥发性有机液体储罐、挥发性有机液体装载设施以及废气收集处理系统的VOCs排放，监测采样和测定方法按GB/T16157、HJ/T397、HJ732以及HJ38、HJ1012、HJ1013的规定执行。 3、企业边界及周边VOCs监测按HJ/T55的规定执行。; 本评价要求企业开展自行监测。. - 8、项目选址合理性分析 - 本项目位于湖南省溆浦县卢峰镇长兴街五组，租用现有厂房，厂房原为湖南顶端陶瓷有限公司的成品仓库，项目用地性质属于工业用地，建设单位已签订厂房租赁合同（附件3）。 根据现场勘查，项目周边最近敏感点为西侧85m处的长兴社区居民点，与本项目间隔山体，本项目印刷区域设置在厂区中间。本项目运营期废气、废水、噪声经采取相应的环保设施后均能达标排放，各项固废能够得到妥善处置，可将项目对环境带来的不利影响降到最低限度，为环境所接受，项目建设运行不会导致周边环境质量出现明显下降，与周边环境相容。本项目周边交通便利，项目用水、用电、原料供应均有保证，能够满足厂区日常生产需求。 综上分析，本项目选址具从环保角度，项目选址合理。 9、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 表1-7 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析表 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性分析. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035）》的过长江通道项目。; 本项目不属于港口码头项目及过长江通道项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 本项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区。; 符合. 3; 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶;禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。; 本项目不设废水排口，厂内生活污水经污水管网进卢峰镇污水处理厂处理。; 符合. 4; 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道;无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。; 本项目不涉及涉水作业。; 符合. 5; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目不涉及风景名胜区规划。; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 本项目不设废水排口，厂内综合污水经管网进卢峰镇污水处理厂处理。; 符合. 7; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。; 本项目不涉及捕捞活动、不新建排污口。; 符合. 8; 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动。; 本项目不涉及挖沙、采矿作业。; 符合. 9; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 本项目位不涉及河湖侵占等违法行为。; 符合. 10; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不属于所列行业项目。; 符合. 11; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目生活污水进卢峰镇污水管网。; 符合. 12; 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 本项目不涉及捕捞。; 符合. 13; 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及化工及尾矿库、炼渣库磷石膏库的建设。; 符合. 14; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行。; 本项目不属于《环境保护综合名录(2021年版)》中的高污染高耗能产品。; 符合. 15; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外)。; 不属于石化、煤化工业，本项目不属于化工项目。; 符合. 16; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于《环境保护综合名录(2021年版)》中高耗能高排放项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类淘汰类设施及生产线。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容与建设规模 ①项目名称：溆浦县恒瑞包装有限公司年产500万个普箱、10万个彩箱建设项目； ②建设性质：新建（迁建）； ③建设单位：溆浦县恒瑞包装有限公司； ④建设地点：溆浦县卢峰镇长兴街五组； ⑤项目由来：溆浦县恒瑞包装有限公司于2019年在溆浦县红花工业园一期建设了溆浦县恒瑞包装有限公司包装纸加工项目，该项目于2019年10月31日获得了原溆浦县环境保护局的批复（溆环表[2019]30号），生产规模为500万个普通包装纸箱和10万个彩盒，该项目于2022年1月25日通过了自主验收。 ⑥本项目建设内容：由于当前经济形势以及企业的发展，建设单位拟溆浦县恒瑞包装有限公司包装纸加工项目整体搬迁至溆浦县卢峰镇长兴街五组，租赁湖南顶端陶瓷有限公司现有成品仓库作为生产用房，总占地面积为1500m²。本项目设置原料堆放区、印刷区、彩箱加工区、订箱和压痕区、打包区、成品区等，项目建成后年产500万个普箱、10万个彩箱。 目前项目已经开工建设，2025年7月7日，怀化市生态环境局对现场进行了检查，发现项目未报批环境影响评价文件擅自开工建设，但系没有造成污染后果，发现问题后立即停止了建设，依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款，结合怀化市生态环境局关于应发《怀化市生态环境轻微违法行为免罚清单(试行)的通知和湖南省生态环境厅关于应发《湖南省生态环境违法行为免罚事项清单(第一批)的通知要求。2025年8月18日，怀化市生态环境局出具了不予行政处罚决定书（附件6）。 项目主要建设内容一览表如下： 表2-1 工程建设内容一览表 工程名称; 工程内容; 原项目基本情况; 备注. 主体工程; 生产厂房（1层）; 1层，10m，钢结构厂房，总建筑面积1500m2，内部设置印刷区、彩箱加工区、订箱和压痕区、打包区等，建成后年产500万个普箱、10万个彩箱; 租赁现有厂房，已建. 储运工程; 原料堆放区; 位于生产厂房内，包括原料区和油墨间，油墨间单独密闭，其建筑面积5m2. 成品堆放区; 建筑面积100m2，用于普箱、彩箱储存. 辅助工程; 办公区; 建筑面积50m2，主要用于办公，不包括食宿. 公用工程; 给水系统; 市政供水; 依托，已建. 排水系统; 依托租赁场地已建成的雨污分流管网，雨水排入雨水管网；生活污水经现有化粪池预处理后进入卢峰镇污水处理厂处理，最终进入溆水。; 依托，已建. 供电系统; 市政供电; 依托，已建. 环保工程; 废气; 印刷废气采用集气罩收集后通过15m排气筒DA001排放。; 新建. 废水; 生活污水经现有化粪池预处理后进入卢峰镇污水处理厂处理; 依托现有化粪池，已建. 噪声; 基础减震+厂房隔音; /. 固废; 生活垃圾交环卫部门处置；设置一般固废暂存间（10m2），一般固废外售物资回收单位；危险固废设危废暂存间（5m2），委托有资质单位处置。; 新建. 依托工程; 厂房; 依托现有钢结构厂房，建筑面积1500m2，本项目对其进行改造后能满足本项目所需。; 满足本项目厂区布局生产所需. 供电系统; 依托当地供电系统供电。. 供水系统; 依托当地供水系统供水。. 化粪池; 依托现有化粪池，现有化粪池容积约10m3，能满足本项目生活废水的处理。. 2、项目产品规模 其主要产品及规模见下表： 表2-2主要产品及规模 序号; 名称; 年产量; 规格; 包装及运输方式. 1; 普箱; 500万个; 捆装，产品样式、尺寸根据客户需求定制; 箱装、货车运输. 2; 彩箱; 10万个; 捆装，产品样式、尺寸根据客户需求定制; 箱装、货车运输. 3、主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗见下表： 表2-3 项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量; 最大存储量; 存储方式; 规格; 备注. 普箱. 1; 纸板; 500万个（255t）; 50万个; 捆扎; 50个/扎（500g/件）; 纸箱加工. 2; 水性油墨; 1t/a; 0.2t; 塑料桶装; 25kg/桶; 印刷. 3; 印刷版; 0.05t/a; 0.05t/a; 纸箱装; /; 印刷. 彩箱. 3; 彩色面纸; 10万张（15.4t）; 1万张; 捆扎; 100张/扎（140g/件）; 彩箱加工. 4; 纸板; 101万张（15.4t）; 1万张; 捆扎; 100张/扎（140g/件）; 彩箱加工. 5; 淀粉胶; 1t/a; 0.2t; 塑料桶装; 25kg/桶; 裱纸. 其他. 6; 钉丝; 2t/a; 0.5t; 纸箱装; 20kg/箱; 钉箱. 7; 打包带; 5t/a; 1t; 卷; 25kg/卷; 打包. 8; 抹布; 0.05t/a; 0.05t/a; 塑料袋; /; 印刷机清洗. 9; 润滑油; 0.02t/a; 0.02t/a; 铁桶装; 20kg/桶; 机械维修. 10; 水; 465m3/a; /; /; /; 生活用水. 11; 电; 10万kwh; /; /; /; 市政电网供电. 备注：项目油墨均为成品，不使用稀释剂；项目不涉及制版和洗板；项目采用的胶水直接为成品淀粉胶，不涉及制胶。. 理化性质： 淀粉胶：以玉米淀粉为主要原料，具有良好的润湿性和粘合力，能牢固地粘合各种纸制品和纸类包装箱。项目采用的胶水直接为玉米淀粉胶，不涉及制胶。 水性油墨：根据项目提供的成分清单（附件4），水性油墨主要成分为水性丙烯酸树脂30-50%、颜料15-30%、其他助剂（三乙醇胺）1-2%、水20%~40%。丙烯酸树脂：是丙烯酸、甲基丙烯酸及其衍生物聚合物的总称，化学式(C3H4O2)n，CAS登录号9003-01-4，熔点106℃，沸点116℃，易溶于水，密度1.09g/cm³，无色或淡黄色粘性液体，闪点61.6℃，皮肤接触可导致皮肤刺激不适和发疹；眼睛接触可导致眼睛刺激不适、流泪或视线模糊；呼入可导致上呼吸道刺激、咳嗽与不适、恶心、头痛。本项目水性油墨为柔印水性油墨，根据《纸包装印刷挥发性有机物治理实用手册（一）》中表1以及《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020）要求，其VOCs含量限值≤5%，本项目水性油墨VOCs含量按其最大，即5%计。 4、主要设备清单 本项目所涉及的主要设备详见下表： 表2-4 主要设备清单 序号; 设备名称; 型号; 台/套; 使用工序; 备注. 1; 印刷机; B2型、2800mm*1400mm（印刷尺寸）; 1; 印刷; 搬迁，利旧. 2; 钉箱机; 1800mm; 3; 钉箱; 搬迁，利旧. 3; 平压压痕机; JX-1520; 2; 压痕; 搬迁，利旧. 4; 废纸打包机; /; 1; 废纸打包; 搬迁，利旧. 5; 自动打包机; 1000型; 1; 打包; 搬迁，利旧. 6; 裱纸机; YH-2000型; 1; 裱纸; 搬迁，利旧. 7; 手摇叉车; /; 4; 物料搬运; 搬迁，利旧. 8; 集气罩+15m排气筒; /; 1; 废气处理; 新建. - 5、项目平面布局 本项目位于溆浦县卢峰镇长兴街五组，总占地面积为1500m²，厂区出入口设置南侧。项目在厂区设置原料堆放区、印刷区、彩箱加工区、订箱和压痕区、打包区、成品区等，印刷区东侧设置有排气筒，危废间设置设置在厂区西北角。项目总平面布置详见附图2。 - 6、劳动定员 项目劳动定员12人，均不在厂区内食宿。年工作300天，一班制，每班8小时，项目夜间不进行生产。 - 7、公用工程 （1）给排水 项目用水主要为员工生活用水、印刷机清洗用水，由当地供水系统供应。 生活用水：项目劳动定员12人，厂内不设置食堂，根据项目实际运行情况，本项目用水量为0.54t/d（162t/a），生活污水按80%计，项目生活污水为129.6t/a（0.432t/d）。 印刷机清洗用水：项目每天需用水对印刷机进行清洗，清洗过程不使用清洗剂，由于油墨为水性油墨，水溶性好，因此采用抹布蘸自来水清洗印刷机，根据项目实际运行情况，项目清洗印刷机用水量为4.5m3/a（0.015m3/d），清洗废液产生量约3.6m3/a（0.012m3/d），此废液收集后暂存在危废暂存间内，定期交有资质单位处置。 排水：项目采用雨污分流。项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4三级标准后排入污水管网进入排入卢峰镇污水处理厂深度处理后，外排溆水。 图2-1 项目水平衡图 单位t/a （2）供电 本项目年用电10万kW·h，供电来源于市政电网。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述 1、施工期工艺流程 本项目为租赁现有厂房，现有厂房地面已硬化、主体工程完善，建设单位需要对厂房进行改造施工及设备、环保设施的安装，因此本项目施工期较短，对周围环境影响较小，施工期对周围环境产生的轻微影响将随着本项目施工期的结束而消失，本次环评不对施工期进行详细分析。 2、运营期工艺流程 本项目建成后年产500万个普箱、10万个彩箱建设项目。 1、普箱生产工艺 项目生产工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 普箱生产工艺流程 工艺流程简述： 将直接外购的纸板通过人工转移至水墨印刷机上料口，印刷机为一体印刷机，印刷机通过泵将油墨泵入印刷机内，在印刷机内部通过喷涂的方式将油墨喷到纸箱纸面，印刷完后再在印刷机末端进行开槽，项目采用凸版印刷，所用印墨为水性油墨。印刷之前不需要进行润版。印刷过程产生的有机废气经印刷机上方集气罩收集后通过15m排气筒排放。印刷过程还会产生固废、噪声等。 - 经过印刷机印刷开槽后的半成品再钉箱成型，得到普箱，该过程主要产生噪声、固废等。 2、彩箱生产工艺 图2-3 彩箱生产工艺流程 工艺流程简述： ①裱纸：将直接外购的原纸板、彩色面板通过人工转移至裱纸机上料口，通过全自动高速裱纸机进行裱纸，裱纸过程需要加入淀粉胶，不需要加热。厂区直接采用淀粉胶，不涉及制胶工序。 ②压痕：裱纸后进入压痕工序，压痕机为压痕裁切一体机，使用自动压痕机在纸板上压出折痕，同时裁切掉多余部分，直接得到彩箱成品，打包整理入库待售。 本项目产排污情况见下表： 表2-5 产污情况一览表 序 号; 污染物 类别; 污染源名称 及编号; 产生环节; 主要污染因子; 拟采取的措施. 1; 废气; 印刷废气; 印刷; 非甲烷总烃; 要求印刷机上方设置集气罩，收集到的废气经15高DA001排气筒排放。. 3; 废水; 生活污水; 厂内员工生活产生的废水; SS、COD、BOD5、氨氮、TP; 化粪池处理后进入市政污水管网。. 4; 固废; 纸边角料; 纸板进行开槽打角加工产生的边角料; 废纸; 为一般固废，外售综合利用。. 5; 废印刷版; 印刷机定期更换产生的印刷版; 油墨残留; 委托有资质单位进行处置。. 6; 不合格品; 包装纸箱检验产生的不合格品; 废纸; 为一般固废，外售综合利用。. 7; 生活垃圾; 员工生活垃圾; 生活垃圾; 交由环卫统一处理。. 8; 废包装袋（绳）; 印刷版、钉丝等储存产生的废包装袋，纸板、打包绳等储存产生的废包装绳，包括打包绳的边角料; 塑料等; 为一般固废，外售综合利用。. 9; 废包装桶; 水性油墨、润滑油等储存产生的废包装桶; 油类物质等; 委托有资质单位进行处置。. 10; 废抹布; 印刷机清洗; 油类物质等. 11; 清洗废液; 印刷机清洗; 油类物质等. 12; 废润滑油; 设备维护更换下来的废润滑油; 润滑油. 13; 噪声; 设备运转噪 声; 模切机、印刷机等设备运转噪声; dB（A）; 对噪声源进行基础减振、消声、厂房隔声。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 1、搬迁前项目概况 - （1）环保手续情况 - 溆浦县恒瑞包装有限公司于2019年在溆浦县红花工业园一期建设了溆浦县恒瑞包装有限公司包装纸加工项目，该项目于2019年10月31日获得了原溆浦县环境保护局的批复（溆环表[2019]30号），生产规模为500万个普通包装纸箱和10万个彩盒，该项目于2022年1月25日通过了自主验收。 - （2）建设内容 - 搬迁前项目建设内容详见下表。 - 表2-6 搬迁前项目建设内容一览表 工程名称; 工程内容; 原项目基本情况. 主体工程; 生产厂房（1层）; 1层，设置印刷区、彩箱加工区、订箱和压痕区、打包区等，建成后年产500万个普通包装纸箱和10万个彩盒. 储运工程; 原料堆放区; 位于生产厂房内，包括原料区和油墨间，油墨间单独密闭，其建筑面积5m2. 成品堆放区; 建筑面积150m2，用于普箱、彩箱储存. 辅助工程; 办公区; 建筑面积80m2，主要用于办公，不包括食宿. 公用工程; 给水系统; 市政供水. 排水系统; 依托租赁场地已建成的雨污分流管网，雨水排入雨水管网；生活污水经化粪池预处理后排入园区污水处理站。. 供电系统; 市政供电. 环保工程; 废气; 印刷废气采用集气罩+二级活性炭吸附+25m排气筒DA001处理。. 废水; 生活污水经化粪池预处理后排入园区污水处理站. 噪声; 基础减震+厂房隔音. 固废; 生活垃圾交环卫部门处置；设置一般固废暂存间（20m2），一般固废外售物资回收单位；危险固废设危废暂存间（10m2），委托有资质单位处置。. - （3）搬迁前项目污染物排放及环保措施情况 表2-7 现有工程主要污染物排放及处理措施汇总表 内容 类型; 排放源; 污染物 名称; 排放量; 处理及排放方式. 大气污染物; 水印印刷废气; 非甲烷总烃; 0.05t/a; 经集气装置收集后由25m排气筒DA001排放. 水污染物; 生活废水160t/a; COD; 0.0065t/a; 生活污水经化粪池预处理后排入园区污水处理站. 氨氮; 0.0006t/a. 固体废物; 纸边角料; 3t/a; 外售废品回收站. 废印刷版; 0.05t/a; 交有资质单位处理. 不合格品; 1.5t/a; 外售废品回收站. 废包装袋（绳）; 0.1t/a; 外售废品回收站. 废包装桶; 0.05t/a; 交有资质单位处理. 废抹布; 0.05t/a; 交有资质单位处理. 废润滑油; 0.02t/a; 交有资质单位处理. 清洗废液; 3.6t/a; 交有资质单位处理. 生活垃圾; 1.8t/a; 交环卫部门处置. - （4）搬迁后场地情况 - 根据项目验收情况，搬迁前项目运营期间废气、废水能达标排放，固废治理措施均得到了合理管理。建设单位搬迁后，设备全部进行搬迁，原辅料进行清理，危废间、废气处理措施全部进行拆除，不得遗留任何环境问题。 - 2、与本项目的污染环境问题 - 本项目位于湖南省怀化市溆浦县卢峰镇长兴街五组，租赁现有厂房，总占地面积为1500m²，该厂房原为湖南顶端陶瓷有限公司的成品仓库，厂区内不存在历史遗留的环境问题。 - 目前湖南顶端陶瓷有限公司处于正常生产过程，其生产过程产生的的产污情况见下表： 表2-8 顶端陶瓷生产过程污染物排放情况一览表 内容 类型; 污染物名称; 处理措施; 现有工程排放量（t/a）. 废气; 颗粒物; 布袋除尘+干法脱硫后经45米排气筒排放; 0.07. SO2; 35. NOx; 12.54. 废水; CODcr; 生产废水回用，生活污水进入溆浦县污水处理厂; 0.9. 氨氮; 0.6. 一般固废; 布袋除尘粉尘; 外售; 6.49. 脱硫石膏; 外售; 5.2. 煤灰; 外售; 2.5. 废包装材料; 外售; 1.5. 沉淀池沉渣; 回用; 60. 废坯料; 外售; 90. 不合格品; 外售; 160. 废模具; 外售; 300. 含铁杂质; 外售; 3. 危险废物; 废机油; 交给资质单位处理; 0.4. 色料废包装; 交给资质单位处理; 0.5. - 3、本项目整改要求 本项目属于已建项目，根据现场勘查，项目目前主要的环境问题、拟采取的防治措施及整改措施见下表。 表2-6 项目主要环境问题、拟采取的防治措施及整改措施 污染物; 已采取的防治措施; 主要环境问题; 整改措施. 废气; 印刷工序; 车间内无组织排放; 未设置废气处理措施; 采用集气罩收集后通过15m排气筒DA001排放。. 废水; 生活污水; 生活污水经现有化粪池预处理后进入卢峰镇污水处理厂处理。; 无; 无需整改. 噪声; 机械噪声; 隔声、减震。; 无; 无需整改. 固废; 生活垃圾; 环卫部门处置。; 无; 无需整改. 一般固废; 无; 未设置一般固废间，厂区内随意堆放; 设置一般固废暂存间. 危险废物; 无; 未设置危废暂存间。; 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)要求的规范新建危险废物暂存场所。. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 大气环境 1.1达标区判定 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“5.5 评价基准年筛选，依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2 数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。 为了解项目所在区域的空气环境质量现状，本次评价采用怀化市生态环境主管部门公布的《2024年12月环境空气质量月报及空气质量年报》中溆浦县的环境空气监测数据来说明环境空气质量情况，监测结果详见下表3-1。 表3-1 2024年溆浦县环境空气质量评价结果 单位：μg/m3（CO：mg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值①（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 7; 40; 17.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 29; 70; 41.4; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 65.7; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 123; 160; 76.9; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 0.9mg/m3; 4.0mg/m3; 22.5; 达标. 备注：①标准值为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 综上所述，本项目所在区域的SO2、PM2.5、PM10、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位数日平均质量浓度和臭氧百分位数日最大8小时平均质量浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。因此，项目区域所在溆浦县属于环境空气质量达标区。 1.2特征污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），项目排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时应进行区域环境质量调查，但根据生态环境部评估中心的相关回复：污染影响类技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》(GB3095)和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-97)、《前苏联居住区标准》(CH245-71)、《环境影响评价技术导则制药建设项目》(HJ611-2011)、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。 本项目排放的污染因子主要为非甲烷总烃等，非甲烷总烃仅在《大气污染物综合排放标准详解》有标准限值，根据上述回复，本项目无需对非甲烷总烃进行环境质量现状监测。 - 地表水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，水环境质量现状调查可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。根据《湖南省怀化市水环境质量年报（2024年）》显示，溆水四个监测断面水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表3-3 2024年怀化市溆浦县地表水水质情况一览表 序号; 河流名称; 断面所属地; 断面名称; 断面性质; 达到水质类别. 本年; 上年; 同比变化. 1; 溆水; 溆浦县; 龙潭; 省控; Ⅱ类; Ⅱ类; 无变化. 2; 溆浦县水厂; 省控; Ⅱ类; Ⅱ类; 无变化. 3; 仲夏村; 省控; Ⅱ类; Ⅱ类; 无变化. 4; 溆水入沅江口; 国控; Ⅱ类; Ⅱ类; 无变化. 由上表可知，项目所在地水质能够达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准。 - 声环境 - 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中具体编制要求“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。 - 本项目最近居民为西侧85m处长兴社区居民，超过50m范围，因此无需进行声环境质量现状监测评价。 - 4、地下水、土壤 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，本项目营运过程产生的废水、废气、固废分别进行有效处理，危废暂存间按相关要求进行建设，因此项目不存在地下水、土壤环境污染途径，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 - 5、电磁辐射 - 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。”本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，因此不对项目进行电磁辐射现状监测与评价。 - 6、生态环境 - 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境敏感目标时，应进行生态调查。”结合现场调查，本项目利用已建厂房，不新增用地，因此不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于湖南省溆浦县卢峰镇长兴街五组，根据现场调查，项目主要环境保护目标见下表： 表3-4 项目主要环境保护目标 项目; 经纬度; 保护目标; 功能及规模; 方位; 与厂界距离; 保护级别. 大气 环境; 110.602052565,27.913607215; 长乐村居民; 居民，55户; 东南侧; 最近约105m; 《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二级标准. 110.598812456,27.913092231; 长兴社区; 居民，约800人; 西侧; 最近约85m. 110.601001139,27.912448501; 溆浦县县城居民; 居民，约15000人; 南侧; 最近约166m. 110.597567911,27.913585758; 溆浦县人民医院; 医院，800人; 西南侧; 最近约287m. 声环境; 50m范围内无声环境敏感目标. 地表水; 三都河; 渔业用水; 南; 540m; 《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类标准. 溆水河; 渔业用水; 西南; 620m. 地下水环境; 厂界500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 本项目租赁现有厂房，不新增占地，无生态环境敏感目标。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废水 项目生活污水经化粪池预处理《污水综合排放标准》（GB8978-1996）后达到三级标准和卢峰镇污水处理厂纳污标准经市政污水管网进入卢峰镇污水处理厂深度处理。 表3-5 生活污水排放标准 单位：mg/L 序号; 控制项目; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 卢峰镇污水处理厂纳污标准; 本项目执行标准. 1; pH; 6-9; 6-9; 6-9. 2; 化学需氧量; 500; 300; 300. 3; 氨氮; /; 20; 20. 4; 总氮; /; 32; 32. 5; 总磷; /; 4; 4. 6; BOD5; 300; 150; 150. - 废气 - 本项目印刷有机废气有组织排放（DA001）中非甲烷总烃参照执行湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）中表1中相关标准，及《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）》中表1中相关标准，二者从严执行，根据表3-6对比分析，本项目印刷有机废气有组织排放（DA001）中非甲烷总烃执行湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）中表1中相关标准。 - 厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）中表2中限值要求；厂界非甲烷总烃执行《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）中表2中限值要求。 具体如下。 表3-6 废气污染物排放标准 类别; 标准名称; 适用类别; 标准限值. 参数名称; 限值. 废气; 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1; 最高允许排放浓度限值（mg/m3）; NMHC; 50mg/m3. 挥发性有机物; 100. 最高允许排放速率限值（kg/h）（排气筒高度H≥15）; NMHC; 2.0kg/h. 挥发性有机物; 4.0kg/h. 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）中表2; 厂界; 挥发性有机物; 4.0mg/m3. 厂区; 挥发性有机物; 10mg/m3. 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）; 车间和生产设施排气筒; NMHC; 70mg/m3. - 噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准限值详见下表。 表3-7 噪声污染物排放标准 单位：dB（A） 标准名称及代号; 功能区; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. ### 4、固废 - 一般固废按照生态环境部公告2024年第4号关于发布《固体废物分类与代码目录》进行分类后储存于一般固废间，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020)中相关要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 依据《湖南省“十四五”节能减排综合工作实施方案》（湘政发〔2022〕16号）对COD、NH3-N、NOX、VOCs四项污染物实施总量控制；根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政办发〔2022〕23号）对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物实施排污权有偿使用和交易管理。 （1）水污染物控制指标 本项目生活污水经化粪池处理后进入卢峰镇污水处理厂处理，生活污水可不设置总量控制指标。 （2）大气污染物控制指标 本项目大气污染因子主要为挥发性有机物，挥发性有机物有组织及无组织共计0.05t/a。 根据生态环境部关于印发《生态环境部门进一步促进民营经济发展的若干措施》的通知（环综合[2024162号）中“二、优化环境准入-8、优化总量控制指标管理 健全总量指标配置机制，优化新改扩建建设项目总量指标监督管理。在严格实施各项污染防治措施基础上，对氮氧化物、化学需氧量、挥发性有机污染物的单项新增年排放量小于0.1吨，氨氮小于0.01吨的建设项目，免予提交总量指标来源说明，由地方生态环境部门统筹总量指标替代来源，并纳入台账管理。”根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理规程》：“第十七条对氮氧化物、二氧化硫、化学需氧量、挥发性有机污染物的单项新增年排放量小于0.1吨，氨氮小于0.01吨的新改扩建项目，不纳入排污权管理，免于排污权交易”。 本项目挥发性有机物排放量为0.05t/a，属于《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理规程》中提到的免于排污权交易的总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | - 本项目租赁现有厂房，施工期主要为设备安装，不涉及土建工程，对周边环境影响较小，因此本项目不再进行施工期环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期环境影响和保护措施 1大气环境影响及防治措施分析 1.1废气源强分析 本项目属于已建项目，但考虑项目废气处理未采取相关环保措施，均为无组织排放，故项目废气源强采用产污系数法进行核算。 本项目废气污染源主要为印刷过程中产生的少量有机废气。 （1）印刷废气 ①产生情况：本项目涉及印刷，在印刷过程会产生有机废气，本项目水性油墨为柔印水性油墨，根据《纸包装印刷挥发性有机物治理实用手册（一）》中表1以及《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020）要求，其VOCs含量限值≤5%，本项目水性油墨VOCs含量按其最大，即5%计，本项目油墨1t，则VOCs产生量为0.05t（0.02kg/h）。 ②治理措施：本环评要求在印刷机上方设置集气罩，废气收集后由15m排气筒DA001排放。 ③风机风量：按照《环境工程技术手册：废气处理工程技术手册》中的有关公式，为尽可能地提高收集效率，集气罩内保持一定的微负压，收集系统风速应控制不低于0.5m/s以上，集气罩抽排风量按照以下经验公式计算得出各设备所需的排气量Q： Q=0.75×（10X2+F）×Vx×3600 其中：Q--集气罩风量，m3/h； X--集气罩至污染源的距离，本项目取0.3m； F--集气罩面积，本项目单个集气罩设计面积为1*2.5m； VX--吸入风速，本项目取0.5m/s； 则本项目单个集气罩风量为4590m3/h，风机设计风量为5000m3/h。 ④收集效率：依据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》表2-3中VOCs废气收集率通用系数，详见下表。 表4-1 VOCs 废气收集率和治理设施去除率通用系数 废气收集方式; 密闭管道; 密闭空间（含密闭式集气罩）; 半密闭集气罩 （含排气柜）; 包围型集气 罩（含软帘）; 符合标准要求 的外部集气罩; 其他. 负压; 正压. 废气收 集率; 95%; 90%; 80%; 65%; 50%; 30%; 10%. 本环评要求在印刷机上方设置集气罩，四周安装软帘形成半封闭式集气罩，其收集效率可取值50%。 ⑤排放情况：项目印刷废气有组织排放量为0.025t/a（0.01kg/h，2mg/m3），无组织排放量为0.025t/a（0.01kg/h）。 表4-2 本项目废气污染物产排污信息表 污染物; 排放 工序; 风机风量m3/h; 产生; 措施; 排放方式; 排放. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3. 非甲烷总烃; 印刷; 5000; 0.05; 0.02; /; 包围型集气罩+15米排气筒DA001; 无组织; 0.025; 0.01; /. 有组织; 0.025; 0.01; 2. - 1.2废气排放信息 - 项目点源参数详见下表。 表4-3 大气排放口基本信息 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标（m）; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放量 /（t/a）. X; Y. DA001; 废气总排口; 110.601094909; 27.914606346; 15; 0.4; 常温; 2400; 正常工况; 非甲烷总烃; 0.025. - 1.3废气非正常情况排放 表4-4 废气非正常情况排放一览表 - 产生工序; - 非正常排放; - 污染物种类; - 排放; 单次持续时间/h; 年发生频次; 应对措施. - 速率kg/h; - 浓度mg/m3. - 加工过程; 废气收集措施处理效率下降至0%; 非甲烷总烃; - 0.02（无组织排放）; - 2; 3; 1; 停止生产，维护至正常运转后投入生产. 1.4废气防治措施有效性分析 根据前文分，项目印刷废气产生量为0.05t（0.02kg/h），项目印刷废气有组织排放量为0.025t/a（0.01kg/h，2mg/m3），无组织排放量为0.025t/a（0.01kg/h）。 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中“企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施”；根据建设单位提供的成分分析清单，水性油墨属于低VOCs含量物料，其非甲烷总烃产生速率为0.02kg/h，可不设置末端处理设施。 根据湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）中4.5.1印刷生产过程中所有涉及挥发性有机物产生的环节，均应有负压收集系统，将产生的挥发性有机物通过局部或整体集气系统导入挥发性有机物处理设施或排放管道，达标排放；集气系统和挥发性有机物处理设施应先于生产活动及工艺设施启动，并同步运行，滞后关闭。 根据《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）》中4.2：车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，VOCs处理设施处理效率不应低于80%;对于重点地区，车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 根据上述文件要求，本项目使用油墨为低VOCs含量的水性油墨，其非甲烷总烃产生速率为0.02kg/h，项目印刷过程废气收集后通过15m排气筒排放是合理可行的。 1.5排气筒高度合理性分析 根据《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357—2017）规定“排气筒高度不低于15m，具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定”，本项目所在地周边200m范围内建筑物高度在12m左右，因此本项目排气筒15米高度设置合理。 1.6自行监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019），本项目废气的监测要求详见下表。 表4-5 本项目废气监测计划一览表 排放形式; 监测要求; 排放标准. 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织; DA001; NMHC、挥发性有机物; 1次/半年; 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）中表1中相关标准. 无组织; 厂界; NMHC、挥发性有机物; 1次/年; 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）中表2中限值要求. - 2、废水影响及防治措施分析 - 2.1废水 项目采用雨污分流。项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4三级标准后排入污水管网进入排入卢峰镇污水处理厂深度处理后，外排溆水。 项目生活污水按用水量的80%计，项目生活污水为129.6t/a（0.432t/d）。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 生活污染源产排污系数手册》中关于城镇生活源水污染产生系数，本项目生活污水产排情况如下： 表4-6 废水污染物信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物; 污染治理设施名称; 污染物; 排放标准mg/L. 产生量t/a; 产生浓度mg/L; 排放量t/a; 排放浓度mg/L. 1; 员工生活污水; 废水量; 129.6; /; 化粪池; 364.8; /; /. 化学需氧量; 0.0369; 285; 0.0332; 256.5; 300. BOD5; 0.0259; 200; 0.0156; 120; 150. 氨氮; 0.0037; 28.3; 0.0022; 16.81; 20. 总磷; 0.0005; 4.1; 0.0005; 3.69; 4. 总氮; 0.0051; 39.4; 0.0020; 15.46; 32. 由上表可知，本项目生活污水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和卢峰镇污水处理厂纳污标准。 2.2废水污染物排放情况 项目废水排放方式为间接排放，生活污水经化粪池进行处理，再由污水管网一同排入卢峰镇污水处理厂进行处理，排放情况如表4-7所示。 表4-7 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号和名称; 排放口坐标; 废水排放量 （万t/a）; 排放去向; 排放规律; 排放标准. 1; DW001生活污水排口; 依托现有; 0.01296; 卢峰镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和卢峰镇污水处理厂纳污标准. 项目废水污染物排放浓度和排放量情况如表4-8。 表4-8 废水污染物排放信息表 序号; 排放口; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. 1; 卢峰镇污水处理厂排口; 化学需氧量; 50; 0.0065. 2; 氨氮; 5; 0.0006. 3; 总磷; 0.5; 0.0001. 4; 总氮; 15; 0.0019. 5; BOD5; 10; 0.0013. 2.3依托卢峰镇污水处理厂处理的可行性分析 卢峰镇污水处理厂位于湖南省溆浦县卢峰镇高田村，纳污范围主要为溆浦县县城城区范围，污水管网长度26.72km。卢峰镇污水处理厂污水处理处理能力为3.0万m3/d，采用A2O工艺，工艺流程为：预处理+水解+A2O池+高效沉淀池+纤维转盘滤池+次氯酸钠消毒处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排放口后就近排入溆水。 根据本项目周边区域排水现状以及污水处理厂的纳污范围图（附图4），项目区域已形成较为完善的污水收集系统，本项目废水可纳入卢峰镇污水处理厂处理。本项目外排废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，满足卢峰镇污水处理厂的进水水质要求，项目废水总排放量约为0.432m3/d，目前污水处理厂剩余处理能力为1.5万m3/d，水量方面不会对污水处理厂造成冲击负荷。 综上所述，本项目废水预处理后排入卢峰镇污水处理厂集中处理是可行的。 2.4自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022），本项目外排废水为生活污水，不进行自行监测。 - 3、噪声影响及防治措施分析 3.1、噪声源强分析 本项目生产过程产生机械噪声，源强在机械噪声源强在75~95dB (A) 之间，经过厂房隔声处理后，对厂界外环境基本无影响。 项目噪声源强及减噪措施见表4-9。 表4-9 设备噪声源强一览表（室内） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声压级/距源距离dB(A)/m; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外 噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 厂房内; 印刷机; 75/1; 合理布置、基础减震、隔声处理; 5; -15; 1.2; 东; 20.06; 51.63; 8:00-12:00；14：00-18:00; 15; 36.63; 1. 南; 21.26; 57.06; 42.06; 1. 西; 11.59; 57; 42; 1. 北; 17.14; 57.18; 42.18; 1. 2; 钉箱机1; 75/1; 4; -14; 1.2; 东; 23.09; 56.41; 41.41; 1. 南; 24.36; 57.06; 42.06; 1. 西; 38.33; 52.01; 37.01; 1. 北; 28.33; 54.63; 39.63; 1. 3; 平压压痕机1; 75/1; 3; -14; 1.2; 东; 25.85; 52.59; 37.59; 1. 南; 20.23; 58.65; 43.65; 1. 西; 14.7; 52.87; 37.87; 1. 北; 16.52; 52.43; 37.43; 1. 4; 废纸打包机; 75/1; 3; -14; 1.2; 东; 29.76; 56.36; 41.36; 1. 南; 20.38; 50.79; 35.79; 1. 西; 20.73; 49.63; 34.63; 1. 北; 19.01; 54.01; 39.01; 1. 5; 裱纸机; 75/1; 2; -12; 1.2; 东; 16.88; 52.41; 37.41; 1. 南; 12.36; 51.61; 36.61; 1. 西; 17.14; 52.36; 37.36; 1. 北; 14.16; 51.16; 36.16; 1. 6; 钉箱机2; 75/1; 8; 11; 1.2; 东; 14.79; 55.64; 40.64; 1. 南; 14.9; 52.96; 37.96; 1. 西; 24.11; 53.91; 38.91; 1. 北; 28.25; 43.24; 28.24; 1. 7; 钉箱机3; 75/1; 10; 15; 1.2; 东; 10.79; 54.46; 39.46; 1. 南; 24.3; 53.23; 38.23; 1. 西; 34.11; 52.95; 37.95; 1. 北; 12.25; 23.24; 8.24; 1. 8; 平压压痕机2; 75/1; 8; 11; 1.2; 东; 14.79; 55.64; 40.64; 1. 南; 14.9; 52.96; 37.96; 1. 西; 24.11; 53.91; 38.91; 1. 北; 28.25; 43.24; 28.24; 1. 表4-10 项目噪声源强调查清单（室外声源） 单位：dB(A) 声源名称; 型号; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行时段. X; Y; Z. 风机; /; 95; 减振、隔声; 50; 15; 1.2; 8h. 3.2、噪声排放达标性分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的公式。选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。 （1）对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： 户外声传播衰减包括几何发散(Adv)、大气吸收(Aam)、地面效应(Ag)、障碍物屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 根据上述公式，对主要生产设备噪声值进行叠加计算，预测项目实施后对项目厂房边界声环境的影响。 A、几何发散衰减量Adiv： 选用半自由声场无指向性点声源几何发散衰减基本模式计算： B、遮挡物衰减量Abar： 噪声源辐射的噪声由室内传播至室外遇到围墙或建筑物等障碍物时引起的能量衰减。对于安装在厂房内的设备，预测时主要考虑厂房墙壁等围栏结构产生的衰减，其最大衰减量可达20dB。 C、空气吸收衰减量Aatm： 式中：α——与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选址相应的大气吸收衰减系数。空气吸收衰减量与几何发散衰减量相比很小，本次预测计算中忽略空气吸收衰减量。 D、地面衰减量Agr：本次评价忽略。 F、其它方面衰减量Amisc：本次评价忽略。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 本项目预测模式选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模式，模式如下： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声 源声功率级(A 计权或倍频带)，dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：Lw——中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 本项目昼间运营、夜间不运营，利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境质量叠加影响，输入《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）计算软件。其预测结果见下表。 表4-11 厂界噪声影响预测结果 预测点; 空间相对位置/m; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 是否达标. X; Y; Z; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东侧厂界; 55; 26; 1.2; 48.5; /; /; /; /; 昼间60dB（A），夜间50dB（A）; 是. 南侧厂界; 12; -1; 1.2; 45.5; /; /; /; /; 是. 西侧厂界; -1; 8; 1.2; 44.8; /; /; /; /; 是. 北侧厂界; 62; 35; 1.2; 46.1; /; /; /; /; 是. 由上表的预测结果可知，建设项目正常生产时，在采取隔声、减振、消声等措施处理后，噪声贡献值较小，四周厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，项目营运期噪声对声环境影响不大。 为进一步减少项目运行对区域声环境的影响，本环评建议企业落实以下几点噪声防护措施： 1）选用低噪声设备，采取合理安装工艺，并适当进行减振和降噪处理，合理布置噪声源，高噪设备加装隔声罩，做好相应的隔声措施，加上自然距离的衰减作用，使机械噪声得到有效的衰减，最大程度避免生产噪声对周围声环境的影响。 2）加强设备维护和保养，对生产设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况，适时添加润滑油，减少运转时产生的噪声。 3）合理安排工作时间，避免噪声对项目附近声环境产生较大影响。 综上，本项目噪声设备经距离衰减及墙壁隔声可达标排放，对周围声环境影响较小。 3.3 营运期噪声监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）等法律法规的要求，运营期过程中应对噪声排放进行自行监测，监测计划见表。 表4-12 运营期厂界噪声排放环境监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界; Leq（A）; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值要求. - 4、固废影响及防治措施分析 （1）一般工业固体废物 ①纸边角料 纸板进行开槽打角加工产生的边角料，根据建设单体提供的资料产生量约为10kg/d，年产生瓦楞纸边角料3t/a，主要成分为废纸，为一般固废，根据《固体废物分类与代码目录》，代码为900-005-S17，外售综合利用。 ②不合格品 包装纸箱检验产生的不合格品，根据建设单位提供的资料，不合格品产生量约为1.5t/a，主要成分为纸，为一般固废，根据《固体废物分类与代码目录》，其代码为900-005-S17，外售综合利用。 ③废包装袋（绳） - 印刷版、钉丝等储存产生的废包装袋，纸板、打包绳等储存产生的废包装绳，包括打包绳的边角料，根据企业提供的资料，项目废包装袋（绳）产生量约为0.1t/a，主要成分为塑料，为一般固废，根据《固体废物分类与代码目录》，其代码为900-003-S17，外售综合利用。 - （2）生活垃圾 项目劳动定员12人，本次环评按0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量约为1.8t/a，交由环卫统一处置。 - （3）危废废物 ①印刷废版 印刷机定期更换产生的印刷版，根据建设单位提供的资料，则废印刷版产生量约为0.05t/a，主要成分为油墨残留，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废印刷版属于危险废物，代码900-253-12，委托有资质单位处置。 ②废包装桶 水性油墨、润滑油储存产生的废包装桶，根据企业提供的资料，项目包装桶储存的物料约为1t/a，需要包装桶约41个/年，每个包装桶重量约为1.0kg~1.2kg，则项目废包装桶约为0.049t/a，主要成分为油类物质等残留，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废包装桶属于危险废物，其类别是HW49其他废物（代码900-041-49），委托有资质单位处置。 ③废润滑油 机械设备要进行保养维修，会有废润滑油产生，根据建设单位提供，项目机械设备维修过程中产生的废润滑油量约为0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于危险废物，属于是HW08废润滑油与含润滑油废物（代码900-249-08），交由有资质单位处理处置。 ④废抹布 项目采用抹布蘸水清洗印刷机，其产生量约0.05t/a，抹布沾染有油墨，根据《国家危险废物名录》（2025年版），其代码为900-253-12，交由有资质单位处理处置。 ⑤清洗废液 根据水平衡，项目清洗废液产生量约3.6m3/a，此废液收集后暂存在危废暂存间内，定期交有资质单位处置。根据《国家危险废物名录》（2025年版），其代码为900-253-12。 表4-13 固体废物污染物信息表 序号; 废弃物 名称; 产生量t/a; 废物类别; 物理 性状; 环境危险特性; 处置去向. 1; 纸边角料; 3; 900-005-S17 一般固废; 固体; /; 外售物资回收公司处置. 2; 纸不合格品; 1.5; 900-005-S17 一般固废; 固体; /. 3; 废包装袋（绳）; 0.1; 900-003-S17 一般固废; 固体; /. 4; 生活垃圾; 1.8; /; 固体; /; 环卫部门处置. 5; 印刷废版; 0.05; 危险废物 900-253-12; 固体; T; 设置危废间暂存，委托有资质单位处置. 6; 废包装桶; 0.049; 危险废物 900-041-49; 固体; T，In. 7; 废润滑油; 0.02; 危险废物 900-249-08; 液体; T，I. 8; 废抹布; 0.05; 危险废物900-253-12; 固体; T. 9; 清洗废液; 3.6; 危险废物900-253-12; 液体; T，I. 2、一般固废存放区 本项目新建一般固废间，一般固废暂存区占地面积约10m2，有效储存高度1.5m，贮存周期为3个月，贮存能力为18t（贮存高度1.5m，一般工业固废平均密度按1.2t/m³计算），建后储存在一般工业固废暂存区的最大量为4.6t/a，故本项目一般工业固废贮存场所能力可满足本项目一般固体废物的贮存需求。 本项目一般工业固体废物的贮存场所设置应采取防渗漏、防雨淋、防扬尘措施；各类固废应分类收集；贮存间装贴环保图形标志；指定专人进行日常管理，由合法合规企业回收、利用、处置。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订)，建设单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 3、危废暂存间 本项目新设置危废暂存间，危废暂存间占地面积约5m2，危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，并严格按照相关要求进行日常管理与运输。具体情况如下： 1）危废暂存间建设要求 ①危废暂存间必须要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及六防：防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐。 ②危废暂存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板。 ③建立台账并悬挂于危废间内，危废间要有台秤，转入及转出需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。 ④危废库内要张贴危险废物危险废物管理制度、危险废物产生工艺流程、危险废物责任制度、危险废物安全责任结构图、危险废物环境污染应急预案。 2）危险废物管理要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物管理要求如下： ①按照危险废物相关导则、标准、技术规范等要求，严格落实危险废物环境管理与监测制度，对项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节提出全过程环境监管要求。 ②列入《国家危险废物名录》附录《危险废物豁免管理清单》中的危险废物，在所列的豁免环节，且满足相应的豁免条件时，可以按照豁免内容的规定实行豁免管理。 此外，为进一步加强对危险废物管理管理，本环评提出一下要求： ①危险废物由各产生部门收集，贴上标签，标签上必须有危险废物名称、编号、危险性、日期及重量，然后送入暂存间并办理登记手续。 ②在存放期内，生产管理人员必须进行入库登记、分类存放、巡查和维护。 ③建设单位必须严格遵守有关危险废物有关储存的规定，建立一套完整的仓库管理体制，按照危险废物转移联单管理办法，做好申报转移纪录及管理台账，保存3年以上。收集固废应详细列出数量和成分，并填写有关材料。 ④合理、科学选择、设置固废暂存容器，危险性固废暂存容器必须采取密闭措施。应做好危险废物的入库、存放和出库记录，不得随意堆置。 3）危险废物贮存能力可行性分析 本次环评要求企业按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及要求规范化建设危废暂存间。本项目危废主要有废包装桶、印刷废版、废润滑油、废抹布、清洗废液等，危废暂存间设于厂区东侧，占地5m²。本项目危险废物不能及时外送时，贮存于危废暂存间内，定期委托资质单位清运进行最终处置。 本项目设置的危险废物贮存场所面积约5m²，最长贮存周期为1年，贮存能力为14t，本项目危险废物最大储存量为3.769t/a，其贮存场所能力可满足厂区危险废物的贮存需求。 4）标牌标识要求 贮存场所应设置警示标志，危废的容器和包装物必须粘贴危废识别标志，配备称重设备，根据《危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276-2022）》，贮存场所应设置警示标志，具体详见下表： 表4-14 危险废物暂存间标牌标识建设要求一览表 一、危废暂存场所警示标志. 说明 1、危险废物警告标志规格颜色形状：等 边三角形，边长 40cm 颜色：背景为黄色， 图形为黑色 2、警告标志外檐 2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm. 说明 1、危险废物标签尺寸颜色尺寸：40×40cm 底色：醒目的橘黄色字体：黑体字字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm. 二、粘贴于危险废物储存容器上的危险废物标签. 说明 1、危险废物标签尺寸颜色尺寸：20×20cm 底色：醒目的橘黄色字体：黑体字字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、材料为不干胶印刷品. 三、系挂于袋装危险废物包装物上的危险废物标签. 说明 1、危险废物标签尺寸颜色尺寸：10×10cm 底色：醒目的橘黄色字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、材料为印刷品. - 5、地下水、土壤环境影响和保护措施 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场及工艺分析调查，本项目生产车间硬化，阻断了土壤、地下水环境污染途径，项目对土壤、地下水不会产生明显影响。 - 6、环境风险 6.1、物质风险识别 本项目涉及的原辅料主要原纸板、油墨、润滑油等物质，本项目风险物质主要为油墨、润滑油、危险废物，其中油墨、润滑油等储存于油墨间，危险废物储存于危废间。 本次评价识别出的突发环境事件风险物质见下表： 表4-15 项目涉及风险物质储存量与临界量一览表 物料名称; 物质特性; 厂区最大储存量（t）; 储存方式及位置; 临界量（t）; q/Q. 水性油墨; 有毒; 0.2; 油墨间; 100; 0.002. 润滑油; /; 0.02; 油墨间; 2500; 0.000008. 危险废物; 有毒; 3.769; 危废暂存间; 100; 0.03769. 合计; 0.039698. 通过上表计算结果可以得出Q=0.039698＜1，因此，无需开展环境风险专项评价。 6.2、环境风险分析 ①废气事故排放突发环境事件后果分析 废气事故排放考虑当工艺废气处理设施发生故障，废气处理效率降低，甚至处理设施完全瘫痪，产生的废气未得到及时的处理，车间内浓度迅速升高，对车间内的员工造成影响，甚至对环境空气造成影响。应切实加强废气处理措施的监管与维护，避免废气直接排放的情况发生，防止造成废气污染事故。 ②火灾伴生的次生环境突发环境事件后果分析 本项目原辅材料大部分易燃，引发火灾爆炸事故的可能性较大。若发生火灾爆炸，应及时确认现场情况，疏散员工，向上风向安全区撤离，并启动应急预案，根据现场情况，联系消防大队，组织灭火。 ③风险物质泄漏事件后果分析 本项目油墨、润滑油放于油墨存放间，危险废物存放于危废暂存间，油墨、润滑油、危险废物可能由于包装破损或者人为操作失误等原因造成泄漏和倾洒，但是以上风险物质均为小包装储存，最大泄漏量只有20kg，泄漏后在维修间能及时发现，不会流出车间外。 3、风险防范措施 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 溆浦县恒瑞包装有限公司年产500万个普箱、10万个彩箱建设项目. 建设地点; 湖南省怀化市溆浦县卢峰镇长兴街五组. 地理坐标; E110°36′3.46504″，N27°54′52.26650″. 主要危险物质分布; 油墨、润滑油等储存于油墨间，危险废物储存于危废间. 环境影响途径及危 害后果(大气、地 表水、地下水等); 泄漏：油墨、润滑油、危险废物泄漏会污染周边大气环境、土壤及地表水体、地下水. 风险防范措施要求; ①火灾风险防范措施 a、火患往往起于细微之处，要格外注意用电的安全，合理布置电源电线的使用。不要同时使用大功率电器，也不要把所有电器设备的插头都插在一个接线板上，避免线路老化，短路发生火灾。 b、易燃物品贮存区禁止明火进入，严禁吸烟，禁止使用易产生火花的设备与工具。 c、生产厂房、易燃物品贮存区须确保全面通风、配备相应品种和数量的消防器材，预留必要的安全间距，远离火种和热源，防止阳光直射。车间工作人员及相关责任人均应熟悉其放置地点，用法，而且要经常检查，消防通道保持畅通。 d、应加强消防设施及消防教育建设，对重要场所需要重点防范，制定严格的操作规范，避免火灾等事故发生。 e、确保安全出口和疏散通道畅通无阻。 f、加强电气防火安全管理，及时消除火灾隐患，不得超负荷用电，不得擅自拉接临时电线。 g、对于电器的使用，应当养成随手断电、随手关灯的好习惯。 h、定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。应加强消防设施及消防教育建设，对印刷生产车间、原料区、产品区等重要场所需要重点防范，制定严格的操作规范，避免火灾等事故发生。 i、火灾发生时，先把总电源关掉，按响警铃以警示车间内其他人员，同时联络消防队，利用灭火器尽量灭火，如果无效，应该马上离开现场到安全地点集合，在离开时要确保所有人都已经离开车间，再把门窗关上。 j、为了减轻万一发生火灾事故造成的损失，工厂还应该制定火灾应急预案， 并报上级主管部门批准，并定期演练。 ②泄漏防范措施 a、原料储存过程中除定期检查油墨、润滑油等桶桩溶剂是否发生泄露外，还应对库房地面进行水泥硬化，并作防渗处理，特别是截流沟和地坑。油墨等原辅材料应按照有关消防规范分类储存，并配备必要的消防设施。 b、危废暂存间应按规范设置，防止泄露的危废污染地表水体。同时，应强化管理，采用合格的容器储存废液，并及时交有资质的单位处置。 c、在原辅料的使用过程中，应强化管理，避免溶剂在使用过程中外泄，并在印刷机车间设置沙袋，泄漏的溶剂应及时清扫。. 填表说明(列出本项项目相关信息及评价说明); 通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案， 采取合理的事故应急处理 措施，将事故影响降到最低限度。. 7、环境管理规划 （1）环境管理 根据本项目的实际情况，运营期根据生产组织及地方环境保护要求的特点，项目环境管理已经安排1人兼职负责本项目环保监测及日常环保管理，负责具体的日常环保协调、管理工作，并受项目主管单位及环保行政管理部门的监督和指导 （1）环境管理机构与职责 企业应根据《建设项目环境保护设计规定》，在企业内部设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督本企业环境保护工作。 本项目建设单位拟设置环境管理机构来开展企业环保工作，实行主要领导负责制，由分管生产的副厂长直接领导，委托有资质环境监测部门定期对废气、噪声等进行常规监测，利用监测数据定期汇报污染物排放与治理情况表，与当地生态环境主管部门通力协作，共同搞好厂区环保工作。根据国家、行业、省市环境保护主管部门的法律、法规和方针、政策要求，对项目的环境管理机构提出的主要职责是： ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定全厂环境保护制度和细则，组织开展职工环保教育，提高职工的环保意识； ②完成上级部门交给及当地环保部门下达的有关环保任务，配合当地环保部门及环境监测部门的工作； ③建立健全环境保护管理制度，做好有关环保工作的资料收集、整理、记录、建档、宣传等工作，定时编制并提交项目环境管理工作报告；进行全厂的环保及环境监测数据的统计、分析，并建立相应的环保资料档案。 ④制定并加强项目各污染治理设施操作规范和操作规程学习，建立各污染源监测制度，按主管环保部门的要求，定期对各污染源排放点进行监测，保证处理效果达到设计要求，各污染源达标排放； ⑤负责检查各污染治理设施运行情况，发现问题及时上报、及时处理；并负责调查出现环境问题的缘由，协助有关部门解决问题，处理好由环境问题带来的纠纷等。 （3）环境管理工作要点 本项目的环境管理工作应做到以下几点： A、投产前期 ①落实项目各项环保投资，使各项治理措施达到设计要求。 ②按要求编制企业突发环境事件应急预案，报地方环保行政主管部门备案。 ③自主或委托有资质的单位编制环保设施竣工验收报告，进行竣工验收监测，办理竣工验收手续。 B、正式投产后 ①宣传、贯彻和执行环境保护政策、法律法规及环境保护标准。 ②建立健全环境保护与劳动安全管理制度，监督工程运行期环保措施的有效实施。 ③编制并组织实施环境保护规划和计划，负责日常环境保护的管理工作。 ④开展环境保护科研、宣传、教育、培训等专业知识普及工作。 ⑤建立监测台帐和档案，对厂内各类固体废物，尤其是危险废物，应做好环境统计，使企业领导、上级部门及时掌握污染治理动态。 ⑥制定污染治理设备设施操作规程的检查、维修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常、安全运行。 ⑦制定厂区各车间的污染物排放指标，定时考核和统计，确保全厂污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标。 ⑧为保证工程环保设施的正常运转，减少或防范污染事故，制定各项管理操作规范，并定期检查操作人员的操作技能，在实际工作中检验各项操作规范的可行性。 （4）健全环境管理制度 按照ISO14000的要求，建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个生产过程实施全程环境管理，每天做好运行记录并归档，杜绝生产过程中环境污染事故的发生，保护环境。 加强建设项目的环境管理，根据本报告提出的污染防治措施和对策，制定出切实可行的环境污染防治方法和措施：做好环境教育和宣传工作，提供各级管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度：定期对环境保护设施进行维护和保养，并做好保养日期及内容等相关记录，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生：加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境主管部门的管理、监督和指导。 （5）排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之一，必须实行规范化管理。 根据《环境保护图形标志—排放口（源）》和《排污口设置及规范化整治管理办法》的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常监督检查”的原则来规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌和企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对污染物治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合当地环保部门的有关要求。 排污口管理的原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②列入总量控制指标的排污口为管理重点。 ③排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查。 排污口的技术要求 ①排污口的位置必须合理确定，进行规范化管理； ②污水排放的采样点按《污染源监测技术规范设置》设置于工厂的总排放口； ③污水排放口安装测流装置； ④废气永久监测孔的设置：废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯；采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定设置；废气排放口的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。 ⑥排污口立标管理：废气排放口、水污染物排放口和固体废物堆场应按《环境保护图形标志－排污口（源）》（GBl5562.1-1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。 表4-17 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示固体废物贮存、处置场. 4; /; 危险废物; 危险废物贮存、处置场. 5; /; 危险废物; 黏贴或系挂于危险废物储存容器或包装物上. ⑦排污口建档管理：使用国家环保部门统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 （6）排污许可管理 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），十七、造纸和纸制品业22-纸制品制造223，项目为简化管理，企业应在实际投入生产或发生排污前完成排污许可申报相关手续。 8、项目环境保护投资估算 - 根据拟建项目污染源产生及排放情况，建设单位计划对生产过程中产生的废水、废气、噪声和固废等采取相应的污染防治措施。项目总投资1000万元，其中环保投资为17万元，所占比例为17%。工程环保投资情况详见下表。 表4-18 环境保护专项投资估算表 时期; 环保措施项目; 投资费用(万元). 营运期; 废气治理; 有机废气; 集气罩+15m排气筒; 12.5. 废水治理; 生活污水; 依托现有化粪池; /. 噪声治理; 设备减振、隔声; 1. 固废治理; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.5. 一般工业固废; 一般固废暂存间（10m2）; 1. 危废; 分类收集暂存于危废暂存间（5m2）后交由有资质的单位处理; 2. 合计; 17. 9、应急预案编制要求 根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》（湘环发〔2024〕49号）：第六条：工业园区管理机构、企业事业单位涉及以下情形的，应组织编制环境应急预案： （一）涉及生产、加工、使用、存储或释放、运输危险化学品、危险废物，以及存在环境风险的新污染物和涉重金属物质的；涉及尾矿库包括湿式堆存工业废渣库（场）、电厂灰渣库（场）的； （二）环境影响评价文件中有要求的； （三）涉及上述（一）、（二）的企业事业单位，当其环境风险物质的Q<1时，结合该企业事业单位的Q、M、E值的实际情况，对该单位环境应急预案实行豁免管理，具体判定方法详见《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》（湘环发〔2024〕49号）附件。 本项目所涉及的危险物质主要为油墨、润滑油和危险废物等，根据风险分析章节计算可知，本项目Q=0.039698，Q<1，根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），本项目生产工艺过程M=5，属于M1水平，大气的环境敏感程度为E1，结合《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》（湘环发〔2024〕49号），本项目突发环境事件应急预案属于核查后可豁免。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/印刷 | 非甲烷总烃、挥发性有机物 | 集气罩+15米排气筒（DA001） | 湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）中限值要求 |
|  | 厂界/印刷 | 非甲烷总烃、挥发性有机物 | 加强车间通风 | 湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）中限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 依托原有化粪池处理后进入卢峰镇污水处理厂，最终进入溆水 | 《污水综合排放标准》（GB8978-19960）和卢峰镇污水处理厂纳污标准 |
| 声环境 | 设备运行噪声 | 噪声 | 减震、门窗及墙体隔声和距离衰减 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 设置危废暂存间（5m2，位于车间北侧），产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，交给资质单位处理处置。设置一般固废间（10m2，位于车间西北侧），一般工业固体废物经一般固废间暂存间暂存后综合利用。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗；做好风险物质贮存管理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）本项目油墨储存在的专门的油墨间，危废暂存在独立的危废间，地面进行防渗，事故泄漏情况下，泄漏物控制在库内。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏，用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。 2）火灾事故防范措施 ①建立完善的消防设施，包括在各建筑物内、工艺装置区等配置适量手提式及推车式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾，按安全部门要求预留必要的安全间距，保持疏散通道畅通。 ②生产车间和易燃物品贮存区禁止明火进入，禁止使用易产生火花的设备与工具，其照明、通风、空调、报警设施及相关用电设备均应采用防爆型装置。 ③按规范使用各类电气设备，避免漏电、短路、过流、过载、过热等而造成的绝缘失效或线路着火，定期检查厂房内的电源、线路，对老化电线及时更换。 ④禁止在生产车间和原料库、成品库等存放处有明火、吸烟等，厂区内生产车间及仓库应在显眼位置设置禁火标识。 ⑤定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的安全控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。 3）环保设备防损措施 ①加强设备日常的维护和管理，定期对环保设置的各类设备进行保养、检查维修，确保集气系统和除尘系统的正常运行。 ②进行安全化管理来改善设备的安全性、改进工艺的安全性；完善标准及操作规程，定期进行安全检查。 ③进一步加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，规范操作，将安全隐患降到最低 ④万一出现风机也无法正常运行等严重的污染事故，应停止生产，待设备修复正常后再恢复生产。 4）废润滑油、废油桶等含油废物储运风险防护措施 本项目环境风险物质存在量较少，环评要求在操作使用过程中若发生泄漏，可使用吸油棉、细沙等具有吸附性的物质将泄漏的润滑油吸附起来，严禁直接对地面进行冲洗。采取以上措施后，本项目泄漏风险事故不会对周边水环境产生明显影响。 对生产过程中产生的危险废物采用专桶收集。对收集桶堆放地面加工区和危废暂存间作防渗防漏处理，设置防跑冒滴漏托盘，并在周边设置围堰，确保事故状态下不进入外环境。对事故状态下围堰收集的泄漏风险物质，应交有处理资质的单位处置，严禁随意排放。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： ⑴、由企业领导统筹，指定环境环保人员负责全厂环境质量问题，并组织企业员工定时学习有关环境问题保护措施及环保生产知识，企业制定生产过程中产污环节的环境保护章程，规范操作，制定常见环境问题的处理措施及流程。 ⑵、组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行竣工验收制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。 ⑶、在营运过程中加强对环保设施的维护运行，禁止单设环保设施电源开关，严禁擅自停运、拆除或闲置污染防治设施。 ⑷、在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 ⑸、生产中发现环境问题，及时报告企业领导报告，并及时妥善处理。如遇重大问题立即向地方主管环境部门汇报。 2、排放口规范设置 排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放的科学化、定量化的重要手段。 ⑴、按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）及其修改单规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。 ⑵、企业须使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国环保图形标志登记证》并按要求填写相关内容。 ⑶、根据排污口管理档案内容要求，项目应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 3、排污许可证制度 根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号），新建项目应当申请取得排污许可证。因此，项目在发生实际排污行为之前，应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。本项目属于简化管理。 4、竣工环境保护自主验收要求 建设单位应编制验收监测报告，根据验收监测报告结论，逐一检查是否存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见；存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，项目选址合理。项目生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；同时本项目对周边环境产生的影响较小，事故风险水平可被接受。因此，从环保的角度出发项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 搬迁前排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 变迁后排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.05t/a | / | / | 0.05t/a | 0.05t/a | 0.05t/a | +0.05t/a |
| 废水 | 化学需氧量 | 0.0065t/a | / | / | 0.0065t/a | 0.0065t/a | 0.0065t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0006t/a | / | / | 0.0006t/a | 0.0006t/a | 0.0006t/a | 0 |
|  | 总磷 | 0.0001t/a | / | / | 0.0001t/a | 0.0001t/a | 0.0001t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 纸边角料 | 3t/a | / | / | 3t/a | 3t/a | 3t/a | 0 |
|  | 不合格品 | 1.5t/a | / | / | 1.5t/a | 1.5t/a | 1.5t/a | 0 |
|  | 废包装袋（绳） | 0.1t/a | / | / | 0.1t/a | 0.1t/a | 0.1t/a | 0 |
| 危险废物 | 印刷废版 | 0.05t/a | / | / | 0.05t/a | 0.05t/a | 0.05t/a | 0 |
|  | 废包装桶 | 0.049t/a | / | / | 0.049t/a | 0.049t/a | 0.049t/a | 0 |
|  | 废润滑油 | 0.02t/a | / | / | 0.02t/a | 0.02t/a | 0.02t/a | 0 |
|  | 废抹布 | 0.05t/a | / | / | 0.05t/a | 0.05t/a | 0.05t/a | 0 |
|  | 清洗废液 | 3.6t/a | / | / | 3.6t/a | 3.6t/a | 3.6t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①