目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	22

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	56

四、主要环境影响和保护措施	64

五、环境保护措施督察检查清单	99

六、结论	104

建设项目污染物排放量汇总表	105

附图附件：	107

附件1：环评委托书	107

附件2：营业执照	108

附件3：租赁协议	109

附件4：现有工程环评情况	113

附件5：项目备案文件	117

附件6：排污许可	119

附件7：无害化处理服务协议	120

附件8：特征污染物现状监测报告	122

附件9：污水处理站设计资料（节选）	131

附件10：现有工程监测报告	135

附件11：企业污水纳管证明	154

附件12：企业屠宰证	156

附件13：动物防疫条件合格证	157

附件14：项目公参情况	159

附件15：与本项目有关的政府文件	166

附件16：环境影响报告表审查意见	171

附图1：项目地理位置图	174

附图2：技改前厂区平面布置图	175

附图3：技改后厂区平面布置图	176

附图4：生产车间平面布置图	177

附图5：环境保护目标图	178

附图6：本项目雨水管网图	179

附图7：项目所在区域雨水走向图	180

附图8：卢峰镇污水处理厂污水管网图	181

附图9：现状监测点位图	182

附图10：项目用地红线图	183

附图11：项目分区防渗图	184

附图12：现场照片	185

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 溆浦县金中定点屠宰场升级改造建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2411-431224-04-01-891332 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 怀化市溆浦县卢峰镇水田垅村 |  |  |
| 地理坐标 | 东经110°34′19.313″，北纬27°54′8.742″ |  |  |
| 国民经济行业类别 | C1351牲畜屠宰 C1352禽类屠宰 | 建设项目行业类别 | 十、农副食品加工业13、屠宰及肉类加工135* |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 溆浦县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 溆发改备案[2025]129号 |
| 总投资 （万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 240 |
| 环保投资占比（%） | 12% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海）面积（m2） | 4000 m2（本项目不新增用地） |
| 专项评价设置情况 | 根据本项目排污情况及所涉及环境敏感程度，确定专项评价的类别。项目与大气、地表水、环境风险、生态和海洋等专项评价具体设置原则判定分析见下表。 表1 项目专项评价设置 类别; 判断依据; 本项目情况; 判断结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等; 无需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目外排废水经市政污水管网进入卢峰镇污水处理厂处理; 无需设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量的建设项目; 无需设置. 生态环境; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水由市政供水，不单独设置取水口; 无需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 无需设置. |
| 规划情况 | 1、《溆浦县国土空间总体规划（2021—2035年）》 审批机关 ：湖南省人民政府；审批文号：湘政函〔2024〕70号； 《全国生猪生产发展规划》（2016-2020）； 《湖南省生猪屠宰行业发展规划（2022-2025年）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及 规划环境影响评价符合性分析 | - 1、与《溆浦县国土空间总体规划（2021—2035年）》相符性分析 表2 本项目与《溆浦县国土空间总体规划（2021—2035年）》相符分析表 文件要求; 本项目情况; 符合情况. 充分发挥溆浦县硅砂、文旅资源禀赋，依托怀化国际陆港的支点作用，按照“兴工强县、基础提质、文旅融合、统筹城乡”的工作思路，将溆浦县城市性质定位为怀化国际陆港东部商贸物流枢纽，大湘西东部门户城市、自贸协同联动区，湖南省生态文化休闲旅游示范县、特色山地农产品主产区，中国南部硅砂基地。; 本项目属于农副食品加工业中的屠宰及肉类加工，不会对溆浦县的硅砂、文旅规划造成冲击; 符合. 优先划定耕地和永久基本农田保护线。至2035年，确保耕地保有量不低于66.95万亩。至2035年确保永久基本农田保护面积不低于59.22万亩。严格落实耕地保护责任，现状耕地应划尽划、应保尽保，在纳入耕地保护目标的长期稳定利用耕地上优先划定永久基本农田。严格落实永久基本农田特殊保护制度永久基本农田一经划定，未经批准任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。严格落实耕地管控规则，强化永久基本农田对各类建设布局的约束和引导，健全和完善永久基本农田储备区制度、充分利用年度国土变更调查成果等,全面摸清已划定永久基本农田内“非农化”“非粮化”及质量不优问题，并依据国家规定划定，未经批准，严禁擅自调整。生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，确需占用生态保护红线的国家重大项目，加强新增建设用地审批监管，严格落实生态环境分区管控要求。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域依照法律法规执行。; 本项目选址已取得溆浦县自然资源部门认可，项目选址位于城镇开发区域内，不涉及永久基本农田及生态红线; 符合. 合理划定城镇开发边界。溆浦县城镇开发边界面积控制在30.77平方千米以内。在城镇开发边界内的建设，实行“详细规划+规划许可”的管制方式。城镇开发边界和特别用途区范围原则上不得调整，特别用途区原则上禁止任何城镇集中建设行为。因国家重大战略调整、国家重大项目建设、行政区划调整等确需调整范围的，向国土空间规划审批机关提出申请，审批机关同意后方可修改。调整内容要及时纳入自然资源部国土空间规划监测评估预警管理系统实施动态监管. 由上表分析可知：本项目建设符合溆浦县国土空间总体规划。 2、与《全国生猪生产发展规划》（2016-2020）相符性分析 表3 与《全国生猪生产发展规划》（2016-2020）相符性分析 文件要求; 本项目情况; 符合情况. 加强生猪屠宰管理：以集中屠宰、品牌经营、冷链流通、冷鲜上市为主攻方向，提高生猪屠宰现代化水平。加强动物卫生监督机构和兽医卫生检验检测体系建设，完善屠宰行业管理系统，提升执法能力和监管水平。落实进厂登记、肉品检验等制度，推行生猪屠宰全过程档案管理。积极推进养殖屠宰结合，合理布局生猪屠宰产能，在全国形成以跨区域流通的现代化屠宰加工企业为主体，区域内屠宰加工企业为补充的产业布局。加大整合力度，培育一批屠宰加工龙头企业，开展屠宰、加工、配送、销售一体化经营。健全屠宰质量标准体系，推动屠宰企业标准化升级改造，提高屠宰机械化、自动化、标准化、智能化水平。优化猪肉产品结构，扩大冷鲜肉和分割肉市场份额，提高精深加工产品比重。实施屠宰企业品牌化战略，加快推进肉品分类分级，实行优质优价。; 本项目是集中屠宰+冷链流通的现代化屠宰工艺。; 符合. 注：本次分析仅列举《全国生猪生产发展规划》（2016-2020）中与本项目有关的内容。. 本项目符合《全国生猪生产发展规划》（2016-2020）中相关要求。 3、与《湖南省生猪屠宰行业发展规划（2022-2025年）》相符性分析 表4 与《湖南省生猪屠宰行业发展规划（2022-2025年）》相符性分析表 序号; 规划要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 三、设置规划：（三）生猪屠宰厂（场、点）的产能规划。新建、改扩建生猪定点屠宰厂（场）的年设计产能应在30万头以上，并配备冷链贮藏和配送体系；新建改扩建小型生猪定点屠宰点的年设计产能应在2万头以上。新建、改扩建的生猪定点屠宰厂（场、点）应符合国家和我省发布的有关废水、废气、固体废物和噪音污染防治技术标准。; 本项目设计规模为年屠宰生猪99273头、年屠宰肉牛6064头、年屠宰肉鸡1000只、年屠宰肉鸭1000只、年屠宰肉鹅1000只，满足规划产能要求。建设废水处理站、除臭设施、降噪设施和固体废弃物暂存场所，相关污染防治措施满足废水、废气、固体废物和噪音污染防治技术标准。; 符合. 2; 四、重点任务：（二）大力推进屠宰标准化示范创建。以质量管理制度化、厂区环境整洁化、设施设备标准化、生产经营规范化、检测检验科学化、废弃物处理无害化、配送冷链化及追溯信息化为主要内容，大力开展生猪定点屠宰厂（场）标准化示范创建。支持生猪定点屠宰场开展质量管理体系认证，建立健全屠宰质量标准体系，实现从生猪入场到肉品出场的全过程质量控制。到2025年全省创建国家级、省级生猪屠宰标准化示范厂（场）50个以上。规范小型生猪定点屠宰点建设，实行待宰、屠宰、肉品销售分区管理和机械化屠宰，净污道和出入场车道分离，建设运输车辆洗消通道和必要的冷藏设施，3年内基本达到标准化建设要求。; 本项目拟建设标准化厂房、机械化屠宰生产线。项目拟配置全过程质检人员，实现从生猪/肉牛/肉鸡/肉鸭/肉鹅入场到肉品出场的全过程质量控制。厂内平面布局实行待宰、屠宰、肉品销售分区管理，建设运输车辆洗消通道，净污道和出入场车道分离。; 符合. 3; 四、重点任务：（三）加快淘汰屠宰落后产能。继续开展屠宰行业清理整顿，完善生猪屠宰退出机制，依法关停“三证”（生猪定点屠宰证、动物防疫条件合格证、排污许可证）不全、屠宰设施设备陈旧、生产工艺落后的生猪屠宰企业，取消其生猪定点屠宰资格。按照“上大压小、上新去旧”的原则，持续推进小型屠宰场点撤停并转；支持现有屠宰厂（场）在符合条件的情况下，增设牛、羊屠宰线，推进牛羊集中屠宰。实施屠宰加工升级改造计划，加快老旧设施设备淘汰更新，鼓励和支持现有生猪定点屠宰厂（场）新建、改扩建高标准屠宰车间，强化屠宰废水治理设施建设和运行，确保达标排放，使其选址、厂区环境、设计和布局符合国家食品安全标准《畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694）的要求，强化屠宰加工卫生管理和控制，提高肉类食品质量安全风险控制能力。鼓励和支持屠宰企业全面采用隧道式喷淋烫毛、全自动开膛、劈半和激光灼刻等新技术、新装备，提升标准化屠宰生产能力。; 本项目在淘汰现有工程落后产能的基础上进行升级改造，实现集中屠宰。本项目建成后按要求进行验收，申领定点屠宰证、动物防疫条件合格证、排污许可证后投产运行。项目拟建设高标准屠宰车间，并自建废水处理站，确保废水达标排放。项目选址、厂区环境、设计和布局符合国家食品安全标准《畜禽屠宰加工卫生规范》（GB 12694）的要求，生产线采用机械自动化设备，屠宰生产能力可满足产能要求。; 符合. 4; 四、重点任务：（六）加快健全肉品冷链物流体系。支持发展覆盖屠宰加工、储存运输及肉品销售整个环节的冷链，建立全程“无断链”的肉类冷链物流体系，逐步构建生猪主产区和主销区有效对接的冷链物流基础设施网络。鼓励现有生猪屠宰和肉品加工、流通企业建设预冷集配中心、低温分割加工车间、冷库、冷柜、冷藏车等设施设备，提高生猪产品加工储藏和长距离运输能力，推进湘猪湘肉走出湖南，开拓国际市场和全国市场。加快肉品冷鲜肉配送点建设，鼓励发展冷链配送肉品销售点，提高终端配送能力，推进城乡肉品一体化供应，逐步形成“主产区集中屠宰、全链条冷链配送、主销区冷鲜销售”的屠宰销售模式。引导和推广冷鲜肉消费，提高冷鲜肉消费比重。; 本项目设计建设冷链配送系统，配套低温分割加工车间、冷库、冷藏车等设施设备，以提高产品加工储藏和长距离运输能力。项目投产后，其在保障镇区居民生猪、肉牛、肉鸡、肉鸭、肉鹅产品供应的前提下，对周边乡镇拓展冷链配送业务和小包装分割产品销售; 符合. 5; 六、环境影响评价：生猪屠宰场建设过程中和运行后，将对生产生活环境和生态环境造成一定影响。通过采取一系列的消除、减轻及环境保护措施，不利影响可以得到规避和有效减轻。（一）规范环境影响评价。根据《规划环境影响评价技术导则总纲》（HJ 130）等要求，各地新建、改扩建屠宰场应遵循属地原则，结合项目地环境现状调查与评价，由当地生态环境部门出具项目环境影响评价审批文件方可实施。（二）不利环境影响分析。生猪屠宰主要污染为屠宰场建设施工期间施工污染和运营污染。施工污染包括扬尘、施工机械及交通噪声产生的施工噪声、施工废水、施工固废，属于短期阶段性污染。运营污染是指运营期生猪屠宰加工产生的大气环境、水环境、声环境、固体废物污染。上述污染因素会对项目实施地的水质、土壤、空气产生局部影响。（三）消除环境影响措施。严格执行国家有关规划及建设项目环境影响评价和审查制度。加强工程项目实施后可能影响的重要生态环境敏感区和重要目标监测与保护，建立完善的监测体系。重点加强屠宰场运营期间环境风险评价与管理，严格执行《畜禽屠宰操作规程生猪》（GB/T17236），加强通风、定期清洗地面、消毒除臭，降低大气环境污染。加强水资源节约利用和水体保护工作，严格执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457），生产车间采用防渗措施，污水集中处理、达标排放，降低水环境污染；对宰前检疫不合格猪、不可食用内脏、胴体修整过程产生的三腺等严格进行无害化处理，降低固废污染等。; 本项目在获得环境影响评价审批文件后实施；本评价识别了项目建设、运营期的环境影响因素，对环境影响进行了评价，并提出了废水、废气、噪声和固体废物污染防治措施和生态环境影响减缓措施。评价对项目运营期间的环境风险进行了识别，提出了相应的风险防范措施。要求企业严格执行《畜禽屠宰操作规程生猪》（GB/T 17236），加强通风、定期清洗地面、消毒除臭，降低大气环境污染。加强水资源节约利用和水体保护工作，严格执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457），生产车间采用防渗措施，污水集中处理、达标排放，降低水环境污染；对宰前检疫不合格猪、不可食用内脏、胴体修整过程产生的三腺等严格进行无害化处理，降低固废污染等。; 符合. 注：本次分析仅列举《湖南省生猪屠宰行业发展规划（2022-2025年）》中与本项目有关的内容。. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令（第29号）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于限制类，《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类篇序明确，“对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，金融机构按信贷原则继续给予支持。国家有关部门要根据产业结构优化升级的要求，遵循优胜劣汰的原则，实行分类指导。”根据前文所述，本项目符合湖南省生猪屠宰行业发展规划，且取得了怀化市人民政府、溆浦县人民政府、怀化市农业农村局、溆浦县自然资源局等政府部门对本项目的支持，相关文件详见附件15。 对照中华人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号），本项目的工艺、设备和产品均不在淘汰落后生产工艺装备目录中。 根据《限制淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》、《环境保护综合名录（2021年版）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》以及2025年《国家污染防治技术指导目录》（环办科财函[2025]197号）中相关内容，对照本项目生产工艺及生产设备可知，本项目生产工艺均不属于淘汰工艺、本项目生产设备均不属于淘汰设备。 因此本项目的建设符合国家产业政策。 2、生态环境分区管控符合性分析 2024年12月11日，怀化市生态环境局关于发布《怀化市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》的通知（怀环发[2024]28号），根据文件内容并结合项目所在地区域情况，本项目与怀化市生态环境分区管控总体管控要求符合性分析如下表所示。 表5 本项目建设与生态环境分区管控相符性分析 环境总体管控要求类别; 管控要求内容; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; - 禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上挖砂、采石、采矿等。 （1.2）非农建设必须节约使用土地，可以利用荒地的，不得占用耕地；可以利用劣地的，不得占用好地。 （1.3）禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场及畜禽养殖户。 （1.4）饮用水源一级保护区内禁止建设养殖场，饮用水源二级保护区禁止建设有污染排放的养殖场。; - 本项目不占用耕地； （2）本项目不占用耕地； （3）本项目不在禁养区内； （4）本项目不在饮用水源一级保护区及饮用水源二级保护区内。; 相符. 污染物排放管控; （2.1）废水 （2.1.1）统筹推进人居环境综合治理，因地制宜推进农村改厕、污水处理和农业面源污染治理。 （2.1.2）加快实施现有管网雨污分流改造。城镇新区建设严格实施雨污分流，配套管网同步设计、同步建设、同步投运。城镇污水处理设施污水收集率在90%以上。 （2.1.3）推进中小企业入园，加快完善污水收集、处理、排放设施设备，加大环境污染综合治理和重点污染源监控。 （2.1.4）优化肥料结构与施肥方式，削减养殖业和种植业污染负荷，促进农业面源污染防治。 水东镇： （2.1.5）采砂河道环境保护参照《湖南省河道采砂管理条例》（2021年3月1日）管理。 （2.2）废气 （2.2.1）推进大气污染防治，加强工业源污染治理，强化燃煤锅炉烟气排放监管，对重点行业、重点企业开展监督管理，加快推进中小企业入园。 （2.2.2）加强施工扬尘综合整治，控制道路扬尘污染。 （2.2.3）推进秸秆资源化利用，禁止露天焚烧秸秆。 （2.3）固体废物 （2.3.1）加强工矿企业污染治理，强化固体废物、危险废物管控，加强医疗废物监管，实现村卫生所医疗垃圾统一处理。 （2.3.2）深入推进城乡垃圾减量分类、收集、转运及处理处置设施建设，推动形成绿色发展方式和生活方式。; （1）废水：本项目不新增生活污水，经污水处理站预处理后的屠宰生产废水及车辆清洗废水一起进入市政污水管网，排入卢峰镇污水处理厂处理； （2）废气：污水处理站恶臭进行无组织排放，待宰间恶臭及屠宰间、急宰间恶臭喷洒除臭剂后无组织排放，本项目使用电锅炉提供蒸汽，不产生锅炉废气； （3）固废：本项目不新增生活垃圾；项目沾染有毒有害物质的废包装材料以及实验室、检疫室废弃物等危险废物暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置；猪牛肉鸡肉鸭肉鹅胃内容物、碎肉渣、猪牛肉鸡肉鸭肉鹅粪便、污水处理站污泥外售化肥厂综合利用，不合格品、不可食用部分（除胃内容物外）交由溆浦县永福生物科技有限公司进行无害化处理，格栅处理的废物交由物资回收部门综合利用。; 相符. 环境风险防控; （3.1）完善风险防控体系建设，落实《溆浦县突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 （3.2）加强村镇饮用水源地保护，有效防范水源地环境风险。 （3.3）严格落实《农用地土壤环境管理办法》相关要求，强化农用地土壤环境保护监督管理，保护农用地土壤环境，管控农用地土壤环境风险。 （3.4）开展矿山地质环境整治、矿山“三废”治理、退役矿山综合整治、土地复垦还绿专项整治，促进产业空间整合，推动矿山恢复治理及综合利用。; （1）本项目建成后，建设单位将依据《湖南省生态环境厅关于印发<湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）>的通知》（湘环发[2024]49号）及时编制突发环境事件应急预案； （2）本项目不在村镇饮用水源保护区； （3）本项目不属于矿山类项目。; 相符. 资源开始效率要求; （4.1）能源 （4.1.1）科学开发利用清洁能源与可再生新能源，优化能源结构。 （4.1.2）加快开发秸秆废弃物、城市垃圾等生物质资源能源化利用，推进清洁能源产业化进程。 （4.2）水资源：到2025年，溆浦县用水总量21952万立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降21.86%，万元工业增加值用水量比2020年下降10.80%，农田灌溉水有效利用系数0.571。 （4.3）土地资源：到2025年，溆浦县耕地保有量为67.26万亩，永久基本农田保护面积为59.34万亩，生态保护红线面积为 1181.93万亩，城镇开发边界规模为30.77万亩。; （1）本项目技改将原有燃煤锅炉改造为电锅炉，电属于清洁能源； （2）本项目用水量约为5.6万t/a，仅占溆浦县年用水量的0.026%； （3）本项目不新增用地用地面积。; 相符. 综上，本项目符合怀化市生态环境分区管控控制条件要求。 3、与《生猪屠宰管理条例(2021年修订)》(中华人民共和国国务院令第742号)相符性分析 表6 本项目与《生猪屠宰管理条例》相符性分析表 文件要求; 本项目情况; 符合情况. 生猪定点屠宰厂（场）应当具备的条件; 有与屠宰规模相适应、水质符合国家规定标准的水源条件; 有符合标准水源条件（市政供水）; 符合. 有符合国家规定要求的待宰间、屠宰间、急宰间、检验室以及生猪屠宰设备和运载工具; 项目建成后将按照国家相关规定建设完善的待宰间、屠宰间、急宰间、检验室以及生猪屠宰设备和运载工具; 符合. 有依法取得健康证明的屠宰技术人员; 有健康证明的屠宰技术人员（有健康证）; 符合. 有经考核合格的兽医卫生检验人员; 项目配备有相应的考核合格的兽医卫生检验人员; 符合. 有符合国家规定要求的检验设备、消毒设施以及符合环境保护要求的污染防治设施; 项目有符合国家规定要求的检验设备、消毒设施以及符合环境保护要求的污染防治设施; 符合. 有病害生猪及生猪产品无害化处理设施或者无害化处理委托协议; 项目签订有无害化处理委托协议; 符合. 依法取得动物防疫条件合格证; 项目依法取得动物防疫条件合格证; 符合. 生猪定点屠宰厂（场）对未能及时出厂（场）的生猪产品，应当采取冷冻或者冷藏等必要措施予以储存。; 本项目建设有冷藏设施。; 符合. 生猪定点屠宰厂（场）应当建立严格的肉品品质检验管理制度。肉品品质检验应当遵守生猪屠宰肉品品质检验规程，与生猪屠宰同步进行，并如实记录检验结果。检验结果记录保存期限不得少于2年。; 项目建成运营后将建立严格的肉品品质检验管理制度，且将检验结果记录保存期限不得少于2年。; 符合. 严禁生猪定点屠宰厂（场）以及其他任何单位和个人对生猪、生猪产品注水或者注入其他物质。; 项目运营后在生产过程中严格落实此项规定，不进行屠宰注水，也不注入其他物质。; 符合. 注：本次分析仅列举《生猪屠宰管理条例》（2021修订）中与本项目有关的内容。. 本项目符合生猪屠宰管理条例里中的定点屠宰的各项规定，因此本项目的建设与《生猪屠宰管理条例》（2021修订）是相符的。 4、与《生猪屠宰质量管理规范》(中华人民共和国农业农村部公告第710号)相符性分析 表7 本项目与《生猪屠宰质量管理规范》相符性分析表 文件要求; 本项目情况; 符合情况. 生猪定点屠宰厂（场）应当设立质量管理部门，负责从生猪进厂（场）到生猪产品出厂（场）的全过程质量管理。; 企业已设置质量管理部门，负责全过程质量管理; 符合. 生猪定点屠宰厂（场）应当明确质量安全负责人。 质量安全负责人应当至少具有畜牧兽医、食品卫生等相关专业大专学历或中级专业技术职称，以及两年屠宰质量安全管理相关工作经验；学历和技术职称都不能满足的，应当至少具有五年屠宰质量安全管理相关工作经验，并具备下列能力： （一）掌握生猪屠宰、动物防疫、食品安全等法律、法规和有关标准； （二）具备识别和控制生猪产品质量安全风险的专业知识； （三）熟悉屠宰相关设施设备、工艺流程、操作程序以及过程控制等要求； （四）其他应当具备的质量安全管理能力。; 企业现有质量安全负责人符合左述要求，若后续生产过程中更换质量安全负责人，将严格按照左述要求进行招聘; 符合. 生猪定点屠宰厂（场）应当配备与屠宰规模相适应的屠宰技术人员。屠宰技术人员应当具有相关基础理论知识和实际操作技能，符合《畜禽屠宰加工人员岗位技能要求》（NY/T 3349）的规定。; 企业屠宰技术人员符合《畜禽屠宰加工人员岗位技能要求》（NY/T 3349）的规定; 符合. 生猪定点屠宰厂（场）应当配备与屠宰规模相适应的兽医卫生检验人员，满足生猪屠宰肉品品质检验规程规定的各岗位工作需要： （一）每小时屠宰量大于300头的，至少配备11名兽医卫生检验人员； （二）每小时屠宰量大于150头，不超过 300头的，至少配备9名兽医卫生检验人员； （三）每小时屠宰量大于70头，不超过150头的，至少配备7名兽医卫生检验人员； （四）每小时屠宰量大于30头，不超过70头的，至少配备5名兽医卫生检验人员； （五）每小时屠宰量大于10头，不超过30头的，至少配备3名兽医卫生检验人员； （六）每小时屠宰量不超过10头的，至少配备2名兽医卫生检验人员。 兽医卫生检验人员应当符合《生猪屠宰兽医卫生检验人员岗位技能要求》（NY/T 3350）的规定，经农业农村主管部门考核合格后方可上岗。; 企业现有生猪屠宰规模大于30头，不超过70头的，已按要求配备5名兽医卫生检验人员; 符合. 生猪定点屠宰厂（场）的屠宰技术人员和兽医卫生检验人员，以及其他可能与生猪产品接触的人员每年应当至少进行一次健康检查，并取得健康证明。患有人畜共患传染病的人员不得直接从事生猪屠宰和检验检测等工作。; 本评价要求企业屠宰技术人员和兽医卫生检验人员定期体检，对患有人畜共患传染病的人员进行转岗; 符合. 生猪定点屠宰厂（场）应当加强员工培训，制定年度培训计划，对不同岗位人员进行分类培训，培训内容应当与岗位要求相适应，填写并保存培训记录。; 本评价要求企业加强员工培训，制定年度培训计划，对不同岗位人员进行分类培训，培训内容应当与岗位要求相适应，填写并保存培训记录; 符合. 生猪定点屠宰厂（场）应当符合动物防疫条件，具备符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）规定的水源和符合要求的电源。厂区周围应当有良好的环境卫生条件，远离产生污染源的工业企业或其他场所，远离受污染的水体以及虫害大量孳生的场所。; 企业符合动物防疫条件，符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）规定的水源和电源。厂区周围有良好的环境卫生条件，且远离产生污染源的工业企业，远离受污染的水体以及虫害大量孳生的场所。; 符合. 厂区周围应当建有围墙等隔离设施，厂区主要道路应当硬化，路面平整、易冲洗，不积水。; 项目厂界已建设有围墙，厂区主要道路已硬化，路面平整、易冲洗，不积水; 符合. 厂区布局应当符合下列要求： （一）厂区划分为生产区和非生产区，二者之间设有隔离设施； （二）成品出厂应当使用专用通道和出入口，运送生猪和废弃物的，不得与其共用； （三）设有待宰间、隔离间、屠宰间、急宰间、检验室、官方兽医室和无害化处理间（或暂存设施）等； （四）分别设有生猪运输车辆、产品运输车辆以及工具清洗消毒的区域，生猪运输车辆清洗消毒区域应当临近生猪卸载区域； （五）有符合环境保护要求的污染防治设施。; 本项目已划分为生产区和非生产区，并设有隔离设施；成品出厂设有专门通道；厂内设有待宰间、隔离间、屠宰间、急宰间、检验室、官方兽医室和无害化处理间（或暂存设施）等以及生猪运输车辆、产品运输车辆以及工具清洗消毒的区域，生猪运输车辆清洗消毒区域应当临近生猪卸载区域；本项目配套有符合环境保护要求的污染防治设施; 符合. 注：根据企业实际情况，本项目符合《生猪屠宰质量管理规范》中的有关要求，本表仅列举部分内容。. 5、与《湖南省生猪屠宰管理条例》（2024年修订）相符性分析 表8 项目与《湖南省生猪屠宰管理条例》相符性分析 文件要求; 本项目情况; 符合情况. 鼓励支持生猪养殖、屠宰以及生猪产品加工、配送、销售等一体化发展，推行标准化屠宰，促进生猪屠宰行业优化升级。; 本项目为生猪屠宰以及生猪产品加工、配送、销售等一体化生产，推行标准化屠宰; 符合. 生猪定点屠宰厂（场） 应当具备的条件; 小型生猪屠宰场应当具备待宰间、屠宰间以及屠宰设备，有符合国家规定标准的水源，有依法取得健康证明的屠宰技术人员和经考核合格的兽医卫生检验人员，有相应的检验设备、消毒设施和符合环境保护要求的污染防治设施，有无害化处理委托协议，并依法取得动物防疫条件合格证。; ①由区域自来水管网供水； ②有与屠宰规模相适应的设备和场地； ③有健康证的屠宰技术员； ④有质检人员； ⑤有检验设备，有消毒设施和设备，有污染防治设施； ⑥根据《生猪屠宰管理条例》病死猪无害化委托溆浦永福盛生物科技有限公司进行无害化处理处置； ⑦依法办理动物防疫条件合格证。; 符合. 生猪屠宰场所的选址，应当符合生猪屠宰行业发展规划、国土空间规划，进行动物防疫条件和环境影响风险评估，与居民生活区、生活饮用水水源地以及学校、医院等公共场所保持安全距离。; 根据本节分析，本项目选址符合生猪屠宰行业发展规划、国土空间规划，本项目已远离生活饮用水水源地以及学校、医院等公共场所; 符合. 生猪屠宰场所应当建立生态环境保护责任制度，配建符合环境保护要求的污水处理等污染防治设施；屠宰生猪排放的废水、废气、噪声和产生的固体废物等应当符合国家、省规定的相关标准。; 企已建立生态环境保护责任制度，并配套配建设有符合环境保护要求的污水处理等污染防治设施；屠宰生猪排放的废水、废气、噪声均能满足相关标准要求，产生的固体废物均能得到合法有效的处置。; 符合. 生猪屠宰场所的生猪产品存放应当符合食品安全要求；对未能及时销售或者出场的生猪产品，应当采取冷冻或者冷藏等措施予以储存。; 本项目设置有冷冻库，用于产品保鲜. 注：本次分析仅列举《湖南省生猪屠宰管理条例》（2024修订）中与本项目有关的内容。. 本项目符合《湖南省生猪屠宰管理条例》（2024年修订）中相关要求。 6、与《动物防疫条件审查办法》相符性分析 表9 《动物防疫条件审查办法》相符性分析表 文件要求; 本项目情况; 符合情况. 选址; 距离生活饮用水源地、动物饲养场、养殖小区、动物集贸市场500 m以上：距离种畜禽场3000 m以上；距离动物诊疗场所200 m以上; 本项目500 m内无生活饮用水源地、动物伺养场、养殖小区、动物集贸市场；3000 m内无种畜禽场，200 m内无动物诊疗场所; 符合. 距离动物隔离场所、无害化处理场所3000 m以上; 本项目3000 m内无动物隔离场所、无害化处理场; 符合. 动物屠宰加工场所布局应当符合下列条件; 场区周围建有围墙; 项目厂区有围墙; 符合. 运输动物车辆出入口设置与门同宽，长4 m、深0.3 m以上的消毒池; 本评价要求企业设置长4 m、深0.3 m以上的消毒池; 符合. 生产区与生活办公区分开，并有隔离设施; 生产区与生活办公区分开，有厂房隔离; 符合. 入场动物卸载区域有固定的车辆消毒场地，并配有车辆清洗、消毒设备; 入场动物卸载区域有固定的车辆消毒场地，并配有车辆清洗、消毒设备; 符合. 动物入场口和动物产品出场口应当分别设置; 分别设置动物入场口和动物产品出场口; 符合. 屠宰加工向入口设置人员更衣消毒室; 屠宰加工间入口设置人员更衣消毒室; 符合. 有与屠宰规模相适应的独立检疫室、办公室和休息室; 设有独立检疫室、办公室和休息室; 符合. 有待宰圈、患病动物隔离观察圈、急宰间; 有待宰圈、患病动物隔离观察室、急宰间; 符合. 动物屠宰加工 场所应当具有 下列设施设备; 动物装卸台配备照度不小于300LX的照明设备; 动物装卸台配备照度大于300LX的照明设备; 符合. 生产区有良好的采光设备，地面、操作台、墙壁、天棚应当耐腐蚀、不吸潮、易清洗; 生产区有良好的采光设备，地面、操作台、墙壁、天棚选用耐腐蚀、不吸潮、易清洗材料; 符合. 动物屠宰加工场所应当建立动物入场和动物产品出场登记、检疫申报、疫情报告、消毒、无害化处理等制度; 建立动物入场和动物产品出场登记、检疫申报、疫情报告、消毒、无害化处理等制度; 符合. 注：本次分析仅列举《动物防疫条件审查办法》中与本项目有关的内容。. 根据《动物防疫条件审查办法》，本项目符合动物防疫条件审查办法中的符合屠宰加工场所动物防疫条件里关于选址、布局、设备以及制度等方面的要求。 因此本项目的建设与《动物防疫条件审查办法》是相符的。 - 7、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 - 表10 与《湖南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022版）》符合性分析 《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》相关内容; 本项目情况; 相符性. 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目。; 本项目不涉及码头工程及过长江通道; 相符. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目： （一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目； （二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目； （三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设； （四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目； （五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施； （六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施； （七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 本项目不属于：（一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目； （二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目； （三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设； （四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目； （五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施； （六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施； （七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 相符. 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。; 本项目不涉及自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道等; 相符. 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目不在风景名胜区规划范围内; 相符. 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。; 本项在目不饮用水水源一级保护区内；本项目废水经市政污水管网进入卢峰镇污水处理厂处理后外排，不直接外排；本项目不涉及码头、不设置油库、不使用含磷洗涤用品；所有固体废物均能得到合法有效的处置; 相符. 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 本项目废水经市政污水管网进入卢峰镇污水处理厂处理后外排，不直接外排；本项目不涉及码头; 相符. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。; 本项目废水经市政污水管网进入卢峰镇污水处理厂处理后外排，不新建排污口；本项目不涉及围垦河道和围湖造田造地等; 相符. 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动： （一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。 （二）截断湿地水源。 （三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。 （四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。 （五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道滥采滥捕野生动植物。 （六）引入外来物种。 （七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。 （八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，不涉及以下的行为和活动： （一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。 （二）截断湿地水源。 （三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。 （四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。 （五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道滥采滥捕野生动植物。 （六）引入外来物种。 （七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。 （八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 相符. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 本项目不在长江岸线保护区和保留区内、不涉及填湖造地、围湖造田及围垦河道、不涉及矮围网围、填埋湿地等建设。; 相符. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内; 相符. 禁止未经许可在长江千支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不单独设置河流排污口; 相符. 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外; 本项目不涉及水产捕捞; 相符. 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工项目、不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库建设; 相符. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 相符. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。; 本项目不属于化工行业; 相符. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于落后产能项目、本项目不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业; 相符. 注：本次分析仅列举《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》中与本项目有关的内容。. - 综上，本项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》相关要求。 - 8、与《怀化市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 - 表11 与《怀化市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 《怀化市“十四五”生态环境保护规划》相关内容; 本项目情况; 相符性. 展望2035年，美丽中国怀化样板全面建成，高质量绿色发展取得决定性成果，绿色低碳发展助推碳达峰碳中和，生态环境质量根本性好转，生态系统健康稳定，生态环境安全风险防控全面有效，环境治理体系和治理能力现代化基本实现，人与自然和谐共生的现代化建设新格局基本形成，山绿水清、天蓝景美、自然和谐、绿色繁荣、市强民富的现代化美丽怀化全面呈现，率先走出人与自然和谐共生的现代化之路。; 根据后文分析，本项目各污染物均能达标排放，不会对溆浦县环境质量现状造成较大冲击。; 相符. 落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界“三线”刚性管控规则，从严控制各类建设占用自然生态空间。明确国土空间用途分区指引，制定分区差异化用途转换规则，推动管制手段向刚性和柔性有机结合转变。充分利用大数据、智慧化等技术手段，对市域“三区”空间用途变化情况进行动态管理。生态保护红线内，自然保护地核心区原则上禁止人为活动，其他区域严禁开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变;加强永久基本农田保护，对土壤污染详查严格管控类的永久基本农田进行核实整改补足，确保面积不减、质量提升、布局稳定;城镇开发区域应充分考虑资源环境承载能力，合理确定发展布局、结构和规模，引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好的区域优化布局。; 本项目选址已取得溆浦县自然资源部门认可，项目选址位于城镇开发区域内，不涉及永久基本农田及生态红线; 相符. 严守生态环境底线，着力绿色制造体系建设，大力构建制造业集聚发展“C”型走廊，加快推进电子信息、生物医药、先进桥隧装备制造、新材料（精细化工）、装配式建筑制造业、绿色食品加工六大基地和八大产业链建设，以智能科技推动产业向价值链中高端迈进。合理布局和建设以山地精细农业、品质农业为特色的全国知名绿色优质农产品供应基地，推进农产品产、加、储、运、销全产业链绿色化标准化发展，鼓励农村一二三产业深度融合发展。遏制“两高”项目盲目发展，全面理排查拟建、在建和存量“两高”项目：严格“两高”项目环评审批，对“两高”项目实行清单管理，依法依规进行“两高项目分类处置。加大淘汰落后产能、工艺和设备的力度，严禁未经批准新增煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业产能，鼓励发展专业化节能环保企业。开展减污降碳综合治理，积极推动能源、矿冶、森工、建材、化工等传统产业智能化改造、生态化转型。; 本项目属于农副食品加工业中的屠宰及肉类加工，不属于溆浦县禁止发展的行业；本项目不属于两高项目，无落后产能、设备、工艺; 相符. 注：本次分析仅列举《怀化市“十四五”生态环境保护规划》中与本项目有关的内容。. - 综上，本项目符合《怀化市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。 - 9、与《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010）符合性分析 - 表12 与《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》符合性分析 （HJ 2004-2010）相关内容; 本项目情况; 相符性. 屠宰与肉类加工废水治理工程的建设应符合当地有关规划，合理确定近期与远期、处理与利用的关系。; 根据前文分析，本项目符合相关规划; 相符. 屠宰与肉类加工行业应积极采用节能减排及清洁生产技术，不断改进生产工艺，降低污染物产生量和排放量，防止环境污染。; 本项目选址已取得溆浦县自然资源部门认可，项目选址位于城镇开发区域内，不涉及永久基本农田及生态红线; 相符. 出水直接向周边水域排放时，应按国家和地方有关规定设置规范化排污口。排放水质应满足国家、行业、地方有关排放标准规定及项目环境影响评价审批文件有关要求。; 本项目废水为间接排放，不直排; 相符. 应根据屠宰场和肉类加工厂的类型、建设规模、当地自然地理环境条件、排水去向及排放标准等因素确定废水处理工艺路线及处理目标，力求经济合理、技术先进可靠、运行稳定。; 根据后文分析，本项目废水处理工艺可满足本项目废水达标排放; 相符. 主要废水处理设施应按不少于两格或两组并联设计，主要设备应考虑备用。; 本项目主要废水处理设施不少于两格并联; 相符. 废水处理构筑物应设检修排空设施，排空废水应经处理达标后外排。; 本项目废水处理构筑物设有检修排空设施，排空废水经处理达标后外排。; 相符. 屠宰与肉类加工废水处理工艺应包含消毒及除臭单元。; 本项目废水处理工艺包括消毒单元（消毒池）及除臭单元（曝气池）; 相符. 废水处理厂(站)应按照<<污染源自动监控管理办法>>和地方环保部门有关规定安装废水在线监测设备。; 本评价要求企业在本项目建成后，根据<<污染源自动监控管理办法>>和地方环保部门有关规定进行废水在线监测设备的安装; 相符. - 综上，本项目符合《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010）相关要求。 - 10、与《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ 1285-2023）相符性分析 - 表13 与《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》符合性分析 （HJ 1285-2023）相关内容; 本项目情况; 相符性. 清洁生产技术：干清粪，适用于屠宰企业待宰间。该技术可使粪便一经产生便分流，保持舍内清洁，无臭味，产生的污水量少且浓度低，易于净化处理，最大限度地减少废水的产生和排放，降低废水的污染负荷。; 本项目待宰间使用干清粪技术; 相符. 废水污染治理技术：预处理技术（格栅、隔油池、调节池、沉淀池、气浮池）、厌氧生化处理技术（水解酸化、UASB、EGSB）、好氧生化处理技术（活性污泥、生物接触氧化、曝气生物滤池）、深度处理技术（消毒、混凝、过滤等）; 本项目废水处理工艺为：格栅+隔油+曝气+气浮+厌氧+好氧+沉淀+消毒池; 相符. 废气恶臭治理技术：化学除臭、物理除臭、生物除臭、复合除臭; 本项目废气采用生物除臭工艺; 相符. 噪声治理技术：企业规划布局宜使待宰间、屠宰车间等主要噪声源远离厂界和噪声敏感点。采用二氧化碳或者电击方式将畜禽致昏可有效控制待宰畜禽的叫声；对于由振动、摩擦和撞击等引起的机械噪声，通常采用减振、隔声措施，如：对设备加装隔振元件、隔振基座、弹性连接、隔声罩等；对于空气动力性噪声，通常采取安装消声器的措施。此外，车间内可采取吸声和隔声等降噪措施，进一步阻止噪声传播。; 根据后文分析，本项目布局合理，噪声可达标排放; 相符. - 综上，本项目符合《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ 1285-2023）相关要求。 11、选址合理性分析 本项目位于湖南省溆浦县卢峰镇水田垅村，原厂运行多年，本次仅在原址上进行技改，不新增用地，项目用地为工业用地。为了让公众充分了解本项目给本地区社会环境带来的影响，本项目在报告表编制过程中，建设单位采取现场调查、现场粘贴公示的方式对周边居民以及溆浦县农业农村局、溆浦县卢峰镇人民政府对项目选址进行了调查工作，调查期间，溆浦县农业农村局、溆浦县卢峰镇人民政府对项目选址意见为：同意选址。未收到其他居民意见。 根据项目所在区域环境质量现状监测资料可知，项目所在区域声环境、大气环境和地表水环境质量较好，有一定的环境容量。项目所在地交通便利，便于原辅材料和产品的运输；项目区域内水、电设施基本可满足本项目运营期生产、办公和生活需求。项目在建设及运营过程中采取本报告提出的措施后，能够实现达标排放，项目的建设和营运不会对周边环境产生明显的影响。从环境保护的角度而言，本项目选址合理可行。 - 12、环境相容性分析 根据前文分析可知，本项目符合相关规范要求，选址可行；企业周边500 m范围内无其他工业企业，不存在对本项目造成冲击影响，根据后文分析可知，本项目废气、废水、噪声均能达标排放，固废均能得到合法有效的处置，对外界环境影响较小。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目由来 溆浦县金中定点屠宰场原名“溆浦县扬立屠宰场”，溆浦县扬立屠宰场于2008年租赁溆浦县再生资源公司已建厂房，投资100万元建设了日屠宰200头牲猪项目（年屠宰7.3万头）。2008年8月22日，该项目办理了环评登记手续，取得环评登记表审批意见。 为了保证生猪产品质量安全，保障人民身体健康，根据《生猪屠宰管理条例》（国务院令第742号），为了加强生猪屠宰管理，保证生猪产品质量安全，保障人民身体健康，除农村地区个人自宰自食的不实行定点屠宰外，任何单位和个人未经定点不得从事生猪屠宰活动。国家根据生猪定点屠宰厂（场）的规模、生产和技术条件以及质量安全管理状况，推行生猪定点屠宰厂（场）分级管理制度，鼓励、引导、扶持生猪定点屠宰厂（场）改善生产和技术条件，加强质量安全管理，提高生猪产品质量安全水平。为适应市场需求，进一步满足人民日益增长的物质生活需要，溆浦县金中定点屠宰场拟投资2000万元在怀化市溆浦县卢峰镇水田垅村建设溆浦县金中定点屠宰场升级改造建设项目，本项目技术改造完成后将实现年屠宰生猪89733头、肉牛1000头、年屠宰肉鸡1000只、年屠宰肉鸭1000只、年屠宰肉鹅1000只。企业于2021年10月29日取得项目排污许可证（详见附件6）。该项目已于2024年11月22日取得了溆浦县人民政府的批准（溆政[2024]80号）；企业于2024年11月27日在湖南省投资项目在线审批监管平台备案（项目代码为2411-431224-04-01-891332，详见附件5）；2024年12月10日，怀化市农业农村局对本项目进行了核查（怀农[2024]41号）；2024年12月13日，怀化市人民政府同意本项目的建设（怀政函[2024]134号）。 根据国家环境保护政策及主管部门要求，建设单位拟投资2000万元在原厂区进行升级改造，拆除现有厂房并重建，淘汰现有燃煤锅炉，更换为电锅炉，升级改造现有废水处理设施，更改给水处理工艺并将原有脱毛机更新（备用），同时新增一台脱毛机，其余设备均进行更新，更新后的设备类型、数量不变。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）的有关规定，对环境存在影响的新建、改建、扩建项目应当进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十、农副食品加工业13、屠宰及肉类加工135*”中的“其他屠宰”，需编制环境影响报告表。 受溆浦县金中定点屠宰场委托，我司承担本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后立即对项目进行现场踏勘，收集相关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》及相关技术规范要求，编制了该项目的环境影响报告表。 2.2 项目建设内容 2.2.1项目工程建设内容及规模 溆浦县金中定点屠宰场位于湖南省怀化市溆浦县卢峰镇水田垅村，本项目在溆浦县金中定点屠宰场现有厂区内进行技术改造。 项目主要建设内容详见下表。 表2.2-1 项目建设内容一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 技改前; 技改后. 主体工程; 生产车间; 1 F，砖混结构，占地面积1350 m2，主要布置屠宰间、急宰间、检验室以及屠宰线等; 1 F，砖混结构，占地面积1350 m2，主要布置屠宰间、急宰间、检验室以及屠宰线等; 现有车间拆除后重建、重新布局，同时增加屠宰线上的脱毛机，以提高屠宰量. 生产车间; 屠宰间; 约500 m2，用于布设屠宰线; 约500 m2，用于布设屠宰线; 现有生产车间拆除后重建、重新布局. 急宰间; 约50 m2，用于急宰; 约50 m2，用于急宰. 检疫室; 约20 m2，用于生猪、肉牛检疫; 约20 m2，用于生猪、肉牛检疫. 肉品检验室; 约20 m2，用于目测肉品质; 约20 m2，用于目测肉品质. 实验室; 约20 m2，用于生猪、肉牛的头、体表检验; 约20 m2，用于生猪、肉牛的头、体表检验. 消毒区; 男女更衣室外各一个，用于员工消毒; 男女更衣室外各一个，用于员工消毒. 红脏处理间; 约20 m2，用于生猪、肉牛的红脏处理; 约20 m2，用于生猪、肉牛的红脏处理. 白脏处理间; 约20 m2，用于生猪、肉牛的白脏处理; 约20 m2，用于生猪、肉牛的白脏处理. 锅炉房; 1 F，砖混结构，占地面积50 m2，布置0.25 t/h燃煤锅炉一台及其配套废气处理设施; 1 F，砖混结构，占地面积50 m2，布置0.2 t/h电锅炉一台. 更衣区; 分男女更衣室; 分男女更衣室. 洗消房; /; 设置10 m2洗消房，用于运输车辆进出厂的洗消; 新建. 待宰间; 办公楼1 F及生产车间西侧各一个，共两个，总面积约1050 m2，用于暂存肉牛、生猪、肉鸡、肉鸭、肉鹅; 约1050 m2，用于暂存肉牛、生猪; 现有待宰间拆除后重建、重新布局. 污水处理站; 位于厂区东南侧，处理工艺为格栅+混凝絮凝+厌氧+三级好氧+沉淀+消毒池，日处理能力300 t/d; 位于厂区西南侧，处理工艺为格栅+隔油+曝气+气浮+厌氧+好氧+沉淀+消毒池，日处理能力500 t/d; 改变污水处理站位置，改变废水处理工艺，并提升处理能力. 辅助工程; 办公楼; 4 F，砖混结构，占地面积600 m2，包括员工宿舍、办公、冷冻库等; 不新增劳动定员，人员办公依托现有办公楼，建设内容不变; 本项目不新增劳动定员. 洗消房; 建筑面积50 m2，主要用于运输车辆的清洗; 建筑面积50 m2，主要用于运输车辆的清洗; 不变. 储运工程; 冷鲜库; 位于生产车间，建设2间，建筑面积180 m2，1间用于猪肉暂存、1间用于牛肉暂存。; 位于生产车间建设2间，建筑面积180 m2，1间用于猪肉暂存、1间用于牛肉暂存。; 不变. 冷冻库; 位于办公楼2 F，建设1间，建筑面积260 m2，用于冻肉暂存。（冷冻库为冰箱制冻原理，不使用液氨等制冷剂）; 建设1间，建筑面积260 m2，用于冻肉暂存。（冷冻库为冰箱制冻原理，不使用液氨等制冷剂）; 不变. 公用工程; 供电; 市政供电; 不变; 依托现有电网. 给水; 市政供水; 园区自来水管网供水; 依托现有水网. 初期雨水; 雨水管网收集后外排; 本项目雨水管网与污水管网设置三通阀，将初期雨水引入厂区污水处理站处理后通过市政污水管网排入卢峰镇污水处理厂; 新建. 供热; 由0.25 t/h燃煤锅炉每日运行6 h供应; 由0.2 t/h电煤锅炉每日运行7.5 h供应; 锅炉改建. 排水; 企业实施雨污分流，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网。项目生活污水经隔油池和化粪池处理后用于周边农肥，屠宰生产废水经污水处理站预处理后与车辆清洗废水一起进入市政污水管网，排入卢峰镇污水处理厂处理; 企业实施雨污分流，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网。项目生活污水经隔油池和化粪池处理后与经污水处理站预处理后的屠宰生产废水及车辆清洗废水一起进入市政污水管网，排入卢峰镇污水处理厂处理; 新建厂内排污管网，接入市政污水管网. 环保工程; 废气; 待宰间恶臭; 喷洒除臭剂后无组织排放; 喷洒除臭剂后无组织排放; 废气处理方式不变. 屠宰间、急宰间恶臭; 喷洒除臭剂后无组织排放; 喷洒除臭剂后无组织排放. 污水处理站恶臭; 无组织排放; 无组织排放. 危废暂存间废气; /; 无组织排放; 企业现未建设危废暂存间. 锅炉废气; 通过20 m排气筒排放; /; 拆除现有燃煤锅炉及其废气治理实施，使用电锅炉. 废水; 项目生活污水经隔油池和化粪池处理后用于周边农肥，屠宰生产废水经污水处理站预处理后与车辆清洗废水一起进入市政污水管网，排入卢峰镇污水处理厂处理; 项目生活污水经隔油池和化粪池处理后与经污水处理站预处理后的屠宰生产废水及车辆清洗废水一起进入市政污水管网，排入卢峰镇污水处理厂处理; 新建厂内排污管网，接入市政污水管网. 噪声; 主要为牛叫、猪叫以及设备噪声等，可采取基础减振、隔声、距离衰减等措施; 主要为牛叫、猪叫以及设备噪声等，可采取基础减振、隔声、距离衰减等措施; /. 生活垃圾; 设若干垃圾桶，收集后由环卫部门统一处理; 不变; 本项目不新增生活垃圾. 工业固废; 危险废物暂存间; /; 在厂区南侧设危废暂存间，面积20 m2; 企业现有环保管理较为松散，未建设一般固废及危险废物暂存间. 一般固废暂存间; /; 在厂区南侧设一般固废暂存间，面积20 m2. 2.2.2 产品方案 本项目屠宰方案如下所示。 表2.2-2 屠宰方案一览表 序号; 技改建前; 技改建后; 备注. 屠宰物种; 屠宰量; 屠宰物种; 屠宰量. 1; 猪; 73000头; 猪; 89733头; 参考《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）的相关规定，可将鸡、牛的养殖量换算成猪的养殖量，换算比例为：1头肉牛折算成5头生猪，60只肉鸡折算成1头生猪；参照《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ 1029-2019）的相关规定，可将鸭、鹅的养殖量换算成鸡的养殖量，换算比例为：1只肉鸭折算成1只肉鸡，1只肉鹅折算成2只肉鸡。本项目技改后屠宰量折合生猪94800头，未超过现有工程73000头的30%. 2; 牛; 0; 牛; 1000头. 3; 鸡; 0; 鸡; 1000只. 4; 鸭; 0; 鸭; 1000只. 5; 鹅; 0; 鹅; 1000只. 本项目产品方案如下所示。 表2.2-3 产品方案一览表 序号; 技改建前; 技改建后. 产品名称; 产量; 产品名称; 产量. 1; 猪白条肉; 6618 t/a; 猪白条肉; 8178 t/a. 2; 猪副产品（可食用内脏、猪头、猪蹄、猪尾、猪血等）; 1176 t/a; 猪副产品（可食用内脏、猪头、猪蹄、猪尾、猪血等）; 1410 t/a. 3; 牛白条肉; 0; 牛白条肉; 380 t/a. 4; 牛副产品（可食用内脏、牛头、牛蹄等）; 0; 牛副产品（可食用内脏、牛头、牛蹄等）; 100 t/a. 5; 肉鸡肉; 0; 肉鸡肉; 1.39. 6; 肉鸡副产品（可食用肉鸡胗、肉鸡血等）; 0; 肉鸡副产品（可食用肉鸡胗、肉鸡血等）; 0.3 t/a. 7; 肉鸭肉; 0; 肉鸭肉; 2 t/a. 8; 肉鸭副产品（可食用肉鸭胗、肉鸭血等）; 0; 肉鸭副产品（可食用肉鸭胗、肉鸭血等）; 0.42 t/a. 9; 肉鹅肉; 0; 肉鹅肉; 2.2 t/a. 10; 肉鹅副产品（可食用肉鹅胗、肉鹅血等）; 0; 肉鹅副产品（可食用肉鹅胗、肉鹅血等）; 0.68 t/a. 注：产品采用的主要标准为《鲜（冻）畜肉卫生标准》（GB 2707-2005），《分割鲜、冻猪瘦肉》（GB 9559.2-2001），《分部位分制冻猪肉》（GB 9559.3-88），《生猪屠宰产品品质检验规程》(GB/T 17996-1999)，农业农村部《无公害猪肉标准和进口国进口食品标准》。. 2.2.3 主要生产设备及设施 项目设备情况见下表。 表2.2-4 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 技改建前; 技改建后; 备注. 型号; 台数; 型号; 台数. 1; 畜类脱毛机; 40型刨毛机; 1; 100型刨毛机; 1; 设备改建. 300型刨毛机; 1. 2; 高压清洗器; 20 L/min; 2; 20 L/min; 2; 新设备替代老设备. 3; 喷雾器; 1 L/min; 4; 1 L/min; 4; 新设备替代老设备. 4; 燃煤锅炉; 0.25 t/h; 1; /; 0; 燃煤锅炉改造为电锅炉. 5; 电锅炉; /; 0; 144 kwh耗电量，蒸汽产生量0.2 t/h; 1. 6; 刺杀钩; /; 50; /; 50; 新设备替代老设备. 7; 活挂放血线; /; 2; /; 2; 新设备替代老设备. 8; 密闭收集箱; /; 1; /; 1; 新设备替代老设备. 9; 烫毛池; 10*1.9*0.8; 1; 10*1.9*0.8; 1; 新设备替代老设备. 备用烫毛池; 7*2*0.8; 1; 7*2*0.8; 1; 新设备替代老设备. 10; 禽类脱毛机; /; 0; 60型刨毛机; 6; 四用两备. 11; 检疫设备; /; 1; /; 1; 新设备替代老设备. 12; 实验设备（量筒等）; /; /; 若干; /; 新设备替代老设备. 13; 切割机; /; 2; /; 2; 新设备替代老设备. 14; 输送机; /; 2; /; 2; 新设备替代老设备. 15; 提升机; /; 2; /; 2; 新设备替代老设备. 16; 压滤机; /; 1; /; 1; 新设备替代老设备. 注：1.现有老旧设备拆除后，交由物资回收部门综合利用。 2.本项目新购设备均不属于《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》中等淘汰落后设备。 3.本项目畜类脱毛机300型可实现每小时脱毛300头畜类，年可脱毛87.6万头畜类，可满足本项目生产；禽类脱毛机60型可实现每小时脱毛60只禽类，年可脱毛17.52万只禽类，可满足本项目生产。. 2.2.4 主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料为牛、猪等。企业主要原辅材料及能源使用情况详见下表。 表2.2-5 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 技改建前年用量; 技改建后年用量; 变化量/备注. 1; 煤; t/a; 120; 0; -120，取消燃煤锅炉. 2; 生猪; t/a; 8030; 9871; +1841. 3; 肉牛; t/a; 0; 500; +500. 4; 肉鸡; t/a; /; 1.75; +1.75. 5; 肉鸭; t/a; /; 2.5; +2.5. 6; 肉鹅; t/a; /; 3; +3. 7; 二氯异氰脲酸钠粉; t/a; 0.6; 1.8; +1.2，用于污水处理. 8; 月苄三甲氯铵溶液; t/a; 0.4; 1; +0.6，用于污水处理. 9; 氢氧化钠; t/a; 1; 2; +1，用于污水处理. 10; 三联快速检测卡（尿液）; 张/a; 2400; 4000; +1600，用于检测. 11; 非洲猪瘟病毒抗原胶体金测试卡; 张/a; 100; 140; +40，用于检疫. 12; 牛病毒抗原胶体金测试卡; 张/a; 20; 30; +10，用于检疫. 13; 消毒剂（卫效）; t/a; 1; 1; 劳动定员未增加，故消毒剂用量不增加，用于消毒. 14; 除臭剂; t/a; 0.3; 0.5; +0.2，用于除臭. 15; 蒸汽; t/a; 547.5; 547.5; 烫毛池容积不变，故蒸汽量不增加. 16; PAC; t/a; 2; 3; +1，用于污水处理. 17; PAM; t/a; 2; 3; +1，用于污水处理. 18; PCR试剂; t/a; 0.5; 0.8; +0.3，用于污水处理. 19; 动物源性快速检测卡; t/a; 0.2; 0.5; +0.3，用于检测. 20; 水; t/a; 74000; 88094.1; +80649.1. 21; 电; Kw*h; 5万; 50万; +45万. 注： 1.根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018），猪的活屠重约为110 kg/头、牛活屠重500 kg/头、肉鸡活屠重1.75 kg/头、肉鸭活屠重2.5 kg/头，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的屠宰及肉类加工行业系数手册，“2.3节”，肉鹅活屠重3 kg/头，故本项目本项目技术改造完成后将实现年屠宰生猪89733头、肉牛1000头、年屠宰肉鸡1000只、年屠宰肉鸭1000只、年屠宰肉鹅1000只。 2.根据建设单位提供的资料，原燃煤锅炉每日运行6 h，燃煤锅炉产能为0.25 t/h，故蒸汽量为0.25*6*365=547.5 m3，本项目改造后电锅炉产能为0.2 t/h，日运行时间7.5 h。. 表2.2-6 本次技改后猪质量平衡图 序号; 输入（t/a）; 输出（t/a）. 1; 猪; 9871; 猪白条肉; 8178. 2; /; /; 猪副产品（可食用内脏、猪头、猪蹄、猪尾、猪血等）; 1410. 3; /; /; 不可食用部分（不可食内脏及猪毛、蹄壳、胃内容物、肠内容物等）; 172. 4; /; /; 碎肉渣; 1. 5; 病死猪; 100. 6; /; /; 不合格品; 10. 7; 合计; 9871; 合计; 9871. 表2.2-7 本次技改后牛质量平衡图 序号; 输入（t/a）; 输出（t/a）. 1; 牛; 500; 牛白条肉; 380. 2; /; /; 牛副产品（可食用内脏、牛头、牛蹄等）; 100. 3; /; /; 不可食用部分（不可食内脏及牛毛、蹄壳、胃内容物、肠内容物等）; 14.45. 4; /; /; 碎肉渣; 0.05. 5; /; /; 病死牛; 0.5. 6; /; /; 不合格品; 5. 7; 合计; 500; 合计; 500. 表2.2-8 本次技改后肉鸡质量平衡图 序号; 输入（t/a）; 输出（t/a）. 1; 肉鸡; 1.75; 肉鸡肉; 1.39. 2; /; /; 肉鸡副产品（可食用肉鸡胗、肉鸡血等）; 0.3. 3; /; /; 不可食用部分（不可食内脏及毛、胃内容物、肠内容物等）; 0.0378. 4; /; /; 碎肉渣; 0.0002. 5; /; /; 病死鸡; 0.002. 6; /; /; 不合格品; 0.02. 7; 合计; 1.75; 合计; 1.75. 表2.2-9 本次技改后肉鸭质量平衡图 序号; 输入（t/a）; 输出（t/a）. 1; 肉鸭; 2.5; 肉鸭肉; 2. 2; /; /; 肉鸭副产品（可食用肉鸭胗、肉鸭血等）; 0.42. 3; /; /; 不可食用部分（不可食内脏及毛、胃内容物、肠内容物等等）; 0.0467. 4; /; /; 碎肉渣; 0.0003. 5; /; /; 病死鸭; 0.003. 6; /; /; 不合格品; 0.03. 7; 合计; 2.5; 合计; 2.5. 表2.2-10 本次技改后肉鹅质量平衡图 序号; 输入（t/a）; 输出（t/a）. 1; 肉鹅; 3; 肉鹅肉; 2.2. 2; /; /; 肉鹅副产品（可食用肉鹅胗、肉鹅血等）; 0.68. 3; /; /; 不可食用部分（不可食内脏及毛、胃内容物、肠内容物等等）; 0.0756. 4; /; /; 碎肉渣; 0.0004. 5; /; /; 病死鹅; 0.004. 6; /; /; 不合格品; 0.04. 7; 合计; 3; 合计; 3. 表2.2-11 主要原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 成分; 理化性质. 1; 消毒剂（卫效）; -; 该品是强氧化剂，可以杀灭一切微生物，对病毒、细菌、真菌及芽孢均能迅速杀灭，可广泛应用于各种器具及环境消毒。0.2%溶液接触10分钟基本可达到灭菌目的。. 2; 二氯异氰脲酸钠粉; C3Cl2N3NaO3; 密度：2.06 g/cm3；熔点：225 ℃；沸点：306.7 ℃；闪点：139.3 ℃；外观：白色粉末状晶体或颗粒；水溶性：易溶于水，难溶于有机溶剂. 3; 月苄三甲氯铵溶液; C22H40ClN; 无色或淡黄色的澄明液体；味苦；强力振摇则发生多量泡沫。. 4; 氢氧化钠; NaOH; 密度：2.130 g/cm3；熔点：318.4 ℃；沸点：1390 ℃；外观：白色结晶性粉末溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚。氢氧化钠对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用，溶解或浓溶液稀释时会放出热量；与无机酸发生中和反应也能产生大量热，生成相应的盐类；与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放出氢；与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。能从水溶液中沉淀金属离子成为氢氧化物；能使油脂发生皂化反应，生成相应的有机酸的钠盐和醇，这是去除织物上的油污的原理。. 5; 除臭剂; 薄荷、香茅、樟科植物、桉叶油等30多种植物; 用于厂区除臭. 6; PCR试剂; /; 用于生猪、肉牛、肉鸡、肉鸭、肉鹅检疫. 2.2.5 工作制度及劳动定员 劳动定员：企业现有劳动定员35人，本项目不新增劳动定员。 工作制度：一班制，每班8 h，年生产365天。 2.2.6 项目水平衡分析 （1）给水 ①生活污水 本项目无新增员工，故不新增生活用水。 ②车辆清洗用水 运输车辆进厂后要进行轮胎清洗，以保证卫生条件；生猪、肉牛卸下车后运输空车到清洗点对车辆进行整车清洗，按25头每车次核算；肉鸡、肉鸭、肉鹅卸下车后运输空车到清洗点对车辆进行整车清洗，按100只每车次核算，则平均每年运输3660车次，根据建设单位提供的资料，每车次冲洗水量取0.5 m3/辆，用水量预计为1830 m3/a。 ③屠宰生产用水 本项目技改完成后将实现年屠宰生猪89733头（9871 t）、年屠宰肉牛1000头（500 t）、年屠宰肉鸡1000只（1.75 t）、年屠宰肉鸭1000只（2.5 t）、年屠宰肉鹅1000只（3.5 t）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的屠宰及肉类加工行业系数手册，“1351牲畜屠宰行业产污系数表”及“1352禽类屠宰行业产污系数表”计算；屠宰生猪的废水产生系数为0.535 t/只+1.59 t/（t-产品）、屠宰肉牛的废水产生系数为0.27 t/只、屠宰肉鸡的废水产生系数为1.43 t/百只、屠宰肉鸭的废水产生系数为2.15 t/百只、屠宰肉鹅的废水产生系数为2.57 t/百只。 故本项目废水产生量为89733*0.535+9588*1.59+1000*0.27+1000*1.43/100+1000*2.15/100+1000*2.57/100=63583.575 t/a。 产污系数按0.8计，则本项目生产用水量（含消毒剂配制用水、地面和设备清洗用水等）约为210090.25/0.8=79479.5 m3/a。其中屠宰使用的蒸汽用水已包括在屠宰用水中，故本评价不再重复计算电锅炉补充水。 排水系统 排水方式采用雨水、污水分流制。 ①雨水 本项目在溆浦县金中定点屠宰场已建车间内建设，雨水排放依托现有雨水管网，经市政雨水管网排入溆水。 ②废水 生活污水： 本项目无新增生活污水。 生产废水： 车辆清洗废水：车辆清洗废水产污系数按0.8计，则本项目车辆清洗废水产生量为1464 t/a； 生产废水：本项目技改完成后将实现年屠宰生猪89733头（9871 t）、年屠宰肉牛1000头（500 t）、年屠宰肉鸡1000只（1.75 t）、年屠宰肉鸭1000只（2.5 t）、年屠宰肉鹅1000只（3.5 t）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的屠宰及肉类加工行业系数手册，“1351牲畜屠宰行业产污系数表”及“1352禽类屠宰行业产污系数表”计算；屠宰生猪的废水产生系数为0.535 t/只+1.59 t/（t-产品）、屠宰肉牛的废水产生系数为0.27 t/只、屠宰肉鸡的废水产生系数为1.43 t/百只、屠宰肉鸭的废水产生系数为2.15 t/百只、屠宰肉鹅的废水产生系数为2.57 t/百只。 故本项目废水产生量为89733*0.535+9588*1.59+1000*0.27+1000*1.43/100+1000*2.15/100+1000*2.57/100=63583.575 t/a。 图2.2-1 本项目水平衡图（t/a） 2.2.7 项目平面布局 本项目技改前后，仅污水处理站位置发生变化，其余各建筑位置不变，厂房拆除后在原址上重建。污水处理站位置由技改前的厂界东南侧，调整至厂界西南侧 本次技改后，企业生产车间位于厂区中间位置，北侧为办公楼，南侧为露天停车场，西侧为待宰间，厂区西南侧为污水处理站、一般固废暂存间及危废暂存间。 项目生产车间为砖混厂房，建筑面积1350 m2，主要用于2条屠宰生产线生产设备布置，包括屠宰间、急宰间、检疫室、肉品检测室、实验室、消毒区、红脏处理间、白脏处理间、更衣区、锅炉房等。紧邻生产车间北侧为办公楼，为4层砖混结构建筑，占地面积600 m2，1楼为待宰间、2楼为冷库、3楼及4楼为办公区。主要产噪车间为生产车间，生产车间位于厂区中部，已最大限度减少噪声对外界的影响，同时企业通过在加高厂界围墙，进一步削减噪声，根据后文分析，本项目噪声可达标排放。 厂区围墙内沿线布设雨水集水井，最后汇集至厂区东北侧雨水外排口进入市政雨水管网。厂区污水通过污水管网收集进入厂区西南侧的污水处理站处理后外排。雨水管网与污水管网设置三通阀，可确保初期雨水经污水处理站处理后间接排放。 总体来看，企业厂区功能分工明确，物料流通便捷，按照生产线布置，可在生产车间有序进行屠宰作业，项目整体布局合理。 厂区平面布置详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.3 工艺流程简述及项目物料平衡 2.3.1 施工期工艺流程及产污位置 (G：废气、W：废水、N：噪声、S：固废) 图2.3-1 施工期工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 项目施工期将进行场地清理（拆除现有生产车间、燃煤锅炉及其废气处理设施）、基础施工、结构施工、装修施工、以及工程验收等。土石方阶段以机械施工为主，人力施工为辅，主要使用推土机、挖掘机等；在基础打桩阶段几乎全部是接卸施工，主要使用静压打桩机；在主体结构阶段则机械施工及人力施工各占一半，主要使用电锯、电焊机等；材料运送主要使用提升机，在装修阶段以人力施工为主，机械施工为辅，使用的机械包括电钻、多功能木刨等。本项目施工期主要污染来物有废气、废水、噪声以及固体废弃物。污水处理站共设有8个池体，规格均为3*4*15 m（180 m3），项目施工期共计挖方180*8=1440 m3，该部分土石方全部用于生产车间地基及临河低洼处的填高。加高厂界围墙，以减少噪声对外界的影响。 表2.3-1 土石方平衡 污水处理站挖方; 生产车间地基及临河低洼处填高. 1440 m3; 1440 m3. 2.3.2 营运期工艺流程及产污位置 1、生猪屠宰工艺流程 图2.3-2 营运期生猪屠宰工艺流程及产污环节图 生猪屠宰生产工艺流程简述（吊挂提升等不涉及产污节点的生产工序适当简化或合并表述）： （1）待宰、饮水 购进合格生猪卸猪后，宰前在待宰间停食静养12-24小时，以便消除运输途中的疲劳，恢复正常的生理状态，排除积蓄在体内的代谢产物，提高肉品质量。宰前3 h充分喂水以利于宰后胴体达到尸僵时能降低pH值，抑制微生物的繁殖，防止胴体被污染。待宰间主要会产生恶臭、猪粪、猪尿水、猪叫声。 （2）淋浴 宰前给猪进行淋浴，洗掉猪体上的污垢和微生物，水温以20 ℃为宜，这样可以减少污染，保证放血效果。该过程会产生冲淋废水。 （3）电麻、刺杀、放血计血 将清洗好的生猪电击至晕，毛猪用扣脚链拴住一后腿，通过放血线的提升装置将毛猪提升进入毛猪放血自动输送线的轨道上再持刀刺杀放血。该过程有猪血产生，作为副产品外售。该过程电麻会产生短暂的猪叫声。 （4）头部检验 宰杀过猪体沥血后，进行头部检验，以免患水泡病、口蹄疫、炭疽、结核等疾病的猪进入后续工序。 （5）热烫、拔鬃（刨毛）、去蹄尾 通过头部检验的猪体置入烫池一定温度热水浸烫后，再通过畜类脱毛机脱毛拔鬃，猪体去蹄尾等。该过程会产生废水。 （6）剖腹、取内脏 脱毛洗净后的猪体，吊挂后要尽快开膛取内脏。摘取的肠、胃、脾等内脏送下货整理间清洗，经检验不合格者投入废弃桶内。解剖线的主要机械设备切割机将产生噪声。 （7）锯半、去肾脏、板油、冲淋 用带式劈半锯沿猪的脊椎把猪平均分成两半，去肾脏、板油等整修将产生副产品，此处合并表述。加工的胴体应用水冲洗干净（将产生冲淋废水），以免增加微生物的污染。解剖线的主要机械设备切割机将产生噪声。 - 复检、盖章、出售 - 将冲洗干净后的胴体进行检验，一般检验采用以“目测观察”为主，以非洲猪瘟病毒抗原胶体金测试卡为辅的方式。检验盖章后称重由购买者运出场出售。多次检验过程产生的不合格品交由溆浦永福盛生物科技有限公司收集无害化处理。屠宰车间加工过程将产生臭气和猪胃内容物。 - 本项目生猪屠宰过程中产生的内脏及分割产生的各个肢体部位直接外卖，项目内不进行剥皮和其他处理。浸烫脱毛及屠宰过程中所需热水由电锅炉提供。 2、肉牛屠宰工艺流程 图2.3-3 营运期肉牛屠宰工艺流程及产污环节图 肉牛屠宰生产工艺流程简述（吊挂提升等不涉及产污节点的生产工序适当简化或合并表述）： （1）待宰、静养 购进合格肉牛卸车后，宰前在待宰间停食静养12-24小时，以便消除运输途中的疲劳，恢复正常的生理状态，宰前3小时停止饮水，排除积蓄在体内的代谢产物，提高肉品质量。待宰间主要会产生恶臭、牛粪、牛尿水、牛叫声。 （2）淋浴 宰前给肉牛进行淋浴，洗掉牛体上的污垢和微生物，水温以20 ℃为宜，这样可以减少污染，保证放血效果。该过程会产生冲淋废水。 （3）电麻、刺杀、放血计血 将清洗好的肉牛电击至晕，肉牛用扣脚链拴住一后腿，通过提升机或放血线的提升装置将肉牛提升进入放血自动输送线的轨道上再持刀刺杀放血。该过程有牛血产生，作为副产品外售。该过程电麻会产生短暂的牛叫声。 （4）预剥头皮、去头 由人工预剥肉牛头皮并去牛头，牛头作为副产品外售。 （5）低中高位预剥、扯皮 低中高位预剥是由人工剥前小腿皮、去前蹄。接着在高轨上剥悬空后腿的皮，并去蹄，再用电动吊钩将牛从高轨转挂到中轨上，最后在中轨剥另一条小腿皮、去蹄；最后再剥臀皮、尾皮。 扯皮是用扯皮机滚筒上的链钩钩住牛的颈皮，启动扯皮机并不断地插刀，修整皮张，防止扯坏皮张或皮上带肉带脂肪。将牛背部的皮扯下后，再对牛屠体背部施加电刺激，使其背肌收缩复位。扯下来的牛皮作为副产品外售该过程机械设备切割机将产生噪声。 （6）剖腹、取内脏 牛屠体要尽快开膛取出红白内脏。摘取的心、肝、肺等内脏送下货整理间清洗，经检验不合格者投入废弃桶内。解剖线的主要机械设备切割机将产生噪声。 （7）胴体锯半、修整、冲淋 用带式劈半锯沿牛屠体的脊椎均分成两半，修整范围包括扒下肾脏周围脂肪、修伤痕、除淤血及血凝块、修整颈肉、割除体腔内残留的零碎块和脂肪，割除胴体表面污垢，然后经冲淋洗去残留血渍、骨渣、毛等污物。该阶段会产生冲淋废水，解剖线的主要机械设备切割机将产生噪声。 - （8）宰后检疫 将牛的胴体、内脏等使用牛病毒抗原胶体金测试卡实施同步卫生检验。根据有关规定，卫生检验合格作为食品的，其卫生检验、监督均依照《中华人民共和国食品卫生法》的规定办理；检出检疫部门公布的一类传染病、寄生虫病的其阳性动物及与其同群的其他动物全群扑杀，并销毁尸体；检出检疫部门公布的二类传染病、寄生虫病的其阳性动物应扑杀，同群其它动物在动物检疫隔离场和动植物检疫机关指定的地点继续隔离观察；检出一般性病害并超过规定标准的，可由专业技术人员按规程实施卫生无害化处理。 - （9）冷却排酸 符合鲜销和有条件食用的合格牛胴体盖章后送入冷库冷却，以抑制微生物的生长繁殖。高档牛肉其胴体需在冷库内停留3—6天，普通牛肉在冷库停留24 h后，当胴体温度达到7 ℃时即可进入下一道工序了。 - （10）锯为四分体、剔骨分割、盖章、出售 将合格牛胴体拦腰截断。剔骨是在10 ℃左右的操作间内对牛胴体进行剔骨分割，从而完成不同部位鲜肉的分类、定级、便于出售，剔除的牛骨作为副产品外售。该过程机械设备切割机将产生噪声。 - 多次检验过程产生的不合格品交由溆浦永福盛生物科技有限公司收集无害化处理。屠宰车间加工过程将产生臭气和牛胃内容物。 - 本项目肉牛屠宰过程中产生的内脏及分割产生的各个肢体部位直接外卖，项目内不进行剥皮和其他处理。屠宰过程中所需热水由电锅炉提供。 - 3、肉鸡/肉鸭/肉鹅屠宰工艺流程 - 肉鸡肉鸭肉鹅屠宰工艺一致，仅屠宰物种不一致，本项目以屠宰肉鸡工艺进行描述分析。 - 图2.3-4 营运期肉鸡屠宰工艺流程及产污环节图 肉鸡屠宰生产工艺流程简述（吊挂提升等不涉及产污节点的生产工序适当简化或合并表述）： （1）待宰、饮水 购进合格肉鸡卸车后，宰前在待宰间停食静养12-24小时，以便消除运输途中的疲劳，恢复正常的生理状态，排除积蓄在体内的代谢产物，提高肉品质量。宰前3 h充分喂水以利于宰后胴体达到尸僵时能降低pH值，抑制微生物的繁殖，防止胴体被污染。待宰间主要会产生恶臭、肉鸡粪、肉鸡尿水、肉鸡叫声。 （2）淋浴 宰前给肉鸡进行淋浴，洗掉肉鸡身上的污垢和微生物，水温以20 ℃为宜，这样可以减少污染，保证放血效果。该过程会产生冲淋废水。 （3）刺杀、放血计血 人工将清洗好的肉鸡进行持刀刺杀放血。该过程有肉鸡血产生，作为副产品外售。该过程会产生短暂的肉鸡叫声。 （4）头部检验 宰杀过肉鸡沥血后，进行头部检验，以免患有疾病的肉鸡进入后续工序。 （5）热烫、拔鬃（刨毛） 通过头部检验的肉鸡体置入烫池一定温度热水浸烫后，再通过禽类脱毛机脱毛拔鬃等。该过程会产生废水。 （6）剖腹、取内脏 脱毛洗净后的肉鸡，进行人工开膛取内脏。摘取的肠、胃、脾等内脏送下货整理间清洗，经检验不合格者投入废弃桶内。 （7）锯半、去肾脏、冲淋 人工用屠刀将肉鸡平均分成两半，去肾脏、板油等整修将产生副产品，此处合并表述。加工的胴体应用水冲洗干净（将产生冲淋废水），以免增加微生物的污染。 - 复检、盖章、出售 - 将冲洗干净后的胴体进行检验，一般检验采用以“目测观察”为主。检验盖章后称重由购买者运出场出售。多次检验过程产生的不合格品交由溆浦永福盛生物科技有限公司收集无害化处理。屠宰车间加工过程将产生臭气和肉鸡胃内容物。 - 本项目肉鸡屠宰过程中产生的内脏及分割产生的各个肢体部位直接外卖，项目内不进行剥皮和其他处理。浸烫脱毛及屠宰过程中所需热水由电锅炉提供。 4、检疫室及实验室工作内容 - （1）检疫室：工作人员使用“非洲猪瘟病毒抗原胶体金测试卡”、“牛病毒抗原胶体金测试卡”、“三联快速检测卡（尿液）”等对待宰的猪牛鸡鸭鹅进行检疫，确保其健康。 - （2）实验室：工作人员使用“动物源性快速检测卡”检测已宰的猪牛鸡鸭鹅肉质，确保流入市场前肉质优良。 检疫室和试验室运行过程中，会产生实验室、检疫室废弃物，产生后暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处置。 2.4 产排污环节分析 本项目产排污情况详见下表。 表2.4-1 本项目产排污情况一览表 内容类型; 排放源; 污染物名称; 污染物防治措施. 大气污染物; 待宰间恶臭; 硫化氢、氨、臭气浓度; 喷洒除臭剂后无组织排放. 屠宰间、急宰间恶臭; 硫化氢、氨、臭气浓度; 喷洒除臭剂后无组织排放. 危废暂存间废气; 硫化氢、氨、臭气浓度; 无组织排放. 污水处理站恶臭; 硫化氢、氨、臭气浓度; 无组织排放. 水污染物; 屠宰生产废水; - pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、SS、动植物油; 污水处理站（格栅+隔油+曝气+气浮+厌氧+好氧+沉淀+消毒池）处理后通过市政污水管网排入卢峰镇污水处理厂. 车辆清洗废水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类. 噪声; 牛、猪以及设备等; 牛叫、猪叫、肉鸡叫、肉鸭叫、肉鹅叫以及设备噪声等; 隔声减震、距离衰减. 固体废物; 一般工业固废; 猪牛肉鸡肉鸭肉鹅胃内容物、碎肉渣; 外售化肥厂综合利用. 猪牛肉鸡肉鸭肉鹅待宰期间产生的粪便. 污水处理站污泥. 不合格品; 交由溆浦县永福生物科技有限公司进行无害化处理. 不可食用部分（除胃内容物外）. 格栅处理的废物; 交由物资回收部门综合利用. 危险废物; 实验室、检疫室废弃物; 暂存在危险废物暂存间，委托有资质单位处置. 沾染有毒有害物质的废包装材料. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.5 企业现有项目概况 溆浦县金中定点屠宰场原名“溆浦县扬立屠宰场”，溆浦县扬立屠宰场于2008年租赁溆浦县再生资源公司已建厂房，投资100万元建设了日屠宰200头牲猪项目（年屠宰7.3万头）。2008年8月22日，该项目办理了环评登记手续，取得环评登记表审批意见，无竣工环境保护验收报告，未办理突发环境事件应急预案手续。企业于2021年10月29日取得项目排污许可证（详见附件6），未办理排污权证。企业建设至今，尚未未接到周边居民投诉及上级环境主管部门的环保督察。 2.5.1 企业现有工程建设内容 详见表2.2-1中技改前建设内容。 2.5.2 企业现有项目产品方案 详见表2.2-2中技改前产品方案。 2.5.3 企业现有工程主要生产设备 详见表2.2-3中技改前主要设备。 2.5.4 企业现有工程主要原辅材料 详见表2.2-4中技改前原辅材料及其年用量。 2.5.5 企业现有工程公用工程 因企业之前仅办理环评登记表，未进行验收，故本评价对企业现有工程用水量及排水量进行理论计算。 （1）给水 企业现有工程用水主要为生活用水、车辆清洗用水、屠宰生产用水等，水源来自市政自来水管网供给。 ①生活用水 根据溆浦县金中定点屠宰场实际情况，企业现有员工约35人，其中10人在厂内食宿、25人不在厂内食宿，企业年工作365天，依照湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T 388.3-2025）及类比同类型项目，住宿员工生活用水系数参考大城市城镇居民生活用水定额，按155 L/（人•d）计，根据专家意见，非住宿员工生活用水系数按50 L/（人•d）计，，则本项目员工生活用水量为155*10*10-3+50*25*10-3=2.8 t/d（1022 t/a）。 ②屠宰生产用水 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的屠宰及肉类加工行业系数手册，“1351牲畜屠宰行业产污系数表”及“1352禽类屠宰行业产污系数表”计算；屠宰生猪的废水产生系数为0.535 t/只+1.59 t/（t-产品）。 故本项目废水产生量为73000*0.535+7794*1.59=51447.46 t/a。 产污系数按0.8计，则本项目生产用水量（含消毒剂配制用水、地面和设备清洗用水等）约为51447.46/0.8=64309.325 m3/a。其中屠宰使用的蒸汽用水已包括在屠宰用水中，故本评价不再重复计算电锅炉补充水。 ③车辆清洗用水 运输车辆进厂后要进行轮胎清洗，以保证卫生条件；生猪卸下车后运输空车到清洗点对车辆进行整车清洗，按25头每车次核算，则平均每年运输2920车次，根据建设单位提供的资料，每车次冲洗水量取0.5 m3/辆，用水量预计为1460 m3/a。 （2）排水系统 排水方式采用雨水、污水分流制。 ①雨水 雨水经市政雨水管网排入溆水。 ②废水 项目现有废水主要为生活污水、屠宰生产废水、车辆清洗废水等。 生活污水： 生活污水排放系数取0.8计，则生活污水排放量约为2.8*0.8=2.24 t/d（817.6 t/a）。企业生活污水经化粪池、隔油池处理后排入卢峰镇污水处理厂。 车辆清洗废水： 车辆清洗废水排放系数取0.8计，则车辆清洗排放量约为1460*0.8=1168 t/a，车辆清洗废水经厂区污水处理站处理后排入卢峰镇污水处理厂。 屠宰生产废水： 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的屠宰及肉类加工行业系数手册，“1351牲畜屠宰行业产污系数表”及“1352禽类屠宰行业产污系数表”计算；屠宰生猪的废水产生系数为0.535 t/只+1.59 t/（t-产品）。 故本项目废水产生量为73000*0.535+7794*1.59=51447.46 t/a。产生后经厂区污水处理站处理后排入卢峰镇污水处理厂。 图2.5-1 企业现有工程水平衡图（t/a） （3）供配电系统 企业位于怀化市溆浦县卢峰镇水田垅村，企业用电为市政供电。 （4）劳动定员及工作制度 劳动定员：劳动定员为35人，其中10人在厂内食宿。 工作制度：年生产时间365天，一班制，每班8小时。 2.6 企业现有项目生产工艺及产污位置 企业现有工程主要屠宰生猪，其生产工艺与前文描述的本项目屠宰生猪工艺一致，详见2.3.2节，本节不再重复描述。 2.7 企业现有污染源排放情况分析 2.7.1 企业现有污染源治理措施 （1）废气 现有项目废气处理设施详见下表。 表2.7-1 废气污染防治措施情况一览表 风险源; 污染源; 污染物; 污染防治措施. 生产车间; 待宰间恶臭; 臭气浓度、氨、硫化氢; 喷洒除臭剂后无组织排放. 屠宰间、急宰间恶臭; 臭气浓度、氨、硫化氢; 喷洒除臭剂后无组织排放. 污水处理站恶臭; 臭气浓度、氨、硫化氢; 无组织排放. 锅炉房; 锅炉废气; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物; 20 m排气筒. 食堂; 食堂油烟; 食堂油烟; 经油烟净化器处理后引至屋顶排放. （2）废水 企业实行雨污分流制。现有生活污水经隔油池和化粪池处理后排入卢峰镇污水处理厂，屠宰生产废水经污水处理站（格栅+混凝絮凝+厌氧+三级好氧+沉淀+消毒池）处理后与车辆清洗废水一起排入卢峰镇污水处理厂。 厂区设置了一套雨水收集及排放系统，雨水通过厂区雨水管网汇集排入溆水。 废水的产生及治理措施见下表2.7-2。 表2.7-2 废水污染物产生及治理措施 产污环节; 主要污染因子; 治理措施. 屠宰生产废水; - pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、SS、动植物油; 经污水处理站（格栅+混凝絮凝+厌氧+三级好氧+沉淀+消毒池）处理后排入卢峰镇污水处理厂. 车辆清洗废水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类. 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 经化粪池、隔油池处理后排入卢峰镇污水处理厂. （3）固废 企业现有工程产生的固体废弃物主要为生活垃圾、一般固体废弃物以及危险废物。一般固体废物主要为猪胃内容物、病死猪、碎肉渣、猪待宰期间产生的粪便、污水处理站污泥、不合格品、不可食用部分（除胃内容物外）、格栅处理的废物、锅炉炉渣。危险废物主要为实验室、检疫室废弃物、沾染有毒有害物质的废包装材料、未沾染有毒有害物质的废包装材料。项目固体废物产生情况如下： 1、生活垃圾 企业劳动定员为35人，年生产时间365天。生活垃圾产生量按0.54 kg/d人计，则生活垃圾产生量为0.54*35=18.9 kg/d，即6.9 t/a，产生后交由环卫部门统一清运。 2、一般固体废物 ①猪胃内容物、不可食用部分（除胃内容物外）：根据建设单位多年屠宰经验，猪胃内容物、不可食用部分（除胃内容物外）年产生量约为153.2 t，属于一般固体废物。猪胃内容物，收集后外售给化肥厂综合利用；不可食用部分（除胃内容物外）交由有资质的单位进行无害化处理。 ②碎肉渣：根据建设单位多年屠宰经验，碎肉渣年产生量约为0.8 t，属于一般固体废物。产生后外售给化肥厂综合利用。 ③不合格品：根据建设单位多年屠宰经验，不合格品年产生量约为8 t，属于一般固体废物。产生后交由有资质的单位进行无害化处理。 ④污水处理站污泥：根据企业实际情况，污水处理站污泥产生量约5 t/a。产生后外售给化肥厂综合利用。 ⑤猪待宰期间产生的粪便：根据建设单位多年屠宰经验，猪待宰期间产生的粪便年产生量约为146 t，属于一般固体废物。产生后外售给化肥厂综合利用。 ⑥格栅处理的废物：根据建设单位多年污水处理经验，格栅处理的废物年产生量约为39.14 t，属于一般固体废物。产生后交由物资回收部门综合利用。 ⑦锅炉炉渣：根据建设单位多年烧锅炉经验，锅炉炉渣年产生量约为18 t，属于一般固体废物。产生后交由物资回收部门综合利用。 ⑧病死猪：根据建设单位多年屠宰经验，病死猪年产生量约为80 t，属于一般固体废物。产生后交由有资质的单位进行无害化处理。 ⑨未沾染有毒有害物质的废包装材料：根据建设单位多年屠宰经验，未沾染有毒有害物质的废包装材料年产生量约为0.05 t，属于一般固体废物。产生后交由物资回收部门综合利用。 （3）危险废物 ①实验室、检疫室废弃物：根据建设单位多年实验经验，实验室、检疫室废弃物年产生量约为5 t，属于危险废物，其代码为HW49 900-047-49。 ②沾染有毒有害物质的废包装材料：根据建设单位多年屠宰经验，沾染有毒有害物质的废包装材料年产生量约为0.1 t。属于危险废物，其代码为HW49 900-041-49。 表2.7-3 固体废物一览表 类别; 污染物; 产生量; 去向. 生活垃圾; 生活垃圾; 6.9 t/a; 交由环卫部门统一清运. 一般工业固废; 猪胃内容物、不可食用部分（除胃内容物外）; 153.2 t/a; 猪胃内容物，收集后外售给化肥厂综合利用；不可食用部分（除胃内容物外）交由有资质的单位进行无害化处理. 碎肉渣; 0.8 t/a; 外售给化肥厂综合利用. 猪待宰期间产生的粪便; 146 t/a; 外售给化肥厂综合利用. 污水处理站污泥; 5 t/a; 外售给化肥厂综合利用. 不合格品; 8 t/a; 交由有资质的单位进行无害化处理. 格栅处理的废物; 39.14 t/a; 交由物资回收部门综合利用. 病死猪; 80 t/a; 交由有资质的单位进行无害化处理. 未沾染有毒有害物质的废包装材料; 0.05 t/a; 交由物资回收部门综合利用. 锅炉炉渣; 18 t/a; 交由物资回收部门综合利用. 危险废物; 实验室、检疫室废弃物; 5 t/a; 交由有资质的单位进行无害化处理. 沾染有毒有害物质的废包装材料; 0.1 t/a; 交由环卫部门统一清运. 2.7.2企业现有污染源达标排放情况 （1）废气 本环评引用企业委托湖南湘健环保科技有限公司与2024年11月20日出具的企业例行监测数据，根据监测结果可知，企业已测废气排放能满足相应标准限值（锅炉废气未进行监测），具体检测结果详见附件10。 2024年11月，企业委托湖南湘健环保科技有限公司进行了废气例行监测。 表2.7-4 现有工程废气监测结果 检测类型; 检测点位; 检测项目; 检测结果; 参考限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 无组织废气; 厂界上风向东侧外2 m; 臭气浓度; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 20. 硫化氢; 0.002; 0.002; 0.002; 0.002; 0.06. 氨; 0.05; 0.07; 0.06; 0.07; 1.6. 厂界下风向西东侧外2 m; 臭气浓度; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 20. 硫化氢; 0.003; 0.003; 0.003; 0.003; 0.06. 氨; 0.08; 0.10; 0.90; 0.10; 1.6. 厂界下风向西南侧外10 m; 臭气浓度; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 20. 硫化氢; 0.003; 0.003; 0.003; 0.003; 0.06. 氨; 0.12; 0.09; 0.11; 0.10; 1.6. 由监测数据可知，本项目外排无组织恶臭废气均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准限值要。 （2）废水 本环评引用企业委托湖南湘健环保科技有限公司与2024年11月20日出具的企业例行监测数据，根据监测结果可知，项目废水排放能满足相应标准限值，具体检测结果详见附件10。 2024年11月，企业委托湖南湘健环保科技有限公司进行了废水例行监测。 表2.7-5 现有工程废水监测结果 污染源; 检测项目; 检测结果（浓度：mg/m3）; 标准值. 2024年11月. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 废水总排口; pH值; 6.4; 6.2; 6.2; /; 6.0~8.5. CODcr; 18; 19; 18; 18.33; 500. BOD5; 5.2; 5.5; 5.4; 5.37; 250. SS; 45; 41; 44; 43.33; 300. NH3-N; 10.8; 10.5; 10.9; 10.73; /. TP; 8.82; 9.89; 9.19; 9.30; /. 动植物油; 0.9; 0.9; 0.91; 0.90; 50. 粪大肠菌群; ＞1600; ＞1600; ＞1600; /; /. 备注; 执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）表3禽类屠宰加工的三级标准。. 由监测数据可知，本项目外排废水中CODCr浓度最大为19 mg/L，BOD5浓度最大为5.5 mg/L，SS浓度最大为45 mg/L，动植物油浓度最大为0.91 mg/L，总磷浓度最大为9.89 mg/L，氨氮浓度最大为10.9 mg/L，pH范围为6.2-6.4，均满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）表3禽类屠宰加工的三级标准。 （3）噪声 本环评引用企业委托湖南湘健环保科技有限公司与2024年11月20日出具的企业例行监测数据，根据监测结果可知，项目噪声能满足相应标准限值，具体检测结果详见附件10。 2024年11月，企业委托湖南湘健环保科技有限公司进行了噪声例行监测。 表2.7-6 现有工程厂界噪声监测结果 检测点位; 监测因子; 检测结果（单位：dB（A））; 标准限值; 是否达标. 2025.11.10. 厂界东侧N1; 昼间; 55.1; 60; 达标. 夜间; 48.8; 50; 达标. 厂界南侧N2; 昼间; 56.4; 60; 达标. 夜间; 48.9; 50; 达标. 厂界西侧N3; 昼间; 53.2; 60; 达标. 夜间; 47.8; 50; 达标. 厂界北侧N4; 昼间; 55.7; 60; 达标. 夜间; 47.5; 50; 达标. 根据监测结果可知，企业正常运营时，厂界四周噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准限值。 2.7.3现有污染源及环保设施情况 因企业现有工程无法计算出各污染物的实际排放量，故本项目现有工程中各污染物的排放量采用理论方式进行计算。 1、现有工程各废气中污染物排放量 （1）待宰间恶臭 技改前后企业待宰间面积不变，由4.6.1节可知，待宰间NH3排放量为0.445 t/a（0.051 kg/h）、H2S排放量为0.02 t/a（0.0023 kg/h） （2）屠宰间、急宰间恶臭 企业技改前，年屠宰生猪73000头，参考4.6.1节计算方式可知，技改前NH3年产生量为0.2 t/a、H2S年产生量为0.01 t/a。产生后经喷洒生物除臭剂后进行无组织排放。根据《微生物除臭剂筛选在猪舍应用试验》，通过在猪舍喷洒生物除臭剂，对于氨气和硫化氢、臭气浓度的去除率分别为41%、75%及46.7%，本项目为保守估计，氨气的去除率取40%，硫化氢的去除率取70%。则待宰间NH3排放量为0.2*（1-40%）=0.12 t/a（0.0411 kg/h）、H2S排放量为0.01*（1-70%）=0.003 t/a（0.001 kg/h）。 （3）污水处理站恶臭 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1 g的BOD5可产生0.00012 g的H2S和0.0031 g的NH3。BOD5处理量为38.6827 t/a，则H2S产生量为0.005 t/a和NH3产生量为0.12 t/a。 （4）食堂油烟 企业食堂每天用餐人数为35人/d，食堂每年开放365天，提供早、中、晚三餐，每天使用6小时。食堂大气污染物主要为油烟，食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放。 根据生活污染源产排污系数手册，湖南（三区）餐饮油烟排放系数为310 g/人•a，则油烟产生量约10.85 kg/a，速率0.005 kg/h；项目拟安装了1套风量为3000 m3/h的油烟净化设备高于屋顶排放（去除率60%以上）。经净化设施处理后排放量为4.34 kg/a，速率0.002 kg/h，排放浓度为0.7 mg/m3。 （5）锅炉废气 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的工业锅炉（热力供应）行业系数手册，“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃煤锅炉”，技改前锅炉废气污染物产污系数见下表。 表2.7-7 项目锅炉废气污染物产污系数一览表 原料 名称; 产品名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物 指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术效率（%）. 成型生物质燃料; 蒸汽/热水; 层燃炉; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 10290; /; /. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 16S; /; /. 颗粒物; 千克/吨-原料; 1.25A; /; 0. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 2.94; /; 0. 根据建设单位提供的资料，S=3、A=15、年用煤量120 t。. 表2.7-8 项目锅炉废气产生及治理措施一览表 污染物; 煤年用量; 产生量 t/a; 废气量m3/a; 末端治理技术效率%; 排放量 t/a. 二氧化硫; 120 t; 5.76; 1234800; 0; 5.76. 颗粒物; 2.25; 0; 2.25. 氮氧化物; 0.4; 0; 0.4. 2、废水 （1）屠宰生产废水 屠宰生猪废水中各污染物的产生浓度分别按COD：2018.69 mg/L，BOD5：1000 mg/L，SS：1000 mg/L，NH3-N：84.9 mg/L，动植物油：100 mg/L，总氮：173.776 mg/L，总磷：18.70 mg/L计。屠宰生猪的废水产生量为209758.75 t/a 表2.7-9 项目现有工程生猪屠宰生产废水产排污情况 污染物名称; 产生量（51447.46 t/a）; 处理措施; 处理后排放量（51447.46 t/a）. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率（%）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. CODCr; 2018.69; 103.8565; 格栅+隔油+曝气+气浮+厌氧+好氧+沉淀+消毒池; 80; 403.738; 20.7713. BOD5; 1000; 51.4475; 75; 250; 12.8619. SS; 1000; 51.4475; 80; 200; 10.2895. NH3-N; 84.9; 4.3679; 55; 38.205; 1.9656. 动植物油; 100; 5.1447; 10; 90; 4.6303. TN; 173.776; 8.9403; 60; 69.5104; 3.5761. TP; 18.70; 0.9621; 60; 7.48; 0.3848. （2）生活污水 项目生活污水污染物浓度参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 生活源产排污核算方法和系数手册》五区系数进行核算（湖南地区属于五区）。 表2.7-10 现有工程生活污水产排污情况 污染物名称; 产生量（817.6 t/a）; 处理措施; 处理后排放量（817.6 t/a）. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率（%）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. CODCr; 285; 0.2330; 化粪池、隔油池; 15; 242.25; 0.1981. BOD5; 129; 0.1055; 9; 117.39; 0.0960. NH3-N; 25; 0.0204; 3; 24.25; 0.0198. SS; 200; 0.1635; 50; 100; 0.0818. 动植物油; 50; 0.0409; 40; 30; 0.0245. （3）车辆清洗废水 车辆清洗废水各污染物的产生浓度分别按COD：200 mg/L，BOD5：100 mg/L，SS：500 mg/L，NH3-N：16 mg/L，石油类：25 mg/L计。 表2.7-11 现有工程车辆清洗废水产排污情况 污染物名称; 产生量（1168 t/a）; 处理措施; 处理后排放量（1168 t/a）. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率（%）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. CODCr; 200; 0.2336; 格栅+混凝絮凝+厌氧+三级好氧+沉淀+消毒池; 80; 40; 0.0467. BOD5; 100; 0.1168; 75; 25; 0.0292. SS; 500; 0.5840; 80; 100; 0.1168. NH3-N; 16; 0.0187; 55; 7.2; 0.0084. 石油类; 25; 0.0292; 10; 22.5; 0.0263. 现有工程废水混合后排放量及排放浓度如下表所示： 表2.7-12 项目营运期废水混合后水污染物排污情况汇总 污染物名称; 混合后排放量（53433.06 t/a）; 执行标准（mg/L）. 排放量（t/a）; 混合后浓度（mg/L）. 屠宰生产废水; 车辆清洗废水; 生活污水; 合计. CODCr; 20.7713; 0.0467; 0.1981; 21.0161; 393.32; 500. BOD5; 12.8619; 0.0292; 0.0960; 12.9871; 243.05; 300. SS; 10.2895; 0.1168; 0.0818; 10.4881; 196.28; 400. NH3-N; 1.9656; 0.0084; 0.0198; 1.9938; 37.31; 45. 动植物油; 4.6303; /; 0.0245; 4.6548; 87.11; 100. TN; 3.5761; /; /; 3.5761; 66.93; 70. TP; 0.3848; /; /; 0.3848; 7.20; 8. 石油类; /; 0.0263; /; 0.0263; 0.49; 20. 现有项目产排污情况详见下表。 表2.7-4 现有项目产排污情况一览表 内容类型; - 排放源; - 污染物名称; - 污染物防治措施; - 现有工程实际排放浓度; - 现有工程理论排放量. 大气污染物; 污水处理站恶臭、待宰间恶臭及屠宰间、急宰间恶臭; 臭气浓度; 无组织排放; /; 少量. 硫化氢; 无组织排放; 0.003 mg/m3; 0.028 t/a. 氨; 无组织排放; 0.12 mg/m3; 0.685 t/a. 锅炉废气; 二氧化硫; 20 m排气筒; 未测; 5.76. 氮氧化物; 未测; 0.4. 颗粒物; 未测; 2.25. 食堂; 食堂油烟; 经油烟净化器处理后引至屋顶排放; /; 0.00434. 水污染物; 废水总排口; pH; 污水处理站及化粪池、隔油池（生活污水）; 6.4; /. 化学需氧量; 18.33 mg/L; 0.9618 t/a. 五日生化需氧量; 5.372 mg/L; 0.2779 t/a. 氨氮; 10.73 mg/L; 0.5771 t/a. 总磷; 9.3 mg/L; 0.4713 t/a. 悬浮物; 43.33 mg/L; 2.4045 t/a. 动植物油; 0.9 mg/L; 0.0481 t/a. 粪大肠菌群; ＞1600; /. 固体废物; 生活垃圾; 交由环卫部门统一清运; /; 6.9 t/a. 一般固废; 猪胃内容物、不可食用部分（除胃内容物外）; 猪胃内容物，收集后外售给化肥厂综合利用；不可食用部分（除胃内容物外）交由有资质的单位进行无害化处理; /; 153.2 t/a. 碎肉渣; 外售给化肥厂综合利用; /; 0.8 t/a. 猪待宰期间产生的粪便; 外售给化肥厂综合利用; /; 146 t/a. 污水处理站污泥; 外售给化肥厂综合利用; /; 5 t/a. 不合格品; 交由有资质的单位进行无害化处理; /; 8 t/a. 格栅处理的废物; 交由物资回收部门综合利用; /; 39.14 t/a. 病死猪; 交由有资质的单位进行无害化处理; /; 80 t/a. 未沾染有毒有害物质的废包装材料; 交由物资回收部门综合利用; /; 0.05 t/a. 锅炉炉渣; 交由物资回收部门综合利用; /; 18 t/a. 危险废物; 实验室、检疫室废弃物; 交由有资质的单位进行无害化处理; /; 5 t/a. 沾染有毒有害物质的废包装材料; 交由环卫部门统一清运; /; 0.1 t/a. 注： 1.现有工程大气污染物实际排放浓度参考于企业提供的例行监测报告。 2.因企业除锅炉废气外，其他废气均为无组织排放，无法计算其实际排放量，故本表所列排放量为理论排放量。. 2.7.4企业建成以来的投诉情况 根据和企业了解并与当地生态环境主管部门核实，企业自建成以来，未受到周边居民的投诉。根据现场调查，企业污染治理措施稳定运行，各项治理措施和管理措施到位，现有工程不存在原有污染问题。 2.8企业现有工程主要环保问题及整改意见 根据现场踏勘，本项目主要环境问题及整改意见详见下表。 表2.8-1 项目目前存在的环境问题及解决方案 序号; 现有工程存在的环境问题; 建议措施. 1; 未建设危废暂存间; 本评价要求企业建设危废暂存间. 2; 未建设一般固废暂存间; 本评价要求企业建设一般固废暂存间. 3; 未签订危废协议; 与有资质的单位签订危废协议. 4; 企业未办理突发环境事件应急预案相关手续; 本评价要求企业依据《湖南省生态环境厅关于印发<湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）>的通知》（湘环发[2024]49号）及时编制突发环境事件应急预案. 5; 现有燃煤锅炉无废气处理设施，仅通过20 m排气筒排放; 本次进行技术改造，拆除燃煤锅炉，使用电锅炉进行供热. 6; 企业未办理排污权交易; 本项目技改完成后，在竣工环境保护验收前及时进行排污权交易. 7; 企业未及时开展锅炉废气的例行监测; 本项目技改后，使用电锅炉供汽，电锅炉不会产生污染物，可不开展自行监测. 8; 企业2025年度未开展例行监测; 本评价要求企业在本项目技改完成后，及时开展例行监测. |

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| - 区域环境质量现状 | - 3.1 环境空气质量现状 （1）常规因子 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目环境空气环境质量现状引用怀化市生态环境局于2025年2月7日公布的《2024年12月环境空气质量月报及空气质量年报》中溆浦县的数据，结果统计见表3.1-1。 表3.1-1 2024年溆浦县环境空气质量一览表（单位：μg/m3） 监测项目; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 是否达标. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 7; 40; 17.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 29; 70; 41.43; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 65.71; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 123; 160; 76.88; 达标. 由上表可知，怀化市溆浦县2024年空气质量监测因子中的SO2、NO2、PM2.5、PM10年平均质量浓度、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度、CO日均值第95百分位数浓度均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准要求，项目所在区域判定为大气环境质量达标区。 （2）特征因子现状检测评价 3.2 地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021），地表水环境质量现状调查可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 根据怀化市生态环境局2025年2月27日发布的《湖南省怀化市水环境质量年报（2024年）》可知，全市共有49个评价考核断面，其中47个位于本市境内，2个位于其他市州。2024年全市地表水水质总体为优，49个考核断面中1个断面符合Ⅰ类水质，48个断面符合II类水质，I~III类水质比例为100%。溆水水质总体为优，4个考核断面均符合II类水质。 项目区域地表水为溆水，为详细了解溆水的地表水质量现状，根据《湖南省怀化市水环境质量年报（2024年）》显示，溆水四个监测断面水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。具体见下表。 表3.2-1 溆浦县溆水环境质量情况 序号; 河流名称; 断面所属地; 断面名称; 断面性质; 达到水质类别. 本年; 上年; 同比变化. 1; 溆水; 溆浦县; 龙潭; 省控; Ⅱ类; Ⅱ类; 无变化. 2; 溆浦县水厂; 省控; Ⅱ类; Ⅱ类; 无变化. 3; 仲夏村; 省控; Ⅱ类; Ⅱ类; 无变化. 4; 溆水入沅江口; 国控; Ⅱ类; Ⅱ类; 无变化. 由表3.2-1可知，2024年1~12月溆水地表水考核断面水质为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）的Ⅱ类标准。 3.3 声环境质量现状 3.4 地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”根据现场调查及工艺分析，项目不新增生活污水，屠宰生产废水经污水处理站处理后与车辆清洗废水一起通过市政污水管网进入卢峰镇污水处理厂处理，车间地面已全部硬化，按照本评价规范建设危废暂存间及一般固废暂存间后，不存在污染土壤及地下水，不会对地下水及土壤环境造成影响。因此，正常工况下项目不存在地下水和土壤环境污染途径，不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 3.5 生态环境现状 本项目在溆浦县金中定点屠宰场已建车间内进行技改建，项目周边主要无珍稀、濒危植物及国家法规保护的植物资源，无环境敏感区。本项目不需要开展生态环境现状调查。 3.6 电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，可不对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| - 环境保护目标 | 3.7 环境保护目标 项目位于湖南省怀化市溆浦县卢峰镇水田垅村。厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不涉及地下水环境保护目标、水生动物，不涉及生态环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次仅考虑500 m范围内大气环境保护目标和50 m范围内声环境保护目标，根据现场踏勘，本项目主要环境保护目标详见下表。 表3.7-1 主要环境保护目标一览表 项目; 名称; 中心坐标; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 距厂界/m. 大气环境; 散户居民点1; 110°34′22.286″E 27°54′10.005″N; 居民，约2户; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类区; E; 35-60. ①罗忠仁家; 110°34′22.114″E27°54′10.175″N; 公参对象; E; 35. ②龚于军家; 110°34′22.829″E27°54′9.982″N; 公参对象; E; 40. 散户居民点2; 110°34′17.381″E 27°54′8.441″N; 居民，约14户; W; 4-350. ③石利华家; 110°34′16.833″E27°54′7.568″N; 公参对象; W; 4. ④石绍平家; 110°34′17.315″E27°54′8.369″N; 公参对象; W; 6. 散户居民点3; 110°34′7.203″E 27°54′12.438″N; 居民，约60户; WN; 100-500. ⑤刘强家; 110°34′12.767″E 27°54′7.712″N; 公参对象; WN; 100. 散户居民点4; 110°34′17.052″E 27°54′17.227″N; 居民，约50户; N; 30-490. 散户居民点5; 110°34′26.670″E 27°54′14.524″N; 居民，约30户; EN; 120-500. 散户居民点6; 110°34′30.918″E 27°54′12.438″N; 居民，约100户; E; 110-500. 老年大学; 110°34′15.083″E 27°54′10.623″N; 师生，约500人; EN; 60-180. 大盛悦府; 110°34′24.932″E 27°53′56.371″N; 居民，约1100户; S; 252-500. 溆水外滩; 110°34′33.970″E 27°54′1.623″N; 居民，约1000户; ES; 320-500. 灵翠山公园; 110°34′25.550″E 27°54′21.785″N; 游客，约100人; EN; 207-500. 声环境; 散户居民点1; 110°34′22.286″E 27°54′10.005″N; 居民，约2户; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类声功能区; E; 35-50. 散户居民点2; 110°34′17.381″E 27°54′8.441″N; 居民，约3户; W; 4-50. 散户居民点4; 110°34′21.098″E 27°54′11.202″N; 居民，约6户; EN; 30-50. 注：散户居民点2除石绍平及石利华家外，其余房屋暂时闲置，无人居住，故未进行公参。. 表3.7-2 水、生态环境保护目标一览表 项目; 保护目标; 相对方位及距离; 规模; 功能; 级别. 地表水; 溆水; S，30 m; 溆水全长约143公里，流域面积约3290平方公里; 生活、农业、工业等多功能水体; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002 ）Ⅲ类标准. 思蒙湿地; WS，9 km; 1018公顷; 生态保护功能; 国家级湿地公园. 地下水; 厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; /. 生态环境; 项目区内; 未新增用地，项目地无珍稀动植物、水生动物. |
| - 污染物排放控制标准 | - 3.8 废水 项目运营期废水主要为屠宰生产废水以及车辆清洗废水，屠宰生产废水与车辆清洗废水经污水处理站（格栅+隔油+曝气+气浮+厌氧+好氧+沉淀+消毒池）处理后，达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）表3禽类屠宰加工的三级标准（2028年1月1日前执行，因本项目同时涉及禽类屠宰及畜类屠宰，故本项目从严执行表3禽类屠宰加工的三级标准）、《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-2025）表1水污染物排放限值（2028年1月1日后执行）（2028年1月1日前：氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级排放标准、石油类执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准；2028年1月1日后：石油类执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准），经市政污水管网进入卢峰镇污水处理厂深度处理。（根据《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-2025）中4.1的要求，企业废水中污染物自2028年1月1日后方才应执行《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-2025）中表1的相关限值，故本项目废水在2028年1月1日前执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）表3禽类屠宰加工的三级标准；在2028年1月1日后执行《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-2025）表1水污染物排放限值） 表3.8-1 本项目水污染物排放限值 废水类型; 污染 因子; （GB 13457-92）表3禽类屠宰加工的三级标准; （GB 13457-2025）表1水污染物排放限值; 本项目水污染物排放限值; 单位. 2028年1月1日前执行; 2028年1月1日后执行; 2028年1月1日前执行; 2028年1月1日后执行. 屠宰生产废水、车辆清洗废水; pH; 6.0~8.5; 6~9; 6.0~8.5; 6~9; 无量纲. CODCr; 500; 500; 500; 500; mg/L. BOD5; 250; 350; 250; 350; mg/L. SS; 300; 400; 300; 400; mg/L. NH3-N; /; 45; 45; 45; mg/L. 动植物油; 50; 100; 50; 100; mg/L. TN; /; 70; 70; 70; mg/L. TP; /; 8; 8; 8; mg/L. 石油类; 20; 20; 20; 20; mg/L. 注：2028年1月1日前：氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准、石油类执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准。2028年1月1日后：石油类执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准。. - 3.9 废气 项目运营期废气主要为待宰间恶臭、污水处理站恶臭、危废暂存间废气以及屠宰间、急宰间恶臭，均为无组织排放。硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。 表3.9-1 废气污染物排放限值一览表 执行标准; 污染物; 无组织排放 监控浓度（mg/m3）; 限值含义; 监控点位置. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值; 臭气浓度; 20（无量纲）; /; 厂界. 硫化氢; 0.06; /; 厂界. 氨; 1.5; /; 厂界. - 3.10 噪声 - 本项目位于湖南省怀化市溆浦县卢峰镇水田垅村，项目运营期厂界东南西三侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准；厂界北侧（紧邻S249省道）执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4类标准。具体标准值见下表。 - 表3.10-1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 时期; 点位; 昼间 [dB（A）]; 夜间 [dB（A）]; 标准来源. 运营期; 厂界东南西侧; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值. 厂界北侧; 70; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4类标准限值. 3.11 固体废弃物 项目营运期一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| - 总量控制指标 | 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）和《湖南省环境保护“十四五”规划》的规定，湖南省对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）和挥发性有机物（VOCs）等污染物实行排放总量控制计划管理。 根据本项目特点，本项目无SO2、NOX排放。因此，本项目仅考虑化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）和总磷（TP）排放总量控制。 本项目化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）排放总量控制指标详见下表。 表3.12-1 项目水污染物总量控制建议表 污染控制因子; 允许排放浓度; 本项目生产废水排放量; 总量建议指标. 化学需氧量（COD）; 50 mg/L; 65047.575 t/a; 3.26 t/a. 氨氮（NH3-N）; 5.0 mg/L; 0.326 t/a. 总磷（TP）; 0.5 mg/L; 0.0326 t/a. 注：本项目外排废水总计65047.575 t/a；卢峰镇污水处理厂出水水质标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）及其修改单中一级标准的A标准。. 故本项目总量建议指标为CODcr：3.26 t/a、氨氮：0.326 t/a、总磷：0.0326 t/a，总量来源于政府储备量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| - 施工期环境影响和保护措施 | 4.1 施工期大气环境影响及保护措施 本项目施工期产生的废气主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆废气。 （1）施工扬尘 项目施工中由于拆除厂房、锅炉及其废气处理设施、推土及拨运泥土和水泥、石灰、沙石等的装卸运输、拌合过程中有大量尘埃散逸到环境空气中，同时，道路施工时运送物料的汽车运行，在自然风力的作用下土堆、料堆、暂时闲置的裸露施工作业等都会引起扬尘污染，尤其是在风速较大或装卸、汽车行驶速度较快的情况下，粉尘、TSP的污染尤为突出。 （2）施工机械及车辆运输废气 施工时使用的施工机械和运输车辆一般都以柴油为燃料，柴油燃烧产生的尾气中主要含有颗粒物和碳氢化合物等废气，在常规气象条件下废气污染影响范围最大不超过排气孔下风向轴线几十米远的距离。一般情况下，在工地内运行的机械及载重卡车的废气污染影响范围仅局限于施工工地内，基本不影响界外区域。 为有效防治扬尘污染，必须严格按照《怀化市建设工程扬尘污染防治实施细则》（怀建函〔2021〕7号）有关规定，落实工程施工扬尘治理“6个100%+2”具体要求（即施工围挡100%设置，冲洗平台及设备100%设置，施工道路应100%硬化，施工场地内裸土、建筑垃圾、散装颗粒材料100%覆盖，100%配备湿法降尘设备，运输车辆100%进行封闭覆盖，施工工地应安装扬尘监测仪，施工工地应安装视频监控），防止建设过程中的扬尘对环境空气的影响。 施工期扬尘防治措施是：按有关规定，施工时应洒水降尘，对重点扬尘点（卸灰、搅拌等）进行局部降尘；在风速大于四级时应停止挖、填方等工程作业，对临时堆放的泥土、易引起扬尘的露天堆放的原材料应采取覆盖措施；在施工路面、施工场点洒水抑尘，施工工地采用全封闭围挡作业，对原材料等堆场严密覆盖，进出工地的各类车辆均经清洗后方上路行驶；在施工现场设置围栏，减少施工扬尘扩散范围；废渣土采用防洒漏车辆运输。同时，路面要及时清扫和维护，保持平整，运输车辆应限速、限载并采取遮盖、密闭措施，以最大程度地减少扬尘对大气环境的影响。 4.2 施工期废水环境影响及保护措施 施工过程中产生的废水主要有施工废水、施工人员生活污水。 （1）生活污水 施工期间预计高峰期施工人数约20人/d，本项目施工人员来自项目周边区域，施工场地不设施工营地，施工人员日常生活设施采取租用民房，依托周边居民现有的设施处理。根据湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T 388.3-2025）及类比同类型项目，员工生活用水按155 L/（人•d）计，则本项目员工生活用水量为3.1 m3/d。生活污水产生系数按80%计，则生活污水产生量为2.48 m3/d。 （2）施工废水 根据建设方提供资料，施工期主要采用商品混凝土，施工废水主要为机械和车辆清洗废水，废水主要污染物为SS和石油类。此外，施工机械跑、冒、滴、漏的油污和露天施工机械经雨水等冲刷后也会产生一定量的含油污水，其主要污染物为石油类。项目拟在施工场地较低处设置隔油沉淀池，施工废水经处理后回用场地洒水降尘等，不外排。 施工期建设单位应采取水污染防治措施：施工场地主要出入口应设置洗车槽、沉砂池、排水沟等设施，以收集冲洗车辆、施工机械产生的污水，经沉沙预处理回用于施工场地，不外排；在施工过程中应加强环境管理，挖方时应边施工边清运，填方时应做好压实覆盖工作，以减少因雨水冲刷浮土造成地表径流中悬浮物的量，避免对路面、排水系统等产生不良影响；施工单位应根据降雨特征，制定雨季、特别是暴雨期的排水应急响应工作方案，避免雨季排水不畅对院内道路产生不良影响；为了防止施工对周围水体产生污染，在施工过程中，定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏等现象发生。 经落实上述措施后，通过加强施工管理，施工期废水不会对周边地表水造成影响。 4.3 施工期噪声环境影响及保护措施 施工期噪声主要为施工机械噪声和运输车辆交通噪声。各施工阶段的主要噪声源强见下表。 表4.3-1 各施工阶段主要噪声源强 单位：dB(A) 施工阶段; 设备名称; 声源强. 土方施工阶段; 推土机; 90~100. 装载机; 90~100. 挖掘机; 90~95. 基建施工阶段; 打桩机; 90~100. 灌注桩机; 90~100. 空压机; 88~92. 结构施工阶段; 吊车; 90~105. 振捣器; 55~84. 装修阶段; 电钻; 100~105. 无齿锯; 95~105. 手工钻; 100~105. 表4.3-2 交通运输车辆噪声 单位：dB(A) 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强. 结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 85~90. 设备安装阶段; 各类设备材料及必备设备; 轻型载重卡车; 75~80. 为了尽量减小本项目建设施工排放噪声对周围环境可能造成的影响，建设单位和工程施工单位应采取一系列切实可行的措施来防治噪声污染： ①建议采用噪声值较低的设备； ②选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，加强对施工设备的维修和保养； ③合理安排施工时间和施工场所，高噪声作业区应远离对声环境质量要求较高的敏感对象，严格按规范操作，场内施工的重声区，需设围屏作业，以阻挡噪声外传，减轻污染； ④合理疏导进入施工区的车辆，减少汽车会车时的鸣笛噪声； ⑤优化施工方案，合理安排工期，将建筑施工环境噪声危害降到最低程度，施工单位在工程承包时，应把施工噪声控制列入承包内容，并确保各项控制措施的实施。对违反国家规定造成严重后果的，施工单位要承担相应责任； ⑥施工单位定期对施工场界噪声进行监测，如发现有超标现象，应采取必要的临时降噪措施，减缓可能对周围敏感点造成的环境影响。 综上所述，通过采取以上噪声防控措施后，项目施工不会对周边环境造成明显影响。 4.4 施工期固体废物环境影响及保护措施 本项目施工人员产生的生活垃圾由环卫部门及时清运处理，对周围环境影响较小；本项目弃方全部运往当地政府指定弃渣场集中堆放，不单独设置弃渣；施工建筑垃圾中的废砖块、混凝土块等可以用于场地低地填高，建筑垃圾中的废木料、钢筋头、沾染有毒有害物质的废包装材料运往乡镇垃圾收集中心统一处置处理。 项目施工期固体废物经采取上述措施后，均能得到有效利用或妥善处理，不会对环境造成不利影响。 4.5 施工期生态环境影响及保护措施 本项目不新增用地面积，在现有厂区内进行改造。项目施工造成的植被等生物损失不大，可通过后期绿化得到一定程度补偿。施工期产生的废气、废水、固废和噪声经过治理并采取绿化措施后，对该地区生态环境影响轻微。 污水处理站共设有8个池体，规格均为3*4*15 m（180 m3），项目施工期共计挖方180*8=1440 m3，该部分土石方全部用于生产车间地基及临河低洼处的填高。 |
| --- | --- |
| - 运营期环境影响和保护措施 | - 4.6 运营期废气 4.6.1 本项目运营期废气 本项目运营期废气主要为待宰间恶臭、污水处理站恶臭、危废暂存间废气以及屠宰间、急宰间恶臭。 （1）待宰间恶臭 大量的研究表明，粪尿中恶臭成分高达230多种恶臭成分，恶臭物质主要为NH3和H2S。项目待宰间的恶臭主要来自牲畜粪便和尿，粪便中含有的大量有机物质在排出体外后迅速发酵，便会产生NH3、H2S等恶臭气体。项目生猪、肉牛、肉鸡、肉鸭、肉鹅在待宰间停留时间较短，屠宰前停食静养，不进行食物投喂，能有效减少牲畜粪便和尿的产生，进而降低待宰间臭气的产生。 参照《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（天津市环境影响评价中心，孙艳青、张潞、李万庆）：生猪NH3的产生量为5.7g/（头·d），H2S的产生量为0.5g/（头·d）。参考《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）的相关规定，可将鸡、牛的养殖量换算成猪的养殖量，换算比例为：1头肉牛折算成5头生猪，60只肉鸡折算成1头生猪；参照《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ 1029-2019）的相关规定，可将鸭、鹅的养殖量换算成鸡的养殖量，换算比例为：1只肉鸭折算成1只肉鸡，1只肉鹅折算成2只肉鸡。 本项目技术改造完成后将实现年屠宰生猪89733头、肉牛1000头、年屠宰肉鸡1000只、年屠宰肉鸭1000只、年屠宰肉鹅1000只。则折算成猪的年屠宰量为94800头，本项目待宰间设计最大可存生猪量为356头。则待宰间NH3、H2S的产生量如下： 表4.6-1 待宰区恶臭污染物产生情况表 污染源; 污染物; 产生源强; 污染物产生量. g/（头·d）; kg/d; t/a; kg/h. 待宰间; NH3; 5.7; 2.03; 0.741; 0.085. H2S; 0.5; 0.178; 0.065; 0.008. 备注：待宰间年工作365天，每天运行24 h. 待宰间实行牲畜粪便干清粪工艺，日产日清；待宰间出入口采用活动密封门帘，车间内采用机械通风送气；定时消毒，按时喷洒生物除臭液除臭；及时清洗地面并清运车间内固废，加强厂界绿化等，以减少恶臭气体的产生。根据《微生物除臭剂筛选在猪舍应用试验》，通过在猪舍喷洒生物除臭剂，对于氨气和硫化氢、臭气浓度的去除率分别为41%、75%及46.7%，本项目为保守估计，氨气的去除率取40%，硫化氢的去除率取70%。则待宰间NH3排放量为0.741*（1-40%）=0.445 t/a（0.051 kg/h）、H2S排放量为0.065*（1-70%）=0.02 t/a（0.0023 kg/h）。 （2）屠宰间、急宰间恶臭 屠宰加工过程许多作业都要使用热水或冷水，地面上容易积水，导致空气湿度较大。由于屠宰车间内各区块温差不同，空气流动量较大，且屠宰车间四周封闭，自然通风无法达到卫生和生产要求，需按照《猪屠宰与分割车间设计规范》（GB 50317-2009）中要求采用自然与机械联合通风，通风次数不宜小于6次/h。 屠宰过程中生猪的湿皮、血、肠胃内容物和粪尿等臭气混杂在一起，产生刺鼻的腥臭味，如果不加以防范，恶臭气体易扩散到整个屠宰车间，进而扩散到整个屠宰场直至外界。此外如果有血、肉、骨或脂肪残留而不及时处理，便会迅速腐烂，腥臭气更为严重。根据《环评中屠宰项目污染源强的确定》（辽宁省环境科学研究院，李易），屠宰车间恶臭气体NH3和H2S嗅阈资料如下表： 表4.6-2 臭气强度分级表 强度等级; 嗅觉判别标准; 强度等级; 嗅觉判别标准. 0; 无臭; 3; 明显感到臭味（可嗅气种类）. 1; 勉强可以感到轻微臭觉（检知阈值）; 4; 强烈臭觉. 2; 容易感到轻微臭味（认知阈值浓度）; 5; 无法忍受的强烈臭觉. 根据《环评中屠宰项目污染源的确定》（辽宁省环境科学研究院，李易），屠宰车间恶臭气体NH3和H2S嗅阈资料如下表。 表4.6-3 恶臭物质浓度与臭气强度的关系 强度等级; NH3（mg/m3）; H2S（mg/m3）; 强度等级; NH3（mg/m3）; H2S（mg/m3）. 1; 0.1; 0.0005; 3.5; 5; 0.2. 2; 0.5; 0.006; 4; 10; 0.7. 2.5; 1.0; 0.02; 5; 40; 8. 3; 2; 0.06; 臭气特征; 刺激臭; 臭蛋味. 屠宰车间内能够容易感到轻微臭味，类比同类项目情况可知，生猪屠宰车间内臭气强度一般为2~3级，本次环评屠宰车间内臭气强度按2.5级计，屠宰车间内NH3和H2S浓度分别为1.0 mg/m3、0.02 mg/m3。 环评要求建设单位对屠宰车间采取以下污染防治措施：屠宰车间封闭；往屠宰车间空气中喷洒无毒副作用的生物除臭剂（去除率取60%）；屠宰作业结束后，及时冲洗屠宰车间；将猪血收集后密闭存放于集血间；及时清理肠胃内容物、不可食用内脏、碎肉、骨渣，并采用密闭专用容器收集。 参照《肉联厂对周围大气的污染及其卫生防护距离分析》（辛峰，蒋蓉芳，赵金镯等，环境与职业医学，2012年1月，第29卷第1期）中实测数据确定本项目屠宰车间恶臭污染物源强，该肉联厂（日屠宰6500头生猪）无组织恶臭污染物NH3、H2S排放源强分别介于0.245~2.182 kg/h、0.004~0.087 kg/h之间，本项目考虑最不利环境影响，取最大值进行类比计算，即NH3、H2S排放源强分别取2.182 kg/h、0.087 kg/h（《肉联厂对周围大气的污染及其卫生防护距离分析》一文中未对恶臭进行处理，故NH3、H2S排放源强即为产生源强）。 参照《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（天津市环境影响评价中心，孙艳青、张潞、李万庆）：生猪NH3的产生量为5.7g/（头·d），H2S的产生量为0.5g/（头·d）。参考《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）的相关规定，可将鸡、牛的养殖量换算成猪的养殖量，换算比例为：1头肉牛折算成5头生猪，60只肉鸡折算成1头生猪；参照《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ 1029-2019）的相关规定，可将鸭、鹅的养殖量换算成鸡的养殖量，换算比例为：1只肉鸭折算成1只肉鸡，1只肉鹅折算成2只肉鸡。 本项目技术改造完成后将实现年屠宰生猪89733头、肉牛1000头、年屠宰肉鸡1000只、年屠宰肉鸭1000只、年屠宰肉鹅1000只。则折算成猪的年屠宰量为94800头（日屠宰260头）。 故本项目NH3、H2S产生源强分别为2.182*260/6500=0.0873 kg/h、0.087*260/6500=0.0035 kg/h，本项目年屠宰时间365天，每日屠宰8 h，则NH3年产生量为0.0873*8*365=0.255 t/a、H2S年产生量为0.0035*8*365=0.01 t/a。产生后经喷洒生物除臭剂后进行无组织排放。 根据《微生物除臭剂筛选在猪舍应用试验》，通过在猪舍喷洒生物除臭剂，对于氨气和硫化氢、臭气浓度的去除率分别为41%、75%及46.7%，本项目为保守估计，氨气的去除率取40%，硫化氢的去除率取70%。则待宰间NH3排放量为0.255*（1-40%）=0.153 t/a（0.0524 kg/h）、H2S排放量为0.01*（1-70%）=0.003 t/a（0.0011 kg/h）。 （3）危废暂存间废气 本项目危险废物主要有沾染有毒有害物质的废包装材料以及实验室、检疫室废弃物等，其中实验室、检疫室废弃物等，易挥发产生刺激性气味，因本项目实验室、检疫室废弃物等产生量较少，所能挥发出的恶臭气体量极少，故本项目仅对危废暂存间废气进行定性分析。危废暂存间废气产生量较小，经通风后无组织排放 （4）污水处理站恶臭 - 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1 g的BOD5可产生0.00012 g的H2S和0.0031 g的NH3。根据后文分析，项目污水处理站对废水中BOD5的处理效率均为92.5%，BOD5处理量为58.7437 t/a，则H2S产生量为0.0071 t/a和NH3产生量为0.2 t/a，产生后经自然通风后无组织排放，对环境影响较小。 - （5）食堂油烟 - 本项目不新增劳动定员，故不新增食堂油烟排放。 4.6.2 废气污染物产生及排放汇总 表4.6-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 危废暂存间废气; 硫化氢; 源头密闭+危废暂存间通风; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值; 0.06; 少量. 氨; 1.5. 臭气浓度; 20（无量纲）. 2; 待宰间恶臭; 硫化氢; 喷洒除臭剂+车间通风; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值; 0.06; 0.02. 氨; 1.5; 0.445. 3; 屠宰间、急宰间恶臭; 硫化氢; 喷洒除臭剂+车间通风; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值; 0.06; 0.003. 氨; 1.5; 0.153. 4; 污水处理站恶臭; 硫化氢; 自然通风; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值; 0.06; 0.0071. 氨; 1.5; 0.2. 臭气浓度; 20（无量纲）; 少量. 合计; 硫化氢; 0.0301. 氨; 0.789. 臭气浓度; 少量. 注：本项目废气均为无组织排放，故无有组织废气排放信息。. 表4.6-5 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 硫化氢; 0.0301. 2; 氨; 0.789. 4.6.3 非正常工况下废气排放情况 本项废目气均为无组织排放，除臭剂为人工定时喷洒，不存在废气非正常排放情况。 4.6.4 废气处理措施可行性分析 本项目拟对待宰间、屠宰间进行密闭，仅留大门进行物料运输，合理设置排气扇，通过喷洒除臭剂去除生产过程产生的恶臭；污水处理站附近加强绿化，进行自然通风。项目采取以上措施后NH3和H2S均能达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界二级标准值要求，对周边大气环境影响较小。 根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018）中相关内容，除臭剂为处理恶臭气体的可行性技术。故本项目废气处理措施可行。 4.6.5 卫生防护距离 根据《农副食品加工卫生防护距离第1部分：屠宰及肉类加工业》（GB 18078.1-2012）中表1 屠宰及肉类（畜类）加工生产企业卫生防护距离限值及表2 屠宰及肉类（禽类）加工生产企业卫生防护距离限值，本项目年屠宰生猪26273头、肉牛9040头、年屠宰肉鸡1000只、年屠宰肉鸭1000只、年屠宰肉鹅1000只。溆浦县年平均风速为1.8 m/s，因此本项目卫生防护距离为500 m。根据实地调查，目前项目周边500 m范围内环境保护目标，根据湖南正鸿检测技术有限公司于2025年8月4日~8月6日对项目所在地的硫化氢、氨的现状监测可知，项目所在地硫化氢、氨均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。根据该项目的实际情况，业主应加强管理，及明清理粪便和有机杂物，尽可能减少大气污染源的排放量，同时加强厂区的绿化，在厂区边界种植一定宽度的绿化带，并对厂区内部进行合理的绿化布局，选择叶茂枝密、树冠低垂、生长迅速的品种，以减小屠宰生产线和污水处理站排放的恶臭气体对现有居民点的影响范围。另外，本评价建议：在卫生距离范围内不得再新建居住区。 4.6.6 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1246-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ 986-2018），结合项目所在地环境特征，本项目运营期废气监测计划见下表。 表4.6-6 自行监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 执行标准; 监测频次. 无组织废气; 厂界; 硫化氢; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值; 1次/半年. 氨; 1次/半年. 臭气浓度; 1次/半年. 4.7 运营期废水 4.7.1 污染源强核算 项目运营期废水主要为屠宰过程中的屠宰生产废水、运输车辆清洗废水。 1、屠宰生产废水 根据前文分析，屠宰生产废水量预计为63583.575 m3/a（其中屠宰生猪废水量为89733*0.535+9588*1.59=63252.075 t/a、屠宰肉牛废水量为1000*0.27=270 t/a、屠宰肉鸡废水量为1000*1.43/100=14.3 t/a、屠宰肉鸭废水量为1000*2.15/100=21.5 t/a、屠宰肉鹅废水量为1000*2.57/100=25.7 t/a），此外根据收集的资料可知，相关污染物浓度见下表。 表4.7-1 屠宰工业的废水产污系数及产生情况表（单位：mg/L，pH无量纲） 屠宰类型; 来源; COD; BOD5; SS; NH3-N; pH; 动植物油; 总氮; 总磷. 生猪; HJ 2004-2010; 800~2000; 500~1000; 500~1000; 25~70; 6.5~7.5; 30~100; /; /. HJ 860.3-2018; 1948.98; /; /; 84.9; /; /; 173.776; 7.1321. 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的屠宰及肉类加工行业系数手册; 2018.69; /; /; 65.43; /; /; 127.11; 18.70. 肉牛; HJ 2004-2010; 800~2000; 500~1000; 500~1000; 25~70; 6.5~7.5; 30~100; /; /. HJ 860.3-2018; 1948.98; /; /; 84.9; /; /; 173.776; 7.1321. 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的屠宰及肉类加工行业系数手册; 4112.65; /; /; 113.71; /; /; 240.17; 13.82. 肉鸡; HJ 2004-2010; 800~2000; 500~1000; 500~1000; 25~70; 6.5~7.5; 30~100; /; /. HJ 860.3-2018; 1559.959; /; /; 83.824; /; /; 161.133; 7.268. 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的屠宰及肉类加工行业系数手册; 1538.46; /; /; 51.75; /; /; 166.43; 23.78. 肉鸭; HJ 2004-2010; 800~2000; 500~1000; 500~1000; 25~70; 6.5~7.5; 30~100; /; /. HJ 860.3-2018; 1559.959; /; /; 83.824; /; /; 161.133; 7.268. 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的屠宰及肉类加工行业系数手册; 1534.88; /; /; 51.63; /; /; 165.58; 23.72. 肉鹅; HJ 2004-2010; 800~2000; 500~1000; 500~1000; 25~70; 6.5~7.5; 30~100; /; /. HJ 860.3-2018; 1559.959; /; /; 83.824; /; /; 161.133; 7.268. 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的屠宰及肉类加工行业系数手册; 1544.75; /; /; 51.75; /; /; 166.54; 23.74. 《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010）； 《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018）表C.1 主要屠宰工业的废水产污系数计算及表C.2 其他屠宰工业的废水产污系数调整表（根据HJ 860.3-2018中公式C-1可知，屠宰生猪与肉牛的废水中各污染物浓度一致，屠宰肉鸡肉鸭肉鹅的废水中各污染物浓度一致）； 屠宰一头牛污染物按屠宰五头猪计。. 本项目考虑最不利环境影响，屠宰生猪废水中各污染物的产生浓度分别按COD：2018.69 mg/L，BOD5：1000 mg/L，SS：1000 mg/L，NH3-N：84.9 mg/L，动植物油：100 mg/L，总氮：173.776 mg/L，总磷：18.70 mg/L计。屠宰生猪的废水产生量为209758.75 t/a 表4.7-2 项目营运期生猪屠宰生产废水产排污情况 污染物名称; 产生量（63252.075 t/a）; 处理措施; 处理后排放量（63252.075 t/a）. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率（%）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. CODCr; 2018.69; 127.6863; 格栅+隔油+曝气+气浮+厌氧+好氧+沉淀+消毒池; 93.75; 126.17; 7.9804. BOD5; 1000; 63.2521; 92.5; 75.00; 4.7439. SS; 1000; 63.2521; 86.67; 133.30; 8.4315. NH3-N; 84.9; 5.3701; 80; 16.98; 1.0740. 动植物油; 100; 6.3252; 98; 2.00; 0.1265. TN; 173.776; 10.9917; 75; 43.44; 2.7479. TP; 18.70; 1.1828; 65; 6.55; 0.4140. 注：污水处理实设施效率参考于废水处理设计方案：废水处理效率=（进水浓度-出水浓度）/进水浓度. 本项目考虑最不利环境影响，屠宰肉牛废水中各污染物的产生浓度分别按COD：4112.65 mg/L，BOD5：1000 mg/L，SS：1000 mg/L，NH3-N：113.71 mg/L，动植物油：100 mg/L，总氮：240.17 mg/L，总磷：13.82 mg/L计。屠宰肉牛的废水产生量为270 t/a 表4.7-3 项目营运期肉牛屠宰生产废水产排污情况 污染物名称; 产生量（270 t/a）; 处理措施; 处理后排放量（270 t/a）. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率（%）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. CODCr; 4112.65; 1.1104; 格栅+隔油+曝气+气浮+厌氧+好氧+沉淀+消毒池; 93.75; 257.04; 0.0694. BOD5; 1000; 0.2700; 92.5; 75.00; 0.0203. SS; 1000; 0.2700; 86.67; 133.30; 0.0360. NH3-N; 113.71; 0.0307; 80; 22.74; 0.0061. 动植物油; 100; 0.0270; 98; 2.00; 0.0005. TN; 240.17; 0.0648; 75; 60.04; 0.0162. TP; 13.82; 0.0037; 65; 4.84; 0.0013. 注：污水处理实设施效率参考于废水处理设计方案：废水处理效率=（进水浓度-出水浓度）/进水浓度. 本项目考虑最不利环境影响，屠宰肉鸡废水中各污染物的产生浓度分别按COD：2000 mg/L，BOD5：1000 mg/L，SS：1000 mg/L，NH3-N：83.824 mg/L，动植物油：100 mg/L，总氮：166.43 mg/L，总磷：23.78 mg/L计。屠宰肉鸡的废水产生量为14.3 t/a 表4.7-4 项目营运期肉鸡屠宰生产废水产排污情况 污染物名称; 产生量（14.3 t/a）; 处理措施; 处理后排放量（14.3 t/a）. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率（%）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. CODCr; 2000; 0.0286; 格栅+隔油+曝气+气浮+厌氧+好氧+沉淀+消毒池; 93.75; 125.00; 0.0018. BOD5; 1000; 0.0143; 92.5; 75.00; 0.0011. SS; 1000; 0.0143; 86.67; 133.30; 0.0019. NH3-N; 83.824; 0.0012; 80; 16.76; 0.0002. 动植物油; 100; 0.0014; 98; 2.00; 0.0000. TN; 166.43; 0.0024; 75; 41.61; 0.0006. TP; 23.78; 0.0003; 65; 8.32; 0.0001. 注：污水处理实设施效率参考于废水处理设计方案：废水处理效率=（进水浓度-出水浓度）/进水浓度. 本项目考虑最不利环境影响，屠宰肉鸭废水中各污染物的产生浓度分别按COD：2000 mg/L，BOD5：1000 mg/L，SS：1000 mg/L，NH3-N：83.824 mg/L，动植物油：100 mg/L，总氮：165.58 mg/L，总磷：23.72 mg/L计。屠宰肉鸭的废水产生量为21.5 t/a 表4.7-5 项目营运期肉鸭屠宰生产废水产排污情况 污染物名称; 产生量（21.5 t/a）; 处理措施; 处理后排放量（21.5 t/a）. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率（%）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. CODCr; 2000; 0.0430; 格栅+隔油+曝气+气浮+厌氧+好氧+沉淀+消毒池; 93.75; 125.00; 0.0027. BOD5; 1000; 0.0215; 92.5; 75.00; 0.0016. SS; 1000; 0.0215; 86.67; 133.30; 0.0029. NH3-N; 83.824; 0.0018; 80; 16.76; 0.0004. 动植物油; 100; 0.0022; 98; 2.00; 0.0000. TN; 165.58; 0.0036; 75; 41.40; 0.0009. TP; 23.72; 0.0005; 65; 8.30; 0.0002. 注：污水处理实设施效率参考于废水处理设计方案：废水处理效率=（进水浓度-出水浓度）/进水浓度. 本项目考虑最不利环境影响，屠宰肉鹅废水中各污染物的产生浓度分别按COD：2000 mg/L，BOD5：1000 mg/L，SS：1000 mg/L，NH3-N：83.824 mg/L，动植物油：100 mg/L，总氮：166.54 mg/L，总磷：23.74 mg/L计。屠宰肉鹅的废水产生量为25.7 t/a 表4.7-6 项目营运期肉鹅屠宰生产废水产排污情况 污染物名称; 产生量（25.7 t/a）; 处理措施; 处理后排放量（25.7 t/a）. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率（%）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. CODCr; 2000; 0.0514; 格栅+隔油+曝气+气浮+厌氧+好氧+沉淀+消毒池; 93.75; 125.00; 0.0032. BOD5; 1000; 0.0257; 92.5; 75.00; 0.0019. SS; 1000; 0.0257; 86.67; 133.30; 0.0034. NH3-N; 83.824; 0.0022; 80; 16.76; 0.0004. 动植物油; 100; 0.0026; 98; 2.00; 0.0001. TN; 166.54; 0.0043; 75; 41.64; 0.0011. TP; 23.74; 0.0006; 65; 8.31; 0.0002. 注：污水处理实设施效率参考于废水处理设计方案：废水处理效率=（进水浓度-出水浓度）/进水浓度. 表4.7-7 项目营运期屠宰生产废水污染物排污情况汇总 污染物名称; 混合后排放量（63583.575 t/a）; 执行标准（mg/L）. 排放量（t/a）; 混合后浓度（mg/L）. 屠宰生猪; 屠宰肉牛; 屠宰肉鸡; 屠宰肉鸭; 屠宰肉鹅; 合计. CODCr; 7.9804; 0.0694; 0.0018; 0.0027; 0.0032; 8.0575; 126.72; 500. BOD5; 4.7439; 0.0203; 0.0011; 0.0016; 0.0019; 4.7688; 75.00; 300. SS; 8.4315; 0.0360; 0.0019; 0.0029; 0.0034; 8.4757; 133.30; 400. NH3-N; 1.0740; 0.0061; 0.0002; 0.0004; 0.0004; 1.0811; 17.00; 45. 动植物油; 0.1265; 0.0005; 0.0000; 0.0000; 0.0001; 0.1271; 2.00; 100. TN; 2.7479; 0.0162; 0.0006; 0.0009; 0.0011; 2.7667; 43.51; 70. TP; 0.4140; 0.0013; 0.0001; 0.0002; 0.0002; 0.4158; 6.54; 8. 2、车辆清洗废水 车辆清洗前先进行干清粪，即猪粪先人工单独清出，再对车辆进行冲洗。根据《洗车污水排放标准》编制说明（征求意见稿），一般洗车水质指标见下表。 表4.7-8 洗车废水水质指标 水质项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类. 指标; 100~200; 50~100; 300~500; 10~16; 15~25. 本项目考虑最不利环境影响，各污染物的产生浓度分别按COD：200 mg/L，BOD5：100 mg/L，SS：500 mg/L，NH3-N：16 mg/L，石油类：25 mg/L计。 表4.7-9 项目营运期车辆清洗废水产排污情况 污染物名称; 产生量（1464 t/a）; 处理措施; 处理后排放量（1464 t/a）. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率（%）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. CODCr; 200; 0.2928; 格栅+隔油+曝气+气浮+厌氧+好氧+沉淀+消毒池; 93.75; 12.50; 0.0183. BOD5; 100; 0.1464; 92.5; 7.50; 0.0110. SS; 500; 0.7320; 86.67; 66.65; 0.0976. NH3-N; 16; 0.0234; 80; 3.20; 0.0047. 石油类; 25; 0.0366; 80; 5.00; 0.0073. 本项目废水混合后排放量及排放浓度如下表所示： 表4.7-10 项目营运期废水混合后水污染物排污情况汇总 污染物名称; 混合后排放量（65047.575 t/a）; 执行标准（mg/L）. 排放量（t/a）; 混合后浓度（mg/L）. 屠宰生产废水; 车辆清洗废水; 合计. CODCr; 8.0575; 0.0183; 8.0758; 124.15; 500. BOD5; 4.7688; 0.0110; 4.7798; 73.48; 300. SS; 8.4757; 0.0976; 8.5733; 131.80; 400. NH3-N; 1.0811; 0.0047; 1.0858; 16.69; 45. 动植物油; 0.1271; /; 0.1271; 1.95; 100. TN; 2.7667; /; 2.7667; 42.53; 70. TP; 0.4158; /; 0.4158; 6.39; 8. 石油类; /; 0.0073; 0.0073; 0.11; 20. 表4.7-11 废水污染物排放信息表 序号; 排放 口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 卢峰镇污水处理厂出水浓度/（mg/L）; 进入卢峰镇污水处理厂的年排放总量/（t/a）; 本项目进入外环境的年排放总量/（t/a）. 1; DW001; 废水量; /; /; 65047.575; 65047.575. CODCr; 124.15; 50; 8.0758; 3.2524. BOD5; 73.48; 10; 4.7798; 0.6505. SS; 131.80; 10; 8.5733; 0.6505. NH3-N; 16.69; 5; 1.0858; 0.3252. 动植物油; 1.95; 1; 0.1271; 0.0650. TN; 42.53; 15; 2.7667; 0.9757. TP; 6.39; 0.5; 0.4158; 0.0325. 石油类; 0.11; 1; 0.0073; 0.0650. 全厂排放口 合计; 废水量; 65047.575; 65047.575. CODcr; 8.0758; 3.2524. BOD5; 4.7798; 0.6505. SS; 8.5733; 0.6505. 氨氮; 1.0858; 0.3252. 动植物油; 0.1271; 0.0650. TP; 2.7667; 0.9757. TN; 0.4158; 0.0325. .; 石油类; 0.0073; 0.0650. 3、初期雨水 本项目集水面积约0.4 hm2。根据《室外排水设计规范》，雨水流量公式为： Q=q*α*F*T1 式中：Q-雨水设计流量（L/S）； q—设计暴雨强度（L/S.hm2），本项目参考怀化市暴雨强度公式： Q=3118*（1+0.8*lgT）/（t+12）0.73 式中T为设计重现期（年），取1；t为降雨历时，取20分钟；（取1996年最大日降雨量324 mm）计算得：在重现期1年、降雨历时20分钟情况下的暴雨强度 q（1,20）=46 L/S.hm2 α–径流系数（0.4-0.9，取0.9）； T1–集水时间，取15分钟； F—汇水面积（hm2），本项目集水面积约为0.4 hm2。 因此，初期雨水排放量约为16.56 m3。本项目雨水管网与污水管网设置三通阀，将初期雨水引入厂区污水处理站处理后通过市政污水管网排入卢峰镇污水处理厂。 4.7.2 废水治理设施及可行性分析 1、废水处理工艺可行性分析 项目污水处理站工艺为格栅+隔油+曝气+气浮+厌氧+好氧+沉淀+消毒池。 废水处理设施所使用的工艺可以有效去除水质TP、TN、SS、氨氮、、动植物油、石油类、COD及BOD5等污染物，污水处理工艺流程详见下图： 图4.7-1 废水处理设施工艺流程 工艺流程说明： （1）格栅：废水首先自流经机械格栅，拦截大型固体废物，然后进入曝气调节池。 （2）隔油曝气：污水在调节池内通过隔油曝气搅拌泥砂与其它附着物分离沉于底部，其它悬浮物与油脂浮于上面，并进行定期清理。调节池在均衡水质水量的同时，调节池有足够大的空间，可兼当事故池，为后期设备维修留出时间。 （3）气浮：污水经调节池内污水提升泵进入气浮机，气浮机去除绝大部分细小悬浮物，减轻后续生化系统负担。 （4）厌氧：污水进入厌氧池，通过厌氧微生物分解大分子有机物，降低COD和生物负荷，提高生化性。厌氧池内装置四台潜水搅拌机，保障池内污水的充分流动性，使污水中的有机物与混合液充分混合和不使生物污泥沉底。 （5）好氧：厌氧池出水进入缺氧池，微生物降解有机物，首要功能是脱氮，硝态氮通过硝化液回流（内循环）由好氧池而来，在缺氧池内经反硝化菌作用分解为氮气逸出水体，实现总氮去除。缺氧池出水进入接触氧化池，污水经硝化菌硝化反应将氨氮分解为硝态氮回流，同时大部分有机污染物质在此被去除。 （6）沉淀：经生化处理后的污水进入二沉池，进行泥水分离沉淀，上清液流入出水消毒池，沉淀的活性污泥通过污泥回流泵回流到前端的生化池，避免污泥流失，保证生化系统的污泥浓度；生化系统中的剩余污泥与气浮机排出的浮渣一起排入污泥暂存池。 （7）消毒池：向消毒池内加入消毒剂消毒后，出水达标排放。 根据建设单位提供的资料，废水处理设施日处理能力为500 t/d，本项目技改完成后，屠宰生产废水及车辆清洗废水合计约为65047.575 t/a，约178.213 t/d＜500 t/d，故污水处理站能力能满足本项目的污水处理。 3、项目废水纳入卢峰镇污水处理厂的可行性分析 卢峰镇污水处理厂位于湖南省溆浦县卢峰镇高田村，纳污范围主要为溆浦县县城城区范围，污水管网长度26.72 km。卢峰镇污水处理厂污水处理处理能力为3.0万m3/d，采用A2/O工艺，工艺流程为：预处理+水解+A2/O池+高效沉淀池+纤维转盘滤池+次氯酸钠消毒处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准排放口后就近排入溆水。 项目区域已形成较为完善的污水收集系统，本项目废水可纳入卢峰镇污水处理厂处理，本项目外排废水经处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）表3禽类屠宰加工的三级标准（氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级排放标准、石油类执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准），满足卢峰镇污水处理厂的进水水质要求，项目废水总排放量约为178.213 m3/d，日前污水处理厂剩余处理能力为1.5万m3/d，水量方面不会对污水处理厂造成冲击负荷。 综上所述，本项目废水预处理后排入卢峰镇污水处理厂集中处理是可行的。 废水类别、污染物及污染治理设施详见下表。 表4.7-12 废水类别、污染物及污染治理措施一览表 序号; 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 排放口 编号; 排放口类型. 1; 屠宰生产废水; - pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、SS、动植物油; 污水处理站; 格栅+隔油+曝气+气浮+厌氧+好氧+沉淀+消毒池; DW001; 一般排放口. 2; 车辆清洗废水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类. 废水间接排放口基本情况详见下表。 表4.7-13 废水间接排放口基本情况 序 号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 （t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度°; 纬度°; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; DW001; 110.571735339; 27.902595312; 96870.75; 市政污水管网; 间断无规律; /; 卢峰镇污水处理厂; pH; 6~9（无量纲）. CODcr; 50 mg/L. BOD5; 10 mg/L. 氨氮; 5 mg/L. SS; 10 mg/L. 动植物油; 1 mg/L. 石油类; 1 mg/L. TP; 0.5 mg/L. TN; 15 mg/L. 注：卢峰镇污水处理厂排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中的一级A标准。. 4.7.3 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ 986-2018），结合项目所在地环境特征，本项目运营期废水监测计划见下表。 表4.7-14 自行监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 执行标准; 监测频次. 废水; 废水排放口; 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、大肠菌群数、阴离子表面活性剂、石油类; 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）表3禽类屠宰加工的三级标准（氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级排放标准、石油类执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准）; 半年/次. 注：根据《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-2025）中4.1的要求，企业自2028年1月1日后的例行监测，其污染物排放标准应执行《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-2025）中表1的相关限值。. 4.8 运营期噪声 4.8.1 噪声源强 本项目新增噪声污染源主要为畜类脱毛机、禽类脱毛机、高压清洗器、切割机以及污水处理站压滤机、水泵等设备噪声以及肉牛、生猪、肉鸡、肉鸭、肉鹅的偶发叫声，本项目噪声源强详见下表。 表4.8-1 项目设备噪声一览表 序号; 噪声源名称; 数量; 噪声源强; 位置; 声源 类型; 空间相对位置/m*. X; Y; Z. 1; 畜类脱毛机1; 1台; 80~90; 生产车间; 频发; 20; 8; 1.5. 2; 畜类脱毛机2; 1台; 80~90; 频发; 20; 4; 1.5. 3; 高压清洗器1; 1台; 75~85; 频发; 25; 8; 1.5. 4; 高压清洗器2; 1台; 75~85; 频发; 25; 4; 1.5. 5; 切割机1; 1台; 80~90; 频发; 35; 8; 1.5. 6; 切割机2; 1台; 80~90; 频发; 35; 4; 1.5. 7; 输送机1; 1台; 80~90; 频发; 18; 8; 1.5. 8; 输送机2; 1台; 80~90; 频发; 18; 4; 1.5. 9; 提升机1; 1台; 80~90; 频发; 17; 8; 1.5. 10; 提升机2; 1台; 80~90; 频发; 17; 4; 1.5. 11; 压滤机; 1台; 75~85; 污水处理站; 频发; 25; 10; 1.5. 12; 水泵; 1台; 75~85; 频发; 25; 15; 1.5. 13; 猪叫; /; 75~85; 待宰间、屠宰线; 频发; 5; 6; 1.5. 14; 牛叫; /; 75~85; 频发; 5; 8; 1.5. 15; 鸡叫; /; 60~70; 频发; 5; 10; 1.5. 16; 鸭叫; /; 60~70; 频发; 5; 12; 1.5. 17; 鹅叫; /; 60~70; 频发; 5; 14; 1.5. 注： 1.以项目主要生产厂房室内南边界为X轴，室内西边界为Y轴，车间西南地面夹角为原点，建立空间直角坐标系； 2.本项目猪、牛、鸡、鸭、鹅待宰量较多，且较为分散，故其噪声源本项目视为点源进行分析. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）将工业企业噪声源强调查清单列表如下表。 表4.8-2 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 距室内边界距离（m）; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外声压级. 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 畜类脱毛机1; 85; 隔声、减振; 东; 20; 58.98; 8 h/d; 20; 38.98; 1 m. 南; 8; 66.94; 20; 46.94; 1 m. 西; 20; 58.98; 20; 38.98; 1 m. 北; 12; 63.42; 20; 43.42; 1 m. 2; 畜类脱毛机2; 85; 隔声、减振; 东; 20; 58.98; 8 h/d; 20; 38.98; 1 m. 南; 4; 72.96; 20; 52.96; 1 m. 西; 20; 58.98; 20; 38.98; 1 m. 北; 16; 60.92; 20; 40.92; 1 m. 3; 高压清洗器1; 80; 隔声、减振; 东; 15; 56.48; 8 h/d; 20; 36.48; 1 m. 南; 8; 61.94; 20; 41.94; 1 m. 西; 25; 52.04; 20; 32.04; 1 m. 北; 12; 58.42; 20; 38.42; 1 m. 4; 高压清洗器2; 80; 隔声、减振; 东; 15; 56.48; 8 h/d; 20; 36.48; 1 m. 南; 4; 67.96; 20; 47.96; 1 m. 西; 25; 52.04; 20; 32.04; 1 m. 北; 16; 55.92; 20; 35.92; 1 m. 5; 切割机1; 85; 隔声、减振; 东; 5; 71.02; 8 h/d; 20; 51.02; 1 m. 南; 8; 66.94; 20; 46.94; 1 m. 西; 35; 54.12; 20; 34.12; 1 m. 北; 12; 63.42; 20; 43.42; 1 m. 6; 切割机2; 85; 隔声、减振; 东; 5; 71.02; 8 h/d; 20; 51.02; 1 m. 南; 4; 72.96; 20; 52.96; 1 m. 西; 35; 54.12; 20; 34.12; 1 m. 北; 16; 60.92; 20; 40.92; 1 m. 7; 输送机1; 85; 隔声、减振; 东; 22; 58.15; 8 h/d; 20; 38.15; 1 m. 南; 8; 66.94; 20; 46.94; 1 m. 西; 18; 59.89; 20; 39.89; 1 m. 北; 12; 63.42; 20; 43.42; 1 m. 8; 输送机2; 85; 隔声、减振; 东; 22; 58.15; 8 h/d; 20; 38.15; 1 m. 南; 4; 72.96; 20; 52.96; 1 m. 西; 18; 59.89; 20; 39.89; 1 m. 北; 16; 60.92; 20; 40.92; 1 m. 9; 提升机1; 85; 隔声、减振; 东; 23; 57.77; 8 h/d; 20; 37.77; 1 m. 南; 8; 66.94; 20; 46.94; 1 m. 西; 17; 60.39; 20; 40.39; 1 m. 北; 12; 63.42; 20; 43.42; 1 m. 10; 提升机2; 85; 隔声、减振; 东; 23; 57.77; 8 h/d; 20; 37.77; 1 m. 南; 4; 72.96; 20; 52.96; 1 m. 西; 17; 60.39; 20; 40.39; 1 m. 北; 16; 60.92; 20; 40.92; 1 m. 11; 污水处理站; 压滤机; 80; 减振; 东; 5; 66.02; 8 h/d; 20; 46.02; 1 m. 南; 10; 60.00; 20; 40.00; 1 m. 西; 25; 52.04; 20; 32.04; 1 m. 北; 15; 56.48; 20; 36.48; 1 m. 12; 水泵; 80; 减振; 东; 5; 66.02; 8 h/d; 20; 46.02; 1 m. 南; 15; 56.48; 20; 36.48; 1 m. 西; 25; 52.04; 20; 32.04; 1 m. 北; 10; 60.00; 20; 40.00; 1 m. 13; 待宰间、屠宰线; 猪叫; 80; 隔声、减振; 东; 5; 66.02; 24 h/d; 20; 46.02; 1 m. 南; 6; 64.44; 20; 44.44; 1 m. 西; 5; 66.02; 20; 46.02; 1 m. 北; 14; 57.08; 20; 37.08; 1 m. 14; 牛叫; 80; 隔声、减振; 东; 5; 66.02; 24 h/d; 20; 46.02; 1 m. 南; 8; 61.94; 20; 41.94; 1 m. 西; 5; 66.02; 20; 46.02; 1 m. 北; 12; 58.42; 20; 38.42; 1 m. 15; 鸡叫; 65; 隔声、减振; 东; 5; 51.02; 24 h/d; 20; 31.02; 1 m. 南; 10; 45.00; 20; 25.00; 1 m. 西; 5; 51.02; 20; 31.02; 1 m. 北; 10; 45.00; 20; 25.00; 1 m. 16; 鸭叫; 65; 隔声、减振; 东; 5; 51.02; 24 h/d; 20; 31.02; 1 m. 南; 12; 43.42; 20; 23.42; 1 m. 西; 5; 51.02; 20; 31.02; 1 m. 北; 8; 46.94; 20; 26.94; 1 m. 17; 鹅叫; 65; 隔声、减振; 东; 5; 51.02; 24 h/d; 20; 31.02; 1 m. 南; 14; 42.08; 20; 22.08; 1 m. 西; 5; 51.02; 20; 31.02; 1 m. 北; 6; 49.44; 20; 29.44; 1 m. 4.8.2 噪声预测 本项目运营期噪声源主要为设备噪声。本评价采用噪声距离衰减、叠加模式计算厂界的噪声值。 噪声预测采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 4.2-2021）推荐的模式。（1）项目设备多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： 式中：—多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）； —第I个噪声源的声级，dB（A）； —噪声源的个数。 （2）点源衰减模式为： LA=L0—20lg（ra/r0） 式中：LA：距声源为ra米处的声级，dB（A）； L0：距声源为r0米处的声级，dB（A）； r0—参考位置距离声源的距离，m； ra—预测点距离声源的距离，m。 （3）室内声源等效室外声源声功率级计算方法： Lp2=Lp1—TL+6 式中：Lp2：靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp1：靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； TL：隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 4.8.3 达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），进行边界噪声评价时，建设项目以工程噪声贡献值作为评价量。根据声源叠加的综合噪声计算公式计算出设备噪声叠加源强见表4.8-3，厂界噪声预测结果见表4.8-4。 表4.8-3 生产设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 源强dB（A）; 数量; 治理措施; 建筑物插入损失/dB（A）; 距厂界的距离m; 距散户居民点1距离 m; 距散户居民点2距离 m; 距散户居民点4距离 m. 东; 南; 西; 北. 1; 畜类脱毛机1; 85; 1台; 合理布局、基础减振、加高围墙; 20; 40; 28; 45; 22; 75; 49; 71. 2; 畜类脱毛机2; 85; 1台; 合理布局、基础减振、加高围墙; 20; 40; 24; 45; 26; 75; 49; 71. 3; 高压清洗器1; 80; 1台; 合理布局、基础减振、加高围墙; 20; 35; 28; 50; 22; 70; 54; 66. 4; 高压清洗器2; 80; 1台; 合理布局、基础减振、加高围墙; 20; 35; 24; 50; 26; 70; 54; 66. 5; 切割机1; 85; 1台; 合理布局、基础减振、加高围墙; 20; 25; 28; 60; 22; 60; 64; 56. 6; 切割机2; 85; 1台; 合理布局、基础减振、加高围墙; 20; 25; 24; 60; 26; 60; 64; 56. 7; 输送机1; 85; 1台; 合理布局、基础减振、加高围墙; 20; 42; 28; 43; 22; 77; 47; 73. 8; 输送机2; 85; 1台; 合理布局、基础减振、加高围墙; 20; 42; 24; 43; 26; 77; 47; 73. 9; 提升机1; 85; 1台; 合理布局、基础减振、加高围墙; 20; 43; 28; 42; 22; 78; 46; 74. 10; 提升机2; 85; 1台; 合理布局、基础减振、加高围墙; 20; 43; 24; 42; 26; 78; 46; 74. 11; 压滤机; 80; 1台; 合理布局、基础减振、加高围墙; 20; 25; 15; 27; 12; 115; 22; 125. 12; 水泵; 80; 1台; 合理布局、基础减振、加高围墙; 20; 25; 10; 27; 17; 115; 27; 125. 13; 猪叫; 80; /; 合理布局、基础减振、加高围墙; 20; 65; 36; 20; 24; 100; 24; 96. 14; 牛叫; 80; /; 合理布局、基础减振、加高围墙; 20; 65; 38; 20; 22; 100; 24; 96. 15; 鸡叫; 65; /; 合理布局、基础减振、加高围墙; 20; 65; 40; 20; 20; 100; 24; 96. 16; 鸭叫; 65; /; 合理布局、基础减振、加高围墙; 20; 65; 42; 20; 18; 100; 24; 96. 17; 鹅叫; 65; /; 合理布局、基础减振、加高围墙; 20; 65; 44; 20; 16; 100; 24; 96. 表4.8-4 噪声预测结果 噪声源; 降噪后源强dB（A）; 厂界噪声值dB（A）; 散户居民点1噪声值dB（A）; 散户居民点2噪声值dB（A）; 散户居民点4噪声值dB（A）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 畜类脱毛机1; 65; 32.96; 36.06; 31.94; 38.15; 27.50; 31.20; 27.97. 畜类脱毛机2; 65; 32.96; 37.40; 31.94; 36.70; 27.50; 31.20; 27.97. 高压清洗器1; 60; 29.12; 31.06; 26.02; 33.15; 23.10; 25.35; 23.61. 高压清洗器2; 60; 29.12; 32.40; 26.02; 31.70; 23.10; 25.35; 23.61. 切割机1; 65; 37.04; 36.06; 29.44; 38.15; 29.44; 28.88; 30.04. 切割机2; 65; 37.04; 37.40; 29.44; 36.70; 29.44; 28.88; 30.04. 输送机1; 65; 32.54; 36.06; 32.33; 38.15; 27.27; 31.56; 27.73. 输送机2; 65; 32.54; 37.40; 32.33; 36.70; 27.27; 31.56; 27.73. 提升机1; 65; 32.33; 36.06; 32.54; 38.15; 27.16; 31.74; 27.62. 提升机2; 65; 32.33; 37.40; 32.54; 36.70; 27.16; 31.74; 27.62. 压滤机; 60; 32.04; 36.48; 31.37; 38.42; 18.79; 33.15; 18.06. 水泵; 60; 32.04; 40.00; 31.37; 35.39; 18.79; 31.37; 18.06. 猪叫; 60; 23.74; 28.87; 33.98; 32.40; 20.00; 32.40; 20.35. 牛叫; 60; 23.74; 28.40; 33.98; 33.15; 20.00; 32.40; 20.35. 鸡叫; 45; 8.74; 12.96; 18.98; 18.98; 5.00; 17.40; 5.35. 鸭叫; 45; 8.74; 12.54; 18.98; 19.89; 5.00; 17.40; 5.35. 鹅叫; 45; 8.74; 12.13; 18.98; 20.92; 5.00; 17.40; 5.35. 贡献值; 44.22; 47.56; 43.15; 47.99; 37.60; 42.50; 38.08. 现状值dB（A）; 昼间; 58; 56; 55; 63; 58; 58; 58. 夜间; 46; 45; 47; 54; 48; 47; 48. 预测值dB（A）; 昼间; 58.18; 56.58; 55.27; 63.13; 58.04; 58.12; 58.04. 夜间; 48.21; 49.48; 48.50; 54.97; 48.38; 48.32; 48.42. 标准限值dB（A）; 昼间; 60; 60; 60; 70; 60; 60; 60. 夜间; 50; 50; 50; 55; 50; 50; 50. 达标性判定; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 通过上述预测结果可得，项目建成投产后，厂界东、南、西三侧及附近声环境敏感目标昼间和夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值；厂界北侧昼间和夜间噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准限值。 4.8.4 噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1246-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），结合项目所在地环境特征，本项目运营期噪声监测计划见表4.8-5。 表4.8-5 项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界环境噪声监测; 各厂界1 m处及厂界东侧、西侧50 m范围内居民点; 等效连续A声级; 1次/季度. 4.9 运营期固废 4.9.1 固体废物产生情况 本项目生产过程中产生的主要固体废物有猪牛鸡鸭鹅胃内容物、碎肉渣、猪牛鸡鸭鹅待宰期间产生的粪便、污水处理站污泥、不合格品、不可食用部分（除胃内容物外）、格栅处理的废物等一般固废以及实验室、检疫室废弃物、沾染有毒有害物质的废包装材料等危险废物。 1、一般固废 ①猪牛鸡鸭鹅胃内容物、不可食用部分（除胃内容物外）：根据建设单位多年屠宰经验，本项目猪牛鸡鸭鹅胃内容物、不可食用部分（除胃内容物外）年产生量约为187 t，属于一般固体废物。猪牛胃内容物，收集后外售给化肥厂综合利用；不可食用部分（除胃内容物外）交由有资质的单位进行无害化处理。 ②碎肉渣：根据建设单位多年屠宰经验，本项目碎肉渣年产生量约为1.1 t，属于一般固体废物。产生后外售给化肥厂综合利用。 ③不合格品：根据建设单位多年屠宰经验，本项目不合格品年产生量约为15.1 t，属于一般固体废物。产生后交由有资质的单位进行无害化处理。 ④污水处理站污泥：根据企业实际情况，污水处理站污泥产生量约6 t/a。产生后外售给化肥厂综合利用。 ⑤猪牛鸡鸭鹅待宰期间产生的粪便：根据《农业环境影响评价技术手册》中“每只猪的日排粪量为1~2 kg”，生猪屠宰前12~24 h不进行喂食，本评价生猪每天粪便产生量按2 kg/头计，根据4.6.1节可知，本项目折算约有94800头猪，故猪牛鸡鸭鹅待宰期间产生的粪便年产生量约为189.6 t，属于一般固体废物。产生后外售给化肥厂综合利用。 ⑥格栅处理的废物：由表4.7-2～表4.7-9可知，SS的去除量为56 t/a，故格栅处理的废物年产生量约为56 t，属于一般固体废物。产生后交由物资回收部门综合利用。 ⑦病死猪牛鸡鸭鹅：根据建设单位多年屠宰经验，病死猪牛鸡鸭鹅年产生量约为101 t，属于一般固体废物。产生后交由有资质的单位进行无害化处理。 ⑧未沾染有毒有害物质的废包装材料：根据建设单位多年屠宰经验，未沾染有毒有害物质的废包装材料年产生量约为0.06 t，属于一般固体废物。产生后交由物资回收部门综合利用。 2、危险废物 ①沾染有毒有害物质的废包装材料 企业使用氢氧化钠、PAC、PAM等原辅材料后会产生沾染有毒有害物质的废包装材料根据建设单位提供的资料，本项目沾染有毒有害物质的废包装材料年产生量约为0.3 t。根据《国家危险废物名录》（2025年），其危险废物代码为HW49-900-041-49。沾染有毒有害物质的废包装材料需暂存在危险废物暂存间，委托有资质单位处置。 ②实验室、检疫室废弃物 根据建设单位多年实验经验，本项目实验室、检疫室废弃物年产生量约为8 t。根据《国家危险废物名录》（2025年），其危险废物代码为HW49-900-047-49。实验室、检疫室废弃物需暂存在危险废物暂存间，委托有资质单位处置。 表4.9-1 本项目固废污染源情况表 序号; 属性; 固废名称; 有毒有害物质名称; 代码; 危险特性; 物理形状; 产生量（t/a）; 贮存位置; 处置方式及去向. 1; 一般固废; 猪牛鸡鸭鹅胃内容物、不可食用部分（除胃内容物外）; /; SW82-030-003-S82; /; 固态; 187; 一般固废暂存间; 猪牛胃内容物，收集后外售给化肥厂综合利用；不可食用部分（除胃内容物外）交由有资质的单位进行无害化处理. 2; 碎肉渣; /; SW82-030-003-S82; /; 固态; 1.1; 外售给化肥厂综合利用. 3; 不合格品; /; SW82-030-002-S82; /; 固态; 15.1; 交由有资质的单位进行无害化处理. 4; 污水处理站污泥; /; SW82-030-003-S82; /; 固态; 6; 外售给化肥厂综合利用. 5; 猪牛鸡鸭鹅待宰期间产生的粪便; /; SW82-030-001-S82; /; 固态; 189.6; 外售给化肥厂综合利用. 6; 格栅处理的废物; /; SW82-030-003-S82; /; 固态; 56; 交由物资回收部门综合利用. 7; 病死猪牛鸡鸭鹅; /; SW82-030-002-S82; /; 固态; 101; 交由有资质的单位进行无害化处理. 8; 未沾染有毒有害物质的废包装材料; /; SW82-030-003-S82; /; 固态; 0.06; 交由物资回收部门综合利用. 1; 危险废物; 沾染有毒有害物质的废包装材料; 有毒有害物质; HW49-900-041-49; T/In; 固态; 0.3; 危废暂存间; 暂存在危险废物暂存间，委托有资质单位处置. 2; 实验室、检疫室废弃物; 有毒有害物质; HW49-900-047-49; T/C/I/R; 固/液态; 8. 4.9.2 固体废物污染防治措施 本环评建议项目一般固体废物与危险废物分别存放在独立的一般固废暂存处场所和危险废物暂存间。其中危险废物堆放区域必须做到防风、防雨、防晒，分类堆放，设标识牌，并应按相关规定做好危险废物堆放区地面硬化、铺设防渗层。同时企业应按要求建立转运、处理台账制度。厂内严禁自行焚烧各类固废。 （1）企业设置一般工业固体废物贮存场所，贮存场所要求如下： ①固体废物贮存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施；并加强固体废弃物的分类存放管理，确保各类固废分类存放于固废暂存处，不散乱堆放。 ②固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌。固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》（GB 15562.2-1995）及2023年修改单规定制作。 ③企业应设置专门人员负责将废弃物转移到暂存处，进行分类堆放。禁止一般工业固体废物和生活垃圾混入。 ④建立档案制度：应将一般工业固体废物的种类和数量以及检查维护资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。固废暂存处的固废应及时处置，不得停留较长时间。 ⑤生产车间地面应及时保持干净，产生的废弃物应及时分类收集，及时转运。废弃物转运时，运输车辆需密闭，防止泄漏。 （2）企业设置专门的危废暂存间，并由专人负责危险废物的收集、暂存，避免二次污染，做好防风、防雨、防晒、防渗漏。具体要求如下： ①贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 ②危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。 ③贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 ④作好危险废物情况的记录。记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 4.10 本项目对地下水、土壤影响分析 本项目不新增生活污水，经污水处理站预处理后的屠宰生产废水及车辆清洗废水一起进入市政污水管网，排入卢峰镇污水处理厂处理。本项目危险废物均暂存于危废暂存间，危废暂存间按本评价要求建设后，不存在污染土壤及地下水，不会对地下水及土壤环境造成影响。项目不需要进行地下水、土壤跟踪监测。 4.11 环境风险 4.11.1 风险物质识别 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制 技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“明确有毒有害和易燃易爆等风险物质和风险源分布及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施”，本项目主要环境风险物质为项目生产原辅料（消毒剂、PCR试剂）、污水处理站原辅料（PAC、PAM、氢氧化钠、二氯异氰脲酸钠粉、月苄三甲氯铵溶液）以及危险废物（沾染有毒有害物质的废包装材料及实验室、检疫室废弃物等）。本项目环境风险物质储存情况详见下表。 表4.11-1 本项目风险物质一览表 序号; 名称; 最大暂存量（t）; 有害成分; 分布情况. 1; 二氯异氰脲酸钠粉; 1.8; 有毒有害物质; 污水处理站. 2; 月苄三甲氯铵溶液; 1; 有毒有害物质. 3; 氢氧化钠; 2; 氢氧化钠. 4; PAC; 5; 有毒有害物质. 5; PAM; 5; 有毒有害物质. 6; PCR试剂; 1.5; 有毒有害物质; 生产车间. 7; 消毒剂（卫效）; 1; 有毒有害物质. 8; 实验室、检疫室废弃物; 8; 有毒有害物质; 危废暂存间. 9; 沾染有毒有害物质的废包装材料; 0.3; 有毒有害物质. 本项目各物质的临界量计算如下表。 表4.11-2 本项目危险物质储存及分布情况一览表 序号; 名称; 最大在线量（t）; 对应HJ 169－2018附录B中的物质名称; 临界量（t）; Q. 1; 二氯异氰脲酸钠粉; 1.8; 危害水环境物质 （急性毒性类别1）; 100; 0.018. 2; 月苄三甲氯铵溶液; 1; 100; 0.01. 3; 氢氧化钠; 2; 100; 0.02. 4; PAC; 5; 100; 0.05. 5; PAM; 5; 100; 0.05. 6; PCR试剂; 1.5; 100; 0.015. 7; 消毒剂（卫效）; 1; 100; 0.01. 8; 实验室、检疫室废弃物; 8; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 50; 0.16. 9; 沾染有毒有害物质的废包装材料; 0.3; 50; 0.006. 10; 合计; 0.3512. 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）附录C，判定项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目不需要设置环境风险专项评价。 4.11.2 风险事故类型 本项目可能发生的突发环境事故类型如下：①危险废物撒漏环境风险事件；②火灾引发的次生污染分析；③污水处理站原辅料泄漏/撒漏环境风险事件；④生产原辅料泄漏环境风险事件。 - 4.11.3 环境风险分析及防范措施 1、危险废物泄漏/撒漏环境风险事件 项目危废暂存间20 m2，本项目危险废物产生量较小，危废暂存间按本评价要求规范建设后，并配备应急物资，可防止危险废物泄漏/撒漏后不会进入外环境，对周边环境影响较小，风险在可控范围内。 2、火灾引发的次生污染分析 厂内可燃物料遇明火发生火灾，火灾释放大量烟尘及CO，灭火时产生消防废水，消防废水可能沿雨水管网进入外界水体造成外环境污染。在发生火灾时，生产车间内消防废水将通过车间内导流沟进入企业污水处理站，生产车间外消防废水则会进入厂区周边雨水沟，企业发生火灾时立即使用充气式堵水气囊封堵雨水排口，通过应急水泵接应急电源，将雨水井中收集的消防废水泵入就近的污水井，从而将消防废水引流至厂区污水处理站处理。同时联系卢峰镇污水处理厂做好应急准备，将经企业污水处理站处理后的消防废水通过市政污水管网送至卢峰镇污水处理厂达标后外排，不会对溆水的水质产生影响。 3、污水处理站原辅料泄漏/撒漏环境风险事件 本项目污水处理站原辅料的环境风险物质主要为二氯异氰脲酸钠粉、月苄三甲氯铵溶液、氢氧化钠、PAC、PAM。其中二氯异氰脲酸钠粉与氢氧化钠均为固态，均为25 kg/袋，单袋撒漏量较小，撒漏后可控制在污水处理站，不会进入外环境，对周边环境影响较小，风险在可控范围内；月苄三甲氯铵溶液、PAC、PAM均为液态，泄漏后可自流进入污水处理站，因其容器破损泄漏，将导致污水处理能力降低，进而存在引发废水超标排放的可能，本评价要求企业定期检查污水处理站液态原辅料容器，及时检修，若发生废水超标排放事件，需及时联系卢峰镇污水处理厂，告知其做好应急准备，企业同时停止一切生产，减少废水排放。 4、生产原辅料泄漏环境风险事件 本项目生产原辅料中的环境风险物质主要为PCR试剂以及消毒剂（卫效），PCR试剂单个规格为1 L、消毒剂单瓶规格为0.55 L，单瓶泄漏量较小，泄漏后可控制在生产车间，不会进入外环境，对周边环境影响较小，风险在可控范围内。 4.11.4 环境风险防范措施及应急要求 通过风险源辨识分析可知，本项目生产贮存单元不构成重大危险源。本项目对人员伤害影响最大、潜在风险最高的风险主要是危险废物撒漏环境风险事件、火灾引发的次生污染分析、污水处理站原辅料泄漏/撒漏环境风险事件及生产原辅料泄漏环境风险事件。具体防范措施如下： ①加强企业实际生产过程中各工艺环节的管理，定期进行设备及相应环保设施的维护。 ②强化风险意识、加强安全管理，严格按操作规程操作。远离火种、热源，配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 ③危险废物的存放区贴上醒目的专用标签。 ④建立健全安全检查制度，定期进行安全检查，及时整改安全隐患，防止事故发生。加强工作人员的安全教育，由厂区安全及环保管理人员对厂区员工进行安全与环保知识培训，熟悉国家安全生产方针、政策、法规、标准，增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力；加大管理力度，及时清扫、检修设备也是必不可少的防护措施。 ⑤严格遵照消防防火有关规范标准要求，车间内应按消防要求配备足够型号相符的灭火器，车间工作人员及相关责任人均应熟悉其放置地点，用法，而且要经常检查。 ⑥加强管理与维护，配备足够的应急物资（吸油棉等）。 ⑦一旦发生火灾，消防废水随意排放将会对周边地表水体造成污染，因此环评要求，严禁将消防废水外排，封堵雨水排口，将雨水管网中的消防废水引流至污水管网，同时联系卢峰镇污水处理厂做好应急准备，将收集后的消防废水通过市政污水管网送至卢峰镇污水处理厂达标后外排。 ⑦制定风险防范措施和制度以及书面的应急程序，以便在发生意外时，行动有所依据。对员工进行指导和培训，确保在紧急情况下能实施应急程序。配备应急医疗药品，厂房周围设消防通道，通道宽4 m，保证消防车辆畅通。建、构筑物周围设消防给水管，并配备灭火器材装置。 4.12 改建前后“三本账”分析 本项目技改实施后，全厂技改前后企业污染物排放对比见下表。 表4.12-12 全厂技改前后企业污染源强汇总表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 现有工程许可排放量; 现有工程排放量; 本项目排放量; “以新带老”削减量; 技改建后全厂排放量; 增减量. 废水; 废水量; /; 53433.06; 65047.575; /; 65047.575; +11614.52. CODCr; /; 21.0161; 8.0758; 12.9403; 8.0758; -12.9403. BOD5; /; 12.9871; 4.7798; 8.2073; 4.7798; -8.2073. SS; /; 10.4881; 8.5733; 1.9148; 8.5733; -1.9148. NH3-N; /; 1.9938; 1.0858; 0.908; 1.0858; -0.908. 动植物油; /; 4.6548; 0.1271; 4.5277; 0.1271; -4.5277. TN; /; 3.5761; 2.7667; 0.8094; 2.7667; -0.8094. TP; 0.3848; 0.4158; -0.031; 0.4158; +0.031. 石油类; /; 0.0263; 0.0073; 0.019; 0.0073; -0.019. 废气; 食堂油烟; /; 0.00434; 0.00434; /; 0.00434; 0. 硫化氢; /; 0.028; 0.0301; -0.0021; 0.0301; +0.0021. 氨; /; 0.685; 0.789; -0.104; 0.789; +0.104. 二氧化硫; /; 5.76; 0; 5.76; 0; -5.76. 氮氧化物; /; 0.4; 0; 0.4; 0; -0.4. 颗粒物; /; 2.25; 0; 2.25; 0; -2.25. 固体废物; 生活垃圾; /; 6.9; 0; /; 0; -6.9. 猪牛胃内容物不可食用部分（除胃内容物外）; /; 153.2; 187; /; 187; +33.8. 碎肉渣; /; 0.8; 1.1; /; 1.1; +0.3. 猪牛待宰期间产生的粪便; /; 146; 189.6; /; 189.6; +43.6. 污水处理站污泥; /; 5; 6; /; 6; +1. 不合格品; /; 8; 15.1; /; 15.1; +7.1. 格栅处理的废物; /; 39.14; 56; /; 56; +16.86. 病死猪; /; 80; 101; /; 101; +21. 未沾染有毒有害物质的废包装材料; /; 0.05; 0.06; /; 0.06; 0.01. 锅炉炉渣; /; 18; 0; /; 0; -18. 实验室、检疫室废弃物; /; 5; 8; /; 8; +3. 沾染有毒有害物质的废包装材料; /; 0.1; 0.3; /; 0.3; +0.2. |

- 五、环境保护措施督察检查清单

| 内容要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织废气 |  | 臭气浓度 | 喷洒除臭剂+通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值 |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  |
|  |  |  | 氨 |  |  |
| 地表水环境 | DW001 |  | pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、总磷、总氮、石油类 | 污水处理站（格栅+隔油+曝气+气浮+厌氧+好氧+沉淀+消毒池） | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）表3禽类屠宰加工的三级标准（氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级排放标准、石油类执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准） |
| 声环境 | 设备噪声、猪牛鸡鸭鹅叫 |  | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备，安装过程中采取减振措施；厂区合理布局、厂房隔声、加高厂区围墙 | 厂界东南西三侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准；厂界北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 危险废物 | 实验室、检疫室废弃物 |  | 危废暂存间 | 暂存在危险废物暂存间，委托有资质单位处置 |
|  |  | 沾染有毒有害物质的废包装材料 |  |  |  |
|  | 一般固废 | 猪牛鸡鸭鹅胃内容物、不可食用部分（除胃内容物外） |  | 一般固废暂存间 | 猪牛胃内容物，收集后外售给化肥厂综合利用；不可食用部分（除胃内容物外）交由有资质的单位进行无害化处理 |
|  |  | 碎肉渣 |  |  | 外售给化肥厂综合利用 |
|  |  | 不合格品 |  |  | 交由有资质的单位进行无害化处理 |
|  |  | 污水处理站污泥 |  |  | 外售给化肥厂综合利用 |
|  |  | 猪牛鸡鸭鹅待宰期间产生的粪便 |  |  | 外售给化肥厂综合利用 |
|  |  | 病死猪牛鸡鸭鹅 |  |  | 交由有资质的单位进行无害化处理 |
|  |  | 未沾染有毒有害物质的废包装材料 |  |  | 交由物资回收部门综合利用 |
|  |  | 格栅处理的废物 |  |  | 交由物资回收部门综合利用 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区地面硬化、防渗 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风向防范措施 | ①加强车间内部通风措施，确保全面通风，防止无组织废气累积； ②火灾发生时，先把总电源关掉，按响警铃以警示其他人员，同时联络消防救援大队，利用灭火装置尽量灭火，如果无效，应该马上离开现场到安全地点集合，在离开时确保所有人都已经离开厂房，同时与周边企业建立联动机制，一旦发生泄漏、消防事故，第一时间通知周边企业，迅速疏散人员； ③原辅材料等泄漏时，使用应急空桶收集泄漏物料，并配备吸油海绵或抹布吸附泄漏物料，防止对外环境造成影响； ④规范危险废物暂存间建设，完善危废暂存间标识标牌建设，危险废物暂存间地面需防腐、防渗、防泄漏，在液态危险废物下设置托盘，将事件控制在危险废物暂存间内。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | - 排污许可要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）》，本项目涉及的行业类别属于“简化管理”类别本项目建成后，企业应在项目建成投产前对现有排污许可进行重新申请。 2、环境监测计划 本项目运营期监测计划详见表4.6-6、表4.7-14及表4.8-5。 3、排污口规范化管理 （1）建设单位需要开设废气处理设施采样口（进气口、排气口），根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996），采样口应优先选择在垂直管段，应避开烟道头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距弯头、阀门、变径管上游方向不小于3倍直径处（待2027年1月1日实施《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405—2024）后，从其规定）。 （2）建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把排污口情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物的各类、数量、浓度、排放规律、排放去向以及污染治理实施的运行情况建档管理，并报送环保主管部门备案。建设单位应该在排放口处设立或挂上标志牌，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB 15562.1-1995），详见下表。 表5-1 各排污口（源）标识牌设置一览表 项目; 污水排放口; 噪声排放源; 废气排放口; 一般固体废物堆场; 危险废物暂存间门口. 图形 符号. 形状; 正方形边框; 正方形边框; 正方形边框; 三角形边框; 三角形边框. 背景颜色; 绿色; 绿色; 绿色; 黄色; 黄色. 图形颜色; 白色; 白色; 白色; 黑色; 黑色. - 4、竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位自行验收。项目环保竣工验收由建设单位自行组织进行验收，企业加强项目环境管理，使项目的环境保护工作落到实处。项目竣工验收内容见下表。 表5-2 项目竣工验收一览表 项目; 类别; 环境保护措施及检查内容; 效果及标准. 废气治理; 无组织; 臭气浓度（厂界）; 喷洒除臭剂+通风; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值. 硫化氢（厂界）. 氨（厂界）. 废水治理; DW001; pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、总磷、总氮、石油类; 污水处理站（格栅+隔油+曝气+气浮+厌氧+好氧+沉淀+消毒池）; 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）表3禽类屠宰加工的三级标准（氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级排放标准、石油类执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准）. 噪声治理; 设备噪声、猪牛鸡鸭鹅叫; 采取减震、隔声等措施; 厂界东南西三侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准；厂界北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4类标准. 固废治理; 危险废物; 实验室、检疫室废弃物; 危废暂存间; 暂存在危险废物暂存间，委托有资质单位处置. 沾染有毒有害物质的废包装材料. 一般固废; 猪牛鸡鸭鹅胃内容物、不可食用部分（除胃内容物外）; 一般固废暂存间; 猪牛胃内容物，收集后外售给化肥厂综合利用；不可食用部分（除胃内容物外）交由有资质的单位进行无害化处理. 碎肉渣; 外售给化肥厂综合利用. 不合格品; 交由有资质的单位进行无害化处理. 污水处理站污泥; 外售给化肥厂综合利用. 猪牛鸡鸭鹅待宰期间产生的粪便; 外售给化肥厂综合利用. 病死猪牛鸡鸭鹅; 交由有资质的单位进行无害化处理. 未沾染有毒有害物质的废包装材料; 交由物资回收部门综合利用. 格栅处理的废物; 交由物资回收部门综合利用. 5、突发环境事件应急预案 本评价要求，本项目建成后，建设单位需依据《湖南省生态环境厅关于印发<湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）>的通知》（湘环发[2024]49号）及时编制突发环境事件应急预案。 6、环保投资 本项目总投资2000万元，其中环保总投资240万元，环保投资占比为12%，具体明细见下表。 表5-3 环保投资一览表 名称; 明细; 投资估算（万元）. 废气处理; 除臭剂; 3. 废水处理; 污水处理站+雨污管网建设; 200. 噪声处置; 基础减震、厂房隔声、厂区围墙加高; 30. 固废处置; 一般固废暂存间、危废暂存间、危废处置; 7. 合计; 240. |

六、结论

溆浦县金中定点屠宰场升级改造建设项目位于湖南省怀化市溆浦县卢峰镇水田垅村，符合国家当前产业政策的要求；项目污水处理站恶臭、危废暂存间废气进行无组织排放，待宰间恶臭及屠宰间、急宰间恶臭喷洒除臭剂后无组织排放，本项目使用电锅炉提供蒸汽，不产生锅炉废气，对周边环境影响较小；本项目项目不新增生活污水，经污水处理站（格栅+隔油+曝气+气浮+厌氧+好氧+沉淀+消毒池）处理后的屠宰生产废水及车辆清洗废水一起进入市政污水管网，排入卢峰镇污水处理厂处理，设备选用低噪声设备。本项目各类固体废物均能得到有效、合法的处置。建设单位在认真落实报告中提出的各项环保治理措施，严格执行“三同时”制度和加强管理、监督，确保各项污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周边环境的影响可控，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫化氢 | 0.028 | / | / | 0.0301 | -0.0021 | 0.0301 | +0.0021 |
|  | 氨 | 0.685 | / | / | 0.789 | -0.104 | 0.789 | +0.104 |
| 废水 | 废水量 | 53433.06 | / | / | 65047.575 | / | 65047.575 | +11614.52 |
|  | CODCr | 21.0161 | / | / | 8.0758 | 12.9403 | 8.0758 | -12.9403 |
|  | BOD5 | 12.9871 | / | / | 4.7798 | 8.2073 | 4.7798 | -8.2073 |
|  | SS | 10.4881 | / | / | 8.5733 | 1.9148 | 8.5733 | -1.9148 |
|  | NH3-N | 1.9938 | / |  | 1.0858 | 0.908 | 1.0858 | -0.908 |
|  | 动植物油 | 4.6548 | / | / | 0.1271 | 4.5277 | 0.1271 | -4.5277 |
|  | TN | 3.5761 | / | / | 2.7667 | 0.8094 | 2.7667 | -0.8094 |
|  | TP | 0.3848 | / | / | 0.4158 | 0.031 | 0.4158 | +0.031 |
|  | 石油类 | 0.0263 | / | / | 0.0073 | 0.019 | 0.0073 | -0.019 |
| 生活垃圾 |  | 6.9 | / | / | 0 | / | 6.9 | 0 |
| 一般 工业 固体 废物 | 猪牛胃内容物不可食用部分（除胃内容物外） | 153.2 | / | / | 187 | / | 187 | +33.8 |
|  | 碎肉渣 | 0.8 | / | / | 1.1 | / | 1.1 | +0.3 |
|  | 猪牛待宰期间产生的粪便 | 146 | / | / | 189.6 | / | 189.6 | +43.6 |
|  | 污水处理站污泥 | 5 | / | / | 6 | / | 6 | +1 |
|  | 不合格品 | 8 | / | / | 15.1 | / | 15.1 | +7.1 |
|  | 格栅处理的废物 | 39.14 | / | / | 56 | / | 56 | +16.86 |
|  | 病死猪 | 80 | / | / | 101 | / | 101 | +21 |
|  | 未沾染有毒有害物质的废包装材料 | 0.05 | / | / | 0.06 | / | 0.06 | 0.01 |
|  | 锅炉炉渣 | 18 | / | / | 0 | / | 0 | -18 |
| 危险 废物 | 实验室、检疫室废弃物 | 5 | / | / | 8 | / | 8 | +3 |
|  | 沾染有毒有害物质的废包装材料 | 0.1 | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.2 |

注：.⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①废气污染物排放量单位：t/a；废水污染物排放量单位：t/a。固体废物污染物排放量单位：t/a