目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	16

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	64

六、结论	67

附表	68

附件1 委托书	69

附件2 营业执照	70

附件3 场地协议	71

附件4 溆浦县自然管理局关于用地性质说明	72

附件5 骨料加工原料来源协议	73

附件6 溆浦县铜鼎辉绿岩矿岩石鉴定报告	74

附件7 运输协议	77

附件8 环境质量监测报告	80

附件9 专家评审意见和签到表	88

附图1 项目地理位置图	89

附图2 项目平面布置图	93

附图3 项目敏感目标分布图	94

附图4 项目地现状图	95

附图5 本项目建成后效果图	96

附图6 环境质量监测布点图	97

附图7 三区三线查询图	98

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 溆浦璞珺石业有限公司建筑石材加工生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 覃友庆 | 联系方式 | 156 7457 3888 |
| 建设地点 | 溆浦县中都乡沙溪村033县道旁 |  |  |
| 地理坐标 | 东经110°43′40.438″，北纬27°43′28.570″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3032 建筑石材加工、C3039 其他建筑材料制造、 ### C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 中56 砖瓦、石材等建筑材料加工中建筑用石加工、其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）、60石墨及其他非金属矿物制品制造309中其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 8000 | 环保投资（万元） | 250 |
| 环保投资占比（%） | 3.125 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 15412.73 |
| 专项评价设置情况 | 无，具体见表1-1。 - 表1-1 专项评价设置情况 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 项目主要污染物为颗粒物，不涉及苯并[a]芘等污染因子。; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目 (槽罐车外送污水处理厂的除外) ；新增废水直排的污水集中处理厂。; 项目生活污水经化粪池后处理后用作农肥；生产废水循环使用，不外排。; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 项目涉及的危险物质存储量未超过临界量。; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 不涉及。; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 不涉及。; 不设置. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)中C3032建筑石材加工、C3039其他建筑材料制造、C3099其他非金属矿物制品制造，其中C3099其他非金属矿物制品制造属于鼓励类第十二项“建材”中第9条“利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”；其中C3032建筑用石加工、C3039其他建筑材料制造不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的限制类及淘汰类；根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）中的第十三条，“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类”，确定本项目为允许类。 同时，对照工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批、第四批，本项目所用设备不属于其中的淘汰落后设备；所用工艺也不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类落后工艺。根据《市场准入负面清单》（2022年版），项目不属于国家产业政策中限制或禁止建设类别。 因此，该建设项目符合国家的产业政策。 2、选址合理性分析 项目位于溆浦县中都乡沙溪村033县道旁，根据溆浦县自然资源局出具溆浦县2024年度第十六批次集体土地农用地转用项目选址的函，本项目所在地属于工业用地（详见附件4），符合《溆浦县国土空间总体规划2021-2035年》。此外根据三区三线查询图（附图7），项目不涉及生态保护红线、基本农田等敏感区域。此外，根据相关资料查询，项目所在地不涉及公益林。 项目所在地三面环山，最近居民为北侧285m处的中都乡青山湾居民，与本项目有山体阻隔，本项目生产过程产生的废气、废水、颗粒物经相应措施治理后基本不会对其产生影响。 此外，本项目建设地地质稳定，符合用地要求；场区北侧紧邻033县道，交通较方便，方便人流、物流；此区供电、给排水基础较完善；生态环境一般，周边近距离内无特殊敏感点，项目用地范围近距离内无文物和自然保护地带，制约性因素少。项目建成后，以废气、噪声影响为主，但经有效治理后，废气、噪声实现达标排放，对环境不会造成明显影响；能够满足评价区域环境功能区的要求。 3、平面布局合理性分析 项目厂区整体上呈长方形布置，从东往西依次为办公楼、1#生产厂房、2#加工车间、石料仓库，厂区中间预留道路满足原料、成品等物流车辆的停车需要，与县道033相连交通便利。 其中1#生产厂房为石材工艺品雕刻生产线，由北往南依次为切割、打磨、雕刻区域，石材工艺品生产废水沉淀池位于东南侧。 2#加工车间布置碎石加工生产线，由东往西依次布置鄂式破碎、圆锥破碎、调节料仓、反击破碎、筛分、制砂机破碎等。生产过程废气处理措施以及排气筒位于2#加工厂房的南侧。 项目厂区出入口紧县道033，可最大程度减少厂区车辆的运输距离。 4、生态环境分区管控符合性分析 ①生态保护红线 本项目位于溆浦县中都乡沙溪村033县道旁，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），以及“三区三线”套合图（详见附图7），项目所在地不在生态保护红线范围内。且本项目不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、公益林和其他生态环境敏感区域，不会导致评价范围内生态服务功能下降，符合《溆浦县国土空间总体规划2021-2035年》。 ②环境质量底线 本项目所在区域环境空气质量可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，项目所在区域地表水溆水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；评价区域内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。建设单位在加强企业环境管理并落实本评价要求的各项环保措施的情况下，本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声经隔声、减震、衰减降噪后对周边环境影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，本项目的建设符合环境质量底线标准。 ③资源利用上线 本项能源主要为电能，用电由当地电网供电。项目建设不涉及基本农田，土地资源消耗符合相关要求。因此项目符合资源利用上线要求。 ④生态环境准入清单 根据怀化市生态环境局关于发布《怀化市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）》的通知，项目与其符合性分析详细情况见表1-2。 表1-2 与《怀化市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）》符合性一览表 环境管控 单元编码; 单元分类; 单元面积（km2）; 涉及乡镇 （街道）; 主体功能定位. ZH43122410003; 优先保护单元; 332.47; 淘金坪乡/中都乡/沿溪乡; 农产品主产区. 具体要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; （1.1）禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上挖砂、采石、采矿等。 （1.2）非农建设必须节约使用土地，可以利用荒地的，不得占用耕地;可以利用劣地的，不得占用好地。 （1.3）禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场及畜禽养殖户。 （1.4）饮用水源一级保护区内禁止建设养殖场，饮用水源二级保护区禁止建设有污染排放的养殖场。; （1）本项目为不涉及占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上挖砂、采石、采矿等； （2）本项目用地属于工业用地，项目不占用耕地、林地等； （3）本项目不涉及畜禽养殖； （4）本项目位于溆浦县中都乡沙溪村033县道旁，不涉及饮用水源保护区; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水 （2.1.1）统筹推进人居环境综合治理，因地制宜推进农村改厕、污水处理和农业面源污染治理。 （2.1.2）加快实施现有管网雨污分流改造。城镇新区建设严格实施雨污分流，配套管网同步设计、同步建设、同步投运。城镇污水处理设施污水收集率在 90%以上 （2.1.3）推进中小企业入园，加快完善污水收集、处理、排放设施设备，加大环境污染综合治理和重点污染源监控。 （2.1.4）优化肥料结构与施肥方式，削减养殖业和种植业污染负荷，促进农业面源污染防治。 （2.2）废气 （2.2.1）推进大气污染防治，加强工业源污染治理，强化燃煤锅炉烟气排放监管，对重点行业、重点企业开展监督管理，加快推进中小企业入园。 （2.2.2）加强施工扬尘综合整治，控制道路扬尘污染。 （2.2.3）推进秸秆资源化利用，禁止露天焚烧秸秆。 （2.3）固体废物 （2.3.1）加强工矿企业污染治理，强化固体废物、危险废物管控，加强医疗废物监管，实现村卫生所医疗垃圾统一处理。 （2.3.2）深入推进城乡垃圾减量分类、收集、转运及处理处置设施建设，推动形成绿色发展方式和生活方式。; （1）本项目位于溆浦县中都乡沙溪村033县道旁，项目周边暂时未接通污水收集管网，项目生活污水经化粪池后处理后用作农肥；生产废水循环使用，不外排。项目不涉及黑臭水体。 （2）本项目C3032 建筑石材加工、C3039 其他建筑材料制造、C3099 其他非金属矿物制品制造，废气主要为颗粒物，生产过程中颗粒物采取了有效的治理措施，不会对外环境产生明显影响。 （3）项目除尘器收集的粉尘、切割边角料、不合格品收集后回用于生产；沉淀池污泥经板框压滤机压滤后外售；废弃布袋外售；废机油、含油抹布手套、废机油桶收集后暂存于危废间内，定期交由资质单位进行处理；生活垃圾经垃圾桶收集暂存，由环卫部门处理。; 符合. 环境风险防控; （3.1）完善风险防控体系建设，落实《溆浦县突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 （3.2）加强村镇饮用水源地保护，有效防范水源地环境风险。 （3.3）严格落实《农用地土壤环境管理办法》相关要求，强化农用地土壤环境保护监督管理，保护农用地土壤环境，管控农用地土壤环 境风险。 （3.4）开展矿山地质环境整治、矿山“三废”治理、退役矿山综合整治、土地复垦还绿专项整治，促进产业空间整合，推动矿山恢复治 理及综合利用。; （1）本项目运营期，建设单位需建立风险防控体系，落实《溆浦县突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力； （2）本项目不涉及饮用水源地保护。 （3）项目不涉农用地； （4）本项目不涉及矿山开采。; 符合. 资源开发频率要求; （4.1）能源 （4.1.1）科学开发利用清洁能源与可再生新能源，优化能源结构。 （4.1.2）加快开发秸秆废弃物、城市垃圾等生物质资源能源化利用，推进清洁能源产业化进程。 （4.2）水资源 到2025年，溆浦县用水总量21952万立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降21.86%，万元工业增加值用水量比2020年下降10.80%，农田灌溉水有效利用系数0.571。 （4.3）土地资源 到2025年，溆浦县耕地保有量为 67.26万亩，永久基本农田保护面积为59.34万亩，生态保护红线面积为 1181.93万亩，城镇开发边界规模为 30.77万亩。; （1）本项目利用的能源为电能，属清洁能源； （2）项目生活用水为桶装水、生产用水由附近溪流提供； （3）项目用地面积为15412.73m2，用地性质为工业用地，不涉及公益林、耕地、永久基本农田、生态保护红线等。; 符合. 5、与湖南省经济和信息化委员会关于印发《湖南省砂石骨料行业规范条件》（湘经信原材料〔2018〕10号）的通知相符性分析 表1-3 项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件（2017本）》一览表 项目; 内容; 本项目情况; 相符性. 规划布局和建设要求; 新建、改扩建机制砂石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求，统筹资源、环境、物流和市场等因素合理布局，推动产业规模化、集约化、基地化发展。; 本项目产品为石材工艺品、碎石、机制砂，为新建项目，项目符合国家产业政策和当地产业、矿产资源等要求，项目用地性质为工业用地，符合土地利用规划。; 符合. 机制砂石骨料矿山企业须取得矿山资源储量报告、矿产开发利用方案、采矿许可证、矿山地质环境综合防治方案、水土保持方案、环境影响评价报告、安全生产许可证和安全预评价报告等相关证照或审批文件。天然砂石骨料企业还须取得河道采砂许可证等审批文件; 本项目原材料主要为溆浦县铜鼎矿区建筑用辉绿岩矿以及周边其他采石厂矿山尾矿，不涉及矿产资源开采。; 符合. 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内，已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置。; 本项目位于溆浦县中都乡沙溪村033县道旁，项目用地不在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、公益林等敏感区域；项目距离辉绿岩矿区直线距离约6.5km，周边分布少量居民，居民与项目有山体阻隔，项目主要污染物为粉尘和噪声，项目采取措施情况下，项目对外环境影响可接受。; 符合. 生产规模; 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年; 本项目年产石材工艺品5万m3（约12.5万吨），年产碎石38万吨，机制砂9.5万吨，项目原材料用量合计约为60万t/a，本项目原材料主要为溆浦县铜鼎矿区建筑用辉绿岩矿以及周边其他采石厂矿山尾矿，不涉及矿产资源开采。; 符合. 生产工艺; 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺，当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备。 生产工艺及设备配置应能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效控制砂石成品针片状含量。采用先进高效破碎、制砂、筛分和散料连续输送设备，推广应用自动化、智能化制造技术。; 本项目石材工艺品雕刻生产线采用湿法工艺，碎石加工生产线采用干法生产工艺，生产设备采用自动化控制系统和连续输送设备，设备先进可靠，工艺成熟。项目碎石加工生产线中机制砂产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。; 符合. 节能降耗; 机制砂石骨料工厂的节能设计应根据建设项目的能源使用、设备技术水平和经济性等因素，制定节能措施。生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求，优选大型设备，减少设备台数，降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机。; 本项目选用最先进的成套设备，生产规模和效率均较大，物料运输采用自动送给料、输送系统，满足节能要求。; 符合. 环境保护; 砂石骨料企业应制订相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等。 机制砂石骨料生产线须配套收尘装置。采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。矿山开采鼓励选用湿式凿岩工艺，若采用干法凿岩工艺，须加设除尘装置，作业场所应采用喷雾、洒水等措施。 机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统。公用工程、环境保护设计应符合GB 51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等有关标准规定。配套建设的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 本项目生产线全封闭，切割机、打磨机、破碎机、振动筛、制砂机等设备均安装于密闭车间内，破碎机、振动筛、制砂机等设备安装布袋除尘器收尘及水喷雾系统进行降尘；原料库、成品库设防风雨棚，原料库和生产车间入料口安装喷雾装置降尘，厂界无组织粉尘排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放浓度限值。 本项目不涉及生产性废水排放。 项目设备均采用行业内最先进的设备，噪声设备采取基础减震、消声、建筑隔声等措施。; 符合. 综上所述，本项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》（湘经信原材料〔2018〕10号）相符。 6、与《湖南省大气污染防治条例》的符合性分析 本项目与《湖南省大气污染防治条例》（节选）的相符性分析见下表所示。 表1-4 与《湖南省大气污染防治条例》（节选）的符合性分析 相关要求; 本项目情况; 符合情况. 第十条 县级以上人民政府发展和改革主管部门应当会同环境保护、经济和信息化、质量技术监督等主管部门，限期淘汰不符合国家规定的燃煤锅炉，加快改造燃煤锅炉和燃煤工业窑炉，推广使用清洁燃料。; 本项目不涉及锅炉使用。; 符合. 第十一条 鼓励城市建成区、工业园区等实行集中供热。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建分散燃煤锅炉，集中供热管网覆盖前已建成使用的分散燃煤锅炉应当限期停止使用。; 本项目不涉及锅炉。; 符合. 第二十七条 省人民政府环境保护主管部门应当划定本省大气污染防治重点区域，报省人民政府批准，并向社会公布。省人民政府环境保护主管部门应当会同大气污染防治重点区域的设区的市、自治州人民政府按照《中华人民共和国大气污染防治法》规定实施大气污染联合防治。在大气污染重点区域城市建成区内禁止新建、扩建钢铁、水泥、有色金属、石油、化工等重污染企业以及新增产能项目。省人民政府应当在长沙市、株洲市、湘潭市和其他大气污染防治重点区域提前执行国家大气污染物排放标准中排放限值。; 本项目不属于钢铁、水泥、有色金属、石油、化工等重污染项目。本项目大气污染物采取相应的治理措施后能够满足相应的排放标准。; 符合. 综上所述，本项目符合《湖南省大气污染防治条例》（节选）相符合。 7、与《砂石骨料绿色生产与运输评价标准》的相符性分析 本项目与《砂石骨料绿色生产与运输评价标准》相关内容的符合性分析如下： 表1-5 与《砂石骨料绿色生产与运输评价标准》相符性分析一览表 序号; 《砂石骨料绿色生产与运输评价标准》内容要求; 本项目情况; 是否符合. 一、绿色生产. 1; 生产线设计应符合GB51186的要求，设计中要体现节能、环保、安全、高效的理念，应根据地形条件合理布置生产设备。; 本项目生产线布置合理。; 符合. 2; 应根据母岩材质性能、产品结构、产能要求等因素选择先进工艺和设备，配置与生产规模和工艺相符的辅助设施，合理规划堆料、装卸以及设备检修维护场地。; 配置了与生产规模和工艺相符的辅助设施，本项目堆料、装卸场地合理。; 符合. 3; 根据原料品质分级利用砂石资源，做到优质优用，提高砂石产品的成品率。; 本项目原材料主要为溆浦县铜鼎矿区建筑用辉绿岩矿以及周边其他采石厂矿山尾矿，不涉及矿产资源开采，其中较大体积的用于石材工艺品雕刻。; 符合. 4; 产品质量应符合GB1T14684、GB/T14685等标准的要求粒形和级配要求高时应设置整形和级配调整工序进行深加工。; 本项目产品符合粒形要求。; 符合. 5; 干法生产应配备高效除尘设备并保持与生产设备同步运行。湿法生产应配置泥粉和水分离废水处理和循环使用系统。; 本项目石材工艺品雕刻生产线采用湿法工艺，碎石加工生产线采用干法生产工艺，干法生产设备配备布袋除尘器，并保持与生产设备同步运行。; 符合. 6; 生产加工车间的产尘点要封闭，有利于形成负压除尘：皮带运输系统廊道应选用封闭方式防止粉尘逸撒; 本项目生产车间为封闭式车间，物料运输为全封闭式运输; 符合. 7; 应选用低噪声生产设备；对高噪强振的设备，应采取消声、减振措施；合理设计工艺布置，控制噪声传播。; 已选用低噪声生产设备，采取消声、减振等措施。; 符合. 8; 砂石骨料成品堆场（库）应地面硬化，分类或分仓储存。; 项目成品堆场的成品分类存放、地面硬化。; 符合. 二、绿色运输. 1; 砂石骨料产品短途汽车运输应符合相关环保、交通等法律规定。中长途转运时，应配置规模适宜、环保、安全措施完善的中转料场。; 采用汽车运输，运输过程中采用篷布遮盖。; 符合. 三、资源综合利用. 1; 湿法生产中的沉淀泥浆经脱水干化后形成的泥粉或混饼，可用于新型墙体材料、土地复垦和土壤改良等。; 项目沉淀池产生的沉淀池污泥收集后经板框压滤后外售。; 符合. 2; 应配备完善的生产废水处理系统，经过固液分离处理后的清水应100%循环利用。; 项目沉淀池废水回用于生产工序和洒水降尘，不外排。; 符合. 四、节能减排. 1; 建立能耗核算体系，采取节能减排措施，降低砂石生产能耗和设备损耗，使用三废和噪音排放达到环保标准。; 本项目不使用淘汰落后设备，并提高设备的生产效率，经本报告提出的措施后，项目三废和噪声均能够达标排放。; 符合. 2; 应依据国家发改委《国家重点节能技术推广目录》、工业与信息化部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》和《节能机电设备（产品）推荐目录》等指导文件，选用高效、智能、绿色、环保的技术和设备，降低单位电耗。; 本项目不使用淘汰设备，生产设备单位电耗较小。; 符合. 3; 推广长距离皮带输送代替汽车运输方式，促进节能减排。; 项目厂内使用密闭皮带运输。; 符合. 五、粉尘排放. 1; 矿石开采和砂石生产过程中，粉尘排放应符合GB16297的规定；对于环保要求严格的地区，要采取更有效的措施，控制粉尘排放，并达到地方环保要求的标准。; 项目粉尘采取措施后能达标排放。; 符合. 2; 矿区应配置洒水车、高压喷雾车等设备，对无组织排放粉尘进行抑尘、降尘宜采用水雾增湿; 不涉及采矿、项目厂区采用喷雾降尘。; 符合. 3; 应在装载机、破碎机、筛分机、整形机、制砂机、输送机端口等连续产生粉尘部位安装高效除尘装置。; 项目在破碎机、筛分机等连续产生粉尘部位安装布袋除尘器及喷雾降尘。; 符合. 六、污水排放. 1; 矿区及厂区应建有雨水截（排）水沟和集水池地表径流水经沉淀处理后达标排放。; 厂区设置初期雨水池，初期雨水经收集后循环使用。; 符合. 2; 矿区及厂区的生产排水、雨水和生活污水，应实现雨污分流、清污分流。; 项目采用雨污分流。; 符合. 七、固废排放. 1; 废油等废物的处理要集中收集，设置独立的场所存放，并交由有组织单位处理；蓄电池、滤袋等废物，应无害化处理或交由有资质的第三方处置。; 本项目废机油、含油抹布手套、废机油桶收集后暂存于危废间内，定期交由资质单位进行处理。; 符合. 8、与《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186-2016）的相符性分析 本项目与《机制砂石骨料工厂设计规范》相关内容的符合性分析如下： 表1-6 与《机制砂石骨料工厂设计规范》相符性分析一览表 行业规范条件要求; 本项目情况; 相符性. 一、厂址选择. 厂址选择应靠近资源所在地，并应远离居民区。厂址选择宜利用荒山地、山坡地，不占或少占农田、林地，不宜动迁村庄。; 项目原材料主要为溆浦县铜鼎矿区建筑用辉绿岩矿以及周边其他采石厂矿山尾矿，项目距离铜鼎矿区直线距离约6.5km。项目处于农村地区，周围居民点较少且有山地阻隔，项目新建厂房，不占用农田、林地。; 符合. 二、工艺与装备. 1、工艺流程：制砂工艺流程设计应优先采用干法制砂工艺，当不能满足时宜采用湿法制砂工艺。; 本项目石材工艺品雕刻生产线采用湿法工艺，碎石加工生产线采用干法生产工艺。; 符合. 2、设备选型：设备的型式与规格，应根据矿石性质、工艺要求、工厂规模等因素综合确定，并应遵循成熟先进、节能环保、备品配件来源可靠的原则，不得选用淘汰产品。; 项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要且符合国家产业政策。; 符合. 3、工艺布置：工艺生产线的联结、厂房总体布置及车间设备配置应遵循安全紧凑、简捷顺畅的技术原则; 根据项目厂区和厂房平面布置图，厂房总体布置及车间设备配置遵循安全紧凑、简捷顺畅的技术原则。; 符合. 三、辅助生产设施. 原料仓的有效容积，应根据破碎生产能力和原料供给能力确定，且不应小于原料运输车2车的容量。产品堆场储存时间应根据产品产量、运输条件等因素确定，储存时间不宜小于2d。堆场应采用封闭式结构，设有防水、排水设施。; 成品堆场采取封闭堆场，堆场周围进行喷水雾降尘；原料堆场采取地面硬化，堆场三面建设围挡，顶部设棚，堆场周围进行喷水雾降尘，设有防水、排水设施。; 符合. 四、环境保护. 机制砂石骨料生产线必须配有收尘系统；机制砂石骨料湿法生产线必须设置废水处理系统，并应循环用水。; 本项目石材工艺品雕刻生产线采用湿法工艺，碎石加工生产线采用干法生产工艺，碎石加工设备配套有收尘装置布袋除尘器。; 符合. 粉尘污染防治应符合下列规定： 机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送等生产环节采取封闭措施；机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送转运站等扬尘点设置收尘装置，粉尘排放浓度应符合国家标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297的有关规定，并应满足厂区所在地区的环保要求；对于无组织排放的扬尘场所，应采取喷雾、洒水、封闭等防尘措施。; 根据建设单位提供资料，破碎、筛分及输送等生产环节在封闭式车间内操作，确保各工序粉尘排放浓度符合国家标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；对于无组织排放的扬尘场所，拟采取喷雾、洒水等防尘措施。; 符合. 固体废弃物污染防治应符合下列规定：收尘设备收下的粉尘经处理后应运到固定地点堆放，并应采取防止二次污染的措施；脱泥及选矿等排出的各种废渣应集中处置，不得排入自然水体或任意抛弃；固体废弃物宜综合利用。; 布袋除尘器收集的粉尘收集后做为项目原料，综合利用；项目沉淀池产生的沉淀池污泥收集后经板框压滤后外售；生活垃圾委托环卫部门处置。; 符合. 废水污染防治应符合下列规定： 生产排水、雨水和生活污染，应清污分流；设备冷却水应采用循环水冷却系统；污水排放标准应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978的有关规定；生产废水应经自然沉淀或机械脱水，固液分离后的清水应回用于生产系统。; 本项目废水循环使用，不外排；采取雨污分流制，生活污水经厂区化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排；初期雨水经厂区初期雨水池（200m3）沉淀后回用于厂区洒水降尘，不外排；厂区地面冲洗废水、车辆冲洗废水排入厂区沉淀池1#（100m3）回用于地面以及车辆冲洗，不外排；1#生产车间新建1个200m3的三级沉淀池2#，石材工艺品生产废水经沉淀后回用于石材工艺品生产，沉淀池污泥收集后经板框压滤后外售，压滤废水进入沉淀池回用。; 符合. 噪声污染防治应符合下列规定： 工厂厂界噪声限值应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的有关规定；设备选型时应选用低噪声生产设备，工艺布置应采取控制噪声传播的措施；高噪强振的设备，应采取消声、减振措施；高强噪声源车间，应采取隔声围护结构等措施。; 项目采取选用低噪声设备，对产生高噪声的设备安装减震垫、消声器等，且设备全部安装在厂房内，噪声能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。; 符合. 9、与《怀化市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 根据《怀化市“十四五”生态环境保护规划》：提出怀化市“十四五”生态环境保护“六项重点任务”。一是加快高质量低碳发展，推动经济社会绿色转型；二是实施高协同减污降碳，积极主动应对气候变化；三是持续高精准科学治污，深入打好污染防治攻坚战；四是强化高水平区域保护，推进生态系统保护修复；五是坚持高标准风险防控，防范生态环境安全风险；六是完善高起点体制机制，构建现代环境治理体系。实现怀化的绿色环境之美、绿色文化之美、绿色产业之美、绿色制度之美，奋力建设“五省边区生态文明中心城市”。 本项目建成后主要产品为石材工艺品、碎石、机制砂，其废气、废水、噪声、固废经本报告提出的合理措施后均能够达标排放，降低对周围环境的影响，符合《怀化市“十四五”生态环境保护规划》要求。 10、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》 的符合性分析 表1-7 与《长江经济带发展负面清单指南》符合性分析 内容; 符合性. 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为建筑石材加工，不属于高耗能高排放项目，不属于化工项目；项目建不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源地、种质资源保护区、湿地公园、长江流域河湖岸线、公益林等。本项目废水循环使用，不外排；采取雨污分流制，生活污水经厂区化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排；初期雨水经厂区初期雨水池（200m3）沉淀后回用于厂区洒水降尘，不外排；厂区地面冲洗废水、车辆冲洗废水排入厂区沉淀池1#（100m3）循环回用于地面及车辆冲洗，不外排；1#生产车间新建1个200m3的三级沉淀池2#，石材工艺品生产废水经沉淀后回用于石材工艺品生产沉淀池污泥收集后经板框压滤后外售，压滤废水进入沉淀池回用，不涉及排污口的建设。. 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。. 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河 段范围内新建围湖造田、围海造地或围填 海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园 的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。. 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。. 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。. 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要 支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建 尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。. 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。. 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。. 12.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。. 11、与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）的符合性分析 表1-8与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）符合性分析 HJ1091-2020要求; 本项目情况; 相符性. 一、一般规定. 5.1.1 进行再生利用作业前，应明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施，以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放。5.1.2具有物理化学危险特性的固体废物，应首先进行稳定化处理。5.1.3 应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，按要求对主要环境影响指标进行在线监测。5.1.4产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附（吸收）转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ 2.1的要求。5.1.5 应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放（控制）标准的要求。没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB 16297的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。5.1.6 应采取必要的措施防止恶臭物质扩散，周界恶臭污染物浓度应符合GB 14554的要求。5.1.7 产生的冷凝液、浓缩液、渗滤液等废液应进行有效收集后集中处理。处理后产生的废水应优先考虑循环利用；排放时应满足特定行业排放（控制）标准的要求；没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB 8978的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。5.1.8应防止噪声污染。设备运转时厂界噪声应符合GB12348的要求，作业车间噪声应符合GBZ 2.2的要求。5.1.9产生的污泥、底渣、废油类等固体废物应按照其管理属性分别处置。不能自行综合利用或处置的，应交给有相应资质和处理能力的企业进行综合利用或处置。5.1.10 危险废物的贮存、包装、处置等应符合GB 18597、HJ 2042等危险废物专用标准的要求。; 本项目涉及湖南瀚海矿业有限公司提供的花岗岩废料，该废料属于一般工业固体废物，项目不涉及危险废物的处理。项目涉及的废料仅进行破碎处理，不涉及清洗、中和等。项目花岗岩废料储存于堆场，堆场三面建设围挡，顶部设棚，堆场周围进行喷水雾降尘。项目在破碎、筛分、制砂过程均设置了布袋除尘器对粉尘进行收集处理，同时厂区采用洒水车、雾炮机进行洒水抑尘，项目粉尘经治理后能够满足相关标准排放。项目运行过程中设备均设置在密闭厂房了，经隔声、减震后，噪声能达标排放。项目运行过程产生的污泥经收集后外售，废机油等危险废物存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。危险废物的贮存、包装、处置等符合GB 18597、HJ 2042等危险废物专用标准的要求。; 符合. 二、固体废物建材利用污染防治技术要求. 6.1 固体废物建材利用设施应配备必要的废气处理、防止或降低噪声与粉尘处理等污染防治装置。6.2 利用固体废物生产水泥过程及产品的污染控制应满足 GB 30485、HJ 662 与 GB 30760 的要求。6.3 利用固体废物生产砖瓦、轻骨料、集料、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等建材过程的污染控制执行相关行业污染物排放标准，相关产品中有害物质含量参照 GB 30760的要求执行。6.4 固体废物建材利用过程中的再生利用工艺单元的污染控制应分别满足本标准中相应再生利用工艺单元的要求。; 项目利用花岗岩废料生产碎石、机制砂，项目在破碎、筛分、制砂过程均设置了布袋除尘器对粉尘进行收集处理，同时厂区采用洒水车、雾炮机进行洒水抑尘，项目粉尘经治理后能够满足相关标准排放，项目运行过程中设备均设置在密闭厂房了，经隔声、减震后，噪声能达标排放。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设项目概况 ①项目名称：溆浦璞珺石业有限公司建筑石材加工生产线建设项目； ②建设性质：新建； ③建设单位：溆浦璞珺石业有限公司； ④建设地点：溆浦县中都乡沙溪村033县道旁； ⑤项目由来及背景：2022年徐州联建矿业有限公司联合广州滇玉石材有限公司，对溆浦县中都乡铜鼎村辉绿岩矿进行了收购，其中徐州联建矿业有限公司控股70%，收购后溆浦璞珺石业有限公司只更换了法定代表人，没有更改公司名称。 考虑到溆浦县铜鼎矿区建筑用石辉绿岩矿开采后需要进行加工处理，因此溆浦璞珺石业有限公司拟在溆浦县中都乡沙溪村033县道旁建设建筑石材加工生产线建设项目。本项目石材加工的原材料除了铜鼎矿区建筑用石辉绿岩矿外，还涉及湖南瀚海矿业有限公司提供的花岗岩废料，目前溆浦县铜鼎矿区建筑用石辉绿岩矿山、湖南瀚海矿业有限公司花岗岩矿山的环保手续正在办理当中。本项目在矿山相关手续未办理前，不得投入生产。 ⑥建设规模：拟投资8000万，在溆浦县中都乡沙溪村033县道旁建设建筑石材加工项目。根据租赁合同，项目租赁面积为45亩（30000m2）；根据项目设计文件，项目红线净用地面积为15412.73m2，建筑面积5757.37m2，项目拟建设1#生产厂房、2#加工车间、石料仓库以及办公楼等附属设施，其中厂区1#生产厂房为石材工艺品雕刻生产，2#加工车间布置碎石加工生产，项目建成后预计年产石材工艺品5万m3（约12.5万吨），年产碎石38万吨，年产机制砂9.5万吨。 - 主要建设内容 主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 1#生产车间; 1栋1层全封闭厂房，钢架结构，H=10.65m，建筑面积2331m2，布置1条石材工艺品雕刻生产线，主要用于石材工艺品生产; 新建. 2#加工车间; 1栋1层全封闭厂房，钢架结构，H=17.65m，建筑面积2394.37m2，布置1条碎石加工生产线，主要用于碎石和机制砂的生产; 新建. 辅助工程; 办公室; 1层，砖混结构，建筑面积450m2，H=5.15m，包括食堂和宿舍; 新建. 门卫室; 建筑面积24m2; 新建. 公用工程; 供水系统; 食用水为桶装水、其他用水由高明溪提供; 新建. 排水系统; 采取雨污分流制，生活污水经厂区化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排；初期雨水经厂区初期雨水池（200m3）沉淀后回用于厂区洒水降尘，不外排；厂区地面冲洗废水、车辆冲洗废水排入厂区沉淀池1#（100m3）沉淀后回用于地面以及车辆冲洗，不外排；1#生产车间新建1个200m3的三级沉淀池2#，石材工艺品生产废水经三级沉淀后回用于石材工艺品生产，沉淀池污泥收集后经板框压滤后外售，压滤废水进入沉淀池回用 。; 新建. 供电系统; 当地供电系统; 新建. 储运工程; 石料成品仓库; 1栋1层全封闭厂房，钢架结构，H=17.6m，建筑面积750m2，用于破碎后碎石、机制砂储存，设置4个产品筒仓; 新建. 物料厂内输送; 碎石厂内输送为库底皮带输送，各厂房内的物料输送为密闭皮带输送; 新建. 环保工程; 废气处理; 原料运输扬尘; 在厂区进出口设置冲洗水枪，对车辆轮胎进行清洗，同时厂区定期洒水降尘；车辆加盖篷布; 新建. 堆场装卸、堆存粉尘; 堆场三面建设围挡，顶部设棚，堆场周围进行喷水雾降尘; 新建. 切割、打磨、雕刻工序粉尘; 1#厂房密闭，采用湿法切割、打磨、雕刻，粉尘车间沉降，无组织排放; 新建. 破碎、筛分、制砂粉尘; 破碎机、筛分机、制砂机等设置密闭集气罩，粉尘进入各自布袋除尘系统处理后由20m排气筒（DA001-DA003，2#加工车间高17.65m）排放，同时厂房内安装水喷淋装置喷水雾降尘; 新建. 输料粉尘; 碎石通过地下库底皮带输送机输送; 新建. 石料料仓粉尘; 筒仓分别自带布袋除尘器; 新建. 全厂粉尘; 厂区边界靠近产尘部位及进出口设置高压喷水雾装置; 新建. 食堂油烟; 经油烟净化器后楼顶排放; 新建. 废水处理; 生活污水; 本项目生活污水经化粪池处理用作农肥; 新建化粪池. 车辆冲洗废水; 设置一个5m3的洗车平台，车辆冲洗废水经厂区沉淀池1#（位于厂区进出口南侧，100m3）循环回用于车辆冲洗，不外排; 新建洗车平台及沉淀池. 地面冲洗废水; 经厂区沉淀池1#（位于厂区进出口南侧，100m3）循环回用于地面降尘及冲洗，不外排; 新建沉淀池. 石材工艺品生产废水; 石材工艺品废水经三级沉淀池2#（位于1#生产厂房东南侧，200m3）沉淀后回用于石材工艺品生产，沉淀池污泥收集后经板框压滤后外售，压滤废水进入沉淀池回用; 新建沉淀池. 初期雨水; 初期雨水排口设置雨水切换阀，初期雨水经厂区初期雨水池（位于厂区西侧，200m3）沉淀后回用于厂区地面降尘及冲洗，不外排; 新建. 噪声控制; 隔声、减震、消声等措施; 新建. 固废处理; 生活垃圾; 若干垃圾桶收集，交由环卫部门处理; 新建. 一般固废; 收集后外售; 新建. 危险废物; 废机油等危险废物存于危废暂存间（10m2），定期交由有资质单位处理; 新建. 3、项目主要产品、产量 产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品及产量 名称; 生产规模; 备注. 石材工艺品; 5万m3; 约12.5万吨. 碎石; 38万吨; 碎石粒径15-25mm、25-40mm. 机制砂; 9.5万吨; 机制砂0-0.5mm、0.6-15mm. 注：各类碎石的具体生产规模根据客户订单来调整，产品由自有车辆运输。 项目产品方案中机制砂产品质量标准具体见下表。 表2-3 机制砂执行的质量标准 序号; 项目; 要求. 1; 颗粒级配; 《建筑用砂》GB/T14684—2001中相关要求. 2; 细度模数; 粗砂：3.7～3.1；中砂：3.0～2.3；细砂：2.2～1.6. 3; 石粉含量; Ⅰ类：≤3.0%；Ⅱ类：≤5.0%；Ⅲ类：≤7.0%. 4; 泥块含量; Ⅰ类：≤0.1%；Ⅱ类：≤1.0%；Ⅲ类：≤2.0%. 5; 亚甲蓝MB值; ≤1.40. 6; 压碎指标; Ⅰ类：≤20%；Ⅱ类：≤25%；Ⅲ类：≤30%. 4、项目主要原辅材料 项目主要原辅材料见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料 序号; 名称; 单位; 用量; 原料形态; 贮存点; 备注. 石材工艺品. 1; 辉绿岩矿; t/a; 15万; 固态; 1#生产车间; 溆浦县铜鼎矿区建筑用辉绿岩矿，该矿区建设单位与本项目为同一家企业，目前相关环保手续正在办理当中. 碎石加工. 1; 辉绿岩矿; t/a; 15.12万; 固态; 2#加工车间; 溆浦县铜鼎矿区建筑用辉绿岩矿，目前相关环保手续正在办理当中. 2; 花岗岩（废料）; t/a; 30万; 固态; 2#加工车间; 湖南瀚海矿业有限公司提供的花岗岩废料，目前相关环保手续正在办理当中. 其他. 1; 絮凝剂; t/a; 1.5t; 固态; 1#生产车间; 用于石材工艺品生产废水处理. 2; 水; 万t/a; 0.65; /; /; 市政供水. 3; 电; 万度/a; 1595; /; /; 市政供电. 4; 机油; t/a; 5; 液态; 桶装; 外购. 注：①本项目不涉及骨料清洗，不涉及运输车辆的油料（柴油）储存。②项目接收的原材料仅为溆浦县铜鼎矿区建筑用辉绿岩矿以及湖南瀚海矿业有限公司提供的花岗岩废料，不得接收除辉绿岩矿、花岗岩废料以外的其他一般工业固体废物、建筑垃圾、危险废物等。 原辅材料成分分析： 辉绿岩矿：辉绿岩矿由溆浦县铜鼎矿区建筑用辉绿岩矿提供，该矿区建设单位与本项目为同一家企业。其化学成分：SiO2含量为 52.90～69.91%，平均为63.99%；A12O3含量为14.06～16.12%，平均为15.57%；Fe2O3含量为 2.32～5.85%，平均为4.20%；硫化物小于0.01%、氯化物含量为0.0006～0.0011%，平均为0.0008%。矿石物理力学特征 岩石的饱和抗压强度：80.4～92.4Mpa；坚固性：3.2～3.8%；压碎值：7.5～9.1%；块体密度：2.67～2.72g/cm3，平均：2.70g/cm3；吸水率：0.15～0.38%，平均：0.25%；表观密度：2672～2747kg/m3，平均：2722kg/m3，含泥量：0.14～35%，平均：0.24%。 花岗岩（废料）：由湖南瀚海矿业有限公司提供，主要为花岗岩开采过程产生的废料。花岗岩为岩浆和沉积岩经变质而形成的片麻岩类或混合岩化的岩石。花岗岩主要组成矿物为长石、石英、黑白云母等，石英含量是10%~50%。长石含量约总量之2/3，分为正长石、斜长石(碱石灰)及微斜长石(钾碱)。不同品种的矿物成份不尽相同，还可能有含辉石和角闪石 絮凝剂：硫酸铝，极易溶于水，在纯硫酸中不能溶解(只是共存)，在硫酸溶液中与硫酸共同溶解于水，所以硫酸铝在硫酸中溶解度就是硫酸铝在水中的溶解度。常温析出含有18分子结晶水，为18水硫酸铝，工业上生产多为18水硫酸铝。含无水硫酸铝51.3%，即使100℃也不会自溶(溶于自身结晶水)。不易风化而失去结晶水，比较稳定，加热会失水，高温会分解为氧化铝和硫的氧化物。加热至770℃开始分解为氧化铝、三氧化硫、二氧化硫和水蒸气。 5、项目设备清单 本项目生产设备及清单见下表。 表2-5 主要设备一览表 6、职工定员、工作制度 序号; 设备名称; 型号及规格; 数量; 布置位置. 碎石加工生产设备. 1; ①0-0.5mm石粉产品仓; d=7m，h=10m; 1座; 石料仓库. 2; ②0.6-15mm石子产品仓; d=7m，h=10m; 1座; 石料仓库. 3; ③15-25mm石子产品仓; d=7m，h=10m; 1座; 石料仓库. 4; ④25-40mm石子产品仓; d=7m，h=10m; 1座; 石料仓库. 5; 给料机; ZSW5013; 1台; 2#加工车间. 6; 颚式破碎机; PE1200X900; 1台; 2#加工车间. 7; 圆锥破碎机; SJ1650; 1台; 2#加工车间. 8; 强力反击破碎机; PYS1720; 1台; 2#加工车间. 9; 调节料仓; GZD2012; 2个; 2#加工车间. 10; 双层双轴振动筛; 2YA3060; 4台; 2#加工车间. 11; 制砂机; VS11263; 1台; 2#加工车间. 12; 物料输送廊道; 传送物料; -; 厂区. 石材工艺品雕刻生产线. 13; 液压切割机; QSQ-3300-1 功率55KW; 1台; 1#生产车间. 14; 液压切割机; QSQ-3000-10 功率80KW; 1台; 1#生产车间. 15; 液压切割机; QSQ-2600-1 功率43KW; 1台; 1#生产车间. 16; 液压切割机; QSQ-2200-1 功率78KW; 1台; 1#生产车间. 17; 红外线桥切; QZQ-800-1 功率28KW; 1台; 1#生产车间. 18; 红外线桥切; QZQ-600-1 功率25KW; 1台; 1#生产车间. 19; 雕刻机; 1825双头石材雕刻机; 1台; 1#生产车间. 20; 钻孔机; 23040*13; 1台; 1#生产车间. 21; 车辆自动冲洗机; -; 2个; 厂区进入口. 22; 化粪池; /; 1套; 办公楼东侧. 23; 布袋除尘器; /; 7套; 2#加工车间. 24; 排气筒; 20m; 3根; 2#加工车间. 25; 板框压滤机; /; 1台; 1#生产车间. 本项目劳动定员60人，厂内设置宿舍及食堂，均在厂区食宿。年工作300天，1班制，每班工作时间10小时，项目所在地夜间不生产。建设单位不进行原料和产品的运输，运输委托第三方单位进行（附件7）。 7、公用工程 （1）给水工程 ①员工生活用水 本项目工作人员60人，均在厂区食宿，年工作天数为300天。依照湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T 388-2020），38m3/人·a，则员工生活用水量为2280m3/a（7.6m3/d）。 ②生产用水 项目生产用水主要为石材工艺品生产用水、车辆冲洗用水、水雾喷淋系统用水、厂区地面降尘及冲洗用水。 石材工艺品生产用水：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3032建筑用石加工行业”中锯解、磨抛、裁切中废水产污系数为0.311吨/m3-产品，本项目年雕刻石材工艺品50000m3，则湿法切割、打磨、雕刻废水量为15550m3/a，过程中损耗以10%计，则湿法切割、打磨、雕刻切割用水量为17278m3/a。切割、打磨、雕刻废水循环使用，需定期补充，同时沉淀池污泥带走水量12t，则补充水量约1739.8m3/a。 车辆冲洗用水：本项目进出场车辆需进行冲洗，减少扬尘的产生，根据建设单位提供的资料，采用冲洗枪对车辆进行清洗，本项目原料和成品运输量为120万t/a，按平均每车次装载30t估算，则每日进出车辆为134台，根据湖南省《用水定额》（DB43T 388-2020）中洗车用水定额为40L/辆·次，则车辆冲洗水用量为5.36m3/d（1608m3/a）。 水雾喷淋用水：项目生产车间、原料堆场处会产生一定粉尘，本项目拟在堆场处和生产车间粉尘产生处设置水雾喷淋进行降尘，其用水量为5m3/d（1500m3/a），该降尘水全部自然蒸发，不产生废水。 厂区地面降尘及冲洗用水：项目全厂占地面积为15412.73m2，其中，除建筑以外的面积为5757.37m2，根据建设单位提供的资料，厂区每3天需冲洗一次地面，冲洗用水按2L/m2•次，则用水量为1931m3/a。 （2）排水工程 采取雨污分流制，生活污水经厂区化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排；初期雨水排口设置雨水切换阀，初期雨水经厂区初期雨水池（200m3）沉淀后回用于厂区道路洒水降尘，不外排，后期雨水经周边雨水系统外排至高明溪；厂区地面冲洗废水、车辆冲洗废水排入厂区沉淀池1#（100m3）回用于地面冲洗和车辆冲洗，不外排；1#生产车间新建1个200m3的三级沉淀池2#，石材工艺品生产废水经沉淀后回用于石材工艺品生产，沉淀池污泥收集后经板框压滤后外售，压滤废水进入沉淀池回用。 ①厂区地面降尘及冲洗废水 根据计算，项目厂区地面降尘及冲洗用水产生量为1931m3/a，排污系数按0.8计，则厂区地面冲洗废水排放量为1544.8m3/a，厂区地面冲洗废水经沉淀池1#（100m3）沉淀后回用于地面冲洗，不外排。 ②车辆冲洗废水 根据上文分析，项目车辆冲洗用水量为5.36m3/d（1608m3/a，排污系数按0.8计，则车辆冲洗废水排放量为1286.4m3/a，车辆冲洗废水经沉淀池1#（100m3）沉淀后回用于车辆冲洗，不外排。 ③石材工艺品生产废水 根据上文分析，项目石材工艺品湿法切割、打磨、雕刻废水量为15550m3/a，废水经1#生产车间三级沉淀池2#（200m3）沉淀后循环使用，不外排。 ④水雾喷淋废水 根据上文分析，水雾喷淋用水用水量为5m3/d（1500m3/a），水雾喷淋用水全部蒸发，不外排。 ⑤生活污水 根据上文分析，员工生活用水量为2280m3/a。废水产生系数按0.8计算，则废水产生量为1824m3/a，生活污水经现有化粪池处理后用农田施肥，不外排。 ⑥初期雨水 厂区排水采取雨污分流的方式，房顶雨水收集后进入周边雨水系统，易受粉尘污染地面初期雨水进入雨水收集池，回用于地面冲洗。参照《湖南省雨水控制与利用工程技术标准（DBJ43/T390-2022）》中溆浦县暴雨强度公式： q=892（1+0.67lgP）/t0.57 P：为设计重现期（年），取2年； t：降雨历时（min），取15分钟； 经计算，本项目所在区域暴雨强度为135.63L/s·hm2。 参照《室外排水设计标准》（GB50014-2021）中设计雨水流量公式: Q=q*F*Ψ q：降雨强度，L/（s·hm²）； F:汇水面积，（hm²），本项目易受粉尘污染地面约为15412.73m2； Ψ:综合径流系数，本项目采用混凝土路面，径流系数取0.95。 初期雨水按照收集15min降水量计算，根据上述公式计算初期雨量约为173.9m³，本项目拟建设200m³的初期雨水池，初期雨水回用于厂区地面降尘及冲洗，不外排。 表2-6 项目用水及废水情况 单位：t/a 用水环节; 用水量; 废水量; 废水处理方法及去向. 石材工艺品生产; 17278; 15550; 经1个200m3的三级沉淀池2#沉淀后回用于石材工艺品生产. 车辆冲洗; 1608; 1286.4; 经沉淀池1#（1800m3）沉淀后回用于车辆冲洗，不外排. 水雾喷淋; 1500; 0; 全部耗损. 厂区地面降尘及冲洗用水; 1931; 1544.8; 经沉淀池1#（100m3）沉淀后回用于地面降尘及冲洗，不外排. 初期雨水; 0; 173.9m³/次; 初期雨水经初期雨水池（200m3）沉淀后回用于厂区地面降尘及冲洗，不外排. 生活; 2280; 1824; 经化粪池处理用作农肥. 项目水平衡图见图2-1。 图2-1 项目水平衡图（单位：t/a） （3）供电 项目用电由市政电网供电。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 8、施工期工艺流程： 本项目施工期主要建设内容包括厂房的建设、设备的安装及其配套设施的建设。建设施工期间的基础施工、主体工程、设备安装等建设过程将产生噪声、扬尘、固废、施工废水和废气等污染物，其排放量随施工期的内容不同而有所变化，施工结束后影响消除。项目施工期工艺流程及产污节点详见下图： 图2-2施工期工艺流程图 - 运营期工艺流程 - 项目工艺流程如下： 图2-3 项目石材工艺品生产工艺流程图 图2-4 项目碎石加工生产工艺流程图 石材工艺品生产工艺流程简述： 切割：通过输送皮带将块状矿石原料输送至切割区进行裁切至需求规格，该过程为湿法切割。 打磨：将切割后石材进一步加工，使其厚度、平整度、光泽度达到要求。 粗雕：使用雕刻机在打磨后的石头上进行初步的雕刻，将大部分的石头切割掉，留下大致的形状和轮廓。 精雕：在粗雕的基础上使用雕刻机进一步进行精细的雕刻，以确保雕刻出精美的细节和线条。 石材雕刻过程中产生的污染物主要为切割、打磨、粗雕、精雕过程中产生的粉尘、机械设备噪声及切割、打磨、雕刻废水。 碎石生产工艺流程简述： 项目矿山废石料以及石材工艺品加工边角料，通过铲车运输至车间喂料机进行预分筛，分筛后的物料通过鄂式破碎机、圆锥破碎机依次进行破碎，破碎后物料通过输送带进入调节料仓内暂存，然后通过密闭皮带输送至振动筛中进行分级筛分，筛分后的筛下物得到碎石，作为产品外售；筛分后的筛上物输送带进入调节料仓内暂存，然后再进入制砂机中进行进一步破碎，破碎后进行筛分，筛分后的筛下物作为机制砂外售，筛分后的筛上物作为碎石外售。 碎石生产过程中产生的污染物主要为破碎、筛分、制砂过程中产生的粉尘、机械设备噪声等。 本项目生产工艺中具体产污环节情况见下表： 表2-7 项目生产工艺中主要污染源及产污情况一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子; 处理措施及去向. 废气; 原料运输扬尘; 原料运输; 颗粒物; 在厂区进出口设置冲洗水枪，对车辆轮胎进行清洗，同时厂区定期洒水降尘；车辆加盖篷布. 堆场装卸、堆存粉尘; 堆场装卸、堆存; 颗粒物; 堆场三面建设围挡，顶部设棚，堆场周围进行喷水雾降尘. 切割、打磨、雕刻工序粉尘; 切割、打磨、雕刻工序; 颗粒物; 1#厂房密闭，采用湿法切割、打磨，粉尘车间沉降，无组织排放. 破碎、筛分、制砂粉尘; 破碎、筛分、制砂; 颗粒物; 破碎机、筛分机、制砂机设置密闭集气罩，粉尘进入各自布袋除尘系统处理后由20m排气筒（DA001-DA003，2#加工车间高17.65m）排放，厂房内安装水喷淋装置喷水雾降尘. 输料粉尘; 输料; 颗粒物; 碎石通过地下库底皮带输送机输送. 石料料仓粉尘; 料仓; 颗粒物; 筒仓分别自带布袋除尘器. 全厂粉尘; /; 颗粒物; 厂区边界靠近产尘部位及进出口设置高压喷水雾装置. 食堂油烟; 食堂油烟; 油烟; 经油烟净化器后楼顶排放. 废水; 石材工艺品生产线 切割、打磨、雕刻; pH、SS; 经三级沉淀池#2（200m3）沉淀后循环使用，不外排. 初期雨水; pH、SS、石油类; 初期雨水经厂区初期雨水池（200m3）沉淀后回用于厂区地面降尘及冲洗，不外排. 厂区地面冲洗废水; pH、SS、石油类; 经沉淀池#1（100m3）沉淀后回用于厂区地面以及车辆冲洗，不外排. 车辆冲洗废水; pH、SS、石油类. 生活污水; pH、SS、COD、BOD5、NH3-N; 生活污水经现有化粪池处理后用农田施肥，不外排. 噪声; 设备噪声; 噪声; 选用低噪声设备，采取减振、隔声等措施. 固废; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾经收集后交由环卫部门处理。. 除尘器收集的粉尘; 破碎、筛分工序; 一般固废; 收集后回用于生产工序. 切割边角料; 切割工序; 收集后回用于生产工序. 沉淀池污泥; 沉淀池; 经板框压滤机压滤后外售. 不合格品; 生产过程; 收集后回用于生产工序. 废布袋; 废气处理; 一般固废; 外售其他单位进行利用. 废机油; 设备检修维护; 危险废物; 收集后暂存于危废间内，定期交由资质单位进行处理. 废含油抹布、手套. 废机油桶. 表2-8 本项目物料平衡一览表 投入; 产出. 名称; 数量（吨）; 名称; 数量（吨）. 辉绿岩矿; 301199.696; 石材工艺品; 125000. 花岗岩; 300032.87; 碎石; 380000. 机制砂; 95000. 排放粉尘; 32.566. 沉淀池污泥; 1200. 合计; 601232.566; 合计; 601232.566. 备注：石材雕刻加工产生的不合格产品、切割边角料、以及布袋除尘器收集的粉尘均回用于碎石生产。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状评价 （1）基本污染物环境影响 根据《环境影响评价技术导则大气环境》 (HJ2.2-2018)中“5.5评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2 数据，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。 根据怀化市生态环境局公布的《怀化市城市环境空气质量年报（2023年）》中相关数据进行判定，其判定结果如下。 表3-1 2023年溆浦县空气监测结果 评价因子; 项目; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均值; 35μg/m3; 70μg/m3; 50%; 达标. PM2.5; 年平均值; 25μg/m3; 35μg/m3; 71.43%; 达标. SO2; 年平均值; 13μg/m3; 60μg/m3; 21.67%; 达标. NO2; 年平均值; 7μg/m3; 40μg/m3; 17.5%; 达标. CO; 百分之95位数日平均质量浓度; 0.8mg/m3; 4mg/m3; 20.00%; 达标. O3; 百分之90位数8h平均质量浓度; 124μg/m3; 160μg/m3; 77.5%; 达标. 备注：①、标准值为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。. 由上可知，项目所在区2023年环境空气质量PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3的年平均质量浓度和其百分位数日平均质量浓度均可达到《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级标准限值要求。 （2）特征污染物（TSP） 本环评于2024年12月6日-8日委托湖南科⽐特亿美检测有限公司对项目所在地进行的环境质量监测数据，检测结果如下： 表3-2 TSP现状监测（单位：ug/m³） 日期; 监测点位; 监测因子; 标准值; 监测结果; 达标情况. 2024年12月6日; 项目所在地; TSP; 300; 101; 达标. 2024年12月7日; 项目所在地; TSP; 300; 79; 达标. 2024年12月8日; 项目所在地; TSP; 300; 91; 达标. 监测结果表明：TSP达到《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级标准限值。 2、水环境质量现状评价 根据怀化市生态环境局发布的《湖南省怀化市水环境质量年报（2023年）》可知，全市共有49个评价考核断面，其中47个位于本市境内，2个位于其他市州。2023年全市地表水水质总体为优，49个考核断面中1个断面符合Ⅰ类水质，48个断面符合II类水质，I~III类水质比例为100%。溆水水质总体为优，4个考核断面均符合II类水质。 根据《湖南省怀化市水环境质量年报（2023年）》显示，溆水四个监测断面水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 表3-3 2023年怀化市溆浦县地表水水质情况一览表 序号; 河流名称; 断面所属地; 断面名称; 断面性质; 达到水质类别. 本年; 上年; 同比变化. 1; 溆水; 溆浦县; 龙潭; 省控; Ⅱ类; Ⅱ类; 无变化. 2; 溆浦县水厂; 省控; Ⅱ类; Ⅱ类; 无变化. 3; 仲夏村; 省控; Ⅱ类; Ⅱ类; 无变化. 4; 溆水入沅江口; 国控; Ⅱ类; Ⅱ类; 无变化. 由上表可知，项目所在地水质能够达到《地表水环境质量标准》II类水质标准，项目区域水质良好。 3、声环境质量现状 项目所在地厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，本环评不对本项目所在区域周边声环境质量现状进行监测。 4、生态环境现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境敏感目标时，应进行生态调查。”结合现场调查，本项目为周边主要为林地，不涉及公益林地，根据现场探勘，用地范围内原为一片空地，受人类活动影响，评价范围内原生植被较少，现有植被主要为灌木、乔木等植被，物种较单一。评价范围内野生动物除灌草丛中栖息的昆虫类和偶见少量觅食的麻雀、鼠类外，未见其它野生动物分布，无珍稀濒危保护物种。 5、地下水、土壤环境 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场及工艺分析调查，本项目场地硬化，沉淀池硬化防渗措施后，阻断了地下水环境污染途径，因此可不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 环境保护目标主要是评价范围内可能受影响的附近居民居住区及河流。项目附近主要环境敏感点详见下表： 表3-4 水环境保护目标一览表 环境要素; 环境敏感点; 方位距离; 功能; 环境保护区域标准. 水环境; 高明溪; 北侧0.37km; 农业渔业用水区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准. 表3-5 大气保护目标一览表 名称; 坐标; 功能; 阻隔; 环境功能区; 相对方位; 相对厂界距离（米）. 经度; 纬度. 中都乡青山湾居民; 110.726547570; 127.727805590; 居住区; 山体阻隔; 二类区; N; 285-500. 表3-6 生态环境保护目标 保护因素; 保护目 标名称; 功能/规模; 保护要求/执行标准. 生态环境; 植物资 源; 所在区域及周边植被覆盖率较高，植被主要为松树、杉木、灌木，灌木以紫荆、杜鹃等杂林，草本植物为芭茅、狼尾草等，矿区内未发现名木古树，无珍稀濒危野生植物。; 严格在占地范围内进行建设，不越界占地. 野生动 物; 项目所在地区域内的野生动物除灌草丛中栖息的昆虫类和偶见少量觅食的野鸡、野兔、麻雀、蛇、鼠外，未见其他野生动物分布，未发现珍稀濒危保护种类和国家级、省级保护种类的动物。; 严格在占地范围内进行建设，不越界占地. 厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水： 本项目生产废水回用不外排，生活污水经化粪池处理后用作农肥，不设置废水排放标准。 2、废气： 有组织排放：DA001-DA003颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准。 无组织废气：厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织标准限值。 油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟排放最高允许排放浓度2mg/m³。 表3-7 废气有组织排放标准 污染因子; 排气筒高度; 排放浓度; 排放速率; 标准名称. 颗粒物; 20m; 120mg/m3; 5.9kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2有组织排放标准限值. 表3-8 废气厂界无组织排放标准 污染物; 监控点; 标准限值（mg/m3）; 执行标准. 颗粒物; 周界浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织标准限值. 表3-9 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/Nm3）; 2.0. 3、噪声： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，运营噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 表3-10 噪声排放标准 （摘录）单位：dB（A） 标准名称及代号; 功能区; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 70; 55. 4、固体废物： 生活垃圾交环卫部门处理；一般固体废物按照生态环境部公告2024年第4号关于发布《固体废物分类与代码目录》进行分类后储存于一般固废间，一般固废暂存间应满足相应防渗漏、防雨防渗漏淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的工艺特征和污染物排放的特点，本项目生产废水回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农肥。不设置总量指标。 项目排放的污染物主要是颗粒物，不涉及二氧化硫、氮氧化物、VOCs的排放。不设置总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期对环境空气保护措施 项目施工期涉及基础工程、主体工程等土建阶段，大气污染物主要有施工机械与驱动设备及施工车辆所排放的废气，土方工程、建筑材料装卸、车辆扬尘及施工垃圾堆放和清运过程产生的扬尘，其中又以粉尘危害较为严重。 施工单位应严格遵守《怀化市扬尘污染防治条例》的相关要求，根据《怀化市扬尘污染防治条例》第十条 工程施工应当符合下列一般要求：（一）施工工地周围按照规范要求设置硬质围挡；（二）施工工地出入口、内部主要道路、加工区和物料堆放场地硬化并辅以喷淋、洒水等有效措施；（三）有施工车辆出入的施工工地出口内侧建设冲洗平台，安装车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后方可驶出，确实不具备建设冲洗平台设施条件的，采取其他有效措施防止运输车辆造成扬尘污染；（四）施工工地内的裸露地面绿化或者覆盖密闭式防尘网（布）；（五）施工过程中易产生扬尘环节实行湿法作业，但是按照规范要求不宜采取湿法作业的除外；（六）施工工地作业产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢流。 此外，施工单位应严格落实建筑施工扬尘污染防治“8个100%”抑尘措施，即建筑施工工地围挡100%、路面硬化100%、洒水压尘100%、裸土100%覆盖、进出车辆100%冲洗、渣土实施100%密闭运输、建筑垃圾100%规范管理、非道路移动机械尾气排放100%达标。建立健全公司级组织领导机构和考核制度，对本单位所有承建的工程项目实施定期检查、考核。 交通运输过程中将排放一定量的尾气，对道路运输路线两侧及作业点周围局部范围产生一定影响，采用汽车尾气检测合格的交通运输车辆，严禁冒黑烟，以减轻对周围环境的影响。 2、施工期水环境防治措施： 施工期产生的污水主要包括施工废水和施工人员的生活污水。 施工废水主要来自工地开挖、钻孔产生的泥浆水，施工设备的冷却和洗涤用水，施工现场清洗及混凝土养护产生的废水等，施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械雨水冲刷形成的含油污水，这类废水均含有一定的泥沙和油污。生活废水主要是施工队伍的生活活动造成的诸如食堂用水、洗刷用水等。施工期间，建设单位必须加强环保意识，采取有效措施，以减轻施工期外排废水对周围环境的影响。建设单位应采取以下水环境保护措施： ①施工人员临时居住点生活废水经化粪池后用作农肥；建材堆放时加以覆盖，防止雨水冲刷。对桩基处理、基建施工过程中产生的废水，应设有集水、沉砂池等临时性简易污水处理设施工程废水经沉淀后回用。 ②含有害物质的建筑材料（如施工水泥等）应远离饮水源，各类建筑材料应有防雨遮雨设施，水泥材料不得倾倒于地上，工程废料要及时运走。 ③严格管理施工机械和运输车辆，严禁油料泄漏和随意倾倒废油料。施工机械、运输车辆的清洗水须经隔油沉淀池处理，达标后排放。施工机械机修时产生的油污及有油污的固体废物等不得随意排放，须交有处理危险废物资质单位处理。 3、施工期声环境影响分析及防治措施： 施工期噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机、载重汽车、搅拌机、振捣器等。虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强且日夜连续作业，将会对周围声环境产生严重的影响，必须重视对施工期噪声的控制。 为减少施工期噪声、振动对周边居民点的影响，建议采取以下措施控制噪声、振动： ①合理安排施工作业时间，禁止夜间（22:00～次日6:00）和午间（12:00～14:00）从事噪声、振动超标的建筑施工等活动。本项目施工应遵守以上条例规定，如需要连续作业或者特殊需要，确需在22:00～次日6:00时进行施工的，建设单位和施工单位必须报经当地生态环境主管部门批准，并予以公告。 ②选用低噪声施工机械，加强设备的管理和维护保养，保证各类机械设备的高效运转。高噪声设备错开使用，避免高噪声设备同时作业。 ③根据建设用地周围敏感目标的分布情况，合理布置施工机械，使机械设备噪声远离敏感目标或对周围环境的影响保持均衡。 ④对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好辅以吸声材料，以此达到降噪效果。 ⑤提高工作效率，加快施工进度，尽可能缩短施工建设对周围环境的影响。 4、施工期固体废物影响分析及防治措施： 施工期间固体废物主要来自施工过程产生建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有场地平整及开挖产生的土方以及建材损耗产生建筑垃圾。 本项目施工期建筑垃圾中碎石、泥土、混凝土、废钢材、废砖头、包装箱、废木条、木板等部分可作为按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的规定，建筑垃圾全部在施工场地内临时区域堆存，集中运至环卫部门指定的建筑垃圾场堆存。 （2）生活垃圾 施工期人员所产生的生活垃圾可依托厂区现有设施妥善处置。 5、生态环境保护措施 项目占地面积15412.73m2，厂址外环境关系较为简单，主要为山地、林地，不涉及公益林。本项目的施工建设会造成植被破坏影响，现场水土流失影响，景观影响等。 （1）占地影响 建设项目占用土地类型为有山地、林地等，不涉及公益林，项目建设将会改变土地的利用性质。为保降低项目建设对场地产生产干扰影响，本环评要求建设单位做到如下几点： ①避免高填深埋，做到少取土，少弃土，少占地，搞好挖填土方平衡，最大限度的减少临时用地。 ②在项目建设充分利用地块内原有的地形地貌，依山就势进行规划设计，在尽量少破坏原有生态的基础上营造优美的厂区环境。 （2）植被破坏 根据现场探勘，项目占地范围及周边主要为林木，林木处理后会使场地植被覆盖率降低，在被占土地上生长的陆生生物也将受到不可逆影响。由于该区域内受影响的植被中无珍稀濒危种类，因此，本项目工程占地对植被的影响较小。 （3）对水土流失的影响 施工期导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃土填埋，夏季暴雨较集中，降雨大，降雨时间长，这些气象条件给项目建设施工期的水土流失带来不利影响。施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。水土流失防治措施如下： ①施工中，尽量缩小施工作业范围，减轻对地上植被的破坏。 ②严格实行土壤的分层开挖、分层堆放、分层回填（底土在下、表土在上）的操作规程，尽量保持植被原有的生长条件，以利植被尽快恢复。回填时，还应留足适宜的堆积层，防止因降水造成地表下陷和水土流失。 ③提高施工作业效率，缩短施工时间，同时采取边敷设隧道分层覆土的措施，减少裸露时间。 ④严明施工队伍纪律，严禁施工人员砍伐树木和采摘花果，约束其在施工期间的活动范围。 ⑤控制施工期间作业时间，避开雨季施工。 ⑥弃石方应妥善处理。 总之，施工中要尽量减轻对地表植被的破坏，施工后，应采取人工种树种草的措施，加快植被的恢复过程，同时，采取一定的工程措施进行防护，降低水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 根据项目工艺流程可知，本项目废气主要为原料运输扬尘（颗粒物）、堆场装卸、堆存粉尘（颗粒物）、切割、打磨、雕刻工序粉尘（颗粒物）、碎石破碎、筛分粉尘（颗粒物）、输料粉尘（颗粒物）、石料料仓粉尘、食堂油烟等。 （1）原料运输扬尘 本项目主要运输工具为汽车，车辆运输过程中会不可避免的产生扬尘，主要为原料进场时产生的扬尘，运输扬尘按下列经验公示估算： 其中： ——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； ——汽车车速，km/h，以速度5km/h行驶； ——汽车载重量，吨，空车重约10.0t，重车重约30t； ——道路表面粉尘量，kg/m2，道路表面粉尘量以0.2kg/m2计 根据以上公式计算出空车、载重车行驶时的扬尘分别为0.086kg/km·辆、0.22kg/km·辆。本项目运输包括原料进厂、原料进入料斗及产品出厂，结合项目平面布置，原料进出厂行驶距离为80m及原料运至料斗来回行驶距离为400m，共计480m，产品进出厂运输距离为320m，项目运输量为60万t/a，按平均每车次装载30t估算。项目运输扬尘产生量为1.34t/a，产生速率为0.74kg/h。 根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》的附录4可知，出入车辆冲洗粉尘控制效率为78%，本项目采取厂区内路面清扫、洒水抑尘、车辆加盖篷布、出入车辆设置水枪进行冲洗等措施后，其运输扬尘可减少85%，因此经处理后其运输扬尘量为0.2t/a，速率为0.1kg/h。 （2）堆场装卸、堆存粉尘 本项目原料运输量约60万吨，堆场占地面积400m2，项目每车运输量约为30t，年运输量为20000趟，采用封闭堆场，堆场周围设置水雾喷淋。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》中附录一《各省风速概化系数》，湖南省风速概化系数a为0.0008；附录二《各类型堆场含水率概化系数》，混合矿石物料含水率概化系数b为0.0084；附录三《风蚀概化系数》，风蚀概化系数Ef为0；附录四《粉尘控制措施控制效率》，洒水的控制效率为74%；附录五《堆场类型控制效率》，半敞开式控制效率为60%，项目原料堆场装卸、堆存粉尘的产排量见下表： 表4-1 本项目堆场扬尘产生量 项目; 年用量（t/a）; 风速概化系数（kg/t）; 物料含水率概化系数; 堆场风蚀扬尘概化系数（kg/m2）; 堆场占地面积（m2）; 堆场扬尘产生量（t/a）. 堆场; 60万; 0.0008; 0.0084; 0; 400; 30. 表4-2堆场扬尘排放量 项目; 产生量（t/a）; 洒水除尘效率（%）; 密闭式堆场控制效率（%）; 堆场扬尘排放量（t/a）. 堆场; 30; 74; 60; 3.1. （3）切割、打磨、雕刻粉尘 本项目设置工艺品雕刻生产线，其1#生产车间切割、打磨、雕刻过程中会产生粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3032 建筑用石加工行业（续5）中锯解、磨抛、裁切产排污系数可知，粉尘的产污系数为2.8千克/m3-产品，本项目年雕刻石材50000m3，则粉尘的产生量为140t/a，其切割、打磨、雕刻工序均采用湿法作业，同时厂房密闭，洒水降尘，其去除效率为95%，则粉尘的排放量为7t/a，排放速率为2.9kg/h，该工序粉尘无组织排放。 （4）碎石破碎、筛分、制砂粉尘 破碎、筛分粉尘参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》（2021年6月）中砂石骨料（岩石、矿石、建筑固体废弃物、尾矿等）筛分、破碎粉尘产生系数：颗粒物产生量为1.89千克每吨产品，年产47.5万吨碎石骨料，则破碎、筛分、制砂粉尘产生量共为897.75t/a，参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中粒料加工厂对各破碎、筛分、制砂工序产生粉尘量的研究，本项目各工序的粉尘产生量占比分为：一级破碎20%，二级破碎25%，一级筛分30%，二级筛分20%，制砂5%，各工序设置在封闭车间内，车间外安装高压喷水雾装置，碎石破碎、筛分、制砂产生的未被收集的粉尘，经车间沉降+高压喷水雾装置处理后，向外环境排放。各破碎、筛分、制砂设备配套密闭集气罩+布袋除尘装置，收集效率依据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》收集效率按照95%计；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》布袋除尘的收尘效率按照99%计算，各工序产生及有组织排放的颗粒物见下表： 表4-3 碎石破碎、筛分废气产排情况一览表 项目; 污染源; 处理前粉尘产生量 t/a; 废气处理方式; 收集效率/处理效率; 风量（mg3/h）; 处理后粉尘排放量; 处理后粉尘排放速率/浓度. t/a; kg/h、mg/m3. 骨料破碎、筛分生产线; 一级破碎（鄂式破碎、圆锥破碎）; 179.55; 密闭集气罩+布袋除尘; 收集效率95%，处理效率99%; 25000; 有组织; 1.7; 0.71、28.3. 无组织; 8.9; 3.71. 二级破碎（反击破碎）; 224.44; 25000; 有组织; 2.13; 0.89、35.5. 无组织; 11.2; 4.67. 一级筛分; 269.3; 32000; 有组织; 2.55; 1.07、33.44. 无组织; 13.465; 5.61. 二级筛分; 179.55; 32000; 有组织; 1.7; 0.71、28.3. 无组织; 8.9; 3.71. 制砂机破碎; 44.885; 20000; 有组织; 0.43; 0.18、9. 无组织; 2.24; 0.94. 拟上集气罩形式（参考示例）. （5）物料输送粉尘 本项目从物料进场后到后续工艺的室外输送均采用地下库底皮带输送，骨料通过皮带输送至计量器，室内皮带输送采用密闭输送形式，骨料不落地，产生的粉尘几乎不会排到外环境，因此本项目对输送粉尘定性分析。 （6）石料料仓粉尘 本项目设置4个筒仓，分布贮存不同粒径的骨料，筒仓分别自带布袋除尘器，只有进料的时候才会起尘，类比参照《逸散性工艺粉尘控制技术》中砂的贮存0.02kg/t，则产生量9.5t/a，经过布袋除尘后排放量为0.095t/a。 - （7）食堂油烟 本项目设有食堂，设有1个灶头属于小型食堂，使用天然气等清洁能源，项目食堂每日最大就餐人数按60人计，年运营300天，每天运行4小时，每年运行1200小时。本环评采用一般厨房的食用油耗油系数，即30g/人*d，一般情况下油烟挥发量占总耗油量的1~3%，本环评取3%，则食堂油烟日产生量为0.054kg/d，年产生量约为16.2kg/a，灶头基准排风量为6000m3/h，油烟产生速率0.0135kg/h，产生浓度为2.25mg/m3，设1台油烟净化器，处理效率为60%，经油烟净化器处理后的食堂油烟排放量为3.248kg/a，排放速率为0.0027kg/h，排放浓度为0.45mg/m3，排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中2.0mg/m3排放限值要求。经油烟净化器处理后，由排气筒引至楼顶排放。 表4-5 废气污染物信息表 序号; 产污环节名称; 排放形式; 污染物种类; 污染物 产生量; 污染治理设施名称; 污染物排放浓度（速率）; 污染物排放量; 排放标准. 1; 原料运输; 无组织; 颗粒物; 1.34t/a; 厂区内路面清扫、洒水抑尘、车辆加盖篷布、出入车辆设置水枪; 0.1kg/h; 0.2t/a; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准以及无组织标准限值. 2; 堆场装卸、堆存; 无组织; 颗粒物; 30t/a; 封闭堆场，堆场周围设置水雾喷淋; 0.43kg/h; 3.1t/a. 3; 切割、打磨、雕刻粉尘; 无组织; 颗粒物; 140t/a; 湿法作业，厂房密闭，洒水降尘; 2.9kg/h; 7t/a. 4; 破碎、筛分、制砂; 有组织; 颗粒物; DA001 383.79t/a; 布袋除尘+20m排气筒; 1.6kg/h、28.3mg/m3; 3.84t/a. DA002 426.41t/a; 布袋除尘+20m排气筒; 1.77kg/h、35.5mg/m3; 4.26t/a. DA003 42.64t/a; 布袋除尘+20m排气筒; 0.18kg/h、9mg/m3; 0.43t/a. 无组织; 颗粒物; 44.88t/a; 厂房密闭，洒水降尘; 7.48kg/h; 17.95t/a. 5; 石料料仓粉尘; 无组织; 颗粒物; 9.5t/a; 布袋除尘; 0.039kg/h; 0.095t/a. 6; 食堂; /; 油烟; 16.2kg/a; 油烟净化器; 0.45mg/m3，3.248kg/a; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 表4-6 大气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 污染物种类; 排放口基础坐标; 排气筒高度; 排气出口筒内径; 排气温度. 经度; 纬度. 1; DA001; 一次破碎、二级破碎粉尘排放口; 一般排放口; 颗粒物; 110.727438064; 27.724678134; 20m; 1m; 200C. 2; DA002; 一级筛分、二级筛分; 一般排放口; 颗粒物; 110.727309317; 27.724635219; 20m; 0.8m; 200C. 3; DA003; 制砂粉尘排放口; 一般排放口; 颗粒物; 110.727148385; 27.724603032; 20m; 0.8m; 200C. 根据《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），制定自行监测如下： 表4-7 自行监测信息表 序号; 排放口（监测点位）编号; 排放口（监测点位）名称; 污染物名称（监测因子）; 监测频次; 是否自动监测. 1; DA001-DA003; 粉尘排放口; 颗粒物; 1次/年; 否. 2; 厂界; 厂界无组织废气监控点; 颗粒物; 1次/季度; 否. （5）措施可行性分析及排气筒高度合理性分析 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3099 其他非金属矿物制品制造行业系数表”中破碎、筛分末端治理技术，本项目碎石加工破碎、筛分、配套筒仓等产生粉尘工艺均采用高效脉冲布袋除尘器处理，袋式除尘为可行技术。 此外石料料仓、厂房顶部设高压洒水喷淋装置，同时加强设备密封，定期维护，尽量降低投料落差，建设单位在运营期间加强管理，保证除尘设施有效运行，定期委托第三方检测公司对项目废气排放进行检测。经采取上述措施处理后，项目产生的污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准以及无组织标准限值。 （6）排气筒设置合理性分析 本项目设置3根排气筒，排气筒高度均为20m，项目周边200m范围内最高建筑为本项目内厂房，不属于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的排气筒应高出周围200米半径范围内的建筑5m以上，因此本项目排气筒设置是满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相关要求。 排气筒规范化要求：建设单位应根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）关于采样位置的要求，排气筒应设置检测采样孔。采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处，对矩形烟道，其当量直径D＝2AB/(A+B)，式中A、B为边长。在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管应不大于50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭，当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。同时为检测人员设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积是工作人员安全、方便地操作，平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样孔距平台面约为1.2-1.3m。 - （7）非正常排放情况分析 - 本项目非正常排放的情况为布袋破损导致的排放，本评价要求在操作前半个小时开启相应的环保设备，操作完成后验收半个小时关闭相应的环保设备，当相应环保设备故障时，其生产线不得投入运行，此种情况下排放浓度及排放量与正常排放相同；本项目以最大产尘工序一级破碎和二级破碎工序布袋破损核算非正常排放量，环保设施失效的频次以一年一次，每次半个小时计算，则颗粒物的排放量约为2.3t/a，当环保设施失效后，禁止运行，及时维修，保持良好运行状态。 2、废水 （1）废水产排情况 采取雨污分流制，生活污水经厂区化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排；初期雨水排口设置雨水切换阀，初期雨水经厂区初期雨水池（200m3）沉淀后回用于厂区道路洒水降尘，不外排，后期雨水经周边雨水系统外排至高明溪；厂区地面冲洗废水、车辆冲洗废水排入厂区沉淀池1#（100m3）循环回用，不外排；1#生产车间新建1个200m3的三级沉淀池2#，石材工艺品生产废水经沉淀后回用于石材工艺品生产。 ①厂区地面降尘及冲洗废水 根据计算，项目厂区地面降尘及冲洗用水产生量为1931m3/a，排污系数按0.8计，则厂区地面冲洗废水排放量为1544.8m3/a，厂区地面冲洗废水经沉淀池1#（100m3）沉淀后回用于地面冲洗，不外排。 ②车辆冲洗废水 根据上文分析，项目车辆冲洗用水量为5.36m3/d（1608m3/a，排污系数按0.8计，则车辆冲洗废水排放量为1286.4m3/a，车辆冲洗废水经沉淀池1#（100m3）沉淀后回用于车辆冲洗，不外排。 ③石材工艺品生产废水 根据上文分析，项目石材工艺品湿法切割、打磨、雕刻废水量为15550m3/a，废水经1#生产车间三级沉淀池2#（200m3）沉淀后循环使用，不外排。 ④水雾喷淋废水 根据上文分析，水雾喷淋用水用水量为5m3/d（1500m3/a），水雾喷淋用水全部蒸发，不外排。 ⑤生活污水 根据上文分析，员工生活用水量为2280m3/a。废水产生系数按0.8计算，则废水产生量为1824m3/a，生活污水经现有化粪池处理后用农田施肥，不外排。 ⑥初期雨水 厂区排水采取雨污分流的方式，房顶雨水收集后进入周边雨水系统，易受粉尘污染地面初期雨水进入雨水收集池，初期雨水回用于地面降尘及冲洗用水，不外排。 表4-7 项目生活污水污染物产生及排放情况 水量; 污染物名称; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水1824m3/a; 产生浓度（mg/L）; 285; 200; 200; 28.3. 产生量（t/a）; 0.52; 0.36; 0.36; 0.05. 处理措施; 化粪池. 排放浓度（mg/L）; 242.3; 182; 100; 27.5. 排放量（t/a）; 0.44; 0.33; 0.18; 0.05. 排放去向; 周边农田施肥，不外排. （2）废水处理措施可行性分析 ①石材工艺品生产废水回用可行性分析 根据前文分析，其石材工艺品生产废水量为15550m3/a（51.83m3/d），本项目拟在雕刻车间东南侧新建一座三级沉淀池，其容积为200m3，容积充足，可满足沉淀时间需求。项目雕刻车间切割、打磨、雕刻过程均采用湿法，其废水主要污染物为COD、SS，成分较简单，其废水经沉淀后可作为湿法切割用水，沉淀池污泥收集后经板框压滤后外售，压滤废水进入沉淀池回用，故石材工艺品生产废水回用可行。 ②车辆冲洗废水、厂区地面冲洗废水回用可行性分析 根据前文分析，项目车辆冲洗废水、厂区地面冲洗废水的产生量为合计2831.2m3/a（9.44m3/d），其厂区沉淀池#1容积为100m3，剩余容积充足，可满足沉淀时间需求，将废水回用于厂区道路洒水降尘，即可满足废水不对外排放污染环境，又节约了水资源，故车辆冲洗废水、厂区地面冲洗废水回用可行。 ③生活污水处理可行性分析 根据现场勘查可知，公司所在地无市政污水管网及市政污水处理厂，本项目全厂劳动定员60人，全厂生活污水排放量为1824m3/a（6.08m3/d），项目化粪池（20m3）可容积需求，故生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排，可行。 3、噪声 ①噪声源强分析 项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪声，其噪声值在70-90dB(A)之间，除风机外所有生产设备均位于室内。各噪声源源强见下表。 表4-8 工业企业噪声源强（室内） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声压级/距源距离dB(A)/m; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外 噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 2#厂房内; 给料机; 85/1; 合理布置、基础减震、隔声处理; 15; -15; 1.2; 东; 20.06; 51.63; 8h; 15; 36.63; 1. 南; 21.26; 57.06; 42.06; 1. 西; 11.59; 57; 42; 1. 北; 17.14; 57.18; 42.18; 1. 2; 颚式破碎机; 90/1; 24; -14; 1.2; 东; 23.09; 56.41; 41.41; 1. 南; 24.36; 57.06; 42.06; 1. 西; 38.33; 52.01; 37.01; 1. 北; 28.33; 54.63; 39.63; 1. 3; 圆锥破碎机; 90/1; 32; -14; 1.2; 东; 25.85; 52.59; 37.59; 1. 南; 20.23; 58.65; 43.65; 1. 西; 14.7; 52.87; 37.87; 1. 北; 16.52; 52.43; 37.43; 1. 4; 强力反击破碎机; 90/1; 23; -14; 1.2; 东; 29.76; 56.36; 41.36; 1. 南; 20.38; 50.79; 35.79; 1. 西; 20.73; 49.63; 34.63; 1. 北; 19.01; 54.01; 39.01; 1. 5; 振动筛1; 80/1; 29; -12; 1.2; 东; 16.88; 52.41; 37.41; 1. 南; 12.36; 51.61; 36.61; 1. 西; 17.14; 52.36; 37.36; 1. 北; 14.16; 51.16; 36.16; 1. 6; 振动筛2; 80/1; 合理布置、基础减震、隔声处理; 60; 10; 1.5; 东; 20.06; 51.63; 36.63; 1. 南; 21.26; 57.06; 42.06; 1. 西; 11.59; 57; 42; 1. 北; 17.14; 57.18; 42.18; 1. 7; 振动筛3; 80/1; 55; 23; 1.2; 东; 23.09; 56.41; 41.41; 1. 南; 24.36; 57.06; 42.06; 1. 西; 38.33; 52.01; 37.01; 1. 北; 28.33; 54.63; 39.63; 1. 8; 振动筛4; 80/1; 50; 33; 1.2; 东; 25.85; 52.59; 37.59; 1. 南; 20.23; 58.65; 43.65; 1. 西; 14.7; 52.87; 37.87; 1. 北; 16.52; 52.43; 37.43; 1. 9; 制砂机; 85/1; 60; 19; 1.2; 东; 29.76; 56.36; 41.36; 1. 南; 20.38; 50.79; 35.79; 1. 西; 20.73; 49.63; 34.63; 1. 北; 19.01; 54.01; 39.01; 1. 10; 1#厂房内; 液压切割机; 75/1; 合理布置、基础减震、隔声处理; 15; -15; 1.2; 东; 20.06; 51.63; 36.63; 1. 南; 21.26; 57.06; 42.06; 1. 西; 11.59; 57; 42; 1. 北; 17.14; 57.18; 42.18; 1. 11; 液压切割机; 75/1; 14; -14; 1.2; 东; 23.09; 56.41; 41.41; 1. 南; 24.36; 57.06; 42.06; 1. 西; 38.33; 52.01; 37.01; 1. 北; 28.33; 54.63; 39.63; 1. 12; 液压切割机; 75/1; 22; -14; 1.2; 东; 25.85; 52.59; 37.59; 1. 南; 20.23; 58.65; 43.65; 1. 西; 14.7; 52.87; 37.87; 1. 北; 16.52; 52.43; 37.43; 1. 13; 液压切割机; 75/1; 16; -14; 1.2; 东; 29.76; 56.36; 41.36; 1. 南; 20.38; 50.79; 35.79; 1. 西; 20.73; 49.63; 34.63; 1. 北; 19.01; 54.01; 39.01; 1. 14; 红外线桥切; 75/1; 24; -12; 1.2; 东; 16.88; 52.41; 37.41; 1. 南; 12.36; 51.61; 36.61; 1. 西; 17.14; 52.36; 37.36; 1. 北; 14.16; 51.16; 36.16; 1. 15; 红外线桥切; 75/1; 18; 19; 1.2; 东; 14.79; 55.64; 40.64; 1. 南; 14.9; 52.96; 37.96; 1. 西; 24.11; 53.91; 38.91; 1. 北; 28.25; 33.24; 18.24; 1. 16; 雕刻机; 75/1; 24; 21; 1.2; 东; 14.79; 55.64; 40.64; 1. 南; 14.9; 52.96; 37.96; 1. 西; 24.11; 53.91; 38.91; 1. 北; 28.25; 43.24; 28.24; 1. 表4-9 项目噪声源强调查清单（室外声源） 单位：dB(A) 声源名称; 型号; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行时段. X; Y; Z. 风机1; /; 95; 减振、隔声; -10; 1; 1.2; 8h. 风机2; /; 95; 减振、隔声; -8; 6; 1.2; 8h. 风机3; /; 95; 减振、隔声; -23; 25; 1.2; 8h. 风机4; /; 95; 减振、隔声; -32; 8; 1.2; 8h. 风机5; /; 95; 减振、隔声; -15; 4; 1.2; 8h. 板块压滤机; /; 80; 减振、隔声; -36; 21; 1.2; 8h. 为确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，项目拟采取以下治理措施： ①将高噪声设备布置在厂房中间，远离厂界的同时选择距离项目附近敏感区最远的位置；对有强噪声的车间，考虑利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响。 ②选用低噪声设备，在设备底部设置减振垫。 ③加强设备的日常维护，保证设备的正常运行。 ④严禁夜间生产，以防噪声扰民。 ⑤项目建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声影响周围环境。 ⑥加强职工环保意识教育，提倡文明生产。 ⑦加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；对于厂区内流动声源（汽车），应强化行车管理制度，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 ②预测结果 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的公式。选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。 （1）对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： 户外声传播衰减包括几何发散(Adv)、大气吸收(Aam)、地面效应(Ag)、障碍物屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 根据上述公式，对主要生产设备噪声值进行叠加计算，预测项目实施后对项目厂房边界声环境的影响。 A、几何发散衰减量Adiv： 选用半自由声场无指向性点声源几何发散衰减基本模式计算： B、遮挡物衰减量Abar： 噪声源辐射的噪声由室内传播至室外遇到围墙或建筑物等障碍物时引起的能量衰减。对于安装在厂房内的设备，预测时主要考虑厂房墙壁等围栏结构产生的衰减，其最大衰减量可达20dB。 C、空气吸收衰减量Aatm： 式中：α——与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选址相应的大气吸收衰减系数。空气吸收衰减量与几何发散衰减量相比很小，本次预测计算中忽略空气吸收衰减量。 D、地面衰减量Agr：本次评价忽略。 F、其它方面衰减量Amisc：本次评价忽略。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 本项目预测模式选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模式，模式如下： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声 源声功率级(A 计权或倍频带)，dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi ——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：Lw——中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 本项目昼间运营、夜间不运营，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）第8.5预测和评价内容要求，需预测项目营运期所有声环境保护目标的贡献值和预测值；预测运营期厂界噪声贡献值。本项目50m范围内无声环境敏感保护目标，因此未对声环境保护目标进行预测。 表4-10 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测点; 空间相对位置/m; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 是否达标. X; Y; Z; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东侧厂界; 31; 26; 1.2; 53.59; /; /; /; /; 昼间60dB（A），夜间50dB（A）; 是. 南侧厂界; 42; -13; 1.2; 56.52; /; /; /; /; 是. 西侧厂界; -58; -46; 1.2; 54.89; /; /; /; /; 是. 北侧厂界; -53; 35; 1.2; 55.13; /; /; /; /; 是. 综上所述，建设项目在严格执行噪声防护措施情况下，噪声排放对周围环境影响较小。企业必须重视设备噪声治理、减振工程的设计及施工质量，确保达标，不得影响周边企业和居民。 ③监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 工业噪声》（HJ1301-2023）要求，该项目营运期间需定期对环境噪声进行监测，以确保厂界噪声达标，建设单位可委托第三方检测机构进行监测，监测数据采集与处理及采样分析方法按国家标准执行。 表4-11 噪声监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外1m; dB（A）; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 4、固体废物 生产过程中产生的固体废物主要为一般工业固废和危险废物、生活垃圾。 （1）生活垃圾 项目全厂劳动人员合计60人，按人均0.5kg/d计算，全年产生量为9t/a。该生活垃圾经垃圾桶收集暂存，由环卫部门处理。 （2）一般工业固废 ①除尘器收集的粉尘：根据废气源强分析章节，项目布袋除尘器收集的粉尘量为844.33t/a，定期清理后作为产品外售。 ②沉淀池污泥： 污泥产生量根据下式计算： V=100CoηQ1000100−pρ 其中： V 表示污泥量（kg/d）； Q 表示污水流量（m³/d）； η 表示去除率（%）,，本项目取55% C0 表示进水悬浮物浓度（mg/L）； p 表示污泥含水率（%），本项目取60%； ρ 表示沉淀污泥密度，通常以1000 kg/m³计。 1#沉淀池污泥；1#沉淀池用于处理地面冲洗废水、车辆冲洗废水，其污泥产生量为0.002m³/d（约0.0036t/d），其2#沉淀池污泥用于处理石材加工废水，其其污泥产生量为0.036m³/d（约0.0648t/d），污泥合计产生量为0.0648t/d、20.52t/a。沉淀池定期清理，清理的污泥经板框压滤机压滤后外售。 ③不合格品：根据建设单位提供的资料，项目石材雕刻生产过程中产生不合格产品量约为900t/a，作为原料回用于碎石加工生产。 ④切割边角料：项目1#生产车间原料用量为12.5万t/a，切割边角料按1%计，则产生量为1250t，切割边角料定期清理后均作为原料回用于碎石加工生产。 ⑤废布袋：项目废布袋产生量约2t/a，外售其他单位进行综合利用。 （3）危险废物 废机油（HW08 900-209-08）：项目生产设施约每年需进行一次集中维修，该过程会进行机油的更换，更换下来的废机油及废机油桶、废含油抹布手套暂存于现有危废间内，再交由资质单位进行处理，项目废机油的产生量为1t/a。 废机油桶（HW08 900-249-08）：根据建设单位提供的资料，废油桶产生量为0.1t/a，暂存于现有危废间内，再交由资质单位进行处理。 废含油抹布、手套等（HW49 900-041-49）：根据建设单位提供的资料废含机油抹布、手套等产生量为0.01t/a。暂存于现有危废间内，再交由资质单位进行处理。 具体产生情况见下表： 表4-12 固体废物产生及处置一览表 固废名称; 属性; 废物类别; 废物代码; 产生量 t/a; 利用处置方式; 物理形状; 环境危险特性; 环境管理要求. 除尘器收集的粉尘; 一般工业固废; SW59; 900-099-S59; 844.33; 回用于生产; 固; /; 规范设置一般固废暂存间，及时清运. 沉淀池污泥; SW07; 900-099-SW07; 20.52; 外售; 固; /. 不合格品; SW17; 900-003-S17; 900; 回用于生产; 固; /. 切割边角料; SW17; 900-003-S17; 1250; 回用于生产; 固; /. 废布袋; SW59; 900-009-S59; 2; 外售; 固; /. 废机油; 危险废物; HW08; 900-209-08; 1; 暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理; 液; T，I; 规范设置危废间，及时清运并完善危废管理台账. 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.1; 固; T/In. 废含油抹布、手套等; HW49; 900-041-49; 0.01; 固; T/In. （1）一般工业固体废物的贮存和管理 厂区在车间内划分单独一般固废暂存区，一般固废暂存区占地面积约180m2，有效储存高度1.5m，贮存周期为3个月，贮存能力为405t（贮存高度1.5m，一般工业固废平均密度按1.2t/m³计算），建后储存在一般工业固废暂存区的最大量为200t/次，故本项目一般工业固废贮存场所能力可满足本项目一般固体废物的贮存需求。 本项目一般工业固体废物的贮存场所设置应采取防渗漏、防雨淋、防扬尘措施；各类固废应分类收集；贮存间装贴环保图形标志；指定专人进行日常管理，由合法合规企业回收、利用、处置。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订)，建设单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 此外，参照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求，一般工业固体废物的贮存和管理应做到： ①一般工业固体废物应分别储存，建立分类收集房。不允许将危险废物和生活垃圾混入。 ②尽量将可利用的一般工业固体废物回收、利用。 ③临时储存地点必须建有雨棚，不允许露天堆放，以防止雨水冲刷，雨水应通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。 ④为加强管理监督，贮存、处置场所地应按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场所》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。 （2）危险废物的贮存和管理 危险废物的收集和贮存应遵循以下要求： 1）危险废物的收集容器和临时贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中的有关规定执行。贮存区必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）的规定设置警示标志，并具有防雨淋、防日晒、防渗漏措施，且危险废物要有专用的收集容器，定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。根据业主介绍，按照《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）等文件、技术规范要求设置危险废物临时贮存间。 危险废物临时贮存的几点要求： ①危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装和容器必须设置危险废物识别标志，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 ②按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 ③由专人负责管理。危险废物按不同名录分类分区堆放，并做好隔离、防水、防晒、防雨、防渗、防火处理。 ④应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。 ⑤贮存区内禁止混放不相容危险废物；禁止危险废物混入非危险废物中贮存；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。 ⑥危险废物临时贮存场所的地面和裙脚要用坚固、防渗的材料建造；该贮存场所的地面与裙脚围建一定的空间，该容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/10贮存场所需设液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；贮存装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙。贮存设施应注意安全照明等问题；不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间；基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。具体设计原则参见《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 2）由专门人员负责危险废物的日常收集和管理，对任何进出临时贮存场所的危险废物都要记录在案，做好台账；危险废物临时贮存场所周围要设置防护栅栏，并设置警示标志。贮存所内配备通讯设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护措施；危险废物的贮存和转运应严格按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求执行。建设单位应强化废物产生、收集、贮放各环节的管理，各种固体废物按照类别分类存放，杜绝固体废物在厂区内散失、渗漏，达到无害化的目的，避免产生二次污染。 危险废物的运输采取危险废物转移“转移联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 3）应将危险废物提供或者委托给有危险废物经营许可证的单位从事利用和处置，并签订处置合同。同时应加强对运输单位及处置单位的跟踪检查，控制运输过程中的环境风险。 5、地下水 厂区地面均进行硬化，危废暂存间按标准进行建设，防风防雨防渗，泄漏概率较小，对周边地下水环境影响较小。 6、土壤 厂区地面硬化，危险废物储存在危废暂存间，定期交由有资质单位处理，对土壤环境影响较小。 7、环境风险 （1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中表1“物质危险性标准”，结合各种物质的理化性质及毒理毒性，可识别出厂内的环境风险物质。本项目环境风险物质主要为危废废物（存于危废间中）。 表4-13 环境风险物质表 序号; 功能单元; 风险物质; 最大储存量q（t）; 临界量* Q（t）; q/Q; 是否重大危险源. 1; 危废暂存间; 废机油; 1; 2500; 0.0004. 2; 废机油桶; 0.1; 50; 0.002. 3; 废含油抹布、手套等; 0.01; 50; 0.0002. 总计（Σqn/Qn）; 0.0026. 风险评价为简单分析。 表4-14 建设项目环境风险简单分析内容表 主要风险物质; 危险废物. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; （1）厂区遇到明火、震动、雷击作用时发生火灾，天然气泄漏、爆炸时，因灭火而产生的大量消防废液中含有大量的SS等污染物，如处理不善更可能导致区域地表水环境污染； （2）危险废物发生泄漏，会进入雨水沟，引发水、土壤污染。 （3）废气处理设施发生故障，废气未经处理直接排放。造成颗粒物超标。. 风险防范措施要求; （1）建立可操作的安全管理制度，有专职人员负责安全消防工作。 （2）配备消防设备和消防器材，一切消防器材不准动乱用，并要定期检查。 （3）厂区内严禁烟火。入厂人员不得携带易燃、易爆物品。站内动用明火时，必须经安全保卫部门检查批准，并要有安全措施。 （4）各种设备要做到定员、定岗、定机管理，对有特殊要求的设备，操作人员必须经过岗位训，并持有操作证方可上岗。 （5）在现场备回收容器及吸油毡，备足砂子、石棉被、泡沫灭火机，作业前，要检查确认所有设备设施及环境处于安全工作状态。发生火灾时用铁铲或水桶将砂子散开，覆盖火焰，使其熄灭。 （6）相关人员应认真巡视检查。严防跑、冒、滴、漏、凝管等情况发生。 （7）项目危废暂存间设置托盘，进行“四防”处理。. 8.项目环保投资估算 本项目总投8000万元，根据项目排污情况分析，估计环保投资约250万元，环保投资占项目总投资3.125%。项目环保投资估算见下表。 表4-15 环保投资估算一览表 项目; 内容; 投资 （万元）. 废水治理; 生活污水; 化粪池（位于办公楼东侧，20m3）及管网; 3. 生产废水; 1#沉淀池（位于厂区进出口南侧，100m3）、2#沉淀池（位于1#生产厂房东南南侧，200m3）、初期雨水收集池（位于厂区西侧，200m3）、洗车平台（位于厂区进出口南侧）; 26. 废气治理; 颗粒物; 喷淋除尘系统、布袋除尘器（8套）、雾炮机、冲洗水枪等; 52. 设备、厂房密闭; 120. 固废处置; 生活垃圾; 环卫部门统一清运; 0.5. 一般工业固体废物; 一般固废间（2#生产车间内，180m2）; 0.3. 危险废物; 危废暂存间（办公楼内，10㎡），定期交由有资质单位处理。; 3. 噪声控制; 隔声、减振措施；加强设备维修和保养; 35. 地下水、土壤; 地面硬化; 10. 风险; 应急物资、风险防范措施等; 0.2. 合计; 250. 9、其他环保措施 9.1环境管理 （1）施工期环境管理 为加强施工现场管理，防止施工扬尘污染和施工噪声扰民，本评价对项目施工期环境管理机构设置及其职责如下要求： 1）建设单位应配备具有环保专业知识的技术人员，负责施工期的环境保护工作，其主要职责如下： ①根据国家及地方政策有关施工管理条例和施工操作规范，结合项目特点，制定施工环境管理条例，为施工单位的施工活动提出具体要求； ②受理对施工过程中的环境保护意见，并及时与施工单位协商解决； ③参与有关环境纠纷和污染事故的调查处理工作。 2）施工单位应设置专职环境保护人员，其主要职责为： ①按建设单位和环境影响评价要求制定文明施工计划，向当地环保行政部门提交施工阶段环境保护报告。内容应包括：工程进度、主要施工内容及方法、造成的环境影响评述以及减缓环境影响措施的落实情况； ②与业主单位环保人员一同制定本工程施工环境管理条例； ③定期检查施工环境管理条例实施情况，并督促有关人员进行整改； ④听取环保局和周围居民意见，以便进一步加强文明施工。 （2）营运期环境管理 ①贯彻执行国家和地方环境保护法律法规和标准； ②严格执行各项生产及环境管理规章制度，保证生产正常运行； ③建立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查和维护； ④按环境管理监测计划开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理； ⑤完善环境管理目标任务与污染防治措施方案，配合地方环境保护部门制定区域生态恢复、水土保持与环境综合整治规划； ⑥加强国家环保政策宣传，提高员工环保意识，提升环境管理水平； ⑦推行清洁生产，实现污染预防，减污增效； ⑧应切实落实好环境管理台账制度，做好环保台账的工作。明确各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。 - 9.2排污口规范化管理 本项目生活污水依托化粪池进行处理，经处理后的生活污水依托现有管网进入廖家桥污水处理厂进行处理；本项目危险废物依托现有危废暂存间进行暂存，本次评价要求建设单位按要求对新建排污口进行建设。 排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 （1）排污口规范化管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排放口必须规范化。 ②根据工程的特点和国家列入的总量控制指标，排放污染物的排放口作为管理的重点。 ③排污口设置应便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查。 （2）排污口的技术要求 ①排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号文件进行规范化管理。 ②排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口等处。 （3）排放口的设置 ①废气排放口 依据《污染源监测技术规范》要求，项目排气筒按规范要求预留监测孔，应设置采样监测平台和烟囱爬梯，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查和监测；并在排气筒地面醒目位置设置环境保护图形标示牌。 ②固废存储区 项目所需各项标识按照应按国家《环境保护图形标志--排放口》（15562.1-1995）、《环境保护图形标志--固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）的规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌。 ③固定噪声源 按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对边界影响最大处设置标志牌。 （4）排污口立标管理 ①企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）及2023年修改单以及《国家环保总局办公厅关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办[2003]95号）的有关规定，设置国家环保部统一要求的环境保护图形标志牌。 ②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距地面2m。 表4-16 环保图形标志牌一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置. 5; /; 危险废物; 危险废物贮存. 6; /; 危险废物; 黏贴或系挂于危险废物储存容器或包装物上. （5）排污口建档管理 ①根据《排放口标志牌技术规格》（环办(2003)95号）要求填写有关内容。 ②根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 堆场装卸、堆存粉尘、切割、打磨、雕刻工序粉尘、碎石、筛分破碎、输料、石料料仓等无组织排放 | 颗粒物 | 车间密闭、布袋除尘器、喷淋抑尘等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值 |
|  | 原料运输扬尘 | 颗粒物 | 喷雾降尘、洗车平台、道路硬化 |  |
|  | DA001-DA003（排气筒高度均为20m）/破碎、筛分、制砂 | 颗粒物 | 车间密闭+布袋除尘 | 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 经油烟净化器后楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 厂区地面冲洗废水 | SS、石油类、pH | 经沉淀池1#（位于厂区进出口南侧，100m3）沉淀后回用于厂区地面及车辆冲洗，不外排 | 回用，不外排 |
|  | 车辆冲洗废水 | SS、石油类、pH |  |  |
|  | 石材工艺品生产线 切割、打磨、雕刻 | SS、pH | 经三级沉淀池2#（位于1#生产厂房东南南侧，200m3）沉淀后循环使用，不外排 | 回用，不外排 |
|  | 初期雨水 | SS、pH | 经厂区初期雨水池（位于厂区西侧，200m3）沉淀后回用于厂区地面降尘及冲洗，不外排 | 回用，不外排 |
|  | 生活污水 | COD、氨氮、SS，BOD、pH | 经化粪池处理后用作农肥 | 不外排 |
| 声环境 | 厂界 | dB(A) | 隔声减振措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 除尘器收集的粉尘、切割边角料、不合格品收集后回用于生产；沉淀池污泥经板框压滤机压滤后外售、废弃布袋收集后外售；废机油、含油抹布手套、废机油桶收集后暂存于危废间内，定期交由资质单位进行处理；生活垃圾经垃圾桶收集暂存，由环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区及厂房地面硬化，防腐防渗，废气经处理后达标排放。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 施工期水土保持措施 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①建立可操作的安全管理制度，有专职人员负责安全消防工作。 ②要配备消防设备和消防器材，一切消防器材不准动乱用，并要定期检查。 ③厂区内严禁烟火。入厂人员不得携带易燃、易爆物品。站内动用明火时，必须经安全保卫部门检查批准，并要有安全措施。 ④各种设备要做到定员、定岗、定机管理，对有特殊要求的设备，操作人员必须经过岗位训，并持有操作证方可上岗。 ⑤在现场备回收容器及吸油毡，备足砂子、石棉被、泡沫灭火机，作业前，要检查确认所有设备设施及环境处于安全工作状态。发生火灾时用铁铲或水桶将砂子散开，覆盖火焰，使其熄灭。 ⑥相关人员应认真巡视检查。严防跑、冒、滴、漏、凝管等情况发生。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1）由企业领导统筹，环境环保人员负责全产环境质量问题，并组织企业员工定时学习有关环境问题保护措施及环保生产知识。 2）企业制定生产过程中产污环节的环境保护章程，规范操作。制定常见环境问题的处理措施及流程。 3）企业设置专门环保经费，且禁止该经费它用。 4）每天对产生污染物区进行检查，并填写登记表。 5）生产中发现环境问题，及时报告企业领导报告，并及时妥善处理。如遇重大问题立即向环保部门汇报。 6）企业每年对环境问题进行总结，并制定下一年度环保工作安排。 7）认真听取受工程影响的附近居民及有关人员的意见，了解公众对厂区产生的环境保护的关切，妥善处理好矛盾。 8）根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 736 号）、《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）、环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申 请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于登记管理。 |  |  |  |

- 六、结论

本建设项目符合国家相关产业政策，选址合理，总平面布置合理可行，项目对废气、噪声和固体废物等污染物采取了妥善的处理处置措施，污染物排放总量较小，在落实各项规定的污染防治措施后，各污染物能达标排放，对周围的环境影响可控制在允许的范围内，周围环境质量能满足功能区划要求。在全面落实各项污染防范措施、搞好“三同时”制度、保证安全生产的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，从生态环境保护角度分析，本项目是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 32.655t/a | / | 32.655t/a | / |
| 废水 | CODcr | / | / | / | / | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废布袋 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | / |
|  | 沉淀池污泥 | / | / | / | 20.52t/a | / | 20.52t/a | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | / |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 废含油抹布、手套等 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

项目所在地

危废间

洗车平台1

H1

DA001

DA002

DA003

2#沉淀池

1#沉淀池

化粪池