目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

四、主要环境影响和保护措施	35

五、环境保护措施监督检查清单	57

六、结论	59

- 附表：

建设项目污染物排放量汇总表

附图：

附图1项目地理位置示意图

附图2周边500m范围内敏感目标示意图

附图3土地利用图

附图4雨水工程规划图

附图5污水工程规划图

附图6引用大气环境质量监测点位图

附图7项目平面布置图

附图8现场照片

附件：

附件1环评委托书

附件2建设单位营业执照

附件3溆浦县发展和改革局关于项目备案证明

附件4园区规划环评批复

附件5《关于溆浦产业开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》

附件6 引用监测报告

附件7 项目合作协议书

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南富饰康珠宝有限公司年产4000万件首饰饰品生产线 建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南富饰康珠宝有限公司 |  |  |
| 项目代码 | 2410-431224-04-01-286067 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李启俊 | 联系方式 | 18075522827 |
| 建设地点 | 溆浦产业开发区雨溆工业园33栋第四层 |  |  |
| 地理坐标 | 110°33′42.076″E,27°54′1.186″N |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3360金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33中的67、金属表面处理及热处理加工中的其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 溆浦县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 溆发改备案﹝2024﹞104 号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 37.5 |
| 环保投资占比（%） | 7.5 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 1750 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不含有毒有害污染物、不涉及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，故无需设置专题。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目不新增工业废水直排，故无需设置专题。. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害物质和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及. |
| 规划情况 | 规划名称：关于溆浦工业集中区发展规划（2011~2020） 编制单位：怀化市人民政府 通过日期：2012年12月21日 文号：湘发改地区〔2012〕2052号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 环境影响评价文件名称：《湖南省溆浦工业园环境影响报告书》 召开审查机关：原湖南省环境保护厅 审查文件名称：关于《湖南省怀化市溆浦工业园环境影响报告书》的批复 文号：湘环评〔2012〕65号 环境影响评价文件名称：《溆浦产业开发区环境影响跟踪评价报告书》 召开审查机关：湖南省生态环境厅 审查文件名称：《关于溆浦产业开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》 文号：湘环评〔2022〕23号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、溆浦产业开发区规划环评批复符合性分析 表1-2 溆浦产业开发区规划环评批复符合性分析 序号; 湘环评〔2012〕65号要求; 落实情况. 1; 进一步优化规划布局，严格按照功能区划进行有序开发建设，处理好工业园及周边工业、生活、配套服务等各功能组团的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良。工业园沅江以西依托江口镇镇区在北部设置居民安置区，设置绿化带并利用自然山体与其南面的江兴工业组团隔离。; 项目位于溆浦产业开发区雨溆工业园33栋第四层，属于工业用地. 2; 严格执行工业园入园企业准入制度，入园项目选址必须符合园区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引入国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目；园区内除保留现有江龙锰业外，不得新增冶炼项目。管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书提出的“产业结构准入条件”做好项目的招商把关，在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度，推行清洁生产工艺，其排污浓度、总量必须满足达标排放和总量控制要求；做好规划区内现有企业清理，限期淘汰园区内现有利用落后生产工艺进行黏土实心砖和水泥预制板生产的企业，加强企业环境监管，确保符合“三同时”环保管理要求。; 本项目的选址为工业用地，符合园区用地规划；项目产生的拆包粉尘、敲碎粉尘经通风后无组织排放；种树、注蜡、融蜡废气经集气罩收集+两级活性炭处理；熔化废气经喷淋处理；以上生产废气分别预处理后最终通过1根18m高排气筒（DA001）排放。符合环保要求；项目为珠宝首饰及有关物品制造（含金属表面处理工艺），项目虽不属于园区主导产业，但也不属于禁止类；建设单位正在办理环保手续，产生的污染物能实现达标排放，后续将按规范办理自主验收、排污许可手续等环保手续，符合要求。. 3; 工业园排水实施雨污分流，工业园污水按排水分区规划分别纳入拟建河东污水处理厂及河西污水处理厂处理。加快园区污水处理厂等配套基础设施建设进度，截污、排污管网必须与道路建设及区域开发同步进行，按环评报告书建议要求优化污水处理厂相关设计方案，污水处理厂具体选址、规模、处理工艺、排水路径等必须另行环评确定；在污水处理厂建成且与园区管网对接完成前，限制引进水型污染企业，并对已投产企业废水排放严格按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准控制，减少对原水及邻近支流水质的影响。; 园区污水处理厂建设已完成，本项目属于污水处理厂的纳管范围，故项目生活污水经化粪池处理后与生产废水经“中和+混凝沉淀处理后”经同一个排放口排入溆浦工业集中区红花园污水处理厂。. 4; 按报告书要求做好园区大气污染控制措施。园区管理机构应积极推广清洁能源，控制工业燃煤含硫量不超过2%，对燃煤工业锅炉要求配套脱硫除尘处理设施，减少燃煤大气污染；加强企业管理，对各企业有工艺废气产生的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准；合理优化工业布局，在满足工业园功能分区的前提下，尽量将气型企业布置在工业园下风向，并在工业企业之间设置合理的间隔距离，避免不利影响。; 本项目不涉及燃煤；种树、注蜡、融蜡废气经集气罩收集+两级活性炭处理；熔化废气经喷淋处理；以上生产废气分别预处理后最终通过1根18m高排气筒（DA001）排放。浸泡工序产生异味，加盖封闭，仅物料进、出时开启，并同时加强车间通风，敲碎、拆包等无组织废气加强通风后均能达标排放。. 5; 做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处置措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 项目生活垃圾分类收集，由环卫部门统一清运；一般工业固废外售回收单位，危险废物委托厂家回收，不会造成二次污染。. 6; 工业园要建立专职的环境监督管理机构，建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。; /. 7; 按工业园的开发规划统筹制定拆迁安置方案，将沅江以西现有居民生活区逐步有序退出。落实移民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题。; /. 8; 做好产业园的生态保护和水土保持工作。工业园建设过程中，应按照景观设计和功能分隔要求保留一定的自然山体绿地，对区域内的高大乔木、保护性树种采取就地保护或保护性移植措施；土石方开挖、堆存及回填要求实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对沅江及农灌渠的污染。; /. 9; 污染物总量控制：化学需氧量总量指标为880吨/年、氨氮120吨/年、二氧化硫2000吨/年、二氧化氮23吨/年，总量指标纳入当地环保部门控制管理。; /. 2、园区行业准入条件分析 根据《湖南省怀化市溆浦工业园环境影响报告书》行业准入条件分析如下： - 表1-3 园区行业准入条件分析 园区; 类别; 行业. 溆浦工业园; 主导产业; 溆浦产业开发区起步区优先发展农副食品深加工，包括果蔬、食用菌、大米等加工。但是，考虑到起步区内除了农副食品深加工业这一类型产业外，起步区的产业类型较为单一，结合溆浦工业集中区产业规划，在起步区发展综合产业，同时配套发展物流仓储，配备一定的商业商贸服务设施。其中综合产业主要发展机织服装制造，针织或钩针编织服装制造，服饰制造，工艺品制造，无生产废水、废气排放的组装或手工装配等工序企业。. 禁止类; 该片区禁止类： ①禁止电镀、电泳及排放含有一类污染物的企业入驻； ②禁止起步区的综合产业有废水排放的企业入驻； ③进入溆浦县污水处理厂的商业及生活污水必须符合县污水处理厂的进水标准； ④禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉。. 本项目位于溆浦产业开发区雨溆工业园33栋第四层，为小饰品加工（含金属表面处理）项目，虽然不属于主导产业，但也不属于禁止类，项目产生的生活污水通过化粪池处理后排入溆浦工业集中区红花园污水处理厂，不排放一类污染物，有机废气经处理后能实现达标排放，与园区准入条件相符。 3、与《关于溆浦产业开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》（湘环评〔2022〕23号）符合性分析 表1-3 项目与湘环评〔2022〕23号符合性分析表 序号; （湘环评〔2022〕23号）要求; 落实情况. 1; 按程序做好开发区规划调整。规划实施以来，江口片区工业开发进程缓慢，区域范围内仅有4家工业企业，仍存在不同性质的工业企业间交错布设、瑶圃医药公司产业定位与规划不符的情形。经国家核准的面积范围内有62.23公顷（县城西北片区）用地超出原规划环评范围，片区虽没有进行工业开发但也未及时开展环境影响评价工作。地方应统筹考虑区域产业发展实际和需求，结合资源禀赋和怀化市国土空间规划和环境可行性结论适时按规定程序开展规划调整工作，通过优化空间布局、用地性质调整、引导产业集中、严格控规等措施因地制宜地调整产业区功能布局和产业布局，并按规划修编相关要求完善国土、规划、环保等相关手续，做到规范、有序和可持续发展。现有4家工业企业应强化污染防治设施的治理效果，最大程度地避免对邻近生态环境敏感区的不良环境影响。; 本项目位于溆浦产业开发区雨溆工业园33栋第四层，属于工业用地。. 2; 严格产业环境准入。溆浦开发区后续发展与规划调整须符合开发区“三线一单”环境准入要求、长江经济带发展负面清单指南（试行）及《报告书》提出的环境准入条件和负面清单要求。对于超出原规划环评范围的62.23公顷用地在未按要求完善相关环保手续前，不得再引入任何工业企业。鉴于江口片区现有工业企业废水依托湘维公司污水处理厂进行处理，根据湘工信〔2021〕124号等文件要求，湘维公司沿江岸线1km范围内的生产区须在2025年底前进行搬迁，开发区产业发展方向、工业企业生产废水深度处理设施等都存在一定不确定性，管委会应结合实际，提前做好开发区后续发展和规划调整工作及配套污染防治设施的统筹协调。开发区须切实履行承诺，江口片区未开发区域用地后续不再进行工业开发，仅维持现有企业的工业用地开发的现状，现已开发用地禁止引入化工、冶炼及排水量大的三类工业企业，严禁跨红线开发。入驻企业应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》等有关文件要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。入驻企业应优先考虑使用清洁能源、能耗低、技术工艺先进、清洁生产和环境管理水平高、污染防治技术成熟的企业，必须严格执行环境保护“三同时”制度，确保外排污染物满足排污许可证管控要求。; 本项目位于溆浦产业开发区红花园区，本项目实行雨污分流，雨水经厂区四周雨水沟收集后排入红花园溪，生活污水经化粪池处理后与生产废水经“中和+混凝沉淀处理后”一同排入溆浦工业集中区红花园污水处理厂。. 3; 进一步落实开发区污染管控措施。抓紧完善区域雨污分流和污污分流系统、污水收集管网及污水处理厂提质改造建设确保开发区废水应收尽收：严格控制新建严重污染水体的工业项目，应加快完善污水处理厂入河排污口设置论证手续，确保依法依规排污。在取得污水处理厂入河排污口设置论证手续或有妥善解决方案前，区域应禁止引进水型污染企业。优化能源结构，推广清洁能源。加强开发区大气污染防治，加大对区内重点排污企业废气治理措施运行情况及废气无组织排放的监管，确保大气污染物达标排放，对治理设施不能有效运行的企业，采取停产措施做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。开发区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，重点抓好企业环保手续的完善工作; 本项目实行雨污分流，雨水经厂区四周雨水沟收集后排入红花园溪，生活污水经化粪池处理后与经“中和+混凝沉淀处理后”的生产废水一同排入溆浦工业集中区红花园污水处理厂。项目废气采取了相应的治理措施，处理后能达标排放。项目生活垃圾分类收集，由环卫部门统一清运；一般工业固废暂存于一般固废区定期委托环卫部门处置，危废废物暂存于危废间定期委托资质单位处置，不会造成二次污染。. 4; 完善开发区环境监测体系。严格落实跟踪评价提出的监测方案，鉴于区域受纳水体为沅水特有鱼类水产种质资源保护区实验区，且开发区74.86公顷区域位于水岸线1km以内，应结合开发区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，并按照《报告书》提出的要求，对相应点位（断面）开展跟踪监测。加强对开发区重点排放单位、环保投诉较多企业的监督性监测; /. 5; 健全开发区环境风险防控体系。加强开发区重要环境风险源管控，加强开发区危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，确保区域环境安全; 项目采取了相应的风险防治措施，项目风险影响程度较低. 6; 加强对环境敏感点的保护。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标、建设居民区。做好商业用地居住用地周边的规划控制，在下一轮规划调整中应从提升指导性可操作性的角度出发推动产业集中布局、降低环境影响，严格控制气型污染企业入驻，加强对现有企业的污染防治措施。; 距离本项目最近的居民为250m处的蒋家冲居民，本项目与蒋家冲居民有树木阻隔，该居民点不属于新增敏感点，项目废气采取了处理措施且能达标排放，对周围环境影响较小. 7; 做好开发区后续开发过程中生态环境保护和水土保持尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止后续开发建设中的扬尘污染和水土流失。; 本项目是租赁溆浦产业开发区雨溆工业园33栋第四层已建厂房，不涉及土石方开挖等. |
| 其他符合性分析 | 1、国家产业政策符合性分析 本项目为小饰品加工（含金属表面处理）项目，使用的熔化炉不属于无磁轭（≥0.25t）铝壳中频感应电炉、无芯工频感应电炉及冲天炉，不属于环保不达标的冶金炉窑，也不属于GGW系列中频无芯感应熔炼炉，项目使用设备不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的限制类和淘汰类；项目生产产品也不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的限制类和淘汰类，故本项目建设符合国家产业政策。 2、与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环办便函〔2021〕217号）相符性分析 各地要以石油炼制、石油化工、合成树脂等石化行业，有机化工、煤化工、焦化（含兰炭）、制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等化工行业，涉及工业涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、彩涂板等行业，包装印刷行业以及油品储运销为重点，并结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCS含量等10个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCS含量限值标准等开展排查整治。 各地要加强组织实施，监测、执法、人员、资金保障等向VOCS治理倾斜；制定细化落实方案，精心组织排查、检查、抽测等工作，完善排查清单和治理台账；积极协调、配合相关部门，加强国家和地方涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品VOCS含量限值标准执行情况的监督检查。检查、抽测中发现违法问题的，依法依规进行处罚；重点查处通过管路直排偷排、治理设施擅自停运、严重超标排放，以及VOCS监测数据、LDAR、运行管理台账造假等行为；涉嫌污染环境犯罪的，及时移交司法机关依法严肃查处；典型案例向社会公开曝光。各省级生态环境部门要加强业务指导，强化统筹调度，对治理任务重、工作进度慢的城市，要加强督促检查，加大帮扶指导力度。 本项目属于小饰品加工（含金属表面处理）项目，产生的非甲烷总烃经集气罩收集后经两级活性炭吸附后通过18m高的排气筒（DA001）排放，且在后续生产过程中会建立台账，确保环保设施运行。符合要求。 - 3、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）符合性分析 表1-4 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析表 序号; 政策要求; 项目情况; 符合性分析. 1.1; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低 VOCs含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产; 本项目使用的清洗剂为84溶液，不含VOCs; 符合. 2.1; 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含 VOCs原辅材料、含 VOCs产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含VOCs 物料应储存于密闭容器，包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs 物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。; 本项目含VOCs物料为蜡，该原料密闭保存在原料间，蜡融化工序产生的非甲烷总烃设集气罩收集; 符合. - 4、与《挥发性有机物VOCs污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年底31号）符合性分析 表1-5 与《挥发性有机物VOCs污染防治技术政策》符合性分析表 序号; 政策要求; 项目情况; 符合性分析. 1; 源头和过程控制. 1.1; 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目有机废气采取两级活性炭吸附处理后通过楼顶DA001排气筒排放，项目产生的VOCs浓度低，不具备回收利用的价值。; 符合. 2; 末端治理与综合利用. 2.1; 在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。; 本项目有机废气（以非甲烷总烃表征）无法回收利用，且无回收价值。; 符合. 2.2; 对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。; 本项目废气不属于高浓度有机废气，不具备回收利用的价值。不适用于冷凝回收、吸附回收; 符合. 5、与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单的函》（湘环函〔2024〕26号）符合性分析 本项目位于溆浦产业开发区雨溆工业园33栋第四层，属于溆浦县产业开发区，单元分类为重点管控单元，环境管控单元编码：ZH43122420003；区域主体功能定位为：卢峰镇：城市化地区/历史文化资源富集区。 表1-6项目与湖南省“三线一单”的意见符合性分析 意见内容; 管控要求; 本项目 建设情况; 结论. 空间布局约束; 区块一、二、三（江口片区）： （1.1）除保留现有江龙锰业以外，不得新增冶炼项目。 （1.2）合理优化工业布局，尽量将气型污染企业布置在工业园下风向，并在工业企业之间设置合理的间隔距离，避免不利影响。; 本项目位于溆浦产业开发区雨溆工业园33栋第四层，不属于江口片区。; /. 污染物排放管控; （2.1）废水：开发区排水实施雨污分流。 区块一、二、三（江口片区）： （2.1.1）废污水依托湘维公司污水处理厂处理达标后排入沅江。 （2.1.2）雨水就近排入沅水、溆水、清江溪。 区块四、五（红花园片区）： （2.1.3）工业废水、生活污水纳入溆浦红花园金益污水处理厂处理达标后排入溆水，汇入沅江；采取严格的水环境保护措施， 防止污水处理厂出水对思蒙国家湿地公园水体造成污染。 （2.1.4）雨水经管道排入汇总后排入周边水田垅溪、红花园溪、区内中部的小溪沟及贺家垄水库等水体。 （2.2）废气 （2.2.1）对燃煤工业锅炉要求配套脱硫除尘处理设施，减少燃煤大气污染；加强企业管理，对各企业有工艺废气产出的生产节点， 应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放。 （2.2.2）禁止建设生产VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目，大力推行低VOCs含量原辅材料源头替代和生产工艺设备改进提升，减少源头排放。加强VOCs无组织排放控制，实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。 （2.2.3）开发区内水泥、有色金属等行业大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 （2.2.4）开展化工、制药、工业涂装等行业恶臭、有毒有害气体综合治理；强化塑料、食品加工等行业恶臭气体收集和治理；加大垃圾、污水等集中式污水处理设施密闭收集力度，因地制宜采取脱臭措施。 （2.3）固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; - 2.1废水：本项目实行雨污分流，雨水经厂区四周雨水沟收集后排入红花园溪，生活污水经化粪池处理后与生产废水经“中和+混凝沉淀处理后”一同排入溆浦工业集中区红花园污水处理厂； - 2.2废气：种树、注蜡、融蜡废气经集气罩+经两级活性炭处理；后熔化废气经集气罩+喷淋处理；以上废气通过1根18m高排气筒（DA001）排放； - 2.3固废： 本项目生活垃圾定点收集后委托环卫部门处置，一般固废外售或厂家回收，危险废物设危废暂存间定期委托资质单位处置，各项固体废物均可得到妥善处置，不会造成二次污染。; 符合. （3.1）建立健全覆盖开发区各区块的环境风险防控体系。组织落实溆浦产业开发区突发环境事件应急预案的相关要求和各项环境风险事故防范措施，加强环境风险事故防范和应急管理，督促企业落实环保相关方面制度，进一步加强突发环境事件隐患排查和应急预案演练以及风险评估培训。 （3.2）开发区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。; 根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》 的通知（湘环发〔2024〕49 号 ）：涉及生产、加工、使用、存储或释放、运输危险化学品、危险废物，以及存在环境风险的新污染物和涉重金属物质的当其环境风险物质的 Q≤0.1且M值为M1、M2水平时可豁免应急预案手续；本项目Q值为0.02＜0.1，高温炉、中频熔化炉运行温度大于300℃，厂区设应急事故池及切换阀，危废间、原料间设防渗、防腐蚀措施M值为44，能达到M2水平，可豁免应急预案手续。项目投产后应对M值进行校核，是否申请应急预案手续。; 符合. 资源开发利用效率; （4.1）能源 （4.1.1）开发区应积极推广清洁能源，控制工业燃煤含硫量不得超过2%。 （4.1.2）完善能耗双控制度。强化能耗强度降低约束性指标管理，有效增强能源消费总量管理弹性，加强能耗双控政策与碳达峰碳中和目标任务的衔接。推动科学有序实行用能预算管理，优化能源要素合理配置。 （4.2）水资源：坚持以水定产、推进工业节水减污、开展节水型工业园区建设。到2025年，溆浦县用水总量控制21952万立方米，万元地区生产总量用水量比2020年下降21.86％，万元工业增加值用水比2020年下降10.80％。 （4.3）土地资源 （4.3.1）坚持最严格的节约用地制度，盘活存量建设用地，提升土地产出效益，全面实施节约集约用地战略。 （4.3.2）在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可、竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地。 引导指标和工业项目供的负面清单管理。园区工业用地固定资产投入强度不低于220万元/亩，工业用地地均税收不低于13万元/亩。; - 本项目使用电能为清洁能源；水资源用量较小；占用土地1750m2，属于工业用地。; 符合. 6、与《怀化市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 根据《怀化市“十四五”环境保护规划》，改善水环境质量，加强工业废水污染防治、强化城镇生活污染治理。本项目生活废水经化粪池后通过污水管网排入溆浦产业开发区红花园污水处理厂，生产废水经混凝+沉淀处理后通过污水管网排入溆浦产业开发区红花园污水处理厂，对水环境影响较小。 推动重点污染物治污减排，对建材、钢铁、有色金属等重点行业实施综合治理，实现脱硫、脱硝、除尘以及重金属、挥发性有机物等多污染物协同控制和减排。本项目不属于重点行业废气，主要为小饰品加工（含金属表面处理）生产废气，经活性炭处理后达标排放，对大气环境影响较小。 加大环境风险防控力度，全面加强环保监管执法，推进固体废物综合利用和 安全监管，加强重金属污染风险防控，推动环境风险防控体系建设；本项目生活垃圾由环卫部门处理；危险固废统一收集，分类储存管理，交由有资质的单位回收利用或处理。本次环评要求企业编制突发环境应急预案，提升环境应急处置水平。 - 7、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析 - 本项目与《关于印发〈湖南省长江经济带发展负面清单实施细 则 （试行，2022年版） 〉的通知》 （第70号，2022年6月30日） 相符性分析见表1-7。 表 1-7 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》相符性分析 内容; 符合性分析. 第三条禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。……禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目。; 不涉及. 第四条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：（一）高尔夫球场开发……。; 不涉及. 第五条机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化必选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。; 不涉及. 第六条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 不涉及. 第七条饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头、禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。; 不涉及. 第八条饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 不涉及. 第九条禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。; 不涉及. 第十条除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地……; 不涉及. 第十一条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 不涉及. 第十二条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及. 第十三条禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 不涉及. 第十四条禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 不涉及. 第十五条禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工项目、尾矿库等. 第十六条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。; 不涉及. 第十七条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。. 第十八条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于禁止的落后产能项目，不属于严重过剩产能行业，不属于两高项目。. 8、规划选址合理性分析 本项目位于溆浦产业开发区雨溆工业园33栋第四层，占地面积1750m2，其余为厂外绿化用地等。用地性质为工业用地，符合用地规划要求；项目符合园区准入要求，不在其负面清单范围内；项目不在生态红线范围内；项目所在区域有一定的环境容量。故项目选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 湖南富饰康珠宝有限公司成立于2024年5月11日，位于溆浦产业开发区雨溆工业园33栋第四层，2024年10月25日，在溆浦县发展和改革局对本项目进行了备案，公司拟投资500万元，租赁溆浦产业开发区雨溆工业园闲置厂房约1750m2，分区布设注蜡区、种树区、焊接区、执模区、洗货区、镶石区等，设首饰饰品加工线1条，项目建成后年产首饰饰品4000万件。 本项目为铜首饰加工且涉及焊接、研磨、清洗等表面处理工艺，国民经济代码为C3360金属表面处理及热处理加工；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），属于三十、金属制品业33中的67、金属表面处理及热处理加工中的其他，需编制环境影响评价报告表。受建设单位委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位经过现场勘察及工程分析，依据相关导则、规范的要求编制该项目的环境影响评价报告表。 二、项目建设内容 项目主要建设内容如下： 表2-1 项目主要工程组成一览表 类别; 建设内容; 工程及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 租用溆浦产业开发区雨溆工业园33栋第四层，分区布设注蜡区、种树区、焊接区、执模区、洗货区、镶石区等，占地面积1750m2; 依托已有厂房 建设. 办公区; 位于生产车间东侧; /. 公用工程; 供电工程; 园区电网供电; /. 供水工程; 园区管网供水; /. 环保工程; 废水; 生活污水; 依托厂房化粪池预处理后排入溆浦产业开发区红花园工业污水处理厂; /. 生产废水; 经“酸碱中和+絮凝沉淀”处理后与生活污水一起排入溆浦产业开发区红花园工业污水处理厂; /. 废气; - 注蜡、种树、融蜡废气; 经集气管收集后通过两级活性炭处理后与熔化粉尘通过18m高的排气筒（DA001）排放，吸附装置及排气筒均安装至楼顶; /. - 拆包、敲碎粉尘; 加强通风后无组织排放. - 熔化废气; 经集气罩收集后经水喷淋处理后与注蜡、种树、融蜡废气通过一根排气筒（DA001）排放. - 浸泡异味; 加盖封闭，仅物料进、出时开启，并同时加强车间通风. - 执模废气; 经集气管收集后通过布袋处理后无组织排放. 噪声; 选用低噪声设备，设置基础减震; /. 固体废物; 生活垃圾; 设垃圾收集桶，委托环卫部门定期清运; /. 一般固废; 设一般固废暂存区，位于车间南侧，占地面积约5m2，厂家回收或外售回收单位; /. 危险废物; 设危废暂存间，位于车间东南侧，占地面积约2m2，委托资质单位处置; /. - 2、主要原辅材料及能源消耗 - 项目主要原辅材料消耗如下： - 表2-2 主要原辅材料消耗一览表 - 原料名称; - 年用量; - 最大存在量; - 储存方式; - 生产工序; - 储存位置. - 蜡; - 20吨; - 2吨; - 袋装; - 注蜡; - 原料间. - 胶膜; - 2吨; - 0.5吨; - 袋装. - 锆石; - 2吨; - 1吨; - 袋装; - 镶石. - 蜡杆; - 0.5吨; - 0.2吨; - 袋装; - 种树. - 石膏; - 150吨; - 30吨; - 袋装; - 翻砂. - 铜块; - 35.5吨; - 3吨; - /. - 草酸溶液; - 0.4吨; - 0.2吨; - 桶装. - 除蜡水; - 1吨; - 0.5吨; - 瓶装. - 84溶液; - 0.6吨; - 0.3吨; - 瓶装; - 研磨. - 核桃籽; - 0.1吨; - 0.1吨; - 袋装. - 抛光蜡; - 1kg; - 1kg; - 袋装. - 磁针; - 0.3kg; - 0.3kg; - 袋装. - 白电油; - 10L; - 10L; - 瓶装; - 焊接. - 链条; - 1吨; - 0.5吨; - 袋装; - 组装. - 打磨砂纸; - 500kg; - 100kg; - 袋装; - 执模. - 补口; - 50kg; - 10kg; - 袋装; - 执模. - 氢氧化钠; - 0.5t; - 0.1t; - 袋装; - 清洗废水预处理及焊接; - 废水处理站，废水中和处理药剂. - PAC; - 0.01t; - 0.001t; - 袋装; - 清洗废水预处理. - PAM; - 0.01t; - 0.001t; - 袋装. - 活性炭; - 2.65t; - 0.5t; - 袋装; - 废气处理; - /. - 项目部分原辅材料理化性质如下： - 表2-3 主要原辅材料理化性质一览表 - 序号; - 原辅材料名称; - 理化性质. 1; 84溶液; 以次氯酸钠为主要成分的含氯消毒剂，无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，有效氯含量5.5%～6.5%。. 2; 白电油; 白电油（120号溶剂汽油）主要由C5、C6、C7、C8的烷烃组成，以C6和C7为主，可能还含有少量甲苯。白电油是无色透明的液体，不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。. 3; 抛光蜡; 以高档脂肪酸与高档脂肪醇天生的酯类为重要成分、来源于动物的自然蜡如鲸蜡、蜂蜡、羊毛蜡、巴西棕榈蜡、小烛树蜡、木蜡芬芳蜡；高岭土厂家以碳氢化合物为重要成分的矿物性的自然蜡如液体白蜡，凡士林、白蜡、微晶蜡、白蜡、褐煤蜡；经化学改性的自然蜡如各类羊毛蜡化学改性衍生物等。. 4; 草酸溶液; 无色透明液体，密度为0.99g/mL、熔点为189.5℃，沸点为337.5℃，草酸易溶于水，微溶于乙醚，不溶于苯和氯仿；在化学实验中，它常被用作还原剂，可以参与多种氧化还原反应。此外，草酸溶液还被用于金属表面的清洗和去锈，因为它能与金属离子形成稳定的络合物，从而去除金属表面的氧化物和污垢‌。‌. 5; 蜡; 是动物、植物或矿物所产生的油质，常温下为固态，具有可塑性，易熔化，不溶于水，可溶于二硫化碳和苯。蜡是几种高级烷烃的混合物，主要是正二十二烷（C22H46）和正二十八烷（C28H58），含碳元素约85%，含氢元素约14%。熔点：48至157℃。. 6; 氢氧化钠; 分子式：NaOH，熔点为318.4℃，沸点为1390℃，相对密度为2.12，易溶于水、乙醇、甘油、不溶于丙酮。用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。. 7; 除蜡水; 除蜡水是一种专门用于清除金属表面蜡垢和油污的工业清洗剂。‌它主要由表面活性剂、助剂、缓蚀剂和溶剂等组成，能够通过润湿、渗透、乳化等过程有效去除工件表面的蜡垢和油污，黄色至淡黄色油状液体，熔点为0℃、沸点为100℃，相对密度为0.95，易溶于水，可混溶于醇、醚不溶于苯、氯仿，用于工业除蜡清洗，主要表面活性剂成分为三聚磷酸钠，‌阴离子表面活性剂中活性剂含量的正常范围约为3%‌。. 8; PAC; 通常称作净水剂或混凝剂或碱式氯化铝。是一种无机高分子混凝剂，主要通过压缩双电层、吸附电中和、吸附架桥、沉淀物网捕等机理作用，使水中细微悬浮粒子和胶体离子脱稳、聚集、絮凝、沉淀，达到净化处理效果。液体产品为无色、淡黄色、淡灰色或棕褐色透明或半透明液体，无沉淀。固体产品是白色、淡灰色、淡黄色或棕褐色晶粒或粉末。产品中氧化铝含量：液体产品>8%，固体产品为20%~40%，碱化度70%~75%。. 9; PAM; 聚丙烯酰胺常用的非离子型高分子絮凝剂，分子量有150万~2000万，商品浓度一般为8%。具有在颗粒间形成更大的絮体由此产生巨大的表面吸附作用，常用作生活污水和有机废水的处理。. - 项目主要能源消耗详见表2-4。 - 表2-4 项目主要能源消耗一览表 - 类别; - 年用量; - 来源. - 电; - 70万kwh; 园区电网供电. - 水; - 939.59m3; 园区管网供水. 3、产品方案 - 本项目产品方案如下： 表2-5 建设项目产品方案 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 铜饰品; 38.395吨; 主要为铜项链、铜戒指等，折合4000万件每年. 4、生产设备 本项目使用生产设备如下： 表2-6 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; - 数量; - 型号; - 工序. 1; 真空注蜡机; 24台; 单相220V50HZ/60HZ 400W; 注蜡. 2; 镶石机; 25台; /; 镶石. 3; 电烙铁; 5台; Quick969A; 种树. 4; 真空搅粉机; 2台; /; 翻砂. 5; 高温炉; 14台; /. 6; 中频熔化炉; 8台; L500XW500XD810. 7; 冷却塔; 2台; /. 8; 压粉机; 2台; /. 9; 高压水枪; 2把; /. 10; 吊机; 20台; /; 执模. 11; 抛光机; 20台; /. 12; 变频干式滚筒机; 6台; /; 研磨. 13; 湿磨机; 4台; HYT-360C. 14; 超声波清洗机; 4台; /. 15; 火枪; 若干; /; 焊接. 16; 烧针; 2台; /. 17; 氢氧水焊机; 3台; 405TL. 18; 吹风机; 5台; /; 吹干. - 5、给排水 （1）用水情况分析 项目用水单元主要为生活用水和生产用水。 1）生活用水 劳动定员40人，均不在厂区食宿，年工作300天。用水量按45L/人·d，则职工生活用水量约1.8m3/d，540m3/a。 2）生产用水 ①制石膏模用水 根据建设单位提供的资料，制石膏模用水量为0.1m3/d。 ②浸泡用水 浸泡工序采用草酸、水，体积配比为1∶10，浸泡工序草酸用量为0.4t/a，草酸密度为0.99g/mL，浸泡工序草酸溶液用量为0.4m3，则用水为4m3/a。 ③冲洗用水 采用高压水枪对工件表面进行冲洗，冲洗时间5min，冲洗水量为0.8L/s，冲洗水量为0.24m3/d。 ④超声波清洗用水 项目生产用水为超声波清洗用水，超声波清洗机平均单次加水15L，1天冲洗次数约16次，厂区共设4台超声波清洗机，超声波清洗工序用水量为0.96m3/d。 ⑤湿磨+水洗用水 项目湿磨工序使用84溶液、水，体积配比为1∶5，湿磨工序84溶液用量为1kg/a，84溶液密度为1.2g/mL，湿磨工序84溶液用量为0.83L/a，则湿磨工序用水为0.004m3/a。 项目水洗工序使用84溶液、水，体积配比为1∶5，水洗工序84溶液用量为599kg/a，84溶液密度为1.2g/mL，水洗工序84溶液用量为0.5m3，则水洗工序用水为2.5m3/a。综上，湿磨+水洗用水为2.504m3/a（约0.0083m3/d）。 ⑥焊接用水 焊接工序采用氢氧水焊机进行焊接，焊接时间约为2h/d，耗水量约为0.12~0.18L/h，本次按0.15L/h计算，则用水量为0.3L/d。 ⑦喷淋补充用水 根据建设单位提供的资料，项目喷淋用水为0.01m3/d。则项目用水情况如下： 表2-7 项目用水情况一览表 序号; 用水名称; 数量; 用水标准; 工作时间; 用水量. 日均用水量m³/d; 年用水量m³/a. 1; 生活 污水; 员工生活; 40人; 45L/人·d; 300d; 1.8; 540. 2; 生产 用水; 制石膏模用水; /; 0.1m3/d; 300d; 0.1; 30. 浸泡用水; /; 0.013m3/d; 300d; 0.013; 4. 冲洗用水; /; 0.24m3/d; 300d; 0.24; 72. 超声波 清洗; /; 0.96m3/d; 300d; 0.96; 288. 湿磨+水洗; /; 0.0083m3/d; 300d; 0.0083; 2.504. 焊接用水; /; 0.0003m3/d; 300d; 0.0003; 0.09. 喷淋补充用水; /; 0.01m3/d; 300d; 0.01; 3. 3; 合计; 3.13; 939.59. - （2）排水 本项目采用雨污分流制，雨水经厂区附近的雨水管网排入红花园溪。项目生产废水经“中和+混凝沉淀处理后”与生活污水经化粪池处理后一并排入溆浦产业开发区红花园工业污水处理厂，排污系数按照0.8计，则水平衡如下： - 图2-1 项目水平衡图 单位m3/a - 6、平面布置合理性分析 - 本项目用地呈规则矩形，租用溆浦产业开发区雨溆工业园现有厂房33栋第四层，设注蜡区、种树区、焊接区、执模区、洗货区、镶石区、原料间等，分区布置生产线，出入口设置在厂房东西两侧，办公区位于原料间东侧，各生产、办公区相对独立，工艺路线流畅，平面布置较为合理。具体见附图7平面布置图。 - 7、劳动定员及工作制度 项目职工定员为40人，工作制度为每天1班制，每班工作8小时。年工作300天，均不在厂区食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期： - 本次建设内容主要为设备安装，建设周期较短。主要产生噪声和废气等。 - 二、营运期： 工艺流程说明： （1）工艺流程说明 1）注蜡：蜡珠在真空注蜡机中加热至70~80℃，熔化为液态，把胶模开口处套在真空注蜡机的喷嘴上，先抽真空，然后一次性注满液态石蜡，取下静置20~30分钟后，待石蜡完全凝固再打开胶模，取出成型蜡模，其形状与首饰产品基本一致。注蜡的工作温度低于100℃，只是达到石蜡软化的程度，不会引起石蜡热分解，但由于局部过热会有少量有机废气（以非甲烷总烃计）挥发。 2）镶石：采用自动镶石机将锆石镶嵌在蜡上，组成不同的造型和款式的首饰品。 3）种树：蜡模外表如果带有微小毛刺或缺陷，可由人工使用电烙铁进行简单修整。蜡模经过修整后，需要种蜡树才能进行进一步的操作。种蜡树就是将制作好的蜡模按照一定的顺序，沿圆周方向依次分层地焊接在一根蜡棒上，使最终得到一棵形状酷似大树的蜡树，用于制作石膏模。该工序操作的工作温度低于100℃，不会引起石蜡热分解，但由于局部过热会有少量有机废气（以非甲烷总烃计）挥发。 4）翻砂工序由制石膏模、融蜡、电熔炉加热、倒模、冷却、压粉、敲碎、浸泡、冲洗石膏等工序组成。 ①制石膏模：将蜡树放入铸杯中，将石膏粉与水按规定比例量取混合，混合过程密闭，搅拌后的石膏粉浆均匀地注入铸杯中，同时不断振动铸杯，以防止气泡附在蜡模上，之后静止待石膏完全凝固定型后，原先放入的蜡树被包裹在石膏件之中。制石膏模开粉过程会有少量粉尘产生。 ②融蜡：把铸杯放入高温炉，通过电加热方式逐步加热至900℃，熔蜡一般为7~8小时左右，石蜡在高温下熔化，达到沸点后气化形成有机废气，气化过程中会生成少量短分子链的有机物。熔蜡后的铸坯（筒）再经过一段时间高温烧结，得到所需要的强度带各种模型中空空腔的石膏模，该工序会产生大部分蜡回用利用，少部分形成废蜡。 ③电熔炉加热（熔化铜块）、倒模、冷却：将铜块放入中频熔化炉加热熔化，熔化时间为3~5min，熔化温度为1200~1300℃，再将液体铜金属通过倒模机浇注到石膏模的内腔之中，熔融的铜金属填满石膏模内腔，冷却定型后形成包裹在石膏模里面的饰品毛坯。此过程会产生熔注金属烟尘。 ④压粉：将饰品毛坯放入压粉机中进行压粉。 ⑤敲碎：压粉后将外层的石膏模人工用锤子敲碎。 ⑥浸泡：敲碎后放入浸泡池中浸泡使工件与石膏模脱离，浸泡液为草酸稀释液，草酸溶液和水的比例为1∶10，该工序会产生浸泡废水。 ⑦冲洗石膏：然后再用高压水枪冲洗工件上粘附的石膏，此过程会产生一定量的冲洗废水。 5）执模：是采用手工和设备进行整合、扣合、焊接、粗糙面加工等处理首饰坯件的过程，通常在密闭透明操作箱内进行。执模过程产生粉尘。 6）研磨：根据客户需求，研磨分为湿磨和干磨，湿磨为采用磁针、水、84溶液使用抛光研磨机进行研磨，研磨后的物件进行再用84溶液和水进行清洗；干磨为采用核桃籽使用变频干式滚筒机进行研磨，研磨后的物件再用超声波清洗机进行清洗，研磨工序会产生研磨废水。 7）吹干：研磨后的物件用吹风机进行人工吹干。 8）焊接：采用氢氧水焊机对物件进行焊接。 9）组装、品检、出库：将物件组装后进行品检，合格品出库。 项目生产工艺流程图如下： 图2-2 生产工艺流程及主要产污环节图 （3）主要产污工序 项目营运期主要污染工序如下： 表2-8 项目营运期主要污染工序一览表 污染类别; 来源; 污染物种类; 处置方式和去向. 营运期; 废气; - 注蜡、种树、融蜡; 非甲烷总烃; 经集气管收集后经两级活性炭处理后通过18m高的排气筒（DA001）排放，吸附装置及排气筒均安装至楼顶. - 拆包、翻砂废气; 颗粒物; 加强通风后无组织排放. 熔化废气; 颗粒物; 经集气罩+喷淋处理后与注蜡、种树、融蜡废气一同排放. - 浸泡异味; 异味; 加盖封闭，仅物料进、出时开启，并同时加强车间通风. - 执模废气; 颗粒物; 经集气管+布袋收集后无组织排放. 废水; 生活污水; COD、SS、BOD5、NH3-N等; 经化粪池处理后排入溆浦产业开发区红花园工业污水处理厂. 生产废水; pH、SS、石油类、阴离子表面活性剂、余氯; 经“酸碱中和+絮凝沉淀”处理与生活污水一同排入溆浦产业开发区红花园工业污水处理厂. 噪声; 设备运行; 设备噪声; 减震、厂房隔音. 固废; 生活垃圾; 办公、生活区; 生活垃圾; 定点收集后，委托环卫部门清运. 一般固废; 生产工序; 废石蜡、废石膏、金属毛刺、收集的金属粉尘、不合格品; 定点收集，外售回收单位. 危险废物; 设备运行; 废活性炭、劳保用品; 暂存于危废间，定期委托资质单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用溆浦产业开发区雨溆工业园现有厂房33栋第四层现有厂房进行建设。厂房水、电已接通，所在地污水管网已接通至溆浦产业开发区红花园工业污水处理厂，项目为新建项目，没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1、环境空气质量现状 （1）区域环境质量 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“5.5 评价基准年筛选，依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“6.2 数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。依据上述大气导则要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本次采用怀化市生态环境局发布的关于2023年1-12月全市环境质量状况的通报对溆浦县的区域环境质量监测数据评价区域环境空气质量，项目评价区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。统计结果详见下表： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 35; 60; 58.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 25; 40; 22.5; 达标. CO; 年95百分位浓度; 800; 4000; 20; 达标. O3; 年90 百分位浓度; 124; 160; 77.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 13; 70; 18.57; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 7; 35; 20; 达标. 由上表可知，项目所在区域的环境空气质量数据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3各项检测指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此，溆浦县环境空气质量属于达标区。 （2）特征因子引用监测数据 1）监测时效性 为了解本项目所在地环境质量现状，本次环评引用湖南健乐美体育用品有限公司《湖南健乐美体育建设器材研发生产项目》中的监测数据作为特征因子本底值，该项目位于本项目西北侧565m处，在5km范围内；监测时间为2022年3月9日～11日，距今不超过3年，且周边未引入其他大气污染物排放量大的工业企业，环境质量未发生明显变化，项目引用大气监测数据符合要求。 2）监测因子：非甲烷总烃、颗粒物。 3）监测点位：项目地西北侧565m。 4）监测时间：2022年3月9日～11日。 5）评价标准：非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中“非甲烷总烃”的推荐一次浓度值2mg/m³，颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区日均浓度标准。 具体监测结果见下表3-2。 表3-2 特征因子监测数据统计结果及评价表 单位：μg/m3 采样点位; 检测项目; 监测日期; 检测结果; 参考限值. 项目地西北侧565m处; 非甲烷总烃; 2022年3月9日—11日; 0.07L; 2000. 颗粒物; 110~121; 300. 由表3-2可知，项目所在地区域环境空气中评价因子非甲烷总烃低于《大气污染物综合排放标准详解》中“非甲烷总烃”的推荐一次浓度值2mg/m³，颗粒物低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区日均浓度标准。 3.2地表水环境质量现状 （1）常规断面监测数据 根据怀化市生态环境局发布的《2024年4月怀化市水环境质量年报》可知，全市共有49个评价考核断面，其中47个位于本市境内，2个位于其他市州。本年全市地表水水质总体为优，达到Ⅰ类水质断面1个，占2.0%；达到Ⅱ类水质断面48个，占98%；Ⅰ~Ⅱ类水质断面合计49个，占100%。 本项目周边最近的地表水体为溆水，其水质监测情况如下表所示： 表3-3 2024年4月怀化市地表水水质情况 序号; 河流名称; 断面所属地; 断面名称; 断面性质; 达到水质类别. 本年; 上年同期; 同比变化. 1; 溆水; 溆浦县; 龙潭; 省控; Ⅱ类; /; /. 2; 溆浦县水厂; 省控; Ⅱ类; Ⅱ类; /. 3; 仲夏村; 省控; Ⅱ类; /; /. 4; 溆水入沅江口; 国控; Ⅱ类; Ⅱ类; /. 项目与仲夏村溆水监测断面最近（约2945m），由上表分析评价可知，仲夏村溆水监测断面水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，区域地表水环境达标。 3.3声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，本次评价不再进行声环境质量现状监测。 5、生态环境现状 项目所在区域属于工业园，全部为工业用地，原有植被已经清除。根据现场踏勘，本项目区域内未发现野生珍稀动植物物种。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 大气环境保护目标详见下表3-4。 表3-4建设项目大气环境保护目标一览表 名称; 保护规模; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址 方位; 相对厂界距离. 蒋家冲居民; 43户150人; 居民; 二类区; 西南侧; 250～520m. （2）声环境 本项目厂界50m范围内无声环境敏感目标。 - （3）地表水环境 - 地表水环境保护目标详见下表3-5。 表3-5 建设项目地表水环境保护目标一览表 类别; 地理位置; 四至范围; 保护对象; 范围、距离. 地表水环境; 红花园村; 上下游500m; 红花园溪; 东南侧，475m. 红花园村; 上下游500m; 溆水; 东南侧，900m. 溆浦思蒙国家湿地国家公园位于项目地西南侧8900m处，距离较远，故不列入地表水环境保护目标。. - （4）地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 本项目非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2大气污染物排放限值标准。熔化金属工序产生的烟尘（以颗粒物表征），有组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1中“金属熔炼（化）”中“电弧炉、感应电炉、精炼炉等其他熔炼（化）炉、保温炉”排放浓度限值。标准值见表3-6； 表3-6 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织排放 监控浓度限值; 标准来源. 排气筒高度; 速率; 监控点; 浓度. 非甲烷总烃; 120mg/m3; 18m; 7.84kg/h; 周界外浓度最高点; 4.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 颗粒物; /; /; /; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. 30mg/m3; 18m; /; /; /; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. 备注：本项目排气筒高度为18m，周边200m半径范围内的最高建筑物为16m，未达到高出周围200m半径范围的建筑5m的要求，排放速率标准值严格50%执行，即非甲烷总烃排放速率为7.84kg/h。. - 2、废水 本项目运营期生产废水经“中和+混凝沉淀”处理后与生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网进入溆浦产业开发区红花园工业污水处理厂进行处理，处理达标后排入溆水。生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中三级标准，详情见表3-7。 表3-7 污水排放标准 单位：mg/L（pH除外） 水质 因子; pH; COD; SS; NH3-N; BOD5; 石油类; LAS. 标准值; 6-9 （无量纲）; ≤500; ≤400; ≤45; ≤300; ≤20; ≤20. - 噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类 别; 昼 间; 夜 间. /; 70; 55. 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 环境要素; 标准; 时段; 标准值; 单位. 厂界噪声; 3类; 昼间; 65; dB(A). 夜间; 55. - 固体废物 一般工业固体废弃物暂存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的固体废物控制要求；危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据湖南省生态环境厅关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》的通知（湘环发〔2024〕3号）规定对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物的排放实行总量控制。结合本项目污染物排放特征确定项目实施总量控制的因子为：VOCs、COD、NH3-N。本项目VOCs、COD、NH3-N总量指标分别为0.69t/a、0.04t/a、0.01t/a。 结合本项目特征，本项目废水主要为COD、氨氮； COD量=水排放量×浓度=726.32m³/a×50mg/L/1000000=0.036（t/a） NH3-N量=水排放量×浓度=726.32m³/a×8mg/L/1000000=0.006（t/a） 其产排情况如下： 表3-10 总量控制指标设置一览表 单位：t/a 污染物; 排放方式; 产生量; 削减量; 纳管量; 污水处理厂处理后排至溆水总量; 建议总量控制指标. COD; 入污水处理厂（间接排放）; 0.13; 0.044; 0.086; 0.036; 0.04. NH3-N; 0.013; 0; 0.013; 0.006; 0.01. 项目废气主要为VOCs，其产排情况如下： 表3-11 废气总量控制指标一览表 单位：t/a 污染物; 排放方式; 产生量; 削减量; 排放量; 建议总量控制指标. VOCs; 有组织; 1.81; 1.32; 0.49; 0.49. 无组织; 0.20; 0; 0.20; 0.20. 合计; 2.01; 1.32; 0.69; 0.69. 以上总量控制指标由建设单位向当地生态环境主管部门进行申请。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期污染物防治措施 1、大气环境保护措施 本项目无基础施工，主要为安装设备产生的废气，主要为粉尘，产生量较小，扬尘可通过定期洒水将影响降低到最低程度，对评价区域环境空气影响不大。并且，施工期具有时效性，其产生的影响将随着项目施工期结束而消失。 2、声环境保护措施 项目建设施工期间会产生一定的施工噪声，主要为生产设备安装调试时产生的噪声，类比同类工程，其产生源强一般不超过90dB(A)，经车间墙体阻隔、距离衰减后对周围声环境影响不大。 3、水环境保护措施 项目施工过程中，施工人数为5人，产生的生活污水较少，生活污水产生量较少，产生的生活污水依托厂房化粪池处理后进入溆浦产业开发区红花园工业污水处理厂处理达标后经红花园溪排入溆水，对周围环境影响较小。 - 固体废物污染防治措施 施工期间产生的固体废物为员工生活垃圾和废弃施工材料及其包装。 其中，建设项目施工期间预计每天不超过5名现场施工人员，生活垃圾产生量约2.5kg/d，定点收集暂存，由当地环卫部门清理运走。施工期固体废物主要为施工过程产生的废弃边角料以及纤维绳、塑料薄膜袋等，均为无毒无害的一般固体废物，拟混入生活垃圾，由当地环卫部门清理运走。 - 二、生态影响分析 项目用地为标准厂房，无基础施工，不产生新的生态影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 本项目产生的废气主要为种树工序产生的焊接粉尘、翻砂粉尘、注蜡、种树、融蜡过程产生的非甲烷总烃、石膏拆包工序产生的粉尘、浸泡过程产生的异味、熔化粉尘、执模粉尘。 （1）焊接粉尘 氢氧水焊机的焊接原理‌是通过将水分解产生氢气和氧气，利用氢气作为燃料，氧气作为助燃剂，混合后的氢氧气体通过阻火器输送到火枪上进行焊接作业，该工序不使用焊丝，不产生焊接粉尘；焊接工序会使用少量白电油对设备提供润滑和防锈保护，延长设备的使用寿命，因此会有少量有机废气逸出，产生量极小，不做定量分析。 （2）翻砂粉尘 本项目将表面附着的石膏进行敲碎脱落，分离出首饰饰品，该工序会产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》表3-1中一次破碎起尘量0.25kg/t碎料，附着料为150t/a，则翻砂过程中粉尘产生量为0.0375t/a，加强通风后无组织排放。 （3）石膏拆包工序粉尘 制模工序开展前需将石膏粉拆包，拆包过程中会产生少部分粉尘，建设单位应加强该过程管理，做到轻拿轻放，控制拆包高度，尽量避免扬尘产生，本项目石膏粉拆包参考卸料参考《逸散性工业粉尘控制技术》表3-1中，物料卸料起尘量为0.015～0.2kg/t（卸料）。按最大值0.2kg/t（卸料）计，石膏粉使用量150t/a，则拆包过程中粉尘产生量为0.03t/a，加强通风后无组织排放。 （4）注蜡、种树、融蜡过程产生的非甲烷总烃 项目年用铜块约35.5吨，参照《243工艺美术及礼仪用品制造行业系数手册》中的蜡模制印工序中的产污系数，非甲烷总烃产生量如下： 表4-1注蜡、种树、 融蜡过程系数手册表 产品 名称; 工艺名称; 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 产生量. 珠宝首饰及类 似品; 蜡模制作-印模倒模-打磨-修饰; 贵金属材料; 非甲烷总烃; g/kg-原料; 56.70; 2.01t/a. 产生的注蜡、种树、熔蜡废气经集气罩收集后，经两级活性炭吸附后通过18m高的排气筒排放，集气罩收集效率为90%，两级活性炭吸附效率为73%，注蜡工序设移动集气罩4个，单个面积为0.5m2，种树工序设移动集气罩4个，单个面积为0.25m2，融蜡工序设集气罩2个，单个面积为3m2，以上工序共设置集气罩10个，合计面积9m2；熔化工序设集气罩2个，单个面积为2m2，合计4m2。以上集气罩合计13㎡，参考《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）废气收集系统要求，控制风速不低于0.3m/s，则风量合计为：13m2×0.3m/s×3600s＝14040m3/h，厂区风机风量为10028~20056m3/h，以上废气均通过18m高排气筒（DA001）排放，符合要求。 表4-2 注蜡、种树、熔蜡废气产排情况一览表 工序; 污染物; 废气产排情况; 排放限值. 无组织排放（t/a）; 有组织废气产排情况. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m³）; 处理效率（%）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m³）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）. 注蜡、种树融蜡; 非甲烷总烃; 0.20; 1.81; 53.70; 73%; 0.49; 14.25; 0.20; 120. 项目注蜡、种树、熔蜡废气能达到《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中表2 中排放限值，能实现达标排放。 （5）熔化粉尘 项目熔化粉尘根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》中的系数进行核算，产生情况见表4-3。 表4-3 熔化粉尘产生情况 工序; 设备; 数量; 污染物; 产污系数; 产生量. 熔化; 中频熔化炉; 35吨铜饰品; 颗粒物; 0.525kg/t 产品; 0.02t/a. - 产生的粉尘经集气罩收集+喷淋系统处理后与注蜡、种树、融蜡过程产生的非甲烷总烃一同通过18m高的排气筒（DA001）排放，产排情况如下： 表4-4 熔化粉尘产排情况一览表 工序; 污染物; 废气产排情况; 排放限值. 无组织排放（t/a）; 有组织废气产排情况. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m³）; 处理效率（%）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m³）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）. 熔化; 粉尘; 0.002; 0.018; 0.53; 70; 0.005; 0.14; 0.002; 30. 项目熔化粉尘能达到《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中表1中排放限值，能实现达标排放。 - （6）湿磨水洗工序产生的异味 - 项目湿磨水洗工序采用了84溶液。84溶液的主要成分是次氯酸钠（NaClO），这种化合物具有较强的氧化性和刺激性。在使用过程中，次氯酸钠会与水发生反应，生成次氯酸（HClO）和氢氧化钠（NaOH）。次氯酸不稳定，在光照下，它按下式分解： - 2HClO=2HCl+O2 - 故使用过程中会产生刺激性气味。由于84溶液年使用量仅为0.6t/a，含氯量5.5%-6.5%，平均约为6%，则有效氯仅为0.036t/a，光照发生分解情况下，产生的HCl较少，尽量避免光照发生分解，并同时要求建设单位加强管理，避免混入酸性洗涤剂，以免产生氯气，同时加强车间通风，该工序产生的异味无组织排放。 - （7）执模粉尘 - 执模过程需要用工具对工件进行局部的细磨，通常在密闭透明操作箱内进行。执模过程中会产生粉尘，废气中主要含有少量的金属粉尘以及金属氧化物，因含有贵金属，由每张工位及每台设备、下方配套的小型布袋除尘器处理后，尾气为无组织排放，废气排放量较少，不会对周边造成影响，本项目对此不作定量分析。 （8）废气处理可行性及处理效率论证 1）活性吸附可行性及处理效率论证 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）：“废气污染治理设施工艺包括除尘设施（袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他）、脱硫设施（干法、半干法、湿法、其他）、脱硝设施（低氮燃烧、SCR、SNCR、其他）、有机废气收集治理设施（焚烧、吸附、催化分解、其他）、恶臭治理设施（水洗、吸收、氧化、活性炭吸附、过滤、其他）、其他废气收集处理设施（两级活性炭吸附、生物滤塔、洗涤、吸收、燃烧、氧化、过滤、其他）等。”本项目非甲烷总烃采用两级活性炭吸附工艺，属于可行性处理工艺。 废气采取的活性炭处理装置吸附效率根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中《工业源挥发性有机物通用源项产排污核算系数手册》--附表9挥发性有机物处理工艺处理效率中吸附/催化燃烧处理效率为48%，设置两级活性炭吸附，综合处理效率为73%。 2）喷淋除尘可行性及处理效率论证 参考《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）表2可知，项目选用熔化工序废气措施符合要求。 表4-5 废气产污环节及防治措施 生产单元; 生产 环节; 废气产污环节; 污染物项目; 排放形式; 污染防治设施. 防治措施名称及工艺; 本项目防治措施. 熔化; 中频熔化炉; 熔化工序; 颗粒物; 有组织; 静电、袋式、电袋复合、滤筒、湿式除尘器、其他; 喷淋除尘，为可行技术. 根据《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社），湿式除尘器除尘效率可达70%~99%，本项目的颗粒物产生量不大，初始排放速率和初始排放浓度较低，为保守计算，本项目颗粒物处理效率取70%。 综上，本项目废气处理设施可行，投资费用在业主可接受范围内废气治理措施可行。 （9）废气排放情况汇总 项目有组织废气产排情况详见表4-6。 表4-6 项目有组织废气污染物产排情况表 产污环节; 污染源编号; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放时间/h. 核算方法; 废气量m3/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 治理设施工艺; 处理能力、收集效率、治理工艺去除率; 是否为可行技术; 核算方法; 废气量m3/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 融蜡+熔化; MF001; 非甲烷总烃; 产污系数法; 14040; 53.70; /; 1.81; 两级活性炭吸附; 集气管收集效率90% 处理效率73%; 是; 系数法; 14040; 14.25; 0.20; 0.49; 2400. 颗粒物; 14040; 0.53; /; 0.018; 喷淋; 处理效率70%; 0.14; 0.002; 0.005. 无组织废气产排情况详见表4-7。 表4-7 无组织废气产生及排放情况 单位：t/a 序号; 工序; 污染物名称; 产生量; 处理量; 排放量; 处理方式. 1; 拆包; 颗粒物; 0.03; 0; 0.03; 加强通风. 2; 翻砂; 颗粒物; 0.0375; 0; 0.0375; 加强通风. 3; 注蜡、种树融蜡; 非甲烷总烃; 0.20; 0; 0.20; 加强通风. 4; 熔化; 颗粒物; 0.002; 0; 0.002; 加强通风. 合计; 0.11; /. （10）废气非正常工况排放情况 根据工程分析，建设项目工艺废气非正常排放主要发生在废气处理装置出现故障或设备检修时，此时若未经过处理的工艺废气直接排入大气，将造成周围大气环境污染。按最不利情况考虑，去除率为0，事故持续时间在1小时之内。 表4-8 非正常工况废气排放情况 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/a; 烟气量Nm³/h; 备注. 注蜡、种树、融蜡+熔化废气; 设备检修; 颗粒物; 0.67; 1; 10; 14040; /. 非甲烷总烃; 0.0075. （11）排气筒高度可行性分析 本项目有组织废气执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020），根据该标准4.7：生产设施排气筒高度不低于15 m，同时有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），根据该标准7.1：排气简高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。本项目非甲烷总烃排放速率为0.23kg/h，符合要求。 表4-9 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 地理坐标; 排气筒高度/; m 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 排放口类型. 经度; 纬度. DA001; 融蜡废气排放口; 110°33′41.09684″; 27°54′0.80346″; 15; 0.5; 25; 一般排放口. （12）自行监测计划 依照国家有关环境保护法规，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目废气监测计划如下： 表4-10 废气监测计划一览表 行业类别; 监测点位; 监测指标; 执行标准; 监测频次. 金属表面处理及热处理加工; 厂界; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1次/半年. 非甲烷总烃; 1次/1年. 有组织; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1次/1年. 颗粒物; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. （13）环境影响分析 项目所在区域常年盛行东北风，项目有组织废气在采取两级活性炭吸附、加强通风等措施后均能达标排放，无组织排放废气量较小，通过加强通风、加强绿化等措施后，对周围环境影响较小，要求建设单位严格按规程操作，对废气进行处理后有组织排放，排放量较少，且距离项目厂界最近的敏感点为厂界西南侧约250m的蒋家冲居民，租用厂房所在地面高出居民房屋屋顶约7~8m，地势落差较大，项目废气采取措施后，对周围环境影响较小。 2、废水 项目废水主要为生活污水和生产废水。 （1）生活污水 由前文分析可知，项目生活用水量为540m³/a，排污系数按0.8计，则生活污水产生量为432m³/a，主要污染物为SS、COD、BOD、氨氮等，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后进入溆浦产业开发区红花园工业污水处理厂。生活污水污染物浓度如下： 表4-11 项目生活污水水质及水污染物浓度情况一览表 污染因子; 处理前; 处理 方式; 处理后; 排放去向. 污染物浓度（mg/L）; 污染物总量（t/a）; 污染物浓度（mg/L）; 污染物总量（t/a）. 废水量; /; 432m3/a; 三级化 粪池处理; /; 432m3/a; 溆浦产业开发区红花园工业污水处理厂. CODcr; 300; 0.13; 200; 0.086. BOD5; 200; 0.086; 100; 0.043. SS; 250; 0.108; 100; 0.043. NH3-N; 30; 0.013; 30; 0.013. （2）生产废水 1）浸泡废水 脱模之后会使用草酸溶液与水进行浸泡，此过程会产生浸泡废水。根据前文分析，草酸溶液+浸泡用水量为4.4m3/a；浸泡过程中损耗20%，因此脱模浸泡废水产生量为3.32m3/a。 2）冲洗废水 项目对石膏冲洗时，会产生冲洗石膏废水，冲洗石膏用水为72m3/a，冲洗过程中损耗20%，冲洗石膏废水量为57.6m3/a。 3）超声波清洗废水 本项目超声波清洗部分需要添加水。超声波清洗机平均单次加水15L，排水12L，单次超声清洗1天清洗16次，则单台超声波清洗机日产生废水192L。项目共有4台超声波清洗设备，日产生废水0.77m³，231m³/a。 4）湿磨+水洗废水 根据前文分析，湿磨及水洗工序用水+84溶液用量为3.0048m3/a，损耗按20%计，湿磨+水洗工序废水产生量约为2.4m3/a。 综上，以上废水产生量为294.32m3/a。 （3）生产废水水质分析 浸泡工序采用草酸溶液加水进行浸泡，草酸的pH值为2.06为酸性，需进行酸碱中和，采用氢氧化钠等碱性物质进行中和。 冲洗石膏、超声波清洗工序用水对物件表面进行清洗，主要污染物质为悬浮物（SS）、pH、余氯和阴离子表面活性剂。 湿磨+水洗工序采用84溶液加水进行清洗，84溶液的pH值为7.4~7.8。 根据建设单位提供的资料，84溶液中的氯含量为5.5%~6.5%，取平均值为6%，浸泡工序84溶液用量为0.6t/a，84溶液氯含量为0.036吨，在使用过程中部分在光照条件下分解成了HCl，部分在工件湿磨水洗过程中沉渣带走，剩余部分形成游离氯作为余氯在废水中，余氯约为总有效氯的10%，约为0.004吨。同时，在浸泡工序泡发后的附着石膏会脱落，大部分会形成固废沉底，部分进入废水中形成悬浮物，项目年用石膏150吨，进入清洗废水中的量约0.05%，约为0.075吨。 项目年用蜡20吨，进入清洗废水中的蜡约0.05%，约为0.01吨（表征为石油类），使用除蜡水约为1吨，蜡溶于除蜡水中，本项目使用除蜡水主要表面活性剂成分为三聚磷酸钠，从结构上把阴离子表面活性剂分为羧酸盐、磺酸盐、硫酸酯盐和磷酸酯盐四大类，故本项目使用除蜡水中活性剂为阴离子表面活性剂，阴离子表面活性剂含量约为3%，使用过程中损耗率约为20%，则本次评价阴离子表面活性剂进入废水约为0.024t/a。 综上，项目生产废水产生情况如下： 表4-12 生产废水产生情况一览表 生产工序; 废水量（m³/a）; 污染因子; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 生产废水; 294.32; pH; 2.06（无量纲）; /. 余氯; 13.59; 0.003. SS; 254.82; 0.075. 阴离子表面活性剂; 81.54; 0.024. 石油类; 33.98; 0.01. 项目废水产生量为294.32m3/a，年工作300天，废水日产生量约为0.98m3/d项目针对生产废水设废水处理系统一套，包括三级沉淀池1组，沉淀池2个，容积分别为2m3、1m3，混凝沉淀池1个，长宽高为：1×2m×1m；处理规模为2m3/d，满足处理需求。 表4-13 生产废水排放情况一览表 废水类别; 废水量; 末端治理措施; 污染因子; 治理效率; 处理后浓度（mg/L）; 处理后量（t/a）. 生产废水; 294.32m³/a; 酸碱中和+混凝沉淀; pH; /; 6~9（无量纲）; /. 余氯; 30%; 10.19; 0.0012. SS; 50%; 129.11; 0.038. 阴离子表面活性剂; 50%; 40.77; 0.012. 石油类; 40%; 20.39; 0.006. （4）混合废水排放 以上生产废水经预处理最后与生活污水一起通过厂区设置的排放口（厂区仅设1个排放口）排放，废水排放情况如下： 表4-14 项目混合废水水质及水污染物产排情况一览表 污染因子; 污染物浓度（mg/L）; 污染物排放（t/a）; 《污水综合排放标准》表4排放限值/mg/L; 排放去向. 废水量; /; 726.32m3/a; /; 溆浦产业开发区红花园工业污水处理厂. pH; 6-9; /; 6-9. CODcr; 118.41; 0.086; 500. BOD5; 59.20; 0.043; 300. SS; 162.46; 0.118; 400. NH3-N; 17.90; 0.013; /. 余氯; 4.13; 0.003; /. 石油类; 8.26; 0.006; 20. 阴离子表面活性剂; 16.52; 0.012; 20. 综上，项目废水分质预处理后排入厂区废水处理设施后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的排放限值，废水能实现达标排放。 （2）溆浦工业集中区红花园工业园污水处理厂情况 溆浦县工业集中区红花园工业园污水处理厂位于溆浦县卢峰镇红花园村，于2018年12月建成，建设单位为湖南红花园投资开发有限公司，本项目近期建设3000m3 /d生化处理系统（包括水解酸化、A2 /O及MBR处理系统），远期建设40000m3 /d。因此污水处理厂工程规模确定为一期3000m3 /d（只含工业废水和仓储物流废水），可满足起步区近期工业废水的处理要求，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 图4-2 溆浦工业集中区红花园工业园污水处理厂工艺流程图 本项目污水排放量为2.44m³/d，占污水处理厂的份额较小，废水排放不会超过污水处理厂的负荷能力，因此，本项目废水排入溆浦工业集中区红花园工业园污水处理厂是可行的，对溆水水环境影响较小。 4）自行监测 依照国家有关环境保护法规，参照 《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020），本项目废水监测计划如下： 表4-15 废水监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 执行标准; 监测频次. 厂区综合排放口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、阴离子表面活性剂余氯; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的排放限值; 1次/年. - 5）排污口信息表 表4-16 排污口信息表 排放方式; 排放去向; 排放口基本情况; 排放标准. 编号; 名称; 类型; 地理坐标. 间接排放; 溆浦产业开发区红花园工业污水处理厂; DW001; 废水排放口; 一般排放口; 110°33′37.349″E 27°54′1.785″N; GB8978-1996表4中的三级标准. 3、噪声源强及降噪措施 （1）预测模式 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 ①工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为t；第j个等效室内声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室内声源个数； ti——在T 时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T 时间内j 声源工作时间，s。 ②噪声预测值 噪声预测值（Leq ）计算公式为： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg —建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 ③户外声传播衰减计算 - 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带（用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率）声压级Lp（r0）和计算出参考点（r0）和预测点（r）处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可用下式计算： Lp（r）=Lp（r0）+Dc−（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB B、预测点的A声级LA（r）可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级（LA（r））。 式中：LPi（r）—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 - 噪声源强 - 表4-17 各生产单元噪声源强一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; - 生产单元; - 单台设备源强; - 合计源强. 1; 变频干式滚筒机; 6台; 洗货区; 75; 85.49. 2; 湿磨机; 4台; 70. 3; 超声波清洗机; 4台; 75. 4; 镶石机; 25台; 镶石区; 60; 96. 5; 真空搅粉机; 2台; 翻砂区; 75; 92.06. 6; 压粉机; 2台; 75. 7; 高温炉; 14台; 70. 8; 中频熔化炉; 8台; 70. 9; 注蜡机; 24台; 注蜡区; 70; 106. 10; 电烙铁; 5台; 种树区; 60; 66.97. 11; 氢氧水焊机; 3台; 焊接区; 75; 79.76. 12; 吊机; 5台; 执模区; 70; 100.30. 13; 抛光机; 20台; 70. |

表4-18 噪声源强一览表 单位：dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 富饰康-声屏障; 洗货区; 85.49; -7.9; -7.5; 16; 17.7; 3.9; 2.8; 1.5; 73.9; 74.2; 74.5; 75.7; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 47.9; 48.2; 48.5; 49.7; 1. 2; 富饰康-声屏障; 镶石区; 96; -4.2; -3.2; 16; 12.4; 4.0; 8.3; 1.1; 84.5; 84.7; 84.5; 87.3; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 58.5; 58.7; 58.5; 61.3; 1. 3; 富饰康-声屏障; 翻砂区; 92.06; -6.6; -9.2; 16; 18.9; 1.8; 2.8; 3.7; 80.5; 81.8; 81.1; 80.8; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 54.5; 55.8; 55.1; 54.8; 1. 4; 富饰康-声屏障; 注蜡区; 106; -4.2; -6.1; 16; 15.2; 2.1; 6.6; 3.1; 94.5; 95.4; 94.6; 94.9; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 68.5; 69.4; 68.6; 68.9; 1. 5; 富饰康-声屏障; 种树区; 66.97; -1.8; -3.7; 16; 12.1; 1.8; 9.9; 3.1; 55.4; 56.7; 55.5; 55.9; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 29.4; 30.7; 29.5; 29.9; 1. 6; 富饰康-声屏障; 焊接区; 79.76; 0.3; -1.6; 16; 9.4; 1.6; 12.9; 3.1; 68.3; 69.8; 68.2; 68.7; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 42.3; 43.8; 42.2; 42.7; 1. 7; 富饰康-声屏障; 执模区; 100.3; 3.2; 2.1; 16; 5.0; 1.9; 17.4; 2.5; 88.9; 89.9; 88.8; 89.5; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 62.9; 63.9; 62.8; 63.5; 1.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （3）预测结果及评价 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。项目在正常生产情况下厂界噪声达标分析见表4-19： 表4-19 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB（A））; 标准限值（dB（A））; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 7.4; -9.9; 1.2; 昼间; 60.7; 65; 达标. 南侧; -18.7; -35.8; 1.2; 昼间; 49.9; 65; 达标. 西侧; -9.3; 7.7; 1.2; 昼间; 59; 65; 达标. 北侧; 34.2; 18.6; 1.2; 昼间; 49.3; 65; 达标. 表中坐标以厂界中心（110.560508，27.900545）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. 预测结果表明，项目投产后厂界四周噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间标准限值要求，能实现达标排放。 - 监测计划 依照国家有关环境保护法规，按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），针对企业特点，监测内容、项目及频率建议如下表： 表4-20 噪声监测计划一览表 内容; 监测项目; 监测点位; 频次; 执行标准. 噪声; 昼间等效连续A声级; 厂界的四周; 1次/1季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. - 4、固体废物 - （1）项目固体废物排放信息如下： - 表4-21 项目固体废物排放信息 - 产污环节; - 固体废物名称; - 固体废物属性; - 固体废物类别及代码; - 有毒有害物质名称; - 物理性状; - 环境危险特性; - 产生量; - 暂存方式; - 利用处置方式和去向; - 利用或处置量. - 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固态; /; 6t/a; 垃圾桶; 委托环卫部门; 6t/a. - 生产工序; 金属毛刺; - 一般固废; 213-001-09; - /; - 固态; - /; 0.035t/a; 收集箱; - 外售回收单位; 0.035t/a. 废石膏; 900-999-99; - /; - 固态; - /; 149.895t/a; 一般固废暂存区; - 委托环卫部门; 149.895t/a. 不合格品; 900-999-99; - /; - 固态; - /; 0.1t/a; 一般固废暂存区; - 外售回收单位; 0.1t/a. 废石蜡; 900-999-99; - /; - 固态; - /; 0.004t/a; - 收集桶; 0.004t/a. 收集的金属粉尘; 900-999-99; /; 固态; /; 少量; 少量. 污泥; 900-999-99; /; 固态; /; 0.001t/a; 委托环卫部门; 0.001t/a. 废胶膜、废蜡杆、废核桃籽、废磁针; 900-999-99; /; 固态; /; 2.9t/a; 2.9t/a. 废活性炭; 危险废物; HW49 /900-039-49; /; 固态; /; 3.71t/a; 危废暂存间; 委托资质单位处置; 3.71t/a. 废弃的含油抹布及劳保用品; 900-041-49; /; 固态; /; 0.005t/a; 0.005t/a. （2）项目固废源强核算 本项目一般工业固体废物主要为生活垃圾、金属毛刺、废石膏、废石蜡、收集的金属粉尘、污水处理站污泥、废活性炭、废弃的含油抹布及劳保用品。 1）生活垃圾 本项目员工为40人，每人每天按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为6.0t/a，建设单位集中收集后，统一交由环卫部门清运处理。 2）金属毛刺 项目营运期执磨工序产生的毛刺，产生量约为铜锭的0.1%，约为0.035吨/年，定期收集后外售回收单位。 3）废石膏 项目生产工序会产生部分废石膏，主要包括脱模和浸泡工序，废石膏产生量为149.895t/a，浸泡工序产生的废石膏应进行晾干，废石膏统一收集后委托环卫部门处置。 4）不合格产品 生产出的产品需要通过工人进行质量检验，通过检验会有少量不合格的产品产生，根据建设单位提供的资料，不合格产品年产生量约为0.1t/a，不合格的产品统一收集后外售给回收单位。 5）废石蜡：本项目产生的废石蜡产生量约为0.004t/a，主要为废水工序经絮凝后收集，同沉渣一并委托外售回收单位。 6）布袋收集的金属粉尘：本项目会产生少量的金属粉尘，定点收集后外售回收单位。 7）污泥：项目废水处理会产生少量污泥，约为0.001t/a，压滤后委托环卫部门处置。 8）项目生产工序产生废胶膜、废蜡杆、废核桃籽、废磁针合计2.9t/a，定点收集后委托环卫部门处置。 9）危险废物 废活性炭：两级活性炭吸附能力按照0.4kg/kg计算，吸附有机废气为1.06t/a，则年活性炭消耗量为2.65t/a，废活性炭产生量为3.71t/a，为保证活性炭的吸附效率，达到处理有机废气的目的，项目活性炭不使用蜂窝活性炭作为吸附剂，应采用颗粒状的活性炭作为吸附剂，颗粒活性炭的尺寸宜为4mm~10mm，碘吸附值应不低于800mg/g，装填厚度不得低于0.4m，气体流速宜低于0.60m/s，装填量不应低于0.5吨，每季度更换一次，更换的废活性炭暂存于危废间，定期委托资质公司处置。 废弃的含油抹布及劳保用品：项目废弃的含油抹布及劳保用品产生量约为0.005t/a，暂存于危废间，定期委托资质公司处置。 （3）环境管理要求： 本项目的危险废物需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，采取相应的管理措施对其进行严格的管理，针对本项目，本次环评提出以下要求： ①设置危废暂存间1间，位于厂房4楼，占地面积约为2㎡，贮存时间不得超过1年； ②危险废物暂存间应满足防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ③贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ④贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面:采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥危险废物转移委托有资质单位处理时应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求禁止在转移过程中将危险废物排放至外环境。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位或转移到非危险废物贮存设施中。 - 综上，项目产生的固体废物能实现合理处置，对周围环境影响较小。 - 地下水、土壤环境影响分析 地下水污染途径主要是废水通过包气带渗漏污染地下水，项目厂区无高浓度废水，危险废物均为固体，且要求危废暂存间进行防渗处置。企业在生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，按要求做好分区防渗处理，各类固废分别集中收集，做好防雨、防晒措施，可有效防止液体物料、固废渗滤液以及废水渗入地下。同时，应加强关键部位的安全防护、警报措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。采取以上措施，项目的建设对周围地下水环境、土壤环境影响较小。 - 生态环境影响分析 项目租用工业园现有厂房生产建设，不新增用地，对周围环境影响较小。 7、环境风险 - 风险识别 - 表4-22 q值判定 物质名称; 临界量/t; 储存总量/t; q. 84溶液; 原料间; 50; 0.3; 0.006. 草酸溶液; 50; 0.2; 0.004. 白电油; 2500; 50kg; 0.00002. 废活性炭; 危废暂存间; 50; 0.5; 0.01. Q; 0.02. Q值小于1，厂区内无重大风险源。 （2）储存位置 84溶液、草酸溶液、白电油暂存于原料间。 （3）风险事故类型及风险影响途径 项目涉及的环境风险类型主要为物料的泄漏，由于厂区内危险物质的总储存量不大，危险单元中的物质存在量较少，局部泄漏量很少，在采取相关应急措施后其风险可控。 （4）环境风险防控措施 1）建立公司化学品登记制度，定期登记汇总的危险化学品种类和数量存档；发生泄漏后，建设单位要积极主动采取果断措施，如严格控制电、火源，及时报警，特别要配合消防部门，提供相关物料的理化性质等，做好协助工作；禁止明火等一切安全隐患的存在，原料间应阴凉通风，远离热源、火种，防止日光曝晒，严禁受热。对员工进行日常风险教育和培训，提高安全防范知识的宣传力度，增强工作人员的安全意识。 2）发生泄漏事故时，停止现场作业，划定警戒区域，严禁烟火；立即使用吸附毡对泄漏物料进行吸附，清理现场后及时检修、维护贮存设施。泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。回收或运至废物处理场所处置。 综上所述，在严格各项规章制度、加强设备维护、提高操作水平和技能，一般而言不会发生风险事故，风险水平控制在可接受程度内。 - 8、环保投资 - 根据建设项目竣工环境保护验收技术规范和本项目的特点，列出建设项目环保设施竣工验收一览表，环保投资估算见表4-23。 表4-23 环保投资估算一览表 工程 阶段; 类型; 污染源; 污染处理设施; 环保投资 （万元）. 运营期; 废气; 注蜡、种树、融蜡工序; 经集气管收集后经两级活性炭处理后通过18m高的排气筒（DA001）排放; 4. 拆包、敲碎工序; 加强通风后无组织排放; 1.0. 熔化废气; 经集气罩收集+喷淋处理后与注蜡、种树、融蜡废气处理后通过18m高的排气筒（DA001）排放; 15.0. 浸泡工序; 加强通风后无组织排放; 1.0. 执模工序; 设布袋收集，尾气无组织排放; 1.5. 废水; 生活污水; 经化粪池处理后排入溆浦产业开发区红花园工业污水处理厂; 3. 生产废水; 设“酸碱中和+絮凝沉淀”池一组，处理规模为2m3/d; 4. 噪声; 设备噪声; 减振基础、隔声; 1.0. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集，环卫部门清运; 1.0. 一般固废; 一般固废暂存区; 1.0. 危险废物; 设危废暂存间1间，占地面积约2m2，设基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于 10-7cm/s），或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料; 5.0. 合计; 37.5. 表4-24 物料平衡一览表 单位:t/a 投入物料名称; 投入量; 产出; 产出量. 首饰加工工艺过程; 蜡; 20; 回收蜡; 17.976. 废蜡; 0.004. 进入废水中; 0.01. 非甲烷总烃; 2.01. 铜块; 35.5; 粉尘; 0.02. 金属毛刺; 0.035. 不合格品; 0.1. 铜首饰; 38.395. 锆石; 2. 链条; 1. 补口; 0.05. 草酸溶液; 0.4; 废水; 0.4. 除蜡水; 1; 1. 84溶液; 0.6; 0.6. 石膏; 150; 粉尘; 0.03. 进入废水中; 0.075. 废石膏; 149.895. 胶膜; 2; 固废; 废胶模; 2. 蜡杆; 0.5; 废蜡杆; 0.5. 核桃籽; 0.1; 废核桃籽; 0.1. 磁针; 0.3; 废磁针; 0.3. 合计; 213.45; /; 213.45. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 拆包、敲碎 | 颗粒物 | 加强通风 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 执模 | 颗粒物 | 经布袋收集后，无组织排放 |  |
|  | 注蜡、种树、融蜡 | 非甲烷总烃、 | 经集气罩收集后，经两级活性炭吸附后通过18m高的排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2大气污染物排放限值二级标准 |
|  | 熔化 | 颗粒物 | 经集气罩收集后经喷淋除尘处理后通过18m高的排气筒（DA001）排放 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020） |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
|  | 生产废水 | pH、余氯、SS、石油类、阴离子表面活性剂 | 经“酸碱中和+混凝沉淀处理” |  |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 选用高效低噪声 设备、安装减振 底座等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 金属毛刺、废石膏、废石蜡、收集的金属粉尘、污泥定点收集后外售回收单位；危险废物暂存危废暂存间，定期交资质单位处置；生活垃圾定点收集后交由环卫部门统一清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产场地硬化，危废暂存间设防渗措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①建立公司化学品登记制度，定期登记汇总的危险化学品种类和数量存档。②发生泄漏事故时，停止现场作业，划定警戒区域，严禁烟火；立即使用吸附毡对泄漏物料进行吸附，清理现场后及时检修、维护贮存设施③泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》和《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）相关要求，实行简化管理。参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020），本项目排污须依照名录要求办理排污许可证，依证排污，并完成竣工环境保护验收工作。 |  |  |  |

- 六、结论

- 湖南富饰康珠宝有限公司年产4000万件首饰饰品生产线建设项目符合产业政策，选址基本合理，总平面布置可行，在采取本报告表中提出的污染治理措施后本项目对评价区域的环境质量影响较小，不会改变区域的环境功能。从环境保护角度而言，该项目建设运营是可行的。

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排 （固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.69t/a | / | 0.69t/a | +0.69t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.075t/a | / | 0.075t/a | +0.075t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | +0.04t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
| 一般工业 固体废物 | - 生活垃圾 | / | / | / | 6t/a | / | 6t/a | +6t/a |
|  | - 金属毛刺 | / | / | / | 0.035t/a | / | 0.035t/a | +0.035t/a |
|  | - 废石膏 |  |  |  | 149.895t/a |  | 149.895t/a | +149.895t/a |
|  | - 不合格品 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | - 废石蜡 | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | +0.004t/a |
|  | - 收集的金属粉尘 | / | / | / | 少量 | - / | 少量 | 少量 |
|  | - 污泥 | / | / | / | 0.001t/a | - / | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | - 废胶膜、废蜡杆、废核桃籽、废磁针 | / | / | / | 2.9t/a | - / | 2.9t/a | +2.9t/a |
| 危险废物 | - 废活性炭 | / | / | / | 3.71t/a | - / | 3.71t/a | +3.71t/a |
|  | - 废弃的含油抹布及劳保用品 | / | / | / | 0.005t/a | - / | 0.005t/a | +0.005t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①