目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

四、主要环境影响和保护措施	36

五、环境保护措施监督检查清单	55

六、结论	59

附表	60

附件	61

附件1：环评委托书	61

附件2：营业执照	62

附件3：备案证明	63

附件4：厂房租赁合同	65

附件5：龙潭镇人民政府同意本项目落地的情况说明	68

附件6：龙潭镇岩板村村委会同意本项目落地的情况说明	69

附件7：中药尾料委托处置协议	70

附件8：废弃泥土资源化利用协议	73

附件9：原龙成公司环保手续	77

附件10：环境质量现状监测报告	83

附件11：溆浦县市场监督管理局“关于确定溆浦县第三批中药材产地趁鲜切制加工企业的通知”	89

附件12：纳污证明	91

附件13：评审会专家意见及签到表	92

附图	96

附图1：项目区域位置图	96

附图2：平面布置图	97

附图3：项目周边环境敏感目标分布图	98

附图4：环境质量现状监测布点图	99

附图5：溆浦县龙潭镇总体规划——镇区土地利用规划图	100

附图6：现场照片	101

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 怀化崇实农业开发有限公司年产800吨中药材产地趁鲜加工及药食同源食品开发项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2601-431224-04-02-362450 |  |  |
| 建设单位联系人 | 韩吉 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 湖南省怀化市溆浦县龙潭镇岩板村 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：110°31′54.526″，北纬27°24′46.147″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2730中药饮片加工；D4430热力生产和供应 | 建设项目行业类别 | 二十四、医药制造业27“其他（单纯切片、制干、打包的除外）” 四十一、电力、热力生产和供应业“使用其他高污染燃料的” |
| 建设性质 | ☑新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 溆浦县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 溆发改备案﹝2026﹞05号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6667 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 判定结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，不涉及排放有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气等。; 无须设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及; 无须设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 涉及有毒有害和易燃易爆危险物质最大储存量未超过临界量; 无须设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 无须设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 无须设置. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 综上，本项目无须设置专项评价章节。 |
| 规划情况 | 《怀化市中医药健康产业发展规划（2020-2030）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目为中药饮片加工项目，符合《怀化市中医药健康产业发展规划（2020-2030）》中大力发展山银花种植及加工，使为“怀六药”之一的山银花中药材产业在高质量发展中实现新突破的要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、生态分区管控符合性分析 （1）生态红线 本项目建设地点位于湖南省怀化市溆浦县龙潭镇岩板村，选址原为原湖南怀化龙成中药饮片有限责任公司年产300吨中药饮片GMP加工建设项目用地，本项目建设未改变用地原有用途，项目用地范围在城镇开发边界内，不涉及生态保护红线。 （2）环境质量底线 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、地表水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区、区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放，不会对当地环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 项目用水量、用电量、用生物质燃料量相对较少，项目用水由市政自来水管网提供，用电由市政电网供电。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。 因此，项目资源利用满足要求。 （4）生态环境准入清单 根据怀化市生态环境局关于发布《怀化市生态环境分区管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023版）》的通知，项目与其符合性分析详细情况见下表。 表1-2 与《怀化市生态环境分区管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023版）》符合性 环境管控单元编码; 单元分类; 单元面积（km2）; 涉及乡镇 （街道）; 主体功能定位. ZH43122410001; 优先保护单元; 380.77; 龙潭镇; 龙潭镇：重点生态功能区. 具体要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; （1.1）禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上挖砂、采石、采矿等。 （1.2）非农建设必须节约使用土地，可以利用荒地的，不得占用耕地；可以利用劣地的，不得占用好地。 （1.3）禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场及畜禽养殖户。 （1.4）饮用水源一级保护区内禁止建设养殖场，饮用水源二级保护区禁止建设有污染排放的养殖场。 （1.5）严格控制建设项目使用国家级森林公园林地，确需使用国家级森林公园林地的，应当避免或者减少对森林景观、生态以及旅游活动的影响，并依法办理林地占用、征收审核审批手续。; （1）本项目不涉及； （2）本项目不占用耕地、林地等； （3）本项目不涉及； （4）本项目位于溆浦县龙潭镇，不涉及饮用水源保护区； （5）本项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 2.1）废水 （2.1.1）统筹推进人居环境综合治理，因地制宜推进农村改厕、污水处理和农业面源污染治理。 （2.1.2）加快实施现有管网雨污分流改造。城镇新区建设严格实施雨污分流，配套管网同步设计、同步建设、同步投运。城镇污水处理设施污水收集率在90%以上 （2.1.3）推进中小企业入园，加快完善污水收集、处理、排放设施设备，加大环境污染综合治理和重点污染源监控。 （2.1.4）优化肥料结构与施肥方式，削减养殖业和种植业污染负荷，促进农业面源污染防治。 （2.2）废气 （2.2.1）推进大气污染防治，加强工业源污染治理，强化燃煤锅炉烟气排放监管，对重点行业、重点企业开展监督管理，加快推进中小企业入园。 （2.2.2）加强施工扬尘综合整治，控制道路扬尘污染。 （2.2.3）推进秸秆资源化利用，禁止露天焚烧秸秆。 （2.3）固体废物 （2.3.1）加强工矿企业污染治理，强化固体废物、危险废物管控，加强医疗废物监管，实现村卫生所医疗垃圾统一处理。 （2.3.2）深入推进城乡垃圾减量分类、收集、转运及处理处置设施建设，推动形成绿色发展方式和生活方式。; （1）本项目位于溆浦县龙潭镇岩板村，项目生活污水经隔油池和化粪池处理后排入龙潭镇污水处理厂综合处理；生产废水循环使用，通过市政污水管网排入龙潭镇污水处理厂综合处理。 （2）本项目不设锅炉，蒸汽发生器的生物质燃烧废气经布袋除尘处理后由15米高排气筒排放，破碎粉尘布袋除尘器处理后排放，食堂油烟经油烟净化装置处理后通过专用排气筒引至屋顶高空排放。 （3）生活垃圾交环卫部门统一处置；工业固废分类收集后外售给物资公司或委托其他公司资源化利用。; 符合. 环境风险防控; （3.1）完善风险防控体系建设，落实《溆浦县突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 （3.2）加强村镇饮用水源地保护，有效防范水源地环境风险。 （3.3）严格落实《农用地土壤环境管理办法》相关要求，强化农用地土壤环境保护监督管理，保护农用地土壤环境，管控农用地土壤环境风险。 （3.4）开展矿山地质环境整治、矿山“三废”治理、退役矿山综合整治、土地复垦还绿专项整治，促进产业空间整合，推动矿山恢复治理及综合利用。; （1）本项目运营期，建设单位需建立风险防控体系，落实《溆浦县突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力； （2）本项目不涉及饮用水源地保护； （3）项目不涉农用地； （4）本项目不涉及。; 符合. 资源开发频率要求; （4.1）能源 （4.1.1）科学开发利用清洁能源与可再生新能源，优化能源结构。 （4.1.2）加快开发秸秆废弃物、城市垃圾等生物质资源能源化利用，推进清洁能源产业化进程。 （4.2）水资源 到2025年，溆浦县用水总量21952万立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降21.86%，万元工业增加值用水量比2020年下降10.80%，农田灌溉水有效利用系数0.571。 （4.3）土地资源 到2025年，溆浦县耕地保有量为67.26万亩，永久基本农田保护面积为59.34万亩，生态保护红线面积为1181.93万亩，城镇开发边界规模为30.77万亩。; （1）本项目使用电能、生物质颗粒，生物质燃烧废气经布袋除尘处理后由15米高排气筒排放； （2）项生产、生活用水均由市政自来水供应； （3）项目不涉及公益林、耕地、永久基本农田、生态保护红线等。; 符合. 2、与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 查阅湖南省人民政府办公厅于2021年9月30日发布的《湖南省“十四五”生态环境保护规划》，项目产生的废水、废气、固废及噪声采用的处理措施属于可行技术、处理后可做到达标排放，项目的建设符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》要求。 3、与《怀化市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 根据《怀化市“十四五”生态环境保护规划》：提出怀化市“十四五”生态环境保护“六项重点任务”。一是加快高质量低碳发展，推动经济社会绿色转型；二是实施高协同减污降碳，积极主动应对气候变化；三是持续高精准科学治污，深入打好污染防治攻坚战；四是强化高水平区域保护，推进生态系统保护修复；五是坚持高标准风险防控，防范生态环境安全风险；六是完善高起点体制机制，构建现代环境治理体系。实现怀化的绿色环境之美、绿色文化之美、绿色产业之美、绿色制度之美，奋力建设“五省边区生态文明中心城市”。 本项目主要为山银花等中药饮片加工并配套生物质蒸汽发生器、生物质热风炉建设，生物质蒸汽发生器、生物质热风炉采用低氮燃烧方式，生物质蒸汽发生器使用生物质燃烧产生的废气经配套布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，生物质热风炉使用生物质燃烧产生的废气经配套布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）排放，生产废水经处理后大部分回用于厂区原材料清洗，清水池部分外溢上清液与经处理后的生活污水一并排入市政管网，建设单位在各污染方面加强了污染防治措施，降低对环境的影响，符合《怀化市“十四五”生态环境保护规划》要求。 - 4、相关产业政策符合性 - （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目主要为山银花等中药饮片加工并配套生物质蒸汽发生器、生物质热风炉建设，不属于淘汰类设备，符合产业政策要求。 （2）项目与《湖南省规范中药材产地趁鲜切制加工指导意见的通知》（湘药监发〔2022〕13号）相符性分析 表1-3 与《湖南省规范中药材产地趁鲜切制加工指导意见的通知》的相符性分析 条款; 本项目情况; 是否符合. 规范产地趁鲜切制加工行为; 1.满足加工条件。产地趁鲜切制加工企业（含药品生产企业设置的异地加工车间，下同）应当具备与加工品种、加工规模相适应的加工条件，具备健全的质量管理体系，配备足够的质量管理人员、生产技术工人和必要的清洗、分拣、切制、干燥、筛选、仓储等设施设备。; 本项目初加工基地建设冷链仓库、清洗、筛选、烘干、切制等设施设备; 符合. 2.制定工艺流程。产地趁鲜切制加工企业应当按照品种制定产地趁鲜切制加工工艺流程和技术要求，并对工艺流程严格控制。工艺流程仅包括净选、切片、干燥、包装工序。加工时应当对工艺流程如实记录，并有完整准确的批生产记录。; 本项目初加工基地设置清洗、筛选、烘干、切片、包装等工艺; 符合. 3.制定质量标准。产地趁鲜切制加工企业应当制定趁鲜切制中药材质量标准，鲜切药材的基原和质量（形态除外）应当符合《中国药典》等国家药品标准或者《湖南省中药材标准》《湖南省中药饮片炮制规范》要求。鼓励研究制定高于法定标准的内控质量标准。; 本项目运营期拟制定相关质量标准; 符合. 4.建立追溯体系。产地趁鲜切制加工企业应当开展中药材全过程追溯体系建设，追溯信息应当包括：产地地理坐标、种植面积、亩产数量、种子种苗来源、农药化肥的使用记录、种植时间、采收时间、切制加工日期、切制成品数量、成品去向等，保证中药材来源质量可溯可控。; 本项目中药材原材料均从当地农户收购，运营期拟建立追溯体系; 符合. 5.规范采购行为。药品生产企业采购中药材趁鲜切制品时，应当对照《湖南省中药材产地趁鲜切制加工质量管理指南》（附件3，以下简称《指南》）要求，从具备健全质量管理体系的产地加工企业采购，采购的品种应当是省级以上药品监督管理部门制定的鲜切药材目录内的品种。不得从各类中药材市场或者个人等处购进中药材趁鲜切制品用于中药饮片生产，也不得将采购的中药材趁鲜切制品直接包装后作为中药饮片销售。; 本项目运营期规范采购行为，对照《湖南省中药材产地趁鲜切制加工质量管理指南》要求进行原材料采购; 符合. （三）加强趁鲜切制加工质量管理; 1.加强自收自制质量管理。药品生产企业自行开展中药材产地趁鲜切制加工，应当对照《指南》建设加工车间，并对其质量管理体系和风险管理能力进行评估后，认为符合要求的，向所在地省药品监督管理部门报告，并在药品年度报告中列明相关情况。报告内容应包括：《中药材产地趁鲜切制加工报告表》（附件4）；趁鲜切制加工品种的工艺规程和质量标准；生产企业自查报告。; 本项目运营期拟加强质量管理; 符合. 2.加强采购鲜切药材质量管理。药品生产企业采购全国各省（自治区、直辖市）药品监督管理部门公布或认可的鲜切药材用于药品生产的，应当与所采购鲜切药材产地加工企业签订购买合同和质量保证协议（附件5），并对照《指南》严格审核产地加工企业的质量管理体系，认为符合要求的，向采购方所在地省药品监督管理部门报告，并在药品年度报告中列明相关情况。报告内容同自收自制。; 本项目运营期拟加强采购鲜切药材质量管理; 符合. （3）项目与《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》相符性分析 表1-4 与《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》相符性分析 条款; 本项目情况; 是否符合. 1.有组织排放控制要求。已有行业排放标准的工业炉窑，严格按行业排放标准执行，已发放排污许可证的，应严格执行排污许可要求。暂未制订行业排放…的工业炉窑，待地方标准出台后执行，现阶段长沙市、株洲市、湘潭市以及常德市、岳阳市、益阳市等传输通道城市按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉行业氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米，水泥生产企业氮氧化物排放限值不高于100毫克/立方米，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行（工业炉窑分行业主要大气污染物排放浓度限值见附件1）。; 经分析，参照《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中现阶段长沙市、株洲市、湘潭市以及常德市、岳阳市、益阳市等传输通道城市“暂未制订行业排放标准的工业炉窑”的排放限值，本项目热风炉排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物能满足其要求。; 是. 2.无组织排放控制要求。严格控制工业炉窑生产过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施（工业炉窑分行业主要大气污染物无组织排放浓度限值见附件2）。; 本项目使用的炉窑为热风炉，为封闭式。粉状物料均采取密闭贮存，采用密闭皮带、气力输送的方式输送。原料及燃煤均在封闭式贮存场所内贮存。; 是. - 通过上表分析，项目符合《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中相关规定要求。 （4）项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 表1-5 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 指南要求; 本项目情况; 是否符合. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及; /. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于高污染项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不涉及; /. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类。; 符合. 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目建设符合国家法律法规及相关政策。; 符合. 通过上表分析，项目基本符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相关要求。 - 5、选址合理性分析 （1）项目用地符合性分析 本项目属于中药加工项目，位于溆浦县龙潭镇岩板村，项目选址周边主要分布居民、农田，东南侧约20m处存在1处崇实书院为清代氏族书院，属于溆浦县文物保护单位，日常参观的游客较少。《溆浦县龙潭镇总体规划》（2014-2030）中暂未对本地块的土地利用进行规划；本项目选址原用于原湖南怀化龙成中药饮片有限责任公司年产300吨中药饮片GMP加工建设项目生产，龙成项目于2014年10月22日取得原溆浦县环境保护局印发的环境影响报告表的批复，并于2015年4月通过项目环境保护竣工验收，2020年6月进行污染源排污登记，相关环保手续详见附件9，本项目建设与龙成项目属于同类型项目，未改变用地原有用途，且本项目落地拟建厂区得到龙潭镇人民政府、岩板村村民委员会及项目选址周边居民的同意。 本项目不属于高污染项目，项目废气、废水、噪声均能达标排放，固体废物等得到合理处置，对周边环境影响较小，不会改变环境功能现状，本项目运营不会对周边居民、崇实书院管理人员及游客产生较大影响。 （2）项目与溆浦县龙潭镇国土空间规划（2021-2035年）符合性分析 根据《溆浦县龙潭镇国土空间规划》（2021-2035年），规划龙潭镇为文旅融合型乡镇。将龙潭镇建设成溆浦县域的文化名镇和大龙潭地区的重点镇，区域服务型城镇，以农副产品加工、石材加工、药材加工、文化旅游等为主导产业的旅游、商贸综合型城镇。本项目为中药材加工项目，符合《溆浦县龙潭镇国土空间规划》（2021-2035年）。根据《溆浦县龙潭镇国土空间规划》（2021-2035年）镇政府驻地国土空间用地规划图，本项目用地规划为工业用地，项目建设符合龙潭镇国土空间规划。 综上，本项目选址合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 怀化崇实农业开发有限公司拟在湖南省怀化市溆浦县龙潭镇岩板村原湖南怀化龙成中药饮片有限责任公司年产300吨中药饮片GMP加工建设项目用地范围内建设怀化崇实农业开发有限公司年产800吨中药材产地趁鲜加工及药食同源食品开发项目（以下简称“本项目”），本项目用地面积约为6667m2，建筑面积3950m2，部分生产设备利用租赁厂区原龙成公司设备，并购置部分设备用于本项目生产。 对照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等的相关规定，项目属于“二十四、医药制造业27 其他（单纯切片、制干、打包的除外）”、“四十一、电力、热力生产和供应业”中91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程），本项目需编制环境影响报告表。本评价主要针对初加工进行评价，种植采用收购模式进行，与农户签订种销协议，农户按照要求进行种植，收获后定点供应给企业进行初加工。为此，怀化崇实农业开发有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作，在接受委托后，我公司组织技术人员进行实地踏勘和调研，收集和核实了有关材料，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和有关环保政策、技术规范，编制了该项目的环境影响报告表。 2、项目概况 项目名称：怀化崇实农业开发有限公司年产800吨中药材产地趁鲜加工及药食同源食品开发项目； 建设性质：新建； 建设地点：溆浦县龙潭镇岩板村； 建设单位：怀化崇实农业开发有限公司； 项目总投资2000万元，环保投资20万元，占总投资的1%； 工作制度：年工作300天（其中生物质蒸汽发生器、生物质热风炉运行60天，每天运行24小时），一班制生产，每班8小时； 劳动定员：30人，厂区不设置员工宿舍，提供员工午餐。 3、基地建设内容 本项目主要建设内容包括晾晒区、原料预处理车间、清洗区、生产车间、冷链仓库、药材尾料暂存区、生物质蒸汽发生器房、生物质热风炉房、生物质颗粒暂存区、办公楼、食堂等。项目建设内容及规模详见下表。 表2-1 项目主要建设内容一览表 分类; 项目组成; 建设内容和规模; 备注. 主体工程; 原料卸/堆货区、清洗区等; 原料暂存清洗区：改造300m2，含地面硬化，护坡建设，散水改造，钢架棚建设等; 利用租赁厂区已有建筑. 生产车间; 2F（含隔层共3F），砖混结构，建筑面积2400m2，设杀青、筛分、烘干、粉碎、包装等车间; 利用租赁厂区已有建筑. 冷链仓库; 趁鲜切制100m2，位于生产车间1楼；食品仓库约150m2，位于生产车间2楼; 利用租赁厂区已有建筑，增加2-8℃冷库建设；制冷剂采用环保型制冷剂R134a. 辅助工程; 办公楼; 3F，砖混结构，建筑面积500m2; 利用租赁厂区已有建筑. 食堂; 1F，砖混结构，建筑面积50m2; 利用租赁厂区已有建筑. 生物质蒸汽发生器房; 建筑面积100m2；设1台2.5t/h的生物质真空低氮汽发生器，杀青用; 位于清洗区. 生物质热风炉房; 建筑面积50m2；设2台生物质热风炉房，烘干用; 生产车间1楼、清洗区各设1套. 生物质颗粒暂存区; 增加约50m2燃料暂存区建设：含地面硬化；钢棚建设; 新建. 质检楼; 2F，砖混结构，建筑面积600m2；本项目仅对产品含水率进行检测，无需添加试剂; 利用租赁厂区已有建筑. 公用工程; 供电; 变压器增加60kw/h容量及相关新增设备配电系统; 租赁厂区已建供电系统. 供水; 生产车间屋顶增加5m³消防水箱；重铺生产用水管网；增加室外消火栓; 租赁厂区已建供水系统. 环保工程; 废水; 生活污水; 食堂废水经油水分离器处理，再与其他生活污水一并进化粪池处理符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（同时需满足龙潭镇污水处理厂进水标准）后通过市政污水管网排入龙潭镇污水处理厂综合处理; 新建油水分离器，化粪池依托租赁厂区已建. 生产废水; 清洗废水经三级沉淀池处理后循环利用，少量溢出上清液通过市政污水管网排入龙潭镇污水处理厂综合处理; 增建清洗区3级沉淀循环池，容积共15m3. 地面清洗废水经沉淀池处理后用于厂区绿化; 利用租赁厂区已建沉淀池. 废气; 蒸汽发生器废气; 低氮燃烧装置、布袋除尘处理后+15m高排气筒（DA001）排放; 新建废气处理装置. 热风炉废气; 低氮燃烧、“布袋除尘+活性炭”+15m排气筒（DA002）高空排放; 新建废气处理装置. 破碎粉尘; 设备自带布袋除尘器处理后在车间内无组织排放; 新建废气处理装置. 食堂油烟; 经油烟净化装置处理后通过专用排气筒引至屋顶高空排放; 新建废气处理装置. 噪声; 产噪设备基础安装减震垫; /. 固废; 生活垃圾; 交给环卫部门清运; /. 废包装袋; 外售物资回收公司; /. 筛选废弃叶子、树枝; 外售物资回收公司. 灰渣; 外售物资回收公司; /. 布袋收集粉尘; 外售交给物资回收公司处理; /. 筛分废弃中药材尾料; 改造原生产车间架空层及周边可利用空间，增加约100m2钢架雨棚；委托湖南坤凡农业有限公司资源化利用; /. 废弃泥土; 委托溆浦县龙潭页岩砖厂资源化利用; /. 废离子交换树脂; 外售物资回收公司; /. 废润滑油; 分类暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置; /. 含油抹布及手套; /. 废活性炭; /. 生活垃圾; 场内增加生活垃圾收集桶；; /. 4、产品方案 项目运营期产品方案见下表。 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量（吨/年）; 含水率（%）; 备注. 1; 玉竹; 干玉竹; 150; 16; 作为产品直接外售. 玉竹片（粉）; 50; 16; 预包装. 2; 黄精; 干黄精; 50; 15; 作为产品直接外售. 黄精（九蒸九制）; 50; 15; 预包装. 3; 干白术; 100; 15; /. 4; 干黄柏; 100; 15; /. 5; 山银花; 干山银花; 250; 15; 作为产品直接外售. 山银花茶（粉）; 50; 15; 预包装. - 本项目产品质量按2025年版《中华人民共和国药典》执行。具体质量标准如下： 表2-3 干玉竹质量标准 检测项目; 控制标准. 性状; 本品呈长圆柱形，略扁，少有分枝，长4～18cm，直径0.3～1.6cm。表面黄白色或淡黄棕色，有的半透明，具纵皱纹和微隆起的环节，有白色圆点状的须根痕和圆盘状茎痕。质硬而脆或稍软，易折断，断面角质样或显颗粒性。气微，味甘，嚼之发黏。. 鉴别; 本品横切面：表皮细胞扁圆形或扁长方形，外壁稍厚，角质化。薄壁组织中散有多数黏液细胞，直径80～140μm，内含草酸钙针晶束。维管束外韧型，稀有周木型，散列. 水分; 不得超过16.0%（通则0832第二法）。. 总灰分; 不得超过3.0%（通则2302）。. 浸出物; 不得少于50.0%. 重金属; 0.001%. 含量测定; 本品按干燥品计算，含玉竹多糖以葡萄糖（C6H12O6）计，不得少于6.0%. 表2-4 干黄精质量标准 检测项目; 控制标准. 性状; 本品呈类圆形、椭圆形薄片或厚片，切片厚度均匀：薄片2～3mm，厚片3～4mm，无破碎片（破损面积≤自身总面积1/5）。切面淡黄色至黄棕色，具光泽，有多数细纵纹，质地角质样；表面淡黄色至棕褐色，有细纵皱纹。气微，味甘，具黄精特有的清香气味，无酸败味、霉味、焦煳味等异味。无杂质（不得含有泥沙、须根、芦头、杂草、虫卵、金属异物等非药用部位及污染物）。. 鉴别; 本品横切面：大黄精表皮细胞外壁较厚。薄壁组织间散有多数大的黏液细胞，内含草酸钙针晶束。维管束散列，大多为周木型。 鸡头黄精、姜形黄精维管束多为外韧型。. 水分; 不得超过15.0%（通则0832第二法）。. 总灰分; 不得过4.0%（通则2302）。. 浸出物; 不得少于45.0%。. 含量测定; 本品含黄精多糖以无水葡萄糖（C6H12O6）计，不得少于7.0%。. 表2-5 黄精（蒸）质量标准 检测项目; 控制标准. 性状; 本品呈不规则的厚片。表面棕褐色至黑色，有光泽，中心棕色至浅褐色，可见筋脉小点。质较柔软。味甜。. 鉴别; 本品横切面：大黄精表皮细胞外壁较厚。薄壁组织间散有多数大的黏液细胞，内含草酸钙针晶束。维管束散列，大多为周木型。 鸡头黄精、姜形黄精维管束多为外韧型。. 水分; 不得超过15.0%（通则0832第二法）。. 总灰分; 不得过4.0%（通则2302）。. 浸出物; 不得少于45.0%。. 含量测定; 本品含黄精多糖以无水葡萄糖（C6H12O6）计，不得少于7.0%。. 表2-6 干白术质量标准 检测项目; 控制标准. 性状; 本品呈不规则的厚片。外表皮灰黄色或灰棕色。切面黄白色至淡棕色，散生棕黄色的点状油室，木部具放射状纹理；烘干者切面角质样，色较深或有裂隙。气清香，味甘、微辛，嚼之略带黏性。. 鉴别; 本品粉末淡黄棕色。草酸钙针晶细小，长10～32μm，存在于薄壁细胞中，少数针晶直径至4μm。纤维黄色，大多成束，长梭形，直径约至40μm，壁甚厚，木化，孔沟明显。石细胞淡黄色，类圆形、多角形、长方形或少数纺锤形，直径37～64μm。薄壁细胞含菊糖，表面显放射状纹理。导管分子短，为网纹导管及具缘纹孔导管，直径至48μm。. 水分; 不得超过15.0%（通则0832第二法）。. 总灰分; 不得超过5.0%（通则2302）。. 浸出物; 不得少于35.0%。. 二氧化硫残留量; 不超过400mg/kg. 色度; 与黄色9号标准比色液比较，不得更深. 表2-7 干黄柏质量标准 检测项目; 控制标准. 性状; 本品呈丝条状，或卷曲。外表面黄褐色或黄棕色。内表面暗黄色或淡棕色，具纵棱纹。切面纤维性，呈裂片状分层，深黄色。气微，味极苦，嚼之有黏性。. 鉴别; 本品粉末鲜黄色。纤维鲜黄色，直径16～38μm，常成束，周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维；含晶细胞壁木化增厚。石细胞鲜黄色，类圆形或纺锤形，直径35～128μm，有的呈分枝状，枝端锐尖，壁厚，层纹明显；有的可见大型纤维状的石细胞，长可达900μm。草酸钙方晶众多。. 水分; 不得超过12.0%（通则0832第二法）。. 总灰分; 不得超过8.0%（通则2302）。. 浸出物; 不得少于14.0%。. 含量; 本品按干燥品计算，含小檗碱以盐酸小檗碱（C20H17NO4•HCl）计，不得少于3.0%。. 表2-8 山银花质量标准 检测项目; 控制标准. 性状; 本品呈棒状而稍弯曲，长3～4.5cm，上部直径约2mm，下部直径约1mm。表面黄色或黄绿色。总花梗集结成簇，开放者花冠裂片不及全长之半。质稍硬，手捏之稍有弹性。气清香，味微苦甘。. 鉴别; 本品腺毛较少，头部大多圆盘形，顶端平坦或微凹，侧面观5～16细胞，直径37～228μm；柄部2～5细胞，与头部相接处常为2～3细胞并列，长32～240μm，直径15～51μm。厚壁非腺毛较多，单细胞，似角状，多数甚短，长21～240（～315）μm，表面微具疣状突起，有的可见螺纹，呈短角状者体部胞腔不明显；基部稍扩大，似三角状。草酸钙簇晶，偶见。花粉粒，直径54～82μm。. 水分; 不得超过15.0%（通则0832第二法）。. 总灰分; 不得超过10%（通则2302）。. 酸不溶性灰分; 不得超过3.0%（通则2302）. 含量; 本品按干燥品计算，含绿原酸（C16H18O9）不得少于2.0%，含灰毡毛忍冬皂苷乙（C65H106O32）和川续断皂苷乙（C53H86O22）的总量不得少于5.0%。. 5、原辅材料 - 项目运营期主要原辅材料见下表。 表2-9 主要原辅材料及能耗清单一览表 序号; 原料名称; 单位; 年用量; 厂区最大储存量; 储存位置; 原辅材料来源. 1; 鲜玉竹; 吨/年; 1000; 50; 暂存清洗区; 农户收购，含水率约83%. 2; 鲜黄精; 吨/年; 500; 50; 暂存清洗区; 农户收购，含水率约83%. 3; 鲜白术; 吨/年; 500; 50; 暂存清洗区; 农户收购，含水率约83%. 4; 鲜黄柏; 吨/年; 500; 50; 暂存清洗区; 农户收购，含水率约50%. 5; 山银花鲜花; 吨/年; 1500; 50; 暂存清洗区+晾晒区; 农户收购，含水率约83%. 6; 生物质燃料; 吨/年; 736.02; 50; 生物质颗粒暂存区; 外购，需满足NYT1878-2010生物质固体成型燃料技术条件中质量标准且含硫量低于0.1%. 7; 活性炭; 吨/年; 13.84; /; 废气处理装置内; 外购. 8; 黄油（润滑用）; t/a; 0.5; 0.5; /; 外购. 9; 水; 吨/年; 1599.33; /; /; 市政供水. 10; 电; KW/小时; 80000; /; /; 市政供电. 生物质颗粒：外购符合《生物质固体成型燃料技术条件》（NY_T1878-2010）的生物质颗粒，其中含硫量不超过0.1%，灰分不超过12%。每批次采购时，要求供应商提供相应检测报告。 生物质用量核算： 蒸汽发生器主要供中药材杀青用，热风炉供中药材烘干用。本项目山银花需杀青后再进行烘干，玉竹、黄精、白术、黄柏直接进行烘干。 （1）蒸汽发生器生物质用量 山银花需杀青至五成干需蒸发990t水分，外加清洗后带入水分4.5吨，共需蒸发994.5t水分。考虑损耗，蒸发1kg水约需要1.4kg蒸汽，则需要提供约1392.3t蒸汽，本项目生物质蒸汽发生器年运行1440小时能提供3600t蒸汽，能满足烘干需求；按生物质颗粒热值4060大卡/公斤计，生物质蒸汽发生器热效率均75%，则1吨蒸汽约需要203.6公斤生物质颗粒，蒸发994.5水分约需要生物质颗粒约为283.47吨/年。 （2）热风炉生物质用量 杀青至五成干山银花到干成品及玉竹、黄精、白术、黄柏原辅材料由新鲜到干成品，需蒸发2210吨水分，外加清洗后带入水分7.5吨，共需蒸发2217.5t水分。蒸发1kg水所需理论热量约2600kJ/kg（621大卡/公斤），按生物质颗粒热值4060大卡/公斤计，热风炉热效率约75%，则蒸发2217.5水分约需要生物质颗粒约为452.55吨/年。 本项目运营期热值平衡见下表： 表2-10 项目热值平衡一览表 投入; 产出. 物料名称; 投入量 （万大卡）; 物料名称; 产生量 （万大卡）. 蒸汽发生器燃烧生物质热量; 115088.82; 杀青蒸发水量所需热量; 86316.615. 热风炉燃烧生物质热量; 183735.3; 蒸汽发生器损耗热量; 28772.205. 烘干蒸发水量所需热量; 137801.475. 热风炉损耗热量; 45933.825. 总计; 298824.12; 总计; 298824.12. 本项目运营期物料平衡见下表： 表2-11 项目物料平衡一览表 投入; 产出. 物料名称; 投入量（t/a）; 物料名称; 产生量（t/a）. 鲜玉竹; 1000; 干玉竹; 150. 鲜黄精; 500; 玉竹片（粉）; 50. 鲜白术; 500; 干黄精; 50. 鲜黄柏; 500; 黄精（九蒸九制）; 50. 山银花鲜花; 1500; 干白术; 100. 干黄柏; 100. 干山银花; 250. 山银花茶（粉）; 50. 蒸发水分; 3200. 总计; 4000; 总计; 4000. 6、主要设备 本项目主要设备清单见下表： 表2-12 主要设备一览表 建筑物名称; 房间名称; 设备名称; 功率（kw）; 型号; 数量（台）; 备注. 原料预处理车间; 原料预处理车间; 杀青机; 5; 非标; 1; 新建. 半自动烘干机; 7.5; 非标; 1. 清洗区; 清洗区; 滚筒清洗机; 3; 非标; 2. 2.5T生物质燃料蒸汽发生器; 16; 2.5t/h; 1. 生物质热风炉; 7.5; 40万卡; 4. 生产车间; 洗润间; 全自动蒸汽发生器; 24; 非标; 1; 利用租赁厂区原有设备. 汽相置换式润药机; 3.15; 非标; 1. 煅制间; DYJ-600煅药机; 9; 非标; 1. 蒸煮间; 全自动蒸汽发生器; 24; 非标; 1. 脱皮机; 0.55; 非标; 1. 可倾式蒸煮锅; 0.55; 非标; 1. 炼蜜间; 夹层锅; /; 非标; 1. 包装间; SF粉碎机; 4; 非标; 1. 中药碰碎机; 3; 非标; 1. 筛分间; SYJ旋转式筛药机; 0.75; 非标; 1. 容器具清洗间; 热风循环烘箱; 12; 非标; 1. 冷藏间（预留）; 制冷机; 10; 非标; 1; 新建. 干燥间; 隧道式烘房; 非标; 1; 利用租赁厂区原有设备. 辅助间（热风炉）; CYJ滚筒式炒药机; 3; 非标; 1. 生物质热风炉; 0.75; 非标; 1. 切药间（二）; 直切式切药机; 2.2; 非标; 1. 新型切药机; 4; 非标; 1; 新建. 切药间（一）; 直线往复式切药机; 1.1; 非标; 1; 利用租赁厂区原有设备. 新型切药机; 4; 非标; 2; 新建. 挑选间; 多功能筛分机; 3; 非标; 3. 注：各生产设备均不属于《产业结构调整指导目录》（2024版）中落后生产工艺设备。 5、公用工程 （1）给水 本项目用水水源由市政自来水管网提供，新鲜水供水水质符合国家饮用水标准，其水量及水压均能够满足本项目用水要求。 雨水通过雨水管网进入雨水管网系统。 本项目用水主要为清洗用水、蒸汽发生器用水、地面清洁用水及生活用水。 蒸汽发生器用水：运行过程中需定期补充软化水，项目设置1台2.5t/h生物质真空蒸汽锅炉，根据建设单位提供资料，蒸汽发生器每年运行1440h，锅炉用水量为3600m3/a，且蒸汽发生器运行中存在热损耗，热损耗按照用水量2%计，则损耗水量为72m3/a，因此，锅炉需要补充水量为3672m3/a，软化水由树脂交换产生，软化水得水率为75%，制备软水所需新鲜水量为4896m3/a，则制软化水尾水排放量为1224m3/a，主要含钙镁离子等无机盐。 原辅材料清洗用水： 1）清洗机循环用水：本项目设置2台循环水清洗机，每台清洗机的水箱为4m3，清洗水每天更换一次，则每天清洗用水为8m3/d（480m3/a），该部分用水为经三级沉淀池处理后的回用水。 2）原料冲洗用水：本项目清洗机末端设置喷淋水对原材料进行冲洗，根据建设单位提供资料，每台清洗机冲洗用水量约为1t/d，则项目冲洗用水约为2t/d（120t/a），该部分用水为新鲜水补给。 为减轻后续烘干压力，清洗机带沥干功能，因此废水产生量取新鲜用水量的98%，则清洗废水为9.8m3/d（588m3/a），清洗过程不添加清洗剂，废水主要污染物为SS，该部分废水经三级沉淀池处理。 本项目原材料清洗废水经三级沉淀池处理后回用作原材料清洗机循环用水，多余部分上清液外溢与经处理后的生活污水一并通过市政污水管网排入龙潭镇污水处理厂综合处理。 地面清洁用水：项目生产车间地面每周拖地1次，生产车间建筑面积约为2400m2，地面拖洗用水量为2L/m2·次，则地面拖洗用水量约为4.8m3/次（240t/a）。污水产生量取95%，则污水量为4.56m3/d（228m3/a）。 设备清洗用水：黄精蒸制产生蒸汽冷凝水缩成膏汁后部分回用于蒸煮前泡制进入产品，部分残液缩膏状供养殖场做饲料辅助使用，不外排。每批次黄精蒸制完成后需用少量水对蒸煮设备进行清洗，项目使用的蒸煮设备为不锈钢设备，用水量约10L/批次，清洗后毛巾擦拭，则蒸煮设备清洗水用量约为2t/a。 生活用水：项目劳动定员为30人，年工作300天。参照《湖南省地方标准 用水定额 第3部分：生活、服务业和建筑业》（DB43/T388.3-2025）表4中“国家机构--机关用水定额指标”，取先进值15m3/人·a，则生活用水量约为450m3/a（1.5m3/d）。 食堂用水：项目劳动定员为30人，厂区提供员工中餐。参照《湖南省地方标准 用水定额 第3部分：生活、服务业和建筑业》（DB43/T388.3-2025）表4中“餐饮业--其他餐饮业服务”，取先进值7m3/m2·a，项目食堂面积约50m2，则食堂用水量约为350m3/a（1.17m3/d）。 （2）排水 本项目排水体制为雨污分流。雨水排入市政雨水管网；生活污水及部分生产废水排入市政污水管网。 地面清洁废水经沉淀池处理后用于厂区绿化浇灌，不外排。本项目外排废水主要为食堂废水和生活污水、回用后剩余的生产废水。 软化水得水率为75%，制备软水所需新鲜水量为4800m3/a，则制软化水尾水排放量为1224m3/a，主要含钙、镁离子等无机盐。 为减轻后续烘干压力，清洗机带沥干功能，因此废水产生量取新鲜用水量的98%，则清洗废水为9.8m3/d（588m3/a），清洗过程不添加清洗剂，废水主要污染物为SS。本项目原材料清洗废水经三级沉淀池处理后回用作原材料清洗机循环用水（8t/d），多余部分（1.8t/d）上清液与经处理后的生活污水一并通过市政污水管网排入龙潭镇污水处理厂综合处理。 设备清洗废水：产污系数按85%计，则污水排放量为1.7m3/a（8.5L/批次）。 生活污水：产污系数按85%计，则污水排放量为382.5m3/a（1.275m3/d）。 食堂废水：产污系数按85%计，则污水排放量为297.5m3/a（0.992m3/d）。 食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水一并进化粪池处理，再通过市政污水管网排至龙潭镇污水处理厂处理，最终排入二都河。 表2-13 项目用水情况一览表 项目; 用水量标准; 用水单位数; 用水量; 废水排放量; 备注. 生活用水; 15m3/人·a; 30人; 450m3/a; 382.5m3/a; 纳入龙潭镇污水处理厂. 食堂用水; 7m3/m2·a; 50m2; 350m3/a; 297.5m3/a. 制软化水用水; /; /; 4896m3/a; 1224m3/a; 其中480m3回用于清洗循环用水，1273.67m3纳入龙潭镇污水处理厂，58.33被沉淀池沉渣带走. 原材料清洗; 循环用水; 4m3/台•d; 2台; 480m3/a; 588. 冲洗用水; 1m3/台•d; 2台; 120m3/a. 设备清洗用水; 10L/批次; 200批次; 2m3/a; 1.7; 纳入龙潭镇污水处理厂. 地面清洁用水; 2L/m2•次; 2400m2; 240m3/a; 0; 用于厂区绿化. 图2-1 项目水平衡图（单位：t/a） - 供电 项目用电由市政供电，市政供电设施已经连通至项目处，供电能力要求满足需求。 - 供热 设置1台2.5t/h的生物质蒸汽发生器，用于原材料杀青；设置1台生物质鼓风机用于烘干。 6、项目平面布置 项目位于龙潭镇岩板村，项目用地北侧临近外部路可连接至省道S322，交通便利；用地北侧自东向西依次布设晾晒区、原料预处理车间、清洗区及清洗后堆存区、卸/堆货区，用地南侧自东向西依次为办公楼、食堂、生产车间、质检楼、生物质颗粒暂存区等。 各区功能明确，员工办公区和生产区、环保设施区分流，项目总平面布局合理（项目总平面布局详见附图2）。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、营运期工艺流程及产污环节 （1）玉竹加工工艺流程 图2-2 玉竹加工工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： 清洗：使用玉竹滚筒式脱毛机，用经沉淀处理后的回用水将玉竹鲜根茎冲洗干净，将鲜玉竹进行脱须处理，并洗去表面的泥沙及残留的须根。注意清洗时不要过度揉搓，以免损伤药材。此过程会产生清洗废水。 晾晒/初烘干：将清洗脱毛后的玉竹，平摊晾干水分或采用生物质热风炉对玉竹进行初烘干。 初选分级：用振动筛筛分机筛除细末杂质，挑出异形变色片，按大小等级分选，筛分废弃物主要为树叶和树枝。 切片/揉糖：采用机械切片，趁鲜切制多为3~4mm；揉糖是将干燥变软的玉竹条反复搓揉，使其析出糖汁、呈半透明状。 干燥：烘干2~3小时，烘干初温以45~50℃为宜，烘干终段温度控制在50~60℃，最终定型干燥温度控制于55℃为最佳。由蒸汽提供热源，该工序会产生生物质热风炉废气。 筛分：为了满足客户和市场需求，本项目玉竹需进行筛选分级，为保证加工前原材料品质、色泽不受破坏，采用人工手选分级与机械筛分结合方式，筛分废弃物主要为筛分废弃中药材尾料。 粉碎：经拆分后的部分玉竹进入粉碎工序加工成粉末状，此过程会产生粉尘。 包装：将干燥好的玉竹按照不同的规格和等级进行筛选分类，称重后用食品级或药用塑料袋进行内包装，后用纸箱进行外包装。包装规格：10~50千克/袋。 食品生产包装：将玉竹片粉碎后进行内包装，外包装后入库。 （2）黄精加工工艺流程 图2-3 黄精加工工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： 清洗：使用黄精滚筒式脱毛机，用经沉淀处理后的回用水将黄精鲜根茎冲洗干净，将鲜黄精进行脱须处理，并洗去表面的泥沙及残留的须根。注意清洗时不要过度揉搓，以免损伤药材。 干燥：使用热风干燥箱，初始温度设定为50~55℃，将黄精烘至五六成干（断面呈角质样或显颗粒性），过程中每2小时检查1次干燥状态，达标后停止干燥，冷却至室温。由热风炉提供热源，该工序会产生生物质热风炉废气。 二次脱须清洗：再次使用黄精滚筒式脱毛机进行去粗皮抛光处理，去除残留表皮及须根；随后用流动水冲洗干净，置于洁净不锈钢容器中沥干（沥干时间≤2小时，避免长时间堆放变质）。 ①黄精片加工 切片：用切片机切片，厚度2mm～3mm。 烘干：40~50℃烘（晒）干至水分15%以内。由热风炉提供热源，该工序会产生生物质热风炉废气。 筛分：用振动筛筛分机筛除细末杂质，挑出异形变色片，按大小等级分选。筛分废弃中药材尾料。 包装：将干燥好的黄精按照不同的规格和等级进行筛选分类，称重后用食品级或药用塑料袋进行内包装，后用纸箱进行外包装。包装规格：10~50千克/袋 ②九蒸九制黄精加工 九轮蒸制：第1轮：武火2~4小时，转文火续蒸至通体棕黄、软糯透心。第2~9轮：逐步用文火，时长4~8小时，确保内部成分充分转化。 烘/晒制：第九轮蒸闷后，彻底晒干或烘干至含水量≤15%。烘干由热风炉提供热源，会产生生物质热风炉废气。蒸煮设备清洗将产生设备清洗废水、残液缩膏等。 食品生产包装：将九蒸九晒（烘）后的黄精进行内包装，外包装后入库。 （3）白术加工工艺流程 图2-4 白术加工工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： 脱须清洗：使用白术滚筒式脱毛机，用经沉淀处理后的回用水将白术鲜根茎冲洗干净，将鲜白术进行脱须处理，并洗去表面的泥沙及残留的须根。注意清洗时不要过度揉搓，以免损伤药材。此过程会产生清洗废水。 初级分选：为了满足客户和市场需求，本项目白术需对其进行加工前的筛选分级，为保证加工前原材料品质、色泽不受破坏，采用人工手选分级与机械筛分结合方式，废弃物主要为树叶和树枝。 切片：用切片机切片，厚度2mm～3mm。 烘干：60~80℃烘（晒）干至水分15%以内。由热风炉提供热源，该工序会产生生物质热风炉废气。 筛分：用振动筛筛分机筛除细末杂质，挑出异形变色片，按大小等级分选。此过程产生筛分废弃中药材尾料。 包装：将干燥好的白术按照不同的规格和等级进行筛选分类，称重后用食品级或药用塑料袋进行内包装，后用纸箱进行外包装。包装规格：10~50千克/袋 （4）黄柏加工工艺流程 图2-5 黄柏加工工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 去粗皮：使用树皮剥切机，去除黄柏树皮外层粗皮及杂质，避免损伤内层药用部位，操作过程中轻拿轻放。此过程会产生黄柏粗皮。 清洗：采用流动水冲洗，去除表面泥沙及残留杂质；清洗时间控制在15~20分钟，避免长时间浸泡导致有效成分流失，清洗后沥干表面水分。此过程会产生清洗废水。 初选分级：用振动筛筛分机筛除细末杂质，挑出异形变色片，按大小等级分选，此过程会产生筛分废弃中药材尾料。 切片：使用树皮切片机，根据客户需求调整切片类型及厚度，横切片2~4mm、斜切片3~5mm，启动设备进行切制；每30分钟检查1次切片规格，确保符合要求。 干燥：将切制后的黄柏片均匀摊放在烘干托盘上（摊放厚度≤2cm），放入干燥箱；40~55℃。由热风炉提供热源，该工序会产生生物质热风炉废气。 包装：将干燥好的黄柏按照不同的规格和等级进行筛选分类，称重后用食品级或药用塑料袋进行内包装，后用纸箱进行外包装。包装规格：10~50千克/袋。 （5）山银花加工工艺流程 图2-6 山银花加工工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： 杀青：蒸汽杀青，将山银花鲜花疏松、均匀地放入蒸笼内，厚度1cm~2cm，置于蒸汽锅中，通蒸汽30s。由蒸汽提供热源，该工序会产生生物质热风炉废气。 除杂：初步摘除枝条、叶，去除其它杂质，此过程废弃物主要为树叶和树枝。 烘干：将鲜山银花置于干燥箱内采用90℃以上的温度快速干燥至含水量低于15%，防止长时间水分含量过高导致山银花变黑。由热风炉提供热源，该工序会产生生物质热风炉废气。 筛分：为了满足客户和市场需求，本项目山银花需进行筛选分级，为保证加工前原材料品质、色泽不受破坏，采用人工手选分级与机械筛分结合方式，筛分废弃物主要为筛分废弃中药材尾料。 粉碎：经拆分后的部分山银花进入粉碎工序加工成粉末状，此过程会产生粉尘。 包装：将干燥好的山银花按照不同的规格和等级进行筛选分类，称重后用食品级或药用塑料袋进行内包装，后用纸箱进行外包装。 食品生产包装：将茶花品质山银花粉碎后进行内包装，外包装后入库。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，拟用厂区为原湖南怀化龙成中药饮片有限责任公司年产300吨中药饮片GMP加工建设项目生产厂区，原龙成项目环保手续齐全（详见附件9），且该项目已于2024年6月停产，废气、废水、噪声等污染随着该项目停产而消失，经现场踏勘，厂区内无原龙成项目运营产生的废水、固体废物等污染物存在，无历史遗留环保问题，厂区仅保留原龙成项目的部分生产设备，故不存在原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）环境空气达标判定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 为了解项目所在区域的空气环境质量现状，本次评价采用怀化市生态环境主管部门公布的《2024年12月环境空气质量月报及空气质量年报》中溆浦县的环境空气监测数据来说明环境空气质量情况，监测结果详见下表3-1。 表3-1 2024年溆浦县环境空气质量评价结果 单位：μg/m3（CO：mg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; GB3095-2012; GB3095-2026. 标准值; 占标率（%）; 达标情况; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 7; 40; 17.5; 达标; 40; 18; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 29; 70; 41.4; 达标; 60; 48; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 65.7; 达标; 30; 77; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 123; 160; 76.9; 达标; 160; 77; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 0.9; 4.0; 22.5; 达标; 4; 23; 达标. 综上所述，本项目所在区域的SO2、PM2.5、PM10、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位数日平均质量浓度和臭氧百分位数日最大8小时平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准；同时符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。因此，项目区域所在溆浦县属于环境空气质量达标区。 （2）其他污染物监测 为了解本项目特征因子质量现状，本次评价引用怀化市友钰建设有限公司《年处理10万吨麻石废料加工生产线建设项目环境影响报告表》中湖南中青检测有限公司于2024年7月9日到11日对该项目下风向居民点进行的颗粒物监测，具体监测结果详见下表。 表3-2 引用监测点位基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测频次; 与本项目位置关系. 麻石废料加工项目厂界下风向蚂蟥岩居民点; TSP; 连续3天，每天1次; 位于本项目东北侧约4.3km. 表3-3 环境空气监测结果 监测点; 检测项目; 监测日期及检测结果; 标准限值; 单位. 麻石废料加工项目厂界下风向蚂蟥岩居民点; TSP; 2024.7.9; 0.251; 0.3; mg/m3. 2024.7.10; 0.192. 2024.7.11; 0.244. 根据引用监测结果，本项目所在区域特征因子颗粒物（TSP）满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级浓度限值（24小时平均值）。 2、地表水环境质量现状 根据怀化市生态环境局发布的《2025年怀化市水环境质量年报》可知： 国考网络：2025年全市14个国控考核断面地表水水质总体为优，均为Ⅱ类水质。14个国控考核断面均达到年度水质目标。 省考网络：2025年全市35个省控考核断面地表水水质总体为优，均为Ⅱ类水质。35个省控考核断面均达到年度水质目标。 本项目周边最近的地表水体为溆水，其水质监测情况如下表所示： 序号; 河流名称; 断面所属地; 断面名称; 断面性质; 达到水质类别. 本年; 上年同期; 同比变化. 1; 溆水; 溆浦县; 龙潭; 省控; Ⅱ类; Ⅱ类; /. 2; 溆浦县水厂; 省控; Ⅱ类; Ⅱ类; /. 3; 仲夏村; 省控; Ⅱ类; Ⅱ类; /. 4; 溆水入沅江口; 国控; Ⅱ类; Ⅱ类; /. 表3-4 2025年溆水水质状况 项目与龙潭溆水监测断面最近，由上表分析评价可知，2025年溆水监测断面水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，区域地表水环境达标。 3 4、生态环境现状 项目位于龙潭镇岩板村，周围、区域自然植被少，主要为人工种植的树木，项目区域内无珍稀动、植物也无古稀树木和保护树种，因此区域生态系统敏感程度低。 5、地下水、土壤环境现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的要求：“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合本项目工程分析，本项目地面均按要求进行防渗措施，故项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，可不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 经初步调查，本次评价范围内无风景名胜区、饮用水源地等敏感点。项目厂区周边环境保护目标详见下表及附图3。 表3-6 环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标名称; 坐标; 方位; 距离 （m）; 性质; 规模; 保护级别. X; Y. 大气环境; 岩板村; 110.52883; 27.41215; 东、南、西、北; 8-500; 居民; 约400人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准. 崇实书院; 110.53265; 27.41275; 东南; 20~90; 清代氏族书院; 溆浦县文物保护单位. 云盘村; 110.53548; 27.41384; 东南、东、东北; 190~500; 居民; 约200人. 御景龙苑小区; 110.53334; 27.41441; 东北; 140~230; 居民; 约200人. 龙潭时代富城小区; 110.53658; 27.41395; 东; 360~500; 居民; 约300人. 杞子湾居民; 110.53181; 27.41615; 东北、北; 150~340; 居民; 约200人. 龙潭院子小区; 110.52995; 27.41569; 西北; 210~330; 居民; 约200人. 龙潭派出所; 110.52839; 27.41528; 西北; 370~420; 行政办公; 约10人. 油麻湾居民; 110.52699; 27.41410; 西北; 420~490; 居民; 约80人. 声环境; 岩板村; 110.53172; 27.41340; 西北、北; 8-50; 居民; 约400人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 崇实书院; 110.53265; 27.41275; 东南; 20~90; 清代氏族书院; 溆浦县文物保护单位; 溆浦县第一批文物保护单位. 地表水环境; 溆水; /; /; 南; 550; 地表水; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 地下水; 无。项目厂界外500m内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态环境; 无。项目位于城镇建成区范围内且不新增用地，不涉及生态环境保护目标. 表3-7 主要社会环境保护目标 敏感要素; 名称; 距厂界最近点坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离范围（m）. 经度E; 纬度N. 社会环境保护目标; 龙潭镇污水处理厂; 110.555159; 27.429004; /; /; /; NE; 2820m. |
| 污染物排放控制标准 | （1）废水 本项目清洗废水、制软水尾水等经三级沉淀池处理后部分回用于清洗机循环用水，部分废水与经隔油池、化粪池处理后的生活污水一并排入市政管网进入龙潭镇污水处理厂综合处理，本项目废水总排口水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及龙潭镇污水处理厂进水水质标准中较严格的限值，龙潭镇污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，见下表； 表3-8 废水排放执行标准 单位：mg/L 排放标准; pH; COD; SS; BOD5; TP; TN; NH3-N; 动植物油. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准; 6-9; 500; 400; 300; -; -; -; 100. 龙潭镇污水处理厂进水水质标准; -; 300; 200; 150; 5.0; 40; 30; -. 本项目执行标准限值; 6-9; 300; 200; 150; 5.0; 40; 30; 100. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 6-9; 50; 10; 10; 5（8）; 1. （2）大气 项目运营期生物质蒸汽发生器废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中的燃煤锅炉标准。 根据《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号），“已有行业排放标准的工业炉窑，严格按行业排放标准执行”，本项目属于C2730中药饮片加工，暂无行业排放标准，且不属于（湘环发〔2020〕6号）所列“长沙市、株洲市、湘潭市及常德市、岳阳市、益阳市等传输通道城市”，但在地方、行业标准出台前，本项目运营期生物质热风炉排气筒排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度参照执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）中现阶段长沙市、株洲市、湘潭市以及常德市、岳阳市、益阳市等传输通道城市“暂未制订行业排放标准的工业炉窑”的排放限值。厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 中药材干燥等过程产生的臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准限值。 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3标准限值要求。 表3-9 项目大气污染物排放限值 排放源; 污染物名称; 排气筒高度; 标准限值; 标准来源. DA001; 颗粒物; 15m; 50mg/m3; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 二氧化硫; 300mg/m3. 氮氧化物; 300mg/m3. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1. DA002; 颗粒物; 15m; 30mg/m3; 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中现阶段长沙市、株洲市、湘潭市以及常德市、岳阳市、益阳市等传输通道城市“暂未制订行业排放标准的工业炉窑”的排放限值. 二氧化硫; 200mg/m3. 氮氧化物; 300mg/m3. 厂界; 颗粒物; /; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 臭气浓度; /; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 表3-10 餐饮业油烟排放标准 规模; 中型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 油烟净化设施最低去除效率（%）; 75. （3）噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表3-13 噪声执行标准（单位：dB（A）） 时期; 标准; 类别; 昼间; 夜间. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. （4）固废 一般固体执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18566-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；危险废物的收集、转运须满足《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》，主要污染物减排指标涉及NOx、COD、NH3-N、挥发性有机物，但SO2依然需进行总量交易。 本项目外排废水主要为食堂废水及职工生活污水，总排放量约为1955.37m3/a，通过市政污水管网排入龙潭镇污水处理厂深度处理，其中COD排放浓度为50mg/L、NH3-N排放浓度为5mg/L，项目废水污染物排放量为COD：0.0978t/a、NH3-N：0.00978t/a。 根据《生态环境部门进一步促进民营经济发展的若干措施》中“二、优化环境准入 8.优化总量指标管理。健全总量指标配置机制，优化新改扩建建设项目总量指标监督管理。在严格实施各项污染防治措施基础上，对氮氧化物、化学需氧量、挥发性有机污染物的单项新增年排放量小于0.1吨，氨氮小于0.01吨的建设项目，免予提交总量指标来源说明，由地方生态环境部门统筹总量指标替代来源，并纳入台账管理。”的规定，本项目污染物总量指标均小于《措施》中规定值，故本项目无需单独购买总量，项目运营期废水总量控制指标由地方生态环境部门统筹总量指标替代来源，并纳入台账管理。 （2）废气 本项目产生的大气污染物主要为生物质燃烧产生的NOx、SO2，其中SO2总量为0.559t/a，NOx总量为0.526/a。具体总量指标先经生态环境主管部门审批确认，后由企业向当地排污权交易中心办理相关手续。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | - 项目施工期仅在已建厂房内进行设备设施安装，不进行土建作业。施工期主要污染为噪声及生产设备安装后产生的包装垃圾和施工人员生活垃圾，生活垃圾分类收集后交环卫部门清运，包装垃圾外售物资回收单位，对环境影响很小，故本评价不对施工期环境保护措施进行展开分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废水环境影响和保护措施 （1）产生情况 本项目营运期外排废水主要是生活污水（含食堂废水），制软水尾水、清洗废水、设备清洗废水等。 项目生活污水产生总量为680m3/a（2.27m3/d），生活污水一般COD浓度150~250mg/L，BOD5浓度为80~200mg/L，TN浓度为20~40，TP浓度为3~5，NH3-N浓度为10~30mg/L，SS浓度为40~120mg/L，动植物油浓度为10~20mg/L。食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水一并进厂区化粪池处理。 项目设备清洗废水产生量约为1.7m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS。参照《青阳县杨田黄精科技产业园项目（一期）环境影响报告表》中熬制设备清洁废水产生浓度，其中COD产生浓度为400mg/L，BOD产生浓度为250mg/L，SS产生浓度为300mg/L。其产生量少，且水质与生活污水类似，设备清洗废水与生活污水一并进化粪池处理。 项目制软化水尾水排放量为1224m3/a，废水中以钙、镁离子为主，并伴有少量悬浮物，SS浓度约为300mg/L；原材料清洗废水产生量约为588m3/a，清洗过程不添加清洗剂，废水主要污染物为SS，产生浓度约为300mg/L。项目制软化水尾水、原材料清洗废水经三级沉淀池处理，其中480m3回用于清洗循环用水、1273.67m3经市政管网排放至龙潭镇污水处理厂。 项目废水产生情况见下表。 表4-1 污水产排污情况一览表 废水种类; 污染因子; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 治理措施; 排放去向; 龙潭镇污水处理厂排放情况. 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 综合废水1955.37 m3/a; COD; 250; 0.488; 生活污水经油水分离器+化粪池处理; 进龙潭镇污水处理厂处理; 50; 0.0978. BOD5; 200; 0.391; 10; 0.0195. SS; 120; 0.234; 10; 0.0195. TN; 40; 0.156; 15; 0.0293. TP; 5; 0.0156; 0.5; 0.000978. NH3-N; 30; 0.0586; 5; 0.00978. 动植物油; 20; 0.0391; 0.5; 0.000978. （2）废水措施可行性及影响分析 1）食堂废水、其他生活污水 根据“《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中4.5.3.1”，生活污水防治工艺为“过滤、沉淀-活性污泥法、生物接触氧化、其他”等处理技术或其他。 本项目生活污水拟经隔油隔渣池、化粪池预处理后再排入污水处理厂集中处理。经查阅相关资料，隔油隔渣池主要起沉淀、隔油的作用，对油类、悬浮物去除效率大约为40%；化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。污水进入化粪池经过12～24h的沉淀，可去除50%～60%的悬浮物，10%～20%的CODCr。由于本项目生活污水浓度本身不高，经过隔油隔渣池、化粪池处理后完全可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及龙潭镇污水处理厂进水水质标准中较严格的限值。纳入龙潭镇污水处理厂综合处理对其冲击不大。 2）设备清洗废水 本项目设备清洗废水主要污染物为COD、BOD5、SS，废水浓度不高、水质与生活污水类似，且产生量少，与生活污水一并进化粪池处理不会影响化粪池处理效率。 3）原料清洗废水 本项目使用原料鲜品经种植基地和合作农户清洗后送到本项目原料车间，车间清洗时，因鲜品不含其他污染物，清洗废水仅含SS；制软水废水中以钙、镁离子为主，并伴有少量悬浮物，仅含SS，产生浓度约为300mg/L，经不少于24小时的沉淀后，SS浓度小于20mg/L，可达到清洗用水回用要求，其余外排废水可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及龙潭镇污水处理厂进水水质标准中较严格的限值。 综上，本项目废水处理技术为可行技术。 （3）废水进入龙潭镇污水处理厂的可行性分析 本项目污水进入龙潭镇污水处理厂进行处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入二都河。 龙潭镇污水处理厂位于龙潭镇莲荷村，占地6155.84m2，总投资1707.39万元，设计日处理城市生活污水2500m3/d，采用水解+A2O池+四阀滤池处理工艺，设计进水水质COD≤300mg/L、BOD5≤150mg/L、SS≤200mg/L、TP≤4.0mg/L、TN≤32mg/L、NH3-N≤20mg/L。服务范围为龙潭镇现已建成城区内的生活污水，服务人口约28000人。于2021年7月30取得环评批复，2022年11月完工通水调试，2024年2月完成竣工验收。 本项目所在区域属于龙潭镇污水处理厂的纳污范围其城市污水管网已建成投入使用，剩余容量约1000m3/d。本项目综合废水日最大排放量约23.5m³/d，从处理规模和现状分析，龙潭镇污水处理厂可以接纳本项目产生的综合污水。本项目综合污水满足龙潭镇污水处理厂设计进水水质要求，且溆浦县龙潭镇人民政府出具了本项目运营期产生的污水可进入龙潭镇污水处理厂的纳污证明，详见附件12。 综上所述，项目依托措施可行，措施有效，对地表水环境影响较小。 （4）项目废水污染物排放信息表 表4-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 纳污水体; 排放规律; 污染治理设施; 排放口类型. 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 是否为可行技术. 1; 综合废水; PH、COD、BOD5、SS、TP、TN、氨氮、动植物油; 龙潭镇污水处理厂; 二都河; /; 油水分离器+化粪池；三级沉淀池; 厌氧、沉淀; 可行; 一般排放口. 表4-3 建设项目废水间接排放口基本情况表 序号; 污染物排放口名称及编号; 污染物种类; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口坐标; 排放标准（mg/L）. 经度; 纬度; 名称; 限值. 1; 废水总排口DW001; PH; 间接排放; 龙潭镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。; 110.53186; 27.41245; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及龙潭镇污水处理厂进水水质标准中较严格的限值; 6~9. COD; 300. BOD5; 150. SS; 200. TP; 5.0. TN; 40. 氨氮; 30. 动植物油; 100. （5）废水环境监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目废水环境监测计划建议如下： 表4-4 项目废水环境监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准; 备注. 废水总排口; pH、COD、氨氮、SS、BOD5、TP、TN; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及龙潭镇污水处理厂进水水质标准中较严格的限值; 生产期间进行监测. 2、废气环境影响和保护措施 废气污染源主要为蒸汽发生器生物质燃烧废气、热风炉生物质燃烧废气、粉碎粉尘、食堂油烟等。 （1）生物质燃烧废气 - 本项目生物质蒸汽发生器、生物质热风炉年工作时间1440h，生物质年用量约736.02t/a，生物质燃烧废气产排污参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中表“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉”进行核算，燃生物质工业锅炉产排污系数详见下表。 表4-5 燃生物质工业锅炉产排污系数表 产品 名称; 原料 名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端处理技术; 去除效率. 蒸汽/热水/其他; 生物质颗粒; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240; /; /. 二氧化硫; kg/t-原料; 17S②; /; /. 颗粒物; kg/t-原料; 0.5; 布袋除尘; 99%. 氮氧化物; kg/t-原料; 1.02; 低氮燃烧; 30%. ①二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1。. - 本评价要求项目建设单位采购的生物质颗粒质量满足《生物质固体成型燃料技术条件中质量标准》（NY_T1878-2010）且生物质颗粒含硫率为≦0.1%，本项目取标准的最大值0.1%，则S=0.1。 - 生物质蒸汽发生器使用生物质燃烧产生的废气经配套布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，生物质热风炉使用生物质燃烧产生的废气经配套布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。生物质蒸汽发生器、热风炉采用低氮燃烧、使燃料燃烧充分，从而降低氮氧化物的产生。 - 根据全国污染源普查工业源产排污系数手册中的推荐值，布袋除尘对颗粒物的处理效率为99%、低氮燃烧可去除30%氮氧化物。 - 为确保废气达标排放，本项目拟对热风炉废气采用“布袋除尘+活性炭”处理，对二氧化硫的处理效率取90%、颗粒物的处理效率为99%、低氮燃烧可去除30%氮氧化物。 （2）干燥、蒸制等工序产生的异味 - 本项目大部分生产工序均在密闭仪器设备内进行，生产车间内因中药成分产生轻微异味，因中药材成分复杂，且没有毒性，只带有轻微的药材味道，对人身体健康无害，故以臭气浓度作为评价因子，不作定量计算。参考北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出的恶臭6级分级法，该分级法以嗅觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。类比同类型项目，项目中药异味等级为2~3级。 （3）粉碎粉尘 本项目部分干山银花、干玉竹产品需进行粉碎，此过程会产生粉碎粉尘。类比同类型项目，粉碎过程的粉尘产生量按原材料总量的0.1%计算，本项目需粉碎的干山银花为50t/a、干玉竹为50t/a，共100t/a，则粉尘产生量为0.1t/a。 本项目拟建设备均自带吸尘装置，统一收集后经布袋除尘器处理后呈无组织排放，粉尘收集效率为90%，除尘效率为95%，则除尘车间粉尘排放量为0.0145t/a。 （4）食堂油烟 本项目设食堂，约50人用餐，项目食堂设1个灶头，灶头排放量为2000m3/h。据调查居民一般的饮食耗油系数为25g/人•天，一般油烟挥发量占总油耗量的2~4%，平均为3%，年工作天数按300天计，平均每天运行时间按4h计。经计算，本项目年食用油耗量为0.375t/a，油烟产生量为0.0113t/a。 食堂油烟经高效油烟净化器处理后经专用排烟管道（DA002）引至食堂楼顶高空排放。油烟净化装置油烟处理效率不低于75%，则食堂的油烟排放量0.00283t/a、排放浓度为1.18mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的排放要求。 （3）污染源排放量核算 本项目各污染物排放量如表4-6所示。 表4-6 废气污染源产排污情况一览表 产物环节; 污染物; 工业废气量 万m3/a; 产生量t/a; 产生速率 kg/h; 产生浓度mg/m3; 处理 效率; 排放量（t/a）; 排放速率 kg/h; 排放浓度mg/m3; 标准值mg/m3. 蒸汽发生器废气（DA001）; SO2; 176.89; 0.482; 0.402; 272.436; /; 0.482; 0.402; 272.436; 300. NOX; 0.289; 0.241; 163.462; 30%; 0.202; 0.169; 114.423; 300. 颗粒物; 0.142; 0.118; 80.128; 99%; 0.00142; 0.00118; 0.801; 50. 热风炉废气（DA002）; SO2; 282.39; 0.769; 0.641; 272.436; 90%; 0.0769; 0.0641; 27.244; 200. NOX; 0.462; 0.385; 163.462; 30%; 0.323; 0.269; 114.423; 300. 颗粒物; 0.226; 0.189; 80.128; 99%; 0.00226; 0.00189; 0.801; 30. 粉碎工序; 颗粒物; /; 0.1; 0.0417; /; 95; 0.0145; 0.006; /; 4.0. 食堂（DA002）; 油烟; 240; 0.0113; 0.00941; 4.705; 75; 0.00283; 0.00236; 1.18; 2.0. ②项目大气污染治理设施信息表见表4-7。 表4-7 治理设施情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 治理设施; 处理能力m3/h; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行技术. 蒸汽发生器废气; SO2; 低氮燃烧、布袋除尘器+15m排气筒高空排放（DA001）; /; /; /; 是. NOX; /; /; 30; 是. 颗粒物; /; /; 99; 是. 热风炉废气; SO2; 低氮燃烧、“布袋除尘+活性炭”+15m排气筒高空排放（DA002）; /; /; 90; 是. NOX; /; /; 30; 是. 颗粒物; /; /; 99; 是. 粉碎粉尘; 颗粒物; 布袋除尘器; /; 90; 95; 是. 食堂; 油烟; 高效油烟净化器+专用排烟管道高空排放（DA003）; 2000; 75; 是. ③项目大气排放口基本情况表见表4-8。 表4-8 项目排放口基本情况一览表 编号; 污染物名称; 处理方式; 排放参数; 工作时间（h）; 排气筒编号; 排气筒坐标. 高度（m）; 内径（m）; 风量（万m3/a）; 排放温度（℃）. 1; 生物质燃烧废气; 低氮燃烧、布袋除尘; 15; 0.4; 176.89; 70; 1440; DA001; 110.53174 27.41263. 2; 热风炉废气; 低氮燃烧、布袋除尘、活性炭; 15; 0.3; 282.39; 70; 1440; DA002; 110.53174 27.41265. 3; 食堂油烟; 高效油烟净化器; 15; 0.3; 240; 50; 1200; DA003; 110.53203 27.41282. ④项目大气污染物排放量核算见表4-9~表4-11。 表4-9 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /; /; /. 一般排放口. 1; DA001; SO2; 272.436; 0.402; 0.482. NOX; 114.423; 0.169; 0.202. 颗粒物; 0.801; 0.00118; 0.00142. 2; DA002; SO2; 27.244; 0.0641; 0.0769. NOX; 114.423; 0.269; 0.323. 颗粒物; 0.801; 0.00189; 0.00226. 3; DA003; 油烟; 1.18; 0.00236; 0.00283. 表4-10 大气污染物无组织排放量核算表 产物环节; 污染物; 主要污染防治措施; 污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 粉碎; 颗粒物; 布袋除尘器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 4.0; 0.0145. 表4-11 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; SO2; 0.559. 2; NOX; 0.526. 3; 颗粒物; 0.00368. 4; 油烟; 0.00283. （3）废气治理设施可行性 根据对食堂采用经油烟净化器处理为可行技术。 - 项目使用生物质蒸汽发生器、生物质热风炉过程中，使燃料燃烧充分，从而降低氮氧化物的产生，生物质蒸汽发生器废气中颗粒物采用布袋除尘、热风炉废气采用布袋除尘+活性炭处理。本次评价要求活性炭的碘值不得低于800mg/g，比表面积不得低于850m2/g‌。参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑》（HJ1121-2020），属于规范中的可行技术。 项目废气排放口布设于生产车间西侧、位于厂区偏中部位置，远离项目周边居民及崇实书院等保护目标；项目选址的下风向（项目所在地常年主导风向为东北风）主要分布农用地，项目运营期废气排放对周边保护目标影响较小。 （4）废气环境监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），对本企业开展自行监测计划，监测内容及频次建议如下表所示： 表4-12 项目废气环境监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准; 备注. 蒸汽发生器废气（DA001）; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤标准; 仅生产期间进行监测. 热风炉废气（DA002）; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物; 1次/年; 参照执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中现阶段长沙市、株洲市、湘潭市以及常德市、岳阳市、益阳市等传输通道城市“暂未制订行业排放标准的工业炉窑”的排放限值. 厂界; 颗粒物; 1次/季; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值. - 3、噪声污染源分析 3.1噪声源强 本项目运营期噪声主要来自清洗机、脱皮机、粉碎机、筛分机、切片机、切药机、废气治理设施风机等运转设备在运行时产生的噪声，噪声源强约在70~95dB（A）。项目主要噪声设备及排放情况见下表。 表4-13 噪声污染源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 清洗机1; 70; 基础减震、隔声降噪; -26.2; 7.9; 1.2; 10.8; 15.5; 1.7; 6.4; 71.0; 71.0; 71.8; 71.0; 8.0. 2; 清洗机2; 70; 基础减震、隔声降噪; -31.5; 13.2; 1.2; 10.9; 8.1; 1.1; 13.9; 71.0; 71.0; 72.8; 71.0; 8.0. 3; 玉竹切片机1; 70; 基础减震、隔声降噪; -7.6; -14.7; 1.2; 22.5; 27.5; 1.7; 16.3; 65.9; 65.9; 68.2; 65.9; 8.0. 4; 玉竹切片机; 70; 基础减震、隔声降噪; -6.3; -14; 1.2; 21.0; 27.7; 3.2; 16.2; 65.9; 65.9; 66.7; 65.9; 8.0. 5; 玉竹切片机3; 70; 基础减震、隔声降噪; -5.1; -13.5; 1.2; 19.7; 27.7; 4.5; 16.2; 65.9; 65.9; 66.3; 65.9; 8.0. 6; 玉竹切片机4; 70; 基础减震、隔声降噪; -3.9; -13.1; 1.2; 18.5; 27.6; 5.8; 16.3; 65.9; 65.9; 66.1; 65.9; 8.0. 7; 玉竹切片机5; 70; 基础减震、隔声降噪; -2.5; -15.6; 1.2; 18.1; 24.7; 6.0; 19.2; 65.9; 65.9; 66.1; 65.9; 8.0. 8; 玉竹切片机6; 70; 基础减震、隔声降噪; -4; -16.2; 1.2; 19.7; 24.7; 4.4; 19.1; 65.9; 65.9; 66.3; 65.9; 8.0. 9; 玉竹切片机7; 70; 基础减震、隔声降噪; -5.3; -16.5; 1.2; 21.0; 25.0; 3.1; 18.9; 65.9; 65.9; 66.7; 65.9; 8.0. 10; 玉竹切片机8; 70; 基础减震、隔声降噪; -6.8; -16.9; 1.2; 22.6; 25.2; 1.5; 18.6; 65.9; 65.9; 68.7; 65.9; 8.0. 11; 切药机1; 70; 基础减震、隔声降噪; -3.2; -20.2; 5.2; 20.5; 20.7; 3.4; 23.1; 65.9; 65.9; 66.6; 65.9; 8.0. 12; 切药机2; 70; 基础减震、隔声降噪; -2; -23.5; 5.2; 20.6; 17.2; 3.2; 26.6; 65.9; 65.9; 66.7; 65.9; 8.0. 13; 切药机3; 70; 基础减震、隔声降噪; -0.4; -27.6; 5.2; 20.7; 12.8; 2.9; 31.0; 65.9; 65.9; 66.8; 65.9; 8.0. 14; 脱皮机; 75; 基础减震、隔声降噪; -25; 14.2; 1.2; 5.5; 12.8; 6.7; 10.6; 71.1; 71.0; 71.0; 71.0; 8.0. 15; 筛药机; 80; 基础减震、隔声降噪; 11.3; -15.8; 5.2; 5.4; 19.1; 18.5; 25.0; 66.2; 65.9; 65.9; 65.9; 8.0. 16; 筛选机1; 80; 基础减震、隔声降噪; -8.8; -7.3; 1.2; 20.8; 34.8; 3.7; 9.0; 65.9; 65.9; 66.5; 66.0; 8.0. 17; 筛选机2; 80; 基础减震、隔声降噪; -7.9; -9.8; 1.2; 20.9; 32.2; 3.5; 11.7; 65.9; 65.9; 66.5; 65.9; 8.0. 续表4-13 噪声污染源强调查清单（续表） 序号; 声源名称; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离/m. 1; 清洗机1; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 45.0; 45.0; 45.8; 45.0; 1. 2; 清洗机2; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 45.0; 45.0; 46.8; 45.0; 1. 3; 玉竹切片机1; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 39.9; 39.9; 42.2; 39.9; 1. 4; 玉竹切片机; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 39.9; 39.9; 40.7; 39.9; 1. 5; 玉竹切片机3; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 39.9; 39.9; 40.3; 39.9; 1. 6; 玉竹切片机4; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 39.9; 39.9; 40.1; 39.9; 1. 7; 玉竹切片机5; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 39.9; 39.9; 40.1; 39.9; 1. 8; 玉竹切片机6; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 39.9; 39.9; 40.3; 39.9; 1. 9; 玉竹切片机7; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 39.9; 39.9; 40.7; 39.9; 1. 10; 玉竹切片机8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 39.9; 39.9; 42.7; 39.9; 1. 11; 切药机1; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 39.9; 39.9; 40.6; 39.9; 1. 12; 切药机2; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 39.9; 39.9; 40.7; 39.9; 1. 13; 切药机3; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 39.9; 39.9; 40.8; 39.9; 1. 14; 脱皮机; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 45.1; 45.0; 45.0; 45.0; 1. 15; 筛药机; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 40.2; 39.9; 39.9; 39.9; 1. 16; 筛选机1; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 39.9; 39.9; 40.5; 40.0; 1. 17; 筛选机2; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 39.9; 39.9; 40.5; 39.9; 1. 表4-14 噪声污染源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 1; 环保风机1; -6.5; -22; 1.2; 95; 隔声罩、吸声装置; 24.0. 1; 环保风机2; -7.1; -20.7; 1.2; 95; 隔声罩、吸声装置; 24.0. 3.2噪声防治措施 为了有效降低生产车间的噪声影响，建议采取减振、隔声、消声等综合治理措施： ①根据本项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声设备，如低噪的风机，从而从声源上降低设备本身的噪声；将高噪声设备安装于厂房内，通过厂房隔声降噪； ②加强设备维护，确保设备处于良好运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生高噪声现象； ③环保风机采取软管连接、安装隔声罩。 3.3厂界和环境保护目标达标情况分析 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）要求，项目环评采用模型为《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见下表。 表4-15 项目厂界噪声影响预测结果dB（A） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB（A））; 标准限值（dB（A））; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 24.8; -18.5; 1.2; 昼间; 41.9; 60; 达标. 24.8; -18.5; 1.2; 夜间; 41.9; 50; 达标. 南侧; -4.7; -50.7; 1.2; 昼间; 48.2; 60; 达标. -4.7; -50.7; 1.2; 夜间; 48.2; 50; 达标. 西侧; -46.2; 12; 1.2; 昼间; 42.3; 60; 达标. -46.2; 12; 1.2; 夜间; 42.3; 50; 达标. 北侧; -2.1; 5.6; 1.2; 昼间; 41.5; 60; 达标. -2.1; 5.6; 1.2; 夜间; 41.5; 50; 达标. 注：①表中坐标以厂界中心（110.531806，27.412834）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表4-16 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB（A）; 噪声现状值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目北侧岩板村三组居民点; 53; 43; 60; 50; 60; 50; 29.0; 29.0; 53.0; 43.2; 达标; 达标. 项目南侧岩板村一组居民点; 52; 41; 60; 50; 60; 50; 21.7; 21.7; 52.0; 41.1; 达标; 达标. 由上表可知，正常工况下，项目声环境保护目标处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3.5噪声监测计划 项目噪声监测计划见表4-17： 表4-17 噪声监测计划 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率. 噪声监测; Leq（A）; 东、南、西、东厂界外1m; 每季度一次. - 4、固体废物影响分析 （1）固体废物产生及治理措施 本项目产生的固废主要为废包装袋、筛选废弃物（主要包括叶子、树枝等）、废弃中药材尾料、生物质燃烧灰渣、沉淀池沉渣以及生活垃圾等。 - 1）生活垃圾 产生生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为25kg/d；每年工作日按照300天计算，则产生的生活垃圾量为7.5t/a。 厂区内设置若干生活垃圾收集桶，将生活垃圾收集至垃圾桶内，交由环卫部门进行清运。日产日清，避免虫蝇滋生，传播病菌。 - 2）一般固废 ①废包装袋 外购的玉竹、黄精、白术、山银花采用袋装，因此会产生废包装袋，年使用包装袋数量约为40000个，包装完好的可重新利用于包装山银花，破损袋子外售交给物资回收公司处理，约产生3.2t/a。 ②筛选叶子、树枝 本项目产生的筛选废弃物主要包括叶子、树枝，根据建设单位提供资料，筛选工序产生的叶子、树枝约为原辅材料0.2%，本项目玉竹、黄精、白术、山银花总用量为4000t，则筛选叶子、树枝产生量约为8t/a。外售物资回收公司处理。 ③筛分废弃中药材尾料 - 本项目筛分过程会产生少量的废弃中药材尾料，根据建设单位提供资料，筛分工序产生的废弃中药材尾料约为原辅材料0.2%，则本项目废弃中药材尾料产生量约为8t/a。委托湖南坤凡农业有限公司资源化利用。 ④布袋除尘收集粉尘 - 根据上文“废气环境影响和保护措施”章节分析，本项目布袋除尘收集粉尘量约为0.16，外售给物质回收单位。 ⑤灰渣 生物质颗粒燃烧灰渣产生量按照《生物质固体成型燃料技术条件》NY_T1878-2010中所规定的12%计算，则年产灰渣88.32t，外售给物质回收单位。 ⑥沉淀池沉渣 本项目玉竹、黄精、白术、黄柏需进行清洗，根据建设单位提供资料，原辅材料含泥量约占总重量的1%，本项目玉竹、黄精、白术、黄柏用量为2500t/a，则含泥总量约为25t/a。沉淀池沉渣含水率约为70%，则本项目沉淀池沉渣产生量约为83.33t/a。 ⑦残液缩膏 项目黄精蒸制过程会产生蒸汽冷凝水，其产生量约为10L/次（九蒸九制共产生蒸汽冷凝水约90L/批），项目每年共生产200批，则蒸汽冷凝水产生量约18t/a。蒸汽冷凝水经蒸煮缩成膏汁回用本批最后3次蒸煮前泡制，约9吨进入黄精产品；另外9吨残液缩膏状供养殖场做饲料辅助使用，不外排。 ⑧废离子交换树脂 锅炉软化水采用离子交换树脂，会有废离子交换树脂产生，产生量约为0.4t/a。 - 3）危险废物 ①废润滑油 设备维修需要使用润滑油，根据建设方提供的资料废润滑油的产生量约为0.01t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年），属于危险废物（类别HW08、代码900-217-08）。 ②含油抹布及手套 生产过程机器维护时对机器采用抹布进行清洁，工人将戴手套进行生产，手套上可能会沾有设备上的润滑油等，预计产生量为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年），含油抹布及手套属于危险废物，废物代码为HW08（900-041-49）。 ③废活性炭 本项目使用“布袋除尘+活性炭”处理热风炉废气将产生废活性炭，活性炭对SO₂的有效吸附量通常为0.05~0.06kg/kg，本次环评取0.05kgSO₂/kg活性炭。本项目活性炭吸附装置对热风炉废气中SO₂处理量约为0.692t/a，则本项目需使用活性炭用量为13.84t/a。则本项目运营期废活性炭产生量约14.53t/a（含吸附SO₂废气量）。分类暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 表4-17 本项目固体废物汇总表 序号; 名称; 产生量（t/a）; 类型; 固废代码; 处置方式. 1; 生活垃圾; 7.5; 生活垃圾; /; 交由环卫部门处理. 2; 废包装袋; 3.2; 一般固废; 900-003-S17; 外售交给物资回收公司处理. 3; 筛选废弃叶子、树枝; 8; 一般固废; 900-009-S17; 外售交给物资回收公司处理. 4; 筛分废弃中药材尾料; 8; 一般固废; 274-001-S02; 湖南坤凡农业有限公司资源化利用. 5; 布袋收集粉尘; 0.16; 一般固废; 900-001-S04; 外售交给物资回收公司处理. 6; 灰渣; 88.32; 一般固废; 900-099-S59; 外售交给物资回收公司处理. 7; 沉淀池沉渣; 83.33; 一般固废; 900-099-S07; 委托溆浦县龙潭页岩砖厂资源化利用. 8; 残液缩膏; 9; 一般固废; 273-001-S45; 养殖场做饲料辅助使用. 9; 废离子交换树脂; 0.4; 一般固废; 900-009-S59; 外售交给物资回收公司处理. 10; 废润滑油; 0.01; 危险废物; 900-217-08; 分类暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置. 11; 含油抹布及手套; 0.01; 危险废物; 900-041-49. 9; 废活性炭; 14.53; 危险废物; 900-039-49. （2）固体废物环境管理要求 1）一般工业固废 本项目边角料、不合格品于破碎车间内暂存后进行破碎，废包装材料、报废模具收集于厂区一般工业固废暂存间内，定期交物资回收部门回收或处置，一般工业固体废物贮存场所设置参考《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，尽可能设置于室内；为防止一般工业固体废物及其渗滤液的流失，地面需做好防渗硬化治理；为加强监督管理，贮存场所应按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场》（GB15562.2-1995）及修改单的要求设置环保图形标志。一般工业固废最终应由合法合规单位合理利用、处置。 2）危险废物 ①固体废物分类收集：根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，项目固体废物分类收集和处理，危险废物按照其组分及特性进行分类收集、设立台账并安全处理处置。 ②危险废物贮存设施：项目产生的各类危险废物均分类收集，并用相容容器盛装，危险废物不能及时外送时，暂存于车间内危废暂存区内，定期委托资质单位清运进行最终处置。 ③贮存容器要求：装载容器材质符合强度要求，完好无损，与危险废物相容。 ④选址与设计要求：地面与墙角要坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危废相容；用以存放装载液体、半固态危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。 ⑤运行管理要求：应由专人负责危险废物贮存设施的运行和管理，做好危废产生及贮存记录，并正确粘贴标签，定期对危废贮存设施进行检查。危险废物应实行贮存并建立管理台账，履行危险废物转移联单制度，危险废物存放点应设置专门标志。 ⑥企业应按危险废物的相关管理要求做好危险废物的贮存工作，危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），严格落实各项环保措施，将危险废物委托具有资质的单位安全处理，并执行联单制度。 综上所述，项目固体废物经采取相关的措施处理处置后，可以得到及时、妥善地处理和处置，对周围环境产生影响较小。 5、地下水、土壤环境影响分析和保护措施 结合现场及工艺分析调查，本项目场地地面硬化，污水水质简单，不存在地下水、土壤环境污染途径，不会对地下水、土壤造成影响。 6、环境风险 （1）环境风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中的风险物质及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）相关规定，项目涉及的危险物质为：润滑油、危险废物等，各危险物质的存在量及与其临界量比值具体见下表。 表4-18 项目危险物质名称及临界量 物质名称; 危险类别; 最大存储量; 临界量; qi/Qi. 润滑油; 易燃; 0.5; 2500; 0.0002. 危险废物; 毒性; 1.2; 50; 0.024. 总计; 0.0242. 根据以上分析，本项目Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，可直接判断该项目环境风险潜势为I。因此，该项目环境风险潜势为I，只需要进行简单分析。 （2）环境风险分析 1）火灾事故影响分析 一旦发生火灾事故，有毒有害气体可通过热辐射、烟雾及冲击波等形式扩散至空气中；消防水将进入雨水收集系统，如消防水量过大将溢流至厂区外，会造成财产损失及水环境的污染。 2）泄漏事故影响分析 本项目若管理操作不当或意外事故，如润滑油桶等发生泄漏，原料泄漏从而引起燃烧或污染土壤事故风险。这不仅会对周围环境产生较大的污染影响，甚至还要危及人身的生命安全。此外，储存、装卸过程可能造成的原料泄漏，除在大气中挥发而损耗外，其余部分会随着地面冲洗水进入雨水收集沟，如管理不善冲洗水有可能进入附近地表水，从而造成地表水体污染。 （3）风险防范措施 ①生产过程中保证厂区消防疏散通道畅通，必须采取良好的通风系统。 ②场区应按规范配置灭火器材和消防装备。 ③工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定。 ④加强消防废水管理，采用移动式抽水泵及时将消防废水抽至园区沉淀池内处理，杜绝消防废水进入雨水管网。 2）原辅材料泄漏防范措施 1）火灾风险防范措施 ①应按照相关要求规范对原辅材料的使用、贮存及管理过程，加强对员工的教育培训。 ②危废暂存区应做好防腐防渗措施。在厂内存储地点必须远离动火点，且保证储存地点通风良好，现场设置明显、醒目的安全标志、禁令、警语和告示牌。 ③危险废物等发生小量泄漏时，应采取措施修补容器，或转移破损桶内的物料、用沙土吸附。 ④制定巡查制度，对有泄漏现象和迹象的部位及时采取处理措施。 （4）环境风险应急管理 ①制订设备检修计划，定期对设备设施进行检修； ②建立定时巡检制度，发现问题及时处理；配备专人负责对场区及周围进行巡视； ③明确岗位责任，定期培训职工，提高安全生产和管理能力。 - （5）环境风险防范措施 表4-19 建设项目环境风险分析内容表 建设项目名称; 怀化崇实农业开发有限公司年产800吨中药材产地趁鲜加工及药食同源食品开发项目. 建设地点; 怀化市溆浦县龙潭镇岩板村. 地理坐标; 东经：110°31′54.526″，北纬27°24′46.147″. 主要危险物质分布; 无. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 发生火灾产生的消防废水流到外环境会污染周边土壤及地表水. 风险防范措施要求; ①注意用火安全，进入原料堆场等场所时禁止使用明火。 ②定期检查电路，及时更换老旧电器设备及电路。. 填表说明（列出本项目相关信息及评价说明）; 通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. 7、环保投资估算一览表 项目总投资为2000万元，环保投资20万元，占总投资的1%，详见下表。 表4-20 项目环保投资及竣工验收一览表 单位：万元 环保项目; 环保措施; 金额. 大气污染防治; 蒸汽发生器采用低氮燃烧、布袋除尘装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；热风炉废气经“布袋除尘+活性炭”处理后通过15m高排气筒（DA002）排放; 10. 粉碎粉尘采用布袋除尘器处理后排放; 1. 食堂油烟经高效油烟净化器处理后经专用排烟管道引至食堂楼顶高空排放; 1. 水污染防治; 食堂废水经油水分离处理后与其他生活污水、少量设备清洗废水汇入化粪池处理后排放至市政污水管网；需新增油水分离器，化粪池依托租赁厂区已建; 1. 原辅材料清洗废水、制软水废水经三级沉淀池处理后回用作原材料清洗机循环用水，多余部分上清液外溢与经处理后的生活污水一并通过市政污水管网排入龙潭镇污水处理厂综合处理；地面清洗废水经沉淀池处理后用于厂区绿化。需新建三级沉淀池，地面清洗废水经沉淀池依托厂区已建; 2. 噪声防治; 加强设备维护、减振措施、功能间密闭隔离、设备柔性连接等。; 1. 加强管理，禁止鸣笛，禁止喧哗等. 固体废物; 改造原生产车间架空层及周边可利用空间，增加约100m2钢架雨棚用于暂存筛分废弃中药材尾料，危险废物暂存及委托有资质单位处置; 2. 环境风险防范; 消防设施定期检查、维护，对电器线路定期进行检查、维修、保养，设置灭火器、消防沙袋等消防器材; 2. 合计; 20. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 蒸汽发生器废气（DA001） | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 低氮燃烧装置、布袋除尘处理后+15m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中的燃煤锅炉标准 |
|  |  | 热风炉废气（DA002） | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 低氮燃烧、“布袋除尘+活性炭”+15m排气筒高空排放 | 参照执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中现阶段长沙市、株洲市、湘潭市以及常德市、岳阳市、益阳市等传输通道城市“暂未制订行业排放标准的工业炉窑”的排放限值（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米） |
|  |  | 食堂烟囱（DA003） | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 无组织 | 干燥、蒸制异味 | 臭气浓度 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | 粉碎粉尘 | 颗粒物 | 袋除尘器处理后在车间内呈无组织排放 | 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水、生产废水 |  | PH、COD、BOD5、SS、TP、TN、氨氮、动植物油 | 进入市政污水管网排入龙潭镇污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准及龙潭镇污水处理厂进水水质标准中较严格的限值 |
| 声环境 | 生产设备 |  | 噪声 | 消音减振、隔声降噪、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门清运处置；废包装袋外售给物资回收公司，中药材尾料委托湖南坤凡农业有限公司资源化利用，废弃泥土委托溆浦县龙潭页岩砖厂资源化利用；危险废物分类暂存，委托有资质单位定期外运处置 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区场地地面硬化 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 绿化 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①注意用火安全，进入原料堆场等场所时禁止使用明火。 ②定期检查电路，及时更换老旧电器设备及电路。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、项目竣工环境保护验收 本项目竣工后建设单位应依据《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017年11月22日发布）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（公告2018年第9号，2018年5月16日印发），对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 2、排污 （1）排污许可制度 根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）、《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。 ③根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目竣工后在发生实际排污行为之前，建设单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求进行排污许可登记管理。 （2）排污口规范化 废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和排气筒和危险废物等必须按照国家和江西省的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 ①排气筒设置取样口，并具备采样检测条件，在废水排放口附近竖立图形标志牌。 ②排污口管理。建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。生态环境主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 ③环境保护图形标志 在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按《环境保护图形标志》排放口（源）（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志》固体废物贮存（处置）场（GB15562.2-1995）及2023年修改单执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表5-1，环境保护图形符号见表5-2。 表5-1 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表5-2 环境保护图形符号一览表 名称; 噪声排放源; 废水排放口; 废气排放口; 一般固体废物; 危险废物. 图形符号. 功能; 表示噪声向外环境排放; 表示废水向外环境排放; 表示废气向 大气环境排放; 表示一般固体废物贮存、处置场; 表示危险废物贮存、处置场. 使用国家环保部门统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 3、突发环境事件应急预案 项目在正常生产后开展本企业的突发环境事件应急预案编制工作，并按要求到生态环境主管部门进行备案；若符合《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》的通知（湘环发〔2024〕49号）中豁免，须向属地县级生态环境主管部门提供环境应急预案豁免管理申请表并得到同意。 |

六、结论

综上所述，怀化崇实农业开发有限公司年产800吨中药材产地趁鲜加工及药食同源食品开发项目符合当前国家和地方的相关产业政策，各项污染物经采取相应环保对策、措施后，其环境影响可得到减缓或消除。在严格按环保“三同时”制度落实本报告提出的各项环保对策、措施，保证治理资金落实到位，加强污染治理措施和设备运行管理的前提下，本项目建设和运营从环保角度分析是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | / | / | / | 0.559t/a | / | 0.559t/a | +0.559t/a |
|  | NOX | / | / | / | 0.526t/a | / | 0.526t/a | +0.526t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.00368t/a | / | 0.00368t/a | +0.00368t/a |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.00283t/a | / | 0.00283t/a | +0.00283t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 1955.37t/a | / | 1955.37t/a | +1955.37t/a |
|  | COD | / | / | / | 0.0978t/a | / | 0.0978t/a | +0.0978t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0195t/a | / | 0.0195t/a | +0.0195t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.0195t/a | / | 0.0195t/a | +0.0195t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.00978t/a | / | 0.00978t/a | +0.00978t/a |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.000978t/a | / | 0.000978t/a | +0.000978t/a |
| 一般固体废物 | 废包装袋 | / | / | / | 3.2t/a | / | 3.2t/a | +3.2t/a |
|  | 筛选废弃叶子、树枝 | / | / | / | 8t/a | / | 8t/a | +8t/a |
|  | 筛分废弃中药材尾料 |  |  |  | 8t/a |  | 8t/a | +8t/a |
|  | 布袋收集粉尘 |  |  |  | 0.16t/a |  | 0.16t/a | +0.16t/a |
|  | 灰渣 | / | / | / | 88.32t/a | / | 88.32t/a | +88.32t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 83.33t/a | / | 83.33t/a | +83.33t/a |
|  | 残液缩膏 |  |  |  | 9t/a |  | 9t/a | +9t/a |
|  | 废离子交换树脂 |  |  |  | 0.4t/a |  | 0.4t/a | +0.4t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 含油抹布及手套 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 14.53 |  | 14.53 | +14.53 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 7.5t/a | / | 7.5t/a | +7.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件

附件1：环评委托书